目  录

前言	1

1	总 则	4

1.1	编制依据	4

1.2	环境功能区属性	6

1.3	评价标准	7

1.4	评价因子识别与筛选	10

1.5	评价工作等级及评价范围	11

1.6	评价内容及评价重点	15

1.7	环境保护目标	16

1.8	环境影响评价工作程序	17

2	建设项目概况	18

2.1	项目基本情况	18

2.2	建设内容	19

2.3	产品方案及主要技术经济指标	19

2.4	原辅材料及能源消耗	23

2.5	主要生产设备	26

2.6	公用及辅助工程	28

2.7	依托工程简介	29

2.8	储运工程	33

2.9	总平面布置	33

3	工程分析	35

3.1	营运期工程分析及污染源分析	35

3.2	污染源分析	45

3.3	平衡分析	52

3.4	公司目前存在的问题	54

3.5	环评建议整改措施	54

4	区域环境概况	57

4.1	环境概况	57

4.2	社会环境概况	59

4.3	区域污染源调查	61

5	环境质量现状调查与评价	64

5.1	环境空气质量现状调查与评价	64

5.2	地表水环境质量现状评价	66

5.3	地下水质量现状评价	70

5.4	声环境质量现状评价	73

6	环境影响预测与评价	74

6.1	整改后运营期环境空气影响分析	74

6.2	地表水环境影响预测与评价	84

6.3	地下水环境影响预测与评价	85

6.4	声环境影响分析	87

6.5	固体废物环境影响分析	87

7	环境风险分析	88

7.1	评价目的与重点	88

7.2	环境风险识别	89

7.3	源项分析	93

7.4	后果计算与分析	99

7.5	风险计算和评价	104

7.6	风险管理	106

7.7	风险评价结论及建议	118

8	环境保护措施及其技术经济论证	119

8.1	整改后 环境空气污染防治措施及技术经济可行性分析	119

8.2	废水污染防治措施及技术经济可行性分析	121

8.3	地下水污染防治措施	123

8.4	噪声污染防治措施及其经济技术论证	125

8.5	固废处理处置措施	126

8.6	项目污染防治措施汇总表	127

9	清洁生产、达标排放和总量控制	128

9.1	清洁生产	128

9.2	达标排放分析	131

9.3	总量控制	132

10	环境经济损益分析	133

10.1	环保投资	133

10.2	环境保护效益分析	133

10.3	工程经济效益分析	133

11	环境管理与环境监测	134

11.1	环境管理	134

11.2	环境监测计划	137

11.3	环保设施“三同时”竣工验收计划	138

12	项目建设的环境可行性分析	139

12.1	产业政策符合性分析	139

12.2	与相关规划符合性分析	139

12.3	选址可行性分析	139

12.4	平面布局合理性分析	140

13	评价结论与建议	142

13.1	评价结论	142

13.2	建议	146

附图

  - 项目地理位置图

  - 项目四至图及现状照片

  - 项目声环境和地下水环境监测位点图

  - 大气和地表水监测点

  - 环境敏感目标及评价范围

  - 项目总平面布置图

  - 卫生防护距离包络线图

附件

附件1 项目委托书

附件2 废气污染源现状监测数据

附件3环境监测质量保证单

附件4项目用地说明

附件5 项目情况说明

附件6 项目环境影响评价执行标准函

附件7 项目环境影响报告书预审意见

附件8 岳阳隆兴实业公司与巴陵石化分公司HSE协议

附件9 专家修改意见

附件10专家签到表

附表：

审批登记表

- 前言

1、项目建设背景及必要性

人类的生存与发展离不开其赖以生存的环境和自然资源。水是维持一切生物生命和工农业生产的宝贵自然资源，人口和经济的快速发展，使我国有限的淡水资源严重短缺。近年来，随着工业的迅速发展，对赖以生存的淡水资源(江、河等)造成严重的污染，极大的制约着国民经济的迅速发展。因此，提高水资源的重复利用率，对缓解水资源危机具有重要意义。在工业生产中，为了提高水的循环利用和降低对设备的腐蚀等，使用最多、最方便和成本最低的方法就是投加各种水处理剂在工业生产中，提高水资源的循环利用和降低对设备的腐蚀等十分必要，因而多功能的水处理剂的需求量也非常大，为了满足市场的需求，本项目以十二/十四烷基二甲基叔胺、氯化苄、溴辛烷、2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷（PBTCA）、丙烯酸、ZnSO4.7H2O、羟基亚乙基二膦酸（HEDP）、葡萄糖酸钠、烧碱、苯丙三氮唑等为原料生产七钟类型（ZH441、ZH241、ZH243、SS311、双季铵盐、HS122和ZF225）的多功能水质处理剂300t。

岳阳隆兴实业公司位于岳阳市云溪区，是中国石化集团巴陵石化分公司的下属单位，是一家专业从事精细化工、副产油品、包装材料、劳保服装等产品生产、销售、服务于一体的企业。项目位于岳阳市云溪区巴陵石化分公司内，利用巴陵石化基础设施配套完善，供水、供电、供热等满足本项目生产所需，废水、废气处理设施及应急事故池等依托设施均满足本项目环保要求，见附件5。

云溪区环保分局在日常监管过程中发现公司未经审批生产运营，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）、《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》（政办发〔2016〕22号）相关精神与要求，责令公司办理环评相关手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第 33号），本项目属于 “L 石化 化工”中的“85、专用化学品制造”，应当编制环境影响报告书。2016年11月，湖南景玺环保科技有限公司接受了岳阳隆兴实业公司的委托，承担了“岳阳隆兴实业公司年产300吨水处理剂整治项目”的编制工作。

2016年12月16日，岳阳市环境保护局在岳阳市主持召开了《岳阳隆兴实业公司年产300吨水处理剂整治项目环境影响报告书》技术评估会，与会专家实地查看了工程现场，对本报告书进行了认真的评审，并提出了相关的补充与修改意见。同时本项目的名称由原来的“岳阳隆兴实业公司年产300吨水质稳定剂项目”改为“岳阳隆兴实业公司年产300吨水处理剂整治项目”，会后我公司环评技术员根据报告书评审意见进行了认真的修改与补充，并协同业主对其中的关键问题进行了落实，形成了本报告书（报批稿）。

2、评价目的及原则

针对本项目的实际特点，本次评价的主要目的为：

（1）根据现场调查，掌握本项目区环境质量现状和当地社会经济状况，调查项目周围环境敏感点的环境概况，为项目整改并提出相关的建议。

（2）分析论证项目存在和潜在的环境问题，提出切实可行的整改措施和解决办法，以求经济建设和环境保护协调发展。

（3）分析预测项目对周围环境的污染及其影响程度和范围，得出结论并提出建议，提出污染处理措施以及环境管理与运行监控计划方案，为项目建设单位和环境保护部门提供环境管理和监控依据。

（4）分析预测项目周边环境对项目的影响程度和范围，并作出结论和建议，提出必要的解决办法。

（5）促进公众了解项目内容，充分考虑公众的看法和意见，希望公众参与、监督项目的运营工作，为政府、环保管理部门提供决策和日常管理依据。

根据国家有关环保法规，结合项目工程建设特点和环境现状，确定本次评价遵循的原则如下：

（1）坚持“预防为主、防治结合”的原则，以国家的环境保护政策和产业政策为指导，坚持“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”等环保政策法规。

（2）坚持环评工作为工程建设服务、为优化设计服务、为环境管理服务的“三服务”方针，提高环评工作的实用性，为环境管理、决策和设计提供科学的依据。

（3）在保证环评工作质量的前提下，充分利用现有资料，以科学、公正、客观的原则开展评价工作；环评内容、深度和方法符合环境影响评价技术导则的要求。

（4）针对主要问题，坚持重点突出，兼顾一般的原则。

3、环境影响评价的工作过程

我单位接受委托后，进行了大量的现场踏勘和搜资调研工作，根据《环境保护公众参与办法》（部令第35号）、《环境影响评价公众参与暂行办法》等要求，对本工程的环境信息进行了两次公告。第二次公示之后，建设单位在项目周边可能受到项目影响的区域发放个人和团体公众参与调查表进行公众意见征询工作。此外评价单位在本工程可行性研究工作的基础上，进行了该项目的初步工程分析、环境现状调查，结合环境质量现状监测工作，按照国家和地区环境保护法律法规和环境影响评价技术导则，编制完成了该项目环境影响报告书。

4、关注的主要环境问题

该项目为化工类中专项化学品制造类生产项目，主要生产以十二/十四烷基二甲基叔胺、氯化苄、溴辛烷、2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷（PBTCA）、丙烯酸、AMPS（2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸）、ZnSO4.7H2O、羟基亚乙基二膦酸（HEDP）、葡萄糖酸钠、苯丙三氮唑等为原料生产七钟类型的多功能水质处理剂，分别为ZF441（BL-581）、ZH241（BL-688）、ZH243（BL-516）、SS311（BL-22）、双季铵盐、HS122（铜缓蚀剂）和ZF225（BL-619）。本环评在工程分析的基础上，主要关心的是整改后生产废气、废水处理措施的可行性和合理性，以及其生产运行中的环境风险防范措施，这也是本项目生产中的主要环境问题。本环评对项目运行中的生产废气、废水产生和排放情况和环境风险进行了较为全面而较准确的分析，提出了较为可行和合理的废气污染防治措施和较为完善的风险防范措施。

- 总 则

编制依据

有关法律、法规及政策性文件

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1 月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版），2016 年9 月1日施行；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年6 月1日施行；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日实施；

  - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日起施行；

  - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253 号令，1998 年11 月29日施行；

  - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第33号，2015年6月1号起实施；

  - 《国家危险废物名录》，2016 年8 月1 日施行；

  - 《危险化学品目录》（2015年版），2015年5月1日起实施；

  - 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591 号，2011年12月1日起施行；

  - 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正，国家发展改革委2013年第21号令）；

  - 《环境保护公众参与办法》（部令第35号）；

  - 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）；

  - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

  - 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）；

  - 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（ 2013年第31号公告）；

  - 《石化行业挥发性有机物综合整治方案》（环发[2014]177号）；

  - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）；

  - 《湖南省建设项目环境保护管理规定》（2007年8月28日）；

  - 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，（湖南省环保局、质监局）；

  - 《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》，（岳政发[2010]30 号）。

  - 岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知(岳政办发〔2016〕22号))

  - 湖南省人民政府《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）

导则及有关技术规范

- 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》（HJ/T 89-2003）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

- 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）。

其他技术性文件

- 本项目环境影响评价委托书；

- 项目环境现状监测报告；

- 建设单位提供的其它资料。

环境功能区属性

本项目位于巴陵石化分公司厂区内，项目区属于工业集中区，其大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；项目污水排入巴陵石化分公司污水处理站处理后通过管网从长江道仁矶段排入长江，该江段属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；项目后期雨水通过雨水管网收集后由明沟（云溪河）汇至松阳湖，云溪河水体功能区类型为渔业用水和农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；松杨湖属于景观娱乐用水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

表1.2-1  项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否在“饮用水源保护区”内 |  | 否 |
| 2 | 水环境功能区 | 地表水 | 流域：长江流域道仁矶江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  |  |  | 云溪河：渔业、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  |  |  | 松杨湖水环境功能区：一般景观用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |
|  |  | 地下水 | 非集中式饮用水源地区，执行地下水Ⅲ类标准 |
| 3 | 环境空气功能区 |  | 二类环境空气功能区、“两控区” |
| 4 | 环境噪声功能区 |  | 3类声环境功能区 |
| 5 | 基本农田保护区 |  | 否 |
| 6 | 自然保护区 |  | 否 |
| 7 | 风景名胜保护区 |  | 否 |
| 8 | 文物保护单位 |  | 否 |
| 9 | 污水处理厂的集水范围 |  | 属于巴陵石化污水处理站集水范围 |

评价标准

环境质量标准

1、环境空气质量标准

SO2、NO2、NOx、和PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》执行，VOCS参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行。具体标准值见下表：

表1.3-1 环境空气质量标准

| 指 标 | 取值时间 | 二级标准 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| NOx | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 50μg/m3 100μg/m3 250μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》中解释 |
| VOCS | 8小时均值 | 0.6 mg/m3 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

2、水环境质量标准

（1）地表水环境

项目污水预处理后通过管道进入巴陵石化分公司污水处理站进行处理，巴陵石化分公司污水处理站废水经处理后通过管道从长江道仁矶段排入长江，该排污口长江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；项目后期雨水通过雨水管网收集后由明沟（云溪河）汇至松阳湖，云溪河水体功能区类型为渔业用水和农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；松杨湖属于景观娱乐用水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，详见下表：

表1.3-2   地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项 目 | Ⅲ类标准 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 溶解氧 ≥ | 5 | 3 |
| 3 | 化学需氧量（COD）≤ | 20 | 30 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5）≤ | 4 | 6 |
| 5 | 氨氮（NH3-N）≤ | 1.0 | 1.5 |
| 6 | 总磷（以P计）≤ | 0.2（江河） | 0.1（湖库） |
| 7 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.5 |
| 8 | 挥发酚 | 0.005 | 0.01 |
| 9 | 甲苯 | 0.7 | 0.7 |
| 10 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 10000 | 20000 |

（2）地下水环境

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的III类标准，详见下表。

表1.3-3  地下水质量标准  单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |
| 3 | 高锰酸钾指数 | ≤3.0 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 氯化物 | ≤250 |
| 8 | 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.002 |

3、声环境质量标准

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，见下表：

表1.3-4  声环境质量标准  dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

污染物排放标准

1、废气排放标准

项目废气排放执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），详见下表项目废气为无组织排放废气和有组织排放废气：

表1.3-5  大气污染物排放限值   单位：mg/m3

| 污染物 | 排放限值（排气筒） | 厂界限值 |
| --- | --- | --- |
| VOCS | 100 | 2.0 |

2、废水排放标准

废水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）间接排放和巴陵石化分公司污水处理站要求的限值要求，项目废水排入巴陵石化污水管道经巴陵石化污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单后排入长江。项目污水排放标准详见下表：

表1.3-6  水污染物排放限值  单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | 最高允许浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业标准限值 | 污水处理站纳污要求 | 巴陵石化污水处理站排放限值 |
| pH | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| COD | —— | 1200 | 60 |
| BOD5 | —— | —— | 20 |
| 氨氮 | —— | 15 | 15 |
| SS | —— | 70 | 70 |
| 石油类 | 20 | 10 | 5.0 |

3、声环境

建筑施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

表1.3-7噪声排放标准  dB（A）

| 阶段 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 营运期 | 65 | 55 |

（4）固体废弃物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

评价因子识别与筛选

环境影响要素识别

本项目已经建成，本报告只对项目整改后特点的进行分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目整改后运营期对各方面环境可能带来的影响，详见表1.4-1 。

表1.4-1  项目环境影响因素识别表

| 项目阶段 | 影响分析环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 直接影响 | 间接影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 环境空气 |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 地表水环境 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 地下水环境 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 生态环境 |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 景观 |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 人群环境 |  | √ |  |  |  | √ |

评价因子筛选

根据项目特点和工程分析，确定的评价因子见表1.4-2。

表1.4-2    评价因子确定表

| 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 水环境 | 地表水长江环境质量现状评价因子：pH、COD、挥发酚、石油类、NH3-N、TN、甲苯 |
|  | 地表水云溪河环境质量现状评价因子：pH、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类 |
|  | 地表水松杨湖环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、总磷、氨氮、石油类 |
|  | 地下水质量现状评价因子：pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、NH3-N、氟化物、氯化物、硫酸盐、砷、汞、铅、锌、六价铬、挥发酚 |
|  | 产生因子：pH、COD、氨氮、SS、石油类 |
|  | 环境影响预测因子：pH、COD、氨氮、SS |
| 大气环境 | 区域环境质量现状评价因子： SO2、NO2、NOx、VOCS和非甲烷总烃 |
|  | 项目特征因子： VOCS和非甲烷总烃 |
|  | 环境影响预测因子： VOCs和非甲烷总烃 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：连续等效A声级 |
|  | 产生因子：连续等效A声级 |
|  | 影响预测因子：连续等效A声级 |
| 固体废物 | 产生因子：危险固废、生活垃圾 |
|  | 评价因子：危险固废、生活垃圾 |
| 环境风险 | 风险源：储罐区、生产车间等 |
|  | 风险事故：泄漏、火灾、爆炸、中毒 |
|  | 风险预测因子：丙烯酸、过硫酸铵、氯化苄、烧碱 |
| 污染物总量控制 | 废水：COD、NH3-N |

评价工作等级及评价范围

大气评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

按《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，选择导则推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。

本项目使用或产生的物料包括醋二/十四烷基二甲基叔胺、氯化苄、溴辛烷、2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷（PBTCA）、丙烯酸、ZnSO4.7H2O、羟基亚乙基二膦酸（HEDP）、葡萄糖酸钠、烧碱、苯丙三氮唑、过硫酸铵等。根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表6可知，该企业应控制的特征污染物为非甲烷总烃和丙烯酸，另外由于丙烯酸无国家污染物监测方案，根据该标准说明，暂不纳入特征污染。由于本项目产生的VOCS在反应釜中挥发后经过冷凝器冷凝后经废气排放口排放。因此本项目选择正常排放的污染物，包括有组织排放VOCs的和无组织排放的污染物挥发性有机物（VOCs）作为大气污染物预测因子。

采用估算模式计算污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，大气环境评价等级按Pi和D10%来确定。其中，最大地面浓度占标率Pi计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。

表1.5-1  大气环境评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

同一项目有多个污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

本项目有组织排放的估算模式计算参数见表1.5-2，无组织排放估算模式计算参数见表1.5-3。

表1.5-2  有组织排放（冷凝器排放口）估算模式参数一览表

| 点源名称 | Nm3/h | 排放速率kg/h | 评价标准（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 烟气出口温度（K） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 600 | 0.0169 | 0.6 | 15 | 0.1 | 1000 | 正常 | 298.15 |

备注：本项目有三种水处理剂产品有组织排放，上表各参数以三种产品同时生产时的参数计算。

表1.5-3  无组织扩散源强估算模式参数一览表

| 无组织扩散源 | 污染物 | 面源参数 |  |  | 排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 宽度（m） | 长度（m） |  |  |
| 装置区 | VOCs | 12 | 25.4 | 60.2 | 0.01 | 0.6 |

项目各污染源的预测结果见下表。

表1.5-4  项目排放主要污染物估算结果

| 污染源 | 污染物 | 环境标准（mg/m3） | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大占标率（%） | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区 | VOCs | 0.6 | 0.00229 | 0.38 | —— |
| 冷凝器排放口 | VOCs | 0.6 | 0.002166 | 0.36 | —— |

根据估算模式的计算结果可知，废气污染因子中地面浓度占标率最大的是装置区无组织排放的VOCs，最大落地浓度为0.00229mg/m3，Pmax=0.36%，低于10%。根据导则，确定本项目大气评价等级为三级。

2、评价范围

大气评价范围以项目大气污染源为中心，半径2.5km的圆形区域。

地面水评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

项目外排废水量平均为7.62m3/d，项目废水预处理后排入巴陵石化分公司的污水处理设施进行深度处理后最终排入长江。长江属于大河，排污口所在的河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，根据导则，本项目地面水环境影响评价工作等级为三级，确定依据见表下表。

表1.5-3  地面水环境评价工作等级判定表

| 参数名称 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放量 | 7.7m3/d | 污水量＜1000m3/d |
| 污水水质复杂程度 | 简单 | 简单 |
| 地表水水质要求 | GB3838-2002 III类 | I～Ⅴ |
| 地表水域规模 | 大河 | 大、中、小 |

2、评价范围

巴陵石化分公司污水处理设施排污口上游500m至下游3km长江河段。

地下水环境评价等级及范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于石化、化工类专用化学品制造，属于I类建设项目，项目位于湖南岳阳云溪区巴陵石化分公司厂区内，附近居民使用水库水，不采用地下水，项目区地下水环境敏感程度属于不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境的评价等级为二级。

- 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I 类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

根据厂区及周边地形条件及地下水流向，面积约6.5km2范围。

声环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于巴陵石化分公司厂区，属于3类声环境功能区，项目600m范围内无敏感点，受项目影响人口不多，项目建设后敏感点噪声级增加在3dB(A)以内，根据导则判定，声环境影响评价等级为三级。

2、评价范围

评价范围为厂界周围200m范围内。

生态影响评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本工程已经生产多年，本项目装置总占地面积为1530m2，小于2km2，是巴陵石化公司用地，区域内无原始植被生长和珍稀珍贵野生动物活动，不属于生态环境敏感地区，为一般区域。

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），本项目生态评价等级为三级。

2、评价范围

项目装置区其周边受影响的200m区域。

风险评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于巴陵石化分公司厂区，不是环境敏感区，项目主要危险化学品为丙烯酸、氯化苄、烧碱和过硫酸铵，但本项目q/Q=0.028＜1，厂区未构成了重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目的风险评价等级定为二级。

表1.5-4      风险评价评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

2、评价范围

评价范围为以建设项目危险源为中心，半径3km的范围。

评价内容及评价重点

评价内容

本次评价内容为已建成的300吨水处理剂项目，具体内容如下：

1、调查和监测现有工程污染源，确定现有工程污染物排放总量；

2、收集和监测项目影响区域的环境质量状况，对现有工程环境影响进行评价；

3、调查分析现有工程运行过程中存在的问题及采取的对策；

4、预测建设项目投产后对环境空气、地表水、地下水、声环境及环境风险等方面的不利影响；

5、根据项目影响区域环境质量控制目标、环境管理要求，提出减缓不利影响的污染防治措施和投资估算；

7、分析项目运行过程中的环境风险，提出有关对策；

8、收集公众对建设项目的意见和建议；

9、进行清洁生产分析和环境损益分析；

10、拟定环境管理、监测计划及整改措施。

评价重点

考虑建设项目特点和项目所处巴陵石化分公司厂内的情况，确定本次评价重点为环境风险、工程分析、大气和水环境影响、污染防治措施。

环境保护目标

根据本次环评拟定的评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下表和附图5。

表1.7-1    项目环境敏感目标一览表

| 项目 | 环境保护目标 | 方位 | 与厂界最近距离 | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 巴陵石化办公区 | WSW | 1.94km | 约400人，行政区 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 双花村 | ESE | 2.09km | 约180户720人，行政村 |  |
|  | 巴陵石化机关住宅区 | WSW | 1.95km | 约200户800人，居住区 |  |
|  | 金盆社区 | SW | 2.50km | 约350户1400人，居住区 |  |
|  | 岳化新村 | SW | 2.41km | 约50户200人，居住区 |  |
|  | 岳化五小 | NW | 1.91 km | 6个班，学生288人，教师15人，教学区 |  |
|  | 青坡社区 | NW | 1.75km | 约400户1600人，居住区 |  |
| 声环境 | 200m范围内无敏感目标 | —— | —— | —— | GB3096-2008中3类标准 |
| 生态 | 周边次生林地 | 周边 | —— | 无需要特殊保护物种 | 不影响生态 |
| 水环境 | 长江道仁矶江段 | W | 10.2km | 大河，渔业用水区 | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 云溪河 | E | 0.37km | 小河，渔业、农业用水区 | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 松阳湖 | W | 5.3km | 小湖，景观用水区 | GB3838-2002 Ⅳ类标准 |
|  | 区域地下水 | —— | —— | 没有集中饮用功能 | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| 环境风险 | 厂区3km范围内的居民，包括环境空气保护目标外，还包括以下保护目标 |  |  |  | 风险值达到可接受水平 |
|  | 下清溪村 | SSE | 2.97km | 约80户320人，行政村 |  |
|  | 胜利沟社区 | 你 S | 2.79km | 约350户1400人，居住区 |  |
|  | 汪家岭社区 | SW | 2.86 km | 约350户1400人，居住区 |  |
|  | 岳化医院 | WNW | 2.59km | 床位360张，医院 |  |

环境影响评价工作程序

本次环评工作开展程序见图1.8-1。

图1.8-1  环评工作程序

建设项目概况

项目基本情况

岳阳隆兴实业公司位于岳阳市云溪区巴陵石化分公司厂区内，是巴陵石化分公司的一家下属单位（附件4），岳阳隆兴实业公司精细化学品厂于1991年开始投入生产运营，由于历史原因，岳阳隆兴实业公司300吨水处理剂项目在建成后没有进行环境影响评价、没有进行验收、没有进行污染物的监测，也未获得相应的排污总量和办理排污许可证，目前项目中的危险化学品和危险固废存放存在安全隐患，废气处理设施不达标，根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》和《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》要求，“未进行环境影响评价或者环境影响评价文件未经环保部门审批擅自开工建设或已建成投产的；配套环保设施未与主体工程同时建成并投入生产的；实际建设内容与环评批复文件存在重大变动的；未经环保竣工验收或验收不合格”而被纳入清理整治的范围。

项目的基本情况如下：

项目名称：岳阳隆兴实业公司年产300吨水处理剂整治项目

建设单位：岳阳隆兴实业公司

项目性质：整治

项目投资：总投资100万元，其中环保投资4.5万元，占投资比例约4.5%；

建设规模：建设300吨水处理剂生产装置及配套设施及配套设施，建成后年产ZH441年产34吨，ZH241年产122吨，ZH243年产33吨，SS311年产28吨，双季铵盐年产12吨，HS122年产11吨，ZF225年产60吨。

建设内容：本项目主要建设内容为300吨水处理剂生产装置及配套设施。

劳动定员及工作制度：本项目生产员工32人，每周工作5天，每天工作8小时，年工作250天。

地理位置及外环境情况：

岳阳隆兴实业公司精细化学品厂位于岳阳市云溪区巴陵石化分公司厂区内，本项目水处理剂的生产装置在项目区北侧。项目西面700m处为巴陵石化公司热电事业部，项目北面距巴陵分公司橡胶事业部530m，项目东面为山丘林地，项目南面为岳阳隆兴实业公司合成化工厂，距项目区220m。

项目地理位置图见附图1，项目四至点情况见附图2。

建设内容

本项目已建成，主要建设内容包括水处理剂生产装置、循环水系统，本项目工程组成见下表。

表3.2-1   工程建设内容一览表

| 工程内容 | 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 300吨水处理剂生产装置及配套设施 | 300吨水处理剂生产厂房、设备等（包含真空进料泵、反应釜、蒸气管道、循环冷却水塔等） | 已建 |
| 辅助工程 | 循环水系统 | 1座水循环冷却塔，循环水量100m3/h | 已建 |
| 公用工程 | 给水 | 由巴陵石化分公司供应 | 依托 |
|  | 供电 | 由巴陵石化分公司电网供应，对厂区现有10Kv变电所进行改造扩容 | 依托 |
|  | 蒸汽 | 由巴陵石化分公司供应 | 依托 |
| 环保工程 | 废气收集处理设施 | 经过15m排气筒排放 | 整改 |
|  | 废水收集处理设施 | 废水经巴陵石化分公司污水处理站处理 | 依托 |
|  | 风险防范措施 | 设立围堰，利用巴陵石化分公司事故应急池 | 整改 |
| 储运工程 | 储罐 | 1个3m3烧碱储罐 | 已建 |
|  | 仓库 | 4个仓库，面积共为1340m2 | 已建 |

产品方案及主要技术经济指标

产品方案

目前项目产品方案及生产规模见下表。

表3.3-1  产品方案表

| 序号 | 中石化产品名称代号 | 本项目 产品代号 | 俗称 | 规 模 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZH441 | BL-581 | 阻垢缓蚀剂 | 34 | t/a |
| 2 | ZH241 | BL-688 | 阻垢缓蚀剂 | 122 | t/a |
| 3 | ZH243 | BL-516 | 阻垢缓蚀剂 | 33 | t/a |
| 4 | SS311 | BL-22 | 十二（十四）烷基二甲基苄基氯化铵 | 28 | t/a |
| 5 | 双季铵盐 | 双季铵盐 | 双季铵盐 | 12 | t/a |
| 6 | HS122 | 铜缓蚀剂 | 铜缓蚀剂 | 11 | t/a |
| 7 | ZF225 | BL-619 | 阻垢缓蚀剂 | 60 | t/a |

本项目产品质量标准见表3.3-2，项目所有产品（成品）作为商品进行销售，其中产品ZF225一部分作为产品ZH441、ZH241、ZH243生产的原料，最终有60t成品，产品HS122一部分作为ZH243生产的原料，最终有11t成品。

表3.3-2  产品质量标准表

| 序号 | 产品名称 | 主要组成，m% | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZH441 阻垢缓蚀剂 | 2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷（PBTCA） | 10 |
|  |  | AA/AMPS二元共聚物（BL-619） | 8.2 |
|  |  | ZnSO4 | 10.1 |
|  |  | 总磷（P043-）含量 | 3.00～7.00 |
|  |  | 膦酸盐（P043-）含量 | 3.00～6.00 |
|  |  | 亚磷酸（P033-）含量 | ≤0.40 |
|  |  | 固体含量 | ≥30.0 |
|  |  | PH值（1.0%水溶液） | 1.50～4.50 |
|  |  | 密度(20℃),g/cm3 | ≥1.15 |
| 2 | ZH241 阻垢缓蚀剂 | 2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷（PBTCA） | 7.5 |
|  |  | AA/AMPS二元共聚物（BL-619） | 6.3 |
|  |  | ZnSO4 | 9.5 |
|  |  | 总磷（P043-）含量 | 6.00～11.00 |
|  |  | 膦酸盐（P043-）含量 | 6.00～10.00 |
|  |  | 亚磷酸（P033-）含量 | ≤0.50 |
|  |  | 固体含量 | ≥30.00 |
|  |  | PH值（1.0%水溶液） | 1.50～4.50 |
|  |  | 密度(20℃),g/cm3 | ≥1.20 |
| 3 | ZH243 阻垢缓蚀剂 | 2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷（PBTCA） | 12 |
|  |  | AA/AMPS二元共聚物（BL-619） | 10.2% |
|  |  | ZnSO4.7H2O | 11.2% |
|  |  | 总磷（P043-）含量 | 6.00～12.50 |
|  |  | 膦酸盐（P043-）含量 | 6.00～10.00 |
|  |  | 固体含量 | ≥40.00 |
|  |  | PH值（1.0%水溶液） | 1.50～4.50 |
|  |  | 密度(20℃),g/cm3 | ≥1.25 |
| 4 | SS311 十二（十四）烷基二甲基苄基氯化铵 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵 | 46% |
|  |  | 铵盐含量，% | ≤2.00 |
|  |  | PH值（原液） | ≤8.00 |
| 5 | 双季铵盐 | 十二/十四烷基二甲基叔胺与溴辛烷合成物 | ≥56.0 |
|  |  | 铵盐含量 | ≤4.0 |
|  |  | PH值 | ≤8.0 |
| 6 | HS122 铜缓蚀剂 | 苯并三氮唑 | ≤30 |
|  |  | 烧碱 | ≤35 |
|  |  | 密度(20℃),g/cm3 | ≥0.98 |
|  |  | 腐蚀率（黄铜），g/m2·h | ≤0.80 |
| 7 | ZF225 阻垢缓蚀剂 | 丙烯酸与2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸共聚物 | ≥30.0 |
|  |  | 极限粘数(30℃)，DL/g | 0.055～0.100 |
|  |  | 密度(20℃)，g/cm3 | ≥1.10 |
|  |  | PH值(10g/L水溶液) | ≤2.5 |

本项目产品的理化性质见下表。

表3.3-3  产品理化性质一览表

| 产品名称 | 外观和性状 | 理化性质及毒理资料 | 危险特性 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH441 | 均匀液体，无沉淀 | PH值（1.0%水溶液）范围为1.50～4.50，密度(20℃)≥1.15 g/cm3， | 具有强酸性 | 刺激皮肤、眼睛和呼吸系统 |
| ZH241 | 均匀液体，无沉淀 | PH值（1.0%水溶液）范围为1.50～4.50，密度(20℃)≥1.20 g/cm3 | 具有强酸性 | 刺激皮肤、眼睛和呼吸系统 |
| ZH243 | 均匀液体，无沉淀 | PH值（1.0%水溶液）范围为1.50～4.50，密度(20℃)≥1.25 g/cm3 | 具有强酸性，吞食有毒，对水体有污染 | 刺激皮肤、眼睛和呼吸系统 |
| SS311 | 无色或淡黄色粘稠液体 | PH值（原液）≤8.00，活性物含量（%）≥46.00，铵盐含量（%）≤2.00 | 吞食有毒 | 接触皮肤时有轻微脱脂作用，刺激皮肤并严重刺激眼睛 |
| 双季铵盐 | 无色或淡黄色粘稠透明液体 | PH值（原液）≤8.00，与水任意比互溶，密度(20℃) ≥0.9 g/cm3 | 吞食有害 | 刺激眼睛、皮肤和呼吸系统 |
| HS122 | 黄色或橙色液体 | 密度(20℃)≥0.98 g/cm3腐蚀率（黄铜），g/m2•h ≤0.80 | 具有腐蚀性 | 刺激眼睛、皮肤和呼吸系统 |
| ZF225 | 无色或微黄色透明液体 | 极限粘数(30℃)，DL/g范围为0.055～0.100， 密度(20℃) ≥1.10 g/cm3， PH值(10g/L水溶液) ≤2.5 | 具有强酸性 | 刺激眼睛、皮肤和呼吸系统 |

本项目的产品用途见下表：

表3.3-4 本项目产品用途及性质一览表

| 产品名称 | 产品用途及性质 |
| --- | --- |
| ZH441 | 阻垢缓蚀剂，广泛应用于循环冷却水系统和油田注水系统的缓蚀阻垢，可用于高温、高硬、高碱及需要高浓缩倍数下运行的场合，PBTCA在洗涤行业中可作螯合剂及金属清洗剂，分子结构中含有阻垢分散性能好的羧酸基和强极性的磺酸基，能提高钙容忍度，对水中的磷酸钙、碳酸钙、锌垢等有显著的阻垢作用，并且分散性能优良。 |
| ZH241 | 阻垢缓蚀剂，与ZH441相比去除了HS311，加入了HEDP而耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸(盐)好，可与水中金属离子，尤其是钙离子形成六圆环螯合物，因而具较好的阻垢效果并具明显的溶限效应。 |
| ZH243 | 阻垢缓蚀剂，与ZH241相比加入了葡萄糖酸钠而增加了阻滞性能。 |
| SS311 | 一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。 |
| 双季铵盐 | 适用循环水、污水、回注水、海水等杀菌灭藻 |
| HS122 | 可以吸附在金属表面形成一层很薄的膜，保护铜及其它金属免受大气及有害介质的腐蚀;铜缓蚀剂BTA在循环冷却水系统中可与多种阻垢剂、杀菌灭藻剂配合使用，对循环冷却水系统缓蚀效果良好 |
| ZF225 | 丙烯酸与2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸（AMPS）共聚而成。由于分子结构中含有阻垢分散性能好的羧酸基和强极性的磺酸基，能进步钙容忍度，对水中的磷酸钙、碳酸钙、锌垢等有明显的阻垢作用，并且分散性能优良。与有机磷复配，增效作用明显。特别适合高pH、高碱度、高硬度的水质，是实现高浓缩倍数运行的最理想的阻垢分散剂之一。AA/AMPS主要用作敞开式产业循环冷却水系统、油田污水回注系统、冶金系统循环水处理的阻垢分散，钢铁厂淋洗的冷却水防止Fe2O3粘泥沉积，AA/AMPS可与有机磷酸盐、锌盐复合使用，适于PH条件为7.0~9.5。AA/AMPS还可用作纺织印染助剂。 |

主要技术经济指标

本项目目前主要技术经济指标见下表：

表3.3-5  项目主要经济指标汇总表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 生产规模及产品方案 |  |  |  |
| 1 | ZH441 | t/a | 34 |
| 2 | ZH241 | t/a | 122 |
| 3 | ZH243 | t/a | 33 |
| 4 | SS311 | t/a | 28 |
| 5 | 双季铵盐 | t/a | 12 |
| 6 | HS122 | t/a | 11 |
| 7 | ZF225 | t/a | 60 |
| 二、年操作时间2000小时 |  |  |  |
| 三、主要原材料、燃料用量 |  |  |  |
| 1 | 十二/十四烷基二甲基叔胺 | t/a | 13.61 |
| 2 | 氯化苄 | t/a | 5.32 |
| 3 | 溴辛烷 | t/a | 3.55 |
| 4 | 2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷 | t/a | 32.89 |
| 5 | 丙烯酸 | t/a | 20.38 |
| 6 | AMPS（2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸） | t/a | 8.12 |
| 7 | ZnSO4.7H2O | t/a | 33.46 |
| 8 | 羟基亚乙基二膦酸 | t/a | 12.95 |
| 9 | 葡萄糖酸钠 | t/a | 1.65 |
| 10 | 烧碱 | t/a | 4.2 |
| 11 | 苯丙三氮唑 | t/a | 3.3 |
| 12 | 过硫酸铵 | t/a | 6.16 |
| 五 | 项目定员 | 人 | 32 |
| 六 | 总占地面积 | m2 | 70000 |
| 七 | 项目建设总投资 | 万元 | 100 |

原辅材料及能源消耗

主要原辅材料

本项目生产中使用的主要原辅材料见下表。

表3.4-1 原辅材料用量及来源

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 性状 | 贮存方式 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十二/十四烷基二甲基叔胺 | 13.61 | 5 | 液态 | 仓库 | 采购 | 200L塑料桶 汽车运输 |
| 2 | 氯化苄 | 5.32 | 3 | 液态 | 仓库 | 采购 | 200L塑料桶 汽车运输 |
| 3 | 溴辛烷 | 3.55 | 3 | 液态 | 仓库 | 采购 | 200L塑料桶 汽车运输 |
| 4 | 2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷 | 32.89 | 10 | 液态 | 仓库 | 采购 | 200L塑料桶 汽车运输 |
| 5 | 丙烯酸 | 20.38 | 10 | 液态 | 仓库 | 采购 | 200L塑料桶 汽车运输 |
| 6 | AMPS（2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸） | 8.12 | 10 | 固态 | 仓库 | 采购 | 25kg编织袋汽车运输 |
| 7 | ZnSO4.7H2O | 33.46 | 5 | 固态 | 仓库 | 采购 | 25kg编织袋汽车运输 |
| 8 | 羟基亚乙基二膦酸 | 12.95 | 10 | 固态 | 仓库 | 采购 | 25kg编织袋汽车运输 |
| 9 | 葡萄糖酸钠 | 1.65 | 5 | 固态 | 仓库 | 采购 | 25kg编织袋汽车运输 |
| 10 | 过硫酸铵 | 6.16 | 5 | 固态 | 仓库 | 采购 | 25kg编织袋汽车运输 |
| 11 | 苯丙三氮唑 | 3.6 | 5 | 固态 | 储罐 | 采购 | 25kg编织袋汽车运输 |
| 12 | 烧碱 | 4.2 | 2 | 液态 | 仓库 | 采购 | 槽车 |

以上各物料的主要理化性质详见下表。

表3.4-2 主要原辅材料理化性质一览表

| 产品名称 | 外观和性状 | 理化性质及毒理资料 | 危险特性 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二/十四烷基二甲基叔胺 | 无色透明液体 | 熔点：−20 °C；分子量：213.4；含量：97%；沸点：80-82 °C；密度：0.787 g/mL；水溶性：不溶于水、易溶于有机溶剂。 | 具有腐蚀性，对环境有害 | 吞食有害；可引起灼伤 |
| 氯化苄 | 无色透明液体 | 分子式：C7H7Cl，分子量：126.5835，密度：1.08g/cm3，熔点：-39℃，沸点：179.4℃，闪点：73.9℃，水溶性：0.3 g/L(20℃)，蒸汽压：1.28mmHg（25℃），可燃，熔点：-39.2℃，沸点：179.4℃，相对密度1.1002（20/20℃），折射率1.5392，溶于乙醚、酒精、氯仿等有机溶剂，不溶于水，但能与水蒸气一同挥发。 | 易燃，与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.1%-14%（体积） | 具有强烈的刺激性气味，有催泪性，吞食有害、吸入有毒，刺激呼吸系统和皮肤，对眼睛有严重的伤害，可能致癌，LD50：1231mg/kg（大鼠经口）LC50：778mg/m3（大鼠吸入，2h） |
| 溴辛烷 | 无色透明液体 | 分子量：193.1246，密度：1.111g/cm3，熔点：-55℃，沸点：200.9℃ at 760 mmHg，闪点：78.3℃，蒸汽压：0.45mmHg at 25℃，折射率：1.4503，不溶于水，与乙醇、乙醚混溶。 | 接触强氧化剂能发生爆炸性反应 | 吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应，LD50： 5020 mg/kg（大鼠经口） |
| 2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷 | 无色或淡黄色透明液体 | 分子式：C7H11O9P，分子量：270.1306密度：1.831g/cm3，沸点：629.568℃，闪点：334.551℃，蒸汽压：0mmHg（25℃） 密度 1.25 (50% aq.) | PBTC为中等强度的酸，有一定的腐蚀作用 | 浓度为50%的PBTC水溶液，对大鼠经口LD50大于6500mg/kg；以家兔的眼睛作黏膜刺激试验，有中等刺激作用。 |
| 丙烯酸 | 无色液体 | 有刺激性气味，化学式：C3H4O2，分子量：72.06，熔点：13℃，CAS登录号：79-10-7，沸点：141℃，密度：1.05，闪点：54℃，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚，相对蒸气密度(空气=1):2.45，饱和蒸气压(kPa):1.33(39.9℃)，.燃烧热(kJ/mol):-1366.9，临界压力(MPa):5.66，辛醇/水分配系数:0.36，引燃温度(℃):360，爆炸上限(%):8.0，爆炸下限(%):2.4，黏度(mPa•sºC):1.149 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。遇热、光、水分、过氧化物及铁质易自聚而引起爆炸，有腐蚀性，中等毒性。 | 皮肤接触及吞食有害，引起灼伤，水溶液或高浓度蒸气会刺激皮肤和黏膜。大鼠口服LC50为5620mg/kg。 |
| AMPS（2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸） | 白色结晶粉末 | 分子式：C7H13NO4S，分子量：207.24，CAS号：15214-89-8，密度 1.45，熔点 195 ºC，闪点 160 ºC，水溶性好 | / | 皮肤接触及吞食有害，引起灼伤 |
| ZnSO4·7H2O | 无色斜方晶体、颗粒或粉末 | 熔点(℃)：100，相对密度(水=1)：1.957，沸点(℃)：>500(分解)，纯硫酸锌在空气中久贮不变黄，置于干燥空气中失去水而成白色粉末 | 受高热分解放出有毒的气体，对环境有危害，特别是对水体的污染 | 对眼有中等度刺激性，对皮肤无刺激性。误服可引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎症状，严重时发生脱水、休克，甚至可致死亡，LD50：2150 mg/kg(大鼠经口) |
| 羟基亚乙基二膦酸 | 无色至淡黄粘稠透明液体 | 分子式：C2H8O7P2，分子量：201.9987，熔点： 198~199℃，沸点：578.8℃，闪点：303.8℃，密度：1.45 (60% aq.) | 药剂自身基本无毒，无公害污染 | 避免与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量清水冲洗 |
| 葡萄糖酸钠 | 白色结晶颗粒或粉末 | 分子式C6H11NaO7，分子量：448.3963，熔点：206-209℃，极易溶于水，略溶于酒精，不溶于乙醚 | 无毒无公害 | 安全无毒 |
| 烧碱 | 无色透明的晶体 | 分子式：NaOH，分子量：41.0045，熔点：318℃，溶于水，蒸汽压：24.5mmHg at25℃，沸点 1390℃，相对密度 2.130，溶解性易溶于水，同时强烈放热，并溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚 | 该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液;与酸发生中和反应并放热;具有强腐蚀性;危害环境，有强烈刺激和腐蚀性，燃烧可能产生有害的毒性烟雾 | 皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 苯丙三氮唑 | 白色浅褐色针状结晶 | 分子式：C6H5N3，CAS号：95-14-7，外观是白色针状结晶，分子量119.0，沸点：204℃（压力2KPa），熔点：100℃，闪点：170℃，微溶于水，常温下溶解1.98%，溶于甲醇、乙二醇等有机溶剂 | 受热可能引起爆炸 | 高度易燃，吸入、皮肤接触及吞食有害，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤，LD50：500mg/kg(纯度95%) |
| 过硫酸铵 | 无色单斜晶体 | 分子式:(NH4)2S2O8，分子量:228.201，CAS:7727-54-0，有潮解性。是强氧化剂，熔点(℃):120(分解)，相对密度(水=1): 1.982，相对蒸气密度(空气=1): 7.9，溶解性: 易溶于水 | 本品助燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤 | 对皮肤粘膜有刺激性和腐蚀性。吸入后引起鼻炎、喉炎、气短和咳嗽等。眼、皮肤接触可引起强烈刺激、疼痛甚至灼伤。口服引起腹痛、恶心和呕吐。长期皮肤接触可引起变应性皮炎LD50:820 mg/kg(大鼠经口) 。 |

能源、催化剂及公用工程消耗

本项目目前主要消耗的能源、催化剂和公用工程见下表：

表3.4-3  工程主要能源和动力消耗情况

| 序号 | 项目 | 名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用工程 | 新鲜水 | 968.33吨/年 | 由巴陵石化分公司提供 |
| 2 |  | 循环冷却水 | 100吨/年 |  |
| 4 |  | 蒸汽 | 20吨/年 | 1.0MPa，巴陵石化分公司提供 |
|  |  | 电 | 49000度/年 | 10kV，巴陵石化分公司提供 |

主要生产设备

本项目主要生产设备有反应釜、泵类等，项目主要生产设备明细见下表。

表3.5-1 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名 称 | 代码 | 规格型号 | 设备功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪瓷反应釜 | R-202 | K1000-A | 复配 | 1 |  |
| 2 | 搪瓷反应釜 | R-301 | K1500-A | 复配 | 1 |  |
| 3 | 搪瓷反应釜 | R-302 | K2000-A | 复配 | 1 |  |
| 4 | 搪瓷反应釜 | R-201 | K1500-L | 反应 | 2 |  |
| 5 | 反应釜 | R-304 | K1500-L | 复配 | 4 |  |
| 6 | 反应釜 | R-305 | K3000-L | 复配 | 1 |  |
| 7 | 反应釜 | R-303 | K1500-L | 复配 | 1 |  |
| 8 | 冷水机组 | L-101 | KRT-012W | 提供低温水 | 1 |  |
| 9 | 循环泵 | P-301A/B | ISW100-100 | 提供循环水 | 1 |  |
| 10 | 液碱输送泵 | P-303 | SO32-125 | 液碱输送 | 1 |  |
| 11 | 真空泵 | P-102A/B | / | 提供真空 | 1 |  |
| 12 | 真空缓冲罐 | V-02a | 400×800 | 真空缓冲 | 1 |  |
| 15 | 搪瓷冷凝器 | E-201 | F=10㎡ | 冷凝 | 1 |  |
| 16 | 水计量罐 | V-202 | 500×1200 | 水计量 | 1 |  |
| 17 | 水计量罐 | V-301 | ￠950-1200 | 水计量 | 3 |  |
| 18 | 水计量罐 | V-302 | ￠950-1200 | 水计量 | 1 |  |
| 19 | 单体计量罐 | V-303 | 600×2200 | 计量 | 1 |  |
| 20 | 水计量罐 | V-305 | ￠950-1200 | 水计量 | 1 |  |
| 21 | 碱计量罐 | V-306 | ￠950-1200 | 碱计量 | 1 |  |
| 22 | 引发剂滴加罐 | V-307 | ￠750-1340 | 计量 | 1 |  |
| 23 | 季胺化原料计量罐 | V-308 | 600×2200 | 计量 | 1 |  |
| 24 | 水计量罐 | V-309 | 600×1200 | 计量 | 1 |  |
| 25 | 水计量罐 | V-310 | 600×1200 | 计量 | 1 |  |
| 26 | 水计量罐 | V-311 | 600×1200 | 计量 | 1 |  |
| 27 | 水计量罐 | V-312 | 600×1200 | 计量 | 1 |  |
| 28 | 废甲醇贮罐 | V-313 | 2800×3800 | 计量 | 1 |  |
| 29 | 液碱贮槽 | V-314 | / | 存储烧碱 | 1 |  |
| 30 | 季胺盐冷凝器 | E-301 | F=22㎡ | 冷凝 | 1 |  |
| 31 | 冷却塔 | T-301 | 70T | 循环水冷却 | 1 |  |
| 32 | 聚合冷凝器 | E-303 | F=22㎡ | 冷凝 | 1 |  |
| 33 | 液压圆桶提升机 | J-101 | COY0.3A | 圆桶提升 | 1 |  |
| 37 | 叉式装卸车 | / | COCD20-X4 | 运输 | 1 |  |

公用及辅助工程

给水

项目用水由巴陵石化分公司提供，通过厂区给水管网送至各用水点有一座100m3/h循环水站。

排水

本项目后的排水系统仍依托巴陵石化分公司的排水系统，本着清污分流、污污分流的原则，厂区排水系统分为生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统三个管网系统。初期雨水、生活污水和生产废水通过装置区南侧的污水管网送至巴陵石化分公司污水处理站，其中生活污水先经化粪池处理后，再送污水处理站。厂区后期雨水通过阀门切换排入装置区南侧巴陵石化分公司雨水管网，由明沟（云溪河）排入松阳湖。

本项目产生的废水经巴陵石化污水处理站处理达标后，通过管道排至长江道仁矶断面；雨水通过明沟（云溪河）汇至松阳湖。

事故应急池

本项目利用巴陵石化分公司的事故应急池，但是目前本项目没有建设事故池连接管道，这点需要整改，整改后发生事故时通过本项目连接至巴陵石化分公司的事故应急池管网系统将消防排水导入巴陵石化分公司事故应急池。

供热

本项目所需的蒸汽由巴陵石化分公司热电事业部提供。

本项目用电由巴陵石化分公司提供，对现有的10Kv变电所进行改造，供配电系统稳定、可靠，完全能满足装置的供电要求。

消防

本项目消防用水仍依托巴陵石化分公司的稳高压消防水系统，分别从巴陵石化分公司消防管网的不同管段各接一根DN150的消防管至现有项目区，并沿项目装置区道路环状布置。

依托工程简介

给水

巴陵石化分公司供水系统拥有4个泵站，9条主管线（所辖主要管线总长近100km），先后引入了双花、铁山二路优质水源，形成了长江、铁山水、双花水三路水源分别独立的供输系统，实行变频恒压供水。其中铁山水库和双花水库水源主要作为生活水源，长江水采用澄清、加药、沉淀等处理后作为生产用水。长江水供水能力18.4万m3/d，目前实际生产新鲜水消耗量1750万m3/a(5.26万m3/d)，现有的供水能力完全满足项目的需求。生活水水源地双花水库水供水能力1.7万m3/d，铁山水库水供水能力2.0万m3/d，生活水源经过过滤和消毒处理后，满足国家标准要求。现有生活用水量720.7万m3/a(21620.4m3/d)，同样能满足本项目生活用水需求。

综上，巴陵石化分公司供水系统水量充足水质良好，完全满足本项目用水需求。

排水

巴陵石化分公司排水分明沟（云溪河）排水和暗沟排水。

生产废水、生活污水和初期雨水排入装置南侧设置的DN600污水暗管，后汇入巴陵石化分公司污水总管，该管道沿云溪河敷设至污水处理场，经深度处理后排入长江。厂区污水总管的输送能力为1800m3/h，能满足本项目污水输送要求。

项目初期雨水排入污水管道，后期雨水通过阀门切换进入厂区雨水管道，经雨水管网收集后由明沟（云溪河）直接排入松阳湖。

巴陵石化分公司现废水排放量为880m3/h（其中生化处理系统520m3/h），巴陵石化分公司污水处理系统设计处理能力为1200m3/h（其中生化处理系统700m3/h），现污水处理系统还有340m3/h的余量（其中生化处理系统180m3/h）。巴陵石化分公司各处理系统基本情况如下：

第一套污水处理装置是三级好氧处理线，设计于 1975 年，采用普通活性污泥法处理，设计处理能力为400 m3/h，于2000年对表曝装置进行了改造，12月底投入运行。

第二套污水处理装置是厌氧—好氧—好氧处理线，始建于 1998 年，2000 年进行了改造，采用 A/O2 （厌氧—活性污泥法—生物膜法）处理工艺，设计处理能力为300 m3/h。

第三套是环氧污水处理装置，单独处理环氧树脂事业部高盐废水，处理能力500m3/h，采用曝气+接触氧化工艺，于2009年运行。

为满足国家环保标准和中国石化节水减排的要求，2014年巴陵石化供排水事业部生化车间进行了污水提标改造。新建一套处理能力为700m3/h深度处理装置。采样臭氧催化氧化池加BAF工艺。 通过提标改造，外排出水符合国家一级排放标准（GB 8978-1996），COD≤50 mg/L，氨氮≤10 mg/L ，SS ≤10 mg/ L， PH值6~9。

根据中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2016年前三季度监督性监测数据可知（详见下表），巴陵石化分公司废水经生化处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

表3.7-1  巴陵石化分公司污水处理站水质监测结果表   单位：mg/L，pH除外

| 控制项目 |  | pH | COD | 石油类 | 氨氮 | 挥发酚 | BOD5 | 硫化物 | 总悬浮物 | 总氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理设施排口 | 2016年第一季度 | —— | 34 | 0.58 | 0.72 | 0.1025 | 3.71 | 0.02 | 15 | 0.004 |
|  | 2016年第二季度 | —— | 27.3 | 0.85 | 0.26 | 0.0685 | 2.39 | 0.04 | 21 | 0.003 |
|  | 2016年第三季度 | —— | 30 | 0.75 | 0.39 | 0.0625 | 2.1 | 0.02 | 13 | 0.008 |
| 标准限值 |  | 6～9 | 60 | 5 | 15 | 0.5 | 20 | 1.0 | 70 | 0.5 |

根据上表可知，巴陵石化分公司污水处理站废水经处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。本项目废水纳入巴陵石化分公司污水处理站处理，能够实现达标排放，措施可行。

事故应急池

1、巴陵石化分公司事故应急池基本情况

巴陵石化分公司已建成全公司范围的水体防控系统，具有独立的管网系统，且供排水事业部建有20000m3的事故应急处理池，同时在巴陵石化分公司三工区建有5000m3的事故应急处理池。

本项目厂址周围暂未设有连接至应急处理池的管网系统，本工程泄漏事故预防可利用巴陵石化分公司的应急池，不再另外建设污水事故池，本工程消防时的污染消防水以及污染雨水，均排水巴陵石化分公司的事故应急池。若装置出现事故或消防时，大量污染物进入雨水管网系统，关闭雨水干管末端阀门，将污染水切入巴陵石化分公司事故应急池。

根据建设单位提供的资料，本项目区地面标高在75m以上，而巴陵石化分公司三工区应急池的标高为53m，供排水事业部事故应急池的标高为35m，均低于本项目标高，因此发生事故时本项目区事故污水可通过应急管道系统自流进行巴陵石化分公司应急池。

巴陵石化分公司事故应急池的基本情况见下表。

表3.7-2  巴陵石化分公司事故应急池基本情况表

| 名 称 | 长×宽×高（m) | 有效容积（单池×个数）（m3） | 所在地标 高 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 池 | 中和区：15×12.5×4.5 | 840×4=3360 | 35m | 巴陵石化公司供排水事业部生化车间 |
|  | 沉淀区：65×12.5×5 | 4000×4=16000 | 35 m | 巴陵石化公司供排水事业部生化车间 |
| 巴陵石化三工区事故池 | —— | 5000 | 53 m | 巴陵石化三工区 |

2、事故应急池容量核算

事故应急池容积参照中石化安环[2006]10号文发布的《水体环境风险防控要点（试行）》中的《水体污染防控紧急措施设计导则》计算，公式如下：

V总=(V1+ V2- V3)max + V4+ V5

式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中(V1+ V2 - V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。本项目储罐区最大储罐容积为3m3，V1取3 m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

本项目占地小于100公顷，根据《石油化工企业设计防火规范》要求，同一时间内的火灾次数按一次考虑。消防用水量最大处为主装置，按同时使用1台消防炮和2支水枪计算，消防水量为60L/s，消防持续时间按1h，一次消防用水量为216m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目按最坏情况考虑，V3为0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目生产过程无工艺用水，本项目中V4取0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降 雨量，m3；项目降雨量计算方法如下：

V5=10×F×qa/n

其中：F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

项目区多年平均降雨量为1302mm，年平均降雨天数为140天，项目区域集雨面积约为0.2ha，经计算，V5=28.4m3。

因此，本项目事故储存设施总有效容积为3+216-0+0+142=361 m3，巴陵石化三工区事故池容积为5000 m3，完全可以容纳本项目事故废水，保证本项目发生事故时废水不排入到外环境当中。

供电与供热

巴陵石化公司热电事业部负责云溪区生产装置的蒸汽、电、软水的供应，现有四炉八机，分别为：2台130t/h（7#、8#）、1台220t/h（9#）、1台410t/h（10#）锅炉；2 台12MW高压背压汽轮机发电机组、2 台 12MW 中压抽凝式汽轮机发电机组、1 台 12MW 中压背压改抽凝式汽轮机发电机组、1 台中压背压汽轮机发电机组（1~6#）、1 台 25MW 低压抽凝式汽轮机发电机组（7#）、1×50MW 抽汽冷凝式汽轮机发电机组（8#）。目前，巴陵石化公司热电事业部锅炉总额定蒸发量890t/h， 总装机容量147MW，受运行方式的影响，实际最大供汽能力540t/h（其中可供低压汽 480t/h、中压 60t/h 左右，可相互调整）。热电事业部现年发电量为732GWh（91.5MW），不足电力13.5MW由市政大电网输送，实际外供蒸汽 452t/h，能满足巴陵石化各事业部和其它单位需求。

为了满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的要求，实现总量减排目标，巴陵石化分公司拟对现有热电系统进行改造。根据《巴陵石化热电事业部一炉一机建设项目环境影响报告书》（2015年3月），巴陵石化公司热电事业部改造后的规模为： 1×260t/h  +1×220t/h+1×410t/h高温高压煤粉炉、1×25MW抽凝式汽轮发电机组、1×50MW 抽凝式汽轮发电机组、1×25MW 抽汽背压式汽轮发电机组，三炉三机同时运行；锅炉额定蒸汽量890t/h，装机容量100MW，可外供中压蒸汽120t/h、低压蒸汽410t/h，预计2017年7月试运行。能满足各事业部及外单位生产装置蒸汽量的需求。

储运工程

项目生产区内物料运输除了烧碱采用槽车运输外，其它物料运输方式为汽车输送。目前烧碱储罐四周没有设置围堰没有风险防范措施需要整改。

总平面布置

项目位于岳阳市云溪区岳化工区（胜利沟社区巴陵公司供销部旁），水处理剂生产装置在厂区的东北侧，仓库分布在厂区的北侧和西侧，分析楼、配电室和维修班分布在厂区的西南侧，办公楼在厂区的东侧。该装置总平面布置结合了场地自然条件、生产工艺流程、防火防爆和工业卫生要求以及厂内外运输、施工安装及检修，生声经营管理等，布置紧凑合理。

工程分析

本项目已建成，本环评不对施工期进行评价分析，只考虑营运期的工程及污染源分析。

营运期工程分析及污染源分析

工艺原理

本项目包含七种水处理剂的生产，原料分为真空进料和人工投加，七种不同的水处理剂的生产工艺原理如下：

⑴、ZH441生产工艺

原料1：PBTCA（2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷）、BL-619（AA/AMPS二元共聚物）、ZnSO4.7H2O、铜缓蚀剂（水、苯丙三氮唑、烧碱混合物）和水。

ZH441由以上6种原材料在反应釜中混合分装而成，没有发生化学反应，此过程会产生机器噪声，产生少量无组织挥发性有机物。

图3.1-1 ZH441生产工艺图

⑵、ZH241生产工艺

原料2：PBTCA（2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷）、BL-619（AA/AMPS二元共聚物）、ZnSO4.7H2O、HEDP（羟基亚乙基二膦酸）和水。

ZH241由以上5种原材料在反应釜中混合而成，没有发生化学反应，产生少量无组织挥发性有机物，此过程会产生机器噪声。

图3.1-2 ZH241生产工艺图

⑶、ZH243生产工艺

原料3：PBTCA（2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷）、BL-619（AA/AMPS二元共聚物）、ZnSO4.7H2O、HEDP（羟基亚乙基二膦酸）、葡萄糖酸钠和水。

ZH243由以上6种原材料在反应釜中混合而成，没有发生化学反应，产生少量无组织挥发性有机物，此过程会产生机器噪声。

图3.1-3 ZH243生产工艺图

⑷、SS311生产工艺

原料4：十二/十四叔胺、氯化苄和水。

十二/十四叔胺与氯化苄按一定比例在水中在75-80℃温度下发生季胺化反应，恒温4小时，生成具有表面活性的物质十二（十四）烷基二甲基苄基氯化铵，此过程会发生化学反应且产生机器噪声和挥发性的有机物是十二/十四叔胺、氯化苄。

化学反应方程式为：

CH3

︱

C12H25/ C14H29 -N(CH3)2+ C7H7Cl      〔C12H25/ C14H29 -N- C7H7〕+   Cl-

︱

CH3

本反应中原料的转化率在86.9%以上，未能转化的少量原料随反应产物一同进入产品。

图3.1-4 SS311生产工艺图

⑸、双季铵盐生产工艺

原料5：十二/十四叔胺、溴辛烷和水。

十二/十四叔胺与溴辛烷按一定比例在水中在78-82℃温度下发生季胺化反应，在99-101℃温度下恒温4小时生成具有表面活性的物质双季铵盐，此过程会产生机器噪声和挥发性的有机物是十二/十四叔胺、溴辛烷。

其化学反应式为：

CH3

︱

C12H25/ C14H29 -N(CH3)2+ C8H17Br    〔C12H25/ C14H29-N- C8H17〕+Br-

︱

CH3

本反应中原料的转化效率为87.6%，未能转化的少量原料随反应产物一同进入产品。

图3.1-5 双季铵盐生产工艺图

⑹、HS122生产工艺

原料：苯丙三氮唑、烧碱和水。

苯丙三氮唑、烧碱按照一定比例投入反应釜中搅拌均匀即可。此过程只产生了机器噪声，没有挥发的有机物。

图3.1-6 HS122铜缓蚀剂生产工艺图

⑺、ZF225生产工艺

原料：丙烯酸，AMPS（2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸），过硫酸铵和水。

先将一定比例水、过硫酸铵投入反应釜R-303中，再将丙烯酸和AMPS（2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸）抽入计量罐V-303中。升温至78-82℃，滴加V-303中物料，滴加完后升温至90-92℃，恒温1小时，降温至50℃以下，包装。此过程只产生了机器噪声，没有挥发的有机物。

丙烯酸，AMPS（2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸）化学反应方程式：

过硫酸铵

nCH2=CH  +mCH2=CH      〔-CH2-CH-〕n〔-CH2-CH-〕m

︱        ︱              ︱           ︱

COOH     R1            COOH          R1

O        CH3

‖       ︱

( R1=    -C –NH –C-CH2-SO3H  )

︱

CH3

本反应的原料转化效率为96.8%，未能转化的极少量原料随反应产物一同进入产品。

图3.1-7 ZF225阻垢缓蚀剂生产工艺图

图3.1-7  ZH441生产装置工艺流程及产物环节图

图3.1-8  ZH241生产项目装置工艺流程及产物环节图

图3.1-9  ZH243生产项目装置工艺流程及产物环节图

图3.1-10  SS311/双季铵盐生产项目装置工艺流程及产物环节图

图3.1-11  HS122生产项目装置工艺流程及产物环节图

图3.1-12  ZF225生产项目装置工艺流程及产物环节图

3.1.2公用及辅助工艺系统

本装置中对温度要求不高，所用反应釜为夹套蒸汽加热反应釜，采用蒸汽加热，由巴陵石化分公司热电事业部提供蒸汽，蒸汽经各换热器换热后，大部分循环使用，少部分排放。水蒸汽均不与物料直接接触。

污染源分析

废气污染源

本项目废气污染源为无组织排放源和有组织排放源。

本项目已运行多年，本环评委托湖南精科监测有限公司在2016年11月28日对项目区的挥发性有机物VOCs进行了监测，监测结果和见下表：

表3.2-1  项目废气监测结果

| 监测项目 | 采样点位 | VOCs浓度（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | G1装置区东侧 | 0.097 | 参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5中2.0 mg/m3 |
|  | G2装置区南侧 | 0.086 |  |
|  | G3装置区西侧 | 0.091 |  |
|  | G4装置区北侧 | 0.079 |  |
| 有组织废气 | G5冷凝器废气排放口 | 28.6 | 参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表1石油炼制与石油化学类标准限值100 mg/m3 |

表3.2-2  项目检测期间气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（KPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1厂区东侧 | 2016.11.28 | 11.2 | 100.3 | 北 | 1.6 |
| G2厂区南侧 | 2016.11.28 | 11.1 | 100.3 | 北 | 2.3 |
| G3厂区西侧 | 2016.11.28 | 11.3 | 100.3 | 北 | 1.4 |
| G4厂区北侧 | 2016.11.28 | 11.2 | 100.3 | 北 | 1.1 |
| G5冷凝器废气排放口 | 2016.11.28 | 11.2 | 100.3 | 北 | 1.9 |

由上表可知，所监测的项目区的有组织废气和无组织废气排放浓度均满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中石油炼制与石油化学类相应标准限值。

1、无组织排放废气

项目无组织排放源主要来自装置区。

装置区无组织排放源主要是挥发性有机物的挥发泄漏、损失，主要污染物是以VOCs计，根据《环境影响评价实用技术指南》及相关研究，装置的泄漏率为0.1‰～0.3‰，则项目装置区VOCs产生量为0.02t/a。由于本项目生产七种产品，产品原料的理化性质差别比较大，目前厂区的无组织废气没有防护措施，环评建议在生产无组织废气产生量较大的产品时加强通排风，加强厂区无组织废气的扩散外排。

2、有组织排放废气

项目有组织排放源为冷凝器排放口废气。本项目排放的废气来自SS311、双季铵盐、ZF225三种产品生产时经过三个冷凝器E-201（G1）、E-301（G2）、E-303（G3）冷凝后排放的不凝废气，由表3.2-1的监测结果可知在项目冷凝器排放口的废气产生浓度达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表1石油炼制与石油化学类标准限值100 mg/m3，对周围环境影响不大。项目具体产生的有组织废气量见下表。

表3.2-3 项目有组织废气产生量一览表

| 排放源 | 冷凝器工作时间（h） | 废气量（m3/h） | VOCS产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-201 | 224 | 200 | 0.0013 |
| E-301 | 96 | 200 | 0.0006 |
| E-303 | 896 | 200 | 0.0051 |
| 合计 | / | / | 0.007 |

废水污染源

本项目主要污水为洗罐废水、车间冲洗废水、初期雨水和生活污水等，此外还有循环水站及冷冻水站排水和蒸汽冷凝水。

    - 洗罐废水

根据项目实际生产情况，一般情况下项目在只使用三个反应釜（R301、R303、R305）进行生产，生产的七种产品中ZF225、ZH441、ZH241、ZH243原料性质类似，SS311和双季铵盐原料性质类似，在生产过程中，以上几种原料性质的产品在进行生产中，不需要洗罐，根据生产需要再按设备布置图中的反应釜型号进行生产，因此本项目在不同的原料转换过程中存在洗罐冲洗废水，以这三个罐每个罐每月冲洗三次，每次用水50L，则年冲洗罐用水量为5.4m3，废水排放系数按0.9计算则本项目洗罐废水产生量为4.86 m3/a，类比同类项目《湖南瑞源石化股份有限公司5万吨/年仲丁酯深加工项目环境影响报告书》中COD、SS、氨氮和石油类的浓度分别为2000 mg/L、50 mg/L、0.5 mg/L和10 mg/L，经与建设单位核实原料损失量为废水量的6%左右，则洗罐过程中损失原料量为0.29t。

本项目各个反应釜的型号尺寸如下：

表3.2-3 项目反应釜尺寸一览表

| 产品 | ZH441 | 双季铵盐、SS311、ZH243、ZF225、ZH241 | HS122 | ZH241 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产量 | 34 | 12，28，33，60，122/2 | 11 | 122/2 |
| 型号 | KF-1000 | KF-1500 | KF-2000 | KF-3000 |
| 反应釜（L） | R-202 | R-301、R-201、R-304、R-303 | R-302 | R-305 |
| 公称容积（L） | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 实际容积（L） | 1245 | 1714 | 2179 | 3380 |
| 反应釜高度mm | 1585 | 1810 | 2160 | 2214 |
| 釜内直径mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 |

2、车间冲洗废水

为保持生产车间清洁，偶尔会对生产车间地面进行清洗，项目地面冲洗面积为300m2，按平均每月冲洗2次，每次用水16.7m3计，每年冲洗用水400吨，取排放系数为0.9，年产生冲洗废水360m3。主要污染物为COD、SS和石油类，类比同类型项目COD、SS和石油类的产生浓度约为550mg/L、200mg/L和10mg/L。项目装置设备和车间冲洗水经管道收集后同样排入巴陵石化分公司污水处理站处理达标后排放。

3、初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后15分钟、污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水中主要污染物为COD、石油类和SS等。项目初期雨水通过装置区南侧的污水管网送至巴陵石化分公司污水处理站，后期雨水通过阀门切换进入厂区雨水管道系统。

（1）当地暴雨强度公式计算

根据《岳阳市区暴雨强度公式的优化推算》（欧阳红等，湖南省岳阳市气象局，2009），岳阳地区暴雨强度公式为：

q＝167×9.0294×（1＋0.184568lgP）/（t＋6.0）0.6347-0.04821lgP

其中：P为设计暴雨重现期，取P=2年；

t为雨水径流时间，取23.36min。

则暴雨强度为194.58L/s·hm2。

（2）初期雨水设计流量的计算公式为：

Q=Ψ·q·F

其中：Q—雨水设计流量（L/S）；

q—设计暴雨强度（L/s·ha）；

Ψ—径流系数，混凝土路面取0.9；

F—汇水面积（公顷）。

初期雨水流量Q=ΨqF=0.9×194.58×0.2=35L/s。初期雨水历时按15min计算，则项目区初期雨水量约为Q=35×900/1000=31.5m3/次。

年平均降雨日140天，计算时每次降雨时间按照4天连续降雨计算，则降雨次数为35次，故项目区最大初期雨水量约为1105m3/a。

根据类比，初期雨水中COD浓度约为450mg/l，SS浓度约为500 mg/l，石油类浓度约10 mg/l。

4、生活污水

本项目员工32人，每天工作8小时，年工作250天，用水量按50L/d，则项目生活用水量为1.6m3/d，排放系数按0.85计算，排水量为1.36 m3/d（340 m3/a）COD、BOD5、NH3-N和SS浓度分别为300mg/L、160 mg/L、30mg/L和150mg/L，生活污水经化粪池处理后排入污水管道，最终排入巴陵石化分公司污水处理站处理达标后排放。

5、循环水站排水

项目循环水系统的循环水量100m3/h，项目循环水站补水量为0.023m3/h，循环水排水量为0.0035 m3/h。

根据《水污染物综合排放标准》（GB8978-1996）“3.2排水量：指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量，不包括间接冷却水、厂区锅炉、电站排水”和《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）“5.2.1污水排放量中不包括间接冷却水、循环水以及其它含污染物极少的清净下水的排放量”的有关规定，本评价在水污染物核算中，对本项目生产中循环水站及冷冻水站排水不将其列入污水核算范围。

6、蒸汽冷凝水排水

项目生产过程中使用巴陵石化分公司提供蒸汽对物料进行间接加热，蒸汽冷凝后进行回用不外排。

本项目废水产排污情况见下表。

表3.2-2 项目废水产排污情况表

| 排放源 | 废水量（m3/a） | 因子 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度限值（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放规律 | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗罐废水 | 4.86 | COD | 2000 | 0.005 | 60 | 0.00015 | 间歇 | 排入巴陵石化污水处理站 |
|  |  | SS | 50 | 0.000125 | 70 | 0.000125 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0.5 | 0.000001 | 15 | 0.000001 |  |  |
|  |  | 石油类 | 10 | 0.000025 | 5.0 | 0.000013 |  |  |
| 车间冲洗水 | 360 | COD | 550 | 0.198 | 60 | 0.0216 | 间歇 | 排入巴陵石化污水处理站 |
|  |  | SS | 200 | 0.072 | 70 | 0.0252 |  |  |
|  |  | 石油类 | 10 | 0.0036 | 5.0 | 0.0018 |  |  |
| 生活污水 | 340 | COD | 300 | 0.102 | 60 | 0.0204 | 间歇 | 化粪池预处理后排入巴陵石化污水处理站 |
|  |  | BOD5 | 160 | 0.054 | 20 | 0.0068 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0102 | 15 | 0.0051 |  |  |
|  |  | SS | 150 | 0.051 | 70 | 0.0238 |  |  |
| 初期雨水 | 1105 | COD | 450 | 0.497 | 60 | 0.067 | 间歇 | 排入巴陵石化污水处理站 |
|  |  | SS | 500 | 0.553 | 70 | 0.077 |  |  |
|  |  | 石油类 | 10 | 0.011 | 5 | 0.0055 |  |  |

备注：废水的污染物产生情况指项目区废水产生情况（排至污水处理站前的情况），污染物排放量指经污水处理站处理后的污水排放情况。

《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）间接排放标准中没有对COD浓度提出要求，石油类的浓度限值为5 mg/L，由上表可知，项目生产废水中COD和石油类浓度能够实现达标排放。

噪声污染源

本项目高噪声设备主要为泵、反应釜，噪声源强约85~95dB（A），建设方拟采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰。项目噪声源强和处理方式见下表。

表3.2-3 主要噪声源强表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级（dB） | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 7 | 80 | 隔声、减震、消音 |
| 2 | 泵类 | 5 | 85 | 选用低噪声设备减振+隔声 |

项目首先选择低噪声设备，如机泵尽量选用低噪声增安型电机，使噪声控制在85分贝以下；通过设备的总图优化布置等使高噪声设备尽量位于场地内部。通过综合措施厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

固体废物

项目主要固体废物为废包装材料和生活垃圾，项目固体废物产生及排放情况见下表。

表3.2-4 本项目固体废物产排情况表

| 序号 | 固体废物名称 | 废物类别 | 排放量（t/a） | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料 | 危险废物，类别为HW49 | 0.2 | 间歇 | 交给有资质单位处理 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 2 | 间歇 | 城市垃圾填埋场 |

项目危险废物暂存间地面应采取混凝土防渗等防渗处理，防止渗漏污染地下水，收集的危废应及时交厂家回收。

本项目污染源汇总

本项目主要污染物产生及排放情况详见下表。

表3.2-5 项目主要污染物产排放情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 外排量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装置区无组织废气 | VOCs | 0.02 | 0 | 0.02 |
|  | 冷凝器有组织废气排放 | VOCs | 0.007 | 0 | 0.007 |
| 废水 | 洗罐废水 | 废水量 | 4.86 m3/a |  |  |
|  |  | COD | 0.005 | 0.00485 | 0.00015 |
|  |  | SS | 0.000125 | 0 | 0.000125 |
|  |  | 氨氮 | 0.000001 | 0 | 0.000001 |
|  |  | 石油类 | 0.000025 | 0 | 0.000025 |
|  | 清洗废水 | 废水量 | 360 m3/a |  |  |
|  |  | COD | 0.198 | 0.1764 | 0.0216 |
|  |  | SS | 0.072 | 0.0468 | 0.0252 |
|  |  | 石油类 | 0.036 | 0.018 | 0.018 |
|  | 生活污水 | 污水量 | 340 m3/a |  |  |
|  |  | COD | 0.102 | 0.0816 | 0.0204 |
|  |  | BOD | 0.054 | 0.0472 | 0.0068 |
|  |  | NH3-N | 0.0102 | 0.0051 | 0.0051 |
|  |  | SS | 0.051 | 0.0272 | 0.0238 |
|  | 初期雨水 | 雨水量 | 1105 m3/a |  |  |
|  |  | COD | 0.497 | 0.43 | 0.067 |
|  |  | SS | 0.553 | 0.476 | 0.077 |
|  |  | 石油类 | 0.011 | 0 | 0.011 |
| 固废 | 危险废物 | 废包装材料 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2 | 2 | 0 |

平衡分析

物料平衡

根据建设单位提供的有关资料，本项目的原料除了SS311、双季铵盐、ZF225三种产品在进行化学反应过程中产生少量挥发性有机物外，原料中的所有物质全部进入产品。

本项目总物料平衡见下表。

表3.3-1 项目物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年投入量（t/a） | 物料去向 | 年产出量（t/a） |
| 十二/十四烷基二甲基叔胺 | 13.61 | ZH441 | 40 |
| 氯化苄 | 5.32 | ZH241 | 147 |
| 溴辛烷 | 3.55 | ZH243 | 40 |
| 2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷 | 32.89 | SS311 | 33 |
| 丙烯酸 | 20.38 | 双季铵盐 | 27 |
| ZnSO4.7H2O | 33.46 | HS122 | 13 |
| 羟基亚乙基二膦酸 | 12.95 | ZF225 | 40 |
| 葡萄糖酸钠 | 1.65 | 废气 | 0.207 |
| 2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸 | 8.12 | 废水 | 0.29 |
| 烧碱 | 4.2 |  |  |
| 苯丙三氮唑 | 3.6 |  |  |
| 过硫酸铵 | 6.16 |  |  |
| 水 | 154.607 |  |  |
| 总投入 | 300.497 | 总产出 | 300.497 |

VOCS平衡图

本项目挥发性有机物平衡见下图：

图3.3-1 项目挥发性有机物VOCS平衡图

水平衡

本项目总新鲜用水量为968.33m3/a，总废水排放量为1909.86 m3/a（含初期雨水1105 m3/a），项目水平衡图如下所示。

图3.4-2  本项目水平衡图（单位 m3/a）

公司目前存在的问题

根据上述工程分析及现场勘查，公司目前存在如下环境问题：

废气处理

本项目水处理剂反应釜生产产生的冷凝器不凝废气通过冷凝器管口排出，没有通过排气筒排放，需要整改。

废水处理

本项目没有进行“雨污分流”。

危险固废处理

本项目没有危险废物暂存间。

风险及其它

- 本项目的烧碱储罐四周没有设置围堰，发生泄漏时存在碱液外溢。

- 公司未制定环境风险应急预案，没有配备相应的应急处理设施或设备。

- 存放危险化学品的仓库没有严格按照各个危险化学品储存条件存放，没有危险化学品风险防范措施。

- 没有建设事故应急池连接管道。

环评建议整改措施

整改措施

3.5.1.1  废气处理

本评价要求：修建15m排气筒，使冷凝器不凝废气通过15m高排气筒高空排放。

3.5.1.2  废水处理

本项目全厂应进行“雨污分流”， 初期雨水经收集后排入总废水处理设施处理，后期雨水由管网排入云溪河。

3.5.1.3 危险固废处理

本项目产生的废包装材料按照相关相关危险废物管理设置专门的贮存场所，危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求进行建设，贮存危险废物符合国家环境保护标准的防护措施，危险废物暂存周期一般不超过半年。建设单位和接收单位均严格按《危险废物转移联单管理办法》完成各项法定手续和承担各自的义务，以保证废渣不会对环境造成二次污染。

3.5.1.3  风险及其它

1、厂区在全部硬件基础上，设置初期雨水收集设施。

2、建设烧碱储罐的围堰。

3、建设与巴陵石化事故应急池的连接管道。

4、根据要求，编制突发环境事件应急预案，并向行政主管部门进行备案。

5、将危险化学品按照《危险化学品安全管理条例》中的相关要求：a应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；b应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志；c应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案；危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；应当建立危险化学品出入库核查、登记制度；储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。

本项目具体的整改措施见下表。

表3.5-1 项目整治措施一览表

| 类型 | 整改前 | 整改后 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 有组织废气没有排气筒 | 有组织废气15m高排气筒高空排放 |
| 废水 | 没有“雨污分流” | 后期雨水经收集后排入排入云溪河，初期雨水和其它废水通过管道排入巴陵石化污水处理站 |
| 危险固废 | 没有单独的危废暂存间 | 建设危废暂存间 |
| 环境风险及其它 | 没有相关风险防范措施 | 按3.5.1.3完善风险管理措施及其它措施 |

区域环境概况

环境概况

地理位置

本项目建设地点位于湖南省岳阳市云溪区，在巴陵石化分公司厂区内。项目距巴陵石化热电事业部约700m，距京广铁路云溪站约4.4km，距107国道约5km。

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′~113°23，北纬29°23′~29°38′之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，南距岳阳市区22km。

项目地理位置图详见附图1。

地形地貌

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，属低山丘陵地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔 497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40~60米之间。本工程所处范围为丘陵地带，地形起伏较大。生产装置二面环山，装置及设施基本沿山沟分布。山坡项标高约为100米左右，其坡顶至与装置地面高差在15~20米左右。

工程地质

地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。该地区地质构造单一，地表层为第四系坡积残积构成，地质稳定，表层以下基岩为前震旦纪报溪群浅变质岩，岩石完整，地下水位低，无异常地质情况，地震基本裂度为7级。

根据巴陵石化分公司多年建厂及扩建改造的实际情况表明，该地区工程地质构造单一，地表层为第四系坡积残积构成，地质稳定，地耐力较高，表层以下基岩为前震旦纪浅变质岩，岩石完整，地下水位低，无异常地质情况，无地下矿藏。

水文

1、地表水

本工程用水是巴陵石化分公司供排水事业部供给，巴陵石化分公司取水口位于长江道仁矶渡口上游约500m，根据长江螺山水文站水文数据，长江道仁矶江段多年平均流量为20300 m3/s，最大流量为61200m3/s，最小流量为4190m3/s，多年平均流速1.45m/s；历年最大流速2.00 m/s；历年最小流速0.98m/s。巴陵石化分公司生产废水经生化场处理后用暗管线排长江，明沟汇集了生产区清净下水等排水，经云溪河排入松阳湖，松阳湖主体水域约4.5km2。湖面积在丰水期为6000~ 8000亩左右，枯水期5000~6000亩左右；最深水位5~6m左右；平均水位3~4m左右；丰水期蓄水量21万m3左右；枯水期12 万m3左右。

2、地下水

厂址地区地下水类型为上层滞水，赋存于上部填实层中，主要来源于天然降水；粉质粘土为相对隔水层；底部基岩为裂隙水，水量较贫乏。

气象资料

岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。

年平均气温在16.4～17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8～16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3～40.4℃，极端最低气温为－11.8～一18.1℃。年平均气温日较差为6.6～9.1℃，湖区6.6～7.4℃，山丘区7.6～9.4℃，气温日较差以9～11月为大。年日照时数为1662.1～1764.1小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.8米/秒，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3～1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。

植被与生物多样性

1、本项目区域动植物现状

岳阳土地肥沃，日照充足，适宜植物生长。境内木本植物共有95科345属1118种，以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率46.6%。

项目所在区域属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。区内及松阳湖周围植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多。

评价区范围内无景观资源、游览胜地和珍稀动植物。境内主要是人工栽培的雪松、桂花、玉兰等，山上自然植被繁茂。

2、长江和松阳湖水生动植物现状

长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，近年来有国家一级保护动物白暨豚出没。其下游40km江段为湖北长江新螺段白暨豚国家级自然保护区。

松阳湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。松阳湖边缘分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣蓼群落、水芹群落等；松阳湖水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；松阳湖浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、箛群落等。松阳湖水域内，虽然岳化造成的污染使松阳湖内种群数明显减少，但湖内鱼类的品种仍然较多，有青、草、鲇、鳙、鲤、鳊、鲶等。

社会环境概况

行政区划和人口

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻。总面积388.4平方公里，其中城镇面积52平方公里；2005 年年末总人口162522人，其中城镇居民81040人，农村居民81482人。

1984年4 月6日，经国务院批准，设立岳阳市北区，隶属岳阳市。1996年6月更名为岳阳市云溪区。现辖7个乡镇（云溪乡、云溪镇、路口镇、文桥镇、陆城镇、道仁矶镇、永济乡）、1个街道办事处（长岭街道办事处）、1个社区管理中心（巴陵石化分公司云溪社区管理中心），共有65个村和13个居委会，725个村民小组。

巴陵石化分公司周围属云溪镇和云溪乡，其中有团结、荷花、建设、双花、八一、东风、新民等七个行政村，居住着一万多村民。

经济概括

湖南省“十大标志性工业企业”中有长岭炼化公司、巴陵石化公司、华能湖南岳阳发电有限公司和泰格林纸集团公司等四家驻在云溪区，年工业产值近300亿元，是湖南重要的石化基地、火电基地和纸材基地。云溪以工业发展为重点，以巴陵石化和长炼公司为龙头的两大石化企业集团支撑云溪的工业发展，过去工业用地布局比较零散，从石化产业发展特征及发展趋势来看，产业园区集中发展将促进云溪工业的高效发展，提高产业竞争力，通过工业园的建设积极培育产业集群。

2014年岳阳市云溪区实现地区生产总值293.97亿元，比上年下降0.6%；第一产业实现增加值7.73亿元，增长4.5%；第二产业实现增加值250.54亿元，下降2.1%，工业增加值下降3.1%；第三产业实现增加值35.7亿元，增长10.1%。三次产业对GDP增长的贡献率分别为2.6%、85.2%、12.2%。按常住人口计算，人均GDP达163680元，比上年下降2.1%。

全年财政总收入10.45亿元，同口径增长13.3%，其中公共财政预算收入3.49亿元，同口径增长2.1%。

GDP总量在全市的占比为11%，人均GDP为全市的4倍。固定资产投资、社会消费品零售总额占全市的比重分别为3.6%和1.9%。城镇居民人均可支配收入高于全市平均水平3702元，农民人均纯收入高于全市平均水平2878元。

区域污染源调查

本项目位于巴陵石化分公司厂区内，巴陵石化分公司占地面积近27 km2，生产区占地6.5km2。区域主要污染源为巴陵石化分公司，2013年其“三废”排放情况如下（数据来源于《巴陵石化热电事业部一炉一机建设项目环境影响报告书》（湖南省环境保护科学研究院，2015年3月））。

1、废水

巴陵石化分公司现外排废水总量1049.32万m3/a，污染物排放量： COD520.37t/a、 NH3-N 14.05t/a、 石油类2.70t/a，具体排放情况见下表。

表4.3-1  巴陵石化分公司废水排放情况统计表

| 类型 | 废水量（万m3/a） | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生化处理厂(暗沟，生产废水) | 780.1 | pH | 7.06~7.11 | —— |
|  |  | COD | 55.3 | 431.4 |
|  |  | NH3-N | 1.67 | 13.03 |
|  |  | 石油类 | 0.33 | 2.57 |
| 明沟（清净下水） | 269.22 | pH | 8.14~8.56 | —— |
|  |  | COD | 22.7~43.4 | 88.97 |
|  |  | NH3-N | 0.38 | 1.02 |
|  |  | 石油类 | 0.05 | 0.13 |
| 合计 | 1049.32 | COD |  | 520.37 |
|  |  | NH3-N |  | 14.05 |
|  |  | 石油类 |  | 2.7 |

2、废气

巴陵石化分公司外排废气量为908856万m3，其中工艺废气6782.8万m3，燃烧废气902073.2万m3，排放SO2 2148.3t/a、NOx 1917.0t/a、烟(粉)尘568.88t/a，具体排放情况见下表。

表4.3-2  巴陵石化分公司废气排放情况统计表

| 部门 |  | 污染源 | 废气量m3/h | 工作时间 | SO2 |  | NOx |  | 烟粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 烯烃事业部 |  | 常压炉烟气 | 22200 | 8000 | 1291.4 | 229.4 | 160 | 28.4 | 40.5 | 7.2 |
|  |  | 催化再生烟气(余热锅炉) | 160800 | 8000 | 94 | 126 | 129 | 173 | 30 | 40.22 |
|  |  | 酸性水汽提、氧化塔尾气焚烧炉烟气 | 6800 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火炬(油水分离、回流罐等不凝气、事故排气) | 1000 | 8000 | 6000 | 48 | —— | —— | 80 | 0.6 |
|  |  | 苯乙烯过热炉烟气 | 75862 | 8000 | 99.6 | 60.5 | 222 | 134.7 | 17.4 | 10.5 |
| 环己酮事业部 |  | 加氢、氧化、精馏尾气火炬 | 13330 | 8000 |  |  |  |  | 45 | 4.8 |
|  |  | 熔盐加热炉尾气 | 2100 | 8000 | 24 | 0.4 | 142.8 | 2.4 | 18 | 0.3 |
|  |  | 废碱焚烧炉废气 | 31500 | 8000 | 157 | 39.6 | 134 | 33.8 | 58 | 14.6 |
|  |  | 制氢装置脱硫尾气火炬 | 400 | 8000 | 88296 | 283.4 |  |  |  |  |
| 热电事业部 |  | 7#、8#锅炉烟气 | 263370 | 7000 | 586.2 | 1080.7 | 604 | 1112.9 | 150 | 276.6 |
|  |  | 9#锅炉烟气 | 241314 | 7000 | 60 | 279.9 | 92 | 429.2 | 30 | 140 |
|  |  | 10#锅炉烟气 | 425144 | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输煤系统粉尘 | —— | 7000 | —— | —— | —— | —— | —— | 71.4 |
| 合成橡胶事业部 | SBS装置 | 后处理水平输送机废气 | 1000 | 8000 | —— | —— | —— | —— | 100 | 0.8 |
|  |  | 后处理包装废气 | 3000 | 8000 | —— | —— | —— | —— | 50 | 1.2 |
|  | SEBS装置 | 后处理包装输送气 | 500 | 8000 | —— | —— | —— | —— | 100 | 0.4 |
|  |  | 后处理振动筛、脱水挤压机排放气 | 100 | 8000 | —— | —— | —— | —— | 100 | 0.1 |
|  | 顺丁橡胶 | 后处理干燥箱排放气 | 1000 | 8000 | —— | —— | —— | —— | 100 | 0.1 |
| 环氧树脂事业部 | 固体树脂 | 树脂装置热煤炉废气 | 2*2800 | 8000 | 89.3 | 0.4 | 333 | 2.6 | 223.2 | 1 |
|  |  | 造粒、包装废气 | 2*400 | 8000 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.01 |
|  | CNE | 结片工序废气 | 2*250 | 8000 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.05 |
| 合计 |  |  | —— | —— | —— | 2148.3 | —— | 1917 | —— | 568.88 |

3、固体废物

巴陵石化分公司一般工业固体废物产生量为391980t/a，综合利用量391730t/a，综合利用率99.94%。危险废物产生量共53111.2t/a。巴陵石化分公司工业固体废物综合利用与处置情况见下表。

表4.3-3  巴陵石化分公工业固体废物综合利用与处置情况（单位：t/a）

| 固废名称 | 产生量（t/a） | 综合利用量（t/a） | 利用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热电事业部锅炉灰渣、脱硫石膏 | 384600 | 384600 | 制砖、水泥、铺路 |
| 其它一般固废 | 7380 | 7130 | 盐泥渣场堆存 250，其它作副产品外售或供货商回收 |
| 危废 | 53111.2 | —— | 外委处置 |
| 合计 | 445091.2 | 391730 | —— |

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状调查与评价

监测资料

报告引用《湖南瑞源石化股份有限公司5万吨/年仲丁酯深加工项目环境影响报告书》中G1点瑞源石化厂区内的监测资料和《巴陵石化热电事业部一炉一机建设项目环境影响报告书》（湖南省环境保护科学研究院，2015年3月）中巴陵石化分公司机关生活区G2点和原岳化一中青坡校区G3点监测资料。项目具体的监测位点和监测因子如下：

表5.1-2  环境空气质量现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位及距离 | 监测因子、监测时间和频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 瑞源石化厂区内 | 西北 1.04km | SO2、NO2、NOx和非甲烷总烃测定小时浓度值，无雨日监测7天，每天监测四次（分别为02，08，14，20时）； SO2、NO2、NOx、PM10无雨日监测7天，每天监测24小时均值；TVOC测定8小时均值，无雨日监测7天 |
| G2 | 巴陵石化机关生活区 | 西南1.95km | NOx和非甲烷总烃，无雨日监测7天，每天测定四次小时（分别为02，08，14，20时）浓度值，NOx每天监测24小时均值。 |
| G3 | 原岳化一中青坡校区 | 西北1.75km |  |

#### 2、技术要求

监测、分析方法均按照国家相关环境监测技术规范进行。

#### 3、评价标准

SO2、NO2、NOx和PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中解释2.0 mg/m3执行；TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行。

#### 5、监测结果统计

大气环境质量监测结果统计见下表。

表5.1-3  环境空气质量现状监测结果统计表

| 项目 |  | 指标 | G1 | G2 | G3 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 小时值 | 浓度范（μg/m3） | 69~69 | 7~17 | 7~20 | 500μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 13.8 | 3.4 | 4.0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — | — |  |
|  | 24小时平均值 | 浓度范（μg/m3） | 60~66 | 9~15 | 8~16 | 150μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 44.0 | 10 | 10.6 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — | — |  |
| NO2 | 小时值 | 浓度范（μg/m3） | 45~59 | 21~33 | 20~32 | 200μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 29.5 | 16.5 | 16 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — | — |  |
|  | 24小时平均值 | 浓度范（μg/m3） | 50~55 | 27~32 | 22~28 | 80μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 68.8 | 40 | 35 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — | — |  |
| NOx | 小时值 | 浓度范（μg/m3） | 50~69 | 22~39 | 18~32 | 250μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 27.6 | 15.6 | 12.8 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — | — |  |
|  | 24小时平均值 | 浓度范（μg/m3） | 64~69 | 28~33 | 23~26 | 100μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 69.0 | 33.0 | 26.0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — | — |  |
| PM10 | 24小时平均值 | 浓度范（μg/m3） | 58~65 | 76~87 | 73~83 | 150μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 43.3 | 58 | 55.3 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — | — |  |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 浓度范（mg/m3） | 0.05～0.10 | 0.04ND | 0.04ND | 2.0mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | — | — |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 5 | — | — |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — | — |  |
| TVOC | 8小时平均值 | 浓度范（mg/m3） | 0.09～0.14 | — | — | 0.6mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | — | — |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 23.3 | — | — |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — | — |  |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。

表5.1-4监测现场气象参数列表

| 日期 | 天气 | 风向 | 气温 | 气压 | 风速 | 湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ℃ | kPa | m/s | % |
| 07月29日 | 晴 | 南 | 31.6 | 98.5 | 0.3 | 51 |
| 07月30日 | 晴 | 南 | 34.6 | 99.2 | 0.4 | 48 |
| 07月31日 | 晴 | 南 | 33.2 | 98.3 | 0.4 | 52 |
| 08月01日 | 晴 | 南 | 32.1 | 99.5 | 0.5 | 49 |
| 08月02日 | 晴 | 南 | 36.2 | 98.3 | 0.4 | 51 |
| 08月03日 | 晴 | 南 | 35.1 | 99.5 | 0.3 | 43 |
| 08月04日 | 晴 | 南 | 36.2 | 98.5 | 0.3 | 47 |

根据表5.1-3的监测结果可知，各监测点的SO2、NO2和NOx的1小时浓度，SO2、NO2、NOx和PM10的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中注明的“2.0mg/m3”要求；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。

地表水环境质量现状评价

本项目排水均依托巴陵石化分公司排水系统，项目区生产废水、初期雨水和生活污水经下水管网收集后由暗管排入巴陵石化分公司污水处理站处理达标后在长江道仁矶江段排入长江。厂区内后期雨水，经雨水管网收集后由明沟（云溪河）直接排入松阳湖。

监测断面与监测项目

1、长江道仁矶江段

本报告长江道仁矶江段水环境质量数据引用2014年7月21号~22号湖南华科环境检测技术服务有限公司对《湖南金溪化工有限公司年产1000t合成2-乙基蒽醌、500t合成2-叔戊基蒽醌及年产500t四丁基脲生产线项目》中巴陵石化污水处理站排污口上游500m的W1和污水处理站排污口下游2000m的W2两个断面的监测数据。

2、松阳湖

本次环评中松阳湖水环境质量数据引用2014年6月湖南永蓝检测技术有限公司对《湖南聚仁化工新材料科技有限公司年产2000t羟基己酸内酯工程环境影响报告书》中对松阳湖中部进行的现状监测数据来评价。

3、云溪河

本报告引用《湖南瑞源石化股份有限公司5万吨/年仲丁酯深加工项目》在2015年10月9日至11日对项目雨水排入云溪河（岳化明沟）处水质进行了监测，监测位点距离本项目560m，监测项目为pH、水温、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总磷和石油类，监测单位为湖南永蓝检测技术有限公司，具体监测位点见附图4。

监测结果

1、长江道仁矶评价江段

长江道仁矶评价江段监测结果见表6.2-3。

表5.2-1   长江道仁矶江段现状水质监测结果  单位：mg/L(pH除外)

| 监测位点 | 监测日期 | pH | COD | 氨氮 | 总氮 | 挥发酚 | 石油类 | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 7月21日 | 7.23 | 7.7 | ND | 1.4 | ND | 0.02 | ND |
|  | 7月22日 | 7.19 | 7.0 | ND | 1.39 | ND | 0.03 | ND |
| GB3838-2002中Ⅲ类标准 |  | 6~9 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.7 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 7月21日 | 7.19 | 11.7 | ND | 1.71 | ND | 0.04 | ND |
|  | 7月22日 | 7.25 | 11.4 | ND | 1.69 | ND | 0.04 | ND |
| GB3838-2002中Ⅲ类标准 |  | 6~9 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.7 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2、松阳湖

松阳湖地表水监测结果见表6.2-4。

表5.2-2  松阳湖地表水监测结果   单位：mg/L(pH除外)

| 检测项目 | 监测结果 |  |  | 平均值 | 标准值Ⅳ类 | 标准指数 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 |  |  |  |  |
| pH | 7.05 | 6.7 | 7.08 | 7.03 | 6~9 | 0.04 | 0 |
| COD | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | ≤30 | 0.57 | 0 |
| BOD5 | 3.97 | 3.91 | 3.88 | 3.92 | ≤6 | 0.65 | 0 |
| NH3-N | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | ≤1.5 | 0.34 | 0 |
| TP | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ≤0.1 | 0.50 | 0 |
| 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | ≤0.5 | —— | 0 |

3、云溪河

表5.2-3  云溪河地表水监测结果   单位：mg/L(pH除外)

| 断面 | 时间 | pH | 水温 | DO | COD | BOD5 | NH3-N | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 10月14日 | 6.75 | 21.6 | 5.4 | 25 | 3.2 | 0.264 | 0.02 | 0.02 |
|  | 10月15日 | 6.83 | 23.2 | 5 | 27 | 3.4 | 0.237 | 0.04 | 0.03 |
|  | 10月16日 | 6.92 | 20.4 | 5.7 | 19 | 3.5 | 0.209 | 0.03 | 0.01ND |
| 平均值 |  | —— | 21.7 | 5.4 | 23.7 | 3.4 | 0.237 | 0.02 | 0.02 |

地表水环境质量现状评价

1、评价标准

按照《湖南省地表水环境功能区划》，长江道仁矶段属于III类水质，评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准；松阳湖属于Ⅳ类水质，评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准；云溪河属于III类水质，评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准。

2、评价方法

本次评价采用单因子指数法。

3、评价结果及分析

水质评价标准指数见表6.2-6～表6.2-8。

表5.2-4  长江道仁矶江段水质监测数据标准指数

| 断面 | pH值 | COD | 氨氮 | 总氮 | SS | 挥发酚 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.105 | 0.37 | / | 1.39 | / | / | 0.5 |
| W2 | 0.11 | 0.58 | / | 1.70 | / | / | 0.8 |

注：/表示该项目未检出，不计算标准指数。

表5.2-5  松阳湖水质监测数据标准指数

| 污染物 | 标准指数 | 污染物 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | / | TP | 0.51 |
| COD | 0.78 | TN | 0.28 |
| BOD5 | 1.22 | 阴离子表面活性剂 | / |
| 氨氮 | 0.21 | 石油类 | / |

注：/表示该项目未检出，不计算标准指数。

表5.2-6  云溪河水质监测数据标准指数

| 污染物 | 标准指数 | 污染物 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.13 | DO | 0.90 |
| COD | 1.18 | BOD5 | 0.84 |
| 氨氮 | 0.24 | 总磷 | 0.15 |
| 石油类 | 0.40 |  |  |

评价结果小结

长江道仁矶江段两个断面各监测因子的单因子标准指数均小于1，均未出现超标因子，各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

松阳湖除BOD5超标外其他各因子的单因子标准指数均小于1，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准值要求，松阳湖监测点BOD5因子超标可能的原因为附近生活污水直接排入湖泊造成。

云溪河项目雨水排入处断面除COD超标外，其余指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，超标的主要原因可能是初期雨水带入地面污染物所致。

评价结果小结

长江道仁矶江段两个断面各监测因子的单因子标准指数均小于1，均未出现超标因子，各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

松阳湖除BOD5超标外其他各因子的单因子标准指数均小于1，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准值要求，松阳湖监测点BOD5因子超标可能的原因为附近生活污水直接排入湖泊造成。

云溪河项目雨水排入处断面除COD超标外，其余指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，超标的主要原因可能是初期雨水带入地面污染物所致。

地下水质量现状评价

本次环评委托本环评委托湖南精科检测有限公司在2016年11月28日 对距项目区南侧桃树坡水井处位点（D1）进行了监测，具体监测位点见附图3，监测因子和监测结果分别见表5.3-1和表5.3-2。此外，本次地下水质量评价还引用《巴陵石化热电事业部一炉一机建设项目环境影响报告书》（湖南省环境保护科学研究院，2015年3月）中的相关数据，监测单位为广电计量检测（湖南）有限公司，监测时间为2014年11月3～5日，监测点位（D2~D4）和监测因子见表5.3-1，监测统计结果见表5.3-3。

表5.3-1  地下水监测点位和监测因子一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与厂址的方位及距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 厂区南面桃树坡水井 | 厂区南50m | pH、氨氮、硝酸盐、总硬度、氯化物、高锰酸盐指数、硫酸盐、钾、钠、钙、镁、锌 |
| D2 | 八一村孙家组鲁昌明家 | 西北2.1km | pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、NH3-N、氟化物、氯化物、硫酸盐、砷、汞、铅、锌、六价铬、挥发酚 |
| D3 | 八一村老马组丁先义家 | 西北2.8km |  |
| D4 | 八一村中家组钟夭无家 | 西北2.3km |  |
| D5 | 荷花村管家组丁先明家 | 西南2.6km |  |

表 5.3-2  地下水水质现状监测结果  单位：mg/L（pH 无量纲）

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 (无量纲) | 氨氮 | 硝酸盐 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氯化物 | 硫酸盐 | 钾 | 钠 | 钙 | 镁 | 锌 |
| 厂区南面 桃树坡水井 | 2016.11.28 | 7.13 | 0.066 | 1.57 | 117 | 0.6 | 19 | 28 | 1.31 | 13.8 | 22.3 | 5.05 | ＜0.05 |
| 标准值 |  | 6~9 | 0.2 | 20 | 450 | 3.0 | 250 | 250 | / | / | / | / | 1.0 |
| 注：“＜”表示检测结果低于该检测项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5.3-3  地下水水质现状监测结果  单位：mg/L（pH 无量纲）

| 采样点 | 项目 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 高锰酸盐指数 | 溶解性总固体 | 氨氮 | 挥发酚 | 硫酸盐 | 氟化物 | 氯化物 | 铅 | 锌 | 六价铬 | 砷 | 汞 |
| D2 | 最小值 | 8.25 | 1.31 | 144 | 0.119 | 0.0003L | 21 | 0.10 | 13 | 0.0025L | 0.02L | 0.004L | 1.6×10-3 | 1×10-5 |
|  | 最大值 | 8.40 | 1.55 | 170 | 0.340 | 0.0003L | 23 | 0.12 | 19 | 0.0025L | 0.02L | 0.008 | 8.9×10-3 | 2×10-5 |
|  | 平均值 | / | 1.43 | 157 | 0.197 | 0.0003L | 21.6 | 0.11 | 15 | 0.0025L | 0.02L | 0.006 | 4.8×10-3 | 1.6×10-5 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | 最小值 | 7.65 | 1.14 | 77 | 0.116 | 0.0003L | 18 | 0.08 | 4.1 | 0.0025L | 0.02L | 0.007 | 1.6×10-3 | 1×10-5 |
|  | 最大值 | 8.14 | 1.31 | 129 | 0.345 | 0.0003L | 18 | 0.09 | 4.2 | 0.0025L | 0.02L | 0.01 | 9.1×10-3 | 1×10-5 |
|  | 平均值 | / | 1.22 | 109 | 0.198 | 0.0003L | 18 | 0.086 | 4.13 | 0.0025L | 0.02L | 0.008 | 4.6×10-3 | 1×10-5 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 最小值 | 7.57 | 1.63 | 71 | 0.076 | 0.0003L | 5.8 | 0.05 | 5.1 | 0.0025L | 0.02L | 0.010 | 1.2×10-3 | 1×10-5 |
|  | 最大值 | 7.89 | 1.8 | 89 | 0.133 | 0.0003L | 5.8 | 0.06 | 5.2 | 0.0025L | 0.02L | 0.012 | 3.0×10-3 | 1×10-5 |
|  | 平均值 | / | 1.71 | 82 | 0.108 | 0.0003L | 5.8 | 0.056 | 5.13 | 0.0025L | 0.02L | 0.0106 | 1.9×10-3 | 1×10-5 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D5 | 最小值 | 7.31 | 1.84 | 74 | 0.073 | 0.0003L | 20 | 0.15 | 8.8 | 0.0025L | 0.02L | 0.004L | 1.2×10-3 | 1×10-5 |
|  | 最大值 | 7.80 | 2 | 140 | 0.111 | 0.0003L | 20 | 0.18 | 8.9 | 0.0025L | 0.02L | 0.006 | 2.9×10-3 | 1×10-5 |
|  | 平均值 | / | 1.9 | 117.6 | 0.096 | 0.0003L | 20 | 0.16 | 8.83 | 0.0025L | 0.02L | 0.005 | 2.0×10-3 | 1×10-5 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB/T14848-93 Ⅲ类标准 |  | 6.5~8.5 | 3 | 1000 | 0.2 | 0.002 | 250 | 1.0 | 250 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.001 |

注：L表示检验数值低于方法最低检出限

由表5.3-2和表5.3-3的监测结果可知，本次所有监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。

声环境质量现状评价

本项目委托湖南精科检测技术有限公司于2016年11月28日和11月29日，对项目区声环境进行了监测。

#### 1、监测点位

在项目四周场界处布设4个具有代表性的噪声监测点，监测点位布设见下表和附图3。

表5.4-1 噪声监测布点

| 序号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 项目东面 | 界外一米 |
| N2 | 项目南面 | 界外一米 |
| N3 | 项目西面 | 界外一米 |
| N4 | 项目北面 | 界外一米 |

#### 2、监测项目

等效连续A声级Leq(A)。

#### 3、监测时间与频次

监测时间为连续监测两天，昼、夜间各测1次，每次监测不少于20min。

#### 4、测量方法与仪器

测量方法与仪器应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。

#### 5、监测与评价结果

表5.4-2  声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测时间 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年11月28日 |  | 2016年11月29日 |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 《声环境质量标准》 （GB3096—2008）3类 昼间65、夜间55 |
| N1 | 51.7 | 42.3 | 50.6 | 41.5 |  |
| N2 | 48.3 | 40.6 | 48.9 | 41.0 |  |
| N3 | 47.9 | 41.4 | 46.5 | 41.9 |  |
| N4 | 48.2 | 40.1 | 49.4 | 39.7 |  |

根据上表监测结果，声监测点昼间噪声测得值范围为46.5～51.7dB(A)，夜间在40.1~42.3dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

环境影响预测与评价

整改后运营期环境空气影响分析

本项目整改后运营期主要的废气污染源的种类包括有组织排放源和无组织排放源两大类，其中有组织排放废气为冷凝器的不凝气体，无组织排放的废气主要来源于装置区。

此外，项目液态物料的运输和物料装卸采取全密闭等方式进行，能有效避免挥发性有机废气泄漏和逸散，同时在生产使用过程均加强对装置区泵、阀门、法兰等的泄漏监测与控制。在采取上述措施后物料在运输、装卸和使用过程中的泄漏量很小，对环境影响不大。

本项目物料有特殊气味，由于项目物料的运输、物料、储存和生产使用均采取全密闭方式进行，一旦装置区生产设备机泵、阀门、法兰等动、静密封等发生泄漏即进行修复，因此项目物料的泄漏量减小。同时项目附近无敏感目标，最近的敏感点为1750m外青坡社区，距本项目较远，且中间有山岭阻隔，因此项目产生的异味对环境敏感目标的影响较小。

基本气象资料

由于云溪区没有气象站，距离项目厂址最近的气象站为临湘市气象站（29°29′N，113°27′E），相距约16km。厂址与气象站均位于临湘市药姑山西侧的低矮丘陵地带，没有大型山体、湖泊相隔，地形条件基本相似。本评价选择临湘市气象站的地面观测资料作为厂址区域的气象背景。根据临湘市气象站近三十年的气象资料统计，项目区基本气象资料统计如下：

#### 1、气温

临湘市多年平均气温为16.5℃，临湘市平均气温的变化情况见下表和图6.1-1。

表6.1-1 临湘市温度变化统计表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 4.1 | 6.0 | 10.1 | 16.8 | 21.6 | 25.2 | 28.6 | 27.7 | 22.9 | 17.4 | 11.5 | 6.4 | 16.5 |

图6.1-1  临湘市月平均温度变化曲线

从表6.1-1可知，临湘市多年平均气温为16.5℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以7月平均气温最高，为28.6℃，1月最低，为4.1℃。

#### 2、风向风速

临湘市多年风向频率统计见表6.1-2，风向玫瑰图见图6.1-2，月平均风速变化统计见表6.1-3和图6.1-3。

表6.1-2 临湘市多年风向频率（%）分布统计

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 风向 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 23 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 27 | NNE | 23 |
| 2 | 11 | 22 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | NNE | 22 |
| 3 | 10 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | NNE | 21 |
| 4 | 8 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | NNE | 15 |
| 5 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 | SSW | 15 |
| 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 | SSW | 18 |
| 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | SSW | 24 |
| 8 | 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25 | NNE | 12 |
| 9 | 12 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | NNE | 19 |
| 10 | 11 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 35 | NNE | 19 |
| 11 | 10 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 36 | NNE | 19 |
| 12 | 9 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 | NNE | 19 |
| 全年 | 9 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 | NNE | 16 |

表6.1-3月平均风速的变化  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 （m/s） | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |

图6.1-3  月平均风速变化曲线图

图6.1-2  区域风向频率玫瑰图

由图表可知，该区域年最多风向为NNE，主导风向为N~NE，风频之和为34%。各月比较，除5、6、7三个月最多风向为SSW外，其他各月均为NNE，年平均风速为2.2m/s。

模式选取及预测方案和内容

1、预测模式

采取《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)中推荐的估算模式SCREEN3模型进行预测。项目地全年主导风向为NNE为主，年平均风速为2.2m/s，年平均气温为17.1℃。

2、预测方案

本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

3、预测内容

本项目对整改后运营期产生的冷凝器废气排放口产生的不凝气体以及装置区无组织废气进行预测评价。

本项目估算内容如下：

（1）有组织排放：冷凝器排放口产生的挥发性有机物VOCs。

（2）无组织排放：反应釜和泵等设备VOCs的无组织排放下风向地面轴线浓度、最大地面浓度。

大气污染物源强及参数

根据工程分析，项目运行过程中冷凝器排放口的源强（按上述三种产品同时生产计算）及排放参数见表6.1-4，装置区无组织扩散的源强见表6.1-5。

表6.1-5 冷凝废气有组织排放参数一览表

| 点源名称 | 烟气量 | 排放速率 | 评价标准 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 年排放小时数 | 排放工况 | 烟气出口温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | Nm3/h | kg/h |  | m | m | h | —— | K |
| VOCs | 600 | 0.0169 | mg/m3 | 15 | 0.1 | 1000 | 正常 | 298.15 |

表6.1-6 无组织扩散源强

| 无组织扩散源 | 污染物 | 面源参数 |  |  | 排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源高度（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） |  |  |
| 装置区 | VOCs | 12 | 25.4 | 60.2 | 0.01 | 2.0 |

其它估算参数选择见下表。

表6.1-7其它估算参数

| 气象条件 | 环境温度（K） | 地形 | 扩散系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有气象 | 290.25 | 简单地形 | 乡村 |

估算结果及分析

本项目正常运行情况下，冷凝器废气排放口有组织排放的VOCs的估算模式计算结果见表6.1-7，装置区和储罐区无组织排放的VOCs估算模式计算结果见表6.1-8。

表6.1-8冷凝废气预测结果表

| 排放源 | VOCS |  |
| --- | --- | --- |
| 距源中心下风向距离D(m) | C1（mg/m3） | P1（%） |
| 10 | 1.045E-21 | 0.00 |
| 100 | 0.001954 | 0.33 |
| 169 | 0.002166 | 0.36 |
| 200 | 0.002074 | 0.35 |
| 300 | 0.001918 | 0.32 |
| 400 | 0.001684 | 0.28 |
| 500 | 0.001382 | 0.23 |
| 600 | 0.001127 | 0.19 |
| 700 | 0.0009271 | 0.15 |
| 800 | 0.000851 | 0.14 |
| 900 | 0.0008719 | 0.15 |
| 1000 | 0.0008679 | 0.14 |
| 1100 | 0.0008449 | 0.14 |
| 1200 | 0.0008148 | 0.14 |
| 1300 | 0.0007811 | 0.13 |
| 1400 | 0.000746 | 0.12 |
| 1500 | 0.000711 | 0.12 |
| 1600 | 0.0006768 | 0.11 |
| 1700 | 0.0006438 | 0.11 |
| 1800 | 0.0006125 | 0.10 |
| 1900 | 0.0005829 | 0.10 |
| 2000 | 0.000555 | 0.09 |
| 2100 | 0.0005291 | 0.09 |
| 2200 | 0.000505 | 0.08 |
| 2300 | 0.0004826 | 0.08 |
| 2400 | 0.0004616 | 0.08 |
| 2500 | 0.0004421 | 0.07 |
| 青坡社区1750m | 0.002281 | 0.105 |
| 最大落地浓度 | 0.002166 | 0.36 |
| 最大浓度出现距离 | 169m |  |

表6.1-9无组织排放预测结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 装置区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | VOCs |  |
|  | C11 | P11 |
|  | mg/m3 | (%) |
| 10 | 0.0001761 | 0.03 |
| 100 | 0.002052 | 0.34 |
| 128 | 0.00229 | 0.38 |
| 200 | 0.002146 | 0.36 |
| 300 | 0.001993 | 0.33 |
| 400 | 0.001796 | 0.30 |
| 500 | 0.001771 | 0.30 |
| 600 | 0.001715 | 0.29 |
| 700 | 0.001578 | 0.26 |
| 800 | 0.001423 | 0.24 |
| 900 | 0.00128 | 0.21 |
| 1000 | 0.001151 | 0.19 |
| 1100 | 0.001039 | 0.17 |
| 1200 | 0.000943 | 0.16 |
| 1300 | 0.0008596 | 0.14 |
| 1400 | 0.0007861 | 0.13 |
| 1500 | 0.0007221 | 0.12 |
| 1600 | 0.0006659 | 0.11 |
| 1700 | 0.0006165 | 0.10 |
| 1800 | 0.0005727 | 0.10 |
| 1900 | 0.0005338 | 0.09 |
| 2000 | 0.000499 | 0.08 |
| 2100 | 0.0004686 | 0.08 |
| 2200 | 0.0004412 | 0.07 |
| 2300 | 0.0004164 | 0.07 |
| 2400 | 0.0003939 | 0.07 |
| 2500 | 0.0003734 | 0.06 |
| 青坡社区1750m | 0.008179 | 0.00 |
| 最大落地浓度 | 0.00229 | 0.38 |
| 最大浓度出现距离 | 128m |  |

根据表6.1-8的估算结果可知，项目冷凝器排放废气按三种反应产品同时生产时的VOCs 最大落地浓度为0.002166mg/m3，最大浓度占标率0.36%；最大落地浓度出现在下风向128m处，项目最近的敏感点为1750m外的青坡社区，经预测项目各污染物对其地面浓度贡献值较低，远低于标准限值。不会对周围环境空气带来明显不良影响。

排气筒高度校核

为确保排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中推荐的排放系数法，对各主要烟囱高度再次进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

式中：Q：排气筒排放速率，kg/h；

Cm：标准浓度，mg/m3，  CVOCs=100；

Ke—地区性经济系数，取值为0.5～1.5，根据当地经济发展现状，本评价取1.2。

项目废气中污染物的排放系数R及其应达到的有效烟囱高度见下表。

表6.1-10排放系数法校核主要烟囱结果

| 点源名称 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 几何高度(m) | 校 核 高 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数R | 要求有效高度He |
| 冷凝器排气筒 | VOCs | 0.0167 | 15 | 0.00014 | 15 |

由表可知，本项目投产后冷凝器的排气筒高度15m能达到所需有效高度要求，根据预测结果，在此排放高度下各污染物的最大落地浓度占标率远小于标准限值，不会对区域环境和周边敏感点带来明显不利影响，因此本项目冷凝器的排气筒高度15m是满足环保要求的。

根据表6.1-9的估算结果可知，项目装置区无组织排放的VOCs最大地面落地浓度为0.00229 mg/m3，最大浓度占标率0.38%，最大落地浓度出现在下风向128m处；项目最近的敏感点为1750m外的青坡社区，经预测项目各污染物对其地面浓度贡献值较低，远低于标准限值。因此本项目无组织排放废气不会对周围环境空气带来明显不良影响。

大气环境防护距离

1、大气环境防护距离确定方法

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。

2、源强及参数选择

本次评价选择装置区的VOCs为污染因子进行计算，大气环境防护距离计算源强及参数见前文表7.2-5。

3、计算结果及分析

根据大气环境防护距离模式，计算出的废气的最大地面浓度及大气环境防护距离见下表。

表6.1-11 大气环境防护距离计算结果表

| 无组织扩散源 | 大气环境防护距离计算结果 | 大气环境防护距离 |
| --- | --- | --- |
| 装置区 | 无超标点 | 0m |

由上表可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织排放废气污染物无超标点，即本项目厂界废气无组织排放监控点及附近区域环境空气质量均能达到相应标准，无需设置大气环境防护距离。

卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对装置区的VOCs无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算：

式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Cm—环境空气质量标准浓度限值，mg/m3；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

γ—无组织排放源的等效半径，γ=（S/π）0.5m；

L—安全卫生防护距离，m；

2、源强与参数选择

该地区长期平均风速为2.2m/s，卫生防护距离计算源强及参数见下表：

表6.1-12 卫生防护距离计算源强及参数

| 无组织排放源 |  | Qc (kg/h) | Cm (mg/m3) | S (m2) | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区 | VOCs | 0.01 | 100 | 1530 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |

3、计算结果及分析

卫生防护距离计算结果详见下表。

表6.1-13 卫生防护距离计算结果

| 无组织排放源 |  | 计算距离 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置区 | VOCs | 2.151m | 50m |

通过上述公式计算，本项目装置区VOCs的卫生防护距离为50m。

根据《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）石油化工装置(设施)与居住区之间的卫生防护距离，应按该规范中表2.0.1确定，表未列出的装置(设施)与居住区之间的卫生防护距离一般不应小于150m。石油化工企业至零散居民点的卫生防护距离，应按环境影响报告书的结论确定。本项目属于未列入该规范中表2.0.1的装置。

综合考虑《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）的相关要求及现有项目的卫生防护距离，最终本项目卫生防护距离确定为项目生产设施外150m的范围，根据调查目前卫生防护距离内无敏感目标，项目卫生防护距离包络线见附图7。

地表水环境影响预测与评价

根据工程分析，本项目废水污染源主要是初期雨水和生活污水。本项目污水排放量为800m3/a（不含初期雨水1105m3/a，折合连续为0.13 m3/h），主要污染物为COD、SS、氨氮和石油类。

项目废水预处理后均依托巴陵石化分公司的污水处理设施进行处理。其中乙醇酯化反应水与现有尾气洗涤废水中和后，生活污水经化粪池预处理后，与其他污水和初期雨水一起排入巴陵石化污水处理站进行处理达到后排入长江。

巴陵石化分公司污水处理站现有3套处理装置，其基本情况见“3.7节依托工程简介”。巴陵石化污水处理站总规模1222 m3/h，目前实际处理量为975 m3/h。本项目污水排放量为800m3/a（不含初期雨水1105m3/a，折合连续为0.13 m3/h），因此本项目水量不会对巴陵石化分公司污水处理站产生冲击。

本项目废水排放量和废水中污染物的浓度均在巴陵石化分公司污水处理站的处理规模1222m3/h的预测排放要求内。在目前长江段水质变化不大的情况下，项目废水总排放量和污染物的排放量增加不多且在允许的范围内，对地表水的影响可维持在现有水平。

由于本项目实行清污分流、雨污分流，初期雨水经收集后送至污水处理站处理，后期雨水用阀门切向明沟排放。根据类比，后期雨水污染物成分简单，仅含少量COD、石油类和SS，COD浓度小于30mg/L，石油类浓度小于5mg/L，所以此部分废水排放不会对松阳湖水质造成大的影响。

综上，本项目对周边水环境影响较小。

  - 地下水环境影响预测与评价

    - 环境水质地质

1、区域地质构造、地貌特征及地层构成

本项目所在区域属于幕阜山余脉向汉江平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南至西北呈阶梯状向长江倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为砂质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。

根据巴陵石化分公司多年建厂及扩建改造的实际情况表明，该地区工程地质构造单一，地表层为第四系坡积残积构成，地质稳定，地耐力较高，表层以下基岩为前震旦纪浅变质岩，岩石完整，地下水位低，无异常地质情况，无地下矿藏。

2、地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图，岳阳地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型主要为：碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

区域地下水属上层滞水类型，主要赋存于填土和粉质粘土中，主要为大气降水和地表滞水补给。区域地下水的补给主要来自大气降水和地表水的渗漏。在通常情况下，地下水补给地表水，而在洪水期间则地表水补给地下水。

    - 工程涉及地下水污染源分析

本项目废水产生量为804.86m3/a（不含初期雨水1105 m3/a），废水量较小，但污染物浓度较高。项目产生的废水经预处理后排往巴陵石化分公司污水处理站集中处理，废水不直接外排。正常工况下不会对厂区地下水造成污染，在事故情况下，可能厂区防渗层因外界应力遭受破坏，物料发生泄漏出现地面溢流等，废水进入厂区地下包气带迁移，才可能造成地下水体污染。

    - 地下水影响分析

项目所处地表组成物质65%为变质岩，其余为砂质岩，地下水以HCO3-Ca·Mg型水为主，地下水补给主要依靠大气降水和地表滞水，本地区附近5km范围内无集中式地下水饮用水源地等地下水敏感区和保护目标。根据区域工程地质勘查资料，工程所在地岩土层厚度大于 1m，渗透系数为7.8×10-6cm/s（10-7cm/s＜K≤10-4 cm/s） ，分布连续稳定，包气带防污性能中等；建设场地的含水层易污染特征为中等。

1、正常工况地下水环境影响分析

正常工况下，本项目产生的废水经预处理后通过管道排入巴陵石化分公司污水处理站，不会对地下水环境造成污染。如果装置区发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有污水等少量泄漏，按目前的管理规范，必须及时采取措施，不能任由污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快挖出进行处置，并将硬化防渗面进行修补，不能任其渗入地下水。因此，本项目在正常工况下对地下水环境影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

2、事故状态下地下水环境影响分析

本项目装置区均经过水泥硬化，采取了防渗措施，保障地下水不受污染。

本项目主要考虑事故主要是：装置区污染物（如污水、物料等）因事故（爆炸火灾、断裂等）而发生泄漏，破坏厂区重点防渗区防渗层后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，污染地下水。

由于装置区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小（10-4cm/s～10-7cm/s），且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。污水大量泄漏时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当及时疏导污水至事故水池，避免污水扩散至非污染区造成包气带污染。装置区的排污沟可以阻挡大量物料泄漏时的扩散，及时采取回收等措施，一周之内挖除受污染土壤并进行清洁土壤置换后，可以降低污染物对地下水的影响。因此，事故泄漏时的废水或者污染物进入包气带的量较少，厂区天然地层防渗能力较强，降低了污染物各向扩散的速度，便于厂区采取及时措施以控制污染。

采取地下水防渗措施后，可以降低污染区基础下的土层防渗量。在采取及时回收等措施的前提下，事故状态下（不破坏防渗层的情况下）污染物泄漏不会对地下水产生不利影响。

采取上述地下水防渗措施后，项目整改后运营不会对区域地下水产生明显不利影响。

  - 声环境影响分析

项目位于巴陵石化分公司厂区内，属于工业区，按照岳阳市环境保护规划，项目区为3类声环境功能区。经过现场调查，项目周围800m范围内没有声环境敏感目标。

本项目噪声源主要为反应釜、泵类等，噪声源强约85~95dB（A），主要噪声源及源强情况见工程分析章节表3.2-3。

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间65 dB（A），夜间55 dB（A），根据表5.4-2的监测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

  - 固体废物环境影响分析

本项目的固体废物相对较少，主要为废包装材料和生活垃圾，根据工程分析章节内容可知，项目危险废物产生量为0.2t/a，生活垃圾产生量为2t/a。

根据《国家危险废物名录》，废包装材料属于其中的HW49，收集后交由生产厂家回收处理，项目生活垃圾收集后交环卫部门处理。

因此项目厂内固体废物均可得到妥善解决，在严格按照国家有关危险固废规范要求管理、储存、处置的前提下，不会对外环境产生二次污染。

- 环境风险分析

  - 评价目的与重点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），建设项目环境风险评价是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、减缓与应急措施。

本次环境风险评价的目的是合理识别环境风险、科学开展环境风险预测、确定项目环境风险值，为项目环境风险是否可接受给出结论，作为项目环评批复的依据，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低风险，减少危害的目的。全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2005]152号)，《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）等文件要求。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康影响的预测和防护作为评价工作重点。本章按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

本次环境风险评价的重点为：

1、从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别以及可能受影响的环境保护目标的识别。

2、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，采用导则推荐的多烟团大气扩散模式科学开展环境风险预测。环境风险预测设定的最大可信事故应包括项目施工、营运等过程中生产设施发生火灾、爆炸，危险物质发生泄漏等事故，并充分考虑伴生/次生的危险物质等，从大气、事故污水防控、地下水等环境方面考虑并预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。本章将事故状态下有毒有害气体的影响分析作为评价重点。

3、提出合理有效的环境风险防范和应急措施。结合风险预测结论，有针对性地提出环境风险防范和应急措施，并对措施的合理性和有效性进行充分论证。

  - 环境风险识别

本项目环境风险评价范围为水质工段装置区、原料仓库和烧碱储罐区。

    - 物质危险性分析

本项目为化工生产项目，根据《危险化学品名录（2015年版）》等标准，本项目主要危险化学品为丙烯酸、氯化苄、烧碱和过硫酸铵，主要危险性识别见下表。

表7.2-1  主要物质理化性质及毒性一览表

| 物质名称 | 闪点℃ | 沸点℃ | 毒性LD50 （大鼠经口）mg/kg | 毒性LC50 （大鼠吸入）mg/m3 | 爆炸极限（V/V%） |  | 性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 丙烯酸 | 54 | 141 | 5620 | / | 2.4 | 8.0 | 无色透明液体 |
| 氯化苄 | 73.9 | 179.4 | 1231 | 778 | 1.1 | 14 | 无色透明液体 |
| 烧碱 | / | 1390 | / | / | / | / | 无色透明液体 |
| 过硫酸铵 | / | / | 820 | / | / | / | 无色单斜晶体 |

注：烧碱浓度为30%。

由上表可知，本项目主要危险化学品过硫酸铵具有助燃作用，丙烯酸和氯化苄易燃易爆且毒性很强，本项目物质的环境风险为泄漏、火灾、爆炸。

    - 生产设施风险识别

本项目生产设施的风险识别主要考虑生产装置区、烧碱储罐和仓库，各自的风险识别见表8.2-2。

表7.2-2 本项目生产设施风险识别

| 生产设施名称 | 事故类型 | 事故引发可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 生产装置 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 反应釜、冷凝器等主体或附件损坏发生泄漏，遇到明火导致火灾、爆炸、中毒事故 |
|  |  | 各种物料输送管道破损引起物料泄漏，进而引发火灾、爆炸、中毒事故 |
|  |  | 生产控制操作不当，引起装置内容物料压力或温度过高 |
|  |  | 电机和电气线路老化、短路、接触不良引发电火花引起燃烧和爆炸 |
|  |  | 生产车间安全措施失效或缺陷，导致事故控制不及时或无法控制，引发火灾或爆炸事故 |
|  |  | 生产设施在检修中违反安全规程引发意外火灾或爆炸事故 |
| 烧碱储罐 | 泄漏、火灾、爆炸 | 物料罐基础严重下沉，尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量物料泄漏 |
|  |  | 罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等产生物料泄漏 |
|  |  | 烧碱泄露遇潮时与铝、锌和锡反应并放出氢气同时放出大量热量，可引起燃烧爆炸 |
|  |  | 物料罐附件失效，如高、低液位报警器失灵，污水阀、管冻坏，罐顶密封不严，都会给物料安全储存带来严重威胁，可能着火爆炸 |
|  |  | 物料罐防腐层局部受到破坏，会加剧该部位的腐蚀，导致穿孔跑料或裂隙跑料。保温层破坏失去作用会导致物料罐低温时失温收缩，产生冷脆。保温层局部破坏处易于进水，会加速保温材料的粉化和老化及罐体腐蚀造成泄漏 |
|  |  | 接地装置如发生断裂、脱落，影响雷电通路，或接地电阻增大，影响雷电流散，在雷雨季节物料罐有可能遭受雷击，引起着火爆炸 |
|  |  | 由于传感器、安全监测设备，特别是自动监护设施的有关执行元件和设备本身与安装方面的原因，精度不符合要求、防爆等级不够、动作失灵，不能起到监护作用，而导致事故发生，例如高液位不报警而冒顶跑料 |
| 原料仓库 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 仓库安全措施失效或缺陷，导致事故控制不及时或无法控制，引发火灾或爆炸事故 |
|  |  | 原料仓库电路老化、短路、接触不良引发电火花引起燃烧和爆炸 |
|  |  | 原料容器变形过大、穿孔、开裂、密封损坏等产生物料泄漏和中毒事故 |

    - 重大危险源识别

重大危险源指长期地或临时地生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂且边缘距离小于 500m 的几个（套）生产装置、设施或场所。每一个功能单元要有边界和特定的功能，在泄漏事故中能有与其它单元分隔开的地方。本项目仓库与装置区距离约为20m，烧碱储罐和装置区距离约为3m，因此本项目仓库、储罐和装置区可视为一个评价单元。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，重大危险源的辨识主要根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行。重大危险源识别指标由两种情况：

1、单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源。

2、单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足下面公式，则划分为重大危险源：

q1/Q1 + q2/Q2 + …… +qn/Qn≥1

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量（t）；

Q1，Q2……Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），重大危险源识别结果见下表。

表7.2-3  危险化学品重大危险源辨识一览表

| 主要危险化学品名称 | 仓库储存量（吨） | 罐区储存量（吨） | 装置区（吨） | 风险识别情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总量(吨) | 临界量（吨） | qn/Qn |
| 丙烯酸 | 10 | / | / | 10 | 1000 | 0.01 |
| 氯化苄 | 3 | / | / | 3 | 1000 | 0.003 |
| 烧碱 | / | 5 | / | 5 | / | / |
| 过硫酸铵 | 3 | / | / | 3 | 200 | 0.015 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.028 |

备注：由于烧碱在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中没有临界储存量，所以烧碱没有纳入重大危险源辨识计算。

经计算，本项目q/Q=0.028＜1，故厂区未构成了重大危险源。

    - 环境敏感因素识别

本项目位于巴陵石化分公司内，本项目用地为预留的工业用地，周边500m范围内没有居民区等环境敏感点，项目区不属于自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和饮用水水源保护区，也不属于基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域。因此本项目不属于环境敏感区。

    - 风险评价等级和范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价的工作等级划分见下表。

表7.2-4   环境风险评价工作级别

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目区的主要危险化学品过硫酸铵、丙烯酸、氯化苄具有可燃、易燃和爆炸的危险特性，烧碱具有强腐蚀性，项目未构成重大危险源，因此本项目环境风险评价等级为二级。

大气环境风险评价范围确定为：以风险源为中心，半径2.5km的范围，风险评价范围详见附图5。

本项目烧碱储罐区需设置围堰，同时利用巴陵石化分公司初期雨水处理系统和事故应急池，项目区初期雨水和事故污水收集后，进入巴陵石化分公司污水处理站统一处理，处理达标后最终排至长江，因此事故污水造成地面水污染的可能性很小，故本次风险评价范围不包括地面水的环境风险评价，风险事故水污染方面主要包括两方面：储罐泄漏，厂内污染雨水及事故水池容量核算。

  - 源项分析

    - 事故资料统计

#### 1、国外石油化工企业事故调查

（1）事故案例统计

根据《世界石油化工行业近三十年来发生的100例重大财产损失事故汇编（18版）》（美国j & Hmars & hMclennen咨询公司），国外石油化工企业100例重大财产损失事故见表7.3-1。

表7.3-1 国外100例石油化工企业重大事故分布情况一览表

| 工厂类型 | 事故起数 | 所占比例 |
| --- | --- | --- |
| 炼油厂 | 47 | 47% |
| 石油化工厂 | 34 | 34% |
| 气体加工厂 | 11 | 11% |
| 油库 | 4 | 4% |
| 其它 | 4 | 4% |

由表7.3-1可知，在这100例重大事故中，石油化工厂占34例，发生重大事故的比例比较大。

（2）原因分析

34例石油化工厂重大事故发生的原因见表8.3-2，由此可见，泄漏是发生重大事故的主要原因（管线破裂泄漏、泵及法兰泄漏和阀门泄漏三项所占比例为41.2%）。此外，设备故障、操作不当也是酿成重大事故的主要原因，因此，加强安全隐患防范检测力度，杜绝违章操作，是减少重大事故发生的基础。

表7.3-2 石化厂重大事故发生原因分析一览表

| 序号 | 事故原因 | 事故起数 | 事故频率％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线破裂泄漏 | 7 | 20.6 |
| 2 | 设备故障 | 8 | 23.5 |
| 3 | 操作失误 | 6 | 17.6 |
| 4 | 阀门及法兰泄漏 | 5 | 14.7 |
| 5 | 意外灾害 | 1 | 2.9 |
| 6 | 容器破裂泄漏 | 2 | 5.9 |
| 7 | 仪表电气故障 | 5 | 14.7 |

#### 2、国内石油化工企业重大事故调查

根据有关资料，国内石油化工企业从1983年至1999年近17年间发生重大事故67起。按装置对事故进行统计，各装置所占比例详见表7.3-3。

表7.3-3国内石油化工企业易发生事故装置一览表

| 装置 | 事故起数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 常减压 | 1 | 1.49 |
| 催化裂化 | 6 | 8.96 |
| 气体分馏 | 2 | 2.99 |
| 焦化 | 1 | 1.49 |
| 铂重整 | 1 | 1.49 |
| 加氢重整 | 2 | 2.99 |
| 氧化脱沥青 | 2 | 2.99 |
| 罐区 | 12 | 17.91 |
| 输油管道 | 2 | 2.99 |
| 油库、码头、油站 | 3 | 4.48 |
| 苯乙烯 | 2 | 2.99 |
| 聚乙烯 | 1 | 1.49 |
| 聚丙烯 | 1 | 1.49 |
| 二甲酯 | 1 | 1.49 |
| 合成橡胶 | 1 | 1.49 |
| 烷基苯 | 1 | 1.49 |
| 空分 | 2 | 2.99 |
| 氯丙烷 | 1 | 1.49 |
| 合成氨 | 5 | 7.46 |
| 锅炉 | 5 | 7.46 |
| 交通运输 | 5 | 7.46 |
| 电站 | 3 | 4.48 |
| 其它 | 7 | 10.44 |
| 合计 | 67 | 100.00 |

由上表可知，国内石油化工企业发生的重大事故中，罐区发生重大事故的案例最多，达到17.91%。

    - 最大可信事故确定

从对外部环境可能造成风险影响分析，本次评价关注有毒物质泄漏进入大气及火灾爆炸下次生污染物进入大气引起的自然、社会、生态、人体健康风险问题，重点关注突发事故下有毒气体浓度达到人体健康危害浓度的急性毒性风险评价。

综合物质危险性分析和重大危险源分析，判断本项目最大可信事故包括丙烯酸、和氯化苄存在泄漏事故以及火灾爆炸事故造成的二次污染。

本项目涉及的最大可信事故统计见下表。

表7.3-6 风险评价最大可信事故

| 事故源 | 事故假定 | 评价因子 | 评价方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸 | 泄漏 | 丙烯酸 | 对扩散到大气中的丙烯酸评价分析 |
|  | 火灾 | CO | 对扩散到大气中的CO预测评价 |
| 氯化苄 | 泄漏 | 氯化苄 | 对扩散到大气中的氯化苄评价分析 |
|  | 火灾 | CO、HCl | 对扩散到大气中的CO预测评价 |
| 过硫酸铵 | 火灾 | 氧化氮、氧化硫 | 对扩散到大气中的NOX、SO2预测评价 |

    - 最大可信事故概率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿）附录 A 中几种类型事故概率的推荐值，容器泄漏概率见表7.3-7。

表7.3-7 容器泄漏概率表

| 泄漏部件 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 泄漏孔径1mm | 5.00×10-4/a |
|  | 泄漏孔径10mm | 1.00×10-5/a |
|  | 泄漏孔径50mm | 5.00×10-6/a |
|  | 整体破裂 | 1.00×10-6/a |
|  | 破裂（压力容器） | 6.50×10-5/a |

本项目泄漏按整体破裂考虑，则泄漏事故发生的概率为1.00×10-6/a。

    - 最大可信事故源强确定

      - 物料泄漏事故

#### 1、物料的泄漏量

30%氢氧化钠溶液属于腐蚀性液体，存储于3m3储罐内。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录 A.2 中的方法，对本项目危险化学品的泄漏量进行估算。

液体泄漏速率采用导则推荐的柏努利方程计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取 Cd=0.6～0.64。

A—— 裂口面积， m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

ρ——密度，kg/m3。

各物料泄漏事故计算参数及结果见下表。

表7.3-8 烧碱储罐泄漏事故计算参数及计算结果

| 计算参数 | 烧碱 | 丙烯酸 | 氯化苄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泄漏类型 | 接头完全破裂 | 塑料桶破裂 | 塑料桶破裂 |
| 裂口孔径，m | 0.08（100%管径） | 等效直径5mm圆 | 等效直径5mm圆 |
| 裂口面积，m2 | 0.001963 | 0.000019625 | 0.000019625 |
| 液体密度，kg/m3 | 1111 | 1050 | 1100 |
| 液体泄漏系数 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 裂口之上液位高度，m | 1.5 | 1 | 1 |
| 泄漏速度，kg/s | 7.33 | 0.057 | 0.059 |

#### 2、泄漏液体蒸发量

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发量之和。因本项目物料在常温下泄漏，氢氧化钠、丙烯酸、氯化苄沸点均高于其存储温度和环境温度，发生泄漏时，通常不会发生闪蒸和热量蒸发，各物料泄漏后在其周围形成液池，仅考虑液池内液体的质量蒸发。

质量蒸发速率Q计算如下：

式中：Q——质量蒸发速度，kg/s；

a,n——大气稳定度系数，按 HJ/T169-2004 表 A2-2中性稳定度取值；

p——液体表面饱和蒸气压，Pa；

R——气体常数；8.31J/mol•k；

T0——环境温度，K；

M—物质的相对分子量，kg/mol；

u——平均风速，m/s；

r——液池半径，m。

表7.3-9  液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

项目各储罐区均设有围堰，液池面积为围堰内的有效面积，氢氧化钠围堰面积为4m3，丙烯酸和氯化苄塑料桶围堰内有效面积约分别为28m2和9m2，泄漏液体蒸发量计算参数见下表。

表7.3-10 液体蒸发量计算参数及计算结果

| 名称 | 氢氧化钠 | 丙烯酸 | 氯化苄 |
| --- | --- | --- | --- |
| p，Pa | 1580 | 1330 | 170 |
| R，J/mol•k | 8.314 | 8.314 | 8.314 |
| T0，k | 290.25 | 290.25 | 290.25 |
| M，kg/mol | 0.040 | 0.07206 | 0.1266 |
| u，m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| r，m | 0.36 | 3 | 1.7 |
| 蒸发速率，kg/s | 碱性 | 酸性 | 中性 |
|  | 0.000035 | 0.00274 | 0.00021 |

由上表可知，氢氧化钠、丙烯酸和氯化苄的蒸发速率分别为0.000035kg/s， 0.00274kg/s和0.00021 kg/s。

      - 火灾爆炸事故

火灾爆炸事故危害除热辐射、冲击波等直接危害外，未完全燃烧的物质在高温下迅速挥发释放至大气；燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生或次生有害物质 CO、氮氧化物、二氧化硫等，并扩散至大气中，火灾、爆炸的直接事故伤害为安全评价内容，本环境风险不进行分析物质火灾爆炸的直接伤害，主要考虑燃烧的物质在高温下的释放和次生物质的影响。

#### 1、火灾未完全燃烧物质产生量估算

未完全燃烧的危险物质释放至大气，按事故单元的危险物在线量及其半致死浓度（LC50）设定相应释放比例，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿）附录 B中表 B.5 的比例进行计算，详见下表。

表7.3-11 火灾爆炸事故有毒有害物质释放比例(%)

| LC50 Q | ＜200 | 200- | 1000- | 2000- | 10000- | ＞20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5 | 10 |  |  |  |  |
| 500 | 1.5 | 2 | 6 |  |  |  |
| 1000 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |  |
| 5000 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 10000 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| 20000 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |
| 50000 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 100000 |  |  |  |  |  | 0.5 |

注：LC50物质半致死浓度，mg/m3；Q重大危险源在线量，t。

丙烯酸最大储存量为10t，半致死浓度LC50为5620mg/m3，无对应的释放比例，故按在线量100t以下最大比例10%取值，因此，发生火灾爆炸时未燃烧的丙烯酸产生量为1t，假定2小时控制燃烧，则由火灾爆炸事故导致丙烯酸挥发速率为0.138kg/s。

氯化苄最大储存量为3t，致死浓度LC50为778mg/m3，无对应的释放比例，故按在线量100t以下最大比例10%取值，因此，发生火灾爆炸时未燃烧的氯化苄产生量为0.3t，假定2小时控制燃烧，则由火灾爆炸事故导致氯化苄挥发量为0.0417kg/s。

过硫酸铵最大储存量为5t，发生火灾爆炸时产生氮氧化物和硫化物，假定2小时控制燃烧，燃烧产生的污染物为氮氧化物和二氧化硫。

#### 2、火灾伴生/次生污染物一氧化碳、氯化氢产生量估算

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿），火灾伴生/次生中一氧化碳产生量计算公式如下：

GCO=2330qC

式中：GCO—一氧化碳的产生量，g/kg；

C—物质中碳的质量百分比含量，%。取 85%；

q—化学不完全燃烧值，%。取 5%-20%。

本次评价中化学不完全燃烧值取20%，则一氧化碳的产生量为396.1g/kg；则2小时内燃烧丙烯酸、氯化苄量分别为9t、2.7t，则丙烯酸燃烧产生的 CO 量为3564.9kg，排放速率为0.495kg/s；氯化苄燃烧产生的CO 量为1069.5kg，排放速率为0.148kg/s。

由以上计算可知2小时内氯化苄的燃烧量为2.7t，本项目以氯化苄中的氯全部燃烧产生HCl，则相应的HCl的产生量为782.1 kg，排放速率为0.109 kg/s。

  - 后果计算与分析

    - 有害物质在大气中的扩散影响

      - 预测源强

本项目预测评价事故源强见下表。

表7.4-1 风险评价事故源强表（大气扩散）

| 装置名称 | 危险物质 | 排放方式 | 计算输入参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率 (kg/s) | 排放时间 (min) | 排放量 （kg） |
| 氢氧化钠 | 碱雾 | 泄漏后蒸发 | 0.000035 | 30 | 0.063 |
| 丙烯酸 | 丙烯酸 | 火灾爆炸 | 0.138 | 120 | 1000 |
|  | 一氧化碳 |  | 0.495 | 120 | 3564.9 |
| 氯化苄 | 氯化苄 | 火灾爆炸 | 0.0417 | 120 | 0.3 |
|  | 一氧化碳 |  | 0.148 | 120 | 1069.5 |
|  | 氯化氢 |  | 0.109 | 120 | 782.1 |
| 过硫酸铵 | 氮氧化物、硫化物 | 火灾爆炸 | / | / | / |

根据最大可信事故源强分析结果，对同一单元内的危险物质所产生的同一风险源叠加后进行预测，根据上表各物质排放速率，本次风险评价对氢氧化钠、丙烯酸和氯化苄发生泄漏后的蒸发影响及火灾爆炸产生的次生污染物一氧化碳的影响进行分析。

      - 预测模式

事故后果预测采用环境风险评价导则中推荐的烟团模式：

式中：C（x，y，0）——下风向地面（x，y）坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3；

——烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz——为x、y、z方向的扩散参数，m。

      - 评价标准

在风险事故情况下，人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触，因此选择危险物质的半致死浓度、立即威胁生命健康浓度（IDLH）、短时间容许接触浓度作为事故排放时影响评价标准，本次评价所采用的标准见下表。

表7.4-2 各危险物质风险标准

| 危害物名称 | 空气中浓度（mg/m3） | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | / | 半致死浓度 |
| 丙烯酸 | / | 半致死浓度 |
| 氯化苄 | 778 | 半致死浓度 |
| CO | 2069 | 半致死浓度 |
|  | 1700 | IDLH 浓度 |
|  | 30 | 短时间容许接触浓度 |
| HCl | 4600 | 半致死浓度 |
|  | 150 | IDLH 浓度 |
|  | 7.5 | 短时间容许接触浓度 |

      - 气象条件

根据临湘市气象站多年气象观测资料，本评价预测的气象条件为：平均风速2.2m/s，D类稳定度。

      - 预测结果

根据表7.4-1所列各物质排放速率，计算得各种事故下有毒物质在下风向的浓度分布，详见下表。

表7.4-3 事故污染物浓度分布预测结果表

| 预测因子 | 时刻 （min） | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大浓度落地距离（m） | 影响半径(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 半致死浓度范围（m） | IDLH浓度范围（m） | 短时间允许浓度范围（m） |
| 丙烯酸 | 30 | 41909 | 4.9 | / | / | / |
|  | 90 | 1.1611 | 2165 | / | / | / |
| 氯化苄 | 30 | 17047 | 4.9 | 30.7 | / | / |
|  | 90 | 0.35 | 2165 | / | / | / |
| 一氧化碳 | 30 | 3574 | 9 | 11 | 20.1 | 624.6 |
|  | 90 | 1.08 | 3839 | / | / | / |
|  | 150 | 0.16 | 11415 | / | / | / |
| 氯化氢 | 5 | 16870 | 13.4 | 17.2 | 149.0 | 449.6 |
|  | 60 | 16870 | 13.4 | 17.2 | 149.0 | 839.1 |
|  | 130 | 5.11 | 976.6 | / | / | / |

由上表可知：

丙烯酸存储区发生火灾爆炸事故，未完全燃烧物质丙烯酸在大气中的扩散影响，事故发生后30min 时刻，最大落地浓度为41909 mg/m3，随着时间延续，烟团中心浓度不断降低，事故发生后 90min 时刻，最大落地浓度为1.16 mg/m3。

氯化苄存储区发生火灾爆炸事故，未完全燃烧物质氯化苄在大气中的扩散影响，事故发生后30min 时刻，最大落地浓度为17047 mg/m3，超过半致死浓度778 mg/m3，半致死浓度最大范围为30.7m，随着时间延续，烟团中心浓度不断降低，事故发生后 90min 时刻，最大落地浓度为0.35 mg/m3，未超过半致死浓度。

原料存储区发生火灾爆炸事故，次生危险物 CO在大气中的扩散影响，事故发生后30min时刻，最大落地浓度为3574mg/m3，超过半致死浓度12270mg/m3，半致死浓度最大范围为11m，该浓度范围内无环境敏感点。IDLH浓度最大范围为20.1m，短时间允许浓度范围为624.6m。随着时间延续，烟团中心浓度不断降低，事故发生后90min 时刻，最大落地浓度为1.08 mg/m3，未超过半致死浓度、IDLH浓度和短时间允许浓度。

原料存储区发生火灾爆炸事故，次生危险物 HCl在大气中的扩散影响，事故发生后5min时刻，最大落地浓度为16870mg/m3，超过半致死浓度2069mg/m3，半致死浓度最大范围为17.2m，该浓度范围内无环境敏感点，IDLH浓度最大范围为149.0m，短时间允许浓度范围为449.6m，随着时间延续浓度不断降低，事故发生后130min时刻，最大落地浓度为5.11mg/m3，未超过半致死浓度、IDLH浓度和短时间允许浓度。

    - 风险事故对水环境的影响分析

事故情况下一旦含有有毒有害的污染物不经处理泻入外界水体，将不可避免的对外界水体造成污染，甚至造成严重的超标。因此企业污水排放应设置严格的厂区排水管网，以防止其事故情况下有毒有害的污染物直接外排，并应制定相应的污水排放事故应急预案，以减轻因污水事故排放对附近水体造成的污染。

      - 事故假定

本项目可能对水体环境造成影响的事故主要有：

1、储罐区事故（包括泄漏、火灾及爆炸事故）；

2、生产装置区事故（主要包括泄漏、火灾）；

      - 事故影响分析

以上两种事故对外界水环境的影响程度均有大小之分。小的事故主要指泄漏并不发生火灾、爆炸的事故：大事故主要指由于可燃物泄漏并遇火源而引起火灾、爆炸从而造成更大规模的火灾、爆炸等恶性事故，从而造成对外环境更大的影响。

1、小型事故

小型事故对外环境的影响主要是由于泄漏造成对厂区范围内环境的污染，污染物汇入巴陵石化分公司事故池，不会流入地面水系统。

2、大型事故

大型事故主要是由于可燃物料泄漏后遇火源而引起火灾、爆炸造成的更大规模的火灾、爆炸等恶性事故。

发生火灾事故情况下同时会有消防水的汇入，根据2.7.3章节内容可知，发生事故时，巴陵石化分公司事故应急池完全能够容纳本项目的废水，不会直接流入环境。

      - 事故防范措施及其效果分析

项目在罐区设置围堰，并利用巴陵石化分公司消防事故废水收集系统，确保废水不会排入地表水环境。

1、小型事故

小型事故主要为泄漏事故，对水环境的影响主要在厂区范围内，泄漏污染物经应急管网系统汇入事故池，不会流入地面水系统，对外环境的影响较小。可以采取以下措施防控：

（1）局地泄漏造成厂区内局地污染，污染物经地面截流沟流入地面水收集系统，最终流入巴陵石化分公司污水处理站，也可能流入厂区雨水管网系统而直接排入松阳湖。因此，厂区雨水管网系统应设置截流井，发生泄漏事故时关闭雨水系统阀门，将局地泄漏的少量污染物通过截流井进入污水管网后进入污水处理站进行处理，若泄漏的污染物量较大，则应关闭雨水系统和污水系统所有阀门，将事故污水通过事故管网导入事故应急池，确保污水不进入地表水系统。

（2）如果消防水在装置区内漫流，则会经装置区周围的导流沟将含污染物的事故消防水切换至事故水收集系统。

2、大中型事故

大型事故主要指由于可燃物料泄漏并使其遇火源而引起火灾、爆炸从而造成更大规模的火灾、爆炸、泄漏等恶性事故。为确保废水不会直接排入地表水环境，对环境造成影响，可以采取以下防范措施：

（1）发生泄漏事故时，将泄漏物料尽量隔离，减少着火物料量以减少污水的产生量；

（2）火灾加大事故情况下，应及时将消防废水通过事故管网系统导入事故应急池处理；

（3）在发生重大火灾事故的情况下，应及时将事故情况通知巴陵石化分公司和云溪区政府，并按事故应预案处理；

（4）项目对地下水产生污染可能通过流入地表水体或流入地下水体或者通过土壤下渗这几种方式。为防止泄漏物料对地下水产生污染，罐区、生产装置区及管廊道路应进行地面水泥硬化、防渗，设置排水沟等。

通过以上防范措施，可以确保事故消防污水不排入地表水体，从而避免对地面水体的污染。

    - 交通运输环境风险分析

本项目生产所用原材料采用汽车运输和槽车运输两种方式送至项目装置区，产品由汽车运输出场。若运输过程中发生泄漏事故或爆炸事故，必定会对事故现场附近环境和人群健康等造成一定的不利影响。

运输过程中最可能发生的风险事故情况在于运输车辆发生交通事故致储罐和塑料桶受损后，所运输的物质泄漏，泄漏后在不同路段产生不同影响，产生较严重影响的可能是泄漏事故发生在人口集中区。丙烯酸、氯化苄属于易燃易爆液体，泄漏后若遇明火则可能发生爆炸事故，将会造成不可估量的人员伤亡和经济损失。

评价要求运输车辆应采取限速、避免司机疲劳驾驶等措施，减少人为主观因素导致的事故发生。为避免事故发生，降低事故情况下的环境影响，项目危险品运输过程中必须严格按照《化学危险品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定(2005 年)》和《汽车危险货物运输规则》执行。

  - 风险计算和评价

    - 风险值

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

    - 风险计算

#### 1、后果综述

建设项目实施后，在发生风险事故从而造成有毒有害物质扩散，其最大可信事故危害后果汇总如表8.5-1。

表7.5-1  项目最大可信事故后果综述

| 事故源 | 类型 | 源项 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧碱储罐 | 泄漏 | 烧碱 | 无半致死浓度范围 |
| 丙烯酸储存区 | 火灾爆炸 | 丙烯酸 | 无半致死浓度范围 |
| 氯化苄储存区 | 火灾爆炸 | 氯化苄 | 半致死浓度范围30.7 m，该范围内无敏感目标，主要是对工作人员、抢救的人员造成伤亡 |
| 储存区 | 火灾爆炸 | 火灾次生物质CO等挥发至空气中 | 半致死浓度范围11m，该范围内无敏感目标，主要是对工作人员、抢救的人员造成伤亡 |
| 氯化苄储存区 | 火灾爆炸 | 火灾次生物质HCl等挥发至空气中 | 半致死浓度范围17.2m，该范围内无敏感目标，主要是对工作人员、抢救的人员造成伤亡 |

#### 2、危害计算

根据预测，项目发生风险时的最大影响是原材料仓库发生火灾爆炸次生物质CO造成的影响，其半致死浓度范围11m，该范围内无敏感目标，区域主要人员为工作人员。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），以各种危害的死亡人数代表危害值，对泄漏扩散的危害值，以 LC50来求毒性影响。若事故发生后下风向某处，污染物浓度的最大值大于或等于该污染物的半致死浓度 LC50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数C由下式给出：

式中：N（Xiln，Yjln）表示浓度超过污染物半致死浓度区域中的人数。

最大可信事故所有有毒有害物质泄漏所致环境危害 C，为各种危害 Ci总和：

最大可信灾害事故对环境所造成的风险R按下式计算：

R = P·C

式中： R—风险值；

P—最大可信事故概率（事件数/单位时间）；

C—最大可信事故造成的危害（损害/事件）；

也即，风险值（死亡/年）= 半致死浓度范围内人口数×50%×事故发生概率。

根据计算，项目最大半致死浓度范围30.7，该范围内无长期居住的敏感目标，主要是工作人员，约为32人左右。项目最大可信事故概率为1.0×10-6，因此确定最大可信事故风险值为32×50%×1.0×10-6=1.6×10-5。

    - 风险评价

对预测计算的最大事故风险值 Rmax 与同行业可接受风险水平 RL比较：

当Rmax≤ RL时，认为环境风险水平是可以接受的；

当Rmax＞RL时，需要进一步采取环境风险防范措施，以达到可接受水平。

根据风险计算可知，本项目最大风险事故为丁酮储罐燃爆后产生的次生污染物 CO 引发的危害，其最大风险值为1.6×10-5/a，低于石油化工行业风险统计值8.3×10-5/a（该值来源于《化工、石化及医药行业建设项目环境影响评价》（中国环境科学出版社），因此，项目风险水平是可以接受的。

  - 风险管理

    - 风险防范措施

      - 总图布置及建筑安全防范措施

1、总平面布置要求：严格执行现行国家和相关行业设计规范和规定，在满足工艺流程的前提下，尽可能使道路顺直、管线短捷、物流顺畅、功能分区明确、节约用地，有利于项目生产管理和今后的发展。

2、各装置建构筑物之间留有足够的安全防护距离。建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。建构筑物布置间距要符合《化工企业总图运输设计》、《石油化工企业设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等有关规范要求。总图布置应满足国家现行的有关规范、规定要求，装置区、氢气压缩机房与火炬间应保持90m以上的安全距离。

3、根据生产工艺流程、火灾危险类别及其生产特点，结合地形、风向、安全卫生、环保等条件，按功能分区，集中布置，有利于工厂的生产、运输和管理，降低能耗，减少污染。

4、根据“一体化”原则，在生产设备、工艺条件、操作条件和自然条件许可时，生产装置露天化、联合布置；生产类别及性质相同或相近的建构筑物合并。

5、根据工厂的组成和用地要求，合理布置管线和管廊，合理分区和布置建筑物、构筑物和道路。

6、生产管理和生产服务设施，应满足生产需求，根据其使用功能，分别进行平面、空间的合理组合，设计成多功能、大体量的综合性建筑，在满足使用功能的前提下力求降低造价，节约建设资金，做到经济合理。

7、在满足厂区环境美观的基本要求下，进行绿化规划设计，绿地面积按国家有关规定规划设计。

8、凡加工汇和输送各种易燃易爆介质的设备、管道均采用静电接地，防止静电积聚产生火花，引发爆炸、火灾事故。

      - 危险化学品贮运安全防范措施

1、危险化学品贮存安全要求

工程投产后，各种危险化学品的生产、储存、运输和处置废弃均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外，常用危险化学品的储存还应满足《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）的要求。

2、危险化学品运输安全要求

（1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

（2）危险废物应及时外运，运输前需做好周密的运输计划和行使路。运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点，按当地政府、交通、公安、环保相关部门规定的线路行使。

（3）本项目危废运输均采用汽车，运输应按照《危险化学品安全管理条例》与《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年］第9号）、JT617以及JT618执行。

（4）危废应分别装运，做到定车、定人。装运危险品的车辆应当相对固定，专车专用。管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员必须固定，保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

（5）运输车辆必须有防渗内衬和帆布盖顶，并完善原料及固体废物的封装、加强装卸运输车辆的防淋、防漏、防腐、防扬撒措施，不得超载，避免受振将有可能漏泄出含危险组分而对沿途带来的二次污染环境。

（6）运输车辆应按照GB13392设置车辆标志；运输工具未经消除污染不能装载其他物品。运输车辆应经常维护保养，定期检查运输车辆、贮运槽或车厢的密封闸门及垫圈，并检查贮运槽、车厢是否出现裂缝，保证车况良好和行车安全。

（7）运输必须由专业人员承运。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。当有外泄事故发生时，驾驶员应具备临时处理问题（如何自救、迅速报警及疏导周围群众）的能力；对驾驶员应定期进行安全教育，杜绝超载、强行超车等现象的发生；运输车辆上应装备车载电话和卫星定位系统，掌握运输汽车在运输过程中的情况，便于及时发现问题、解决问题，在第一时间内通知地方和工厂消防部门进行救缓。

（8）驾驶员和押运人员在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全。在危险品运输过程中，有效一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（9）按要求落实危废转移联单管理制度。

2、其它危险货物贮运安全防范措施

（1）运输风险

危险货物在运输过程中，从装卸、运输到保管，工序长，参与人员多；运输方式和工具多；运输范围广、行程长；气温、压力、干湿变化范围大，这些复杂众多的外界因素是运输中造成风险的诱发条件。

针对危险货物本身的危险特性，运输危险货物首先要进行危险货物包装，以减少外界环境如雨雪、阳光、潮湿空气和杂质等的影响；减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态；减少货物泄漏、挥发以及性质相悖的货物直接接触造成事故。

（2）防范措施

危险货物运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧，安全阀开启，阀门变形断裂等原因，均易造成气体扩散、液体滴漏、固体散落，出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故。对这类事故的应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。

在运输途中，由于各种意外原因，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。

包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行GB190-2009《危险货物包装标志》。

运输过程应执行GB12463-2009《危险货物运输包装通用技术条件》和各种运输方式的《危险货物运输规则》。

装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种；通风和降温。

      - 储罐区安全防范措施

贮罐区周围应设有围堤和喷水措施，以确保安全。

项目储罐区围堰高度为1m，现有储罐区围堰总容积为4m3，完全能够满足现有储罐区最大储罐的泄漏量。

罐体温度不得超过40℃(超过40℃采取喷淋降温措施)，且应设置围堰，围堰体积应能容纳消防用水一次最大用水量。装有泄漏监控系统，（有可夜视摄像头，泄漏报警装置）实施动态管理，配备消防设施消防栓、灭火器、防爆灯等设施，有静电报警仪，有防化服、空气呼吸器、防毒过滤面罩等。

储罐采用常温、常压储罐储存，储罐顶部设有呼吸阀和水循环喷淋装置。储罐设置高液位报警器、阻火器，厂内采用管道输送。在计量时进行温度校正，按照液体容器的灌装系数准确计量，以防过装造成的不安全事故发生。灌装时对容器进行严格检查，防止容器中的油污、杂质、水分等污染物料。

储罐区设置防火堤、消防水喷淋设施和火灾报警系统；并设雨水、消防水切换装置，防止初期雨水、消防水进入外界水体；设置事故应急池，事故应急池必须定期检查，保证随时备用，不得挪做它用。罐区及仓库有隔离设施、报警装置和防风、防晒、降温设施；罐区的设备及管道设置静电接地；罐区及仓库设置避雷设施，储罐设液位计、温度计、压力表、安全阀一级高低液位报警装置；储罐区内防火堤的设计满足《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）等相关国家标准与规范：

① 防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；

② 立式储罐防火堤的高度，其高度应为1.0m至2.2m；

③ 管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭；

④ 在防火堤内雨水沟穿堤处，应设防止可燃液体流出堤外的措施。

进行安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

工程投产后，各种危险化学品的生产、储存、运输和处置废弃均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外，常用危险化学品的储存还应满足《常用化学危险品贮存通则》的要求。

      - 工艺技术设计安全防范措施

1、按《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在工艺装置区、压缩机厂房等可能有可燃有毒气体泄漏和积聚的地方设置可燃气体检测报警仪，以检测设备泄漏及空气中可燃有毒气体浓度。一旦浓度超过设定值，将立即报警。

2、采用双回路电源供电。仪表负荷，事故照明，消防报警等按一类负荷设计，采用不间断电源装置规定，事故照明采用带镉镍电池应急灯照明。

3、根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范设计规范》选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施；建、构筑物设有防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的设施。

4、设一套火灾自动报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在装置区及重要通道口安装若干个手动报警按钮，在控制室、变电所等重要建筑室内安装火灾探测器，火灾报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。

5、生产装置和管道的设计，必须根据介质燃爆特性，设置抑爆，惰化系统和检测设施，选用氮气等介质置换及保护系统，以保证人员在开工、检修前的处理作业时的安全。

      - 自动控制设计安全防范措施

1、配套远程控制系统，一旦发生事故，应立即通过远程控制系统，切断泄漏源，从源头上进行控制。

2、配备可燃气体报警及联动系统，当可燃气体在空气中的浓度达到爆炸下限时，便发出声光信号报警，以提示尽快进行排险处理，在报警的同时，应与消防水泵、喷淋冷却水、固定灭火系统、进入罐区的物料阀和通讯等设施联动。

3、加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。在车间和储罐区内布置有毒、有害、可燃气体探测器，进行不间断监测，防止物料的泄漏。

4、危险品输送管线均设置紧急切断阀，以控制突发泄漏事故的扩散。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件；在防爆区域内使用的电气等设备，均需采用相应防爆等级的防爆产品。

5、贯彻执行密闭和自动控制原则，在装卸化工物品过程中均采用自动控制，遵守安全操作规程，严格执行动火作业制度。

      - 电气、电讯安全防范措施

1、不同危险场所配制相应的防爆电气设备，并有完善的防雷、防静电接地设施。

2、在贮罐、管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在装液体化工物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。

      - 消防及火灾报警系统

1、要有完善的安全消防措施，配备完善的消防系统，设有固定泡沫灭火系统及冷却水喷淋系统。各重点部位设备应设置自动控制系统控制和设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和ABC类干粉灭火器等。在必要的地方分别安装火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统作定期检查。

2、要求配制完善的消防设施，包括泡沫消防设施和水泡消防设施，制定严格的作业制度。

3、巴陵石化云溪片消防中队距本装置距离为1.6km，装置发生重大火灾事故需要救援时，可立即通过电话与消防中队联系请求支援。

      - 紧急救援站或有毒气体防护站设计

应建设紧急救援站，配备必要的救援设备，委托专业的单位设计紧急救援站或有毒气体防护站。

      - 废水事故排放环境风险防范措施

本项目实行清污分流、雨污分流，利用巴陵石化分公司的事故池能满足本期工程要求。为了防止火灾发生后消防水和事故废水进入环境，造成火灾后的伴生污染，本项目在罐区内设有围堰等，同时设有事故池，可在事故发生时，迅速切断排放口与外界的联系，确保事故废水不会通过清水管网进入外界水环境，而是被收集进事故池，并经废水处理站处理达标后再排入污水管网。

    - 风险减缓措施

      - 大气环境污染物减缓措施

1、物料泄漏应急减缓措施

当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：

根据事故级别启动应急预案；

保护员工与居民免于暴露在危险物质中；

如果泄漏仍在继续，消除泄漏源；

尽量能减少蒸发率；

转移泄漏物质。

避免暴露主要通过隔离泄漏区域和将人员疏散到上风向安全区来实现，尤其是当泄漏液体在持续蒸发时。

如果泄漏仍在继续，隔离损坏的容器，转移其中物料和堵漏，这样有助于消除泄漏源。

2、火灾爆炸应急减缓措施

当装置发生火灾爆炸时，根据事故级别启动应急预案；

根据需要，切断着火设施上下游物料，尽可能将泄漏物质转移到另外的容器或罐车，防止发生连锁效应；

在救火同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故；

根据事故级别疏散周围居住区人群。

      - 污水外排防范及减缓措施

本项目产生的消防水和污水通过周边导流沟将含污染物的事故消防水切换至事故水收集系统，通过检测后，进而通过污水收集管网进入巴陵石化污水处理场进行处理。

表7.6-1  风险防范措施“三同时”重点检查表

| 项目 | 风险防范措施 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 发生火灾爆炸时，根据事故级别启动应急预案；根据需要，切断着火设施上下游物料，尽可能将泄漏物质转移到另外的容器或罐车，防止发生连锁效应；在救火同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故，事故废气放空入火炬系统 |
| 水环境 | 废水的“三级”防控：消防水和污水进入围堰，至装置区事故应急池，通过全厂污水收集管网进入巴陵石化污水处理场进行处理 |
| 管理 | 建立健全的风险应急预案 |

    - 事故应急预案

      - 风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如图8.6-1所示，企业应根据自身实际情况加以完善。

图8.6-1   风险事故应急组织系统基本框图

      - 风险事故应急计划

必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：

1、项目生产过程中所使用以及产生的有毒有害化学品、危险源的概况；

2、应急计划实施区域，事故灾害控制的组织、责任、授权人，应急状态分类以及应急状态响应程序。

3、应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；

4、应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；

5、应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；

6、应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；

7、应急状态终止与事故影响的恢复措施；

8、应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；

9、应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；

10、事故的记录和报告程序。

      - 风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应由切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

1、设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

2、制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

3、明确职责，并落实到单位和有关人员；公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

4、制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划；

风险事故发生后，应及时通知卫生医疗机构参与现场急救，并迅速撤离不必要的现场人员。

5、对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

6、为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

7、在生产过程中，如果突然停水、电、汽、冷、压缩空气和发生事故时需要紧急停车，并对相关物料进行处理。

8、发生爆炸、火灾、物料泄漏等事故时的物料处理措施

发生爆炸时，相关工序要作紧急停车处理。迅速切断进料，将物料导入安全装置，并迅速联系上级有关部门，启用事故应急处理措施，并对爆炸导致的物料泄漏根据物料性质作好收集、冲洗等善后工作。

发生火灾时，相关工序要作好紧急停车处理。迅速切断进料，将物料导入安全装置，关好所有可能引起事态扩大的阀门，并迅速联系上级有关部门启用事故应急处理措施，并根据引起火灾的物质、物料的性质采取相应的处理措施，对可能产生环境影响的物料要作好收集、冲洗等善后工作。

      - 环境应急预案内容

环境应急预案主要内容按一下要求进行编制，并在项目环保验收前向当地环保主管部门报备：

1、应按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》等相关规定修订现有《企业突发环境事件应急预案》，将本项目风险管理及应急措施纳入其中，以应对突发事件，将损失和危害降到最低点。

2、突发环境事件应急预案编制按《石油化工企业环境应急预案编制指南》进行。

应急预案基本内容见表7.6-1。

表7.6-1    应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

  - 风险评价结论及建议

    - 风险评价结论

预测结果表明：工程的环境风险值小于化工行业风险统计值（8.3×10-5），说明本项目的环境风险水平可以接受。

从预测结果分析，本项目存在出现重大污染事故的可能性，尤其是次生污染物 CO 对周围人群及环境空气的影响，事故情况下可能造成下风向出现超过各风险因子 LC50 和 IDLH 的现象，应引起高度重视，采取切实可行的环境风险预防措施，避免造成重大事件。

    - 建议

1、按要求编制安全评价报告，并落实安评报告中的要求。

2、对现有制度不断修改完善，使之具有可行性、有效性、合理性和科学性。同时，抓好制度的落实贯彻，加强现场管理，及时消除隐患，杜绝事故发生。

3、应不断完善事故应急救援预案，并定期进行演练、总结，不断提高对突发事件的应对能力。

4、企业应加大安全生产管理制度，上下左右协调一致，快捷高效、扎扎实实，严肃认真地做好每一项工作，加强安全生产基础管理，提高安全管理人员素质，严格落实安全生产责任制，确保安全生产。

5、应当按照化工容器的相关要求，在设备达到使用寿命时，按时报废。

- 环境保护措施及其技术经济论证

  - 整改后 环境空气污染防治措施及技术经济可行性分析

    - 整改后项目采取的环境污染防治措施

项目主要废气为冷凝器不凝气体以及装置区无组织排放的废气主要成分以VOCs计。

1、项目发生化学反应产品对应的反应釜经过冷凝器回流后，排放浓度较小对环境影响较小。

4、无组织废气污染防治措施

化工生产中无组织排放贯穿于生产始终，包括物料运输、堆放存贮、投料、反应、出料以及产品储罐大小呼吸等过程，在正常生产情况下，厂界周围环境主要受无组织废气排放影响，为控制无组织废气污染物的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

项目液态物料的运输和物料装卸采取全密闭方式进行；

加强管理，改进操作技术也可以减少有机废气的损耗。本评价建议罐区应强化以下的工艺管理措施：

①在物料输入操作时，应尽量在降温时作业。

②尽量减少库内输转以减少损耗。

③加强塑料桶日常管理，定期检查塑料桶的密封情况，发现漏洞及时处理。

    - 整改后废气污染防治措施的可行性

1、冷凝废气

本项目反应釜产生废气经过冷凝回流处理后产生浓度能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表4相关限值要求。

2、无组织逸散废气

项目液态物料的运输和物料装卸采取全密闭等方式进行，能有效避免挥发性有机废气泄漏和逸散，同时在生产使用过程均加强对装置区泵、阀门、法兰等的泄漏监测与控制，一旦装置区生产设备机泵等发生泄漏即进行修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，因此项目物料的泄漏量减小。经过预测，项目无组织排放的废气对环境的影响较小。

在分别采取上述措施后，污染物排放量较少，外排大气污染物实现达标排放，无组织排放也实现排放量最小化，经预测各类废气排放后对环境空气质量影响较小。因此，项目拟采取的环境空气污染防治措施可行。

    - 非正常排放污染防范对策措施建议

项目非正常工况下的废气主要是装置开停车前吹扫废气和塔类及反应器等主装置的紧急泄压排放气，项目非正常工况下的废气同样经气柜混合均匀后后排入火炬管网燃烧，不会产生二次污染。为减低非正常工况下的环境影响，本评价建议：

（1）做好各装置尤其是冷凝装置调试及检修工作，尽量减少装置故障及事故停车情况。

（2）对各装置定期维护和检修，应加强维护和检修，同时对重要装置应设置双回路供电，杜绝因停电等事故导致临时停车情况，确保系统正常运行。

    - 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）、挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等相关要求

根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015），本项目大气污染物除满足上述要求外，还应满足以下要求：

1、设备与管线组件泄漏污染控制要求

（1）挥发性有机物流经泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统、其他密封设备等设备与管线组件时，应进行泄漏检测与控制。

（2）泄漏检测周期

根据设备与管线组件的类型，采用不同的泄漏检测周期：

①泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次。

②法兰及其他连接件、其它密封设备每6个月检测一次。

③对于挥发性有机物流经的初次开工开始运转的设备和管线组件，应在开工后30日内对其进行第一次检测。

④挥发性有机液体流经的设备和管线组件每周应进行目视观察，检查其密封处是否出现滴液迹象。

（3）泄漏修复

①当检测到泄漏时，在可行条件下应尽快维修，一般不晚于发现泄漏后15日。

②首次（尝试）维修不应晚于检测到泄漏后5日。首次尝试维修应当包括（但不限于）以下描述的相关措施：拧紧密封螺母或压盖、在设计压力及温度下密封冲洗。

③若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在15日内进行维修技术上不可行，则可以延迟维修，但不应晚于最近一个停工期。

（4）记录要求

泄漏检测应记录检测时间、检测仪器读数；修复时应记录修复时间和确认已完成修复的时间，记录修复后检测仪器读数，记录应保存 1 年以上。

根据《石化行业挥发性有机物综合整治方案》要求项目还应落实以下要求：

项目液态物料的运输和装卸应采取全密闭等方式进行，避免挥发性有机废气泄漏和逸散。

加强非正常工况污染控制，制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施。

  - 废水污染防治措施及技术经济可行性分析

本项目污水防治是依托巴陵石化分公司现有的污水处理站进行处理。项目区污水系统分为生活污水排水系统、冲洗污水排水系统、雨水排水系统三个管网系统进行分类排放，确保污水能够得到有效的处理。

    - 污水收集排放系统

本项目污水收集排放系统分类情况如下：

（1）冲洗废水收集排放系统

项目装置区冲洗水由管道收集后进入巴陵石化分公司污水处理站处理后达标排放。

（2）生活污水收集排放系统

生活污水经化粪池预处理后，与其他废水混合后由管网收集后排入巴陵石化分公司污水处理站处理后达标排放。

（3）初期雨水收集排放系统

项目初期雨水通过装置区南侧的污水管网送至巴陵石化分公司污水处理站，后期雨水通过阀门切换进入厂区雨水管道系统。

### 8.3.2事故废水防治措施

本项目厂址周围已设有连接至应急处理池的管网系统，中间有两根DN800和DN600的管线连接，因此本工程泄漏事故预防可利用巴陵石化分公司的应急池，不再另外建设污水事故池，本工程消防时的污染消防水以及污染雨水，均排水巴陵石化分公司的事故应急池。若装置出现事故或消防时，大量污染物进入雨水管网系统时，关闭雨水干管末端阀门，将污染水切入巴陵石化分公司事故应急池。

### 8.3.3 污水处理场对本工程废水的可接纳性分析

本项目产生的生产污水、生活污水和初期雨水均依托巴陵石化分公司已建的污水处理站进行处理，因此，需对项目产生的污水处理可行性进行分析。

巴陵石化分公司现废水排放量为880m3/h（其中生化处理系统520m3/h），巴陵石化分公司污水处理系统设计处理能力为1200m3/h（其中生化处理系统700m3/h），现污水处理系统还有340m3/h的余量（其中生化处理系统180m3/h）。现有污水处理站有足够的剩余容量接纳本项目废水。

根据工程分析章节，项目外排废水中COD平均浓度为450

COD浓度为1418 mg/L，石油类浓度为10 mg/L，初期雨水中COD和石油类浓度分别为450 mg/L和10 mg/L，均能满足巴陵石化分公司的污水接纳协议中要求的COD浓度2500 mg/ L和石油类浓度10 mg/L的限值要求；根据类比项目后期雨水中COD和石油类浓度分别为30 mg/L和4 mg/L，也能满足污水接纳协议中要求的明沟水质。

综上，本项目排放的污水水量水质均满足巴陵石化分公司污水处理站的要求，不会对污水处理站的水量水质造成冲击。

根据3.7节依托工程相关内容可知，巴陵石化分公司污水处理站废水经处理后能够满足标准要求。本项目建成后废水纳入巴陵石化分公司污水处理站进行处理，能够实现达标排放，措施可行。

综上所述，本项目的废水处理措施技术、经济可行。

由于本项目预测中水质数据是基于中试，项目建成后和实际情况可能会有一定偏差，因此建议建设方预留废水处理设施用地，若实际生产过程中生产废水不能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）间接排放和巴陵石化分公司污水处理站要求的限值要求，建设方产生的生产废水必须经废水处理设施处理达标后方可排入巴陵石化分公司污水处理站进行处理。

  - 地下水污染防治措施

根据本项目的特点及整改后运营期间生产废水、生活污水可能产生的主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，污染物有可能渗入地下潜水，从而影响地下潜水环境。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

    - 源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。具体如下：

1、废水排放措施

污水排放是造成地表水污染从而造成地下水污染的重要原因。因此，防止地下水污染最根本的方法就是减少废水中污染物的排放量。采用节能减排及清洁生产技术，降低污染物产生量和排放量，防止环境污染。

2、事故污水和污染雨水收集措施

各生产装置及单元，在事故发生时，通过管网或超越管道，将事故水直接引至事故应急池；为了防止初期雨水流入地下造成污染危险，将初期雨水导入污水管网进行统一处理。

本项目事故水池和污染雨水收集系统依托巴陵石化分公司现有设施，能容纳足够数量的事故水或污染雨水，可有效防止污水渗入地下水。

    - 分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

1、重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括地下管道、地下容器、储罐、仓库区域或部位。

本项目罐区均为钢筋混凝土独立基础，按照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)石油化工储运工程区的典型污染防治分区原则，应划分为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

2、一般污染防治区

按照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)石油化工储运工程区的典型污染防治分区原则，本项目地面、明沟、循环水系统、冷冻站、加氢站、加热炉系统均为一般污染防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。。

3、非污染防治区

非污染防治区主要是指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染。如管理区、集中控制室等辅助区域，装置区以外的系统管廊区（除集中阀门区外）等。本项目的非污染防治区主要为中控区和绿化带等无污染产生的区域。对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

    - 地下水监控

建设单位应根据整个巴陵石化分公司的情况，统一设置监控井。实时观察项目生产及事故时对地下水的影响。

  - 噪声污染防治措施及其经济技术论证

本项目噪声源主要为反应釜、泵类等，本评价将针对其影响采取一定的降噪措施，具体如下：

1、降低噪声源，即在采购设备时优先选用低噪声设备。

2、泵类为本项目主要噪声源，评价要求采取隔声门、隔声窗、墙体全部进行吸声处理。

3、循环水系统和冷冻站采用隔声措施

4、本项目泵类噪声控制在满足特性参数的情况下优选低噪声泵类，采用基础减振措施。

5、正确安装设备，校准设备中心，以保证设备的动平衡，同时加强设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

6、从在平面布局考虑，高噪设备布置时应充分考虑强噪设备与厂界的距离及厂界噪声限值，布置位置尽可能远离厂界。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响可得到减缓，项目拟采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界环境的影响。项目厂界噪声昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

  - 固废处理处置措施

项目产生的固体废物包括原辅材料包装废弃物和生活垃圾，其中危险废物0.2吨/年、生活垃圾2吨/年。本着对固体废物实行减量化、资源化和无害化的防治要求，项目采取送返回厂家回收处理、综合利用方式进行处置。

根据《危险废物污染防治技术政策》，危险废物的处理应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，建设单位应该按照相关法律法规的要求加强危险固废的管理，积极开拓市场，加大固废的综合利用力度。但是建设单位和接受单位均应严格按《危险废物转移联单管理办法》完成各项法定手续和承担各自的义务，以保证危险废物不会对环境造成二次污染。

1、危险废物处理处置

项目危险废物收集后暂存在危废暂存间后交由厂家回收利用，项目原辅材料包装废弃物返回厂家回收利用，既避免环境污染，又循环利用，提高物质循环率。项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求采取相应措施，同时加强管理。用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。

2、生活垃圾处置

项目工作人员生活垃圾每年产生量约2吨，均依靠巴陵石化分公司已有设施，生活垃圾纳入巴陵石化分公司已有的垃圾转运站，每天由巴陵石化分公司环卫统一收集后集中处理。

  - 项目污染防治措施汇总表

项目污染防治措施汇总情况见下表。

表8.6-1   项目污染防治措施汇总表

| 类别 | 项目 | 治理措施或作用 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺不凝废气 | 15m高排气筒排放 |
|  | 无组织废气 | 定期对设备与管线进行泄漏检测与控制修复、物料密闭运输、加强非正常工况污染控制 |
| 废水 | 管网建设 | 与现有管网对接，收集生产污水，集中排至污水处理站 |
|  | 生产废水 | 依托巴陵石化分公司污水处理站 |
|  | 生活污水 |  |
|  | 初期雨水 | 依托巴陵石化分公司初期雨水收集系统，建设清水、污水切换装置 |
| 固体废物 | 废包装材料 | 厂家回收 |
|  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、隔声、减振、消声 |
| 风险 | 事故应急池 | 依托巴陵石化分公司现有设施 |
|  | 仓库围堰 | 新建 |
|  | 防渗处理 | 防渗膜等 |

- 清洁生产、达标排放和总量控制

  - 清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。是当代人类推行可持续发展战略，维护生态平衡，而将污染预防持续地应用于生产全过程，通过不断改进管理和推行技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对人类环境的危害。清洁生产的核心是从源头做起，预防为主，通过全过程控制，以实现经济效益和环境效益的统一。

根据2002年6月颁布2003年1月1日开始实施的《中华人民共和国清洁生产促进法》和《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行清洁生产意见的通知》（国办发[2003]100号）文件精神，没有相应的行业资源消耗指标及污染物产生指标评分体系，不能对该行业做详细的定量比较分析，本评价从生产工艺及装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面对本项目进行清洁生产定性分析为主的简单清洁生产评述。

    - 清洁生产水平分析

1、生产工艺与装备

本项目七种产品主要为搅拌分装和聚合反应，能充分利用现有生产装置，从而大大降低生产成本，设备无特殊要求，工艺流程短，三废少，此工艺不属于我国淘汰落后的工艺，不违反国家相关的产业政策。本项目工艺设备选型可靠、合理，本项目工艺设备能够稳定连续运行。

2、资源能源利用水平

本项目所采取的节电、节水、节能等措施有效地降低了各项能耗指标。

项目采用的生产工艺能耗较低，同时根据工艺流程及时控制了蒸汽的流量，从而在一定程度上减少了能源的消耗。

本项目主要耗能品种为蒸汽、电、水，项目综合能耗指标如表10.1-1所示：

表9.1-1   本项目综合能耗表

| 品名 | 单位 | 年耗量 | 折算标煤系数 | 折算标煤(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 | t | 20 | 0.108571kgce/kg | 2.17 |
| 电 | kwh | 49000 | 0.1229 kgce/ kwh | 6.02 |
| 合计 |  |  |  | 8.19 |
| 万元产值能耗（根据建设单位本项目年产值按272.73万元） |  |  |  | 0.03 |

根据国家统计局2014年统计年鉴数据可知，2012年全国万元产值标准煤消耗量为0.76t标准煤/万元，本项目万元产值能耗为0.03t标准煤，低于全国平均水平，因此本项目能耗相对较低，达到国内先进水平。

3、产品指标

本项目中复配型的水处理剂（ZH441、ZH241、ZH243）中2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷（PBTCA）含磷量低，同时具有膦酸和羧酸的结构特性，使其具有良好的阻垢和缓蚀性能，优于常用的有机膦酸，特别在高温下阻垢性能远优于常用的有机膦酸，能提高锌的溶解度，耐氯的氧化性能好，复配协同性好，兼为原料和产品的AA/AMPS（丙烯酸与2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物）由于分子结构中含有阻垢分散性能好的羧酸基和强极性的磺酸基，能提高钙容忍度，对水中的磷酸钙、碳酸钙、锌垢等有显著的阻垢作用，防止氧化铁的沉积，尤其对磷酸钙阻垢率高。并且分散性能优良。与有机膦复配，增效作用明显。特别适合高pH、高碱度、高硬度的水质，是实现高浓缩倍数运行的最理想的阻垢分散剂之一。

产品SS311主要活性成分十二烷基二甲基苄基氯化铵是一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，其性质稳定，耐光、耐压、耐热、无挥发性，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。

双季铵盐的主要活性成分为十二/十四烷基二甲基叔胺与溴辛烷合成物，是在产品SS311的基础上发展而来，其杀菌能力更强，双季铵盐杀菌剂不属危险品，在使用方面是十分安全的化学药剂。在运输、贮存可按普遍化学品管理。

产品HS122可以吸附在金属表面形成一层很薄的膜，保护铜及其它金属免受大气及有害介质的腐蚀，在循环冷却水系统中可与多种阻垢剂、杀菌灭藻剂配合使用，对循环冷却水系统缓蚀效果良好。

综上可见，本项目生产的产品为水处理剂，可以提高水资源重复利用率，减少水资源的使用，有效缓解水资源短缺，该类项目产品属于清洁产品。

4、污染物产生及排放指标

根据本报告中工程分析可知，依靠有效地治理设施，经处理后本项目所排放的污染物能够做到达标排放。项目不凝气体及紧急排空气等经15m排气筒排放，项目装置区废气无组织产生及排放量均较少。项目废水利用巴陵石化分公司污水处理站处理达标后排放，不会对环境产生较大影响。项目废包装材料由厂家回收再利用，少量生活垃圾交当地环卫部门统一处理。本项目对所产生的固体废物的处置措施合理安全。本项目污染物产生及排放指标水平较低，符合清洁生产相关要求。

项目资源能源及污染物产排指标如下：

表9.1-2  清洁生产指标对表

| 项目 | 本项目指标 | 项目 | 本项目指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位新鲜水损耗量 （吨新鲜水/吨产品） | 3.2 | 单位生产废水产生量（立方/吨产品） | 2.67 |
| 单位耗电量（kwh /吨产品） | 163.3 | 单位废气VOCS产生量 （kg/吨产品） | 0.081 |

5、废物回收利用指标

项目废包装材料全部交生产厂家回收，冷却塔用水均循环使用，减少了新鲜水的用量，本项目较好的实现了资源的综合利用。

6、环境管理水平

企业通过如下环境管理提高清洁生产水平：

（1）开展清洁生产培训，提高员工的清洁生产和环保意识。

（2）安装计量仪表，对生产工艺用水、用电和用气等制定严格的定量考核制度，为清洁生产审计提供数据基础；

（3）制定节水、节能、节约原材料措施和环保设施操作规程，开展岗位操作人员技术培训，提高操作、管理水平。

（4）建立健全相应的清洁生产规章制度及奖惩原则，落实岗位责任制，实施节奖超罚的管理制度。

（5）制定企业持续清洁生产计划。

    - 清洁生产水平结论

综上所述，本项目采用生产工艺与装备水平较高，装置废气、废水、固废资源能尽量综合利用或实现达标排放，产品质量、单位产品能耗均处于国内先进水平。总体上达到国内清洁生产先进水平。

    - 进一步提高清洁生产水平的要求

开展清洁生产审核，通过研究、开发清洁生产技术，不断提高企业清洁生产水平。本评价建议：

（1）优化过程控制

吸收国内外先进的生产技术，结合本项目的实际，实现生产工艺参数的优化控制和提高过程控制水平，提高资源利用率，减少污染物产生与排放，节约资源。

（2）节能降耗

减少生产过程的跑、冒、滴、漏现象，控制无组织排放，保证设备的完好率，采用新技术、新材料和新设备，不断提高能源和资源的利用效率，提高生产系统中有用物质的回收利用率。

（3）防范事故

事故是导致生产停滞、资源浪费和环境污染事故的主要原因，因此，应加强制度化管理，采取监控措施，杜绝事故发生。

  - 达标排放分析

1、废气

本项目冷凝器的不凝气体以及非正常工况下的紧急泄压气、吹扫废气等经过冷凝回流后能够满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表1石油炼制与石油化学类标准限值100 mg/m3。

2、废水

本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后经污水管网进入巴陵石化分公司污水处理站处理；生产废水和初期雨水经污水管网进入巴陵石化分公司污水处理站处理。项目外排水质能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）间接排放和巴陵石化分公司污水处理站要求的限值要求。

3、噪声

本项目对主要噪声设备采取减振、隔声、消声措施降噪后，厂界噪声的排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。因此，经上述处理措施处理后，厂界噪声能做到达标排放。

4、固体废物

本项目产生的固体废物均得到妥善的处理处置。故本项目产生的固体废物可以做到满足国家要求。

  - 总量控制

根据本项目的工程分析和采用的污染防治措施，本项目废水排入巴陵石化污水管道经巴陵石化污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单后（COD 60mg/l，NH3-N 15mg/l）排入长江。项目外排废水量约为1909.86m3/a，则排入环境的COD为0.115t/a，NH3-N为0.029t/a。

项目VOCs排放量为0.027t/a。

项目建设主要污染物总量控制建议指标为：COD 0.115t/a，氨氮0.029t/a，VOCs 0.027t/a。建议本项目所需总量指标由企业向当地环保局提出申请并采取排污权交易方式获得。

- 环境经济损益分析

  - 环保投资

本项目总投资100万元，项目在充分依托巴陵石化分公司污染治理设施（如巴陵石化分公司污水处理站、事故应急池等）条件下，还需投入项目建设投资的4.5%（4.5万元）用于环保措施补充、完善。详见表11.1-1。

表10.1-1   环保措施投资估算

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺尾气 | 15m排气筒排放 | 0.5 | 整改 |
| 废水 | 生活污水 | 依托巴陵石化分公司污水处理站 | / | 依托 |
|  | 初期雨水 | 依托巴陵石化分公司初期雨水收集系统 | / | 依托 |
| 固体废物 | 废包装材料 | 厂家回收 | / | / |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | / | 依托现有 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | / | 依托现有 |
| 风险 | 事故应急池 | 依托巴陵石化分公司现有设施 | / | / |
|  | 围堰 | 新建 | 1 | 整改 |
|  | 防渗处理 | 防渗膜等 | 3 | 整改 |
| 合计 |  |  | 4.5 |  |

  - 环境保护效益分析

本项目各污染物经处理后可达标排放，对环境的影响很小。环境影响预测结果表明工程投产后，污染防治措施合理有效。

  - 工程经济效益分析

工程建成投产后，产品市场前景广阔，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。

工程社会效益分析

实施本项目将有效缓解市场供不应求的矛盾。此外，本项目工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

- 环境管理与环境监测

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

  - 环境管理

建设单位应按岳阳市环保局和云溪区分局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

（1）要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出建设项目建设期和营运期环境保护管理和监测范围，监督建设项目的“三同时”工作，组织环保工作的实施、验收及考核，监督“三废”的达标排放及作业场所的劳动保护，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。并在各生产线设兼职环境监督人员。

（2）建议该机构由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。设安全环保部：定员3名，其中部长（由安全环保总监兼任）1名，全面负责全公司环保工作。管理人员2名，分别负责项目的环保设施的正常运行，对出现的问题及时解决。要求监测机构须有3名专职环保监测人员，其中专职负责人1名，负责指导本公司环境工作，监督企业各项污染物的监测过程，使监测数据真实有效；监测分析人员2名，分别从事各项污染物的监测和分析化验。

（3）建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置除尘设备和污水治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

（4）排污定期报告制度。定期向云溪区环保分局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

    - 公司环保机构的职能和职责

（1）贯彻国家环境保护法，检查督促公司执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

（2）会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

（3）执行有关环境保护条例、技术标准和技术规范；

（4）督促执行“三同时”制度的执行情况，参加新建、改建、扩建及挖潜工程计划任务的审查以及设计方案的会审和工程验收的工作；

（5）加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

（6）开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

（7）负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

    - 企业的环境管理体制

所建立的环境管理体制概括来就是：“一人主管、分工负责；职能科室，各有专责；落实基层，监督考核”。

（1）“一人主管，分工负责”是指经理是法定责任者（在环保方面负法律责任），而分管环境的副经理代为主管具体环保工作，其他副经理在自己分管的范围内负责有关的环保工作。

（2）“职能科室，各有专责”是指公司领导下的各职能科室，除环境保护机构主要负责企业的环境管理工作外，其他各职能科室也要在自己的岗位责任制中，明确应负的环境保护责任。

（3）“落实基层，监督考核”是指环境保护机构要负的主要责任。

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》、等一系列管理和考核制度，并对污水检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还在实际工作中将这些制度具体化，最终落实到对各车间排污的考核上，并将环保工作与生产管理和经济效益挂钩。根据多年统计监测结果和达标排放要求，公司向各车间分配污染物指标，并逐级下发到各班组，分配到个人。在生产运行中，公司还可根据实际排污情况进行打分，对污染物超标排放的单位进行处罚，每月月底总结算。

    - 环境管理实施计划

项目环境管理工作计划见表11.1-1。

表11.1-1 环境工作计划表

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 环境管理 机构职能 | 根据国家建设项目环境管理的规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对公司提出的环境要求，对公司内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用 |
| 项目建设 前期 | 1. 与项目可行性研究同期，委托环评单位进行项目的环境影响评价工作； 2. 积极配合可研和环评工作所需进行现场调研； 3. 针对项目的具体情况，补充完善环境管理与监测制度； 4. 对所聘生产工人进行岗位培训； 5. 与设计单位联系，确定对工程实施的具体计划； 6.对设备供应商和物料供应商提出环保要求； |
| 整改后 运营期 | 1. 严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2. 设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； 3. 按照监测计划定期组织公司的污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理； 4. 不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定； 5. 重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平； 6. 积极配合环保部门的检查、验收。 |

  - 环境监测计划

为了加强监督管理，本项目设置独立的环境管理部门，并委托岳阳市环境监测站负责日常的废水和噪声的常规监测。

    - 环境监测制度

本项目企业应设置环境监测机构并建立和完善相应的监测手段。环境监测的任务是：

1、制定全厂的监测计划和工作方案；

2、定期监测本厂污染源所排放污染物是否符合国家或地方所规定的排放标准；

3、分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供可靠的依据；

4、参加本厂环保设施竣工验收，负责污染事故的监测及报告。

    - 环境监测内容

本项目环境监测主要包括废气、废水排放和厂界噪声监测，根据《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）与《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015），监测项目和监测频率详见表11.2-2。

表11.2-1   监测项目及频率一览表

| 监测内容 | 监测点 | 频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 冷凝废气排气筒 | 1次/季 | 非甲烷总烃和VOCS |
|  | 厂界（无组织排放） | 1次/季 | 非甲烷总烃VOCS |
| 泄漏 | 设备与管线 | 3个月一次 | 设备与管线中相应物料 |
|  |  | 6个月一次 | 设备与管线中相应物料 |
| 废水 | 本厂排污口 | 1次/季 | pH、COD、NH3-N、SS、石油类 |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 1次/年 | 等效A声级 |

  - 环保设施“三同时”竣工验收计划

本项目环保措施“三同时”竣工验收计划见表12.3-1。

表11.3-1   建设项目 “三同时”验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺尾气 | 通过15m高排气筒排放 | 参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表1石油炼制与石油化学类标准限值100 mg/m3和表1石油炼制与石油化学类标准限值100 mg/m3 |
|  | 无组织废气 | 物料的运输和装卸采取全密闭 |  |
| 废水 | 冲洗废水 | 建设污水管道，接入南侧DN600污水管，依托巴陵石化分公司污水处理站进行深度处理 | 满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）间接排放和巴陵石化分公司污水处理站要求的限值要求，COD浓度小于2500 mg/m3、石油类浓度小于10 mg/m3 |
|  | 生活污水 |  |  |
|  | 初期雨水 | 建设雨水管道接入现有雨水管网内，依托巴陵石化分公司初期雨水收集系统，初期雨水进入污水管道，后期雨水通过阀门切换进入雨水管道 | 初期雨水进入污水处理系统 |
| 固体废物 | 废包装材料 | 暂存在危废暂存间后交由厂家回收厂家回收 | 妥善处理处置，不向外排放 |
|  | 生活垃圾 | 收集后环卫部门处理 | 不外排 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 风险 | 事故应急池 | 确保事故时物料及废水能通过应急管道进入巴陵石化分公司现有25000m3的事故应急处理池 | 事故时不外排 |
|  | 围堰 | 整改 | 事故时不外排 |
|  | 导流沟 | 利用现有装置区周边建设的导流沟，物料泄漏时将泄漏物料及消防废水导至事故应急池 | 事故时不外排 |
|  | 防渗处理 | 混凝土防渗、防渗膜等 | 《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013) |

- 项目建设的环境可行性分析

  - 产业政策符合性分析

本项目生产七种水处理剂产品，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。本项目的建设符合国家产业政策。

  - 与相关规划符合性分析

    - 与岳阳市城市总体规划的相符性分析

《岳阳市城市总体规划(2008~2030)》将规划区划分为六个产业功能区：即三产业聚集区、云溪—路口工业区、城陵矶—松阳湖港口物流工业区、木里港—康王高新技术产业区、西塘—三荷休闲农业区、君山观光农业区。

本项目位于巴陵石化分公司厂区内，不新征地，属于《岳阳市城市总体规划》（2008~2030）中的工业区，符合岳阳市城市总体规划。

  - 选址可行性分析

    - 环境质量现状与项目选址

环境空气质量现状监测结果显示，项目所在地环境空气中SO2、NO2、NOx、PM10和非甲烷总烃等各监测因子均达标，纳污水体长江2013的监测数据表明该断面水质能满足标准要求，松阳湖监测点BOD5超标，云溪河距项目项目560m雨水排入处断面除COD超标地下水各指标也能满足标准要求，可能是初期雨水带入地面污染物所致，厂址区声环境质量现状较好，各测点监测值均不超标。项目污水不排入松阳湖，不会对松阳湖水环境产生影响，项目的建设和运营无制约影响。

    - 污染影响预测结果与项目选址

从大气、地表水、声环境等各方面影响的定量预测或定性分析结果来看，项目主要大气污染因子VOCs排放后对环境空气的贡献浓度值很小；项目不取用地下水，外排废（污）水量很小，对地表水和地下水环境基本无影响；固体废弃物均有合理的处理处置措施，对环境影响较小。在采取一定预防措施后，项目发生风险事故的概率可以为环境接受。因此，该项目对评价区的环境质量影响较小，可以为环境接受，从污染影响方面判别选址合理。

    - 卫生防护距离与项目选址

项目卫生防护距离为1750m，根据调查目前卫生防护距离内无敏感目标，因此，项目选址满足卫生防护距离要求。

    - 环境风险防范措施符合性分析

项目选址在巴陵石化分公司内，距最近的环境敏感目标在青坡社区1750m外，项目最大环境风险影响为过原料仓库发生火灾爆炸时的次生污染物CO，其半致死浓度范围为30.7m，该范围内无环境保护目标。项目严格按照规范进行总图布置和建筑物的设计，项目总图布置和建筑物符合防火、安全、卫生要求。采用成熟、安全、可靠的工艺技术，在设计中严格遵循相关规范的要求，设有自动消防系统等，符合危险化学品安全防范的要求。项目的事故风险值小于化工行业风险统计值（8.3×10-5），说明本项目的风险水平可以接受。

    - 与周边生产装置的相容性和安全性分析

本项目所在区域较为空旷，周边无环境敏感点，周边主要生产装置为西侧的巴陵石化热电事业部，北面的巴陵石化分公司橡胶事业部以及南面的岳阳隆兴实业公司合成化工厂。巴陵石化分公司橡胶事业部与本公司一样同属于化工企业，周边企业对本项目使用的原辅材料没有限制要求，不会产生相互影响。本项目虽存在一定的环境风险，在落实风险防范措施的前提下，项目储罐和仓库的环境风险影响也是可以得到合理控制的。因此，本项目与周边生产装置是相容的。

  - 平面布局合理性分析

从厂区平面布置来看，平面布置考虑了化工生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、防爆、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷；从环境影响上看，各设施布局未形成环境污染潜在因素。本评价认为项目总平面布局比较合理。

项目原材料仓库位于山谷地区，发生火灾爆炸等风险事故时的能量能被山体遮挡，减小对外界环境的影响。从项目周边环境状况来看，项目周边一定范围内无对本项目生产布局产生影响的制约因素，项目原辅材料、储罐等与周边生产企业不会产生相互影响。

平面布局优化调整建议：

根据本项目区域环境特点和排污情况，本项目总平面布局中应做好以下两个方面的考虑，一是原料仓库中不同化学品的分区存放 ，二是排水系统的路线布局。

1、由于本项目生产的产品种类和原材料种类较多，各种化学品的化学性质不同，因而贮存的条件也不相同，应严格按照贮存条件存放危险化学品，同时在液体类危险化学品四周设置围堰，防止意外事故下危险化学品的泄露及其它次生灾害。

2、排水系统的路线布局：项目区实施雨污分流，生产区初期雨水须进入污水管网，还有各种生产设施在风险情况下的废水排放均进入事故废水池。在管道连接时应统筹安排，不可让各种废水串入后期雨水排放系统，在设计好各个雨污分流切换关口的布局的同时，尽可能减少切换雨污分流关口。

- 评价结论与建议

  - 评价结论

    - 项目概况

岳阳隆兴实业公司投资100万元在云溪区巴陵石化分公司厂区内建设300吨水处理剂项目，本项目于1991投入生产运营，由于历史原因没有进行环境影响评价，目前项目中的危险化学品和危险固废存放存在安全隐患，废气处理设施不达标，根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》和《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》要求，“未进行环境影响评价或者环境影响评价文件未经环保部门审批擅自开工建设或已建成投产的；配套环保设施未与主体工程同时建成并投入生产的”而被纳入清理整治的范围。本项目目前产品ZH441年产34吨，ZH241年产122吨，ZH243年产33吨，SS311年产28吨，双季铵盐年产12吨，HS122年产11吨，ZF225年产60吨。

    - 区域环境质量现状评价结论

1、环境空气

从监测结果分析可知，各监测点的SO2、NO2和NOx的1小时浓度，SO2、NO2、NOx和PM10的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中注明的“2.0mg/m3”要求，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。

2、地表水环境

项目纳污水体长江道仁矶江段两个断面各监测因子的单因子标准指数均小于1，均未出现超标因子，各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求；松阳湖除BOD5超标外其他各因子的单因子标准指数均小于1，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准值要求，松阳湖监测点BOD5因子超标可能的原因为附近生活污水直接排入湖泊造成；云溪河项目雨水排入处断面除COD超标外，其余指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，超标的主要原因可能是初期雨水带入地面污染物所致。

3、地下水环境

根据引用的监测数据可知，项目区所有监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。

4、声环境质量现状

由监测结果可知，声监测点昼间噪声测得值范围为46.5～51.7dB(A)，夜间在40.1~42.3dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

    - 环境影响预测与评价结论

1、大气环境

项目冷凝器排放废气按三种反应产品同时生产时的VOCs 最大落地浓度为0.002166mg/m3，最大浓度占标率0.36%；最大落地浓度出现在下风向169m处，项目最近的敏感点为1750m外的青坡社区，经预测项目各污染物对其地面浓度贡献值较低，远低于标准限值。同时本项目冷凝器排放口VOCs浓度为28.6mg/m3满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中标准浓度为100mg/m3，标准要求，不会对周围环境空气带来明显不良影响。

项目装置区无组织排放的VOCs最大地面落地浓度为0.0029 mg/m3，最大浓度占标率0.38%，最大落地浓度出现在下风向128m处；项目最近的敏感点为1750m外的青坡社区，经预测项目各污染物对其地面浓度贡献值较低，远低于标准限值。因此本项目无组织排放废气不会对周围环境空气带来明显不良影响。

大气环境防护距离：按照导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，无超标点。因此，本项目的大气环境防护距离为0m。

卫生防护距离：根据计算和《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）以及现有项目的卫生防护距离，综合分析确定本项目卫生防护距离确定为生产设施和罐区外150m的范围，根据调查目前卫生防护距离内无敏感目标。

2、水环境

项目废水预处理后均依托巴陵石化分公司的污水处理设施进行处理，本项目排放的废水水量水质均满足巴陵石化分公司污水处理站的要求，不会对污水处理站的水量水质造成冲击。项目废水经巴陵石化污水处理站进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江，不会对地表水环境造成较大影响。

3、地下水

项目所在地为工业用地，不属于地下水集中供水区。同时项目废水排放量较小、水质较简单，项目产生的废水经预处理后排往巴陵石化分公司污水处理站集中处理，废水不直接外排。正常工况下不会对厂区地下水造成污染。采取地下水防渗措施后，可以降低污染区基础下的土层防渗量。在采取及时回收等措施的前提下，事故状态下（不破坏防渗层的情况下）污染物泄漏不会对地下水产生明显不利影响。

4、声环境

建设项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对附近声环境质量影响不大。

5、固体废物

本项目的固体废物相对较少，主要为废包装材料和生活垃圾等，项目废包装材料属于危险废物，收集后交由有资质单位处理，项目生活垃圾收集后交环卫部门处理。因此，项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

    - 风险评价结论

预测结果表明项目的事故风险值小于化工行业风险统计值（8.3×10-5），说明本项目的风险水平可以接受。 从预测结果分析，本项目存在出现重大污染事故的可能性，尤其是次生污染物CO、HCl对周围人群及环境空气的影响，事故情况下可能造成下风向出现超过各风险因子 LC50 和 IDLH 的现象，应引起高度重视，采取切实可行的环境风险预防措施，避免造成重大事件。

    - 整改后污染防治措施及技术经济可行性结论

1、废气

本项目反应釜中产生的工艺废气 经过冷凝器回流及活性炭吸附处理后可使生产的工艺废气达标排放。

项目物料的运输和物料装卸采取全密闭等方式进行，能有效避免挥发性有机废气泄漏和逸散，同时在生产使用过程均加强对装置区泵、阀门、法兰等的泄漏监测与控制，一旦装置区生产设备机泵等发生泄漏即进行修复，可有效防止或减少跑、冒、滴、漏现象，项目采取上述措施后，排放的废气对环境的影响较小。

2、废水

项目乙醇酯化反应水与现有尾气洗涤废水中和后，生活污水经化粪池预处理后，与其他污水和初期雨水一起排入巴陵石化污水处理站进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。本项目污水进入巴陵石化分公司污水处理站进行处理，其水质、水量均不会对巴陵石化分公司污水处理站产生冲击，技术经济可行。

3、地下水

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染。对项目重点污染防治区和一般污染防治区按要求进行防渗处理。

4、噪声

通过对生产设备采取减振、隔声、消声等综合治理措施后，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3类标准的要求，即厂界昼间噪声≤65dB（A），夜间噪声≤55dB（A）。本项目采取的噪声污染控制措施是可行的。

5、固体废物

项目废包装材料等危险废物收集后交由厂家回收；生活垃圾每日由环卫部门清理运走。因此，项目的固体废物处理与处置得当，经济、技术可行。

    - 清洁生产评价及总量控制

目前国家及有关部门尚未对本项目产品制定出相应的清洁生产标准，通过对本工程生产工艺与装备水平、资源能源利用水平、废物的综合利用、产品指标、环境管理水平等分析，该项目各项指标清洁生产水平均可达到国内先进水平。

本项目建成后主要污染物总量如下：COD0.115t/a、氨氮0.0153t/a。建议本项目所需总量指标由建设单位向当地环保局提出申请并采取排污权交易方式获得。

    - 环境影响经济损益分析结论

本项目的综合效益较为明显，项目运营所产生的环境影响不大，但存在一定的环境风险。因此本项目在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

    - 建设项目合理合法性结论

项目的建设符合产业政策和相关规划要求，项目的选址符合国家和地方的相关环保法规，符合岳阳市的城市规划，平面布局基本合理。综上，可以确认本项目的建设和选址合理合法，平面布置合理。

    - 综合结论

项目符合国家产业政策要求，符合地方总体规划和环境保护规划要求，项目平面布局基本合理可行，工程的事故环境风险值小于化工行业风险统计值，本项目的环境风险水平可以接受，项目在建设和运行各项环保措施较为可行合理。建设单位在认真执行本报告提出的各项环保措施及风险防范措施的情况下，项目建设对区域环境不会产生明显不利影响。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

  - 建议

1、按要求编制安全评价报告，并落实安评报告中的要求。

2、应不断完善事故应急救援预案，并定期进行演练、总结，不断提高对突发事件的应对能力。

3、项目废水必须经预处理满足相关要求后，方可排入巴陵石化分公司污水处理站进行处理。