审批意见： 岳环评[2016]95号 湖南连心科技有限公司成立于1999年，位于岳阳县新墙镇寺塘村1组，租用岳阳县新墙镇企业办原三合乡政府大院。项目以聚酯树脂、环氧树脂、钛白粉、硫酸钡、安息香、蜡粉、铁黄、炭黑、铁红等为原辅材料，通过配料、混合、搅拌、熔融、混合、压片、冷却、研磨、筛选等工序年生产7种颜色热固性粉末涂料共1200吨。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）要求，补办环评手续手续。 本次环境治理整顿主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施，其建设地点、主要建设内容、原辅材料、生产工艺、设备、产品方案及规模基本保持不变。项目已建成,建设内容包括：6条热固性粉末涂料生产线、配料车间、喷样间、空压机、冷水机房、原材料仓库、成品仓库、7套袋式除尘器、50m3一般固体废物和危险废物暂存场，办公、公用、辅助等工程。项目制冷设备使用R410A制冷剂。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《湖南连心科技有限公司年生产热固性粉末涂料1200吨建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论，岳阳县环境保护局预审意见及专家评审意见，从环境保护角度考虑，公司在落实各项整治措施后，该项目可行。 一、项目整治和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并应着重做好以下环保工作。 1、项目在完成整治落实各项环保措施整改要求之前，不得继续生产。 2、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目雨水通过厂区雨水沟渠排入西侧水塘；压片冷却工序废水经收集后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理，达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)标准要求后用于周边农林施肥；项目设备使用聚酯树脂作换色清洗清洁剂，清洗后的聚酯树脂作为同色产品原料使用，生产无工艺废水产生。 按照分区防控的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、配料车间、仓库等区域防雨、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。 3、加强大气染防治措施。生产车间密闭，强化管理措施，减少地面扬尘，加强生产车间无组织排放废气的收集，确保满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放浓度监控限值；配料混合粉尘及6套磨粉机组磨粉破料粉尘各自通过集气罩负压收集，经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后，由2根15m排气筒排放；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。 4、加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 5、加强固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、转运、处置管理台帐。废润滑油、废机油、废包装材料等危险废物送有资质的单位安全处置，实行转移联单制；各类危险废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存场，并切实做好暂存场防风、防腐、防渗工作，避免造成二次污染；除尘器粉尘统一收集后外售；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。 6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强车间通风，配备除尘设备定期清除积尘，安装氧气监控系统，风管、筛子、混合器等设备内采用不燃性气体代替空气，生产车间严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)设计要求做好防火工作；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。 7、本项目以各生产车间为单元设置卫生防护距离50米，防护距离范围内现有11户居民住房为公司租赁用房，生产期间，禁止居民回迁；防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等敏感保护目标。由于项目处于居民集中居住区，环境较敏感，环境风险高，为长远发展，企业应制定向园区搬迁计划。 8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门负责环保工作人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。 二、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县环境保护局, 新墙镇人民政府，常德市双赢环境咨询服务有限公司。 三、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年12月26日 抄送：岳阳县环境保护局, 新墙镇人民政府，常德市双赢环境咨询服务有限公司