建设项目环境影响报告表

项目名称：年生产热固性粉末涂料1200吨建设项目

建设单位（盖章）：   湖南连心科技有限公司

编制日期：2016年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产热固性粉末涂料1200吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南连心科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 夏连心 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 吴杏子 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县新墙镇寺塘村1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973022702 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414122 |  |
| 建设地点 | 岳阳县新墙镇寺塘村1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 补办环评 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 涂料制造 C2641 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3960（5.94亩） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 16.5 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.65% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  | 1999年9月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 粉末涂料是一种新型的不含溶剂、100%固体粉末状涂料，具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。热固性粉末涂料是由树脂、颜填料、增塑剂和稳定剂等经过干混合或熔融混合、粉碎等工序而得到的，由于热固性粉末涂料分子量较高，具有较高的物理机械性能，一般作为功能性粉末涂料使用。它们难于粉碎成细粒度，一般采用流化床涂装工艺，施工过后为较厚的涂膜，通常一般可以达250um以上。 近年来，由于家电、家具行业的兴起，粉末涂料以其色彩鲜艳、坚固耐用的特点打入家电市场，同时随着粉末涂料原材料、生产设备、检测仪器、喷涂设备的配套齐全，我国粉末涂料产业获得了前所未有的发展，无论从品种、数量、质量、应用和人们的认识上都有了较大的进步，预计 2016年我国涂料总产量、工业总产值和利润总额均可能实现两位数增长，产量将超过 1500 万吨。 湖南连心科技有限公司成立于1999年9月，注册资金1000万元，租用岳阳县新墙镇企业办原三合乡政府大院生产热固性粉末涂料，经过多年的发展，目前厂区拥有6条生产线，涂料年产量达到1200吨，其主导产品“曜明”牌系列粉末涂料，色彩多样、品种齐全，广泛用于家电、建材、五金、汽车、机车、船舶等行业，产品销往全国各地倍受用户亲睐，在市场上拥有较高知名度。湖南连心科技有限公司成立建于1999年，由于历史原因，未能办理项目环评手续，因此本次属于补办环评手续，岳阳县环保局于2016年4月向公司下达行政处罚决定书，公司于2016年5月缴纳罚款费用（见附件）。项目已得到新墙镇人民政府、新墙镇规划部门、国土部门的意见，同意本项目的建设（见附件）。根据环保局提供的信息及现场周边居民走访调查，项目从1999年公司成立运营至今从未收到周边居民投诉，根据公参参与调查表明，项目周边大多数公众对本项目的建设实施持支持态度。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湖南连心科技有限公司委托我公司承担了《年生产热固性粉末涂料1200吨建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施（2015年修正）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日起实施； （7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起实施； （8）《中华人民共和国水法》，2002年10月1日起实施； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998年11月29日； （10）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日； （12）《清洁生产审核暂行办法》（原国家环境保护总局令第16号），2004年10月18日； （13）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号， 2012年7月3日； （14）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； （15）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （16）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-93）； （17）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （18）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （19）环评委托书； （20）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （21）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年生产热固性粉末涂料1200吨建设项目； （2）建设单位：湖南连心科技有限公司； （3）建设地点：岳阳县新墙镇寺塘村1组； （4）项目性质：补办环评； （5）行业类别：C2641涂料制造； （6）建设内容：项目主要建设有6条热固性粉末涂料生产线，可实现年产1200吨环保型热固性粉末涂料； （7）总投资：1000万元，其中环保投资16.5万元，占总投资的1.65%； （8）项目周边环境概况：项目位于岳阳县新墙镇寺塘村1组，属于农村环境，厂界南侧临近县道035；北侧主要为葡萄种植区；西侧为水塘；东、南侧主要为沿道路分布的寺塘村居民点。 3.2项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 1168.3; 1栋1层，钢结构（现有）. 配料大车间; 851; 生产车间内东北侧，钢结构（现有）. 辅助工程; 办公综合楼; 288; 1栋1层，砖混结构（现有）. 空压机、冷水机房; 75.7; 生产车间内北侧，钢结构（现有）. 喷样间; 33; 生产车间内北侧，钢结构（现有）. 食堂; 69.5; 生产车间内西侧，钢结构（现有）. 传达室; 215.8; 生产车间内南侧，钢结构（现有）. 杂物房; 36.4; 生产车间内南侧，钢结构（现有）. 储运工程; 原材料仓库; 232.3m2，生产车间内中部， 主要储存外购原辅材料（现有）. 成品仓库; 437.8 m2，生产车间内中部，主要储存成品（现有）. 运输; 厂外运输采用公路运输的方式； 厂内运输采用汽车、叉车（现有）. 环保工程; 化粪池; 生活污水预处理（现有）. 循环水池; 压片冷却工序冷却循环系统 冷却循环水量为5t/h（现有）. 油烟净化器; 食堂油烟（现有）. 1套袋式除尘器+15m排气筒（1#）; 收集配料工序产生的粉尘，风量20000m3/h （现有1套布袋除尘器+排气筒（向地面排））. 6套袋式除尘器+1根15m排气筒（2#）; 收集磨粉工序产生的尾气粉尘，风量20000m3/h （现有5套布袋除尘器+5根8m的排气筒）. 风扇，加强车间通风; 处理无组织排放粉尘（现有）. 固废暂存场所; 一般固废暂存场所，40m2，危险固废暂存场所，10m2， 生产车间内西南角（现有）. 绿化; 种植绿化植物以吸声、降噪（现有）. 公用工程; 供水; 由厂区地下水井提供. 供电; 由市政10kv专线提供. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 3960; 5.94亩. 2; 总建筑面积; m2; 1456.3. 2.1; 生产车间; m2; 1168.3. 2.2; 办公综合楼; m2; 288. 3; 绿化面积; m2; 100. 4; 项目总投资; 万元; 1000. 5; 工作制度; 天/年; 300; 1班小时制. 6; 劳动定员; 人; 35. # 3.3 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标等，确定本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 全自动混合机; FHJ-1000; 套; 6. 2; 双螺杆粉末涂料挤出机; SLJ-65、ZLJ-33; 套; 3. 3; 挤出机; ZLJ-2050C、EX60D 、SLJ-32; 套; 3. 4; 压片机; ZLJ-705B、 ZLJ-85B、 YPJ-107; 套; 6. 5; 磨粉机; LYF-10、ZLM-250A、ACM-10A; 套; 6. 6; 螺杆式空压机; 50A; 套; 1. 7; 螺杆式制冷压缩机; RC-2-180B-W; 套; 1. 8; 升降机; 套; 1. 9; 通风机; 4-72.5A; 套; 7. 10; 袋式集尘装置; 袋式除尘器; 套; 7. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 热固性粉末涂料的主要原材料为：聚酯树脂、环氧树脂、钛白粉等。根据建设方提供的资料，具体情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及消耗情况 序号; 物料名称; 年耗量; 物质状态及包装规格; 来源方式; 备注. 1; 聚酯树脂; 560吨; 颗粒状，25kg/袋; 安徽神剑; 汽车运输. 2; 环氧树脂; 120吨; 颗粒状，25kg/袋; 巴陵石化; 汽车运输. 3; 钛白粉; 140吨; 粉状，25kg/袋; 襄阳龙蟒; 汽车运输. 4; 硫酸钡; 340吨; 粉状，25kg/袋; 河北辛集; 汽车运输. 5; 固化剂; 65吨; 颗粒，25kg/袋; 安徽华惠; 汽车运输. 6; 流平剂; 17吨; 颗粒，20kg/袋; 浙江南海; 汽车运输. 7; 安息香; 4.0吨; 粉状，25kg/袋; 浙江南海; 汽车运输. 8; 蜡粉; 7.0吨; 粉状，20kg/袋; 安徽捷通达; 汽车运输. 9; 铁黄; 2.5吨; 粉状，25kg/袋; 拜耳（广东浩凯）; 汽车运输. 10; 炭黑; 2.0吨; 粉状，10kg/袋; 卡博特（武汉丰腾）; 汽车运输. 11; 铁红; 3.0吨; 粉状，25kg/袋; 拜耳（广东浩凯）; 汽车运输. 12; 其他颜料; 2.0吨; 粉状，20kg/袋; 科莱恩（广东天域）; 汽车运输. 13; 纸箱; 4.8万个; ——; 岳阳县市场; 汽车运输. 14; 塑料袋; 4.8万个; ——; 岳阳县市场; 汽车运输. 15; 扎带; 4.8万个; ——; 岳阳县市场; 汽车运输. 16; R410A制冷剂; 0.2吨; ——; 岳阳县市场; 汽车运输. 17; 水; 1125吨; ——; 井水; ——. 18; 电; 42万度; 350度/吨产品; 当地电网; ——. 主要原辅材料性质： 主要原辅材料理化性质和危险性见表1-5，原辅材料检测报告见附件11。 表1-5 主要原辅料理化性质、毒理毒性表 名称; 成分; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚酯树脂; 由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成; 淡黄色片状固体，胶粘剂粘度小、易润湿、工艺性好，固好后的胶层硬度大、透明性好、光亮度高、可室温加压快速固化、耐热性较好，电性能优良。缺点是收缩率大、胶粘强度不高，耐化学介质性和耐水性较差，用于非结构胶粘剂。; 闪点大于110℃，可燃; 未见文献报道. 环氧树脂; 凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂; 低分子量的为黄色或琥珀色高粘度透明液体，高分子量的为固体，无臭无味。溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯和苯乙烯等。附着力强、固话收缩率小、工艺性好、优良的电绝缘性、稳定性好、对金属和非金属具有优良的粘合力。耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性好。耐碱和大部分溶剂。; 不可燃; 未见文献报道. 钛白粉; 二氧化钛(TiO2); 白色粉末，有板钛型、锐钛型和金红石型三种晶型。工业上利用的主要是后两种。金红石型相对密度4.26，熔点1830-1850℃。钛锐型相对密度3.84。化学性质相当稳定，不溶于水、有机酸和弱无机酸，可溶于浓硫酸、碱和氢氟酸。具有优异的颜料性能。; 不可燃; 无毒. 硫酸钡; 化成成分是BaSO4，天然产品称为重晶石粉; 为无臭，无味的无色斜方晶系晶体或白色无定型粉末。性质稳定，难溶于水、酸、碱或有机溶剂。医疗方面，放射学检查使用硫酸钡剂主要利用其在胃肠道内可吸收X射线而使其显影作用，因此主要用作胃肠道造影剂。工业上，可用作油漆、油墨、塑料、橡胶及蓄电池的原料或填充剂; 不可燃; 硫酸钡不溶于水，无毒，吸入后可引起胸部紧束感、胸痛、咳嗽等。对眼睛有刺激性。长期吸入可致钡尘肺. 固化剂; 主要采用双酚A型环氧树脂固化剂，又称E型环氧树脂，化学名称双酚A二缩水甘油醚，简称EP，平均分子量3100~7000。几乎无色或淡黄色透明黏稠液体或块(片、粒)状脆性固体，相对密度1.160。溶于丙酮、甲.乙酮、环已酮、醋酸乙酯、甲苯、二甲苯、无水乙醇、乙二醇等有机溶剂。; 可燃; 无毒. 流平剂; 主要成分为八甲基环四硅氧烷，密度：0.956；熔点：17-18 ℃；沸点 175-176℃；折射率：1.395-1.397：闪点 56℃；水溶性：不溶; 可燃; 未见文献报道. 安息香; 又称苯偶姻、二苯乙醇酮、2-羟基-2-苯基苯乙酮或2-羟基-1,2-二苯基乙酮，白色或淡黄色棱柱体结晶。熔点133℃，沸点344℃（102.4kPa），194℃（1.6kPa），相对密度1.310（20/4℃）。不溶于冷水，微溶于热水和乙醚，溶于乙醇; 不可燃; 无毒. 蜡粉; 蜡的凝固点都比较高，约在38～90℃之间。碘值较低(1～15)说明不饱和度低于中性脂肪。加热后容易液化或者气化、容易燃烧、不溶于水、具有一定的润滑作用的物质。; 可燃; 未见文献报道. 铁黄; 主要为Fe2O3.xH2O，为黄色粉末; 不可燃; 无毒. 铁红; 化学式Fe2O3，溶于盐酸，为红棕色粉末，难溶于水，不与水反应; 不可燃; 无毒. 炭黑; 是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，比表面积非常大，范围从10-3000m2/g，比重1.8-2.1，熔点:3550 ℃; 可燃; 对眼睛和呼吸道有刺激作用. R410A制冷剂：是一种新型环保制冷剂，制冷（暖）效率更高。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成，主要有氢，氟和碳元素组成，制冷(暖)效率高，具有稳定，无毒，性能优越等特点。由于不含氯元素，不会与臭氧发生反应，即不会破坏臭氧层。R410A属于HCFC的替代品，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（这是最高的级别，对人身体无害）。R410A低损耗循环使用，需补充时再加注。 3.4、产品方案 项目共建有6条热固性粉末涂料生产线，年产1200吨热固性粉末涂料，具体产品规模见表1-6，产品质量指标见表1-7。 表1-6 建设项目产品方案 产品名称; 规模; 质量标准; 备注. 热固性粉末涂料; 1200t/a; 《热固粉末涂料标准》（HG/T2006-2006）; 20kg/箱和25kg/箱. 其中; 红色; 50 t/a. 黑色; 150 t/a. 黄色; 80 t/a. 白色; 150 t/a. 蓝色; 70 t/a. 灰色; 680 t/a. 绿色; 20 t/a. 表1-7 建设项目产品指标 序号; 项目; 技术指标. 1; 粉末外观; 色泽均匀粉状，无结团、无杂质. 2; 粒径D50（μm）; 与客户商定. 3; 涂膜外观; 平整光滑，无颗粒. 4; 涂膜厚度（μm）; 50～70. 5; 光泽（60°表头）（%）; 与客户商定. 6; 色差△E; ≤0.5. 7; 耐冲击性; 正冲50㎏·㎝，反冲30㎏·㎝无开裂. 8; 铅笔硬度; 1～2H. 9; 附着力（划格法）; 0级. 由上表可知，项目产品指标满足《热固粉末涂料标准》（HG/T2006-2006）相关限值要求。 3.5、总平面布置 项目厂区主体建筑包括一栋生产车间以及一栋办公楼，厂区入口设于东南侧与X035道路相连，便于交通运输。厂区内所有生产运行均在生产车间进行，根据现场踏勘，目前生产车间内中部由东向西依次布置配料区、生产线区、原料成品储存区，满足工艺过程、运转顺序需要车间内西南侧设小型办公室、员工休息区，其位于原材料仓库南侧，与原料仓库距离较近，项目原材料部分属于可燃性材料，平面布局不符合安全生产要求，且厂区车间总体建筑面积较小，目前厂区内设备较多，布局较为紧凑，已无发展空间。环评建议企业将购入的聚酯树脂、固化剂等可燃性材料放堆至原材料西北侧的成品仓库区，尽量远离办公区堆放，其他不可燃的材料放至原料仓库，避免火灾产生的风险。 3.6、给排水 本项目用水主要为职工生活用水和循环冷却用水，由厂区地下水井提供，根据计算，本项目用水量为1125t/a。地下水井具有供应本项目用水的能力。 本项目排水系统采用雨污分流制，雨水通过厂区周边雨水沟自然流入西侧水塘；本项目生产期间无生产废水排放，员工生活产生的生活废水经化粪池处理后，用于周边农肥，不外排。 3.7、供电工程 本项目用电由区域农村电网负责供应，项目供电从外部引入1回10KV电源，具有供应本项目用电能力。 3.8、动力 根据生产需求，在生产车间北侧设置一台空压机，并配备螺杆式空压机及相应的空气过滤器、储气罐。各车间压缩空气管道采用架空敷设，各用气点处设配气器或带减压垫圈的配气器，设计负荷为6m3/min。 3.9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员35人，年生产时间为300天，每天工作8小时，实行1班制，员工在厂区就餐，不住宿。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南连心科技有限公司成立于1999年9月，注册资金1000万元，租用岳阳县新墙镇企业办现有建筑生产热固性粉末涂料，经过多年的发展，目前厂区拥有6条生产线，目前有五条已投入生产，涂料广泛用于家电、建材、五金、汽车、机车、船舶等行业，本次属于补办环评手续。经现场勘查，项目周边有鱼塘、农田、林地分布，项目生态环境质量较好。项目建设区域为典型的农村环境，无排污管网。 一、与项目有关的原有污染情况 项目运营期主要的污染有生活污水、餐饮油烟废气、生活垃圾、污水处理设施污泥等。 1、废水：项目压片冷却工序设置冷却循环系统，循环用水通过挥发的形式进入大气，无废水外排。营运期间主要污水来源于员工生活污水。项目职工35人，生活用水量为525 m3/a，污水排放量约为 420 m3/a。因项目所在地无城市污水管网分布，目前厂区内产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后进入周边农田作农肥。 2、废气：本项目生产过程中产生的废气主要为混合机配料粉尘、磨粉机破料粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气和食堂油烟。 ①混合机配料粉尘：项目已投入生产的五台混合机配料期间加料口倾倒原料、混合机关闭开启过程会产生粉尘，主要成分为钛白粉和硫酸钡细微颗粒，粉尘产生量约为2.0t/a，建设单位利用引风机将全自动混合机中的含尘空气抽入布袋除尘器进行处理，粉尘捕集效率达80%，粉尘有组织产生量为1.6t/a，现由废气管道向地面排放；未捕集部分约0.4t/a，无组织排放。 ②磨粉机破料粉尘： 项目磨粉机组破碎筛分过程会产生粗大不合格的粉末，企业已在生产的5套磨粉机组目前均配套分别配套袋式除尘器，且分别设有8m高排气筒。 为了解项目破料粉尘污染源排放情况，特委岳阳县环境监测站在2016年8月29日~8月30日对企业现有粉碎工序粉尘排放口的进出口进行颗粒物污染源现状监测。监测及评价结果见表1-8。 表1-8 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测 因子; 监测 点位; 监测 时间; 监测范围; 平均值; 标准值; 超标 率; 超标倍数; 是否达标. 颗粒物浓度; 进口; 8.29; 8-33; 20.17; 120; 0; 0; 达标. 8.30; 3-24; 16.17; 0; 0; 达标. 出口; 8.29; 12-28; 18; 0; 0; 达标. 8.30; 8-13; 10; 0; 0; 达标. 颗粒物速率; 进口; 8.29; 0.06-0.12 kg/h; /; 3.5 kg/h; 0; 0; 达标. 8.30; 0.02-0.2 kg/h; /; 0; 0; 达标. 出口; 8.29; 0.05-0.1 kg/h; /; 0; 0; 达标. 8.30; 0.04-0.04 kg/h; /; 0; 0; 达标. 由监测结果可知，企业目前生产运营阶段颗粒物现状监测数据均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准及相应无组织排放监控浓度限值。 ③有机废气：原辅料挤出机熔融混合过程中会产生少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃。经计算，有机废气的量为30kg/a，厂房内四周已设置通风机及排气扇，有机废气通过通风机抽出室外自由扩散。 ④食堂油烟：本项目职工35人，通过厨房内设置油烟净化装置处理后，油烟排放量为2.972kg/a，油烟排放浓度为1.238mg/m3。 3、噪声：项目营运过程噪声源主要为混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等，各噪声源的等效声级见下表。 表1-9 建设项目主要高噪声设备 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声（dB（A））; 所在位置. 1; 全自动混合机; 6台; 75-80; 生产车间内. 2; 挤出机; 6台; 80-85; 生产车间内. 3; 磨粉机; 6台; 80-85; 生产车间内. 4; 压片机; 6台; 80-85; 生产车间内. 5; 冷水机组; 1组; 75-80; 生产车间内. 6; 冷却塔; 1组; 80-85; 生产车间外. 7; 通风机; 6套; 85-90; 生产车间内. 4、固废：项目固废主要为一般工业固废，本项目主要原辅材料均为袋装，材料使用后的包装袋可集中收集后出售，产生量约为16t/a；项目混合以及磨粉工序有组织排放粉尘的产生量为1.44t/a，磨粉机筛分工序粗大不合格的粉末量约为47.5t/a。共计48.94t/a，可集中收集后出售；项目设备检修保养过程中产生的废润滑油及含油抹布，年产生量为 0.05t，委托有资质的单位进行处置；生活垃圾产生量约4.8t/a，由环卫部门统一清运。 二、项目污染物处理设施对比情况 表1-10 污染物处理设施对比一览表 内容 类型; 污染物名称; 已建污染物处理设施; 扩建后污染物处理设施. 大气; 配料粉尘; 布袋除尘器+排气筒（向地面排）; 布袋除尘器+1根15m高排气筒. 研磨粉尘; 5套布袋除尘器+5根8m的排气筒; 6套布袋除尘器+1根15m的排气筒. 无组织排放粉尘; 排风扇，加强车间通风; 保留. 油烟废气; 油烟净化器; 保留. 废水; 生活废水; 化粪池; 保留. 噪声; 设备噪声; 隔声、减震; 保留. 三、项目需要完善的问题： （1）根据现场踏勘可知，项目建设单位在全自动混合机上方均设引风管，全自动混合机停止工作后，将引风管插入全自动混合机引风口，利用负压将全自动混合机中的含尘空气抽入布袋除尘器进行处理，处理后的废气通过管道向厂房外地面排放，不符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中排气筒设置要求。环评要求建设单位将现有向地面排气的排气筒改造成屋顶排气筒，排气筒高度按照要求《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中不低于15m高标准要求设置。 （2）根据现场踏勘可知，项目已在生产的5台磨粉机组均配套袋式除尘器，粉尘经袋式收集后回用，尾气粉尘通过磨粉机设置的排气筒排放。目前已在生产的5套生产线分别设置5个8m高排气筒，环评建议企业在第6条生产线营运后将现有的5个8m排气筒合并改造为1个15m高排气筒。6条生产线产生的尾气粉尘经布袋除尘器处理后通过废气管道集中通往1根15m高的排气筒高空排放。 （3）根据岳阳县环境监测站于2016年7月5日在项目正常运营期间对其厂界四周进行了现状监测分析出的监测数据可知，项目在生产运营期间的三面声环境质量监测数据超标，不能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，且对周边居民造成的影响较大。环评提出整改措施，要求建设单位在厂区内加强隔声吸收、设备减震等措施，必须使厂区内产生的噪声在采取各项措施后满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准。 （4）目前厂区内平面布局较为紧凑，不符合安全生产要求。环评建议企业将购入的聚酯树脂、固化剂等可燃性材料放堆至原材料西北侧的成品仓库区，尽量远离办公区堆放，其他不可燃的材料放至原料仓库。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目位于岳阳县新墙镇寺塘村1组，临近县道035，交通便捷。项目所在地周边居民点分布较多，属于人口密集区，选址存在制约性。具体位置见附图1。 二、地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 项目选址岳阳县新墙镇，查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。 三、气候、气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 四、水文 岳阳县水网密布，境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58 m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窑山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。 项目周边水体主要为西侧水塘，项目生活污水经化粪池处理后，用于周边农肥。 五、水文地质 岳阳县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。 松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60 km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。 碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。 六、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。

社会环境简况(社会、经济结构、教育、文化、文物保护等)： 一、行政区划、人口状况 “洞庭天下水，岳阳天下楼”，名楼名水兼得的岳阳县古称巴陵，地处洞庭湖畔，是湖南省的北大门，全县总面积2716km2，辖20个乡（镇）共68万人口。一九八三年，县城由岳阳市区迁至荣家湾镇。今日的岳阳县已成为长江中游对外开放市、县之一。县城搬迁后，岳阳县沿着改革开放之路，实现了经济发展的大跨跃。县城建设日新月异，城区由3000余人增加到近8万人口，建成区达6.5 km2（规划拓展到82 km2）。 二、经济发展状况 2015年，岳阳县县实现地区生产总值260.8亿元，按可比价计算，同比增长10.5%。财政收入平稳增长。全县财政总收入81491万元，同比增长1.9%。地方财政收入一般预算收入48017万元，同比增长6.2%。财政总支出318694万元，同比增长13.7%。全县农林牧渔业实现现价总产值 72.3亿元，同比增长11.2%。全县淡水养殖面积10.11千公顷，同比增长5.75%；水产品产量52561吨，同比增长5.98%。 工业经济快速增长。据初步核算，全部工业实现增加值119.45亿元，同比增长8.8%。至2015年底我县规模工业企业达到148家，实现工业增加值同比增长9.0%；实现工业总产值451.69亿元，同比增长8.3%，产销率98.85%。大中型企业完成产值75.34亿元，同比下降9.3%，占全县规模工业企业的16.68%。从轻重工业看，轻工业产值249.64亿元，同比增长10.1%，重工业产值202.05亿元，同比增长6.1%；从注册类型看，国有控股企业产值20.9亿元，集体企业产值1.97亿元，有限责任公司产值34.39亿元，股份有限公司产值7.36亿元，私营企业产值383.14亿元，外商及港澳台商投资企业产值3.92亿元。55家高新科技企业，全年实现工业总产值174亿元，同比增长62.6%。 2015年，城乡居民生活水平不断提高。全县城乡居民人均可支配收入16626元，同比增长10.5%，其中农村居民人均可支配收入12746元，同比增长10.9%；城镇居民人均可支配收入22192元，同比增长9.1%。城乡居民人均消费性支出9935元，同比增长16.4%；其中农村居民人均消费性支出10397元，同比增长26.8%；城镇居民人均消费性支出9271元，同比增长2.7%。2015年城乡居民穿、住、用、行的比重达46.2%，城乡居民恩格尔系数为30.97%，居民文教娱乐服务消费支出占消费总支出比重15.8%。 三、岳阳县新墙镇基本情况 新墙镇地处洞庭之滨，新墙河畔。始建于明，原名河铺子，因商贸发达，古有“小汉口”之称。新墙集镇已建成面积3.6平方公里，常住人口1.2万人，规划至2020年建成7.8平方公里，常住人口6万人。国土面积76.87平方公里，耕地3.6万亩，人口3.05万人，其中非农业人口2568人。水域面积共1.68万亩，占境内总面积14.58%，土地、林地、矿产等资源丰富。 新墙镇交通区位优势。新墙镇处于岳阳县东部，交通四通八达，区位优势明显，境内高速公路、国道、省道、县道交汇，京港澳高速、107国道自北向南纵穿集镇，京港澳高速荣家湾收费站距集镇2公里，荣公公路及岳荣新公路从东向西横贯全境。新墙集镇距县城12公里，距岳阳市区33公里，距长沙100公里，距拟建的岳阳机场35公里，距长沙黄花国际机场110公里，距鹿角码头（5000吨级）20公里，距城陵矶外贸港40公里，交通十分便捷，是县城进出的重要门户。新墙镇寺塘村归岳阳县管理，与燎源村，先锋村，红光村同乡,水美,气候宜人,物产丰富。 四、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 水塘; 农业用水; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委岳阳县环境监测站对项目所在地进行了一期环境空气质量监测。 ①监测时间：2016年6月29日~7月-1日，连续监测三天。 ②监测布点：项目厂界下风向。 ③监测项目：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。 ④采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的规定执行。 ⑤评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⑥监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测 时间; 监测 点位; 监测 因子; 监测范围; 平均值; 标准值; 超标 率; 超标倍数; 是否达标. 2016.6.29-7.1; 厂界下风向; SO2; 0.012-0.017; 0.015; 0.15; 0; 0; 达标. NO2; 0.021-0.028; 0.024; 0.08; 0; 0; 达标. PM10; 0.090-0.098; 0.059; 0.15; 0; 0; 达标. 非甲烷总 烃; 0.19-0.31; 0.257; 4; 0; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在地厂界下风向SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价，委托岳阳县环境监测站对项目西侧水塘进行现状监测，本次监测共布设1个监测点位。 （1）监测点位：项目西侧水塘中心； （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、DO、SS、总磷、石油类。 （3）采样时间与频率：2016年6月29日~30日，连续监测2天。 （4）采样和分析方法：采样和分析方法均采用国家推荐的技术规范。 具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 点位 项 目; 西侧水塘中心; GB3838-2002中Ⅲ类. pH; 监测值范围; 6.83-6.86; 6.0-9.0. 超标倍数; 0. 超标率; 0. COD; 监测值范围; 18.6-18.8; ≤20. 超标倍数; 0. 超标率; 0. BOD5; 监测值范围; 2.79-2.84; ≤4. 超标倍数; 0. 超标率; 0. NH3-N; 监测值范围; 1.89-1.90; ≤1.0. 超标倍数; 0. 超标率; 0. 总磷; 监测值范围; 0.071-0.082; ≤0.2. 超标倍数; 0. 超标率; 0. DO; 监测值; 7.16-7.21; ≥5. 超标倍数; 0. 超标率; 0. 石油类; 监测值范围; 0.02ND; ≤0.05. 超标倍数; 0. 超标率; 0. SS; 监测值范围; 9-9; /. 超标倍数; 0. 超标率; 0. 根据检测结果，除去氨氮其他监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水塘内因有机物增多导致氨氮含量上升，氨氮数据有超标现象。 3、地下环境质量现状 本次地下水环境质量现状评价，委托岳阳县环境监测站2016年6月29-30日对项目厂区水井进行现状监测。 （1）监测点位：厂区水井1个； （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氯化物、粪大肠菌群； （3）采样时间与频率：2016年6月29-30日，连续监测2天。 具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 地下水水质现状监测与评价结果 根据项目厂区地下水的监测数据可知，项目厂区水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB14848-93）》中的Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量较好。 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 计量 单位; 监测值范围; 超标 率; 超标 倍数; Ⅲ类 标准. 厂区 水井; 2016. 6.29-30; pH; 无量纲; 7.03-7.05; 0; 0; 6.5-8.5. CODmn; mg/L; 1.53-1.58; 0; 0; ≤3.0. 氯化物; mg/L; 14-14; 0; 0; ≤250. NH3-N; mg/L; 0.025ND; 0; 0; ≤0.2. 硝酸盐; mg/L; 1.29-1.44; 0; 0; ≤20. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003 ND; 0; 0; ≤0.002. 粪大肠菌群; 个/L; 20-20; 0; 0; ≤3. 4、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，委托岳阳县环境监测站于2016年7月5日对项目厂界四周（正常运营期间）进行了现状监测，沿项目厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 项目东厂界; 6月29日; 63.08; 44.1. 2＃; 项目南厂界; 6月29日; 58.8; 45.13. 3＃; 项目西厂界; 6月29日; 57.03; 43.55. 4＃; 项目北厂界; 6月29日; 74.68; 44.73. 注：监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]；. 从监测数据来看，项目建设地厂界四周声环境夜间能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，但是昼间东、西、北三侧声环境质量监测数据超标，不能满足要求。 5、生态环境 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于岳阳县新墙镇寺塘村1组，属于农村环境。周边临近地块主要为农田、葡萄园等。根据项目特点确定评价范围内周围居民点、学校为主要大气环境保护目标；西侧水塘为地表水环境保护目标；声环境保护目标主要为周围居民点。项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-5，项目环境保护目标图见图3-1。 表3-5 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 目标 功能; 方位与 距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 寺塘村居民点; 居住; 东面，25-500m; 13户; GB3095-2012二级标准. 寺塘村居民点; 居住; 东北面，5-500m; 49户. 寺塘村居民点; 居住; 西面，180-500m; 15户. 寺塘村居民点; 居住; 西南面，5-500m; 55户. 新墙镇三合敬老院; 养老; 南面，120m; 约50人. 明星幼儿园; 文教; 东南面，150m; 约120人. 水环境; 水塘; 农业 用水; 西面，紧邻; 小型水塘; GB3838-2002Ⅲ类标准. 声环境; 寺塘村居民点; 居住; 东面，25-500m; 13户; GB3096-2008 2类标准. 寺塘村居民点; 居住; 东北面，5-500m; 49户. 寺塘村居民点; 居住; 西面，180-500m; 15户. 寺塘村居民点; 居住; 西南面，5-500m; 55户. 新墙镇三合敬老院; 养老; 南面，120m; 约50人. 明星幼儿园; 文教; 东南面，150m; 约120人. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /. 项目四至、敏感点图 图3-1 环境目标保护图

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均. SO2; 0.50; 0.15. NO2; 0.24; 0.08. PM10; /; 0.15. 2、地表水： 项目西侧水塘水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODCr; DO; BOD5. Ⅲ类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≥5; ≤4. 总磷; 粪大肠菌群; 总氮; SS. ≤0.2; ≤10000; ≤1.0; /. 3、地下水 项目所在地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848—1993）中Ⅲ类标准； 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标; pH（无量纲）; CODmn; 硝酸盐; 氯化物. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤20; ≤250. 氨氮; 挥发酚; 粪大肠菌群. ≤0.2; ≤0.002; ≤3.0. 4、声环境 项目厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物：粉尘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准及相应无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表4-5；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中的要求，详见表4-6。 表4-5 大气污染物有组织排放标准 mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放 监控浓度限值. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 非甲烷总烃; /; /; /; 周界外浓度 最高点; 4.0. 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 依据：《饮食业油烟排放标准》GB8483-2001. 2、废水：本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排。 3、噪声：营运期厂界执行噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. 4、固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 本项目实施后，污水排放量420m3/a，COD 总排放 0.126t/a，氨氮总排放0.063t/a。项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；由周边农田、林地消纳，无需设置总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目为湖南连心科技有限公司年产热固性粉末涂料1200吨项目补办环评。热固性粉末涂料生产线工艺流程及产排污环节图见下图： 聚酯树脂 称量配料 粉尘、废包装材料 硫酸钡、钛白粉、固化剂、流平剂等原材料 计量泵 倾倒 预混合搅拌 粉尘、噪声 噪声 挤出机熔融混合 有机废气 循环冷却系统 冷却水 冷水机组 压片冷却 粉尘、噪声 研 磨 筛选 筛选固废、噪声 合格品包装 入 库 图5-1 热固性粉末涂料生产线工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述如下： 本工艺采用的是熔融混合法。即制造过程中不用液态的溶剂或水，直接将固态的原材料经预混合、熔融混合挤出、冷却压片、磨粉机磨碎筛选得到产品。 1）称量配料：按照一定比例将外购的原料聚酯树脂倾倒入配料槽中，然后利用空气泵将硫酸钡、钛白粉、固化剂、流平剂以及颜料计量泵入配料槽内进行称量配制（树脂+固化剂：填料：颜料：助剂=60：28：10：2），在此过程中无需用水，无外排废水。主要产生的污染为投料过程中产生的粉尘，配料工位设置一个集气罩，此部分产生的粉尘由集气罩负压吸收进入布袋除尘器处理。 另外，称量、配料工位根据要求，设置单独密闭的称量配料室，利用引风机将室内未经集气罩收集的粉尘引至布袋除尘器处理。 2）混合搅拌：在独立隔间内完成，配料后的原辅料利用专用推车接入全自动混合机，配料密闭的情况下搅拌5min，使之均匀混合，在此过程中仅噪声产生，但全自动混合机关闭开启过程、原料倾倒过程中会产生部分粉尘，为了减少此部分粉尘外逸，根据建设单位设计资料可知，项目在6台全自动混合机上方均设引风管，全自动混合机停止工作后，将引风管插入全自动混合机引风口，利用负压将全自动混合机中的含尘空气抽入布袋除尘器进行处理。 3）挤出机熔融混合：预混后的物料利用配料槽运送至挤出机上方，以固态进入螺槽后，被螺杆的旋转运动压实，从而形成固体床，固体床中与加热料筒表面挤出的固体离子首先融化并在料筒表面形成一层熔体膜，熔体膜达到一定厚度后由机筒的拖拽作用而积存在螺杆推进面一侧，随着固体床的宽度的减少，积存的熔体膜形成一个熔体池。主要是为了使粉末涂料组成中的各种成分充分发散均匀，对经预混合后的原材料熔融混合，物料用加料器输送到混合挤出机，挤出机经电加热，温度保持在90-110℃，各种成分混合均匀后熔融挤出。项目现有六条生产线，主要生产的产品颜色有7种，为保证产品质量，每种颜色生产之后需使用少量聚酯树脂作为清洁剂清洁生产线内遗留的微量含颜料的物料，作为清洁剂使用的聚酯树脂储存后循环使用。 4）压片冷却：从挤出机挤出来的熔融状物料经过压片机相向动转的压辊扎制成1-3mm厚片状，通过不锈钢履带冷却至常温，压片机中设有冷却水循环装置，项目配套冷却塔和冰水机组以及水箱，冷却日循环水量为40t（按8h/d计），循环系统补充用水量为循环水量的5%，循环过程中冷水进入循环系统，进循环系统后的处理水进入冷却塔和冰水系统冷却后进入水箱。其中冷却塔、冰水机组和水箱位于车间内北侧。在此过程中，产生的污染主要为冷却塔和冰水机组产生的噪声。 5）研磨筛选：压片冷却后的薄片状物料经过输送管道引入磨粉机组，通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精细加工，再经振动筛选，合格的细小粉末经机筒下方的落料口落入包装袋即为成品，粗大不合格的粉末料经磨粉机机筒前方出料口落入收集袋，整个过程为全密闭过程。 二、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表5-1 项目物料平衡一览表（单位t/a） 投入; 生成物; 流失. 项目; 物料名称; 用量; 名称; 产量; 名称; 产量; 类别. 原辅材料; 聚酯树脂; 560; 热固性粉末涂料; 1200; 无组织排放粉尘; 3.58; 废气. 环氧树脂; 120; 配料收集粉尘; 1.92; 固体 废物. 钛白粉; 140; 筛分后粗大不合格的粉末; 57. 硫酸钡; 340. 固化剂; 65. 流平剂; 17. 安息香; 4.0. 蜡粉; 7.0. 铁黄; 2.5. 炭黑; 2.0. 铁红; 3.0. 其他颜料; 2.0. 小计; 1262.5; 1200; 62.5. 三、营运期的污染源分析： 1、废水污染 项目压片冷却工序设置冷却循环系统，冷却循环水量为5t/h，日循环水量为40t（按8h/d计），循环系统补充用水量为循环水量的5%，则日补充用水为2t/d，循环用水均通过挥发的形式进入大气，无废水外排。项目产生的污水主要为职工生活污水。 项目职工35人，年工作300天，不在厂区住宿，按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按50L/d•人计，则生活用水量为1.75m3/d（525 m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.4m3/d（420 m3/a）。 生活污水产生情况见表5-2。 表5-2 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 420 m3/a. COD; 300; 0.126. BOD5; 150; 0.063. SS; 200; 0.084. NH3-N; 30; 0.0126. 2、废气污染 本项目生产过程中产生的废气主要为混合机配料粉尘、磨粉机破料粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气和食堂油烟。 （1）混合机配料粉尘 项目混合机配料期间加料口倾倒原料、混合机关闭开启过程会产生部分粉尘，主要是钛白粉和硫酸钡细微颗粒，类比同类行业粉末涂料项目，此部分粉尘产生量约占使用量的0.5%，则粉尘产生量约为2.4t/a，建设单位在全自动混合机上方设引风管，全自动混合机停止工作后，将引风管插入全自动混合机引风口，利用负压将全自动混合机中的含尘空气抽入布袋除尘器进行处理。粉尘捕集效率达80%，则粉尘有组织产生量为1.92t/a。未捕集部分约0.48t/a，无组织排放。 项目布袋除尘器风机风量约为20000m3/h，粉尘经集气罩捕集后的粉尘量约为1.92t/a，产生浓度为40mg/m3，布袋除尘器处理效率可达90%以上，经布袋除尘器处理后的粉尘排放量约为0.192t/a，排放浓度为4mg/m3。 （2）磨粉机破料粉尘 项目磨粉前，挤出破碎后的物料主要为片状，经负压输送到一级破碎机，破碎粒径约为1-3mm 左右，再经密闭的负压输送入二级磨粉机内磨成小于 125um的细小颗粒，细粉末经二级磨粉机出料口靠自重密闭落入磨粉机的振动筛部分，经振动分级，合格的细小粉末经机筒下方的落料口落入包装袋，粗大不合格的粉末经磨粉机机筒前方出料口落入收集袋，收集后可出售。整个过程为全密闭过程。 根据建设单位提供资料可知，磨粉破碎筛分过程会产生粗大不合格的粉末，此部分粉末（粒径＜20μm）产生量约占成品的5%，则粗大不合格的粉末产生量为60t/a，排放浓度1250mg/m3，项目6套磨粉机组均配套袋式除尘器，粗大不合格的粉末经袋式除尘器收集后出售，袋式除尘器收集效率达95%，尾气粉尘含量约为3t/a，排放浓度为62.5mg/m3。经布袋除尘器处理后的粉尘通过废气管道集中收集后由一套15m高的排气筒外排。 项目磨粉机出料口落料时有少量起尘，由于接料的塑料袋接触到落料口，少量的起尘从未密封的塑料袋口逸出，根据类比，无组织粉尘产生量约为 0.1t/a。 （3）挤出机熔融混合产生的有机废气 原辅料挤出机熔融混合过程中会产生少量有机废气。其成分主要是：聚酯树脂粉末的受热气化物。根据同类粉末涂装公司资料可知：聚酯树脂的挥发物含量（205℃/1小时）<0.01%。项目达产后，聚酯树脂使用量为560t/a，则挥发物的有机废气的量为56kg/a，主要成分为非甲烷总烃。 （4）食堂油烟 项目食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房内会产生的少量油烟废气，据调查居民人均日食用油用量约50g/人·d，本项目职工35人，耗油量为0.525t/a，据类比调查，通常烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，油烟产生量为14.86kg/a。 3、噪声污染 项目营运过程噪声源主要为混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等，各噪声源的等效声级见下表。此外，交通运输噪声也会影响周边的声环境，汽车运输的源强为75-90dB（A）。 表5-3 建设项目主要高噪声设备 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声（dB（A））; 所在位置. 1; 全自动混合机; 6台; 75-80; 生产车间内. 2; 挤出机; 6台; 80-85; 生产车间内. 3; 磨粉机; 6台; 80-85; 生产车间内. 4; 压片机; 2台; 80-85; 生产车间内. 5; 冷水机组; 1组; 75-80; 生产车间内. 6; 冷却塔; 1组; 80-85; 生产车间外. 7; 通风机; 8套; 85-90; 生产车间内. 4、固体废物污染 项目固废主要为一般工业固废，包括有废包装材料、收集的粉尘以及粗大不合格的粉末、废润滑油及含油抹布、员工生活垃圾。 ①废包装材料 本项目主要原辅材料均为袋装，在原材料使用完成后会包装材料将由工作人员集中收集后由厂家回收，产生量约为50kg/a。 ②布袋除尘器收集粉尘以及筛分产生的粗大不合格的粉末 项目混合以及磨粉工序共设置7套布袋除尘器，混合工序有组织排放粉尘的产生量为1.92t/a，磨粉机筛分工序粗大不合格的粉末量约为57t/a。共计58.92t/a，可集中收集后出售。 ③废润滑油及含油抹布 项目设备检修保养过程中产生的废润滑油及含油抹布，年产生量为 0.05t。集中收集后委托有资质的单位进行处置。 ④生活垃圾 生活垃圾产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，劳动定员35人，年生产天数为300天，约4.8t/a，由环卫部门统一清运。 项目每种颜色的物料生产之后需使用少量聚酯树脂作为清洁剂清洁生产线内遗留的微量含颜料的物料，聚酯树脂使用量极少，作为清洁剂使用的聚酯树脂储存后循环使用。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 配料工序 | 有组织粉尘 | 40mg/ m3，1.92t/a | 4mg/ m3，0.192t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.017mg/ m3，0.48t/a | 0.017mg/ m3，0.48t/a |
|  | 研磨工序 | 有组织粉尘 | 1250mg/ m3，60t/a | 62.5mg/ m3，3t/a |
|  | 挤出工序 | 有机废气 | 56kg/a，无组织排放 | 56kg/a，无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 6.19 mg/m3，14.86kg/a | 1.238mg/m3，2.972kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水420m3/a | COD | 300mg/L，0.126t/a | 化粪池处理后用于周边农肥不外排 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.063t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.084t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0126t/a |  |
| 固 体 废 物 | 原辅材 料包装 | 废包装材料 | 50kg/a | 厂家回收 |
|  | 布袋除尘器收集，研磨筛选 | 粉尘、粗大不合格的粉末 | 58.92t/a | 集中收集后出售 |
|  | 检修期间 | 废润滑油及含油抹布 | 0.05 t/a | 委托有资质的单位 进行处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.8t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等，各种设备噪声声级在75-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响：根据现场踏勘，目前厂区绿化较少，环评要求项目应进一步加强周边绿化措施，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 本项目已于1999年9月投入运行，不存在施工期影响分析。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 本项目生产过程中产生的废气主要为混合机配料粉尘、磨粉机破料粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气和食堂油烟。 （1）配料粉尘废气影响分析 项目混合机配料期间加料口倾倒原料、混合机关闭开启过程会产生部分粉尘，主要是钛白粉和硫酸钡细微颗粒。目前建设单位利用引风机将全自动混合机中的含尘空气抽入布袋除尘器进行处理，处理后的废气通过管道直接向厂房外地面排放，不符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中排气筒设置要求。环评要求建设单位将现有向地面排气的排气筒改造成屋顶排气筒，排气筒高度按照要求《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中不低于15m高标准要求设置。排气筒设置在厂区偏东北方向，项目所在地年主导风向NE，排气筒设置与西南侧居民住宅有一定的距离，可基本减少废气对其的影响； 本项目使用的布袋除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器地，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。布袋除尘器处理效率可达90%以上，经布袋除尘器处理后的粉尘排放量约为0.192t/a，排放浓度为4mg/m3，布袋除尘器处理后的粉尘由15m高的排气筒外排。能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准相应要求，措施可行，对周边环境影响较小。 （2）磨粉机破料粉尘 根据工程分析可知，磨粉阶段粉尘产生量为60t/a，排放浓度1250mg/m3，项目6台磨粉机组均配套袋式除尘器，粉尘经袋式收集后回用，袋式除尘器收集效率达95%，则尾气粉尘含量约为3t/a，排放浓度为62.5mg/m3。目前企业已生产的5套磨粉机组分别设置5个8m高排气筒，环评建议企业在第六条生产线营运后将现有的排气筒合并改造为1个15m高排气筒。六条生产线产生的尾气粉尘经布袋除尘器处理后通过废气管道集中通往1根15m高的排气筒高空排放。 尾气粉尘经磨粉机配置的布袋除尘器处理后通过废气管道集中通往生产车间中部的1根15m高的排气筒高空排放。能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准相应要求。措施可行。 （3）食堂油烟 项目食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房内会产生的少量油烟废气，据调查居民人均日食用油用量约50g/人·d，本项目职工35人，耗油量为0.525t/a，据类比调查，通常烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，油烟产生量为14.86kg/a。项目厨房内设置油烟净化装置，油烟净化装置油烟去除效率80%，则油烟排放量为2.972kg/a，油烟排放浓度为1.238mg/m3（按风机4000m3/h计）。可以达到《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）标准要求（最高允许排放浓度为2.0mg/m3)，对周边环境影响较小。 （4）无组织排放废气影响分析 根据工程分析，本项目配料、挤出、研磨过程中会产生一定量无组织废气，主要包括无组织排放粉尘以及少量有机废气，目前厂房四周已设置有排风扇。配料粉尘无组织排放量约0.48t/a，磨粉粉尘无组织排放量约为 0.1t/a，挤出工序挥发物的有机废气的量为56kg/a。 大气环境防护距离： 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 无组织排放废气其排放源强及大气防护距离等参数见表7-1。 表7-1 无组织污染物排放源强和大气防护距离 污染源 位置; 污染物 名称; 污染物产生量（kg/h）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度（m）; 计算结果; 大气防护距离（m）. 生产车间; 粉尘; 0.242; 25; 46.7; 8; 无超标点; 0. 非甲烷 总烃; 0.023; 25; 46.7; 8; 无超标点; 0. 根据大气环境防护距离标准计算得知，厂区内无组织排放粉尘、有机废气均无超标点，可不设大气防护距离，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。配料、挤出、磨粉工序无组织排放废气对周边环境基本无影响。 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/13201－91）中规定的计算方法，其公式： Qc/Cm=1/A（BLc+0.25r2）0.05LD 式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； r —无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。 根据本工程面源排放结果，以粉尘、非甲烷总烃的无组织排放作为计算源强，见下表。 表7-4 卫生防护距离计算结果 污染物; 标准限值 （mg/m3）; 源强（kg/h）; 生产单元占地面积m2; 平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 计算值（m）. 粉尘; 1.0; 0.242; 3960; 1.8; 8.788. 非甲烷 总烃; 4.0; 0.023; 3960; 1.8; 0.073. 计算结果见下图7-3： 从上表中可知出，无组织排放粉尘的卫生防护距离为8.788m，无组织排放非甲烷总烃的卫生防护距离为0.073m，根据规定，防护距离低于50m的需要按照50m计，则本项目的卫生防护距离为50m，卫生防护距离50m范围之内目前有11栋居民房屋，建设单位已于2016年与其中7户居民签定租赁合同，做为企业办公生活用房，建设单位已针对外住的其余4户居民出具承诺函，承诺在4户居民返乡后及时与其签订租赁合同。卫生防距离内居民情况见下表，卫生防距离内居民位变图见下图： 表7-5 卫生防距离内居民情况汇总表 序号; 姓名; 家庭住址; 方位与距离; 备注. 1; 邓细球; 新墙镇三合村; 东南，35 m. 2; 付荣华; 新墙镇三合村; 西，40 m. 3; 方丑生; 新墙镇三合村; 西，20 m. 4; 袁兵; 新墙镇三合村; 东北，15 m. 5; 刘力元; 新墙镇三合村; 南，30 m. 6; 刘细力; 新墙镇三合村; 东南，20 m; 公参中魏美香为租户刘细力家属. 7; 邓军波; 新墙镇三合村; 东南，48m; 公参中邓检军为租户邓军波家属. 建设项目无组织排放废气主要为非甲烷总烃、粉尘等污染物，有机废气中的有机物具有一定的异味。建设单位拟采取如下措施： （1）严格按照原料配比进行生产，加强车间通风，减小无组织排放废气对工作人员的影响； （2）合理布置车间，将产生无组织废气的布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；在厂区外加强绿化带建设，种植对有机废气具有良好吸收效果的植被。 （3）加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率。以减少人为造成的废气无组织排放； 通过以上措施，可以减少厂区内无组织废气的排放，减少对周围大气环境的影响。 2 、水环境影响及污染防治措施分析 项目厂区排水实行雨污分流，雨水通过厂区周边沟渠自然进入西侧水塘。 项目压片冷却工序设置冷却循环系统，冷却循环水量为5t/h，日循环水量为40t（按8h/d计），循环系统补充用水量为循环水量的5%，则日补充用水为2t/d，循环用水均通过挥发的形式进入大气，无废水外排。 由工程分析可知本项目营运期外排废水主要为员工生活用水，生活污水量按生活给水的80%计，排放量为1.4m3/d（420 m3/a）。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。营运期生活污水经配套建设的化粪池收集处理后，由周边农田、林地消纳。项目位于农村环境，周边土地主要为农地和菜地，所需浇灌用水远大于本项目废水排放量，因此项目外排废水有足够的土地消纳，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析及治理措施 项目主要高噪声设备主要为混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等，其源强约为75～90dB（A）。根据岳阳县环境监测站于2016年7月5日在项目正常运营期间对其厂界四周进行了现状监测分析出的监测数据可知，项目在生产运营期间的声环境质量监测数据超标，不能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求。环评针对项目提出整改措施，要求建设单位在厂区内加强采取隔声减振措施，通过设备减振、厂房隔声、消声等措施降低噪声向外环境的辐射量，具体防治措施如下： （1）从平面布置上减少了噪声源对厂界的影响：生产设备布置在车间中部偏北西侧，远离周围环境敏感点，充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染。 （2）在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防治振动产生噪音。 （4）从传播途径上削减噪声影响：采取隔声、吸声材料，重新改造门窗、墙体等措施，与项目距离最近居民房分别位于东北侧以及南侧，建设单位应加强厂区东北侧、南侧墙体隔声措施，如安装内外层彩条板，内加保温棉板等，防止噪声的扩散和传播。 （5）目前风机进、排气口处均已加消声器，建议在电机基础做减振处理并加装隔声罩。 （6）对冷却塔设置隔声屏障、采取减震措施，可有效降低冷却塔噪声的排放。 （7）强化生产管理：确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 建设单位应按照环评所提出的噪声污染防治措施对厂区内外各设备进行噪声降噪治理，必须将噪声控制在达标范围之内。 4、固废环境影响分析 项目生产之后需使用少量聚酯树脂作为清洁剂清洁生产线内遗留的微量含颜料的物料，作为清洁剂使用的聚酯树脂储存后循环使用。项目营运期过程中主要产生的固废包括废包装材料、收集分析以及粗大不合格的粉末、废润滑油及含油抹布和生活垃圾，各固体废弃物的产生情况及处置见表7-6。 表7-6 本项目固废产生处置情况表 序号; 固废名称; 固体废物性质; 产生量(t/a); 处理或处置措施. 1; 废包装材料; 一般固废; 0.05; 厂家回收. 2; 收集粉尘、粗大不合格的粉末; 一般固废; 58.92; 集中收集后出售. 3; 废润滑油及含油抹布; 一般固废; 0.05; 委托有资质的单位 进行处置. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 4.8; 环卫清运. 建设单位在生产车间内西南角设置有一般固废以及危险固废暂存场所，其中一般固废暂存场所40m2，危险固废暂存场所10m2，产生的固废均集中至场所暂时储存，废包装材料、收集粉尘粉末可经袋装后直接出售；因废润滑油及含油抹布属于易燃品，需加盖密封后堆放，与生活垃圾分开收集堆存。项目应强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。厂内固废临时贮存点应注意： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准；②为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 厂内产生的固体废物经有效处理和处置后，可避免二次污染，对环境影响较小，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 5、清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）原材料指标： 本项目采用优质的原辅材料，既可减少产品生产过程中引起的质量问题，提高产品合格率，又可减少污染物的排放。加强物料库存控制，严格控制投料比，从源头上减少污染物的产生量。项目固化剂不采用异氰脲酸三缩水甘油酯有毒性的固化剂。 （2）产品指标： 建设项目产品主要是粉末涂料生产，生产过程中产生的污染物都得到有效处置。是无溶剂型涂料，使用过程中附着率高，为国家鼓励推广的涂料。项目产品属于清洁、无毒、无害产品，使用过程中，对环境影响较小，符合清洁生产对产品指标的要求。 （3）资源能源利用指标： 项目所有生产设备均使用清洁能源——电能，符合清洁生产的要求。 （4）设备先进性指标： 项目使用的工艺和设备均为成熟先进的生产工艺和设备，与国内同类设备相比，具有节能降耗，资源利用率高，电耗小等优点。 （5）污染物产生指标： 本项目生产过程中产生的废气主要为混合机配料粉尘、磨粉机破料粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气和食堂油烟。配料粉尘抽入布袋除尘器进行处理，经布袋除尘器处理后的粉尘由15m高的排气筒外排；磨粉机粉尘经袋式收集后回用，尾气粉尘经布袋除尘器处理后通过废气管道集中通往生产车间中部的1根15m高的排气筒高空排放。粉尘的排放浓度均能满足相应要求。项目厂区冷却循环系统日补充用水2t/d，无废水外排。生活污水经化粪池处理达标后，由周边农田、林地消纳。在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；固体废物均可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。因此，通过本项目各个产污环节上看，本项目在生产过程中产生的污染物较少，各项指标均较低，不会对环境造成较大影响。因此，本项目污染物指标上符合清洁生产水平的要求。 （6）环境管理要求： 建设单位应严格执行环保“三同时”制度，成立环保管理小组，积极组织清洁生产审核，加强员工的环保意识培训，条件成熟时，建立ISO14001环境管理体系。 综上所述，本项目的建设，可使污染物产生量及排放量得到消减，产生的粉尘、固废都得到了合理处置。从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较为成熟、可靠，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： 1）加强清洁生产宣传，树立环保意识，进行岗位培训提高职工素质； 2）加强设备的维护和保养，提高生产效率，减少废品率； 3）强化生产中的自控水平，提高效率，减少能耗，尽力做到合理利用和节约能耗。 6、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 本项目把预测和评价环境风险事故对厂界外人群的伤害、环境质量的影响，提出相对应的防范、减少、消除措施作为重点。 6.1 风险评价工作等级和评价范围 6.1.1 评价工作等级 （1）重大危险源辨识 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A.1中关于物质危险性标准见表7-7。 表7-7 物质危险性标准 LD50（大鼠经口）/（mg/kg）; LD50（大鼠经皮）/（mg/kg）; LC50（小鼠吸入，4h） /（mg/L）. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LD50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LD50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 注：（1）符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009），在单元内达到和超过《重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准中的临界量时，将作为事故重大危险源。 重大危险源的辨识指标有两种情况： ①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1Q1+q2Q2⋯⋯+qnQn≥1式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）标准所列物质，本项目原辅料主要为聚酯树脂、钛白粉、硫酸钡，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）标准所列物质，项目的生产原料均不属于危险物质，但是拟建项目聚酯树脂的使用量较大，在一定条件下可能发生火灾风险，因此本次风险评价重点分析聚酯树脂的火灾风险。 （2）环境敏感程度 建设项目位于岳阳县新墙镇寺塘村1组，500m范围内有学校、养老院、居民居住房屋，环境较为敏感。 （3）评价等级 依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，具体见表7-8。 表7-8 环境风险评价工作等级 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 一; 一. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 6.1.2 评价范围 建设项目环境风险评价等级为二级。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号），确定本项目环境风险评价大气评价范围为项目所在地3km范围。 6.2、风险识别 本项目主要为环保型热固性粉末涂料生产，聚酯树脂及产品为可燃固体，如若操作不慎，将引起火灾。 鉴于火灾事故评价在安评范围内，本报告只进行简单的分析。物资的最大储存量为680t，是主要火灾事故源。按照平均的燃烧热1.9×105kJ/kg，则火灾事故影响计算如下。 表7-9 火灾事故热辐射影响 距起火点 最近距离m; 辐射强度KW/m2; 对人的损害; 对设备的损害. 10; 75.599; 10s内1%死亡，60s以上100%死亡; 操作设备完全损坏. 20; 18.900; 10s内1度烧伤，60s以上1%死亡; 引燃木质结构、 融化塑料. 30; 8.400; 20s以上感到疼痛. 40; 4.725; 20s以上感到疼痛. 50; 3.024; 长时间辐射不舒服. 可见火灾事故影响范围主要在厂区以内，会造成人员烧伤和设备损毁，需要加强消防设备的定期检查更新，工作人员需要进行事故逃生培训。 6.3、源项分析及后果计算 因为导致环境风险事故发生的因素很多，事故发生后排放强度有多种可能，导致环境风险事故具有一定程度的不确定性，同时也就导致对风险事故的预测存在着极大的不确定性。 风险可以表述为： 风险的单位多采用“死亡/年”，由此可以看出安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害所导致的风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。 表7-10 各种风险水平及其可接受程度 风险值（死亡/年）; 危险性; 可接受程度. 10-3数量级; 操作危险性特别高， 相当于人的自然死亡率; 不可接受， 必须立即采取措施改进. 10-4数量级; 操作危险性中等; 应采取改进措施. 10-5数量级; 与游泳事故和煤气 中毒事故属同一量级; 人们对此关心，愿采取措施预防. 10-6数量级; 相当于地震和天灾的风险; 人们并不当心这类事故发生. 10-7～10-8数量级; 相当于陨石坠落伤人; 没人愿为这种事故投资加以预防. 根据对项目生产过程及其生产系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要潜在危险性事故有：原料及产品储存引发的火灾。 根据同类粉末涂料厂生产情况可知，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，建设项目的风险水平是可以接受的。 6. 4、风险防范措施与应急预案 6.4.1风险防范措施 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于岳阳县新墙镇寺塘村1组，周边中心3km范围内主要环境保护目标为新墙镇敬老院、明星幼儿园及周边居民。 生产车间的耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置了消防系统，配备了必要的消防器材。 （2）工艺技术设计安全防范措施 车间入口处及其他禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志。 （3）消防及火灾报警系统 ①车间的一般消防措施 A、按规范设置手提式灭火器和消火栓； B、主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明。 （4）生产过程中的风险防范措施 粉末涂料的主要安全问题是生产和涂装过程中的爆炸问题。 在操作区域要避免粉尘沉积，勿使粉尘到处堆积，或者使沉积粉尘不能飞扬，在空间内的弥散度就达不到爆炸下限。车间应安装氧气表，对产生粉尘的系统进行氧气含量监控，同时可以降低系统的操作压力 ( 甚至负压 ) ，在粉碎机和空气再循环用的风管、筛子、混合器等设备内采用不燃性气体部分地或全部代替空气，以保证系统内粉尘处于安全状态。定期检修各工序的通风除尘设备，定期清除各料仓内的积尘。在任何生产过程中，应注意建筑物内的所有表面没有粉尘。对外来人员加强管理，偶然进入生产车间的外来人员是引起爆炸的常见原因。严禁明火，如吸烟、使用加热炉等，定期检修和保养各种线路。 （5）事故状态下废气排放的控制措施 本项目生产车间粉尘产生量较大，当除尘设备故障时可能导致废气未经处理达标即排放至空气中，影响周边大气环境。原料加工车间共有7套脉冲式布袋除尘器，全部发生故障的几率较小，且粉尘成分为无毒无害的粉末涂料等，一旦发生事故排放建设单位应立即停止生产，采取相应措施，事故状态超标排放对周边大气的影响能保持在可控范围之内。 建设项目生产车间有多套布袋除尘器，综合考虑本项目除尘器发生故障的可能性及事故的类型，建设单位应定期对除尘器进行检修，并形成制度。一旦发生故障，建设单位应立即停止事故工段的生产，将原料暂存于料仓，待事故结束、检修完毕、确保除尘器可正常工作后才可投入生产。 6.4.2 事故应急措施 一旦发现火情，项目全体职工和消防队员，应有条不紊地按照预先制定的扑火方案进行实施。必须迅速及时地将火扑灭，把损失控制在最低限度。为此制定消防工作预备方案，其具体分工如下： （1）最先发现火情的人要大声呼叫，某某地点或某某部位失火，并报告义务消防队负责人。向内部报警时，报警人员应叙述：出事地点、情况、报警人姓名；向外部报警时，报警人应详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态现状及报告人姓名、单位、地址、电话；报警完毕报警员应到路口迎接消防车及急救人员的到来。 （2）消防队长负责现场总指挥。由紧急事件联络员打电话通知119报告失火地点，火势以及联系人和联系电话，同时通知项目管理部主管领导和报警员，车辆引导员。 （3）组织义务消防队按应急方案立即进行自救，打开消火栓井盖后接上水龙带水源，用水龙带灭火。义务消防队队员用灭火器灭火，用消防桶提水，使用消防钩，用铁锹铲土等力争在火灾初起阶段，将火扑灭。若事态严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队求助。 （4）由义务消防队副队长和电工负责切断电源，可燃气体（液体）及物品的输送，防止事态扩大。 （5）在组织扑救的同时，组织人员清理、疏散现场人员和易燃易爆、可燃材料。如有物资仓库起火，应首先抢救化工危险及其它有毒、易燃物品，防止人员伤害和污染环境。 （6）疏通事故发生现场的道路，保持消防通道的畅通，保证消防车辆通行及救援工作顺利进行。消防车由消防机构统一指挥，火场根据需要调动义务消防队及其他人员。 （7）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速疏散人群至安全地带，以减少不必要的伤亡。设立警戒线，禁止无关人员进入危险区域；组织脱离危险区域场所后，再采取紧急措施；对因火灾事故造成的人身伤害要及时抢救。密切配合专业救援队伍进行急救工作。 （8）值班车做好备勤工作，把受伤人员及时送医院治疗。 （9）项目应为消防队及救火人员做好后勤保障工作，保障消防队灭火作战顺利进行。 （10）保护火灾现场，指派专人看守。 （11）现场发生火灾事故后的注意及急救要领。 6.4.3 事故应急预案 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表7-11，供项目决策人参考。 表7-11 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 仓库区. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施设备与材料; 仓库区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定物料的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对物料的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 6.5 结论 经物质及生产设施危险性分析，建设项目无重大风险源。最大可信事故为火灾，通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，事故风险处于可接收水平。 7、环境管理和监测 7.1、环境管理 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对营运过程环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好营运过程环保工作。其主要工作职责如下： 1）监督检查环保设施落实和运行情况； 2）做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； 3）根据环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 7.2、营运期环境监测计划 项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-12 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界; 非甲烷总烃和粉尘无组织排放; 每年一次. 排气筒; 粉尘. 8、产业政策符合性分析 项目属于粉末涂料生产项目，原辅料均为洁净材料，且产品属于环保型涂料，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2011年本及2013年修正版)，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类范畴；因此，本项目的建设符合国家产业政策。 9、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址于岳阳县新墙镇寺塘村1组，2016年5月岳阳县新墙镇公共文化和社会事业发展中心对本项目出具土地证明，文件中证明本项目所有土地属于工业用地，符合规划要求（见附件）；项目租用岳阳县新墙镇企业办已建建筑，厂区租赁合同见附件；新墙镇人民政府、新墙镇规划建设管理工作站于2016年11月为本项目出具意见说明：项目的建设符合新墙镇整体规划以及土地利用规划要求（见附件），同意建设；根据公众参与调查表明，被调查的周边各单位、居民公众均赞成本项目的建设，在污染物达标排放的前提下，没有公众反对项目的建设，100%的调查者同意项目建设。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）项目地址临近县道035和107国道，交通条件便利，区位优势明显。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （5）项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。 （6）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 （7）该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 综上所述，从环保角度分析，项目的厂址选择是可行的。 10、总平面布置图的合理性分析 项目厂区主体建筑包括一栋生产车间以及一栋办公楼，厂区入口设于东南侧与X035道路相连，便于交通运输。厂区内所有生产运行均在生产车间进行，根据现场踏勘，目前生产车间内中部由东向西依次布置配料区、生产线区、原料成品储存区，满足工艺过程、运转顺序需要车间内西南侧设小型办公室、员工休息区，其位于原材料仓库南侧，与原料仓库距离较近，项目原材料部分属于可燃性材料，平面布局不符合安全生产要求，且厂区车间总体建筑面积较小，目前厂区内设备较多，布局较为紧凑，已无发展空间。环评建议企业将购入的聚酯树脂、固化剂等可燃性材料放堆至原材料西北侧的成品仓库区，尽量远离办公区堆放，其他不可燃的材料放至原料仓库，避免火灾产生的风险。 项目设有2根废气排放筒，排气筒均根据生产设备的型号和设计均放置，分别设置在厂区中部以及厂区东北部，项目所在区域常年主导风向东北风，排气筒设置与西南侧居民住宅有一定的距离，对其影响较小；项目垃圾收集点位于厂房西南角，对厂房内东侧办公区基本无影响。 # 11、环境经济损益分析 环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。 - 11.1经济效益分析 项目总投资1000万元，根据分析可知项目建成投产后可带来较为可观的销售收入和销售利润，并能为国家缴纳一定的税收，且项目具有较强的抗风险能力，预计建成投产好经济效益较好，投资回报率较高。从财务角度和经济效益来看，本工程建设是可行的。 - 11.2社会效益分析 项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面： （1）项目的建设能很好地符合市场的需求，将公司的技术优势转化为经济优势，促进区域经济的发展，促进项目所在区域的进一步开发建设。 （2）项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，收率较高，有利于市场竞争。 （3）项目建成后，可提供一定数量的劳动就业机会，为国家和地方增加相当数量的税收，促进当地工业的发展和增加地方经济实力。 11.3、环境效益分析 11.3.1、环保投资及“三同时”竣工验收 湖南连心科技有限公司年生产热固性粉末涂料1200吨建设项目总投资为1000万元，其中环保投资为16.5万元（已投资12万元），所占比例为1.65％。环保投资分布情况见表7-13： 表7-13 项目环保设施与环保工程验收一览表 类别; 污染物名称; 治理措施; 治理效果; 投资 (万元). 废气; 配料粉尘; 1套布袋除尘器+1根15m的排气筒（1#）; 达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求; 3（将原有排气筒改造为1根15m高排气筒）. 研磨粉尘; 6套布袋除尘器+1根15m的排气筒（2#）; 达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求; 1.5(新增1套布袋除尘器，将原有5套排气筒改造为1套15m高排气筒). 无组织排放粉尘; 排风扇，加强车间通风; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放要求; 3（现有）. 油烟; 油烟净化器; 达到（GB 18483-2001）的要求; 0.5（现有）. 废水; 生活废水; 化粪池; 用于周边农肥不外排; 1（现有）. 生产用水; 循环水池; 循环使用，定期补充; 0.5（现有）. 噪声; 机械噪声; 设备经隔音、消声等噪声治理措施; GB12348-2008中2类标准; 5（现有）. 固废; 固体废物; 一般固废暂存场所40m2; 达到（GB18599-2001）相关要求及2013修改单; 1（现有）. 危险固废暂存场所10m2; 达到（GB18597-2001）相关要求; 0.5（现有）. 生活垃圾; 集中收集; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）; 0.5（现有）. 合计; ——; ——; 16.5. ### 11.3.2、环境保护效益分析 根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目污染治理设施的环境保护效益表现在以下方面： （1）废水治理环境保护效益分析。项目生产期间无生产废水产生，生活废水经配套建设的化粪池处理后，由周边农田、林地消纳。对外环境的影响较小； （2）废气治理的环境保护效益分析。该项目运营过程的废气污染物经采取严格的措施处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小； （3）噪声治理的环境保护效益分析。本项目噪声源通过采取低噪声设备、车间墙体隔声等措施，对周围环境的影响较小； （4）本项目产生的固体废物均能妥善处理或综合利用，对外环境影响较小。 综上可行项目对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益和经济效益。 - 11.4、环境经济损益分析结论 综上所述，本工程是以经济效益为前提，以环境效益为基础而进行建设的。工程产生的“三废”均能实现达标排放，并可带动当地经济的发展，因此本工程具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。 # 12、公众参与 根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定：“建设单位编制环境影响报告书，应当依据有关法律规定，征求建设项目所在地单位和居民的意见”。国家环保总部《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，对环境影响评价公众参与进行了规定，根据上述规定，本评价报告拟实施公众参与调查，所进行的工作包括：确定调查范围、对象、拟定调查计划、实施调查、综合分析。 为了解项目周边居民和单位对项目的意见和看法，建设单位与环评单位于2016年11月对项目周边住户和单位进行了走访、调查，发放公众参与调查表26份（其中个人部分21份，团体部分5份），调查表收回26份（附后），从调查的意见来看，被调查对象对项目也均有一定的了解，被调查对象100%同意项目建设。公众参与调查统计（个人部分）见表7-14，7-15。 表7-14 个人公众参与调查人员汇总表 序号; 姓名; 性别; 年龄; 文化程度; 家庭住址; 电话; 方位与距离. 1; 张平; 男; 44; 初中; 新墙镇三合村; 18817047268; 南，90m. 2; 付荣华; 女; 70; 初中; 新墙镇三合村; 15115023246; 西，40 m. 3; 谭陆军; 男; 46; 初中; 新墙镇三合村; 15377409873; 西，65 m. 4; 谭文利; 男; 54; 高中; 新墙镇三合村; 13347209226; 西，85 m. 5; 杨军; 男; 44; 高中; 新墙镇三合村; 17752833809; 西，95 m. 6; 邓细球; 男; 61; 初中; 新墙镇三合村; 7501176; 东南，35 m. 7; 邓东望; 男; 43; 初中; 新墙镇三合村; 13077128892; 东，58 m. 8; 邓平荣; 女; 50; 高中; 新墙镇三合村; 13973032951; 东，60 m. 9; 方丑生; 男; 60; 初中; 新墙镇三合村; 2503378; 西，20 m. 10; 杨维; 男; 33; 高中; 新墙镇三合村; 13787850013; 西，67 m. 11; 魏美香; 女; 51; 初中; 新墙镇三合村; 15873042843; 东南，20 m. 12; 邓检军; 男; 63; 高中; 新墙镇三合村; 13974012055; 东南，48m. 13; 谭新民; 男; 37; 高中; 新墙镇三合村; 13117506673; 西，75 m. 14; 邓银华; 男; 52; 初中; 新墙镇三合村; 13975068028; 东，65 m. 15; 邓卫华; 男; 50; 初中; 新墙镇三合村; 13607403218; 东，80 m. 16; 吴琴; 女; 29; 高中; 新墙镇三合村; 15080994900; 东，90 m. 17; 李芳; 女; 30; 高中; 新墙镇三合村; 15200246464; 东，100 m. 18; 付詹丰; 男; 66; 小学; 新墙镇三合村; 7502234; 东，70 m. 19; 袁兵; 女; 74; 初中; 新墙镇三合村; 18274003868; 东北，15 m. 20; 彭玉保; 女; 44; 小学; 新墙镇三合村; 18473068148; 东，100 m. 21; 刘力元; 男; 54; 小学; 新墙镇三合村; 15573002280; 南，30 m. 表7-15 公众参与调查统计（个人部分）结果 序号; 调查内容; 意 见; 人数(人); 比例（%）. 1; 您是否了解项目建设的情况; 了解; 3; 14.29. 了解一些; 15; 71.42. 不了解; 3; 14.29. 2; 本地区目前最大的环境问题是; 大气污染; 7; 33.33. 水污染; 3; 14.29. 噪声污染; 8; 38.1. 固体废物; 1; 4.76. 生态破坏; 2; 9.52. 3; 对拟建项目您最关系的是; 环境影响; 9; 42.86. 经济效益; 3; 14.29. 就业安置; 11; 52.38. 其他; 0; 0. 4; 您对本项目最担心的环境问题是; 废气; 6; 28.57. 废水; 3; 14.29. 噪声; 7; 33.33. 固体废物; 6; 28.57. 生态破坏; 0; 0. 5; 您人为工程的选址是否合理; 合理; 21; 100. 不合理; 0; 0. 6; 是否赞同该工程的建设; 赞成; 21; 100. 反对; 0; 0. 同时，项目环评期间征求了周边社会团体意见，调查团体的单位有三合村村民委员会、三合村一组、三合村铸塘六组、三合乡敬老院、新墙镇明星幼儿园。调查显示，各单位均同意本项目的建设。在污染物达标排放的前提下，没有公众反对项目的建设，100%的调查者同意项目建设。 由本次调查的结果表明，当地群众已有比较强的环境保护意识并且十分支持项目的建设，但是建设单位应严格落实改扩建项目的环境管理和治理措施，遵循“清洁生产”的原则，从领导上、思想上、工艺技术上和环保措施落实上引起高度的重视，采取相应的、切实的、可行的保证措施，真正减小工程对环境的污染和对公众的不利影响。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料工序 | 配料粉尘 | 1套布袋除尘器+ 15m的排气筒（1#） | 达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求 |
|  | 研磨工序 | 研磨粉尘 | 6套布袋除尘器+ 15m的排气筒（2#） |  |
|  | 生产车间 | 无组织排放粉尘 | 排风扇，加强车间通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 达到（GB 18483-2001）的要求 |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活废水 | 化粪池 | 用于周边农肥不外排 |
|  | 生产工序 | 生产用水 | 循环水池 | 循环使用，定期补充 |
| 固 体 废 物 | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 集中收集后出售 | 达到固体废物管理相关要求， 不外排 |
|  | 布袋除尘器收集，研磨筛选 | 粉尘、粗大不合格的粉末 | 集中收集后出售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  | 检修期间 | 废润滑油及含油抹布 | 委托有资质的单位 进行处置 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等，各种设备噪声声级在75-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 一、结论 （1）、项目概况 湖南连心科技有限公司成立于1999年9月，注册资金1000万元，租用岳阳县新墙镇企业办现有建筑生产热固性粉末涂料，经过多年的发展，目前厂区拥有6条生产线，涂料年产量可达到1200吨，本次属于补办环评手续。 （2）、环境质量现状结论 ①环境空气质量状况：由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单中的二级标准要求。 ②地表水环境质量状况：根据检测结果，除去氨氮其他监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水塘内因有机物增多导致氨氮含量上升，氨氮数据有超标现象。 ③地下水环境状况：项目厂区水井地下水的监测数据指标均达到《地下水质量标准（GB14848-93）》中的Ⅲ类标准，表明项目地地下水环境质量较好。 ④声环境质量状况：根据岳阳县环境监测站于2016年7月5日在项目正常运营期间对其厂界四周进行了现状监测分析出的监测数据可知，项目建设地厂界四周声环境夜间能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，但是昼间东、西、北三侧声环境质量监测数据超标。 （3）营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论：项目厂区排水实行雨污分流，雨水通过厂区周边沟渠自然进入西侧水塘。冷却循环系统日补充用水2t/d，循环用水均通过挥发的形式进入大气，无废水外排。营运期生活污水经配套建设的化粪池处理后，由周边农田、林地消纳。项目位于农村环境，周边土地主要为农地和菜地，项目外排废水有足够的土地消纳，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论：本项目生产过程中产生的废气主要为混合机配料粉尘、磨粉机破料粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气和食堂油烟。 配料粉尘主要成分为钛白粉和硫酸钡细微颗粒，建设单位在全自动混合机上方均设引风管，利用负压将全自动混合机中的含尘空气抽入布袋除尘器进行处理，经布袋除尘器处理后的粉尘由15m高的排气筒外排；项目6台磨粉机组均配套袋式除尘器，粉尘经袋式收集后回用，尾气粉尘经布袋除尘器处理后通过废气管道集中通往生产车间中部的1根15m高的排气筒高空排放，厂区共设置两根15m高排气筒。粉尘的排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准相应要求；本项目配料、挤出、研磨过程中会产生一定量无组织废气，根据大气环境防护距离标准计算得知，厂区内无组织排放粉尘、有机废气均无超标点，可不设大气防护距离，根据卫生防护距离计算，本项目的卫生防护距离为50m，建设单位已于2016年与周边50m范围内7户居民签定租赁合同。食堂油烟经过油烟净化系统处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）后排入周边大气中，对周边环境影响较小。 ③声环境影响分析结论：项目主要高噪声设备主要为混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等，其源强约为75～90dB（A）。采取隔声减振措施，高噪声设备均安置在室内，通过设备减振、厂房隔声、消声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。项目应安排在昼间进行生产，严禁夜间生产。 ④固废环境影响分析结论：项目营运期过程中，会产生一定量的废包装材料、收集粉尘、粗大不合格的粉末和生活垃圾，废包装材料、收集粉尘、粗大不合格的粉末可出售，生活垃圾交由环卫部门处理。项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，采取上述措施后，固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （5）国家产业政策 项目属于粉末涂料生产项目，属于环保型涂料，且原辅料均为洁净材料，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2011年本及2013年修订版)，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类范畴；因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （6）选址合理性 项目选址于岳阳县新墙镇寺塘村1组，2016年5月岳阳县新墙镇公共文化和社会事业发展中心对本项目出具土地证明，文件中证明本项目所有土地属于工业用地，符合规划要求，新墙镇人民政府、新墙镇规划建设管理工作站于2016年11月为本项目出具意见说明：项目的建设符合新墙镇整体规划以及土地利用规划要求（见附件），同意建设；根据公众参与调查表明，在污染物达标排放的前提下，周边单位及公众没有反对项目的建设。同时项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。综上所述，从环保角度分析项目的厂址选择可行。 （7）平面布置合理性 项目厂区主体建筑包括一栋生产车间以及一栋办公楼，厂区入口设于东南侧与X035道路相连，便于交通运输。厂区内所有生产运行均在生产车间进行，根据现场踏勘，目前生产车间内中部由东向西依次布置配料区、生产线区、原料成品储存区，满足工艺过程、运转顺序需要车间内西南侧设小型办公室、员工休息区，其位于原材料仓库南侧，与原料仓库距离较近，项目原材料部分属于可燃性材料，平面布局不符合安全生产要求，且厂区车间总体建筑面积较小，目前厂区内设备较多，布局较为紧凑，已无发展空间。环评建议企业将购入的聚酯树脂、固化剂等可燃性材料放堆至原材料西北侧的成品仓库区，尽量远离办公区堆放，其他不可燃的材料放至原料仓库，避免火灾产生的风险。 项目设有2根废气排放筒，排气筒均根据生产设备的型号和设计均放置，分别设置在厂区中部以及厂区东北部，项目所在区域常年主导风向东北风，排气筒设置与西南侧居民住宅有一定的距离，对其影响较小；项目垃圾收集点位于厂房西南角，对厂房内东侧办公区基本无影响。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物能够做到达标排放。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 （2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。 （3）项目应加强无组织废气产生的控制，尽量减少无组织废气的产生。 （4）营运期间，进一步采取有效措施，对有噪声的设备加以调整，对治理措施加以完善，降低噪声的影响。 （5）为实现企业的长远发展、减少对现厂区周边环境的影响，环评建议企业尽快搬迁进工业园区。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单 附件3 湖南连心科技有限公司营业执照 附件4 厂区租赁合同 附件5 周边居民房屋租赁合同 附件6 承诺函 附件7 土地证明 附件8 新墙镇人民政府意见 附件9 新墙镇国土部门意见 附件10 新墙镇规划部门意见 附件11 岳阳县环保局行政处罚决定书 附件12 缴费单 附件13 岳阳县环保局违法违规告知书 附件14 企业送达回证 附件15 岳阳县察监大队文件 附件16 主要原辅材料检测报告 附件17 公众参与 附件18 专家意见 附件19 修改说明 附件20 申请批复的函 附件21 岳阳县环保局预审意见 附图1 项目地理位置图 附图2 项目生产车间平面布置图 附图3 现状监测布点图 附图4 项目厂区与周边环境照片 附表 审批登记表 |  |