岳环评 [2017]1号

关于岳阳金瀚高新技术股份有限公司

20万吨/年新型植物油抽提溶剂制取项目(8万吨/年植物油抽提溶剂产品)环境影响报告书的批复

岳阳金瀚高新技术股份有限公司：

你公司《关于申请<岳阳金瀚高新技术股份有限公司20万吨/年新型植物油抽提溶剂制取项目(8万吨/年植物油抽提溶剂产品)环境影响报告书>环评批复的报告》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司位于岳阳市绿色化工产业园云溪工业园区，现有年加工5万吨6#溶剂油能力（年产植物油低温抽提剂15000吨及C5组分油2500吨、高纯度异己烷5000吨、正己烷22500吨、橡胶工业烷烃5000吨）。公司拟投资26855.51万元在现有厂区内建设20万吨/年新型植物油抽提溶剂制取项目(8万吨/年植物油抽提溶剂产品)，其中环保投资118万元，用地面积60亩。项目以6#溶剂油、轻质石脑油等为原辅材料，通过分离蒸馏-精馏-提纯-调和等工序生产。主要产品：植物油抽提溶剂8万吨/年（2-甲基戊烷4.8万吨/年、3-甲基戊烷3.2万吨/年）；副产品：汽油12万吨/年。主要建设内容包括：新建1套中间体制取装置、1套精馏提纯装置，配套撬装制氢装置（天然气为原料，不进行存储）和地面火炬系统（另行环评），以及40亩储罐区，新建10个2000m3内浮顶储罐，同时对循环水系统、消防水池、供电、变压等公用工程设备设施进行改造扩建。项目建设符合国家产业政策，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《岳阳金瀚高新技术股份有限公司20万吨/年新型植物油抽提溶剂制取项目(8万吨/年植物油抽提溶剂产品)环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模；按照“以新带老”要求，切实整改现有环境问题，储罐区内原有储罐清洗产生的危险废物应交有资质的单位妥善处置。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；施工废水、设备清洗废水、试压废水经隔油、沉淀预处理后用于道路浇洒或排入园区污水管网进入云溪工业园污水处理厂处理，达标后外排；严禁随意抛洒施工期产生的建筑垃圾，及时对可再利用的建筑垃圾进行回收处置。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。储罐区和装置区分别建设200m3和50m3的2个初期雨水收集池。后期雨水经雨水管网系统收集，外排松阳湖；生活污水经化粪池预处理、初期雨水经初期雨水收集池收集、汇同装置区及车间地面冲洗水，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准和云溪污水处理厂接纳标准要求后，通过管道排入云溪污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、装置区、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。采用的原料含硫率低于10ppm，产生的H2S经硫化氢固定床处理后，回用于烃链重排及汽油组分改质过程；严格控制项目VOCS的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，储罐设置自动呼吸阀，采用密闭式液下鹤管装下方式，装卸平台设油气回收设施，最大限度减少装置区和储罐区的废气无组织排放，确保满足满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中相关限值要求;项目生产工艺中产生的不凝气体、非正常工况下装置开停车前吹扫废气、紧急泄压排放气通过管道送至火炬系统燃烧处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中相关标准要求后，通过15m高排气筒高空排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备物机泵、冷却塔等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；废催化剂、废分子筛、废脱硫剂等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险固体废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；副产品汽油应取得相关质量监督部门认定和生产许可；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存和管理；物料管道和公用工程管道设管架，管架下方设集槽，收集泄漏物料；新建储罐区按要求设置0.5m高围堰，利旧罐区设置1m高围堰，装置区设置0.15m高围堰，配套修建导流沟；规范建设4000m³/h循环水系统，2000m³消防水池；严格按照《石油化工企业设计防火规范》进行平面布局，建构筑物间保证足够的安全距离，安装可燃气体、有毒气体检测报警系统、阻火器，消防水喷淋设施与检测报警系统进行联动，罐区、装置区四周设置环形导流沟，并与事故应急池连通；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、本项目以装置区、储罐区、装卸区为单元分别设置150m的卫生环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

10、本项目总量控制指标为：COD≦1t/a，NH3-N≦0.1t/a，VOCS≦19.1t/a。

11、项目废气配套的火炬处理系统另行环评，火炬处理系统未建成前，项目不得投入运营。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月4日

抄送:云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南景玺环保科技有限公司