岳环评 [2017]3号

关于湖南驰优新材料有限公司

年产200吨导电特性镍粉工程项目

环境影响报告书的批复

湖南驰优新材料有限公司：

你公司《关于湖南驰优新材料有限公司年产200吨导电特性镍粉工程项目环境影响批复的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、公司拟投资800万元于汨罗工业园，租赁汨罗市联达丰荣铜铝业有限公司部分厂房建设年产200吨导电特性镍粉工程项目，总占地面积2000㎡，环保投资76万元。项目以纯金属镍粉末、草酸、液氨等为原辅材料，通过混合-烘干-粉碎-还原-研磨-筛分-包装等工序生成产品导电镍粉200吨/年。主要建设内容包括：氨分解炉2台、还原炉2台、辅助工程、公用工程等均依托园区汨罗市联达丰荣铜铝业有限公司现有工程进行改造，配套建设1座20m³冷却循环水池，1间5㎡危废暂存间及废气处理系统。项目为有色金属新材料制造，符合园区产业定位，根据湖南葆华环保有限公司编制的《湖南驰优新材料有限公司年产200吨导电特性镍粉工程项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。妥善处理项目用地内的原有环境问题。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。还原炉间接冷却水、纯水制备浓盐水、雨水，经雨水管网系统收集，外排汨罗江；喷淋除尘废水回用于混合反应工序，设备清洗废水回用于生产，不外排；地面拖洗废水经收集蒸干处理，不外排；生活污水经化粪池预处理，达到汨罗市城市污水处理厂接纳标准要求后，通过管道排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放；

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建生产区、装置区、仓库、液氨储存区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。项目混合反应废气、烘干废气、粉碎粉尘、研磨筛分粉尘经收集，通过二级旋风除尘+布袋除尘+水喷淋吸收塔处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准后，经15m高排气筒排放；还原炉废气经火炬系统燃烧处理排放，其中NH3需满足《恶臭污染物排放标准》（GB-14554-93）中的二级标准限制；食堂油烟废气经净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准后，经抽风机引至楼顶外排。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备粉碎机、空压机、球磨机、引风机等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，南面合心村居民点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；废机油、废包装物、地面拖洗废水蒸干残液等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；一般固废布袋除尘灰收集后回用于生产；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施。加强生产系统和环保设备的维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类存放，液氨存放区按要求设置氨泄漏报警器；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、项目以生产车间、还原车间为单元，分别设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、汨罗工业园管委会、湖南葆华环保有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月9日

抄送:汨罗市环境保护局、汨罗工业园管委会、湖南葆华环保有限公司