岳环评[2017]７号

关于湖南比德生化科技股份有限公司

年产900吨农药制剂项目环境影响报告表的批复

湖南比德生化科技股份有限公司：

你公司《关于申请对〈年产900吨农药制剂项目建设项目环境影响报告表〉批复的函》、临湘市环保局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南比德生化科技有限股份公司年产900吨农药制剂项选址于公司现有车间，拟投资350万元（其中环保投资76.5万元）。项目建设内容包括固体、液体农药制剂生产线各一条，配套新建废气处理、噪声治理设施。原料库、产品库、供热系统等配套设施及废水处理、固体废物暂存、初雨收集、事故应急等环保工程均依托公司现有工程。二氯吡啶酸、炔苯酰草胺等主要原料自供，其他原辅材料外购。项目以各类原药、助剂、水为原料，采用物理混配工艺，经混合粉碎、成型（过滤）、干燥筛分（沉降）、包装等工序生产固体和液体农药制剂。产品方案为：年产水剂共300吨（30%二氯吡啶酸、30%二氯.氨氯、24%氨氯吡啶酸、30%滴·氨氯）；固体制剂共500吨（75%二氯吡啶酸、90%炔苯酰草胺、70%噻虫嗪、75%二氯.氨氯WSG、50%炔苯酰草胺、75%二氯.氨氯WDG）；乳油共100吨（48%三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯乳油、45%三氯吡氧乙酸）。项目建设符合国家产业政策，选址符合临湘工业园滨江产业区规划，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南比德生化科技股份有限公司年产900吨农药制剂项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和临湘市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容、规模、地点建设。

一、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、在车间调整工作中，规范作业，妥善处置原有项目遗留的环境问题和废弃设备设施，确保不对环境造成影响。

2、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设项目区域内的雨水及污水管网，后期雨水经雨水收集池收集用作冷却循环水；初期雨水、地面冲洗水经厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和岳阳北控水质净化有限公司进水水质标准要求后进入岳阳北控水质净化有限公司达标处理；每批次设备清洗水收集至暂存釜，回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理达标后排入园区管网。

3、加强废气污染防治工作。加强全生产过程管理，规范操作，严格做好生产设备、管道的维护保养，杜绝物料跑冒滴漏，减少无组织排放。固体农药制剂粉碎、筛分工序产生的含尘废气集中收集，经旋风＋布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求后，由15m排气筒外排；液体农药制剂各工序产生的废气，经集气罩收集活性炭吸附处理达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中VOCS标准要求后，由15m排气筒外排。

4、加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对主要噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理工作。分类收集、暂存，原辅材料及固体废物不得露天堆放。规范建立固体废物产生、转运、处置管理台帐。废活性炭、污水处理产生的污泥、废机油等危险废物妥善收集暂存后，交有资质单位安全处置；废包装材料集中收集后统一处置；生活垃圾收集后送环卫部门统一处置。

6、加强环境管理和环境风险防范工作。各类危化品采用专业车辆运输，按危化品相关要求储存。实施清洁生产，落实应急措施，配备应急物资，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放、周边环境安全。

7、本项目总量控制指标来源于公司现有总量指标。

二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至临湘工业园滨江产业区管委会，临湘市环境保护局，湖南志远环境咨询服务有限公司。

三、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月20日

抄送：临湘工业园滨江产业区管委会，临湘市环境保护局，湖南志远环境咨询服务有限公司