岳环评 [2017]8号

关于湖南省双强再生资源回收有限公司建设

收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目

环境影响报告书的批复

湖南省双强再生资源回收有限公司：

你公司《关于申请湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目环境影响报告书审批的函》岳阳楼区环保分局的预审意见、岳阳市固体废物管理站的建议函等有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为解决全市范围4S店和汽车维修行业的废矿物油收集问题，公司拟投资500万元于岳阳楼区梅溪乡胥家桥村沅江组租赁预制场空闲厂房建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，环保投资50万元，总占地面积1300㎡。主要建设内容包括：新建储油罐区（8个6m*2m*3m钢制储罐）、办公楼，公用、辅助工程给排水、供电等依托预制场现有工程，配套建设8套装卸油油气回收等装置，配套2辆回收运输车辆。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列废矿物油种类（HW08）、来源、规模、进行收集暂存，不得擅自变更或扩大规模，不得进行后续加工、处理、处置，禁止含废弃变压器油、化工废油等；收集范围为岳阳市（含区县），仅回收和储存废矿物油，收集对象是4s店和汽车维修业。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施；建筑材料设置专用仓库堆放，施工废水及车辆清洗废水经隔油池、沉淀池处理后回用，不得直排水体和管网；建筑垃圾交城市渣土管理部门统一处置。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。后期雨水经雨水管网系统收集，外排东侧农灌沟渠；生活污水经化粪池处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后、用于周围农田施肥，不外排；初期雨水经20m3初期雨水收集，与地面冲洗废水经5m3隔油隔渣池处理后，用于厂区绿化或洒水降尘，不外排。

4、加强地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建储罐区、装卸区、危险废物暂存区、污水处理设施区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；设置监测井，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

5、废气污染防治工作。储罐及装卸油装置安装油气回收装置，减少贮存、装卸过程中的跑、冒、滴、漏等无组织排放，确保厂界VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业无组织排放标准要求限值和《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950—2007）中相关标准要求。

6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备油泵采取消声、减震措施，合理安排生产时间，禁止在22:00时~次日8:00 时段进行生产运营，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

7、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；储油罐油污泥、检验固废等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设5m3危险废物暂存场，避免造成二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

8、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备的维护和管理，注重收集、运输、储存过程的安全管理；严格按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160—92）要求修建防火墙及消防水池，储罐区按要求设置1m高围堰，修建导流沟；安装阻火器及烟雾报警器，设置100m3消防水池、120m3应急池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

9、项目以厂界外东、西、南侧48m、北侧25m为范围设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

10、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，废矿物油进厂由双强公司负责，出厂由湖南宏旺环保科技有限公司负责用专用车辆运输，并按合理的收集路线出行，落实运输过程的污染防治措施，避免运输产生的风险；设专门负责环保工作人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳楼区环保分局、梅溪乡人民政府、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请岳阳楼区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月22日

抄送:岳阳楼区环保分局、梅溪乡人民政府、湖南志远环境咨询服务有限公司