岳环评[2017]9号

关于湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司

“四机一脑”技改工程环境影响报告书的批复

湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司：

你公司《关于申请湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司“四机一脑”技改工程环境影响报告书批复的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司成立于2010年，位于汨罗市循环经济工业园内，现有“四机一脑”拆解能力235.9万台/年（电视机200万台/年、冰箱10.3万台/年、空调1.2万台/年、洗衣机18.4万台/年、电脑6万台/年）。为适应市场发展需求，公司拟投资660万元对现有“四机一脑”生产工艺进行技术改造，其中环保投资45万元。主要建设内容包括：依托公司内现有标准化厂房建设深加工车间，将原有的空调/冰箱拆解线改为空调拆解线；另新建1条冰箱拆解线及废气处理设施，环戊烷收集房(在线监控系统);拆除原空调/冰箱拆解线废气处理装置中活性炭吸附环节（单独抽取制冷剂和润滑油）。其他主体工程、贮运工程、辅助工程、公用工程、环保工程依托现有工程。项目技改完成后，总拆解规模不变,根据市场变化调整拆解品种,年处理电视机（电脑）145.9万台、空调30万台、冰箱30万台、洗衣机30万台。项目建设符合国家产业政策，符合湖南汨罗市循环经济产业园产业定位要求，根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的《湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司“四机一脑”技改工程环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行拆解加工处理，不得擅自变更或扩大规模。按照“以新带老”要求和《电子废物污染环境防治管理办法》、《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）要求，对现有拆解线污染防治措施进行升级改造，妥善处置项目变更中淘汰的设备。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。车间采用扫把清扫方式，项目雨水经收集后通过雨水管道排入车对河；生活污水经隔油池和化粪池预处理，达到汨罗市污水处理厂进水水质标准后，通过市政污水管网排入汨罗市污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建生产区、装置区、仓库等区域的防雨、防渗、防腐等工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。电视机/电脑拆解线废气通过集气罩负压收集后，经4套脉冲布袋除尘处理；CRT处置线废气通过集气罩负压收集后，经2套脉冲布袋除尘处理；空调拆解线废气通过集气罩负压收集后，经1套脉冲布袋除尘+低温冷媒回收处理；冰箱拆解线废气经1套集气罩+环戊烷收集房+脉冲布袋除尘器+低温冷媒回收系统+活性炭吸附装置吸附处理；洗衣机拆解线废气通过集气罩负压收集后，经1套脉冲布袋除尘处理；上述废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中的相关标准要求）后，分别通过9根15m高排气筒排放。加强车间通风，对易产生粉尘的工位采取有效防尘、降尘、集尘措施，确保无组织排放废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；项目其他废气处理措施按原环评批复要求执行。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备破碎机、振动筛、除尘机、等各拆解线设备采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；荧光粉、废活性炭、废润滑油、废制冷剂等危险废物分别送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；废塑料、线路板、锥玻璃统一回收后回用于生产，拆解废金属、零部件、屏玻璃、聚氨酯泡沫、各类电机和压缩机等一般固体废物统一收集后外售；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、本项目以深加工车间为单元设置100m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

8、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济产业园管委会，湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月22日

(复印无效)

抄送:汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济产业园管委会，湖南绿鸿环境科技有限责任公司