岳环评[2017]11号

关于汨罗三好门业加工厂年产40000套木门和25000套铁门生产线整治项目环境影响报告书的批复

汨罗三好门业加工厂：

你公司《关于汨罗三好门业加工厂年产40000套木门和25000套铁门生产线整治项目申请环评批复的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗三好门业加工厂成立于2014年，租赁湖南汨罗循环经济产业园湖南海鑫新材料股份公司闲置厂房生产木门和铁门，年产量约为65000套（40000套木门、25000套铁门）。项目以原木板、高密度板、多层板、木皮、钢板及水性漆等为原辅料，通过压型、贴皮、裁板、钻孔、开槽、拼装、封边、打磨、喷漆、晾干等工序生产木门、家铁门。项目已建成模压板、木门加工、铁门加工车间各1栋、办公生活区、1t/h导热油锅炉。以及已建成的环保设施有生活污水隔油化粪池、布袋除尘器及机械设备减振降噪等环保设施。

依据汨罗市人民政府《关于印发汨罗市门类加工行业环保专项整治工作方案》的通知（汨政办发[2016]97号），该项目为整治保留企业。根据《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）精神，和汨罗市《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（汨政办发〔2016〕5号），对该项目补办环评手续。

本次整改工程投资200万元，其中环保投资60万元，主要整治现有的环境问题，完善各项污染防治设施，其生产工艺、设备、产品规模及产品方案均不发生变化，锅炉改用成型生物质为燃料。铁门加工不在厂内进行除锈、除油等表面处理。根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的《汨罗三好门业加工厂年产40000套木门和25000套铁门生产线整治项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，公司在落实各项整治措施后，同意项目继续生产。

二、工程在本次整改及营运过程中，应严格按照整治文件要求，认真落实专家及环评报告书中提出的整治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在各项环保措施落实之前，不得继续生产。

1、你公司应尽可能改进工艺和装备，采用密闭式静电喷涂效率较高的喷涂工艺，落实原材料的更新工作，整改完成后不得使用高挥发性有机物涂料，强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁。

2、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则规范建设厂区排水管网系统；规范建设喷漆废气喷淋水沉淀池，做好沉淀池的防渗工作。锅炉水膜除尘器废水经沉淀后循环使用，不外排；水帘除漆雾喷淋废水经三级絮凝沉淀+过滤处理，食堂废水及生活污水通过隔油沉淀及化粪池处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和汨罗市城市污水处理厂进水水质标准后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。项目车间除尘须采用人工清扫方式，尽可能减少拖洗水产生。

3、加强大气污染防治工作。切实注重全生产车间的粉尘及有机废气收集工作，涂装车间或工位、调漆间、烘干间或晾干房均应配置密闭抽排气系统，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。机加工及打磨粉尘经布袋除尘器收集处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后，通过15m高排气筒排放；锅炉废气经麻石水膜除尘设备处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）中相关标准要求后，通过25m高排气筒排放；喷漆废气经“水帘净化+过滤棉+活性炭吸附”工艺处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后通过15m高排气筒排放，VOCs排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的家具制造排放标准；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，确保满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度最高点浓度限值的要求;食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。

根据环评监测结果，项目周边环境敏感点目前能满足环境质量标准要求，你公司应开展跟踪监测工作，确保区域环境质量稳定达标，同时生产车间外100米的范围内不得新建学校、医院及居民区等环境敏感点。

4、进一步完善噪声污染防治及管理工作。加强企业管理，做好原料成品搬运、装卸产生瞬时噪声的管控工作，高噪声设施应密闭设置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、加强固体废物防治工作。做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设10m2危险废物暂存处，废矿物油、漆渣、废过滤棉、废活性炭及其他危险物品废弃包装物等危险固废送有资质的单位安全处置；锅炉炉渣、边角料及粉尘等一般工业固废综合利用。

6、加强环境风险防范工作。注重油漆等危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类分区存放各类危险化学品。加强喷漆车间火灾及工业粉尘爆炸事故风险防范，规范建设        20m3事故应急池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、项目整改完成后应加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转。

8、项目以喷漆车间为单元设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内禁止建设学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

9、污染物总量控制指标：COD≤0.2t/a、NH3-N≤0.1t/a、SO2≤0.4t/a、NOX≤0.4t/a 。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局，湖南汨罗循环经济产业园管委会，宁夏智诚安环技术咨询有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月24日

(复印无效)

抄送：汨罗市环境保护局，湖南汨罗循环经济产业园管委会，宁夏智诚安环技术咨询有限公司