岳环评 [2017]12号

关于临湘市裕昌再生资源有限公司年处理1000吨皂角环境治理整顿项目环境影响报告书的批复

临湘市裕昌再生资源有限公司：

你公司关于申请《临湘市裕昌再生资源有限公司年处理1000吨皂角环境治理整顿项目环境影响报告书》环评批复的报告、临湘市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、临湘市裕昌再生资源有限公司在临湘市长塘镇水圳村朱下组建设了年处理1000吨皂角项目，2014年2月投产，年产酸化油660吨。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）要求，补办有关环保手续。

本项目总投资65.5万元,主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施，其建设地点、主要建设内容、原辅材料、生产工艺、设备、产品方案及规模基本保持不变。项目利用岳阳地区及周边精炼食用油企业生产过程产生的皂角为原料，经硫酸酸化处理得到酸化油。目前已建设的内容包括1条皂角酸化处理生产线，年处理1000吨皂角；1台2t/h成型生物质锅炉；硫酸储罐2个（50m3、30m3），产品储罐2个。已建设：1套碱液喷淋吸收硫酸雾装置和1套锅炉水浴除尘装置。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《临湘市裕昌再生资源有限公司年处理1000吨皂角环境治理整顿项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，公司在落实各项整治措施后，同意项目继续生产。

- 二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并应着重做好以下环保工作。

- 1、妥善处置废弃储罐和设施，确保不对环境造成二次污染。

2、加强水污染防治措施。要求新建污水处理站，并严格按照“雨污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后和生产废水、车间地面清洗水一起经6m3/d污水处理站（格栅+隔油+调节+芬顿反应+PH调节+絮凝沉淀+活性炭吸附+超滤工艺）处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后，通过400m专用管道排入游港河。

3、按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产区、储罐区、污水处理设施区的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

4、加强大气染防治措施。采用密闭生产设备进行生产和装卸，物料经管道输送，减少无组织排放，确保无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放浓度监控限值；生产车间全密闭，保持负压，建设抽排风系统，车间废气经碱液喷淋吸收处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值后通过15m高排气筒排放；锅炉废气经水浴除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求后，通过30m高排气筒排放。

根据环评监测结果，项目周边环境敏感点目前能满足环境质量标准要求，你公司应开展跟踪监测工作，确保区域环境质量稳定达标，同时生产车间外50m的范围内不得新建学校、医院及居民区等环境敏感点;50m距离范围内现有居民住房为公司租赁用房，生产期间，禁止居民回迁。

5、噪声污染防治工作。本次整改不新增噪声防治措施，但应加强设备维护，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备各种物料泵、水泵、风机和空压机等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

6、加强固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；废机油、废活性炭等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；废油渣、污水处理站污泥、浮油统一收集后外售综合利用，锅炉炉渣、灰渣统一收集后外售作肥料；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施。在硫酸储罐和成品储罐区规范建设1.3m围堰及导流沟，修建30m3事故应急池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、项目整改完成后加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门负责环保工作人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

9、项目总量控制指标为：COD≤0.1t/a，NH3-N≤0.1t/a，SO2≤0.1t/a，NOX≤0.1t/a。

10、由于项目处于居民集中居住区，环境敏感，环境风险高，为长远发展，企业应制定搬迁计划。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局, 长塘镇人民政府，常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月24日

抄送:临湘市环境保护局, 长塘镇人民政府，常德市双赢环境咨询服务有限公司