岳环评[2017]13号

关于临湘市力拓矿业有限公司

年开采6万吨铅锌矿建设项目环境影响报告书的批复

临湘市力拓矿业有限公司：

你公司《关于申请“临湘市力拓矿业有限公司年开采6万吨铅锌矿建设项目环境影响报告书”批复的报告》、临湘市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、临湘市力拓矿业有限公司(以下简称力拓公司)成立于2009年，位于临湘市忠防镇新建居委会，铅锌矿开采项目位于杜家冲，现有年开采6万吨铅锌矿能力。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）、《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）以及临《加强环保违规建设项目清理整顿的通知》（临政办函〔2016〕82号）要求，补办环评手续手续。

年开采6万吨铅锌矿建设项目，总投资2000万元，环保投资59.1万。2013年获得采矿许可证（证号为C4300002009063220040592）。矿山地理坐标分别为东经113°30′34.7″—113°31′23.1″，北纬29°20′46.7″—29°21′5.3″，采矿范围由10个拐点圈定，开采标高+100~-160m米，开采面积0.2938km2（不包括初步划定的饮用水源保护区范围），服务年限8.6年。开采方式：地下斜井开采。采矿区、采矿工业场、堆矿场、废石场、炸药库、柴油库房、矿山办公生活区及配套公用工程等基本建成。本次环评主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施，规范开采。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南省矿产资源总体规划》（2016—2020年），《岳阳市矿产资源总体规划》（2016-2020年）（征求意见稿）及《《临湘市矿产资源总体规划》、《临湘市第三轮矿产资源规划修编（2016-2020）》数据库等相关规划、文件。根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的《临湘市力拓矿业有限公司年开采6万吨铅锌矿建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、临湘市环境保护局预审意见，公司在落实各项整治措施后，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。

二、项目整改和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施和生态保护要求，并应着重做好以下环保工作。

1、严格按照国土资源、水利及安监等行政主管部门批复的开发利用方案和水土保持方案实施开采，不得擅自变更开采方式，严格控制开采规模，严禁越界开采，严禁地面开采，防止对矿区附近的饮用水源保护区、农田及生态环境造成影响。

2、加强生态环境保护，加强矿区边坡、截水沟、排水沟、护坡等建设，严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ 651—2013），依据矿区矿山地质环境保护与恢复治理方案，科学制定并实施矿区生态恢复计划，采取边开采、边治理、边恢复的方式。矿山退役时，认真进行闭矿施工，对废石堆场采取有效的矿区生态恢复措施。

3、加强水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范建设采矿区、工业场地及各堆场的排水和废水回用处理系统，提高废水回用率。项目井下涌水、采矿废水通过排水巷道与岳阳富安矿业有限公司井下涌水汇合，经富安公司井下水仓沉清后，抽送至其地面沉淀池处理，达到《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 表 2 标准要求后，排入小港河；废石、矿石淋滤水及初期雨水收集后排入350m3初期雨水沉淀池处理，达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表2 标准限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求后部分回用生产，其余排入西面无名小溪；生活污水经化粪池处理后用作周围山林地施肥。

4、废气污染防治工作。采矿采用水封爆破、湿式凿岩，安装井下通风装备，在产尘点及通道加强喷雾洒水降尘等措施，原料堆场、铲车堆集、装卸料、铲装、汽车运输时产生粉尘采取喷水雾洒水、提高装车效率、降低料斗高度及加强绿化等措施抑尘；矿区无组织排放粉尘、TSP应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297―1996）二级标准排放浓度限值要求和《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 表6 标准限值要求；柴油发电机使用轻质柴油；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。

5、加强噪声污染防治工作。爆破、运输安排在白天进行。经过村镇时减速缓行，减轻运输噪声对居民的影响；对主要的声源设备空压机、风机、柴油发电机设置在设备房内，并采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

6、固体废物处理。加强采空区、废石堆场的管理。采矿废石尽量回填采空区，废石场由有资质单位设计、施工，并满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，废石堆场做好截排水、挡墙和边坡护理措施，废石场废石及时清运、利用，确保安全稳定堆存处置；设备维修保养过程中产生的废润滑油、废机油等危险废物送有资质的单位安全处置，按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存处，并建立健全联单管理制度。

7、落实环境风险事故防范措施，加强安全生产和环保设施运营管理，落实安评和环评提出的各项风险防范措施。按照《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》、《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009）和《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》（GA/T848-2009）等相关规定要求，规范建设和管理炸药库，设专用仓库存放爆破器材，配备专业管理人员操作，保留足够的安全距离，做好库内通风、防火、隔热、降温措施，定期检查，防止发生事故；柴油储罐区、润滑油库房规范设置围堰、截流沟及事故池；明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境监管，规范排污口建设，总排口设置明显标识，配备专职环境管理人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局, 忠防镇人民政府，湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

二、项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局提出试生产申请，经审查同意，方可试生产；试生产3个月内，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。

三、由岳阳楼区环境保护局负责“三同时”现场监督和日常环境监管。

公     章

经办人：傅 平                       二OO八年五月七日

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月24日

（复印无效）

抄送：临湘市环境保护局, 忠防镇人民政府，湖南绿鸿环境科技有限责任公司