岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目

环境影响报告书技术评估会专家评估意见

岳阳市环境保护局于2016年11月16日在岳阳市召开了《岳阳市林峰锂业有限公司100t/a金属锂建设项目环境影响报告书》技术评估会。参加会议的有岳阳市环保局云溪区分局、评价单位湖南景玺环保科技有限公司、建设单位岳阳市林峰锂业有限公司等单位的领导和代表。会议邀请了5名专家（名单附后）组成技术评估组。会前，与会代表到项目建设地进行了现场踏勘，会上建设单位介绍了项目背景与前期工程进展情况，评价单位汇报了环评报告主要内容。经与会代表认真讨论和评审，形成技术评估会意见如下：

一、项目概况：

岳阳市林峰锂业有限公司位于湖南岳阳绿色化工产业园，公司年产30t金属锂项目于2010年通过了云溪区环保分局的审批，并于2011年前后投入生产，但该项目一直没有进行环保竣工验收。2014年1月，云溪工业园在安全、环保、消防隐患大检查过程中，发现公司存在环境污染隐患，对公司提出的整改要求。公司在整改规程中，通过“挖潜补齐”、对存在环境风险的老旧设备的淘汰、采用自动化设备代替老设备、延伸产业链等措施，使的公司金属锂的产能达到100t，该整改措施与2014年10月前后完成。但其产能变化情况没有通过环保行政部门审批。

根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》要求：“项目建设中有重大变动的，由建设单位重新报批环境影响评价文件，环保部门依法补充办理审批手续”。

项目占地面积0.45ha2，总投资1000万元。

表1  工程建设内容一览表

| 工程内容 | 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 氯化锂电解车间 | 电解金属锂生产能力100t/a的生产线一条 |  |
|  | 氯化锂车间 | 利用碳酸锂、锂水、盐酸生产氯化锂溶液生产线一条，年产265t氯化锂 |  |
|  | 生产辅助工程 | 碳酸锂次品处理生产线一条， 用于回收电解渣的锂渣回收池一座 |  |
| 公用工程 | 办公楼及配套 | 2层，建筑面积约300m2 | 一楼为仓库 |
|  | 给水 | 生产工艺、生活用水由工业园给水管网供给，冷却水取自松杨湖， |  |
|  | 排水 | 厂内预处理后排入市政管网，最后进入园区污水处理厂 |  |
|  | 供电 | 由园区变电站供应，自建2台630 KVA的变压器及配电室 |  |
|  | 蒸汽 | 由园区蒸汽站提供 |  |
| 环保工程 | 废气收集处理设施 | 尾气吸收塔，配套1台8000 m3/h的引风机和1根25 m高排气筒 |  |
|  | 废水收集处理设施 | 实行雨污分流，生活污水、生产废水分别经处理达标后排入园区污水处理厂处理 | 本评价要求 |
|  | 地下水污染防治 | 分区防渗 |  |
| 储运工程 | 原料仓库 | 建设一座120m2的原料仓库 |  |
|  | 成品仓库 | 建设一座180m2的成品仓库 |  |

表2 产品及副产品方案表

| 序号 | 产品名称 |  | 年生产数量 | 产品质量指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属锂 |  | 100t/a | ≥99% | 金属锂产品先用抽真空塑袋包装，再采用镀锌铁桶包装，规格为50kg |
| 2 | 副产 | 次氯酸钠 | 1895.0 t/a | 有效氯>10% | 副产品，碱液吸收氯气生成 |
| 3 |  | 氯化铁溶液 | 1745 t/a | ≥41% | 副产品，氯化亚铁吸收氯气生成 |
|  | 合计 |  | 3830t/a |  |  |

评估认为：

1、细化项目建设背景情况说明，完善项目评价范围用地、人居、饮水现状调查，调查工业园污水管网等基础设施建设情况。

2、完善工程概况、主要建设内容情况；核实设备规格、数量、能力情况。

3、明确购入碳酸锂次品量，校核原辅材料种类、用量、来源，补充主要原料碳酸锂、锂水重金属含量检测分析。

二、环境保护目标及环境质量现状

核实项目环境保护目标的距离、方位和保护要求。

补充松阳湖地表水氯化物监测数据。

三、工程分析

1、鉴于项目建设性质，补充收集工艺废水、废气、废渣等污染源监测数据，据此客观分析工程存在的主要环境问题，细化整治工程措施及要求，补充项目运行以来风险事故、污染纠纷事件调查。

2、强化工程分析，核实项目产品收率，氯气转化率，细化工艺流程及产排污节点图，完善反应机理说明；核实物料平衡、特征因子（氯平衡、锂元素）平衡、水平衡图。

3、结合项目产排污现状、原辅材料使用等情况，核实有组织排放电解废气（氯气）、氯化锂车间废气（氯化氢）污染源强，核实氯化氢、氯气无组织排放量。

4、在明确购入碳酸锂次品量基础上，核实碳酸锂次品水洗废水污染源强、产生量，据此核实项目废水产生量、排放量。

四、环境影响预测评价及污染防治措施

1、细化电解废气（氯气）、氯化锂车间废气（氯化氢）污染防治措施的可行性、达标排放可靠性；进一步提出减少无组织排放废气的具体措施，校核项目大气环境防护距离。

2、明确雨污分流的具体工程措施；结合项目废水源强及回用、排放情况，分析项目废水处理工艺可行性，提出项目废水、初期雨水不进入松阳湖的具体工程措施，鉴于区域管网暂未接通，提出具体的工程措施。补充项目雨污管网图。

3、核实项目各类固废的种类、属性、产生量基础上，提出严格的处理处置措施及管理要求。

五、环境风险评价

细化氯气泄露事故、金属锂火灾风险防范措施；提出建设事故池的建设要求，并分析事故池建设规格的合理性；明确提出项目应进行突发环境事件应急预案备案的要求。

六、项目可行性

1、选址合理性

鉴于项目紧临工业园已征收的松阳湖的湖叉部分水域，报告书提出相应的解决办法。

2、清洁生产

根据核实的污染物排放情况、产排污情况等，校核清洁生产分析相关数据，完善清洁生产水平分析。

3、公众参与

同意项目公众参与调查与评价内容。

4、补充现存的环境问题解决办法的工程措施投资，核实环保投资，完善项目竣工验收表。

七、报告编制质量

本报告书技术路线正确，工程分析内容较全面，评价重点突出，污防措施可行，评价结论总体可信。报告按评估意见进行修改、补充完善后，可上报环境保护主管部门审批。

评审专家：程育芝（组长）

吴正光、王红、方卫华

张金刚（执笔）

二〇一六年十一月十六日