岳环评 [2017]16号

关于岳阳巴陵石化化工化纤有限公司10.1万吨/年尼龙-6聚合（1#-7#）装置整治项目环境影响报告书的批复

岳阳巴陵石化化工化纤有限公司：

你公司申请《岳阳巴陵石化化工化纤有限公司10.1万吨/年尼龙-6聚合（1#-7#）装置整治项目环境影响报告书》环评批复的报告、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳巴陵石化化工化纤有限公司是经中国石化集团公司批准，于 2004 年 3 月由原巴陵石化公司化纤厂实施改制后组建的一家大型股份制化工化纤企业，注册资本2365.62 万元。项目以己内酰胺、对苯二甲酸、二氧化钛、醋酸及ADY为原料，通过配料、聚合、干燥及CPL回收系统 生产尼龙切片，总生产规模为10.1万吨/年，其中尼龙-6切片（半光）	20000吨/年、尼龙-切片（有光）81000吨/年。由于项目建设时间较早，最早的装置始建于上世纪90年代，装置环评资料大多缺失或未办理环评手续。

根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）要求，补办有关环保手续。

本次整改不新增土地，主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施，其主要建设内容、原辅材料生产工艺、设备、产品规模及产品方案均不发生变化，现有的环保设施包括聚合装置填料塔废气经冷凝+水封装置，单体回收系统水环真空泵尾气由水封处理，有机热载体炉烟气经38m 高烟囱排放，储罐配备氮封，呼吸废气经水封装置处理，生产区废水进厂区污水管道进入巴陵石化污水处理场。

根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《岳阳巴陵石化化工化纤有限公司10.1万吨/年尼龙-6聚合（1#-7#）装置整治项目环境影响报告书》基本内容、结论及专家评审意见，公司在落实各项整治措施后，同意项目继续生产。

二、工程在本次整改及营运过程中，应严格按照整治文件要求，认真落实专家及环评报告书中提出的整治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程落实以下各项环保措施整改要求前，不得继续生产：

1、落实废水污染防治整改工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。本次整改后聚合产品一部、二部分别新增容积为40m3和15 m3的初期雨水收集池，装置工艺污水、己内酰胺喷淋水、设备清洗废水、初期雨水、地面冲洗水及生活污水排入厂区污水管网，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中新建企业间接限值要求后，送到巴陵石化分公司供水事业部污水处理场生化设施处理后达标排放。

2、按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区、储罐区防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

3、注重大气污染防治措施整改。你公司应对照《合成树脂工业污染物排放标准》中大气污染控制要求，落实物料 输送、投加及抽真空等过程中废气收集处理工作，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少废气无组织排放，无组织排放有机废气须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值要求。投料粉尘经半包围型设施收集通过布袋除尘器处理、切粒废气经水喷射洗涤处理后由排气筒引至楼顶高空排放（一部高40m、二部高36m），其他废气处理设施保持不变。各有组织排放废气均应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 中的排放限值要求，VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2排放限值待云溪区天然气站供应管道将敷设至项目所在地区域后，你公司应采取天然气取代重油作为导热油炉燃料。

4、噪声污染防治工作。本次整改不新增噪声防治措施，但应加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求。

5、强化固体废物防治整改工作。本次整改应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存场，按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台帐。过滤残渣、三甘醇废液及油渣等危险固废送有资质的单位安全处置；废料块及不合格产品送工程塑料部造粒，除尘粉尘、废包装材料及废滤芯等一般工业固废由综合利用。

6、加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，落实安全预评价中的各项风险防范措施。本次整改应对己内酰胺贮罐区设置高度不应低于 1.2m的围堰及导流沟，并在聚合产品一部新建一个容积不小于250m3的事故池，严格按照《石油化工企业设计防范规范》中设计要求，规范设计装置区的工艺、设备、自控及平面布置方案，装置区设置可燃气体报警器和火灾报警器，塔、容器出口和管道的有关部位设置安全阀等泄放设施，切实做好罐区地面防腐、防渗、防泄漏工作；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、项目整改完成后加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

8、项目总量控制指标为：COD≦2.7t/a、氨氮≦0.4t/a，SO2≦0.5t/a、NOX≦2.2t/a，由巴陵石化分公司内部已有总量进行调剂。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月25日

抄送:岳阳市环保局云溪分局, 常德市双赢环境咨询服务有限公司