岳环评 [2017]17号

关于湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目环境影响报告书的批复

汨罗欧翔科技有限公司：

你公司《关于申请汨罗欧翔科技有限公司〈湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目环境影响评价报告书〉的批复报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟投资21826.53万元建设湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目，项目拟租赁工业园鑫祥碳素公司闲置厂房，分两期建设，年修复铅酸蓄电池110万支，一期年再生量30万支，使用北面厂房，投入130套设备，二期年再生量80万支，使用南面及西面厂房，投入370套设备，项目引进法国多灵技术及其工艺设备，进行铅酸蓄电池修复利用工作，对可进行修复的铅酸蓄电池进行内化成，重新将其激活为可使用的铅酸蓄电池。主要建设内容包括：（1）主体工程，对现有厂房进行改造，改造成生产车间二个，建设2个危化品库、纯水库、电解液存放仓库、蓄电池收集仓库及成品仓库2个。（2）公用工程，办公楼、供电、供热、给排水系统等配套设施均依托租赁厂房已建成设施；（3）环保工程，新建一座污水预处理池对清洗废水进行预处理；新建一个20m3初期雨水收集池，生产车间新建废气收集系统，并配套建设一座碱液吸收塔对收集的生产车间硫酸废气进行处理。项目建设符合国家产业政策及汨罗循环经济产业园规划要求，根据广西博环环境咨询服务有限公司编制《湖南汨罗循环经济产业园蓄电池修复利用项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、汨罗市环境保护局预审意见及专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目按照以上规模、生产工艺、地点建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、切实落实废铅酸蓄电池入场准入条件，不得收集电池极柱不平、腐蚀严重、外观损坏变形、电池外部极柱泄漏、爬酸等铅酸蓄电池，技术人员应对电池进行现场勘查确认满足可修复铅酸蓄电池要求后，方可收集入场，入场电池不可修复率小于3%；规范建设生产车间及仓库，项目再生车间及旧蓄电池储存车间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设。本项目不涉及蓄电池部件制造、拆解，不进行蓄电池外形修补。

2、本项目须办理危险固废运输和利用资质，按核定规模和范围进行生产、运输（湖南省内）。

3、加强项目收集、运输、贮存全过程管理。项目收集的铅酸蓄电池必须采用防酸容器存放，必须在防颠簸、耐酸、耐腐蚀的PV固废密封容器中运输，避免运输过程电解液泄漏；运输车辆外委清洗；旧铅酸蓄电池运输应按《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ519-2009)的要求进行运输；所有旧电池入库装卸，设立专人专管，并在醒目位置设置安全警示标志；贮存存放点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设和管理，杜绝铅酸蓄电池在收集、运输及贮存过程环境风险事故发生。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网，初期雨水及污水管网不得设置明沟，并切实做好污水管网、污水处理设施防雨、防腐、防渗工作，避免地下水污染。蓄电池清洗废水、地面冲洗水、初期雨水经厂区设置的污水处理池预处理（采取中和+絮凝沉淀方式）后达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放标准后外排入园区工业污水管网，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准后排入园区生活污水管网。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，生产车间、仓库、固废储存场所、废水处理设施等应作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗、防腐工作，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，进行地下水跟踪监测，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。切实加强生产车间酸雾收集工作，车间设置废气收集系统，内化成等工序产生酸雾采用碱液吸收塔处理，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值后，由车间顶层15米高排气筒排放，无组织排放废气应满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建企业边界大气污染物排放限值要求。项目设置生产车间外50米的卫生防护距离，防护距离内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声、设备降噪、绿化隔离等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台帐。在收集、生产、运输过程中产生的破损的、无法修复的蓄电池需在车间内独立区域储存，作为危险固废交有资质的单位处置。废水处理产生的污泥、特种溶液包装桶作为危险废物集中收集后交由有资质单位安全处理。生活垃圾交由园区环卫部门统一收集后集中处理。浓硫酸包装瓶在危化品仓库内划定专门区域暂存，集中交由硫酸供应商回收处理，纯水包装桶交由相应供应商回收处理。

7、加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，设立安全标识，按《危险化学品安全管理条例》的规定，分区分别做好风险防范工作，硫酸储存库四周建设围堰，并于每座仓库底部分别设置容积不小于5m3的事故池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、本项目总量控制指标为：COD≦0.22t/a、氨氮≦0.0288t/a，铅≦0.36kg/a，以交易方式获得。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设立专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环保局，湖南汨罗循环经济产业园管委会，广西博环环境咨询服务有限公司。

四、请汨罗市环保局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年2月14日

抄送:汨罗市环境保护局，湖南汨罗循环经济产业园管委会，广西博环环境咨询服务有限公司