附件:

（1）附件一：汨罗欧翔科技有限公司关于《湖南省汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目环境影响评价委托函》2016年11月；

（2）附件二：汨罗市环境保护分局《关于湖南长岭石化科技开发有限公司废旧资源再生循环经济技术研发中心项目环境影响评价执行标准函》；

（3）附件三：环境现状监测质量保证单；

（4）附件四：项目危废处理意向协议及危废处置资质；

（5）附件五：湖南欧翔公司与汨罗循环经济园房屋租赁协议；

（6）附件六： 项目总量表；

（7）附件七：允许入园报告；

（8）附件八：特种溶液检测材料；

（9）附件九：汨罗循环经济园区规划环评批复。

附图:

（1）附图一：项目区域位置图

（2）附图二：区域排水路径示意图

（3）附图三：项目平面布置示意图

（4）附图四：项目卫生防护距离示意图；

（5）附图五：厂区照片；

（6）附图六：环境质量现状监测布点图（不包括地表水环境）；

（7）附图七：大气环境、风险评价范围及敏感目标示意图

（8）附图八：汨罗循环经济园规划图

（9）附图九：地表水环境现状监测布点图及区域水系图；

目  录

1、总论	9

1.1 项目由来及必要性	9

1.2 编制依据	9

1.2.1 国家法律、行政法规	9

1.2.2地方法规	10

1.2.3 政策	10

1.2.4技术导则与规范	11

1.2.5国家、行业及地方规划	12

1.2.6项目文件及工程资料	12

1.3 评价目的、原则与重点	12

1.3.1 评价目的	12

1.3.2 评价原则	13

1.3.3 评价重点	14

1.3.4 评价工作流程	15

1.4 环境影响因子识别与评级因子筛选	15

1.4.1 环境影响因子识别	16

1.4.2评价因子筛选	16

1.5 评级等级与评价范围	17

1.5.1 大气环境评价等级与评价范围	17

1.5.2 地表水环境评价等级与评价范围	17

1.5.3 地下水环境评价等级与评价范围	18

1.5.4声环境评价等级与评价范围	19

1.5.5环境风险评价等级与评价范围	20

1.5.6生态环境影响评价等级与评价范围	20

1.6 评价标准	20

1.6.1 环境质量标准	20

1.6.2 污染物排放标准	24

1.7 环境保护目标	25

2  拟建项目概况	27

2.1 项目基本情况	27

2.1.1 项目名称、建设性质、建设地点	27

2.1.2 产品方案及产品质量指标	27

2.2 项目建设内容	29

2.3生产装置、主要工艺设备及原辅料使用量	30

2.4 储运工程	30

2.5公用工程	31

2.5.1 给水系统	31

2.5.2 排水系统	32

2.5.3 供电	33

2.6 环保工程	33

2.6.1 废气处置措施	33

2.6.2 废水处理设施	33

2.6.3 固废处置措施	33

2.7 依托工程	33

2.8 总平面布置	35

2.9 劳动定员及生产作业制度	35

2.10 建设投资及建设进度	35

2.10.1建设投资	35

2.10.2工程建设进度安排	35

2.11 主要经济技术指标	36

3、拟建项目工程分析	37

3.1工程工艺分析	37

3.1.1工艺路线	37

3.1.2主要原辅材料分析	40

3.2 污染影响因素分析	43

3.2.1 施工期污染影响因素分析	43

3.2.2运营期污染影响因素分析	44

3.3 污染源分析	50

3.3.1 废气污染源分析	50

3.3.2 废水污染源分析	51

3.3.3 固废污染源分析	54

3.3.4噪声污染源分析	54

3.5 项目拟采取污染防治措施	54

3.6污染物排放量汇总	57

4、区域环境概况	58

4.1 区域自然环境概况	58

4.1.1 地理位置	58

4.1.2 地质地貌	58

4.1.3 气象条件	58

4.1.4水系及水文	59

4.1.5 地下水及水文地质	60

4.1.6 风景名胜	61

4.1.7 生态环境	61

4.2 区域社会环境概况	61

4.2.1 行政区划	61

4.2.2 区域经济	61

4.3湖南汨罗循环经济产业园（简称“汨罗循环产业园”）概况	62

5.环境质量现状调查与分析	73

5.1区域污染源调查	73

5.1.1 大气污染源	73

5.1.2 水污染源	73

5.2 环境质量现状评价	73

5.2.1 大气环境质量现状调查	73

5.2.2 地表环境质量现状调查	76

5.2.3 声环境质量评价	77

5.2.4 地下水环境现状调查与评价	78

5.2.5 土壤质量现状监测与评价	81

5.2.6 生态环境现状调查与评价	81

6  环境影响预测与评价	83

6.1施工期环境影响分析	83

6.2营运期环境影响预测与评价	83

6.2.1大气环境影响预测与分析	83

6.2.1.2 废气排放影响分析	86

6.2.1.4 卫生防护距离	89

6.2.2 地表水环境影响分析	91

6.2.3声环境影响预测分析	92

6.2.4 固体废物污染环境影响分析	94

6.2.5 地下水环境影响分析	96

7  环境风险分析	101

7.1 风险评价概述	101

7.1.1环境风险评价等级	101

7.1.2 评价范围	102

7.1.3 敏感目标	102

7.2 风险识别	102

7.2.1物质危险性识别	102

7.2.2 生产过程风险识别	105

7.2.3 重大危险源识别	105

7.3源项分析	106

7.3.1废旧资源再生行业事故风险的资料统计	106

7.3.3最大可信事故确定	107

7.3.4事故概率	107

7.3.5事故源强的确定	107

7.4 事故后果分析	107

7.5 风险防范及减缓措施	108

7.6 应急预案	108

7.7 风险评价结论	110

8  环境保护措施可行性分析及其经济技术论证	111

8.1施工期环境保护措施	111

8.2营运期环境保护措施可行性分析	111

8.2.1大气污染防治措施	111

8.2.2废水污染防治措施	113

8.2.3噪声治理措施有效性分析	116

8.2.4 固体废物处理/处置措施有效性分析	116

8.7地下水环境影响保护措施	121

8.7.1源头控制措施	121

8.7.2分区防护措施	121

8.8环保设施投资估算	121

9 清洁生产、循环经济以及节能减排分析	123

9.1清洁生产水平分析	123

9.1.1原料和辅助材料	123

9.1.2工艺技术先进性	123

9.1.3设备先进性	123

9.1.4污染治理分析	123

9.1.7 小结	124

9.2循环经济分析	124

9.2.1循环经济概述	124

9.2.2本项目循环经济分析	125

9.2.3循环经济结论	125

9.3 节能减排分析	125

9.3.1 节能、节水措施	125

9.3.2 减排分析	127

9.4 项目社会节能效益分析	128

9.5 小结	130

10、总量控制分析	131

10.1总量控制因子	131

11、环境影响经济损益分析	132

11.1环保投资	132

11.2经济效益分析	132

11.3社会效益分析	133

12、环境管理和环境监测计划	134

12.1环境管理	134

12.1.1环境管理计划	134

12.1.2环境管理机构及职责	134

12.2 环境监测计划	135

12.3排污口规范化	136

12.4 “三同时”验收	136

13  公众参与	138

14  项目建设合理性分析	139

14.1产业政策符合性分析	139

14.2相关规划相符性分析	139

14.3 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单	140

14.4工程选址与平面布局合理性分析	141

15  评价结论与建议	144

15.1 评价结论	144

15.1.1项目基本情况	144

15.1.2工程分析结论	144

15.1.3 环境质量现状评价结论	145

15.1.4环境影响评价结论	146

15.1.5 环境风险评价结论	147

15.1.6 污染防治及风险管理措施	147

15.1.7 清洁生产、循环经济与达标排放	148

15.1.8 总量控制结论	148

15.1.9 环境经济损益分析结论	148

15.1.10 公众参与结论	149

15.1.11 产业政策、规划布局合理性结论	149

15.2 评价建议	149

15.3 总结论	150

前  言

湖南欧翔科技有限公司（以下简称“欧翔科技”）是一家专注于“绿色环保、资源再生、科技创新”领域的高科技公司，以“电池修复”为核心技术的绿色环保企业。公司成立于2016年，是在国家十三五规划提出的“创新、绿色”发展理念的背景下诞生的。公司的核心竞争力在于引进法国多灵技术及其技术团队（法国多灵技术自1982年以来一直是世界电池管理和电池修复行业的引领者，其技术可以显著延长电池的寿命并提高其功效，是欧美发达国家普遍使用的绿色节能技术）。欧翔科技在中国大陆地区享有法国多灵公司的唯一授权，是法国多灵公司在中国的唯一合作伙伴。公司目前可以提供的服务有：1、蓄电池修复服务。2、蓄电池技术咨询服务。3、设计制造各类型充电设备，包括电动汽车充电设备。公司秉承“清洁、绿色、节能、环保”理念，全力为社会带来节能环保的技术和服务。企业的宗旨：努力成为绿色发展的实践者、资源再生的创造者、科技创新的领跑者。

目前，湖南欧翔科技有限公司已引进法国先进生产设备及技术，拟在湖南汨罗工业园区内租赁园区已建厂房进行蓄电池修复利用项目建设，湖南汨罗工业园是以“再生资源”产业为主导产业的省级特色园区，也是全国第一批循环经济试点单位。现湖南欧翔科技有限公司按照国家环评法要求，委托我公司（广西博环环境咨询服务有限公司）承担该公司“湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目”的环境影响评价工作。为更好的执行属地管理，湖南欧翔科技有限公司遵照汨罗循环经济园管理委员会要求，于2017年1月份将公司名称更改为汨罗欧翔科技有限公司。

我公司在接受欧翔公司的委托后，组织课题组，对项目现场进行了勘察，并认真了解项目背景情况，同时对项目建设区域概况进行了全面的调查。在取得资料后，对项目工艺及原辅材料进行了详细的研究，在此基础上，编写出了本项目的环评报告。

本次评价主要工作内容：建设项目概况、工程分析、环境质量现状调查与评价、施工期及运营期环境影响评价、环境风险、环境保护措施及其经济技术论证、清洁生产与总量控制、公众参与、环境保护管理和环境监测计划、环境影响经济损益分析等内容。

本项目拟建于湖南汨罗循环经济产业园区内，项目无明显环境制约因素，符合国家、地方的产业政策和国家、地方的发展规划、行业规划；在确保施工安装质量、严格执行“三同时”制度，落实本报告中提出的各项污染防治措施和风险防治措施的前提下，从环境保护的角度看，项目建设可行。

- 1、总论

- 1.1 项目由来及必要性

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目须实行环境影响报告书审批制度。2016年10月，汨罗欧翔科技有限公司委托我公司承担湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目的环境影响评价工作。（委托书详见附件1）。按照环评导则及相关法规的要求，我公司组成的环评项目组进行了现场踏勘、调研及监测工作，收集了与本项目相关的技术资料及区域环境质量现状情况，在进行工程分析及环境影响预测、征询有关部门及公众意见的基础上，编制完成了本项目环境影响报告书。

我公司完成报告书编制后，提交建设单位校核后，由建设单位上报环保部门审查。

- 1.2 编制依据

- 1.2.1 国家法律、行政法规

1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起实施)；

2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1实行)；

3）《中华人民共和国水污染防治法》(2008.6.1)；

4）《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订,2016年1月1日实施)；

5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996.10.29修正)；

6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015修订)；

7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012修订）；

8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

9）《中华人民共和国节约能源法》，（ 2008. 4.1实施）；

10)《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28修订实施）

11)《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1实施）

12)《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1实施）

13)《国家突发环境事件应急预案》（国务院2006.1.24）

14）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令），1998.11；

15）《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]591号）；

16）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，安全监管总局令第40号；

17)《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，2012年4月1日；

18)《危险化学品输送管道安全管理规定》，2012年3月1日；

19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015 年6 月1 日）；

20）《国家危险废物名录》（2016年版）。

21）《土壤污染防治行动计划》（国发（2016）31号）

- 1.2.2地方法规

1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号，2007年10月1日）；

2）《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》（湖南省人大常委会，2002年3月29日）；

3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）。

- 1.2.3 政策

1）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

2)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

3)《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）；

4)《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发[2012]50号）；

5)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

6）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013.5.1实施）；

7）《环境保护公众参与办法》（环发2015.9.1实行）；

8）《危险废物污染防治技术政策》（国环发[2001]199号，2001.12.17）；

9）《关于贯彻落实<清洁生产促进法>的若干意见》（环发[2003]60号）；

10）《危险废物转移联单管理办法》（原国家环保总局第5号令）；

11）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

12）《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》（环办[2007]111号）；

13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

15）《铅蓄电池行业规范公告管理暂行办法（2015年本）》；

16）《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》；

17）《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发[2012]54号）。

18) 《湖南省“十三五”环境保护规划》，湖南省环境保护厅2012年4月；

19) 《岳阳市“十三五”主要污染物减排计划》，岳政办发[2011]24号；

20) 《关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知》，湘政发[2004]19号；

21) 《湖南省环保厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》，湘环发[2011]29号；

- 1.2.4技术导则与规范

1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）；

2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

5）《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）；

7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

8）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

9）《用水定额》，（DB43/T388-2008）；

10）《中华人民共和国国家卫生职业标准》，（GBZ2-2002）；

11）《工业企业设计卫生标准》，（TJ36-79）；

12）《危险废物鉴别标准》，（GB 50851-2007）；

13）《危险化学品重大危险源辨识》，（GB18218-2009）；

14）《危险废物贮存污染控制标准》，（GB18597-2001）及2013年修改单（公告 2013年 第36号）；

15）《危险废物污染防治技术政策》，（国家环保总局环发[2001]199号）；

16）《废电池污染防治技术政策》，（国家环保总局环发[2003]163号）；

17）《危险废物转移联单管理办法》，（国家环保总局第5号令）；

18） “关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知”（环发[2011]56号）；

19）《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》(工信部联节[2013]92号)；

20）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

- 1.2.5国家、行业及地方规划

1）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年(2011-2015)规划纲要》；

2）《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3）《汨罗市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

4）《岳阳市城市总体规划》（2008～2030）；

5）《岳阳市环境功能区划》；

6）《湖南省岳阳市环境保护“十三五”规划》；

7）《汨罗循环经济产业园总体规划》。

- 1.2.6项目文件及工程资料

1）汨罗欧翔科技有限公司《湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目环境影响评价委托函》2016年9月；

2）岳阳市环境保护局汨罗市分局《关于汨罗欧翔科技有限公司湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目环境影响评价执行标准函》2016年10月；

3）《湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目可行性研究报告》深圳市华伦投资咨询有限公司，2016年9月；

4）建设单位提供的其他有关资料。

- 1.3 评价目的、原则与重点

- 1.3.1 评价目的

环境保护是我国的基本国策，而废旧资源再生行业是环境保护重点关注对象之一。建设项目环境影响评价工作对建设项目可能造成的环境污染起到积极的预防作用。本次环境影响评价工作的基本目的是预防污染，为主管部门决策、工程设计和业主进行环境管理提供基础资料。根据本项目的具体情况，结合厂址周围环境状况，本次环境影响评价工作拟达到以下目的：

（1）通过项目厂址周围自然环境、社会环境的调查和分析、环境质量现状调查与监测等，充分掌握评价区域的环境敏感点、环境保护目标分布和环境质量背景状况等，确定建设项目主要环境影响要素和环境保护目标；在充分分析、研究项目可行性研究报告等有关工程资料基础上，通过对项目组成、工艺技术及特点、物料消耗、污染治理措施等的了解和分析，全面掌握拟建装置的污染物排放特征，确定建设项目的环境影响因子和潜在的环境风险因素。

（2）根据环境特征和工程污染物排放特征，采用适宜的模式和方法，预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，说明该项目投产运行后排放的污染物所引起的周围环境质量变化情况。

（3）通过对工程环保设施的技术经济合理性分析，提出进一步减缓污染的对策建议，结合环境影响预测结果和污染物排放总量指标，分析拟建项目对“清洁生产、循环经济、达标排放和污染物排放总量控制”原则的符合性，从环保的角度上论证该项目建设选址的可行性。论证风险防范措施及管理的有效性和可行性。

（4）通过环境经济损益分析，论证拟建项目在经济、社会和环境三效益方面的统一性；通过公众参与评价，了解公众对当地环境现状和拟建项目的态度及对环境保护的要求，发挥公众对本地区环境保护工作的参与意识和监督作用，以取得广泛共识，促进当地经济、社会和环境的协调发展。

通过以上工作，论证拟建项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为项目的工程设计、施工、建成投产后的环境管理和为环境管理部门决策提供基础数据。

- 1.3.2 评价原则

环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，是我国现行环境保护法律及其数十个行政法规中专门针对建设项目环境保护所规定的两项基本制度。本次环境影响评价工作将认真贯彻执行国家、地方等有关环境保护的法律法规、规定、标准和规范，紧密结合废旧资源再生项目的行业特点和项目所在地区的环境特征，以科学、求实、严谨的工作作风开展工作，真正起到为项目决策、环境管理、工程建设服务的作用。本次评价工作将遵循以下原则：

（1）贯彻“清洁生产”、“循环经济”和“节能减排”的原则。在分析研究有关工程资料的基础上，通过与其它类似装置工艺技术的类比分析，按照“清洁生产”、“节能减排”的要求，实施全过程污染控制，最大限度地实现资源和“三废”的综合利用，有效地削减污染物产生量和排放量。针对存在的环保问题提出可行的污染防治措施建议。

（2）贯彻“达标排放”和“总量控制”原则，使本项目排放的污染物达到相应的排放标准，结合当地总量控制要求，确定本项目的总量控制方案和措施。

（3）贯彻执行国家的有关产业政策。

（4）本次评价全面收集评价区域已有的资料，并认真研究和分析，对其进行准确性、时效性和实用性的审核。

（5）遵循国家和地方相关环保法规，坚持“科学、客观、公正”的原则。

- 1.3.3 评价重点

本项目评价工作重点为：工程分析、环境风险评价、污染物防治措施及其经济技术论证。

（1）工程分析的重点为分析本项目的工艺技术、原辅料及公用工程消耗、依托设施可靠性、生产过程污染物排放，核算污染源强，做好拟建项目污染物产生、削减、排放核算。

（2）环境风险评价的重点是识别出风险因子，分析最大可信风险事故下对环境敏感目标的影响，制定切实可行的风险防范措施。

（3）污染防治措施及其论证重点是对所采取环保措施有效性以及依托现有环保设施可靠性进行经济技术论证，提高拟建项目环境保护措施的有效性和可靠

性。

- 1.3.4 评价工作流程

项目相关资料

初步分析

收集有关

政策与法规

现场踏勘，初步环境现状调查

识别主要环境影响，拟定评价范围、评价内容、评价重点、评价方法等

自然、社会环境调查

区域环境质量现状调查与现场监测

污染源调查与分析

环境容量与总量控制

环境影响预测与评价

环境污染控制措施与建议

公众参与调查

环境管理与监测计划

编制环境影响报告书

审查、报批

图1.3-1 评价工作流程

## 1.4 环境影响因子识别与评级因子筛选

- 1.4.1 环境影响因子识别

从本项目建设施工期和生产运营期环境影响要素分析，本项目在建设期及生产运营期会对环境空气，水环境和声环境产生一定的影响，对当地环境的影响主要表现在生产运营期。采用环境影响矩阵方法进行本项目主要环境影响要素的识别，见表1.4-1。

表1.4-1  主要环境影响要素识别矩阵

| 环境要素 项目名称 |  | 自然环境 |  |  | 社会环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 声环境 | 人体健康 | 交通 | 经济 |
| 施工期 | 基础施工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备运输 |  |  |  |  | ● |  |
|  | 设备安装 |  |  | ● |  |  | ○ |
| 运营期 | 生产过程 | ■ | ■ | ■ | ■ |  | □ |
|  | 噪声处理 |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 废气处理 | □ |  |  | □ |  |  |
|  | 废水处理 |  | □ |  | □ |  |  |
|  | 固废处理 |  |  |  |  | □ | □ |
|  | 厂区绿化 | □ |  | □ | □ |  |  |

注：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互作用。

### 1.4.2评价因子筛选

表1.4-2  环境影响因子识别结果表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 现状评价因子 | pH、高锰酸盐指数、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物、铅、砷 |
|  | 影响分析因子 | CODcr、NH3-N、pH、Pb2+ |
| 地下水 | 现状评价因子 | pH、石油类、氨氮、硫化物、砷、铅和高锰酸盐指数、硫酸盐 |
|  | 影响分析因子 | COD、Pb2+ |
| 大气 | 现状评价因子 | SO2、NO2、NOX、PM10、PM2.5、TSP、铅及其化合物、硫酸雾 |
|  | 预测因子 | 硫酸雾 |
| 声环境 | 评价因子 | 等效声级Leq（A） |
| 土壤环境 | 现状评价因子 | pH、Cd、As、Pb、Cr、Zn、Cu |
| 固体废物 | 产生及评价因子 | 危险废物、一般工业固废、生活垃圾 |
| 总量控制 | 废水 | COD、NH3-N |
| 风险 | 评价因子 | 浓硫酸 |

- 1.5 评级等级与评价范围

- 1.5.1 大气环境评价等级与评价范围

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）5.3节，要求，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。

根据建设项目工程分析结果，选择硫酸雾计算污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi 定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

计算结果见表1.5-1对照表1.5-2得出本项目大气环境影响评价等级为三级。

表1.5-1 项目大气污染源情况一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放量（g/h） | 浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 排气量 | 烟气温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电池贮存车间 | 硫酸雾 | 36 | 0.72 | 15 | 0.1 | 10000m3/h | 40℃ |

表1.5-2  大气污染物估算结果

| 项目 |  | 最大落地 |  | Pmax | D10% | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 距离（m） |  |  |  |
| 无组织排放 | 硫酸雾 | 0.0001058 | 225 | 0.04% | 未达到 | 0.30 |

表1.5-3  大气环境影响评价工作级别判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax≤10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

- 1.5.2 地表水环境评价等级与评价范围

本项目生产废水主要包括废旧蓄电池清洗废水及地面卫生水。该类废水均进入厂区自建的污水处理池进行预处理，经预处理后外排进入区域园区管网，进入汨罗市重金属污水处理池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排入汨罗江，生产废水外排量为9m3/d，污染因子主要包括pH及Pb2+离子；生活污水经化粪池处理达标后，经工园区管网进入汨罗市市政污水处理厂处理。本项目生活污水排放量为4.8m3/d，生活污水主要污染因子为COD、氨氮，项目整体污水水质复杂程度为复杂；项目所在区域企业纳污水体汨罗江为大河，纳污河段功能区域属于（南渡桥至磊石河段）渔业用水区，水质目标为《地表水环境质量标准》中的III类。评价工作等级选取参数见表1.5-1。

表1.5-1 地表水环境评价工作等级参数选取表

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 污水排放量(m3/d) | 25 |
| 污水水质复杂程度 | 复杂 |
| 地表水水质要求 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 地表水域规模 | 大河 |

根据上表及(HJ/T2.3-93)，确定地表水环境评价工作等级为三级。

- 1.5.3 地下水环境评价等级与评价范围

本项目主要考虑项目对地下水的影响，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅰ类建设项目（废旧资源加工、再生利用（危废Ⅰ类）。本项目位于汨罗市循环经济园内，厂区上、下游居民均饮用自来水，区域内无大面积使用地下水为饮用水源的情况，地下水开发利用程度低。建设项目场址环境特征不敏感。

地下水环境影响评级等级判据见表1.5.-3。

表1.5-3  地下水环境影响评价等级判据

因此，确定本项目地下水评价等级为二级。

本项目建设地点在汨罗循环经济园内，区域周边居民均不使用地下水作为饮用水源，同时项目无直接影响地下水水质的生产工艺，租赁的工业园厂房用地范围已进行了全面的地面硬化，根据工程分析，项目对地下水影响较小，报告书在地下水预测章节中将对地下水环境影响预测适当简化。

评级范围：报告书按导则要求，根据实际情况，确定地下水评价范围。

根据导则要求及项目区域实际情况，确定评价面积为6km2。

- 1.5.4声环境评价等级与评价范围

由于拟建项目位于湖南汨罗循环经济产业园区内，其所在功能区属于GB3096-2008规定的3类区，项目建成前后噪声级增加量小于3dB（A），根据HJ2.4-2009的规定，本项目噪声环境影响评价等级确定为三级，进行厂界噪声影响分析，并预测项目生产噪声对厂址周边环境敏感目标的影响。

声环境评价范围为从拟建项目场址至厂界外200m的范围。

- 1.5.5环境风险评价等级与评价范围

根据工程分析，项目涉及的主要风险物质为浓度98%的浓硫酸，属于强酸腐蚀性危险化学品。本项目浓硫酸储存量小于相应临界量，不属于重大危险源。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价等级判别标准（见表1.5-4），本次风险评价等级定为二级

表1.5-4   评价工作级别

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

评价范围：风险评价范围为项目所在地为中心，半径为3km的圆形范围。

- 1.5.6生态环境影响评价等级与评价范围

本项目占地面积为0.0055km2（5500m2），远小于2km2，是规划的工业建设用地，目前已完成土地平整，区域内无原始植被生长和珍稀珍贵野生动物活动，不属于生态环境敏感地区，为一般区域。拟建项目生态评价工作级别判别见表1.5-5。

表1.5-5  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目建设在湖南汨罗循环经济产业园规划工业用地内，对照《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中有关要求，本项目生态环境只进行生态影响分析。

评价范围：项目厂界其周边受影响的200m区域。

- 1.6 评价标准

根据岳阳市环境保护局汨罗分局《关于湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目环境影响评价执行标准的函》，执行以下标准：

- 1.6.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目环境空气质量评价应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的评价标准。对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物硫酸雾参照《工业企业设计卫生标准》（HJ36－79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度限值要求。

表1.6-1  环境空气质量评价标准    单位：mg/m3

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 小时平均 | 0.20 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.30 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| 铅 | 年平均 | 0.0005 |  |
|  | 季平均 | 0.0010 |  |
|  | 日平均 | 0.0015 | 《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-87）居住区最高允许浓度 |
| 硫酸雾 | 日平均 | 0.10 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36～79）中居住区大气中硫酸有害物质的最高允许浓度 |
|  | 小时平均 | 0.30 |  |

（2）地表水环境质量标准

本项目生产污水在厂区经过简单预处理后进入排入区域园区管网，进入汨罗市重金属污水处理厂进一步处理后再进入汨罗市城市污水处理厂处理，生活污水处理厂直接进入汨罗市城市污水处理厂处理。项目所在区域企业纳污水体汨罗江为大河，纳污河段功能区域属于（南渡桥至磊石河段）渔业用水区，水质标准执行《地表水环境质量标准》中的III类。

表1.6-2  地表水环境质量评价标准    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） |
| 2 | 悬浮物 | / |  |
| 3 | CODCr | ≤20 |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| 5 | BOD5 | ≤4 |  |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 7 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 9 | 硫化物 | ≤0.2 |  |
| 10 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 11 | 砷 | ≤0.005 |  |
| 12 | 铅 | ≤0.05 |  |

（3）地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中“Ⅲ类”标准。

表1.6-3  地下水环境质量评价标准    单位：mg/L

| 序号 | 项 目 | 标准值（mg/L） | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848－93）中“Ⅲ类”标准 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |
| 4 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 5 | 氨氮（NH3-N） | ≤0.2 |  |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 8 | Pb | ≤0.05 |  |
| 9 | As | ≤0.05 |  |
| 10 | Ni | ≤0.05 |  |
| 11 | 硫化物 | ≤0.02 |  |

（4）土壤环境质量标准

土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618－1995）中的二级标准。

表1.6-4  土壤环境质量评价标准    单位：mg/L

| 序号 | 项 目 | 标准值（mg/kg） |  |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | <6.5 | 6.5～7.5 | >7.5 | 《土壤环境质量标准》 （GB15618－1995） 中“二级”标准 |
| 2 | 镉≤ | 0.30 | 0.60 | 1.0 |  |
| 3 | 汞≤ | 0.30 | 0.50 | 1.0 |  |
| 4 | 砷(旱地)≤ | 40 | 30 | 25 |  |
| 5 | 铜(农田等)≤ | 50 | 100 | 100 |  |
| 6 | 铅≤ | 250 | 300 | 350 |  |
| 7 | 铬(旱地)≤ | 150 | 200 | 250 |  |
| 8 | 锌≤ | 200 | 250 | 300 |  |
| 9 | 镍≤ | 40 | 50 | 60 |  |

（5）声环境质量标准

区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表1.6-5  声环境质量标准      单位：dB(A)

| 适用区域 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | GB3096-2008 |
| 2类 | 60 | 50 |  |

- 1.6.2 污染物排放标准

1.6.2.1 废气

项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。再生工艺（化成工艺）产生的硫酸雾执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）；

表1.6-6   电池工业污染物排放标准

| 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 污染物监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 5 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 0.3 | 新建企业边界大气污染物浓度限值 |

1.6.2.2 废水

本项目产生的生活污水经化粪池处理后与工艺废水经中和预处理，生产污水在厂区经过预处理后进入排入区域园区管网，进入汨罗市重金属污水处理厂进一步处理后再进入汨罗市城市污水处理厂处理，生活污水处理厂直接进入汨罗市城市污水处理厂处理。根据专家评审会要求，项目外排生活污水《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4三级标准，项目清洗废水（包括蓄电池、地面及与生产相关废水）执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中新建企业水污染物排放限值中间接排放标准。园区污水厂总排口排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8978-96）一级B标准。

具体标准值见表1.6-7。

表1.6-7  污水综合排放标准      单位：pH除外，mg/L

| 污染物 | pH | COD | NH3-N | SS |  | 石油类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准值 | 6-9 | 500 | 50 | / |  | 20 |  |  |
| 一级B标准 | 6-9 | 60 | 8（15） | 20 |  | 3 |  |  |
| 污水排入下城镇下水道水质标准 单位：pH除外，mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | 硫酸盐 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 电池工业污染物排放标准 单位：pH除外，mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | pH | COD | NH3-N | SS | 总铅 |  | 总镉 |  |
| 间接排放 | 6-9 | 150 | 30 | 140 | 0.5 |  | 0.02 |  |

1.6.2.3 噪声

运营期噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见表1.6-8；施工期噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，具体见表1.6-9。

表1.6-8  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表1.6-9  建筑施工场界噪声限值      单位：dB（A）

| 施工阶段 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 施工全过程 | 70 | 55 |

1.6.2.4 固废

危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）。

一般固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中要求。

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

- 1.7 环境保护目标

根据现场踏勘和环境敏感点分布情况来看，项目位于工业园内，项目周边2.5km范围内区域的环境敏感点主要为汨罗工业园区域内商铺及当地居民、办公区，较大的社会居民集中地为新市镇镇区（部分居民为循环经济园规划拆迁户）。

根据现场调查和评价范围，确定环境保护目标见表1.7-1。

表1.7-1  环境保护目标一览表

| 类别 | 环境保护目标 |  | 规模、功能 |  | 相对拟建厂址厂界方位及距离 |  | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 新市镇镇区 |  | 约5000人 |  | SE 350～2200m |  | GB3095-2012 二类区 |
|  | 团山村 |  | 10户，40人 |  | W 80m |  |  |
|  | 团山村 |  | 50户，200人 |  | W 500~700m |  |  |
|  | 张公桥 |  | 10户，40人 |  | N 870m |  |  |
|  | 丁家塝 |  | 10户，40人 |  | S 150m |  |  |
|  | 丛羊村 |  | 5户，20人 |  | S 1300m |  |  |
|  | 竹鸡笼 |  | 30户，100人 |  | NW，2500m |  |  |
| 声环境 | 团山村居民点 |  | 10户，40人 |  | W，70m |  | GB3096-2008 2类 |
| 水环境 | 汨罗江 | N，2000m |  | 南渡桥至磊石河段，渔业用水区 |  |  | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 西面沟渠 | W，100m |  | 灌溉 |  |  | GB3838-2002 Ⅳ类 |
|  | 地下水 | 项目选址区域及周边，居民和工企业用水基本都采用自来水 |  |  |  |  | GB/T14848-93 |
| 生态环境 | 周边山地植被、林地 | 无需要特殊保护物种 |  |  |  | 项目周边 | 生态良好 |

- 2  拟建项目概况

- 2.1 项目基本情况

- 2.1.1 项目名称、建设性质、建设地点

项目名称：湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目

建设性质：新建

建设单位：汨罗欧翔科技有限公司

总投资：21826.53万元

建设规模：年修复废旧铅酸蓄电池110万支。

年生产时间：7000h

建设地点：龙舟北路与S308线交汇处的西北角，租赁汨罗循环经济产业园区内已建厂房进行生产，项目地理位置见附图1。

生产规模：项目分两期建设，一期再生量30万支，使用整体厂区北面厂房，投入130套设备，预计年底投入生产，二期再生量80万支，使用整体厂区南面及西面厂房，投入370套设备，预计明年投入生产，总共投入500套设备。本次环评为针对整体（包括一、二期）项目进行环境影响评价。

用地情况：项目总占地面积6030m2，一期用地2422m2，二期用地3608m2。用地性质为汨罗循环经济产业园二类工业用地。

- 2.1.2 产品方案及产品质量指标

本项目建成后，具体产品方案，见表2.1-1，产品质量指标见表2.1-2。

表2.1-1  产品方案

| 序号 | 产品类型 | 牌号 | 产量（支/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主产品 | 铅酸蓄电池 | 110万 | 利用废旧蓄电池再生 |

表2.1-2  再生修复后密封铅酸蓄电池检测结果

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 | 测试结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观，极性检查有明显极性标识 | 无变形，无裂纹，污渍，壳盖无错位，有明显极性标识 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 尺寸，重量检查 | 端子，外形尺寸符合产品图样，重量偏差小于2% | 30kg 180×185×350mm | 合格 |
| 3 | 容量实验C10 | 3次达到100%C10 | 540Ah | 合格 |
|  | C3 | 3次达到100%C3 | 520Ah | 合格 |
|  | C1 | 3次达到100%C1 | 311Ah | 合格 |
| 4 | 开路电压均衡性 | 开路电压≥2.08V/单格；开路电压偏差≤20mV/单格 | 2.18V | 合格 |
| 5 | 浮充电压均衡性 | 2V电池≤80mV；12V电池≤480mV | 2.16V/2.19V | 合格 |
| 6 | 浮充电压收敛性 | 蓄电池浮充电压偏差±80mV/单格 | 2.13V/2.15V | 合格 |
| 7 | 动态均衡性 | 蓄电池电压偏差≤0.5V/12V电池 | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 容量均衡性 | 2V电池C10容量偏差30分钟，12V电池C10容量偏差40分钟以内 | / | / |
| 9 | 深放电循环容量性能 | 1000DOD%，5次循环后容量不低于初始容量的97% | 符合要求 | 合格 |
| 10 | 低温放电性能 | 0℃时10小时放电率，容量≥370Ah | 384Ah | 合格 |
| 11 | 气密性试验 | 电池承受50KPa的正负或负压无破裂，开胶，压力释放后壳体无残余变形 | 符合要求 | 合格 |
| 12 | 大气流放电试验 | 蓄电池以30110放电3min，导电部件不得熔断，外观不应有明显变形 | 符合要求 | 合格 |
| 13 | 耐过充电能力试验 | 电池在过充电后外观应无明显变形或漏液 | 符合要求 | 合格 |
| 14 | 容量保存率试验 | ≥82% | 460Ah | 合格 |
| 15 | 密封反应效率试验 | ≥95% | 符合要求 | 合格 |
| 16 | 防酸性能试验 | 无酸雾逸出 | 符合要求 | 合格 |
| 17 | 安全阀动作试验 | 开阀压10~35KPa；闭阀压3~15KPa | 符合要求 | 合格 |
| 18 | 防爆性能 | 充电过程中遇明火不引爆蓄电池内部 | 符合要求 | 合格 |
| 19 | 连接条压降测试 | ≤10mV | / | / |
| 20 | 封口剂性能试验 | 耐寒性：封口胶无裂纹，槽盖间无分离。 耐热性：封口剂无溢流 | 符合要求 | 合格 |
| 21 | 短接性能试验 | 5次段短接后，电池容量不小于额定容量的90% | / | / |
| 22 | I-V特性 | 浮充电电流I≤1mCA（25℃） | 符合要求 | 合格 |
| 23 | 过充电容量特性 | 上次容量的95%以上 | 符合要求 | 合格 |
| 24 | 密封性功能 | 蓄电池充电电流无增加 | 符合要求 | 合格 |
| 25 | 抗热失效 | 300次以上 | 550次 | 合格 |
| 26 | 浮充使用寿命高温加速试验 | 三个月后电池用量≥80%电池初始容量 | 425Ah | 合格 |
| 27 | 耐振动特性（垂直/侧面） | 外观无异常，端子电压没有降低 | 符合要求 | 合格 |
| 28 | 高温耐漏性 | 电池无漏液，外观良好 | 符合要求 | 合格 |
| 29 | 倒立充电耐漏性 | 电池无漏液，外观良好 | 符合要求 | 合格 |
| 30 | 蓄电池充放电特性 | 测量蓄电池的充放电特性曲线 | 符合要求 | 合格 |
| 31 | ABS材料球冲击 | 蓄电池壳体表面，应无裂纹及破损 | 符合要求 | 合格 |
| 32 | 极柱密封性能温度冲击试验 | 极柱与电池盖的结合处，不应出现裂纹等不良现象；且极柱上不酸液渗出 | 符合要求 | 合格 |
| 33 | 接入网电池实际应用条件模拟试验 | 电池循环次数应大于10个单元 | / |  |

检测单位：湖南省通信产业服务有限公司检测中心

监测单位：湖南省质量技术监督局

- 2.2 项目建设内容

本项目属于新建项目，整体项目分为两期建设，建设内容包括：

一期：年修复30万支（0.9万t/a）铅酸蓄电池生产车间，投入130套设备，配套建设原辅材料库（包括危险化学品储存仓库）、成品库及污水处理池等，厂房占地面积2422m2。一期将配套建设完成所有环保设施，包括水处理池及大气处理设备。

二期：年修复80万支(2.4万t/a)铅酸蓄电池生产车间，投入370套设备，配套建设原辅材料库（包括危险化学品储存仓库）、成品库等，厂房占地面积3608m2。

项目一期厂房已经交付给欧翔公司，二期厂房仍为鑫祥碳素公司使用，2017年初交付欧翔公司使用。

主要工程内容见表2.2-1。

表2.2-1   拟建项目主要工程内容表

| 序号 | 主项名称 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 |  |  |
|  | 生产车间 | 生产规模：年修复铅酸蓄电池110万支，一层厂房，一期厂房占地1330m2，二期厂房占地2400m2，总占地面积3730m2。 | 租赁循环经济园内已建成厂房 |
| 2 | 储运工程 |  |  |
| 2.1 | 原辅材料库 | 每期建设一个危化品库，共设2个，共100m2，主要存放浓硫酸，硫酸使用4.5kg玻璃瓶存放，总储存量1100kg。 | 租赁循环经济园内已建成厂房 |
|  |  | 每期建设一个纯水库及电解液存放仓库，主要存放纯水及特种溶解液，共200m2。 |  |
|  |  | 每期建设一个蓄电池收集仓库，主要用于存放收的的废旧蓄电池，共900m2。 |  |
| 2.2 | 成品库 | 共设置二个成品仓库，占地1100m2，一层框架结构， 用于存放修复完毕的蓄电池 |  |
| 3 | 公用、辅助工程 |  |  |
| 3.1 | 供水 | 厂区内建设新鲜水管线，与循环经济园园管线对接 |  |
| 3.2 | 供电 | 新建10kV/0.4kV变电所一座，为装置内380V/220V负荷供电 |  |
| 3.3 | 消防 | 设置环形消防车道，配备灭火器、室外消防栓等设施 |  |
| 4 | 环保工程 |  |  |
| 4.1 | 废气处理 | 车间内设置集气系统，并配套建设1座酸雾吸收塔，处理后尾气由车间屋顶排气筒排放，排气筒高度不少于15m。 | （电池工业污染物排放标准）(GB30484-2013) |
| 4.2 | 污水处理 | 排水实行清污分流、分质排水要求。 | （电池工业污染物排放标准）(GB30484-2013) |
|  |  | 生活污水经化粪池预处理后，排入汨罗城市污水处理厂进一步处理。 生产废水进入厂区预处理池经中和+絮凝沉淀预处理后，排入汨罗市工业园重金属污水处理厂进一步处理。 |  |
| 4.3 | 防渗 | 整体生产车间按照危废暂存间标准设计 | 改造租赁车间 |
| 4.4 | 风险防范 | 2个浓硫酸库内各设置1座事故池 | 5m3一座 |
| 5 | 依托工程 |  |  |
| 5.1 | 污水处理厂 | 汨罗城市污水处理厂日处理规模2.5万m3/d，汨罗市工业园重金属污水处理厂日处理规模1万m3/d，可以满足要求。 | 生活污水执行《污水综合排放标准》中三级标准，清洗废水执行（电池工业污染物排放标准）(GB30484-2013)新建项目废水间接排放标准 |

- 2.3生产装置、主要工艺设备及原辅料使用量

本项目为新建项目，主要设备有：TRD-160A充电器测试器，TRC-S8充电器。

表2.3-1    项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRD-160A充电器测试器 | 500台 | 一台充电器及一台充电测试器为一套生产设备 |
| 2 | TRC-S8充电器 | 500台 |  |
| 3 | 车间进风、抽风系统 | 2套 | 每座再生车间1套 |
| 4 | 叉车 | 4辆 | 装卸蓄电池 |

表2.3-2 项目主要原辅料使用量

| 序号 | 原料名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸（98%） | 54.75t/a | 所有原料均由供应商提供，厂区内不进行生产 |
| 2 | 纯水 | 2190t/a |  |
| 3 | 特种电解液(主要成分为硫酸钠) | 164.25t/a |  |
| 4 | 收集的待修复铅酸蓄电池 | 110万支 |  |

- 2.4 储运工程

（1）运输方案

本工程年总输入物料量为收集的可修复废旧铅酸蓄电池110万支/年、浓硫酸54.75t/a、纯水2190t/a以及专业溶解液164.25吨，输出物料量为修复完成的成品铅酸蓄电池110万支。欧翔公司在取得环评批复后将向湖南省环境保护厅申请废旧铅酸蓄电池运输及处置资质，在取得资质后，将自行配套车辆、人员进行废旧蓄电池的收集、转运工作。浓硫酸为有资质单位提供运输服务。

（2）储存系统

本项目主要原料蓄电池溶液添加剂、纯水、浓硫酸及收集待处理的废旧蓄电池。储存场所分为：原辅材料库、成品库、废旧蓄电池收集区。

表2.4-1  原辅材料、产品储存情况一览表

| 物料名称 | 储存方式 | 规格 | 数量 | 储存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废旧铅酸蓄电池 | 散装 | GFM-500Ah | 5500支，165t/a | 专门仓库及再生车间内 | 按危废暂存标准设计 |
| 浓硫酸 | 瓶装 | 4．5kg | 1100kg | 厂区危化品库 | 每星期运送 |
| 纯水 | 桶装 | 25kg | 5吨/批 | 原辅库 | 半个月运送 |
| 专业溶解液 | 桶装 | 10kg | 1.8吨/批 | 原辅库 |  |
| 修复完成蓄电池 | 散装 | GFM-500Ah | 5500支 165t/a | 成品库 |  |

废旧铅酸蓄电池由欧翔公司派出专业技术人员到拟收集蓄电池现场进行调查，对待回收的蓄电池做出初步判断，不符合修复要求的蓄电池将不进行回收，确定可以修复的蓄电池由有欧翔公司使用专车及专业人员回收至厂区内，在车间内暂存，等待修复。

项目年使用浓硫酸量不超过1100kg，由硫酸提供厂家采用4.5kg瓶装，每个星期由有资质单位运送至厂区内，在厂区危化库内储存。

专业溶解液由法国多灵公司原装进口，直接运输至厂区内在原辅料库储存。

纯水为外购，采用桶装运输至厂区内，厂区内不进行纯水生产。

- 2.5公用工程

- 2.5.1 给水系统

本工程给水系统划分为三个系统，即生产给水系统、生活给水系统、消防给水系统。

①生产给水系统：水源由循环经济产业园现有给水系统供给，供水压力为0.4MPa。从园区生产水管网DN400上引出DN80给水管，经流量计计量后进入各生产供水点。

②生活给水系统：本项目厂区生产生活水用量为19.2m3/h。水源由循环经济产业园现有给水系统供给，供水压力为0.4MPa。从园区生活用水管网DN400上引出DN80给水管，经流量计计量后进入各生活供水点。

③消防水：厂区消防给水系统依托循环经济园生产消防给水系统, 装置按照小型废旧资源再生装置最大设计消防水量为100L/s，火灾延续时间为3h，一次灭火用水量最大为1080m3。从园区消防干管DN400接出DN250管线至装置区，并在装置周围布置成环状管网，沿消防道路布置消防水炮和消防栓。项目具体用水明细见表2.5-1

表2.5-1  项目用水明细一览表

| 序号 | 用水项目 | 单位用水量（d） | 数量 | 用水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 50L/人 | 120人 | 6 |
| 2 | 蓄电池清洗用水 | 0.5L/支 | 3650支 | 1.825 |
| 3 | 垫毯清洗水 | 10L/张 | 100张 | 1 |
| 4 | 再生车间地面卫生水 | 1L/次 | 3730m2 | 1.85 |
| 5 | 废旧蓄电池原料库地面卫生水 | 1L/次，每周2次 | 900 m2 | 0.45 |
| 6 | 原料贮存库地面卫生水 | 1L/次，每周2次 | 300 m2 | 0.15 |
| 7 | 成品库地面卫生水 | 1L/次，每周2次 | 1100 m2 | 0.55 |
| 8 | 碱液吸收塔用水 | - | - | 3 |
| 8 | 合计 |  |  | 14.825 |

- 2.5.2 排水系统

本工程排水系统划分为三个系统，即生产污水系统、生活污水系统、雨水系统。

- 生产污水及生活污水：蓄电池设置专门区域进行清洗，清洗废水与车间地面卫生水一同进入厂区设置的废水处理池进行预处理，外排总量为9m3/d；生活污水经化粪池预处理，外排总量约为4.8m3/d。两类废水经预处理后由厂区总排口外排，生产废水进入园区重金属污水处理厂处理，生活污水进入汨罗城市污水处理厂处理。

②雨水：厂区雨水通过雨水管渠收集，排放至园区雨水管道系统。

③碱液吸收塔用水：该部分用水在使用中蒸发损失进入大气，不进入排水系统。

- 2.5.3 供电

电源来依托工业园，供电容量为250kVA；新建10kV/0.4kV变电所一座，为装置内380V/220V负荷供电。

- 2.6 环保工程

### 2.6.1 废气处置措施

项目拟在生产车间内设置一座废气处理间，将整体车间产生的硫酸雾废气收集进行处理，拟使用碱液吸收塔工艺对酸雾废气进行处理。

- 2.6.2 废水处理设施

项目采用清污分流、分质排水要求。生活污水经化粪池预处理后经园区管网进入汨罗市城市污水处理厂；项目拟在厂区中部设置一座污水处理池，清洗废水等生产废水经预处理后进入工业园重金属污水厂处理。

- 2.6.3 固废处置措施

本项目为废旧铅酸蓄电池再生项目，生产过程不产生固废。主要产生固废为使用过硫酸及溶解液的原料桶（瓶），两部分包装桶（瓶）均交由供应商进行回收。

厂区拟设置一座生活垃圾收集箱，用于收集员工产生的生活固废，原料固废中使用过的硫酸瓶集中在危化品库内指定区域储存，其余包装固废在车间内指定区域暂存。项目收集的蓄电池由于破损或技术上原因无法修复的作为危险固废在厂区内暂存，交由有资质单位单独处理，欧翔公司已与湖南省长翔再生资源有限公司签订了废旧蓄电池收集协议（见附件4）。

值得指出的是，项目所使用原材料为废旧铅酸蓄电池，为典型的使用危险固废作为原料生产的项目，因此厂区生产车间及废旧电池暂存仓库均将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标准进行设计。同时，废旧铅酸蓄电池的运输亦由有欧翔公司派出专业车辆及专业技术人员进行作业。

- 2.7 依托工程

（1）汨罗市污水处理厂概况

汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收，汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万吨/天，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。污水处理采用预处理加表曝型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到(GB18918-2002)一级B类标准。为了提高污水净化能力，汨罗污水处理厂采用了改良型氧化沟池型。改良型氧化沟池型具有完全混合式和退六式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。经过氧化沟处理后的出水将流入二沉池，再经过二氧分氯消毒处理后，达标排放。

（2）汨罗市重金属污水处理厂概况

工业园内涉重金属污染企业众多，在建设开发初期，因为大多数企业环境保护意识不足，污染治理措施与环境管理制度不到位，多数企业的重金属工业废水仅经过简单的处理后即排入汨罗江，对汨罗江下游取水水质存在较大的安全隐患。根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗工业园重金属污水提质处理工程环境影响报告书的批复》（湘环评[2010]208号）和《湖南省环境保护厅关于湖南汨罗工业园重金属污水提质处理工程变更环境影响说明的批复意见》（湘环评涵[2014]108号），园区涉及重金属企业废水排放一类污染物在各企业内部处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1最高允许排放浓度、二类污染物达《污水综合排放标准》表4中三级标准后，对其集中收集再进行提质处理，拟采用电化学法处理工艺。

根据相关规划安排，汨罗市重金属污水处理厂于2011年11月11日开工，项目总设计规模为2万吨/天，分期建设，近期建设规模为1万吨/天，根据循环产业园证实，项目区工业污水管网已完成铺设，目前本项目区域污水已可通过园区管网进入重金属污水处理厂。

（3）拟租赁厂房情况

项目一期厂房已经交付给欧翔公司，二期厂房仍为鑫祥碳素公司使用，2017年初交付欧翔公司使用。目前鑫祥碳素公司厂房仍在正常生产，产品主要为石墨增碳剂、碳素粉末生产。根据园区要求，鑫祥碳素公司在租赁期结束前，需将厂房内生产线全部拆除，使厂房内恢复租赁前状况后，方能交付园区，因此，欧翔公司在接受二期厂房时，将不存在遗留污染情况。

- 2.8 总平面布置

（1）工程用地

本工程总占地面积（厂区围墙或装置街区界线范围内）5500m2。

（2）总平面布置

本工程平面布置根据地形地貌、气象条件、道路走向及周边概况等因素进行因地制宜设计。

项目整体分两期建设，北面2座厂房为一期，西面及南面2座厂房为二期。

本工程设计生产区、仓库区及办公区，整体厂房布置成E字形，E字口朝东向，两期项目为分期建设，每期项目形成独立生产单元。

一期项目北面分布有成品库区，原料库区、危化库区及部分生产车间，南面车间布置有生产车间，中部布置为厂区办公。

二期项目生产车间布置在西面厂房，南面厂房主要分布成品库区，原料库区、危化库区。

本工程罐区、精细产品厂房、成品库等单元为甲类，各装置内部设施之间的间距均能满足《废旧资源再生防火设计规范》等相关防范对防火、防爆及卫生的要求。项目在规划的工业用地范围内，远离环境保护目标，总图布置合理。

厂区总平面布置图见附图7。

- 2.9 劳动定员及生产作业制度

本项目劳动定员120人，其中管理人员19人，技术工人101人。其中一期劳动定员40人，二期劳动定员80人。

生产制度：24小时连续生产。

工作天数：300天，年操作时间7200h。

- 2.10 建设投资及建设进度

- 2.10.1建设投资

项目总投资：21826.53万元，主要为设备购置及厂房租赁费用。

资金来源：本工程所需资金由投资主体自筹资金解决。

### 2.10.2工程建设进度安排

为了保证项目实施的质量和进度，在可研阶段需将项目实施时期各个不同阶段的多个工作环节进行统一规划、综合平衡，以便对项目实施进度表做出合理又切实可行的安排，避免延长工期，不利投产，使项目不能如期获得经济、社会及环境效益。

本项目建设工期为19个月。项目建设期主要为引进设备及车间改造，建设用地为租赁厂房，不需进行土建工程。目前一期车间内因培训员工需要，已引入了少量设备，未进行正式生产。

一期项目租赁厂房2500㎡，购置设备400台，其中包括TRD-160A充电器测试器200台、TRC-S8充电器200台。

二期项目新增租赁厂房3000㎡，新增购置设备600台。其中包括TRD-160A充电器测试器300台、TRC-S8充电器300台。

- 2.11 主要经济技术指标

表2.11-1  主要经济技术指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池修复利用项目 |  |  |  |
| 2 | 产品方案 |  |  |  |
| 2.1 | 修复废旧铅酸蓄电池 | 支/a | 110万 |  |
| 3 | 年操作时间 | 小时 | 7200 |  |
| 4 | 新鲜水消耗量 | m3/d | 0.875 |  |
| 5 | 车间定员 | 人 | 120 |  |
| 7 | 项目总占地面积 | m2 | 6030 | 约折9亩 |
| 8 | 项目总投资 | 万元 | 21826.53 |  |
| 9 | 年均收入 | 万元 | 27431.25 |  |
| 10 | 年均总成本费用 | 万元 | 24763.53 |  |
| 10.1 | 年均利润总额 | 万元 | 2536.05 |  |
| 10.2 | 年均所得税 | 万元 | 634.01 |  |
| 11 | 年均净利润 | 万元 | 1902.04 |  |
| 12 | 财务内部收益率 | % | 15.89% |  |
| 13 | 财务净现值（I=8%） | 万元 | 3840.63 |  |
| 14 | 静态投资回收期（含建设期） | 年 | 4.39 |  |
| 14.1 | 动态投资回收期（含建设期） | 年 | 4.66 |  |

- 3、拟建项目工程分析

- 3.1工程工艺分析

- 3.1.1工艺路线

本项目为废旧铅酸蓄电池利用项目，核心技术为引进法国多灵技术及其技术团队的研究成果及其工艺设备，核心技术人员由多灵公司亲自完成培训。

（1）可回收修复废旧铅酸蓄电池收集、运输和贮存

随着蓄电池的使用次数增加,放电容量不断减小,由于人们对电池的使用要求不同,所以报废标准也不相同。一般来讲,正常使用电池,容量低于额定容量60%.即为报废电池,需要维护或维修。由于电池的制造条件,使用方式有差别,最终导致电池报废的原因也各不相同.但归纳起来有以下几种：①正极板的腐蚀变形②正极活性物质软化脱落③不可逆的硫酸盐化④容量过早损失⑤热失控.其中不可逆的硫酸盐化是导致电池失效报废的最常见的原因。多灵公司修复技术运用特种设备及特种溶液，采用核心技术，可重新激活被认为已经出现不可逆的硫酸盐化的报废铅酸蓄电池。出现其他几类报废情况的蓄电池欧翔公司将不进行回收。

欧翔公司将自行配套专业车辆及专业人员负责收集和运输废旧蓄电池，根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009），废铅酸蓄电池的收集、运输和贮存要求包括：

总体控制要求：

根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009），废铅酸蓄电池的收集、运输和贮存的相关控制要求如下：

a.废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。

b.收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。

c.转移废铅酸蓄电池时，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。

废电池的收集：

本项目收集部分由欧翔公司派出专业车辆和人员（将办理危废运输资质）携带专用容器前往客户处进行收集。现场检验，对于已破损、无法满足修复要求的废旧铅酸蓄电池，不进行收集，对于外形完好，满足修复要求的废铅酸蓄电池，拟将其放置于耐酸、耐腐蚀的PV周转箱中码整齐，捆好并密封，粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签；在这一过程中，收集和运输人员将配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，同时严禁运输过程中擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。

PV周转箱：具备抗折、抗老化、承载强度大、拉伸、压缩、撕裂、温度高、色彩丰富等特点，耐酸耐碱耐油污。

铅酸蓄电池运输：

项目运输为公路运输，按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的要求，其运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志，同时制定详细的运输方案及路线，编制事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备。由于本项目收集过程中采用耐酸、耐腐蚀的周转箱对废铅酸蓄电池进行了装载，本项目运输过程中仅对此进行检验，发现有破损的及时更换，同时捆紧并码放好，避免滑动。具体控制要求如下：

a.废铅酸蓄电池公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志。

b.运输单位进行公路运输，运输单位应具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。

c.运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。

d.废铅酸蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。

e.废铅酸蓄电池运输时应采取有效的包装措施，以防止电池中有害成分的泄漏污染，不得继续将废铅酸蓄电池破碎、粉碎，以防止电池中有害成分的泄漏污染。

f.废铅酸蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。

（2）《危险废物污染防治技术政策》中关于收集、运输和贮存的具体要求

收集、运输：

a.要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。

b.装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

c.危险废物应与生活垃圾分类收集，通过分类收集提高其回收利用和无害化处理处置，逐步建立和完善社会源危险废物的回收网络。

d.要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。欧翔公司自行申请危废运输资质，运输车辆需有特殊标志。

危险废物的转移:

a.转移遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。

b.各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

危险废物的贮存:

a.按要求建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，定期委托具有专门危险废物处理资质的单位处理，贮存期限不得超过国家规定。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。

b.危险废物的贮存设施应满足以下要求：

①应建有堵截泄漏的裙脚,地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

②基础防渗层为粘土层的,其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.010－7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.010－10厘米/秒；

③须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；

④用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；

⑤不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；

⑥衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。

⑦贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。

⑧危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

- 3.1.2主要原辅材料分析

3.1.2.1主要原料规格

（1）报废铅酸畜电池要求

多灵公司核心主要针对特定的硫酸盐化报废铅酸蓄电池进行修复，收集的蓄电池经过长时间存放，电池内基本无电解液或仅有少量电解液。厂区整体修复过程不涉及蓄电池外形修补，电极修复及置换蓄电池电解液等操作，既不对电池进行任何形式的加工，原有电解液亦不外排入外环境。欧翔公司收集电池时将派出技术人员对电池进行现场勘查，下列报废蓄电池均不进行收集：

a.电池极柱高低不平，不收集；

b.电池极柱内腐蚀严重，不收集；

c.电池外观损坏、变形，不收集；

d.电池倒置的时间超过一个月的，不收集；

e.电池外部极柱泄露、爬酸，不收集；

f.原电池工作环境温度长期超过35摄氏度以上的，不收集；

（2）浓硫酸质量要求

浓硫酸质量要求见表3.1-3。

表3.1-3  氢气质量要求

| 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 含量，％ | ≥98 |  |
| 灰分质量分数，%，≤ | 0.02 |  |
| 铁的质量分数，%，≤ | 0.005 |  |
| 砷的质量分数，%，≤ | 0.0001 |  |
| 汞的质量分数，%，≤ | 0.001 |  |
| 铅的质量分数，%，≤ | 0.005 |  |
| 透明度，≥ | 80 |  |
| 色度（ml）≤ | 2.0 |  |

| 国标编号: |  | ＣＡＳ: | 7664-93-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称: | 硫酸 |  |  |
| 英文名称: | Sulphuric acid |  |  |
| 别 名: | 磺镪水;铅室酸;蓄电池硫酸;三氧化硫;硫酸酐 |  |  |
| 分子式: | H2SO4 | 分子量: | 98.08 |
| 熔 点: | 10.35℃(100%)、3℃(9 |  |  |
| 密 度: | 1.841(96～98%) |  |  |
| 蒸汽压: |  |  |  |
| 溶解性: |  |  |  |
| 稳定性: | 340℃分解成三氧化硫和水 |  |  |
| 外观与性状: | 透明、无色、无嗅的油状液体 |  |  |
| 危险标记: |  |  |  |
| 用 途: |  |  |  |

用 途:

理化性质

硫酸纯品为透明、无色、无嗅的油状液体,有杂质颜色变深,甚至发黑。分子式H2SO4。分子量:98.08。其相对密度及凝固点也随其含量变化而不同。相对密度1.841(96～98%)。凝固点10.35℃(100%)、3℃(98%)、-32℃(93%)、-38℃(78%)、-44℃(74%)、-64℃(65%)。沸点290℃。蒸气压0.13kPa(145.8℃)。对水有很大亲和力。从空气和有机物中吸收水分。与水、醇混合产生大量热,体积缩小。用水稀释时因把酸加到稀释水中,以免酸沸溅。加热到340℃分解成三氧化硫和水。

稀酸能与许多金属反应,放出氢气。浓酸对铅和低碳钢无腐蚀,是一种很强酸性氧化剂。与许多物质接触能燃烧甚至爆炸,能与氧化剂或还原剂反应。 三氧化硫有α、β、γ三种同素异形体,商业上最有用为γ式系,它像冰样结晶块或液体。分子式SO3。分子量80.07。相对密度1.9224(20℃)。熔点16.8℃。沸点44.8℃。蒸气压57.72kPa(25℃)。在水中溶解度达100% 。溶于水生成硫酸,溶于浓硫酸,生成发烟硫酸,并放出大量热。无水三氧化硫对金属无腐蚀。

消防措施

用水、干粉或二氧化碳灭火。避免直接将水喷入硫酸，以免遇水会放出大量热灼伤皮肤。消防人员必须穿戴全身防护服及其用品，防止灼伤。

储运须知:

包装标志：腐蚀品。包装方法：（II）类。玻璃瓶外木箱，酸坛外木格箱或铁罐车运输。储运条件：硫酸应单独储存于通风、阴凉和干燥的地方，并有耐酸地坪。避免日光直射。远离火源。储槽应有足够的通气孔，四周有“堤坝”围住，以防储罐泄漏。严禁与铬酸盐、氯酸盐、电石、氟化物、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末、可燃物共储混运。工作人员须穿戴耐酸工作服、橡皮围裙、长统靴、手套及防护眼镜和口罩。仓库附近应装有消防龙头及水管。装运时勿把水直接倒入硫酸，以防酸液爆炸性反应。

泄漏处理：

泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，污染地面洒上碳酸钠，用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

接触机会：

硫酸和氯磺酸工业; 有机化合物磺化; 炸药制造; 化肥、染料、粘结剂、人造丝制造; 电镀、蚀刻; 实验室试剂、食品添加剂。

侵入途径：

可经呼吸道、消化道及皮肤迅速吸收。

毒理学简介：

大鼠经口LD50: 2140 mg/kg；吸入LC50: 510 mg/m3/2H。小鼠吸入LC50: 320 mg/m3/2H。硫酸液体对皮肤、粘膜有刺激和腐蚀作用。雾对粘膜的刺激作用较二氧化硫为强,主要使组织脱水,蛋白质凝固,可造成局部坏死。对呼吸道的毒作用部位因吸入浓度和雾滴大小而不同。 人的嗅觉阈为1mg/m^3。2mg/m^3浓度可引起鼻、咽部刺激症状,6～8mg/m^3引起剧烈咳嗽。口服浓硫酸1ml可致死。

三氧化硫易溶于水生成硫酸,其毒作用与硫酸相同。脉鼠吸入6小时的MLC为30mg/m^3。

临床表现：

急性吸入中毒:吸入酸雾后可引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎,重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿,高浓度时可引起喉痉挛和水肿而致窒息。伴有结膜炎和咽炎。

急性口服中毒:可引起消化道灼伤。立即出现口、咽部、胸骨后及腹部剧烈烧灼痛,唇、口腔、咽部糜烂、溃疡,声音嘶哑,吞咽困难,呕血,呕吐物中可有食道和胃粘膜碎片,便血; 严重可发生喉水肿或胃肠道穿孔,肾脏损害。

皮肤灼伤:皮肤接触浓硫酸后局部刺痛,未作处理者可由潮红转为暗褐色,继而可发生溃疡,界限清楚,周围微肿,疼痛剧烈。眼灼伤:贱入眼内可引起结膜炎、结膜水肿、角膜溃疡以至穿孔。

处理：

吸入硫酸雾者立即脱离现场至空气新鲜处,保持安静及保暖。眼或皮肤接触液体时立即先用柔软清洁的布吸去再迅速用清水彻底冲洗。口服者已出现消化道腐蚀症状时忌催吐及洗胃。 吸入后有症状者对症处理。吸入量较多者应卧床休息、吸氧、给舒喘灵气雾剂或地塞米松等雾化吸入。急性中毒者需合理氧疗; 早期、适量、短程应用糖皮质激素; 维持呼吸道通畅; 防治喉水肿或痉挛; 防治肺水肿,参见<化学物所致急性喉水肿的治疗>,<急性刺激性气体中毒性肺水肿的治疗>。

（3）特种溶解液质量要求

厂家商业保密，特种溶液为无毒、无腐蚀性原料，证明材料见附件8。

3.1.2.2主要物料危害特性

本项目生产过程中涉及的物料主要有废旧铅酸蓄电池、浓硫酸等，其危害特性见表3.1-4。

表3.1-4  主要物质危险物性质表

| 名称 | 建规火险分级 | 闪点（℃） | 自然温度（℃） | 爆炸极限（V%） | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废旧铅酸蓄电池 |  |  |  |  | 危险废物 |
| 浓硫酸 | - | 无 | - | - | 危险化学品，强腐蚀性液体 |

本项目各原辅材料和产物的成分、物化性质及毒理性质分析详见风险分析中7.2.1节，物质危险性识别。

- 3.2 污染影响因素分析

- 3.2.1 施工期污染影响因素分析

3.2.1.1 施工期工程方案

本项目为租赁园区已建成厂房进行生产，无大规模土建工程，为适应贮存铅酸蓄电池及危化品的要求，欧翔公司将对整体厂房进行改造（主要为地面防渗改造）及设备运输，该两项工程不会对区域环境造成明显影响，报告书不单独对其进行污染源分析。

- 3.2.2运营期污染影响因素分析

3.2.2.1 生产过程污染因素分析

（1）工艺技术和主要原理

蓄电池失效至报废：随着蓄电池的使用次数增加,放电容量不断减小,由于人们对电池的使用要求不同,所以报废标准也不相同。一般来讲,正常使用电池,容量低于额定容量60%.即为报废电池,需要维护或维修。由于电池的制造条件,使用方式有差别,最终导致电池报废的原因也各不相同.但归纳起来有以下几种①正极板的腐蚀变形②正极活性物质软化脱落③不可逆的硫酸盐化④容量过早损失⑤热失控.其中不可逆的硫酸盐化是导致电池失效报废的最常见的原因，也是本项目技术针对的修复原因。

不可逆的硫酸盐化总体而言是指在充电过程中,伴随着水的丢失(电离,电解蒸发)影响硫酸铅转化为活性物质。

硫酸铅本身难溶于水，当硫酸铅在一定时间不能转化为活性物质时,就会形成粗大的结晶体。这种结晶体阻碍了电池的正常工作,一部分多余的电能不能正常地转化为化学能,因而转化为热能,更加重了水的丢失,从而形成了恶性循环。当这个循环达到一定程度时,电池容量下降,严重时热量越来越大,电池内压增加,电池变形。所以科学的维护和保养是延长电池使用寿命的最经济最有效的方法。

铅酸电池是一种是用最广泛的电池，它以海绵状的铅作为负极，二氧化铅作为正极，我们把这种物质称为活性物质，用硫酸水溶液作为电解液，它们共同参与电池的电化学反应。

铅酸电池的化学反应原理如下：

负极反应：PbSO₄ + 2e ‐=== Pb + SO₄²‐

正极反应：PbSO₄ + 2H₂O－ 2e ‐ === PbO₂ + 4H﹢ + SO₄²‐

从上述反应原理可以看到，在放电时，正负极材料都与电解液中的硫酸反应生成硫酸铅，所以叫“双硫酸盐化反应”。在正常情况下，所生成的硫酸铅结构疏松，并且其晶体非常细小，电化学活性很高，这种活性很高的硫酸铅在充电时可以在电流作用下重新生成正极的二氧化铅和负极的海绵状铅。通过这种稳定的可逆过程，电池实现了储存电能和释放电能的作用。

硫酸铅在形成之后一段时间内活性较高，如果在这一段时间内没有及时充电或者充电不完全，使它未及时转化为正负极活性物质，硫酸铅则会在温度低时再重新结晶，在结晶质硫酸铅上析出，这样一次又一次重复，使结晶颗粒不断增大，成为导电性能差、难以溶解、充电时难以恢复的硫酸铅结晶，即通常所说的不可逆盐化，导致电容降低，最终导致电池报废。

法国多灵公司采用核心技术，靠专业保密设备，对硫酸铅积聚（也称硫化）的蓄电池重新激活（化成），对其添加特质电解液，使由于硫化无法使用的蓄电池再生。

修复步骤：

第一步：将接受回来的电池行科学的检测，界定是否可以修复，不可修复蓄电池直接作为危废暂存在车间内定时集中处理。

第二步：在电池清洗区进行表面清洗，清洗后进入生产车间准备进行修复。

第三步：电池清洁后进入生产区，把电池极柱线连接好，打开阀门观察，基本电池在使用几年时间和堆放过程后，98%均有结酸结液现象，修复过程中，该部分酸液不需倾倒。

第四部：将调配好的溶解液加入蓄电池内，一定要没过标注线0.5毫米。

溶解液在再生车间内进行调配，每个蓄电池需投加溶解液量为：纯水2L，浓硫酸（98%）50mL，特种溶液150mL，调配后溶解液硫酸浓度小于5%。

调配溶解液工序在再生车间内专门区域由专门人员操作，具体为：调配量为一次性调配一组蓄电池（12个）需要溶液的量，先将纯水通过管道投入密闭溶液桶 （投加量为24L），然后使用针筒从特种溶液桶内抽取溶液注入溶液桶内，最后再用针筒从浓硫酸瓶内抽取浓硫酸，注入溶液桶内。人工搅拌2分钟后静置3分钟既完成溶液配备。调配好的溶液使用推车运送至需要再生的蓄电池处，使用针筒将溶液抽出，注入蓄电池内并封闭蓄电池。

第五部：电池修复（化成）处理及其数据的采集（在合理的电荷分布下，进行循环的充电与放电）。

a. 连接TRD-160A充电器测试器和TRC-S8充电器，再连接蓄电池测试和充电极柱以及修复极柱。

b.开始对TRD-160A充电器测试器和TRC-S8充电器调入数据，数据按照蓄电池Ah数据和电伏数据计算和TRD-160A、TRC-S8数据一致，每个蓄电池按2V增加，输入到TRD-160A机器和TRC-S8机器电脑板内。

c.TRD-160A充电器测试器和TRC-S8充电器分析数据有多种，每一种蓄电池Ah不一样，如果650Ah以上的蓄电池使用TPC-S按照(CV7)650Ah，以下使用TPC-S按照(CV8)数据使用。

d.第一轮充放电。开始放电注意观察是否放电正常若完全正常，自动停机2小时，在30分钟内做测试记录，记录数据完成再对数据进行对比，伏V低于正常值则需要加酸。电解液低于正常值则需要加入添加剂，测试记录完成在2小时内机器自动转换充电，充电过程30分钟要留意观察，注意蓄电池温度。在1小时内如果有个别电池温度高达50度左右，则该电池不能恢复，有冒烟现象的电池也不能恢复。如果正常电池，那么温度在35度内，5小时内电池超过40度温度以上则要注意，5小时以上时间电池在激活之间有冒泡，说明解酸和解液。第一轮充电要特别观察，如有问题电池在P3与P4之间，P5等待区P6和P7自动转换，2小时平均数据完成后可以停30分钟做充电记录测试数据，再做电阻。5秒放电数据完成之后进行数据对比，伏V低于正常值加酸，电解液低于正常值则加入添加剂，调平均数再停留2小时进行第二轮。放电数据10小时，充电数据16小时中间停留6小时，一轮大致需要32小时。

第二轮充放电。数据和第一轮数据一样，放电数据达到百分之百数据，充电数据也和第一轮一样。

第三轮充放电。放电数据和上面两轮数据一致，放电数据达到百分之百数据。充电数据平均需要3个平均数值，需要额外增加6个小时充电时间，数据完成。如果数据没有达到百分之百的数据则需要做第四轮跟第五轮，使数据与以上几轮达到一致，直到数据达到蓄电池Ah数据为止。

第六步：生成报告

第七部：电池修复完毕后集中送至北面专门清洗区进行清洗，清洗后送入成品仓库。

第八步：修复后的蓄电池进入成品库等待运输给客户。

每组机器（包括一台充电测试器及一台充电器）一次性可以同时修复蓄电池12个，修复周期为36个小时。

(2)工艺流程示意图及产污节点图

W（进入清洗废水预处理池）

硫酸、纯水、特种溶液进入蓄电池

W（进去清洗废水预处理池）      G（集中收集）

W:废水   G:废气  L：噪声

（3）生产过程“三废”污染源

①废气

本项目属于废旧蓄电池再生项目，再生过程中不进行任何形式的制造及倾倒等，同时项目仅收集外壳包装完好的蓄电池，采用耐酸、耐腐蚀的PV周转箱包装，密封，在严格按照操作规范进行转运、收贮及再生的过程时基本不产生铅尘和硫酸雾。同时，项目原料使用的硫酸为98%浓硫酸（不为发烟硫酸），在常温操作下不具备挥发性，因此项目浓硫酸储存及溶液调配过程中基本不会产生硫酸雾。

项目主要大气污染源为蓄电池再生工序（既内化成）工序中产生气泡而带出的硫酸产生的硫酸雾，项目化成工序为车间内敞开式作业，产生硫酸雾自然扩散进入车间内。

②废水

项目产生废水主要为废旧蓄电池清洗过程中产生的清洗废水，包括接受废旧蓄电池时的清洗及修复完毕后的清洗两个过程产生的清洗废水。

项目清洗工序集中在北面车间专门的清洗间内，清洗时蓄电池均保持密封状态，不将内部残留液体倾倒入外部环境。同时，车间蓄电池修复时，一组（12个）蓄电池均放置在橡胶垫上进行修复作业（为保持车间地面卫生），橡胶垫每个星期也将单独进入清洗区清洗两次。

同时，车间地面定期将进行拖洗，清洗拖把亦在废电池清洗区进行，拖洗产生的卫生水亦为外排污水。

- 固废

项目产生固废主要为各类液体原料使用过后的包装桶（瓶）。因为该固废均有重复使用价值，使用完后均各类包装均由供应商回收处理。

3.2.2.2 其他污染影响因素分析

本项目生产全部是用电能，不新增加集中供热、供气等设施，项目生产不需使用循环水及蒸汽等。

（1）生活污水（W4）和生活垃圾（S4）

本项目未配套建设综合楼等设施，劳动人员住宿及就餐均在厂区外完成，主要生活废水为员工办公、冲厕会排放一定量的生活污水。厂区劳动定远为120人，生活污水中所含主要污染物为COD、氨氮。

员工生产过程中将产生少量的办公及生活垃圾，在厂区垃圾箱收集后统一交由园区环卫部门处理。

（2）初期雨水（W5）

初期雨水是在降雨形成地面径流后20min的污染较大的雨水量。本项目由于蓄电池运输及装卸，初期雨水中主要污染因子为铅离子及硫酸，若不收集将会伴随雨水进入环境，对环境造成影响。

初期雨水量按下式计算：

Q=F.ψ.q（L/s）

式中：Q--雨水流量（L/s）

F--汇水面积（ha）

Ψ--径流系数

q--设计暴雨强度（L/s.ha）

暴雨强度公式：

q=892(1+0.67lgP)/t0.57(L/s.ha)

式中：t--降雨历时（min）

P--设计重现期（a）

q=892*（1+0.67lg2）/200.57=194.34(L/s.ha)

Q= F.ψ.q（L/s）=0.08*0.9*194.34=14L/s

前20分钟雨水量：14L/s*20min*60s=16.8m3

径流系数ψ取0.9，降雨历时t取20min，设计重现期取2a，汇水面积约800m2（主要为厂区蓄电池收集仓库及成品库外围厂区地面区域），据此计算出工程厂区前20min产生初期雨水量约16.8m3。初期雨水经雨水收集池收集后泵入厂区污水处理池与清洗废水一同进行预处理，排入园区管网，排入工业园重金属污水处理厂处理，再进入汨罗城市污水处理厂处理后，排入汨罗江。

3.2.2.3 依托工程污染影响因素分析

本项目建设地点位于湖南汨罗循环经济产业园内，可以充分依托循环经济产业园内的公用工程、环保设施等条件。污水处理依托园区内污水厂进行处理，供电、供水等依托现有。通过依托工程可靠性分析可知：本项目增加的负荷均在依托工程设计能力范围内，不会导致依托工程规模的变化和污染源的变化。

- 3.3 污染源分析

- 3.3.1 废气污染源分析

本项目属于废旧蓄电池再生项目，再生过程中不进行任何形式的制造及倾倒等，同时项目仅收集外壳包装完好的蓄电池，采用耐酸、耐腐蚀的PV周转箱包装，密封，在严格按照操作规范进行转运、收贮的过程时基本不产生铅尘和硫酸雾。

由浓硫酸（不为发烟硫酸）本身的性质可知，该物质为难挥发性酸（基本不挥发），同时，项目投加过程为：调配量为一次性调配一组蓄电池（12个）需要溶液的量，先将纯水通过管道投入密闭溶液桶 （投加量为24L），然后使用针筒从特种溶液桶内抽取溶液注入溶液桶内，最后再用针筒从浓硫酸瓶内抽取浓硫酸，注入溶液桶内。人工搅拌2分钟后静置3分钟既完成溶液配备。调配好的溶液使用推车运送至需要再生的蓄电池处，使用针筒将溶液抽出，注入蓄电池内并封闭蓄电池。

可以看出，浓硫酸在投加过程中无大面积接触空气，且暴露时间很短，从瓶装硫酸暴露于空气到进入蓄电池内时间不超过10分钟，结合浓硫酸极难挥发（基本不挥发）的特征，项目认为本项目在投料及浓硫酸储存过程中基本无硫酸雾的挥发。

项目再生工序（既内化成）产生气泡，将使电解液中的硫酸带入进大气，从而形成硫酸雾。

参考天津杰士电池有限公司南港工业区铅酸蓄电池生产项目，该工厂年产各类铅酸蓄电池1300万支，共设置11个化成车间，每个化成车间硫酸雾产生速率为1kg/h。本项目生产规模为110万支铅酸蓄电池，类比天津南港项目，总体内化成工序硫酸雾产生量约为1Kg/h，产生位置为2个再生车间内的每个蓄电池处。结合项目生产方式，硫酸雾产生点为每个在进行修复蓄电池敞开的密封口处。

### 3.3.2 废水污染源分析

3.3.2.1 废水污染源强分析

项目外排废水主要包括蓄电池（包括原料废旧蓄电池及修复好的成品蓄电池）清洗所产生的废水、地面垫毯清洗所产生的废水及生活污水。

（1）蓄电池清洗废水

项目接受废旧蓄电池后，在将其进行修复前，需对废旧蓄电池进行表面清洗，清洗工序时，蓄电池为密闭状态，清洗主要为去除在厂区堆放及其运输时附着在蓄电池上的泥土及灰尘。电池内部的电解液均不外排。

蓄电池经再生后需进行第二次清洗，清洗时蓄电池保持密封状态，主要为保持蓄电池表面干净及清洗蓄电池表面可能附着的溶解液及浓硫酸。

欧翔公司在厂区用地中部设置有蓄电池专门清洗区域，使用自来水对蓄电池进行清洗，清洗方式为擦洗为主，部分蓄电池采用冲洗。平均每支蓄电池清洗用水约为0.5L，清洗水用量约为1.825m3/d，外排清洗废水按清洗用水的100%计算，排放量约为1.825m3/d。

（2）地面垫毯清洗水

每组（12支）蓄电池在修复时均放置在一小块橡胶垫毯上（垫毯面积不超过2m2），以防止可能外滴的浓硫酸对地面的腐蚀，车间内垫毯平均每星期清洗1次，清洗时为分批次清洗，每天清洗100张。清洗用水按10L/张进行计算，清洗用水量约为1m3/d。外排清洗废水按清洗用水的100%计算，排放量约为1m3/d。

（3）地面卫生水

项目需清洗车间面积为4380m2（不包括车间清洗区），车间地面清洗方式为每天进行拖洗，每周清洗两次，总体车间卫生用水量约为6m3/次，3m3/d，污水排放量按用水量的100%计算，卫生水排放量约为3m3/d。

上述三类清洗工艺均在北面车间专门清洗房内进行，清洗废水排放总量为5.825m3/d，清洗时为分批次，分类别清洗，既：接受的废旧蓄电池、成品蓄电池及垫毯均单独清洗。清洗废水最终均统一进入厂区设置的污水处理预处理池内进行处理。

根据项目清洗工艺、再生工艺的特点，报告书总结如下内容：

- 法国多灵废旧蓄电池修复技术仅针对“硫化”蓄电池修复，既采用核心设备、技术及配方溶液重新激活由于因不可逆硫酸盐化而无法导致电容降低的蓄电池，不涉及对蓄电池的物理修补及制造工艺；

- 根据多灵公司的技术特点，欧翔公司在对拟接受蓄电池进行现场调查时，包括出现电极柱高低不平、腐蚀，电池外观变形，电极柱泄露、爬酸等物理损伤的电池，均不接受。

- 蓄电池清洗过程中蓄电池均为密闭状态，同时蓄电池内若有残余电解液保留在蓄电池内，不外倾到混入外排废水中。

- 浓硫酸及特种溶解液投加均采用专门吸管，均匀加入蓄电池内部。

根据上述生产工艺分析可知，待修复的蓄电池内的电解液正常情况下不进入水环境，由于人员操作失误及其他原因，极少量的溶解液将随清洗废水一同外排（包括少量因为搬运而破损的产生的蓄电池电解液及酸），因此，清洗废水内污染因子为Pb2+及pH，由项目生产工艺特点可知，项目无稳定产生该两类污染因子的污染源，上述两类污染因子含量较低，同时，无法确切上述两类因子的确切的浓度。另外，车间清洗废水将包含一定的SS。

值得指出的是，根据项目生产工艺，废水中除极少量铅离子外，将不含其他种类的重金属因子。

（3）员工生活污水

企业员工办公、冲厕会排放一定量的生活污水。项目劳动定员人数为120人，均不在厂区内食宿，生活用水量按50L/d/人计算，生活总用水量为6m3/d（1800m3/a）；污水产生量按用水量的80%计，则产生的污水量为4.8m3/d（1440m3/d）。生活污水中所含主要污染物的CODcr、氨氮的浓度分别为300mg/L，30mg/L。

（4）初期雨水

厂区前20min产生初期雨水量约16.8m3，根据当地气候，环评按半个月一次计算初期雨水排放，初期雨水排放量约为1.12m3/d。初期雨水经雨水收集池收集后泵入厂区污水处理池与清洗废水一同进行预处理，排入园区管网，排入工业园重金属污水处理厂处理，再进入汨罗城市污水处理厂处理后，排入汨罗江。

3.3.2.2 项目水平衡分析

1.12

初期雨水

3

3

车间卫生水

5.825

6.945

废水收集池

（中和、絮凝沉淀）

汨罗市工业园重金属污水处理厂

新鲜水14.825

地面垫毯清洗水、蓄电池清洗水

汨罗市生活污水处理厂

2.825

11.745

汨罗江

2.825

1.2

化粪池

员工生活废水

6

4.8

3

碱液吸收塔用水

蒸发损失

图3.3   项目水平衡图（单位：m3/d）

- 3.3.3 固废污染源分析

3.3.3.1 固废污染源种类

本项目为废旧蓄电池再生项目，从项目性质而言，属于将废旧蓄电池（危险固废）再生为可利用蓄电池。主要产生固废主要为使用后的各原料包装固废（包括纯水包装桶、特种溶解液包装桶及浓硫酸包装玻璃瓶），产生量约为5t/a。

员工在厂区内生产、办公过程中将产生一定的生活垃圾，按每人0.5kg/d计算，生活垃圾产生量约为60kg/d，18t/a。

项目采取絮凝沉淀方式处理废水，将产生一定的污泥，根据废水污染因子，该部分污泥内含铅，属于危险固废，产生量按处理污水量的0.5%计算，约为50kg/d（含水率约为80%）。

同时，由于搬运或其他原因破损的蓄电池将无法进行修复，该部分固废为危险固废，需要单独进行处理，该部分破损蓄电池量小于总收集蓄电池量的3%，约3.3万支/年，990t/a。项目蓄电池再生周期为36小时，每年再生批次小于200批，厂区内蓄电池最大储存量不超过0.55万支，165t。欧翔公司已与湖南省长翔再生资源有限公司签订了废旧蓄电池收集协议，该部分危废可以得到妥善处理。

- 3.3.4噪声污染源分析

本工程噪声设备主要有整体进、排风系统、叉车噪声等，设计中采取了消声、隔声、减振等降噪措施，以减轻对周围环境的影响。噪声源强及排放情况见表3.3-1。

表3.3-1  主要噪声源及排放情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 等效声级 | 所在车间 | 距最近厂界位置 m | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体进、排风系统 | 2 | 90 | 再生车间 | 25 | 减震、封闭、隔声 | 75 |
| 3 | 叉车 | 4 | 70 | 厂区内部，再生车间及仓库 | 40 | 厂区内部，车间阻隔 | 50 |

## 3.5 项目拟采取污染防治措施

（1）大气污染

项目主要大气污染源为蓄电池再生（内化成）工艺产生的硫酸雾废气，产生量约为1kg/h，产生位置为两个再生车间内，产生方式为每台蓄电池处产生。欧翔公司针对硫酸雾，拟采取如下处置措施：

车间内设置集气罩，设置集中抽风系统，根据保守原则，环评按集气罩收集效率为70%计算，车间内蓄电池化成产生硫酸雾废气经集中收集，总体通风量拟达到50000m3/h。在2个再生车间丁字交汇处设置一座专门的废气处理间，内设置1套硫酸雾废气处置装置。将车间产生废气集中引入废气处置装置内处理后由屋顶排气筒外排，排气筒高度不低于15米（共设1根排气筒）。

处置装置采取碱液二级喷淋塔，酸碱废气处理（喷淋塔）主要的运作方式是不断酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与碱液吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用，吸收塔采用二级喷淋，处理效率可达95%以上，经处理后硫酸雾整体排放速率小于45g/h，浓度小于0.9mg/m3。

（2）水污染

欧翔公司拟在厂区用地中部建设一座污水处理池对产生的污水进行预处理，项目污水处理原则为依据“雨污分流、污污分流”。生活污水经化粪池预处理后直接通过市政管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，项目清洗废水（包括车间卫生水、废电池清洗水及初期雨水）集中收集后进入厂区污水处理池进行预处理，处理工艺如下：

废电池清洗废水

投加氢氧化钠溶液调节pH后投加硫酸铁絮凝剂

一沉池

絮凝池

二沉池

进入园区管网

车间卫生水

初期雨水

车间地面采取拖洗的方式清洗，拖把清洗区域设置在废旧电池清洗区，两类污水首先进入一沉池进行沉淀处理，沉淀时间不小于6小时，主要去除污水中的SS因子，沉淀后的污水进入絮凝池，投加絮凝剂前先测试废水pH，根据测试结果投加适量的氢氧化钠溶液将pH调节至8（呈微弱碱性），后投加适量硫酸铁絮凝剂去除水中的Pb2+离子，出水进入二沉池，去除少量悬浮物，最后排入园区管网。三座处理池容积均设置为20m3，污水处理池位置设置于厂区中部，具体位置见污染物防治措施附图。

在沉淀法处理含铅废水过程中，铅沉淀物的形态取决于废水中原有的或加入的碳酸盐的量以及处理时所控制的pH值。一般原始酸性废水中碳酸盐含量一般较低，因此在进行这些废水的沉淀处理时所产生的沉淀物通常是Pb(OH)2，反应方程如下：

PbSO4+2NaOH→NaSO4+Pb(OH)2↓

上述工艺针对项目废水中的3类污染因子：一沉池去除清洗废水中的SS，投加氢氧化钠溶液一方面中和废水中可能含有的酸，同时，调节pH为投加聚合硫酸铁絮凝剂做准备，聚合硫酸铁在弱碱性条件下能有效去除水溶液中的铅离子。

清洗废水经上述工艺处理后，各污染因子可达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中新建企业水污染物排放限值中间接排放标准限值后外排。

（3）噪声

项目拟采取的噪声防治措施主要包括：

1、设计考虑在满足工艺的前提下，尽可能选用功率小，噪声低的设备；

2、车间采取封闭措施。

本项目不为高噪声生产企业，生产产生噪声经上述措施处理后，可以做到厂界达标。

（4）固体废物

欧翔公司在厂区内设置一座小型垃圾收集站，对员工产生的办公及生活垃圾进行集中暂存，统一交由环卫部门处理。危化品库内划定专门区域用于贮存使用过的浓硫酸包装瓶，其余包装桶在车间内暂存。各类包装固废均由供应商回收处理。

同时，厂房内的生产车间、废旧蓄电池仓库均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相应要求进行设计。废水处理产生的污泥拟集中收集后交由有资质单位安全处理。

## 3.6污染物排放量汇总

表3.5-1  项目污染物产生，处理措施，处理效果及排放汇总

| 类型 | 产生源 | 污染物及产生量 | 处理措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气型污染物 | 生产车间 | 硫酸雾，1kg/h | 车间设置集气罩，集中抽风，碱液吸收塔处理+高空排放 | 达标排放 |
| 水污染源 | 蓄电池清洗水 | 水量1.825t/d，SS≤800mg/l | 生产废水经厂内废水处理池沉淀+中和+絮凝沉淀处理后排入园区污水处理厂，生活污水经化粪池预处理后直接进入纳污管网 | 达三级排放标准 |
|  | 地面垫毯清洗水 | 水量1t/d， SS≤300 |  |  |
|  | 车间地面卫生水 | 水量3t/d SS≤300 |  |  |
|  | 生活污水 | 水量4.8t/d COD≤300mg/L 氨氮≤30mg/L |  |  |
|  | 初期雨水 | 1.12t/d | 进入废水处理池处理 |  |
| 噪声 | 车间排风 | 70~75dB | 空间衰减 | 达标排放 |
| 固废处置 | 厂区 | 包装固废5t/a | 由供应商分别回收处理 | 综合利用 |
|  |  | 破损蓄电池 | 交由有资质单位处理 | 安全处理 |
|  |  | 污泥50kg/d |  |  |
|  | 生活办公场所 | 生活办公垃圾18t/a | 送城市垃圾填埋场处置 | 安全处置 |

- 4、区域环境概况

- 4.1 区域自然环境概况

- 4.1.1 地理位置

汨罗市地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经

112°51′~113°27′，北纬 28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。境内著名的汨罗江西接湘江汇入洞庭湖。京广铁路、武广高铁、京珠高速、107 国道、S308 线贯穿其境，是省会长沙连接北部重要城市岳阳的重要交通枢纽。

汨罗工业园位于汨罗市东部新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，规划占地面积 418.5hm2 ，距汨罗市中心约 4km。本项目位于工业园内，项目所在地西侧与G107国道相接、北、东、南均为园区道路，乘车到汨罗市火车站只需5min，到长沙、岳阳约40min车程。地理位置优越，交通便利。具体地理位置详见附图1。

- 4.1.2 地质地貌

评价区所在区域地貌属于洞庭湖汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，大部分为河湖复合粘土夹砾石层覆盖，厚 7~8m，其下位砾石层，地基允许承载力标准值为 fk=300Kpa 左右。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。评价区所在区域地下水位高程为 30.2~31.4m，地下水埋深-6.2~-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。区域内土壤为人工填土、耕作土、江南红壤和冲积沉积物堆积层组成，中硬场地土，地质物理力学性质较好，无不良地质现象。查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII 度。

- 4.1.3 气象条件

岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。

年平均气温在16.4～17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8～16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3～40.4℃，极端最低气温为－11.8～一18.1℃。年平均气温日较差为6.6～9.1℃，湖区6.6～7.4℃，山丘区7.6～9.4℃，气温日较差以9～11月为大。年日照时数为1662.1～1764.1小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.8米／秒，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3～1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。

表4.1-1 气象参数一览表

| 项目 | 气象参数 | 项目 | 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 16.9℃ | 多年平均降雨量 | 1345.4mm |
| 极端最高气温 | 39.7℃ | 降水集中月份 | 4-8月（占61.5%） |
| 极端最低气温 | -13.4℃ | 最大日降水量 | 159.9mm |
| 年平均地面温度 | 19.3℃ | 最长连续降水日数 | 18天 |
| 全年主导风向 | NW | 连续10天降水量最多 | 432.2mm |
| 年均风速 | 2.2m/s | 最大积雪深度 | 10cm |
| 最大风速 | 12m/s | 年均降雪日数 | 10.5天 |
| 年平均蒸发量 | 1345.4mm | 年平均有霜天数 | 24.8天 |
| 年均湿度 | 81% | / | / |

- 4.1.4水系及水文

评价区域的地表水主要是车对河、汨罗江。

车对河源于长沙县孙家冲，其枯水期流量3.2m3/s。车对河位于本项目东侧约1km，其主要功能为排渍、农灌。汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名，汨水源于江西修水县黄龙山犁树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，与汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积 5543km2，河流长度 253.2km，其中境内长 61.5km，流域面积 965km2。干流多年平均径流量43.04 亿m3 ，汛期 5~8月，径流量占多年总量 46.2%，保证率 95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量 99.4m3/s，多年平水期平均流量 231m3/s（5、6、7 月），多年枯水期平均流量 26.2m 3/s（1 月、12 月）。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），汨罗江：新市桥至汨罗市水厂取水口上游 1000米4.8公里河段，饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市水厂取水口上游 1000米至下游 200米1.2公里河段，饮用水水源一级保护区，执行Ⅱ类标准；市水厂取水口下游 200米至南渡桥 6.0公里河段，饮用水水源保护区，执行Ⅲ类标准；南渡桥至磊石23.4公里河段，渔业用水区，执行Ⅲ类标准。

汨罗江是本项目废水的受纳水体。本项目生产废水经厂区污水池处理后，纳入园区重金属提质污水处理厂处理，最终经汨罗市城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江南渡桥至磊石段。汨罗江南渡桥至磊石段为渔业用水区，执行Ⅲ类标准。

- 4.1.5 地下水及水文地质

（1）地下水类型、分布及赋存条件

评价区地下水类型为松散岩类孔隙水，表现形式为上层滞水及潜水。素填土、淤泥质粉质黏士赋存上层滞水，直接受大气降雨及地表环境水的影响，根据场地原始地形地貌自南向北排泄迳流。一般原地貌山岗、坡地缺失，高填方及水塘，水稻田等处有所表现。上层滞水水位为地表以下6.5~12.5m，对施工开挖影响较小。粗砂及园砾层赋存潜水，粉质黏土层为相对隔水层。潜水水位据地表下15m左右。勘探期间气温25~34℃，多晴少雨，其涌水量不大，并具微承压性，对施工影响较小。

（2）地下水补给、径流、排泄条件

地下水的主要补给来源为大气降水渗入，稻田的入渗也占较大的份额，傍河（溪）地段的地表水的暂歇性侧补在松散岩类孔隙水分布地区较明显。天然地下水的流动主要受侵蚀基准面控制，汨罗江为区域汇水地，沿河地带分布的阶地含水层的流向大部分指向汨罗江。地下水的排泄类型主要分为天然排泄和人工排泄。天然排泄有垂向排泄和侧向排泄，垂向排泄以地表蒸发为主，侧向排泄多呈阶梯层状排泄带，其中溪沟接纳了大部分地下水的排泄量。人工排泄是人为活动抽取地下水或者是矿坑排泄所造成的，动态变化十分明显。

(3)地下水的动态特征

松散岩类孔隙水分布地区，动态变化与地下水的动力条件和补给源的不同相异。孔隙潜水分布区，其主要补偿来源为大气降水和稻田渗入，水位变化显示季节变化特征，水位变幅1~4m/年。傍河地带的孔隙潜水含水层的水位变化，则与河水的流量过程呈相关关系。孔隙承压水的补给来源除受露头区的降水补给外，还接受其上部含水层的越流补给，因其迳流途径较长，其水位动态受季节影响较少，动态具相对稳定性。

### 4.1.6 风景名胜

项目所在区域没有风景名胜古迹。

### 4.1.7 生态环境

评价区属中亚热带季风湿润气候，次生植被群落。主要树种是松树、杉木、樟树等，灌木居多，乔木较少。草本植物有芭茅、丝茅、狗尾草等，植被覆盖率较高。项目选址周边以企业工业用地及浅丘山地为主，有少量村民聚居点，坡地间杂灌木和少量乔木。现场走访了解到，评价区无大型动物，以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、青蛙、水蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢等；主要爬行动物有鳖、蟹等；主要家畜、家禽有牛、猪、羊、鸡、鸭、鹅等。据初步调查，评价区没有需要特殊保护的（一级）、濒危的和十分珍贵的动、植物。

- 4.2 区域社会环境概况

- 4.2.1 行政区划

汨罗市辖17个镇：城关镇、汨罗镇、新市镇、古培镇、白水镇、川山坪镇、

高家坊镇、弼时镇、李家塅镇、沙溪镇、黄柏镇、长乐镇、三江镇、大荆镇、桃

林寺镇、屈子祠镇、范家园镇。全市土地总面积193.92万亩，其中耕地51.16万亩。城区面积近10平方公里。全市总户数19.40万户，总人口65.89万人。其中非农业户人口8.83万人。男女性比例107.6：100。2002年人口出生率9.6‰，净增率3.3‰。

- 4.2.2 区域经济

2015年，汨罗市经济发展方面，全年地区生产总值291.16亿元，同比（下同）增长10.4%；财政总收入19.41亿元；社会消费品零售总额68.6亿元，增长12.8%；完成全社会固定资产投资255.66亿元，增长23.7%。民生改善方面，城镇居民人均可支配收入22535元，增长9.5%；农村居民人均可支配收入12734元，增长10.8%；民生支出占财政支出的68.5%，提高14.6个百分点。社会发展上，基本医疗保险覆盖率达95%以上，基本养老服务补贴覆盖率达50%以上；建设合格学校36所，改造薄弱学校15所；新增低保对象100人，新农合参合率达99.2%，受益面达82.8%。民主法治方面，城镇居委会、农村村委会依法自治达标率100%；共破获刑事案件1362起，查处治安案件1715起；立案查处农资案件61起，为群众挽回直接经济损失600万元。生态文明方面，森林资源蓄积量增长率为3.9%，农村垃圾集中处理率达94.9%，关停污染企业160家，淘汰落后产能27.9万吨；查处环保违法案件21起，关停规模养殖场6个；成功创建全面生态文化村1个、岳阳市“美丽乡村”2个。

## 4.3湖南汨罗循环经济产业园（简称“汨罗循环产业园”）概况

（1）工业园基本情况

汨罗工业园前身为汨罗市经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），2005年经国务院批准更名为湖南汩罗工业园区。2005年，汨罗再生资源集散市场（即汨罗工业园）被国务院批准列为国家循环经济试点，是全国首批7个国家循环经济“城市矿产”示范基地之一。2006年6月，园区一期通过环境影响评价，获得湖南省环境保护局的批复—湘环评[2006]69号。随着工业的发展，园区中工业区与新市镇居住区混杂交叉，尤其再生铜铝的冶炼对周边的居住区影响较大，成型的新市镇区逐步成为园区发展的制约因素。为了汨罗市经济的健康有序的发展，以及规范区域内的企业的发展，汨罗市政府和湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司拟将城西片区和新市园区中部分居住用地区域调出作为汨罗市城市发展用地，其产业园调整为“一园两区”即新市片区（调扩区）和弼时片区（扩区），规划面积为12.09km2，规划控制建设用地面积为10.53km2，分别在汨罗市新市镇和弼时镇，产业定位以再生资源回收加工（不含其他重金属的废杂铜原料加工、再生塑料）、有色金属精深加工（铜铝精深加工）、先进制造为三大主导产业，新材料与电子信息两个从属产业的循环产业园区，目前正在开展扩区环评。

（2）园区发展规划（2014~2020）概述

①总则

规划期限：2014 年~2020 年。

规划范围：汨罗循环产业园主要包括“一区两片”，一区：湖南汨罗循环经济产业园区，规划面积为12.09km2，规划控制建设用地规模为10.54km2。两片：新市片区：北至汨罗江、汨新大道、黄家垅路，西至武广高铁，南至金塘路、合心路，东至新市大道、湄江，规划总用地面积约8.64km2，控制建设用地面积7.33km2；弼时片区：北至莲花路，西至经开路，南至镇界，东至弼时大道（107国道），规划总用地面积约3.45km2，规划控制建设用地规模为3.20km2。

②产业定位

以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。其中再生资源的粗加工仅限不含其他重金属废杂铜原料加工与再生塑料加工，不再发展再生铝粗加工、再生橡胶、再生碳素产业；有色金属精深加工主要为铜铝后续精深加工，提高其产业门槛和集中度；新材料主要是高端金属结构材料中涉及到汽车零配件制造的高性能汽车钢、新型轻合金材料，先进制造主要是符合国家产业中重点发展的智能制造装备、环保机械设备、新型节能型机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工装备等。

③规划目标

园区总体发展目标：规划通过调区扩区，秉持“一区两片”的发展格局，以 “循环经济”为指导，将形成两个片区，分别是以再生资源粗加工、先进制造、有色金属精深加工、再生资源回收交易与拆解加工为主导的新市片区，和以先进制造、新材料、电子信息为主导的弼时片区，总建设用地面积约10.54km2。工业园区形成“三大主导，两大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收加工、有色金属精深加工和先进制造，辅以新材料、电子信息两大特色产业。

④用地布局规划

循环经济产业园区两个片区均不规划居住用地，规划的工业用地805.42ha，占建设总用地的76.44%，其一类工业用地162.52ha，二类工业用地为614.27ha，三类工业用地28.63ha；规划物流仓储用地积为36.27ha，占建设总用地的3.44%；规划公共管理与公共服务用地总面积为6.08ha，占建设总用地的0.58%；规划商业服务业设施用地总面积为1.19ha，占建设总用地的0.11%；规划公用设施用地总面积为5.23ha，占建设总用地的0.5%；规划道路交通设施用地总面积为158.25ha，占建设总用地的15.02%；规划绿地与广场用地总面积为41.26ha，占总用地的3.92%。

⑤公共工程规划

A、给水：

新市片区近远期均由汨罗二水厂（2020年供水规模规划6万m3/d）和新市水厂供水（2020 年供水规模规划 3 万 m 3 /d），供水水源兰家洞水库为主要水源，以汨罗江为城市备用水源；弼时片区依托在镇区水厂（供水规模8万m3/d），近期从定理冲水厂供水，远期根据片区发展需要从汨罗江供水的方式，同时考虑产业与企业减少用水、以地下水作为水源等多种方式来确保园区内的供水。

B、排水

雨水：规划两个园区雨水均就近排入附近自然水体或现有排洪渠。雨水系统布置贯彻“高水高排、低水低排”的原则，充分利用现有水域、排洪渠。

污水：新市片区涉重企业生产污水进入园区配套重金属污水处理厂处理后与园区不涉重企业生产污水、生活污水汇入汨罗城市污水处理厂处理后外排汨罗江；弼时片区的生活污水、生产污水依托弼时镇污水处理厂，其设计规模1.5万t/d，采用预处理+水解酸化+缺氧/好氧工艺+曝气生物滤池工艺，污水处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准外排。

本项目位于新市片区，目前，重金属提质污水处理厂纳污干管已铺设至工业园区，本项目区域污水纳污管网已铺设完成（排污管网竣工运营通知见附件8）。本项目污水经厂区处理系统处理后，纳入园区重金属提质污水处理厂处理，最终经汨罗市城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。

园区涉及重金属企业废水排放一类污染物在各企业内部处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1最高允许排放浓度、二类污染物达《污水综合排放标准》表4中三级标准后，排入园区重金属提质污水处理厂（位于汨罗市城区东部，沿江大道窑洲变电站北侧、沿江大道南侧的区域内。处理规模为 20000m3/d，采用以铁盐-石灰法处理工艺）处理，处理后的尾水在进入汨罗市城市污水处理厂，园区重金属提质污水处理厂已建成并投入运行。

C、固体废物

一般工业固废由业主进行分类收集，以便综合利用，参照同期同类垃圾的利用技术进行处理，收集方式可由获利方承担收集和转运。

危险固废按照《国家危险废物名录》将产生的危险废物分类收集，收集储存的容器应有显著的危险废物类别标记。各危险废物产生工厂、企业内设定危险废物分类贮存点，并设置识别标志，选择委托有危险废物处理、处置资质的单位进行处置、处理，并执行危险废物联单转移制度。

生活垃圾由目前的容器化收集方式逐步转向袋装无容器化收集方式。即垃圾由袋装定时定点投放垃圾车，运往垃圾小型中转站，然后运往垃圾填埋场进行无害化处理。发挥再生资源的作用，强化垃圾回收利用。

D、供电、能源

供电：新市片区目前已经有220kv/110kv双压变电站和窑州110kv变电站，可以满足该片区电力供应。弼时片区规划新建110KV变电站，电源由李家塅 110KV变电站引入。

能源：工业园规划使用清洁能源，建设天然气门站和管道。

E、道路交通

新市片区形成“五横六纵”干路网骨架。“五横”干路分别为沿江大道、汨新大道、清云路、合心路和金塘路。“六纵”干路分别为武广东路、龙舟路、新市北街、G107、福星路和湄江路。其它支路根据规范要求，结合用地布局和实际需要规划。

弼时片区规划形成“三横三纵”干路网骨架，“三横”干路为莲花路、求志路和共荣路；“三纵”干路为弼时大道、经开路和经三路。

## 4.4 汨罗循环经济产业园污染源情况

表4.4-1    新市片区污染源调查表（由汨罗市环保局提供）

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 能源消耗 | 废水量 （万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 废气量 （万m3/a） | 污染物排放量（t/a） | 工业固废产生量（t/a） | 三废治理措施 | 运行状 况 | 环评验收情况 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南音品电子有限公司 | 蓝牙耳机、新型二合一和弦扬声器及蓝牙耳机生产设备配件建设项目 | 电：56万度 | 20.3 | COD：3.94 氨氮：0.11 | 443.2 | 烟尘：0.4 SO2：2.54 | 77 | 废水A/O法隔油处理；废气采用玻纤布袋除尘处理 | 运行 | 2013年验收 | 达标 |
| 2 | 汨罗市协音电子有限公司 | 各类电子产品用防尘 防震 调音 胶粘类配套产品的制造 | 电：60.5万度 | 10 | COD：1.54 氨氮：0.02 | 565.6 | 烟尘：0.1 SO2：1.83 | 50 | 废水A/O法隔油处理；废气采用玻纤布袋除尘处理 | 运行 | 2012年环评审批 | / |
| 3 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 年产3000台收割机 | 电：105.6万度 | 15.4 | COD：0.555 石油类：0.016 | 879.9 | 粉尘：1.08 SO2：0.57 烟尘：0.59 | 328 | 废水隔油絮凝沉淀； 焚烧乳化油+布袋除尘处理 | 运行 | 08年验收 | 达标 |
| 4 | 汨罗龙舟铝业有限公司 | 铝型材挤压加工项目 | 电：72.5万度 | 0.5 | COD：0.52 氨氮：0.06 | 729.6 | 粉尘：1.20 二氧化硫：0.56 | 38 | 废水采用超滤/RO法回收；废气采用酸（碱）雾处理塔处理 | 停产 | / | / |
| 5 | 汨罗市天惠铜业有限公司 | 年产2万吨再生铜加工生产线建设项目 | 天然气：259万m3/a | 0.04 | COD：0.55 Cd：0.002 Pb：0.019 As：0.008 | 972 | 烟尘：2.34 粉尘：2.18 | 2046 | 布袋除尘；冷却循环+石灰石 | 运行 | 2010年环评 2012年验收 | 达标 |
| 6 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 再生碳素制品加工建设项目 | 电：84.3万度 | 0.31025 | COD：0.009 | 9660 | 粉尘：1.33 二氧化硫：2.02 | 180 | 碱法除尘脱硫工艺处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 7 | 汨罗市金丰铜材有限公司 | 年产1万t再生铜板产品 | 木炭：40万t/a； 天然气：312.9万m3/a | 0.5 | COD：6.78 氨氮：0.9 | 2964 | 烟尘：2.81 粉尘：3.02 二氧化硫：1.17 | 595 | 废气：烟道沉降加布袋除尘； 废水：隔油沉淀 | 运行 | 2009年环评审批； 2011年验收 | 达标 |
| 8 | 汨罗金鑫铜铝材有限公司 | 生产铜、铝锭、回收废旧铜、铝产品 | 天然气：314.7万m3/a | 0.25 | COD：0.4 氨氮：0.15 | 933.4 | 粉尘：12.06 氮氧化物：1.89 二氧化硫：3.68 烟尘：60.87 氟化物：0.68 | 257.39 | 废气采用布袋式除尘器+水膜除尘器处理 | 运行 | 未批 | / |
| 9 | 汨罗市通变电气有限公司 | 年产3100吨硅钢片制品 | 电：35.6万度 | / | / | / | / | 矿物油：10.5kg/d;废边角料：300kg/d | 冷凝塔 | 运行 | / | / |
| 10 | 湖南省九喜日化有限公司 | 年产30万件蚊香 | 天然气：63.64万m3/a | / | / | 978.53 | 氮氧化物：2.42 二氧化硫：13.06 烟尘：7.19 | 270 | 废气采用麻石除尘处理 | 运行 | 2012年验收 | / |
| 11 | 汨罗市鸿昱新材料有限公司 | 年产30万支油封座圈 | 电：65万度 | 0.12 | COD：0.09 氨氮：0.002 | 32.94 | 烟尘：0.612 粉尘：2.196 | 13.1 | 废气采用静电处理器；废水采用KA/O接触氧化法 | 运行 | / | / |
| 12 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 电脑周边结插件、连结线、塑胶件、五金件及相关产品的生产 | 电：70.6万度 | 18.9 | COD：2.54 氨氮：0.11 | 512.3 | 烟尘：0.2 SO2：2.12 | 74 | 废水A/O法隔油处理；废气采用玻纤布袋除尘处理 | 运行 | 2008年环评审批，2013年验收 | 达标 |
| 13 | 汨罗市双兴高温耐火材料有限公司 | 年产10000t耐火不锈钢纤维产品 | 天然气：89.6万m3/a | 660 | COD：70.8 氨氮：6.39 | 446.08 | 烟尘：0.57 | 550 | 废气采用布袋除尘处理经15m高排气筒排放； 废水隔油沉淀处理 | 运行 | 2009年环评审批； 2012年验收 | 达标 |
| 14 | 汨罗市广发废旧金属回收有限公司 | 废旧不锈钢回收 | 电：46万度 | 0.2 | COD：0.1 氨氮：0.45 | 358 | 粉尘：0.65 | 22 | 废水隔油沉淀处理 | 运行 | 2012年7月环评审批 | / |
| 15 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 年产50000t铝锭 | 天然气：337万m3/a | 14.427 | COD：0.54 氨氮：0.09 | 836.4 | 粉尘：1.25 二氧化硫：0.72 烟尘：8.4 氟化物：1.296 | 49.2 | 废气采用布袋式除尘器+水膜除尘器处理 | 运行 | 2012年7月审批；2013年验收 | 达标 |
| 16 | 湖南金一科技有限公司 | 废铜回收综合利用项目 | 电：54万度 | 0.1 | COD：0.17 | 154.4 | 氮氧化物：0.24 二氧化硫：0.75 | 770 | 废气采用集中式布袋除尘 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 17 | 汨罗市成宇铜业有限公司 (金龙铜业停产) | 年产3万t电解铜 | 天然气：289.3万m3/a | 0.07 | COD：0.8 | 5292.85 | 氮氧化物：18.17 二氧化硫：25.85 | 776.15 | 废气采用集中式布袋除尘 | 在建 | 2012年环评审批 | / |
| 18 | 汨罗市钱江铜业有限公司 | 年产5000t再生铜产品加工 | / | 1.2 | COD：1 氨氮：0.15 石油类：0.01 Pb：0.005 | 1986.6 | 粉尘：13.1 氮氧化物：2.88 二氧化硫：5.44 | 165 | 废气采用布袋除尘处理系统； 废水采用KA/O接触氧化法和隔油沉淀 | 停产 | 2007年环评审批； 2012年验收 | / |
| 19 | 汨罗市莱特圣不锈钢有限公司 | 年产1000t不锈钢阀门 | / | 0.12 | 石油类：0.025 | 4024 | 粉尘：0.65 | 47.5 | 废气采用布袋收尘处理系统；废水采用斜板隔油池 | 停产 | / | / |
| 20 | 湖南汨江纸业有限公司 | 年产16000t白版纸产品 | 糠头：7423t/a | 34.4628 | COD：34.94 氨氮：0.77 | 8517.98 | 氮氧化物：13.26 二氧化硫：33.15 | 6471 | 采用化学混凝气浮法 | 运行 | 2007年环评审批，2008年验收 | 达标 |
| 21 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 年产45套除尘设备和脱硫设备 | 电：45万度 | 0.12 | COD：0.17 氨氮：0.09 | 11298.4 | 粉尘：4.66 | 45 | 废水采用隔油沉淀法处理 | 运行 | 2010年验收 | 达标 |
| 22 | 现代家具 | 以独具特色的高档餐台，餐椅等实木家具和真皮沙发为主营产品 | 电：36万度 | 0.15 | COD：0.13 氨氮：0.09 | 378.6 | 粉尘：4.66 | 187 | 废水采用隔油沉淀法处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 23 | 汨罗市天盛铜材有限公司 | 年产5000t铜排产品 | / | 0.9 | COD：0.6 氨氮：0.15 Cd：0.0008 Pb：0.007 As：0.003 | 249 | 粉尘：1.3 | 13 | 废气采用高效滤运行芯除尘器 | 停产 | 2013年验收 | / |
| 24 | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰有限公司汨罗分公司 | 铝合金门窗生产制造维修 | 电：50.6万度 | 1.45 | COD：1.32 氨氮：0.09 | 235.1 | 粉尘：5.42 | 12 | 废气采用布袋收尘处理系统； | 运行 | 正在环评 | / |
| 25 | 湖南国鑫有色金属有限公司 | 年产3万t铝合金、铝锭产品 | 天然气：360万m3/a | 0.51 | COD：0.31 氨氮：0.04 Pb：0.006 | 890.8 | 粉尘：12.06 氮氧化物：2.13 二氧化硫：4.15 氟化物：0.756 | 217.3 | 废气采用水膜脱硫除尘后经25m高排气筒排放； 废气经隔油、沉淀处理 | 运行 | 2010年环评审批 2011年验收 | 达标 |
| 26 | 湖南汨特科技新材料有限公司 | 年产7000件套高规模高性能石墨热场及其他石墨制品 | 天然气：136.8万m3/a | 0.35 | COD：1.05 | 118.56 | 粉尘：0.144 | 361 | 废气采用布袋除尘处理系统 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 27 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 年产1.5万t石墨碳素制品 | 电：82.6万度 | 8.2 | COD：0.009 | 8560 | 二氧化硫：2.90 粉尘：1.98 | 20 | 废气采用布袋除尘处理系统 | 运行 | 2010年环评审批 | / |
| 28 | 湖南省同力循环经济发展有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非生产企业 |
| 29 | 湖南五祥新材料有限公司 | 年产13万t再生塑料产品 | 电：4760kwh | 3 | COD：2.29 氨氮：0.19 | 12636 | 粉尘：1.22 非甲烷总烃：3.36 | 302 | 废气采用布袋除尘器+40m高烟囱排放 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 30 | 汨罗市万容电子废弃物处理有限公 司 | 年处理废弃物电气电子200万台，处理报废汽车2万台 | 电：126万度 | 0.86 | COD：2.38 | 32076 | 颗粒物：4.36 非甲烷总烃：0.41 | 23 | 废气：布袋除尘、活性炭吸附、排气筒20m高排放；无生产废水产生，只有少量的生活污水，经化粪池处理后外排处理厂进行处理。 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 31 | 湖南天立橡胶有限公司 | 年生产再生胶及制品4万吨 | 天然气： 4×106M3 导热油：2000t | 2 | COD：3.64 氨氮：1.98 | 278 | 粉尘：10 二氧化硫：0.96 硫化氢：0.036 甲苯：0.012 | 9525.6 | 废气采用布袋除尘系统处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 32 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 年产PVC板1万吨，农作物育秧盘4亿个 | 生物质燃料：6000t 天然气：95.46万m3/a | 1.0752 | COD：5.15 氨氮：0.43 | 11000 | 非甲烷总烃：0.27 二氧化硫：18.8 粉尘：3.81 | 482 | 废气采用麻石水膜除尘系统处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 33 | 汨罗市联达铜铝材有限公司 | 年产各种规格无氧铜杆1万吨，各种规格电工圆铜线4万吨 | 电：92.6万度 | 0.27 | COD：0.2 氨氮：0.15 | 215 | 粉尘：0.25 | 30 | 废气采用布袋除尘处理系统；废水采用隔油沉淀处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 34 | 湖南宏拓铝业有限公司 | 年产2.5万t再生铝锭 | 天然气：300.6万m3/a | 0.1 | COD：0.117 氨氮：0.018 | 5472 | 氮氧化物：32.13 二氧化硫：60.48 | 3532 | 废气采用布袋除尘系统处理 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 35 | 湖南忠悦塑业有限公司 | PVC塑料门窗制造销售 | 电：576万度 | 0.25 | COD：0.98 氨氮：0.12 | 972 | 工业粉尘：0.83 非甲烷总烃：0.43 | 17.4 | 废气采用布袋除尘系统处理+15m高烟囱排放 废水采用隔油+沉淀过滤后循环使用 | 运行 | 2010年环评审批 | / |
| 36 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 年产1.5万吨超细锌粉建设项目 | 天然气：113.84M3 | 0.87 | COD：2.17 BOD5：1.31 | 4.837 | 二氧化硫：0.717 烟尘：0.25 NO2：387 | 728 | 废气采用布袋除尘系统处理，集气罩捕集+烟道+30m高烟囱排放 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 37 | 汨罗市双雄包装有限公司 | 塑料编织袋、塑料薄膜制造，销售塑料包装装潢等产品 | 电：445万度 | 3 | COD：2.05 氨氮：0.19 | 12731 | 粉尘：1.3 HCl：1.9 非甲烷总烃：3.45 | 315 | 废气采用布袋除尘器+15m高烟囱排放 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 38 | 汨罗市红马燃气有限公司 | / | / | 23.04 | 氨氮：0.428 COD：3.2 | / | / | 18 |  | 运行 | 2008年4月审批 | 达标 |
| 39 | 湖南振纲铝材有限公司 | 年产5万吨铝型材项目 | 电：87.9万度 | 0.2 | COD：0.13 氨氮：0.018 | 5375 | 氮氧化物：35.1 二氧化硫：66.5 | 3645 | 废气采用布袋除尘系统处理 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 40 | 中联铝业 | 年产300万副摩托车车轮、2万吨再生铝合金、300万副汽车铝合金车轮 | 天然气：295.8万m3/a | 0.15 | COD：0.12 氨氮：0.018 | 5472 | 氮氧化物：45.1 二氧化硫：70.4 | 3578 | 废气采用布袋除尘系统处理 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 41 | 德尔乐施电热水器有限公司 | 可年产快速电热水器及水净化器、空气净化器50万套（件） | / | / | / | / | / | / | / | 未生产 | 2010年环评审批 | / |

表4.4-2    弼时片区污染源调查表（由汨罗市环保局提供）

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 能源消耗 | 废水量（万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 废气量（万m3/a） | 污染物排放量（t/a） | 工业固废产生量（t/a） | 三废治理措施 | 运行状况 | 环评验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 高级合成制动液、防冻液生产建设项目 | / | 0.0235 | COD：0.0352 氨氮：0.0059 | / | / | 5.96 | 废水采用化粪池+污水处理 | 在建 | 2011年环评审批 |  |
| 2 | 湖南文特化工有限公司 | 年产1.8万吨白乳胶（系列产品） | 电：30万度 | 0.5616 | COD：0.55 BOD5：0.11 氨氮：0.08 | 0.1965 | 粉尘及挥发性废气：0.06 TVOC：0.14 | 35 | 废水中的冲洗废水采用改性硅藻土+澄清池处理； 生活废水采用化粪池、隔油沉淀池处理后，进入生化处理池处理 | 在建 | 2013年环评审批 |  |
| 3 | 湖南虹宇碳素新材料有限公司 | 年产500套石墨热场、2000吨冷铁模 | 电：25万度 | 0.1176 | COD：0.12 BOD：0.02 氨氮：0.02 | 0.0042 | 粉尘：3.5 | 1541 | 废气采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放； 废水经过化粪池、隔油沉淀池处理后，进入生化处理池处理 | 在建 | 2011年环评审批 |  |
| 4 | 汨罗市乾源碳素材料有限公司 | 年产2万吨石墨增碳剂及异型件 | 电：9万度 | 0.192 | COD：0.19 BOD：0.04 氨氮：0.03 | 0.02043 | 粉尘：2.37 | 444.9 | 废气采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放；废水经过化粪池、隔油沉淀池处理后，进入生化处理池处理 | 在建 | 2011年环评审批 |  |
| 5 | 湖南塞班科技有限公司 | 年产5万套远大空调机械设备 | 电：35万度 | / | / | 0.0000032 | 粉尘：0.9 | 100.05 | 喷砂机自带粉尘收集和滤芯除尘装置； 废水进入化粪池处理 | 在建 | 2013年环评审批 |  |
| 6 | 长沙多灵环保科技有限公司 | 年产2万套低碳机械设备 | 电：40万度 | 1.3285 | COD：0.17 氨氮：0.03 | 0.02 | 粉尘：1.2 | 36.5 | 废气采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放；废水经过化粪池、隔油沉淀池处理后，进入生化处理池处理 | 在建 | 2013年环评审批 |  |
| 7 | 长沙德赛厨具有限公司 | 年产10000台厨房设备项目 | 电：21万度 | 1.45 | COD：1.12 氨氮：0.03 | 0.35 | 粉尘：1.34 | 100 | 废气采用布袋除尘系统处理 | 在建 | 2013年审批 |  |
| 8 | 辉宇玻璃 | 年产200万平方米钢化玻璃 | 电：32万度 | 13.6 | COD：20.35 |  | 粉尘：51.18 | 135 | 污水处理后回收二次利用 | 在建 | 2013年环评审批 |  |
| 9 | 爱晚亭门业有限公司 | 年产50000套室内门 | 电：40万度 | 0.00002 | COD：0.2 | 0.032 | SO2：6.1 | 96.6 | 废水经过化粪池、隔油沉淀池处理 | 在建 | 2011年环评审批 |  |

表4.4-3    新市片区外工业污染源调查表（由汨罗市环保局提供）

| 序号 | 企业名称 | 建设规模 | 废水量 （万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 废气量 （万m3/a） | 污染物排放量（t/a） | 工业固废产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汨罗市超威有色金属有限公司 | 2400t/a有色金属压延加工及其制品销售 | 1.1 | COD：1.0 氨氮：0.15 | 430.8 | 粉尘：5.57 二氧化硫：1.7 | 205.26 |  |
| 2 | 汨罗市和清铝制品有限公司 | 1200t/a铝产品 | 0.3 | COD：0.28 氨氮：0.015 | 251.3 | 粉尘：3.25 二氧化硫：1.09 | 89.07 |  |
| 3 | 汨罗市佳维铝材有限公司 | 2800t/a铝锭 | 0.25 | COD：0.2 氨氮：0.01 | 646.2 | 粉尘：4.64 氮氧化物：1.31 二氧化硫：2.55 | 397.88 |  |
| 4 | 汨罗市正洋有色金属有限公司 | 2100t/a铜棒、铜牌 | 1.0 | COD：0.84 氨氮：0.18 | 718 | 粉尘：9.28 氮氧化物：1.34 二氧化硫：2.61 | 168.76 |  |
| 5 | 汨罗市天辰锌业有限公司 | 2400t/a锌锭 | 0.45 | COD：0.35 氨氮：0.018 | 411.2 | 氮氧化物：0.39二氧化硫：1.68 | 10 |  |
| 6 | 汨罗市永兴铝厂 | 600t/a铝锭 | 0.15 | COD：0.12 氨氮：0.019 | 1077 | 粉尘：13.92 氮氧化物：2.24 二氧化硫：4.35 | 543.14 |  |
| 7 | 汨罗市佳友有色金属有限公司 | 3500t/a铝制品 | 1.08 | COD：1.08 氨氮：0.16 | 978.53 | 氮氧化物：2.42 二氧化硫：13.06 烟尘70.2 | 270 |  |
| 8 | 汨罗市金丰铜材有限公司 | 7500t/a铜棒、铜牌 | 1.0 | COD：0.8 氨氮：0.15 石油类：0.01 | 1529.5 | 氮氧化物：0.65 二氧化硫：7.47 | 79.8 |  |
| 9 | 汨罗市和帅有色金属有限公司 | 3000t/a废铝,废铜压延加工 | 0.9 | COD：0.75 氨氮：0.16 | 610.3 | 粉尘：7.89 氮氧化物：1.24 二氧化硫：2.4 | 497.45 |  |
| 10 | 汨罗市联发有色金属有限公司 | 3600 t/a废铝,铜、锌压延加工 | 1.08 | COD：0.9 氨氮：0.16 | 359 | 粉尘：4.64 二氧化硫：1.47 | 147.08 |  |
| 11 | 汨罗市汨峰有色金属有限公司 | 3000 t/a有色金属压延加工及其制品销售 | 1.2 | COD：1.0 氨氮：0.1 | 302.5 | 粉尘：3.79 二氧化硫：1.2 | 170.33 |  |
| 12 | 汨罗市衡联铜材有限公司 | 20000 t/a铜杆 | 1.0 | COD：0.7 氨氮：0.35 | 478.3 | 氮氧化物：0.84 二氧化硫：0.98 | 46 |  |
| 13 | 汨罗市湘北铜业有限公司 | 18000 t/a铜棒、铜牌 | 1.2 | COD：1 氨氮：0.15 石油类：0.01 | 3650.33 | 粉尘：37.21 氮氧化物：1.1 二氧化硫：3.12 | 751.93 |  |
| 14 | 汨罗市春辉铝业有限公司 | 1600 t/a铝锭 | 0.13 | COD：0.115 氨氮：0.019 | 287.2 | 粉尘：3.71 二氧化硫：1.31 | 111.51 |  |
| 15 | 汨罗市长兴有色金属有限公司 | 2800 t/a铜棒、铜牌 | 1.2 | COD：0.85 氨氮：0.1 | 718 | 粉尘：9.28 氮氧化物：1.46 二氧化硫：2.83 | 99.76 |  |
| 16 | 汨罗市双华有色金属加工厂 | 4800 t/a废金属铝回收以及冶炼加工 | 1.3 | COD：1.12 氨氮：0.1 | 8550 | 粉尘：18.56 二氧化硫：7.44 氮氧化物：9.18 | 337.52 |  |
| 17 | 汨罗市长盛纸业有限公司 | 12000t/a各种规格的板纸及卡纸 | 31.6272 | COD：32.06 氨氮：0.71 | 7862.75 | 氮氧化物：12.24 二氧化硫：30.6 | 6717 |  |
| 18 | 汨罗市绿岩金属有限公司 | / | 0.303 | COD：0.182 氨氮：0.024 | 12000 | SO2：0.033 氮氧化物：15.82 | 256.5 |  |
| 19 | 湖南金一电气有限公司 | / | 1.8 | COD：1.18 BOD5：0.59 | / | / | 27.8 |  |
| 20 | 冠宇家具 | / | 0.2 | COD：0.2 氨氮：0.09 | 365.6 | 粉尘：5.24 | 197 |  |

# 5.环境质量现状调查与分析

## 5.1区域污染源调查

### 5.1.1 大气污染源

湖南汨罗工业园始建于2006年，原有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。经调查，目前汨罗同力循环产业园区有2家相关于铅尘排放的企业，分别为湖南省同力众盛再生资源有限公司年收贮废旧铅酸蓄电池8万吨、废锂离子电池1万吨建设项目和汨罗市锦胜有色金属有限公司年产9万吨铅制品压延加工扩建项目，其中湖南省同力众盛再生资源有限公司还处于建设期，未正式营运。罗市锦胜有色金属有限公司已正式营运，根据河南蓝森环保科技有限公司2014年10月份编制的《年产9万吨铅制品压延加工扩建项目》环境影响评价报告表，项目无组织铅粉总排放量为0.003t/a，能达到无组织排放浓度限值要求。

### 5.1.2 水污染源

工业园内涉重金属污染企业众多，在建设开发初期，因为大多数企业环境保护意识不足，污染治理措施与环境管理制度不到位，多数企业的重金属工业废水仅经过简单的处理后即排入汨罗江，对汨罗江下游取水水质存在较大的安全隐患。本项目车间拖把清洗水、员工洗衣用水经车间废水收集池中和、絮凝预处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中新建企业水污染物排放限值中间接排放标准后排入园区工业污水管网，接入汨罗市工业园重金属污水处理厂，最终经汨罗市生活污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。

## 5.2 环境质量现状评价

### 5.2.1 大气环境质量现状调查

（1）监测点位

监测布点：以厂区位置及主导风向为轴心，在厂区上风向设置一个监测点（1#），厂区下风向设置一个监测点（2#），在项目2栋车间中部，设置一个监测点（3#），监测日均铅及其无机化合物的浓度。

（2）监测因子

监测因子：SO2、NO2、NOx 、TSP、PM2.5、PM10、铅及其化合物、硫酸雾。

（3）监测时间及频次

监测时间：2016年10月24~30日。

监测频次：连续采样7天，采样时间具体如下：

SO2、NO2、NOx监测日平均浓度和1小时浓度，铅及其化合物、TSP、PM2.5、PM10监测日平均浓度，硫酸雾监测小时值。监测时段分别为02：00、08：00、14：00、20：00四个小时浓度值；每次采样不少于45分钟，铅及其化合物、硫酸雾仅监测一天（10月24日）。

（4）采样和分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

（5）评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。Pb小时和日均值由季均标准值折算。硫酸雾参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高允许浓度标准。

（6）监测结果及评价

区域环境空气质量现状监测结果统计如下表5.2.1-1：

5.2.1-1  环境空气质量监测数据统计表        单位：mg/m3

| 由监测结果可知，在监测期内项目所在地SO2、NO2、NOx 、TSP、PM2.5、PM10监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 监测点位 监测因子 |  | SO2 |  | NO2 |  | NOx |  | TSP | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 | 日均值 | 日均值 | 日均值 |
| 1# （上风向） | 监测范围 | 0.031~0.042 | 0.036~0.040 | 0.055~0.066 | 0.036~0.040 | 0.070~0.087 | 0.078~0.083 | 0.105~0.115 | 0.043~0.051 | 0.043~0.051 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 8.4 | 26.7 | 33 | 50 | 34.8 | 83 | 38.3 | 68 | 34 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2# （下风向） | 监测范围 | 0.043~0.053 | 0.045~0.051 | 0.065~0.076 | 0.068~0.074 | 0.088~0.098 | 0.093~0.096 | 0.132~0.149 | 0.059~0.063 | 0.095~0.101 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 10.6 | 34 | 38 | 92.5 | 39.2 | 96 | 49.7 | 84 | 67.3 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| GB3095-2012标准值 |  | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0.075 | 0.15 |

铅及其化合物、硫酸雾监测数据见下表5.1-2：

5.2.1-2  环境空气质量监测数据统计表        单位：mg/m3

| 监测点位 监测因子 |  | Pb | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# （厂区内部） | 监测结果 | ND | ND |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | / |
|  | 超标率（%） | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / |
| 注：ND表示低于方法检出限。 |  |  |  |

由监测结果可知，在监测期内项目所在地Pb日均浓度值未超出GB3095-2012中二级标准要求；硫酸雾的小时值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高允许浓度标准要求，区域环境空气质量较好。

### 5.2.2 地表环境质量现状调查

本次环评引用《汨罗万容电子废弃物处理有限公司汨罗万容“城市矿产”资源开发产业示范基地二期工程环境影响报告书》中进行的环境现状监测资料作为历史据，监测时间为2014年9月17日至9月19日，监测点位为车对河入汩罗江河口上游500m、汨罗市城市污水厂排污口上游500m和汨罗市城市污水厂排污口下游1000m，监测布点见附图3，监测结果统计见表5.2-1。

表5.2.2-1 评价区域水质现状监测数据统计结果	单位：mg/L

| 采样 断面 | 监测因子 | 范围 | 平均值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 6.74~6.9 | / | / | / | 6~9 |
|  | NH3-N | ND | / | / | / | ≤1.0 |
|  | SS | 5~7 | 5.67 | 0 | 0 | / |
|  | COD | 15.1~15.7 | 15.47 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | 石油类 | ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | ND | / | / | / | ≤0.2 |
|  | Cu | ND | / | / | / | ≤1.0 |
|  | Pb | ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 挥发酚 | ND | / | / | / | ≤0.005 |
| W2 | pH | 6.98~7.04 | / | / | / | 6~9 |
|  | NH3-N | 0.148~0.177 | 0.163 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | SS | 4~6 | 5 | 0 | 0 | / |
|  | COD | 16.2~18.6 | 17.07 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | 石油类 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | Cu | ND | / | / | / | ≤1.0 |
|  | Pb | ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 挥发酚 | ND | / | / | / | ≤0.005 |
| W3 | pH | 6.48~6.6 | / | / | / | 6~9 |
|  | NH3-N | 0.27~0.919 | 0.306 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | SS | 7~8 | 7.33 | 0 | 0 | / |
|  | COD | 18.4~19.2 | 18.77 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | 石油类 | 0.02~0.03 | 0.02 | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.07~0.09 | 0.08 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | Cu | ND | / | / | / | ≤1.0 |
|  | Pb | ND | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 挥发酚 | 0.0004~0.0006 | 0.0005 | 0 | 0 | ≤0.005 |

从表5.2-1 中可以看出，3个监测点位各现状监测因子的监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。区域水环境质量较好。

根据专家评审会意见，环评委托永兰公司对项目西面沟渠进行了补充监测，水质情况如下：

表5.2.2-2 西面沟渠水质情况        单位：mg/L

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区西面 农灌渠 | pH | 无量纲 | 7.12 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.825 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 19 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 24 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.04 |
|  | 铜 | mg/L | ND |
|  | 铅 | mg/L | ND |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND |
| 备注：1、ND代表低于该方法检出限；2、该检测结果仅对本次采样样品负责。 |  |  |  |

### 5.2.3 声环境质量评价

(1)监测点位

本次环评在厂界周围按东南西北4个方位以及项目西侧80米居民点各布设1个监测点，共5个噪声监测点。

（2）监测时间及频次

2016年10月24~25日，连续监测2天，分昼间、夜间两个时间段。监测等效连续声级A声级[Leq(A)]。

（3）评价标准

厂界噪声采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，项目西侧居民点环境噪声采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。

(4)监测结果及评价

表5.2.3-1  声环境质量现状监测结果  单位：dB（A）

| 监测点名称 | 测量时段 | 等效A 声级 | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界北 | 昼 | 61.8~63.2 | 65 | 超标 |
|  | 夜 | 44.8~45.6 | 55 | 达标 |
| 2#厂界东 | 昼 | 57.1~58.3 | 65 |  |
|  | 夜 | 42.5~42.7 | 55 |  |
| 3#厂界南 | 昼 | 53.4~54.1 | 65 |  |
|  | 夜 | 41.4~41.6 | 55 |  |
| 4#厂界西 | 昼 | 56.8~57.3 | 65 |  |
|  | 夜 | 42.6~42.8 | 55 |  |
| 5#西侧居民点 | 昼 | 52.8~53.1 | 60 |  |
|  | 夜 | 40.7~41.0 | 50 |  |

上表中监测结果可知，厂界噪噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类昼间65dB（A），夜间55dB（A）的标准，西侧居民点的环境噪声也符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类昼间60dB（A），夜间50dB（A）的标准。

### 5.2.4 地下水环境现状调查与评价

(1)监测点位

本次评价区域地下水现	状监测布点见表5.2.4-1。

表5.2.4-1  地下水监测布点

| 编号 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 东南居民区 | 原有水井 |
| D2 | 南侧居民区 |  |
| D3 | 北侧居民区 |  |
| D4 | 西北侧居民1# |  |
| D5 | 西北侧居民2# |  |

所有地下水监测井均为原有的居民水井，汨罗循环经济园居民均已接通自来水管网，水井均已停止使用。

(2)监测因子

监测因子：pH、石油类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、COD、铅、砷、硫酸盐。

(3)监测时间及频次

监测时间：2016年10月24日。

(4)评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准。

(5)监测结果及评价

区域地下水环境质量监测结果统计如下表5.2-2：

5.2.4-2    地下水现状监测结果   单位：mg/L（除pH外）

| 监测点位 | 监测 项目 | 监测浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 石油类 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 砷 | 铅 | 硫酸盐 |
| D1 | 监测浓度 | 6.73 | 2.14 | 0.347 | ND | 0.08 | 0.001 | ND | ND | 18 |
|  | 占标率（%） | / | 71.3 | 173.5 | / | 0.4 | 5 | / | / | 7.2 |
|  | 超标率（%） | / | / | 100 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | 1.735 | / | / | / | / | / | / |
| D2 | 监测浓度 | 6.74 | 2.25 | 0.419 | ND | 0.17 | 0.002 | ND | ND | 17 |
|  | 占标率（%） | / | 75 | 209.5 | / | 0.85 | 10 | / | / | 6.8 |
|  | 超标率（%） | / | / | 100 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | 2.095 | / | / | / | / | / | / |
| D3 | 监测浓度 | 6.72 | 1.96 | 0.275 | ND | 0.04 | ND | ND | ND | 15 |
|  | 占标率（%） | / | 65.3 | 137.5 | / | 0.2 | / | / | / | 6 |
|  | 超标率（%） | / | / | 100 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | 1.375 | / | / | / | / | / | / |
| D4 | 监测浓度 | 6.78 | 2.06 | 0.319 | ND | 0.05 | ND | ND | ND | 21 |
|  | 占标率（%） | / | 68.7 | 159.5 | / | 0.25 | / | / | / | 8.4 |
|  | 超标率（%） | / | / | 100 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | 1.595 | / | / | / | / | / | / |
| D5 | 监测浓度 | 6.69 | 2.22 | 0.408 | ND | 0.16 | ND | ND | ND | 19 |
|  | 占标率（%） | / | 74 | 204 | / |  | / | / | / | 7.6 |
|  | 超标率（%） | / | / | 100 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | 2.04 | / | / | / | / | / | / |
| GB/T 14848-93 Ⅲ类标准 |  | 6~9 | 3.0 | 0.2 | / | 20 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 250 |

由表5.2-2数据可知，区域地下水环境质量现状监测因子监测浓度除氨氮外未超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类

标准要求。区域地下水质量一般，主要因为循环产业园因历史原因，到近期才建立起完善的污水管网及污水处理系统，在此之前，长久以来均存在露天堆放回收金属产生的渗漉液直接进入地下水的情况存在。

### 5.2.5 土壤质量现状监测与评价

(1)监测点位

本次评价期间共布设2个土壤监测点位，见表5.2.5-1：

表5.2.5-1  土壤环境质量监测布点表

| 监测点名称 | 监测点位 | 监测点位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目东北面 | 东北70m | pH、Pb |
| 2# | 项目西北面 | 北面30m |  |

(2)监测因子

pH、Pb

(3)监测时间及频次

监测时间：2016年10月24日；

监测频次：一次采样，取表层土样。

(4)采样及分析方法

按照《环境监测分析方法》和《土壤元素的近代分析方法》进行采样和分析。

(5)评价标准

采用《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

(6)监测结果及评价

土壤环境质量现状监测结果统计如下表5.4-2：

表5.4-2  土壤环境质量现状监测结果  单位：mg/Kg（除pH外）

| 采样时间 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月24日 | 项目东北面 | pH | 无量纲 | 7.12 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 62.9 |
|  | 项目西北面 | pH | 无量纲 | 7.18 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 65.3 |
| 备注：1、ND代表低于该方法检出限； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。 |  |  |  |  |

好以量)8-属准的分析00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000根据上述检测结果可以看出，区域土壤铅离子及pH浓度均可以达标，土壤质量较好。

### 5.2.6 生态环境现状调查与评价

（1）土地利用现状

拟建项目用地为已建成工业用地，评价区域属亚热带向热带过度地带植被区，受地形、气候的影响，植被覆盖较好，种类较多。场址区域受早期人类过度的砍伐，其原始的林木早已不复存在，场址内无高大树木存在。

（2）动植物物种现状

拟建项目用地为已建成工业用地，拟用地周边区域生物群落主要为草本层、灌木层和乔木层。其中草本层主要有丝茅草、狗尾草、芦苇草、茎草和苔鲜植物等；灌木层主要有杜鹃、砾树、黄荆、丛竹等；乔木层主要树种是马尾松、枫树、梓树、棕树等，乔木不太发育，没有大片成林的现象。据现场调查了解，区域无珍稀植被和古树名木存在，无自然保护区和风景名胜区。

评价区域野生动物较少，鸟类主要为斑鸠、麻雀等，动物主要为黄鼬、野兔、鼠类、蛙类、蛇类等常见的中小型动物，鱼类主要为常见的鲫鱼、草鱼、鲤鱼等，区内没有国家规定保护的野生珍稀动物。

- 6  环境影响预测与评价

- 6.1施工期环境影响分析

本项目为租赁已建成厂房，无新增土建工程，无施工期环境影响。

- 6.2营运期环境影响预测与评价

- 6.2.1大气环境影响预测与分析

6.2.1.1 污染气候特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表6.2-1。

表6.2-1  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 120.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图7.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量120.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s，风速的月变化曲线见图6-2。常年主导风向为东南风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6.2-3。

图6.2-1 月平均气温变化曲线图

图6.2-2  月平均风速变化曲线图

q1Q1+q2Q2+....+qnQN≥1

Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct风险值后果时间=概率事故数单位时间×危害程度后果每次事故

R=P⋅C

图6.2-3     汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表6.2-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表6.2-2 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

6.2.1.2 废气排放影响分析

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

（1）预测因子及预测内容

正产工况：

根据项目工程分析可知，项目储存工序基本不产生大气污染物，主要产生源为蓄电池再生工艺（内化成）阶段产生的硫酸雾废气，项目车间设置集中抽风系统，采取碱液吸收塔处理对酸雾进行处理，经处理后的酸雾由15米高排气筒排放，项目污染源情况见下表：

表6.2-3  正常工况项目大气污染源强情况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放量（g/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放形式 | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾处理间排气筒 | 硫酸雾 | 36 | 0.72 | 有组织 | 15 |

本项目预测拟评价标准详见表6.2-4。

表6.2-4  预测拟评价标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 一次浓度限值 | 0.30 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中硫酸有害物质的最高允许浓度 |

本项目无组织按面源预测如下：

表6.2-5  正常工况硫酸雾有组织排气筒排放预测一览表

| 硫酸雾 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 距离 | 浓度（mg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 1.466E-6 | 0 |
| 200 | 3.648E-5 | 0 |
| 400 | 3.73E-5 | 0.01 |
| 600 | 5.01E-5 | 0.02 |
| 800 | 6.96E-5 | 0.02 |
| 1000 | 8.653E-5 | 0.03 |
| 1200 | 9.788E-5 | 0.03 |
| 1400 | 0.0001037 | 0.03 |
| 1600 | 0.0001058 | 0.04 |
| 1658 | 0.0001058 | 0.04 |
| 1800 | 0.0001054 | 0.04 |
| 2000 | 0.0001035 | 0.03 |
| 2200 | 0.0001008 | 0.03 |
| 2400 | 9.762E-5 | 0.03 |
| 最大占标率为：0.04% 最大落地浓度：0.0001058mg/m3 |  |  |

根据预测结论，在正常工况下，本项目硫酸雾有组织排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值（5mg/m3）。

硫酸雾最大浓度占标率为0.03%，最大落地浓度为0.0001058mg/m3，出现在下风向1658m处，说明项目占标率均比较低，预测对区域的空气环境质量及各敏感点影响极小。

据调查，距本项目最近居民点为汨罗新市镇团山村居民点，位于项目西侧80米处，由以上预测结果可知，本项目排放硫酸雾对环保目标影响轻微，污染物在环境敏感点占标率无法检出，不会对居民造成明显影响。

非正产工况：

非正常工况既为项目碱液吸收塔无法正常工作时，未经处理的硫酸雾废气直接由排气筒外排进入大气环境。

表6.2-6  非正常工况项目大气污染源强情况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放量（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放形式 | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾处理间排气筒 | 硫酸雾 | 0.7 | 15 | 有组织 | 15 |

本项目预测拟评价标准详见表6.2-6。

表6.2-7  预测拟评价标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 一次浓度限值 | 0.30 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中硫酸有害物质的最高允许浓度 |

表6.2-8  非正常工况硫酸雾有组织排放预测一览表

| 硫酸雾 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 距离 | 浓度（mg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 2.932E-5 | 0.01 |
| 200 | 0.0007297 | 0.02 |
| 400 | 0.000746 | 0.25 |
| 600 | 0.001002 | 0.33 |
| 800 | 0.001392 | 0.46 |
| 1000 | 0.001731 | 0.58 |
| 1200 | 0.001958 | 0.65 |
| 1400 | 0.002074 | 0.69 |
| 1600 | 0.002115 | 0.71 |
| 1658 | 0.002117 | 0.71 |
| 1800 | 0.002108 | 0.70 |
| 2000 | 0.00207 | 0.69 |
| 2200 | 0.002016 | 0.67 |
| 2400 | 0.001952 | 0.65 |

根据预测结论，在非正常工况下，本项目硫酸雾有组织排放浓度不满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值。

因此，项目在非正常工况下不能满足达标排放的环保要求，项目在液碱吸收塔无法正常工作时，需停止生产，杜绝硫酸雾的直接排放。

6.2.1.3 大气防护距离

采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合场区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出场界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

本项目硫酸雾收集效率为70%，2座车间无组织硫酸雾排放量为0.1kg/h，排放源为2座蓄电池再生车间，大气防护距离计算参数见下表。

表6.2-9  项目大气污染物无组织排放源强参数

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放量（kg/h） | 长度（m） | 宽度(m) | 排放形式 | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池再生车间 | 硫酸雾 | 0.3 | 200 | 20 | 无组织 | 5 |

图6.2-1 项目大气防护距离计算结果

由上述计算结果可以看出，本项目厂界四周无超标点，项目不需设置大气防护距离。

6.2.1.4 卫生防护距离

本项目为收集各行业使用过的，废弃的铅酸蓄电池，利用法国多灵公司核心技术对其进行重新激活，使本来的废蓄电池可以重新投入使用。项目定位为废旧资源回收利用，因此报告书根据项目无组织排放源强计算卫生防护距离，不执行铅酸蓄电池生产的行业卫生防护距离标准。

表6.2-10  卫生防护距离相关参数

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放量（kg/h） | 长度（m） | 宽度(m) | 排放形式 | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池再生车间 | 硫酸雾 | 0.3 | 200 | 20 | 无组织 | 5 |

经计算，本项目再生车间卫生防护距离为46.886m，提级后设为50m，此距离是以再生车间边界为计算起点，根据项目周边情况，最近居民点为西侧80米处的团山村居民点，因此，在本项目防护距离内，无村庄等环境敏感目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。

综上所述，可以看出本项目大气污染物对区域大气环境及周边敏感点均不构成明显影响。

### 6.2.2 地表水环境影响分析

（1）外排污水影响分析

项目车间卫生水、蓄电池清洗水及地面垫毯清洗水经项目区废水收集池（中和、絮凝沉淀）预处理达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中新建企业水污染物排放限值中间接排放标准后直接排入园区工业污水管网；项目生活污水经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网，经汨罗市生活污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。

（2）污水进入园区污水处理厂的可行性分析

汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收，汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万吨/天，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。污水处理采用预处理加表曝型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到(GB18918-2002)一级B类标准。为了提高污水净化能力，汨罗污水处理厂采用了改良型氧化沟池型。改良型氧化沟池型具有完全混合式和退六式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。经过氧化沟处理后的出水将流入二沉池，再经过二氧分氯消毒处理后，达标排放。目前同力循环产业园目前已完成园区雨污水干网的建设，并与汨罗市污水处理厂园区管网实行对接。本项目生活废水排放量为4.8t/d，不含铅、废水水质简单，占汨罗市污水处理厂处理能力的比例较小，并且达标排入园区生活污水管网，不会对该污水处理厂的工作负荷产生较大影响。

根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗工业园重金属污水提质处理工程环境影响报告书的批复》（湘环评[2010]208号）和《湖南省环境保护厅关于湖南汨罗工业园重金属污水提质处理工程变更环境影响说明的批复意见》（湘环评涵[2014]108号），工程计划对汨罗工业园区内涉重金属企业在确保废水一类污染物车间排放口达标的基础上，对其集中收集再进行提质处理，拟采用电化学法处理工艺。根据相关规划安排，汨罗市重金属污水处理厂于2011年11月11日开工，项目总设计规模为2万吨/天，分期建设，近期建设规模为1万吨/天，根据循环产业园证实，项目区工业污水管网已完成铺设，并完成与工业园重金属污水处理厂的对接。本项目日排放工业废水最大为9m3，占处理规模的0.12%，污水厂能完全接纳本项目外排的工业废水。

综上所述，本项目外排污水可经园区管网进入园区污水厂进行处理，经污水处理厂处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江，不会对区域水环境造成明显影响。

### 6.2.3声环境影响预测分析

项目位于汨罗循环经济产业园内，属于工业区，经过现场调查，项目周围200米范围内主要声环境敏感目标为厂区西面80米处当地农户住宅。

6.2.3.1 预测模式

本次预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式，计算公式如下：

利用A声级计算噪声户外传播衰减，计算公式如下：

LAr=LArefr0−(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LAr：距声源r处的A声级；

LArefr0：参考位置r0处的A声级；

Adiv：声波几何发散引起的A声级衰减量，本项目的声源按照点源考虑；

Adiv=20lgr/r0；

Abar：遮挡物引起的A声级衰减量；

Aatm：空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc：附加A声级衰减量

r：预测点距声源的距离，m；

r0：参考位置距声源的距离，m。

6.2.3.2 噪声源的确定

表6.2.3-1  噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 等效声级 | 所在车间 | 距最近厂界位置 m | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体进、排风系统 | 2 | 90 | 再生车间 | 25 | 减震、封闭、隔声 | 75 |
| 3 | 叉车 | 4 | 70 | 厂区内部，再生车间及仓库 | 40 | 厂区内部，车间阻隔 | 60 |

6.2.3.3 噪声预测结果与评价

（1）预测点布设

根据工程分析可知，项目可以做到各厂界噪声达标，噪声影响预测的受声点选择在距离噪声源较近的敏感目标，源强为对应厂界噪声叠加值。

（2）预测结果及分析

由工程分析给出的噪声源强、厂区平面布局及上述预测模式，预测结果见表6.2.3-2。

表6.2.3-2  声环境预测评价结果   单位：dB(A)

| 测点名称 | 现状值 |  | 贡献值 | 预测值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 西面厂界（25米） | 57.3 | 42.8 | 50.48 | 58.12 | 51.16 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 西面居民区（80米） | 53.1 | 41 | 39.93 | 53.3 | 43.51 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

从上述预测结果可以看出，西面居民点在项目正常运行的情况下，声环境仍能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区的要求，项目投入运营后对区域声环境不构成明显影响。

### 6.2.4 固体废物污染环境影响分析

6.2.4.1 固体废物产生量及分类分析

依据《固体废物污染防治法》、《有害废物管理办法》、《国家危险废物名录》，对本项目产生的固体废物进行鉴定及分类，分为生活垃圾、一般工业固废。

本项目固体废物主要有原料包装固废及生活垃圾。固废种类、主要成分、来源及产生量见表6.2.4-1。

表6.2.4-1  固体废物特征一览表

| 编号 | 污染源名称 | 排放量 | 主要成分 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸包装瓶 | 5t/a | 包装固废 | 每天排放 |
| 2 | 纯水包装桶 |  |  |  |
| 3 | 特种溶解液包装桶 |  |  |  |
| 4 | 破损的铅酸蓄电池 | 3.3万支/年 990吨/年 | 危险固废 | 每天排放 |
| 5 | 生活垃圾 | 18t/a | 生活垃圾 | 每天排放 |

6.2.4.2固体废物分类

（1）一般固废

本项目一般工业固废主要为各类原辅材料包装固废（包括浓硫酸包装瓶），产生量约为5t/a。

（2）生活垃圾

本项目人员生活垃圾每年产生量共约18吨。该部分生活垃圾在厂区垃圾站内统一收集，每天由园区环卫部门统一收集后集中处理。

（3）危险固废

本项目因搬运、装卸可能产生一定量的破损废旧蓄电池，该部分固废产生量不超过总收集量的3%，约为3.3万支/年，合990吨/年。项目蓄电池再生周期为36小时，每年再生批次小于200批，厂区内蓄电池最大储存量不超过0.55万支，165t。该部分废旧蓄电池需委托有资质单位回收处理。废水处理产生的污泥拟集中收集后交由有资质单位安全处理。

6.2.4.3固体废物污染控制措施

本项目产生的固体废物，首先要尽量通过由生产厂家回收及自身综合利用的方式得到回收利用，对不能利用的部分，须委托有相关的单位进行处理处置。符合固体废物资源化、减量化和无害化的处理处置原则。

（1）一般固废

本项目产生的一般固体废物主要为原材料包装，包括浓硫酸包装瓶、纯水包装桶及特种溶解液包装桶。

浓硫酸包装瓶拟在危化品仓库内划定专门区域暂存，集中交由硫酸供应商回收处理，纯水包装桶及特种溶液包装桶拟在厂区内指定区域暂存后分别交由相应供应商回收处理。

（2）生活垃圾

本项目涉及人员生活垃圾每年产生量共约18吨。生活垃圾纳入园区垃圾转运站，每天由工业园环卫统一收集后集中处理。

（3）危险废物

本项目因搬运、装卸可能产生一定量的破损废旧蓄电池，该部分废旧蓄电池需委托有资质单位回收处理。废水处理产生的污泥拟集中收集后交由有资质单位安全处理。

固体废物分类处置情况见表6.5-2。

表6.5-2  固体废物分类处置表

| 序号 | 固体废物名称 | 废物类别 | 处置措施 | 处置率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类包装固废 | 一般工业固废 | 在厂区内暂存后分别有相应供应商回收 | 100% |
| 2 | 废旧蓄电池 | 危险固废 | 在厂区内暂存后交由有资质单位处理 | 100% |
| 3 | 污水处理污泥 | 危险固废 |  |  |
| 4 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由工业园环卫定期清运送城市垃圾厂妥善处置 | 100% |
| 合计 |  | - |  | 100% |
| 按《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）要求设置贮存库及生产车间，并进行管理，危险废物定期外委有处理资质的单位处理 |  |  |  |  |

6.2.4.4固体废物环境影响分析

（1）各类包装固废均交由供应商回收处理，做到了固废的回收利用，对区域环境无明显影响。

（2）生活垃圾由环卫公司定期清运送城市垃圾厂处理，不排放，对环境基本无影响。

（3）欧翔公司已与湖南省长翔再生资源服务有限公司签订关于无法修复废旧蓄电池的处置协议（见附件），该类危废可以得到安全处置。

综上所述，本项目产生固废得到综合利用或妥善处置，不会对区域环境造成明显的不利影响。

### 6.2.5 地下水环境影响分析

6.2.5.1 地下水预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），本项目地下水预测范围以项目周边地表河流以及地下水流场为界组成的水文地质单位为评价范围，面积大约20km2，重点预测项目厂区周边区域。

6.2.5.2 环境水质地质

区域所处地貌为由冷家溪群变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间，地势由东南向西北倾斜。

A、地层岩性

调查区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子准地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构造形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次迭加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

6.2.5.3 地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图，云溪地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型主要为：碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

（1）地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

（2）地下水补给、径流、排泄条件

根据调查，区域地下水总体流向为：以厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向北运移，最终排入汨罗江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给，径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或直接排入汨罗江。

6.2.5.4 工程涉及地下水污染源分析

本项目生产废水主要为清洗废水（包括车间卫生水、蓄电池及地面垫毯清洗水），废水最大产生量为9 m3/d。拟建项目营运过程中产生的废水经厂区现有废水处理站处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中新建企业水污染物排放限值中间接排放标准，通过园区污水管网接入汨罗市重金属污水处理厂处理后在排入汨罗市污水处理厂处理后排入汨罗江。

（1）正常工况地下水环境影响分析

地面卫生废水中所含的各类污染物质和有害物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。本项目厂区均为水泥地面，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

各清洗水处理后各污染物浓度均符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中新建企业水污染物排放限值中间接排放标准要求后外排园区污水管网。

总之，生产废水所含的各类污染物质经收集后排入厂区废水处理池处理。在采取上述措施后，项目生产废水渗漏的可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

(2)事故渗漏地下水环境影响预测分析

本次评价不考虑自然灾害等极端情况，仅考虑在防渗措施正常情况下，由于施工工程、运营过程中存在的一些工程瑕疵以及防渗工程本身的缺陷等，导致废水渗漏到地下的情况。

表6.2.5-1  本项目水污染物预测源强以及预测断面水质情况表

| 名称 | 对象 | 最大产生水量(m3/d) | 污染物浓度(mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | Pb2+ |
| 正常情况 | 清洗废水 | 9 | 250 | 1 |
| 非正常情况 | 本项目厂内污水收集池失效 | 3.6 | 250 | 1 |

其中，厂内污水收集池失效时的泄漏量取正常水量的30%。

由于厂区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小（10-5cm/s～10-7cm/s），且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。污水大量泄漏时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当及时疏导污水至事故水池，避免污水扩散至非污染区造成包气带污染。因此，事故泄漏时的废水或者污染物进入包气带的量较少，厂区天然地层防渗能力较强，降低了污染物各向扩散的速度，便于厂区采取及时措施以控制污染。

采取地下水防渗分区措施后，可以进一步降低重点污染区基础下的土层防渗系数。在采取及时回收等措施的前提下，事故状态下（不破坏防渗层的情况下）污染物泄漏不会对重点污染源区和非污染区地下水产生不利影响。

采取上述地下水防渗措施后，本项目运营期对区域地下水产生的影响较小。

- 7  环境风险分析

- 7.1 风险评价概述

本工程环境风险评价按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）和环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），采用对项目风险识别、风险分析和环境后果计算等方法进行环境风险评价，目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等所引起的事故风险），引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄露，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

- 7.1.1环境风险评价等级

（1）工作等级划分标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，风险评价的级别划分主要依据评价项目的物质危险性和功能单元中存在的重大危险源判定结果以及项目所在地环境敏感程度等因素，按7.1-1划分：

表7.1-1  评价工作级别

|  | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

（2）评价工作等级判定

根据工程分析，项目主要涉及两种化学物质，其中浓硫酸为危险化学品，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定，参考发烟硫酸临界量为100t，本项目生产装置和罐区各物质的储存量不超过1200kg,远远小于相应临界量，整个项目区不属于重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价等级判别标准（见表7.1-1），本次风险评价等级定为二级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）导则要求，本章节对项目风险进行识别，进行原项分析并对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

- 7.1.2 评价范围

大气环境风险评价范围确定为：以危险化学品库为中心，半径为3km的圆形区域。

- 7.1.3 敏感目标

环境风险敏感目标为评价范围内人口集中居住区及区域水域作为敏感目标，根据评价范围选取范围内的居民集中居住点作为风险敏感点，本项目风险敏感点详见表7.1-2和附图9。

表7.1-2  风险敏感目标一览表

| 类别 | 环境保护目标 |  | 规模、功能 |  | 相对拟建厂址厂界方位及距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 新市镇镇区 |  | 约5000人 |  | SE 350～2200m | GB3095-2012 二类区 |
|  | 团山村 |  | 30户，100人 |  | W 80m |  |
|  | 张公桥 |  | 10户，40人 |  | W 500~700m |  |
|  | 丁家塝 |  | 10户，40人 |  | N 870m |  |
|  | 丛羊村 |  | 5户，20人 |  | S 150m |  |
|  | 竹鸡笼 |  | 30户，100人 |  | S 1300m |  |
| 水环境 | 汨罗江 | N，2000m |  | 新市桥至汨罗市水厂取水口上游 1000 米河段，二级饮用水源保护区 |  | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 汨罗市水厂取水口上游 1000 米至下游 200 米河段，一级饮用水源保护区 |  | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 市水厂取水口下游 200 米至南渡桥河段，二级饮用水源保护区 |  | GB3838-2002 II类 |
|  |  |  |  | 南渡桥至磊石河段，渔业用水区 |  | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 西面沟渠 | W，100m |  | 灌溉 |  | GB3838-2002 Ⅳ类 |
|  | 地下水 | 项目选址区域及周边，居民和工企业用水基本都采用自来水 |  |  |  |  |

- 7.2 风险识别

- 7.2.1物质危险性识别

本项目涉及的主要化学物质理化性质表见表7.2-1。

表7.2-1   浓硫酸理化性质一览表

1.物质的理化常数:

| 国标编号 | 81007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 7664-93-9 |  |  |
| 中文名称 | 硫酸 |  |  |
| 英文名称 | Sulfuric acid |  |  |
| 别 名 | 磺镪水 |  |  |
| 分子式 | H2SO4 | 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭 |
| 分子量 | 98.08 | 蒸汽压 | 0.13kPa(145.8℃) |
| 熔 点 | 10.5℃ 沸点：330.0℃ | 溶解性 | 与水混溶 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.83；相对密度(空气=1)3.4 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用 |

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入。
  健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属中等毒性。
  急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)

危险特性：与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。
  燃烧(分解)产物：氧化硫。

3.现场应急监测方法:

气体检测管法
气体速测管（德国德尔格公司产品）

4.实验室监测方法:

铬酸钡比色法(GB4920-85，硫酸浓缩尾气)
离子色谱法；二乙胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》，国家环保局编

5.环境标准:

| 中国(TJ36-79) | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 | 2mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 中国(TJ36-79) | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | 0.30mg/m3(一次值) 0.10mg/m3(日均值) |
| 中国 (GB16297-1996) | 大气污染物综合排放标准(硫酸雾) | ①最高允许排放浓度(mg/m3)： 70～1000(表1)；45～430(表2) ②最高允许排放速率(kg/h)： 二级1.8～74(表1)；1.5～63(表2) 三级2.8～110(表1)；2.4～95(表2) ③无组织排放监控浓度限值(mg/m3)：1.2(表2)；1.5(表1) |
| 日本 | 对工业污水中使鱼类致死的有毒物浓度的规定(致死浓度) | 6.25ppm |

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
  手防护：戴橡皮手套。
  其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%氢氧化钠溶液冲洗。就医。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%氢氧化钠溶液雾化吸入。就医。
食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

灭火方法：砂土。禁止用水。

- 7.2.2 生产过程风险识别

（1）生产装置、罐区风险识别。

表7.2-1  生产过程涉及的主要风险类型及特征

| 事故物质 | 事故类别 | 事故危害 |
| --- | --- | --- |
| 腐蚀性液体 | 罐区的泄漏、运输事故 | 浓硫酸泄漏将危害人体健康，污染水环境及土壤环境 |
| 危险废物 | 储存及运输 | 一旦发生泄漏将污染周边水体及土壤环境 |

（2）风险事故处理过程产生的伴生/次生污染识别

根据本工程的项目特点，可能发生的风险事故主要是危险化学品贮存库区及生产车间发生的泄露事故。在事故处理过程的伴生/次生污染主要涉及清洗过程中产生的清洗废水的处理。值得指出的是，项目投加工序中出现的因设备损坏、蓄电池因操作失误导致外壳破损及投加浓硫酸操作失误产生的硫酸洒落已经考虑为常规污染源，不再作为事故考虑。

- 7.2.3 重大危险源识别

表7.2-2  拟建项目重大危险源识别表

| 项目 | 容器名称 | 罐型 | 储罐容积m3 | 装置区（吨） | 罐区储存量 （吨） | 风险识别情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总量(吨) | 临界量（吨） | 是否为重大危险源 |
| 危化品仓库 | 浓硫酸 | 桶装 | / | 0.5 | / | 0.27 | 100 | 否 |
| 备注：临界量参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）相关标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）识别方法

单元内存在的危险物质的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定位重大危险源。单元内存在的危险物质的数量根据处理物质种类的多少区分为以下两种情况：

1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1

式中：q1、q2、……qn——各种危险物质实际存在量，单位为吨（t）；

Q1、Q2、…...Qn——与各危险化学凭相对应的临界量，单位为（t）。

（2）识别结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），按生产区在线量情况，对比重大危险源临界量标准进行重大危险源识别，同时按照其规定，在同一个工厂中，边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所可以划分为一个单元。根据上述原则和总图布置，装置区和罐区可视为一个单元，∑qi/Qi=0.011＜1，因此本项目区非重大危险源。

- 7.3源项分析

- 7.3.1废旧资源再生行业事故风险的资料统计

（1）事故统计

根据《世界废旧资源再生行业近三十年来发生的100例重大财产损失事故汇编（18版）》（美国j & Hmars & hMclennen咨询公司），废旧资源再生企业100例重大财产损失事故统计见表7.3-1。在这100例重大事故中，废旧资源再生厂占34例，可见废旧资源再生厂发生重大事故的比例在废旧资源再生行业中是较高的。

表7.3-1  100例废旧资源再生企业重大事故分布情况一览表

| 工厂类型 | 起数 | 所占比例 |
| --- | --- | --- |
| 炼油厂 | 47 | 47% |
| 废旧资源再生厂 | 34 | 34% |
| 气体加工厂 | 11 | 11% |
| 油库 | 4 | 4% |
| 其它 | 4 | 4% |

（2）原因分析

34例废旧资源再生厂重大事故发生的原因见表7.3-3，由此可见，泄漏是发生重大事故的主要原因（管线破裂泄漏、泵及法兰泄漏和阀门泄漏三项所占比例为41.2%）。此外，设备故障、操作不当也是酿成重大事故的主要原因，因此，加强安全隐患防范检测力度，杜绝违章操作，是减少重大事故发生的基础。

表7.3-2  废旧资源再生企业重大事故发生原因分析一览表

| 序号 | 事故原因 | 事故起数 | 事故频率％ | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线破裂泄漏 | 7 | 20.6 | 2 |
| 2 | 设备故障 | 8 | 23.5 | 1 |
| 3 | 操作失误 | 6 | 17.6 | 3 |
| 4 | 阀门及法兰泄漏 | 5 | 14.7 | 4 |
| 5 | 意外灾害 | 1 | 2.9 | 6 |
| 6 | 容器破裂泄漏 | 2 | 5.9 | 5 |
| 7 | 仪表电气故障 | 5 | 14.7 | 4 |

- 7.3.3最大可信事故确定

通过对同类项目事故资料统计、结合本项目可能发生的主要事故，确定本项目的最大可信事故见7.3-3。

表7.3-3  最大可信事故

| 事故装置 | 最大可信事故 | 危险因子 |
| --- | --- | --- |
| 浓硫酸储存库（危化品库） | 浓硫酸储存瓶破裂，导致浓硫酸泄露，进入环境 | 浓硫酸 |

- 7.3.4事故概率

本项目最大可信事故发生概率见表7.3-4。

表7.3-4  最大可信事故发生概率

| 序号 | 装置类别 | 设备名称 | 危险因子 | 最大可信事故 | 发生概率 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品库 | 硫酸瓶装罐 | 浓硫酸 | 罐体破裂，发生泄漏 | 1×10-7 |  |

- 7.3.5事故源强的确定

（1）硫酸储罐泄漏事故污染物排放源强的确定

本项目浓硫酸使用4.5kg玻璃瓶作为容器盛装，泄露事故主要为硫酸贮存时玻璃瓶破裂导致的整瓶浓硫酸泄露，危化品库内储存瓶装硫酸数量为245瓶，报告书按事故一次破损10瓶作为最大泄露量，10瓶浓硫酸均泄露入环境，最大泄露量为45kg。

（2）泄漏后蒸发挥发量计算

浓硫酸极难挥发，本项目最大泄露量较少，且泄露地点在车间内部，不为露天泄露，报告书不考虑其挥发影响。

- 7.4 事故后果分析

从上述事故分析可以看出，浓硫酸玻璃容器破损后，盛装的浓硫酸将直接泄露在车间地面形成液池。因为浓硫酸极难挥发，加上泄露量较少，不会对区域大气环境造成影响，事故最大的不利后果为：浓硫酸在危化品库形成液池随车间卫生水进入厂区建设的污水处理池，造成厂区外排污水pH超标，影响下游污水处理厂的进水水质。

- 7.5 风险防范及减缓措施

欧翔公司设计中未针对厂区风险防范提出具体措施，报告书针对其风险源及其后果，对欧翔公司厂区风险提出如下措施要求：

a.设置安全色、安全标志：在硫酸贮藏仓库（危险化学品库）设计明显的标识，说明贮存物质理化性质、防治措施及危害，注明可能产生的事故及其后果。

本项目应根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《工作场所安全使用化学品规定》（[1996]劳部发423号）等法规安全使用、生产、储存、运输、装卸危险化学品。

b.生产车间和硫酸仓库的地面应为防渗漏、防腐蚀水泥地坪，硫酸储存库四周建围堤，围堰高度按照相关要求进行设置，每座仓库底部设置一座5m3的事故池，用于暂存发生事故泄露的硫酸及可能产生的清洗水。

c.属危险品的原料及产品的运输必须严格按照危险品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，运输和贮存过程防止暴晒、防撞击；外购的危险化学品依托社会运输队伍进行运输，外购的化学品运输线路上敏感点分布较多，虽然运输风险由运输队伍承担，为减少社会影响并保障周边环境及居民的安全，公司应选择有专业运输队伍、运输资质及运输经验的单位或厂家，并要求对方相应的风险防范措施及应急措施以保障一旦发生风险事故能及时将风险控制在可接受的范围内。

d.属危险品的原料及产品的运输必须严格按照危险品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，运输和贮存过程防止暴晒、防撞击；外购的危险化学品依托社会运输队伍进行运输，外购的化学品运输线路上敏感点分布较多，虽然运输风险由运输队伍承担，为减少社会影响并保障周边环境及居民的安全，公司应选择有专业运输队伍、运输资质及运输经验的单位或厂家，并要求对方相应的风险防范措施及应急措施以保障一旦发生风险事故能及时将风险控制在可接受的范围内。

加强操作人员业务培训，操作人员必须加强安全培训，接触浓硫酸的作业人员必须配套全套工作耐酸防护服，并熟练掌握硫酸拿取，运输，配置及其投加工序的操作。

d.发生事故经事故池收集的浓硫酸不能直接外排入园区管网或厂区建设的污水处理池内，需将该部分浓硫酸作为危险固废，外协交由有资质单位处理。

- 7.6 应急预案

本项目位于汨罗循环经济园内，部分风险应急措施主要依托公司内现有的应急系统，如火灾消防系统、应急医药处理、应急监测等。

（1）风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

●设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

●制定有效处理事故的应急行动方案，并得到公司内外有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

●明确职责，并落实到单位和有关人员；

●制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划；

●对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

●为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

（2）风险事故应急计划

必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：

●项目在生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况；

●应急计划实施区域；

●应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；

●应急状态分类以及应急状态响应程序；

●应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；

●应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；

●应急环境监测和事故环境影响评价；

●应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；

●应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；

●应急状态终止与事故影响的恢复措施；

●应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；

●应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；

●调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；

●事故的记录和报告程序；

（3）一旦发生风险事故

建立、完善应急通信系统，在应急工作中确保应急通信畅通，一旦发生风险事故，在最短的时间内与公司内应急部门取得联系并启动应急系统。同时，欧翔公司需立即将事故上报园区管委会，依照风险程度，启动相应的应急响应程序。

- 7.7 风险评价结论

结合项目整体生产规模及工艺特征，环评认为本项目整体不构成重大危险源，且发生事故概率较小，事故后果危害较低，在认真落实报告书提出的风险防治措施后，项目环境风险已降低至可接受范围。

- 8  环境保护措施可行性分析及其经济技术论证

- 8.1施工期环境保护措施

项目无施工期作业，无施工期环境保护措施。

- 8.2营运期环境保护措施可行性分析

- 8.2.1大气污染防治措施

本项目主要大气污染源为蓄电池再生工序（内化成）由于通电使得电解液产生气泡而带出的硫酸形成的硫酸雾，产生量约为1Kg/h，产生点为车间内每个蓄电池处。

欧翔公司拟采取的大气污染防治措施为：

蓄电池再生车间设置大型集气罩，将产生的硫酸雾废气集中收集，总体通风量拟达到50000m3/h。在2个再生车间丁字交汇处设置一座专门的废气处理间，内设置1套硫酸雾废气处置装置。将车间产生废气集中引入废气处置装置内处理后由屋顶排气筒外排，排气筒高度不低于15米（共设1根排气筒）。

处置装置采取碱液二级喷淋塔，酸碱废气处理（喷淋塔）主要的运作方式是不断酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与碱液吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用，吸收塔采用二级喷淋。

环评认为，项目主要大气污染物为硫酸雾，碱液二级喷淋对硫酸雾处理效果较好，大型蓄电池生产工厂均普遍采用该方式对其产生的酸雾进行处理，经处理后尾气完全可以满足（GB30484-2013）所要求的浓度排放限值（5mg/m3）。项目拟将废弃处置室设置在两座生产车间交汇处（具体位置见污染防治措施图），该位置可以满足车间废气收集的需要，排气筒设置于车间顶层，高度为15米，满足环保要求。

项目车间内集气罩收集效率为70%，排放的硫酸雾30%以无组织形式进入大气环境，根据环评计算，项目不需要设置大气防护距离，需要已再生车间为中心设置50米的卫生防护距离，根据厂区位置及周边情况，卫生防护距离内无居住区、医院、学校等。

图8.2-1 项目卫生防护距离

综上所述，本项目拟采取的大气污染措施基本可行，根据大气环境影响预测结果，项目对周边区域大气环境及环境敏感目标无明显影响，但考虑到硫酸在投加过程中可能出现的极少量挥发，从环保角度出发，环评对项目补充如下建议措施：

- 蓄电池再生工序中投加硫酸时需认真落实提供工艺的投加方式，既使用专业人员在车间内使用针筒抽出及注入原料，不得为节省时间采取直接倾倒方式投料；

- 浓硫酸在暂存时需做好密封措施，未使用完的硫酸亦需做好密封措施重新放回危化品库暂存，避免浓硫酸在储存时的挥发形成的硫酸雾污染源；

- 考虑到整体车间集气罩收集废气的困难，环评建议项目将蓄电池再生车间进行分隔，每个隔间放置若干台修复设备及修复蓄电池。在每个隔间设置小型可移动式集气罩，集中收集待修复的蓄电池密封口上方的硫酸雾，提高废气收集率。

在采取上述措施后，项目排放的大气污染物将不会对区域大气环境及周边环境敏感点造成明显影响。

### 8.2.2废水污染防治措施

8.2.2.1 废水处理措施的有效性分析

欧翔公司针对项目产生废水，依据“雨污分流、污污分流”的原则对项目废水进行处理，具体措施为：

厂区内采取“雨污分流”设计，室外铺设雨水管网，厂区内雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网，最终进入汨罗江。

污水采取“污污分流”收集系统，将生活污水及清洗废水分别收集，分别采取相应的处理措施进行处理。生活污水经厂区化粪池预处理后排入汨罗城市污水处理厂处理，清洗废水经收集后进入厂区污水处理池进行预处理后外排入工业园区污水管网，进入汨罗重金属污水处理厂处理。

由项目蓄电池技术修复技术可知，项目有如下特点：

1、法国多灵废旧蓄电池修复技术仅针对“硫化”蓄电池修复，既采用核心设备、技术及配方溶液重新激活由于因不可逆硫酸盐化而无法导致电容降低的蓄电池，不涉及对蓄电池的物理修补及任何形式的制造工艺；

2、根据多灵公司的技术特点，欧翔公司将派出专业技术员对拟接受蓄电池进行现场调查，包括出现电极柱高低不平、腐蚀，电池外观变形，电极柱泄露、爬酸等物理损伤的电池，均不接受。

3、蓄电池清洗过程中蓄电池均为密闭状态，同时蓄电池内若有残余电解液保留在蓄电池内，不外倾到混入外排废水中。

4、浓硫酸及特种溶解液投加均采用专门针管，均匀加入蓄电池内部。

环评认为，由法国多灵公司在技术上的要求可知，欧翔公司无法修复包括电极损伤、电池外壳破碎机电极爬酸等出现物理损伤的蓄电池，因此，项目在修复伊始，只会收集外壳完好的蓄电池，不会收集破碎的蓄电池。其次，多灵公司的专业技术为使用特种充电设备，激活已硫化的蓄电池，电池内原有的电解液或酸液均可保留在蓄电池内，不需要外排。整体再生及清洗过程中，蓄电池均保持密封状态。

另外，蓄电池再生工序为12个蓄电池一组，同时进行充电再生。欧翔公司为保证厂区地面整洁，将每组蓄电池放置在一张2m2垫毯上作业，该垫毯需定期进行清洗。根据生产工艺可知，浓硫酸及特种电解液（主要成分为硫酸铅溶液）投加过程为:先将纯水通过管道投入配料桶内，在使用针筒将电解液投入配料桶内，最后使用针管将浓硫酸从小瓶内打入配料桶内。

从上述工艺过程中，环评认为：因项目工艺要求，项目投料工序均为人工操作，根据投料作业要求，正常情况下，特种电解液及浓硫酸将不会洒落至车间地面，但考虑到因为操作失误、工具破损及旧蓄电池的本身原因，清洗废水主要污染因子为Pb2+、少量酸液及SS。考虑到本项目废水中可能含有铅离子，欧翔公司从保守角度出发，拟对厂区清洗废水进行预处理。

铅酸蓄电池清洗废水及车间地面卫生水进入厂区内设置的污水池进行预处理后外排入园区管网，处理工艺如下：

废电池清洗废水

投加氢氧化钠溶液调节pH后投加硫酸铁絮凝剂

一沉池

絮凝池

二沉池

进入园区管网

车间卫生水

初期雨水

车间地面采取拖洗的方式清洗，拖把清洗区域设置在废旧电池清洗区，两类污水首先进入一沉池进行沉淀处理，沉淀时间不小于6小时，主要去除污水中的SS因子，沉淀后的污水进入絮凝池，投加絮凝剂前先测试废水pH，根据测试结果投加适量的氢氧化钠溶液将pH调节至8（呈微弱碱性），后投加适量硫酸铁絮凝剂去除水中的Pb2+离子，出水进入二沉池，去除少量悬浮物，最后排入园区管网。三座处理池容积均设置为10m3，保证能容纳产生的全部清洗废水，污水处理池位置设置于厂区中部，具体位置见污染物防治措施附图。

废水中可溶性铅的处理方法有很多种，主要包括沉淀法、混凝法、吸附法、电偶—铁氧体法及离子交换法等等，常用的方法一般是先使之形成铅沉淀物，再予以去除，亦即沉淀法。常规使用的沉淀剂有石灰、苟性碱、苏打及磷酸盐等，他们分别与铅离子反应而形成Pb(OH)2、PbCO3或Pb3(PO4)2沉淀。

在沉淀法处理含铅废水过程中，铅沉淀物的形态取决于废水中原有的或加入的碳酸盐的量以及处理时所控制的pH值。一般原始酸性废水中碳酸盐含量一般较低，因此在进行这些废水的沉淀处理时所产生的沉淀物通常是Pb(OH)2，反应方程如下：

PbSO4+2NaOH→NaSO4+Pb(OH)2↓

设 Pb+2 表示铅金属离子，则：

Pb+2+2OH- ——Pb（OH）2

金属氢氧化物的溶度积Ks 为：

Ks=[ Pb+2][OH—]2

水的离子积 Kw 为：

KW = [OH—][H+]

将上3 式合并可得

Ks=[ Pb+2](Kw/[H+])2

上式两边取10 的对数得：

lg[Pb+2]=lgKs-2lgKw+2lg[H+]

则：lg[Pb+2]=lgKs-2lgKw-2pH

式中[Pb+2]——铅金属离子浓度：

[OH—]——氢氧根浓度；

[H+]——氢离子浓度。

根据本项目生产特点，环评认为经絮凝沉淀处理后，项目废水中铅离子浓度将不超过《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中规定检测方法的检出下限，既0.01mg/L。

项目清洗废水中污染因子主要为少量SS，铅离子及酸液。上述工艺针对项目废水中的3类污染因子：一沉池去除清洗废水中的SS，投加氢氧化钠溶液一方面中和废水中可能含有的酸，同时，调节pH为投加聚合硫酸铁絮凝剂做准备，聚合硫酸铁在弱碱性条件下能有效去除水溶液中的铅离子，絮凝沉淀后污水经过二沉池处理，出水可以满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中新建企业水污染物排放限值中间接排放标准要求。

环评认为，本项目拟采取的废水处理工艺基本可行，环评提出如下补充建议：

建议项目采取pH自动检测仪及投药设备控制絮凝沉淀池内的pH值，已达到最佳的处理效率；

在采取上述措施后，污水经预处理后可以做到各类污染因子指标的达标排放，项目生产废水进入园区管网，进入汨罗重金属污水处理厂处理后最终进入汨罗城市污水处理厂处理后排入汨罗江，不会对区域水环境造成明显影响，项目污水处理措施合理、可行。

- 8.2.3噪声治理措施有效性分析

根据报告书对项目产生噪声的预测结果，项目投入正常生产后，区域声环境昼夜仍能满足相关环境质量标准，因此项目生产噪声不会对区域声环境造成明显影响。

- 8.2.4 固体废物处理处置措施有效性分析

本项目在生产过程中产生的主要固体废物为各类包装固废及员工办公及生产产生的少量生活垃圾，欧翔公司拟采取的固体废物防治措施主要包括：

a.设置2座专门的危险化学品库贮存浓硫酸（具体位置见厂区平面布置图），浓硫酸由供应商专门运输，采用4.5公斤玻璃瓶贮存在厂区内部，贮存量为1100kg（保证一个星期的生产）。

b.使用过的浓硫酸玻璃瓶在危化库指定区域单独存放，统一交由供应商集中回收。

c.其余固废包装在原料仓库内存放，统一交由供应商回收。

d.在厂区内部设置一座垃圾箱用于收集员工生活垃圾，统一交由园区环卫部门处理。

E．项目收集的但无法修复的蓄电池在厂区专门区域内统一储存，统一交由有资质单位安全处理。

环评认为，虽然本项目生产工艺较为简单，从生产角度来讲，基本不产生固体废物，但由于项目为废旧蓄电池再生，废旧蓄电池本身即为危险固废，因此，项目利用废旧蓄电池场所，亦需按照危废贮存标准来进行设计，根据上述要求，环评对项目危险固废提出如下措施要求：

（1）废旧蓄电池车间内储存（包括再生）

项目生产车间、收集的废旧蓄电池储存仓库，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行设计，具体为：

a.生产车间及废旧蓄电池仓库基础必须防渗，考虑到其为车间地面，防渗层需采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；考虑到项目原料使用浓硫酸，地面同时需要采取防腐处理。

值得指出的是，项目车间中部将作为物流输送通道，不堆放蓄电池及进行配酸，该部分车间可不作防渗防腐处理，但需使用明显标示与生产地面区分，严禁在物流区域进行任何生产作业。

b.生产车间及废旧蓄电池仓库需设置导流系统，将可能产生卫生废水或电解液导流至厂区污水处理池内；

c.车间及蓄电池仓库需尽可能密封，屋顶需做好防雨措施，保持室内空气流通，不得以任何形式露天堆放废旧蓄电池。浓硫酸拟在专门危险化学品仓库内储存，危化库内不得贮存其他物料，危化品库内需保持阴凉、干燥，仓库需张贴醒目标识注明贮存物质物化性质及危害性。接触浓硫酸员工需经专门培训，并配套全套防护措施，避免因操作失误导致的人员受伤及其硫酸泄露；

d．在生产过程中，若发现收集的废旧蓄电池无法进行修复，需在车间内规划区域，使用专门容器统一贮存，并用标签注明为无法修复蓄电池，定期将该类蓄电池作为危险废物交由有资质公司处理，不得作为一般固废随意处理。环评建议改类固废暂存位置设置于二期生产车间最南面。

e.无法修复的废旧蓄电池的运输车辆将不得在欧翔公司厂区内进行清洗，统一由接收废蓄电池的单位负责清洗（欧翔公司已将该条内容补充进入废旧蓄电池回收协议）。

（2）废旧蓄电池收集、转运

根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009），废铅酸蓄电池的收集、运输和贮存的相关控制要求如下：

a.废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。

b.收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。

c.转移废铅酸蓄电池时，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。

d.在厂区内部设置一座垃圾箱用于收集员工生活垃圾，统一交由园区环卫部门处理。

E．项目收集的但无法修复的蓄电池在厂区专门区域内统一储存，统一交由有资质单位安全处理。项目蓄电池再生周期为36小时，每年再生批次小于200批，厂区内蓄电池最大储存量不超过0.55万支，165t。

废电池的收集：

本项目收集部分由欧翔公司携带专用容器前往省内各4S店、汽车维修店、手机维修店进行收集。现场检验，对于已破损的废旧铅酸蓄电池将不进行收集；对于外形完好，符合修复要求的废铅酸蓄电池，拟将其放置于耐酸、耐腐蚀的PV周转箱中码整齐，捆好并密封，粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签；在这一过程中，收集和运输人员将配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，同时严禁运输过程中擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。

PV周转箱：具备抗折、抗老化、承载强度大、拉伸、压缩、撕裂、温度高、色彩丰富等特点，耐酸耐碱耐油污。

铅酸蓄电池运输：

欧翔公司拟申请资质，自行承担蓄电池运输工作，项目运输为公路运输，按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的要求，其运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志，同时制定详细的运输方案及路线，编制事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备。由于本项目收集过程中采用耐酸、耐腐蚀的周转箱对废铅酸蓄电池进行了装载，本项目运输过程中仅对此进行检验，发现有破损的及时更换，同时捆紧并码放好，避免滑动。具体控制要求如下：

a.废铅酸蓄电池公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志。

b.欧翔公司自行申请危废运输资质，应具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。

c.运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。

d.废铅酸蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。e.废铅酸蓄电池运输时应采取有效的包装措施，以防止电池中有害成分的泄漏污染，不得继续将废铅酸蓄电池破碎、粉碎，以防止电池中有害成分的泄漏污染。

d．在生产过程中，若发现收集的废旧蓄电池无法进行修复，需在车间内规划区域，使用专门容器统一贮存，并用标签注明为无法修复蓄电池，定期将该类蓄电池作为危险废物交由有资质公司处理，不得作为一般固废随意处理。环评建议该类固废暂存位置设置于二期生产车间最南面。

E．欧翔公司必须对劳动人员进行专门培训，做到装卸蓄电池的轻拿轻放，蓄电池需在指定区域内整齐，统一码放，使得收集蓄电池破损率小于3%。

（2）《危险废物污染防治技术政策》中关于收集、运输和贮存的具体要求

收集、运输：

a.要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。

b.装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

c.危险废物应与生活垃圾分类收集，通过分类收集提高其回收利用和无害化处理处置，逐步建立和完善社会源危险废物的回收网络。

d.要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。本项目运输车辆需有特殊标志。

危险废物的转移:

a.转移遵从《危险废物转·移联单管理办法》及其它有关规定的要求。

b.各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

废水处理产生的污泥：

项目采取絮凝沉淀方式处理废水，将产生一定的污泥，根据废水污染因子，该部分污泥内含铅，属于危险固废，产生量约为50kg/d（含水率约为80%）。欧环评要求该部分固废需集中收集，单独在指定容器内贮存，一并交由长翔再生资源有限公司处理。

环评认为，在采取上述措施的前提下，本项目固体废物处置措施是可行的，有效的。

### 8.2.5地下水环境影响保护措施

8.2.5.1源头控制措施

项目运营过程中，应当加强装置设备的巡视和监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检查，尽量避免装置设备中的物料和污染物的跑冒滴漏现象产生。生产车间等重点防治区采取围堰等措施，可以控制泄漏后物料扩散至非污染区。

8.2.5.2 分区防护措施

针对本项目厂区不同区域，划分为重点防护区、一般防护区和非污染区。重点防护区包括生产车间、废旧蓄电池收集间及危化品库，一般防护区包括成品蓄电池储存区、厂区道路、办公区域及公用工程车间。除此之外的其他地区均为非污染区。

（1）非污染区

对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

（2）一般防护区：这部分区域为生产辅助区域，地面防渗主要是进行粘土层压实和水泥铺设硬化。下垫面压实粘土层厚度不小于1.5m，水泥铺面厚度不小于200mm，渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

（3）重点防护区：主要为生产车间、废旧蓄电池收集间及危化品库。项目租赁园区厂房不符合重点防护要求，根据项目生产要求，该部分车间均按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）相关要求对现有租赁车间进行改造，可以满足防护要求。

废水处理池：对地基先进行清表、推平，然后250mm碎石垫层；对于池体采用250mm底板（钢筋混凝土，混凝土中添加8~10%的WG-CMA高效抗裂性防水剂，），侧板250mm钢筋混凝土（采用防渗混凝土），内部防渗采用一级防水、刷两层防水漆的方式，可有效防止污水的渗漏。渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

（4）地下水监控

环评要求项目在厂区污水收集池北向（厂区地下水流向下游）设置一口地下水质监测井（具体位置见总图），定期监测项目地下水污染情况。

- 8.3环保设施投资估算

本项目环保投资255万元，占项目总投资的1.4%。拟建项目采取的环保设施“三同时”项目及其投资汇总如表8.8-1所示。

表8.8-1  项目环保投资估算一览表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 投资 （万元） | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 车间设置抽风系统，液碱吸收塔 | 100 | 执行“三同时”制度 |
| 2 | 废水 | 雨污分流、污污分流（厂区管网建设） | 20 | 执行“三同时”制度 |
|  |  | 化粪池 | 5 |  |
|  |  | 清洗废水预处理（中和+絮凝沉淀） | 40 |  |
|  |  | 地下水监测井 | 2 |  |
|  |  | 一般防渗区的防渗建设，废水池防渗建设 | 10 |  |
| 3 | 噪声 | 车间隔声 | - | 执行“三同时”制度 |
| 4 | 固废 | 生活垃圾收集桶、污水处理污泥收集容器 | 3 | 执行“三同时”制度 |
|  |  | 车间及废旧蓄电池收集间的危废贮存标准设计 | 50 | 执行“三同时”制度 |
| 5 6 | 风险 | 危化品库围堰+危化品库事故池 | 10 | 执行“三同时”制度 |
|  |  | 耐酸防护服 | 15 |  |
|  | 合计 | 环保投资 | 255 |  |

- 9 清洁生产、循环经济以及节能减排分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。其核心是从源头做起、预防为主，通过全过程控制，促进经济与社会可持续发展。循环经济就是对物质闭环流动型经济的简称，即从传统工业社会对资源利用呈单项流动的线性经济转变到对资源做到“减量化、再利用、再循环”的新型经济发展模式，以真正实现人与自然的协调与和谐。

针对拟建项目的特点，本章从原料产品、生产工艺设备、资源利用等方面阐述清洁生产的同时，还从单位产品物耗、能耗、水耗、污染产生等方面定量评价其清洁生产水平，寻找进一步实施清洁生产的途径；根据循环经济原则，进行社会、区域、企业不同层次的循环经济分析，为寻求提高本项目循环经济水平途径提供科学依据。

- 9.1清洁生产水平分析

- 9.1.1原料和辅助材料

拟建项目的生产原料主要包括①浓硫酸；②纯化水；③特种溶解液。本工程所使用的原料均为常规常用工业化学品，纯度高、杂质少，属于清洁材料，符合清洁生产要求。

- 9.1.2工艺技术先进性

因技术保密原因，多灵公司蓄电池修复技术原理均未向欧翔公司告知，但由项目性质可知，本项目属于蓄电池再生项目，使用专利技术使得“硫化”无法使用的蓄电池可重复利用，本身为典型的资源回收利用项目，且在国内市场上无属于独家技术，技术属于国内独家技术，国际先进水平。

- 9.1.3设备先进性

项目设备均采用法国多灵公司原装进口设备，技术属于国内独家技术，国际先进水平。

- 9.1.4污染治理分析

（1）废气

项目生产产生的硫酸雾废气经碱液吸收塔吸收后由15米排气筒高空排放，不会对区域环境造成明显影响。

（2）废水

项目采用清污分流、分质排水要求，清洗废水排入厂区设置的污水处理池进行处理后排入区域园区管网。生活污水经化粪池预处理后与其他废水一起接入区域园区管网最终进入园区污水处理厂。雨水直接进入区域雨水管网。

（3）固废

项目物料的各类包装固废均交由相应供应商回收处理，生活垃圾交由园区环卫部门处理。收集的废旧蓄电池仓库及生产车间均按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）相关标准设计。

（4）噪声

项目不属于噪声产生企业，正常投入运营后不会对区域声环境造成明显影响。

由以上分析可知，拟建项目污染物完全能够做到达标排放和安全有效处置，符合清洁生产要求。

- 9.1.7 小结

综上所述，本项目产品属于废旧蓄电池再生，将硫化蓄电池利用专利技术再生为可使用的蓄电池。整体废气、废水、固废资源能尽量综合利用或实现达标排放，总体上达到国际清洁生产先进水平。

- 9.2循环经济分析

- 9.2.1循环经济概述

“循环经济”的萌芽可追溯到环境保护兴起的20世纪60年代，当时美国经济学家肯尼思.鲍尔丁提出 “宇宙飞船理论”可以作为循环经济的早期代表，他认为：地球就像在太空飞行的宇宙飞船，靠不断消耗自身有限的资源而生存，如果人们还像过去那样不合理地开发资源和破坏环境，超过了承载能力，地球就会像宇宙飞船那样走向毁灭，所以必须以“循环式经济”代替“单程式经济”。到20世纪90年，循环经济概念才变得清晰，“循环经济”一词是由英国环境经济学家D.PearceR和K.Turner在其1990年出版的《自然资源和环境经济学》一书中首先提出，近来引起国内外人们的极大关注，它为使不可避免带来污染的传统工业经济向促进人和自然和谐的现代化的可持续发展转变提供了新的理论工具。

根据当前人们的研究共识，所谓循环经济就是对物质闭环流动型经济的简称，即从传统工业社会对资源利用呈单项流动的线性经济转变到对资源做到“减量化、再利用、再循环” 的新型经济发展模式，以真正实现人与自然的协调与和谐，而清洁生产是循环经济在企业层次的体现，是循环经济的组成部分和重要基础。

- 9.2.2本项目循环经济分析

9.2.2.1企业内部循环经济分析

本项目本身即为典型的循环经济项目，利用专利技术，收集本身属于危险固废的废旧蓄电池，将其再生为可使用的蓄电池。

项目投入生产后，可以减少社会的新蓄电池制造，节约铅资源。同时，也将本属于危废的旧蓄电池再生为可使用蓄电池，减少危险固废投入社会对环境造成的危害。

9.2.2.2区域循环经济分析

本项目的建设运营，要依托区域内的供水、供电、排水、交通等基础设施。生产污水送汨罗循环经济产业园污水处理厂集中处理。

园区范围内为产品的输送，有完善的公路、铁路和少部分长江水运运输通道，为本项目原辅材料运输等提供了便捷的通道。

- 9.2.3循环经济结论

项目的建设能体现在园区的物质、能源循环，实现汨罗循环经济产业园的经济的发展模式。

- 9.3 节能减排分析

按《中华人民共和国节约能源法》和《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》等法律法规和环保政策要求，对照《石油库节能设计导则》，对该项目能源、资源利用的合理性以及污染物排放减量化做分析。

- 9.3.1 节能、节水措施

（1） 建筑节能

1、租用厂房和生活用房的窗户为普通铝合金窗＋浅色玻璃，K=3.9，SC=0.7＜0.9，满足标准要求。

2、外窗气密性不低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB7107）规定的四级。

3、防水等建筑材料选用节能型材料。

（2）给排水节能

1、所有卫生器具配件均采用节水型，所有水嘴、便器系统、、淋浴器必须符合《节水型生活用水器具》（CJ-164-2002）。卫生器具配件与水池（箱）液位控制阀采用优质、可靠性强的产品。座便器采用不大于6升冲洗水箱。控制卫生器具配水点压力不超过0.3MPa。

2、室外相关绿化景区采用节水喷灌设施。

3、所有水泵组采用高效、低噪型产品。

4、经常开展节水宣传教育，有报修检漏制度及记录。

（3）电气节能

1、各厂房严格按照《建筑照明设计标准》规定的照度要求以及功率密度值进行设计，灯具选择方面采用T8型高效节能荧光灯，荧光灯优先选用电子镇流器。

2、灯具效率不应低于以下值：

荧光灯类：开敞式灯具不应低于75%；带保护罩的透明式灯具不应低于65％、磨砂式不应低于55％；格栅灯具不应低于60％。

3、走道的照明灯除应急照明灯外采用声光控节能自熄开关，以利节能。

选用效率高、寿命长、安全和性能稳定的光源、灯具、配线器材以及调光控制设备和光控器件。

根据各楼层功能室的实际需要配置照明，厂区采用节能灯进行照明，公共区域采用声光控开关，既保证照明需要又达到节能目的。在满足使用功能的前提下，实现最大程度的节电。

（4）节能管理

1、建立完善能源统计体系，落实统计责任制，做好能源统计分析工作，定期进行能源消耗统计对比分析，及时掌握能源消耗情况。建立健全能源消耗原始记录和统计台帐，按期填报能源消耗月报、季报。

2、能耗年报中必须附上能源利用状况报告，包括能源消费情况、用能效率和节能效益分析、节能措施等内容。能源管理要逐步实现计算机科学管理。

3、定期开展能量平衡工作，定期进行一次能量平衡测试工作，并做好能量平衡后期整改工作。

4、按照有关的法律、法规的要求，配备能源计量器具，加强对能源计量的管理。能源检测率需达到100%，能源器具配备率需达到100%，检测合格率达到95%以上。

（5）给排水节能措施

①生产生活供水设备采用变频无负压管网自动増压给水设备，可充分利用园区管网原有压力，并根据用水点所需压力自动调节变频泵的转速和供水压力，从而降低能耗，节能效果极其显著（节能20％～70％）。

②消防和生产生活给水管道采用钢管或钢骨架塑料复合管，其内壁光滑，水流摩擦阻力小，减小了摩擦阻力损失，降低了供水设备能耗。

（6）电气节能措施

①变电所布置靠近负荷中心位置缩短电缆长度以减少电压降损失，节约电能。

②选用低损耗节能型电力变压器；

③在380V低压侧设置无功自动补偿装置，确保10kV侧功率因数达到0.95以上；

④选用荧光灯、金卤灯等光效高，寿命长，显色性好的新型光源。

（7）总图节能措施

①根据生产特点，精心布置，尽量减少占地面积，同时节约能耗，但又要满足消防规范的要求。

②根据生产的特点，考虑风向和散热因素，尽量采用自然通风，以便节省能耗。

（8）建筑节能措施

厂房的设计采用半敞开式框架结构为主，以利通风，又充分利用自然光，节省能源消耗。

- 9.3.2 减排分析

（1）项目投加原料（包括硫酸、特种溶解液）时采用专用滴管投加，作业员工经过严格培训，减少原料泄露；

（2）多灵公司充电机及充电测试及均为低噪声设备，工作时噪声与一般家用风扇相当。

（3）物料运输时均采用专人装卸，减少原料装卸时可能发生事故的概率。

- 9.4 项目社会节能效益分析

1、项目的建设能减轻环境污染，减少人类铅中毒现象的发生。

近年来，电动车等无烟交通工具的开发使铅酸蓄电池有了更大的发展。但是，铅酸蓄电池产量越大，报废更新的也越多。从环保的角度来看，铅酸蓄电池也是对人类健康、环境危害最大的一种蓄电池，铅酸电池在生产过程中操作不规范和废旧后的处理不当过程都会对环境和人类健康造成威胁。

其生产过程中产生的含铅污染物对职业人群造成的健康危害和周围环境的污染现象非常明显。据一次对正规的某家江苏铅酸蓄电池生产企业的随机环保调研显示：个体采样中涉铅劳动者超标率为83.3%，职业健康体检血铅水平达到400μg/L以上者占总人数的15.3%；极板生产岗位、焊接岗位职工血铅超标率高达34.1%和26.2% 。下风向区土壤铅含量中位数均明显高于上风向区域（P 0.05）；表层土壤、植物根部土壤超标率分别为3.45%、14.29%；企业内自来水、水沟水样品超标率分别为16.67%、100%。

另外，电池报废后也会对环境和人类健康造成影响，如不采取较完善的回收制度，随意抛置的废旧铅酸蓄电池所分解出的重金属和酸废液也会对生态平衡和人体健康造成严重威胁。铅是蓄电池的主要生产原料，世界卫生组织的高级官员认为，环境中对儿童威胁最大的就是铅。儿童血铅含量大于100ug/L，就可能对儿童造成危害。铅可使脑中毒，破坏抑制冲动的功能。经对人体内铅代谢研究发现，铅在人体内的代谢半衰期为1460天，每天进入人体内的铅长期积蓄即可造成慢性铅中毒。如果体内铅量超标两倍，此时体内脏器早已遭到严重损害，其结果是神经系统、造血系统、生殖系统、肝、肾、骨骼等发生病变。另外，蓄电池内的硫酸废液倒入下水道、土壤中会严重污染江河湖泊和海洋，同时也污染空气、农田和水。含重金属浓度较高污染的表土容易在风力和水力的作用下，分别进入到大气和水体中，导致大气、地表水、地下水污染。

铅酸电池因使用领域的不同，其寿命可以在1年至10年不等。

铅酸蓄电池被广泛应用于各个行业，比如目前我们生产的电动车中，动力电池绝大多数配备的是铅蓄电池，约占90%以上。每辆电动车配备12至16公斤的铅蓄电池，电池寿命基本上在2年左右，每年也会有大量的废铅蓄电池淘汰下来。据统计，2015年中国铅酸蓄电池产量增长9.8%，达到21000万KVAh。目前我国每年产生的废铅蓄电池数量超过260万吨，但正规回收的比率不到30%。废铅蓄电池回收行业处于无序状态，近80%的废铅蓄电池仍通过个体商贩流入非法回收和处理环节，大量废铅蓄电池被随意拆解处置，产生的环境问题日益严重。

随着“多灵修复技术”的诞生，废旧铅酸蓄电池对环境的污染或将得以遏制和逆转。本项目使用的多灵修复技术可使大批废铅酸蓄电池获得再生，减少了新电池的生产量，降低了电池生产过程中对环境和人类健康造成的不利影响，同时也避免了大量的废旧电池被直接丢弃而引起的环境污染和人类铅中毒现象。

2、项目的建设能减少铅资源消耗量，促进资源的可持续利用

随着社会的不断发展，人类社会对能源的需求越来越大，但这对于极其有限的能源来说，无疑是一种巨大的压力，自然界所提供的能源总有衰竭的时候，所以对于我们能源的使用者来说，我们就必须合理的利用资源，促进的能源的合理利用和二次开发，因为蓄电池对于现在人们生活的影响较广，所以蓄电池的修复对于能源的合理利用起到了很大的作用。

目前，我国每年产生的废铅蓄电池量超330万吨，但正规回收比例不到30%。我国铅酸蓄电池总质量的60%～64%为铅，例如，一般电瓶车的蓄电池含铅量大约是85%左右，而生产耗铅量大约是含铅量的1.02倍左右。一般备用的工业电池的含铅量大约是60%~75%。目前国内全年铅酸蓄电池铅需求占中国精炼铅年产量的70%~80%，约400万吨。2015年生产铅酸蓄电池耗用铅约390万吨，约占我国铅消费总量的83%，约占全球铅消费总量的40%以上。目前已探明的中国铅储量约1.4亿吨，全部满足铅酸蓄电池行业也只能保障20~30年。作为铅生产大国，我国铅矿资源匮乏，主要依靠进口来弥补铅矿资源的不足。从废铅蓄电池等含铅废料中回收铅资源，可减少原生铅矿开采量。再生铅能耗仅为原生铅能耗的25.1%-31.4%，每生产1吨再生铅，可节约1360千克标准煤，减排固废98.7吨，节水208吨，减排二氧化硫0.66吨，而本项目采用的多灵技术通过延长铅酸蓄电池的使用寿命，虽然没有回收铅，但是避免了大量新电池生产过程中的铅需求，减少了生产耗铅量，从而直接地节约了原生铅生产过程中的其他耗能量，促进资源的可持续利用。

3、本项目的建设能为蓄电池使用者带来经济效益，减少在蓄电池更换上的消费开支

随着科技的发展和生活水平的提高，蓄电池被越来越多地应用等生活的各个领域，其中，尤以电动车、汽车为甚。电动车、汽车业的迅速发展，为电池产业提供了更为广阔的发展前景。然而由于人们在使用过程中的不当操作和电池自身的某些缺陷，导致了电池容量的下降，电池使用寿命大幅缩短。而且受“免维护”等商业概念的影响，对蓄电池的维护投入不足，蓄电池厂商的售后服务不到位，以及很多地方没有专业的蓄电池维护技术人员等诸多原因，导致蓄电池的维修和保养没有有效开展起来，造成大量的蓄电池组提前退服。

大部分消费者都错误的认为，电池不能正常使用就认为电池已经报废，孰不知废旧电池还是可以再次利用的，铅酸蓄电池以它特有的结构和工作原理，是属于二次蓄电池，即放完电以后可以用充电的方法获得复原。对于广大消费者而言，更换一组新电池的价格是比较昂贵的，例如，电动车往往在使用半年之后便会出现电池容量下降、动力不足及行驶距离缩短等问题。如果更换一组48V20AH的电池组大约在600元左右，是一辆新电动车售价的1/3左右，更换60V的电池组成本会更高，但是将电池进行修复，费用一般在100-300元之间，比购买一组新电池要节约一半多的费用，而修复后电池的使用寿命能延长一年左右，甚至更久。

因此频繁的更换新电池无疑会增加消费者的经济负担，同时也带来了经济负担。蓄电池的修复可以还原蓄电池的最初性能，延长了蓄电池的使用寿命，本项目使用的多灵技术能让蓄电池修复后的功能超过新电池，最重要的是修复蓄电池的成本要远低于购买新电池的费用，从而避免使用者因为蓄电池的损坏更新蓄电池而支付的高昂费用。

- 9.5 小结

本项目采取了切实可行的节能降耗措施；采用先进的储运工艺技术和设备，减少原料的损失；严格控制新鲜水的用水，采用相应措施，减少了废水及其中污染物的排放量；整体项目对社会也有良好的节能减排效益，项目符合节能减排的要求。

- 10、总量控制分析

- 10.1总量控制因子

根据环保部“十三五”期间实施总量控制的要求，结合本工程生产特点，确定总量控制因子为：

水污染物总量控制因子：COD、NH3-N，铅离子

10.2.2总量控制指标

本项目外排污水量（包括生产污水及生活废水）为12m3/d，约3600m3/a。本项目总量控制推荐指标见表10.2-1，本项目COD、NH3-N及铅离子的总量控制指标通过排污权交易获得。

表10.2-1  本项目总量控制推荐建议表

| 污染物 | 现有工程 排放量 | 已分配 总量指标 | 本次需 增加总量指标 | 全厂总量指标建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | - | - | 0.22t/a | 0.22 t/a |
| NH3-N | - | - | 0.0288 t/a | 0.0288 t/a |
| 总铅 | - | - | 0.36kg/a | 0.36kg/a |

★注：COD、NH3-N及铅离子排放浓度以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准计算。

- 11、环境影响经济损益分析

- 11.1环保投资

本项目总投资21826.53万元，拟建项目在充分依托汨罗循环经济园现有污染治理设施（如污水处理场等）条件下，再投入项目建设投资的1.4%（255万元）用于环保措施补充、完善。

- 11.2经济效益分析

本项目收入主要来源为修复电池所产生的收入，项目财务计算期为4年。

纳入成本费用项目的内容为：

工资及福利费、管理费用、修理费、材料费、房屋租赁费、折旧费、摊销费。管理费按收入的12%计算，修理费按折旧费的10%计算，材料费为每修复一台蓄电池185元。

根据以上纳入成本费用的项目内容，项目总成本费用为99054.10万元，年均总成本费用为24763.53万元。

总收入扣除销售税金及附加和总成本费用后即为利润总额。本项目利润总额10144.22万元，年均利润总额为2536.05元，所得税按利润总额的25%计算，应缴纳所得税总额2536.05万元，年均应缴纳所得税额为634.01万元，盈余公积金按税后利润的10%计提。盈利能力分析主要根据利润与利润分配表、投资计划与资金筹措表、全部投资现金流量表进行测算，根据计算项目指标如下：

（1）财务内部收益率

财务税后内部收益率（FIRR）为15.89%；

（2）投资回收期

税后静态投资回收期（Pt）为4.39年（含建设期）；

税后动态投资回收期（Pt）为4.66年（含建设期）。

（3）财务净现值

财务净现值（Ic=8%）为3840.63万元；

表11.2-1 项目综合经济指标汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 21826.53 |
| 2 | 年均收入 | 万元 | 27431.25 |
| 3 | 年均总成本费用 | 万元 | 24763.53 |
| 4 | 年均利润总额 | 万元 | 2536.05 |
| 5 | 年均所得税 | 万元 | 634.01 |
| 6 | 年均净利润 | 万元 | 1902.04 |
| 7 | 财务内部收益率 | % | 15.89% |
| 8 | 财务净现值（I=8%） | 万元 | 3840.63 |
| 9 | 静态投资回收期（含建设期） | 年 | 4.39 |
| 10 | 动态投资回收期（含建设期） | 年 | 4.66 |

通过项目的财务分析计算可以看出，项目投资财务内部收益率为15.89%，财务净现值为3840.63万元，大于0；静态投资收回期为4.39年，动态投资回收期为4.66年，充分说明项目的财务收益较好，从财务上是可行的。

- 11.3社会效益分析

1、本项目建设无论是自主创新、还是消化吸收基础上进行的创新，其过程都是由生产基地直接来完成的。基地可以为企业提供足够新技术和新成果，符合我国鼓励企业科技创新的产业政策。

2、项目建设成功，将吸引更多的高科技创新性人才，进一步提高了企业在高新技术产业方面的聚集度，增强了其对高新技术企业的吸引力。

3、铅酸蓄电池修复利用属于铅酸蓄电池产业，属于劳动密集型产业，本项目的建设提高了就业弹性，带动区域经济的快速发展，为社会提供了大量的就业机会，减轻了政府的就业压力，吸纳更多的高新人才，满足区域的发展需求。促进汨罗经济发展，加速了城市化发展进程。

初步分析表明，本项目定位准确，投资清晰，选址方案符合国家有关法规政策、城镇发展总体规划，经济效益显著，社会效益巨大，可行性高，市场前景广阔。

11.4 环境效益分析

本项目环保治理环境收益主要表现在废水、废气等能够达标排放，固废也能得到有效处置利用，避免外排到环境中。

同时，本项目本身即为利用危险废物再生项目，项目的投产能有效处理本身为危险废物的废旧蓄电池，节约铅资源的开采，对整体环境有明显的正效益。

- 12、环境管理和环境监测计划

环境管理和环境监测是污染防治的重要内容之一，是实现污染总量控制和治理措施达到预期治理的有效保证。装置建成投产后，除了依据环评中所评述和建议的环境保护措施实施的同时，还需要加强环境管理和环境监测工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。同时通过加强管理和环境监测工作，为清洁生产工艺改造和污染处理技术进步提供具有实际指导意义的参考。

项目投产后，本着需要、可行、科学和经济的原则，根据工程的排污特点、污染防治技术、等行业有关环保工作的规定，制定环境管理和监测计划。在确定机构设置和设备配置时，充分考虑项目建成投产后环境管理和环境监测的情况，统筹考虑项目的需要，安排监测项目。

- 12.1环境管理

- 12.1.1环境管理计划

建立比较合理的环境管理体制和管理机构，是保证环境保护措施有效实施的重要手段，制定科学的环境监控计划，正确处理经济发展与保护环境的关系，实现项目建设经济效益、社会效益和环境效益的统一。

环境管理包括机构设置及职责、管理制度、管理计划、环保责任制等内容。开展企业环境管理的目的是在项目施工阶段和运营阶段履行监督与管理职责，确保工程在各阶段执行并遵守有关环保法规，协助地方环保管理部门做好监督监测工作，了解工程明显与潜在的环境影响，制定针对性的监督管理计划与措施。

- 12.1.2环境管理机构及职责

环境管理机构与环境管理制度，实行公司总经理领导下的各级环保部门负责制，公司设有环保科，各装置均设有一名兼职的环保人员；汨罗市环境保护局环境监察支队负责全公司的日常环境监测工作，定期对公司内所有的污染源及大气、水环境进行监测。其职责主要包括：

（1）环保总负责人对全厂环保问题总负责。

（2）生产部主管对生产中的环保问题总负责。

（3）保管理机构负责制定公司环保法规及相关制度，并负责监督执行。并对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。

（4）环保管理部门依据环保局等部门提出的要求，开展相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

（5）环保监测人员对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，并负责数据的汇总填报。

（6）现场管理人员对现场环保设施的运行状况负责。

（7）负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理等。

（8）对本项目废旧蓄电池需按危废要求进行管理，具体为项目需执行危废管理的四项制度：

a. 危险废物申报登记制度，是指危险废物产生单位按照国家有关规定向环保部门履行有关登记手续，提供有关危险废物情况资料的制度。

b. 危险废物转移联单管理制度。危险废物转移联单制度，是指为防止危险废物转移时产生污染的环境管理制度。

c. 危险废物经营许可证管理制度。指对从事危险废物经营活动的单位实行许可证管理制度，该制度对经营单位的要求是禁止无证或不按许可证规定的范围从事活动。

d. 危险废物行政代处置制度。是指为使产生危险废物的单位承担处置所产生危险废物的责任，在其违反规定不处置或处置不符合规定时，由环保部门指定其他单位代为处置，处置费由产生危险废物的单位承担的一种间接的行政强制执行措施。

- 12.2 环境监测计划

拟建项目的废水、噪声监测方案如表12.2-1、表12.2-2所示，各监测项目的监测方法按照规定的标准监测分析方法执行，没有标准的，则从《空气和废气监测分析方法》和《水和废水监测分析方法》中进行选择。

表12.2-1  废水监测方案

| 序号 | 地点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水预处理池排放口 | 水量、pH、COD、Pb2+、SO42+ | 每个季度一次 |
| 2 | 厂区总排口 | 水量、pH、COD、SO42+ |  |

表12.2-2 噪声监测方案

| 序号 | 地点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界四周 | 等效A声级 | 1次/半年 |

表12.2-3 废气监测方案

| 序号 | 地点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界四周 | 硫酸雾 | 1次/半年 |
| 2 | 硫酸雾排气筒排口 | 硫酸雾 | 1次/半年 |
| 表12.2-4 地下水监测方案 |  |  |  |
| 1 | 厂区污水处理池南面及北面各设置一个监测点 | 铅离子 | 每个季度一次 |

- 12.3 排污口规范化

建设单位应严格执行以下文件：

（1）原国家环境保护总局环发【1999】24号文《关于开展排放口规范化整治工作的通知》；

（2）原国家环境保护总局环发【1999】24号文《排放口规范化整治技术》。

根据上述文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

按照建设项目竣工环境保护“三同时”验收要求，本项目的环保设施应与项目同时设计、同时施工、同时投产使用，执行“三同时”制度。

- 12.4 “三同时”验收

本项目的环保投资涉及到环保设施和环境管理方面。项目为了达到环保要求，应认真落实环保设施的“三同时”制度。现根据项目的情况，项目投资建设的主要环保设施验收应符合表12.4-1的要求。

表12.4-1  “三同时”竣工验收一览表

| 项目 | 设施名称 | 治理对象 | 治理措施或作用 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 车间集气罩 | 硫酸雾 | 车间抽风，将酸雾集中引入液碱吸收塔内处理后经15米高排气筒外排 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） |
|  | 集中抽风 |  |  |  |
|  | 液碱吸收塔 |  |  |  |
| 废水 | 管网建设 | - | 雨污分流、清洗废水及地面卫生水单独收集管网 |  |
|  | 清洗水及地面卫生水 | 清洗废水 | 沉淀处理+中和处理+絮凝沉淀 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） |
|  | 生活污水 | - | 生活污水经化粪池预处理后，进入污水处理场 | 《污水综合排放标准》三级标准 |
|  | 地下水 | - | 污水处理池采取防渗措施，厂区修筑地下水监测井 | 满足防渗要求 |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | - | GB12348-2008中3类排放限值 |
| 固体 废物 | 废旧蓄电池 |  | 生产车间及蓄电池收集间按危废暂存标准建设，不能再生的废旧蓄电池作为危险固废交由有资质单位处理 | 处置率100% |
|  | 包装固废 |  | 分别交由供应商回收处理 | 处置率100% |
|  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一收集处置 | 处置率100% |
| 风险 | 风险防范 |  | 围堰，收集事故时的泄漏的物料；厂区内事故收集池10m3 | 满足环保要求 |

- 13  公众参与

见公众参与文本。

- 14  项目建设合理性分析

- 14.1产业政策符合性分析

本项目属于废旧蓄电池再生利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013修正）中鼓励类第三十八项环境保护与资源节约利用：“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”。

因此，项目建设符合国家产业政策。

- 14.2相关规划相符性分析

本项目建设地点位于汨罗循环经济产业园区内，在龙舟北路与S308线交汇处的西北角，用地位于园区规划二类工业用地内。

根据湖南省环保厅湘环评函【2014】37号文件：汨罗循环经济产业园区调扩区后规划控制建设用地规模为10.54km2，形成“一区两片”，由新市片区和弼时片区两部分组成；园区总体定位为以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。其中：新市片区规划四至范围北至汨罗江、汨新大道、黄家垅路，西至武广高铁，南至金塘路、合心路，东至新市大道、湄江，规划建设用地面积7.33km2，功能定位为再生资源回收和再生资源加工基地；弼时片区规划四至范围北至莲花路，西至经开路，南至镇界，东至弼时大道（107国道），规划建设用地面积约3.2km2，该片区为长沙经开区“飞出”的先进制造业、新材料业、电子信产业，功能定位为先进制造基地（园区环评批复见附件7）。

本项目位于新市片区，根据区域规划，循环经济产业园以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。其中再生资源的粗加工仅限不含其他重金属废杂铜原料加工与再生塑料加工，不再发展再生铝粗加工、再生橡胶、再生碳素产业；有色金属精深加工主要为铜铝后续精深加工，提高其产业门槛和集中度；新材料主要是高端金属结构材料中涉及到汽车零配件制造的高性能汽车钢、新型轻合金材料，先进制造主要是符合国家产业中重点发展的智能制造装备、环保机械设备、新型节能型机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工装备等。

选址段汨罗江为饮用水源二级保护区，项目选址地距离汨罗江超过1.2公里，不属于饮用水源二级保护区的陆域范围。同时，汨罗循环经济园内已建设有完善的污水收集管网系统，区域产生的污水统一收集至汨罗城市污水处理厂处理后外排入园区下渔业、农业用水区（Ⅲ类水域），水源二级保护区不设置排污口。综上述结论可知，项目选址满足饮用水源二级保护区要求。

二类工业用地是指对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染的工业用地。

包括房地产业、体育、娱乐业、水利管理业、环境管理业、公共设施管理业、农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业、皮革、毛皮、羽绒及其制品业、林业、农业、畜牧业、渔业、农、林、牧、渔服务业、木材加工及木、竹、藤、草制品业、家具制造业、造纸及纸制品业、印刷业和记录媒介的复制、文教体育用品制造业、化学纤维制造业、医药制造业、通用机械制造业、专用机械制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、非金属矿物制品业、金属制品业、橡胶制品业、塑料制品业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、工艺品及其他制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业、电力、热力的生产和供应业、燃气生产和供应业、水的生产和供应业、房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业、其他建筑业、地质勘查业、铁路运输业、道路运输业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。

本项目属于废旧蓄电池再生，符合二类工业用地的用地要求，满足水源地保护要求，符合循环经济园“以再生资源回收加工产业”的定位。

- 14.3 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

本项目于《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单符合性分析详见表14.3-1。

表14.3-1  GB18597-2001及其修改单符合性分析

| 类型 | 标准要求 | 建设条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度 | 地质结构稳定，地震烈度为7度 | 符合 |
|  | 设施底部必须高于地下水最高水位 | 位于循环产业园，地面均已硬化，使用自来水 | 符合 |
|  | 依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离 | 无需设置防护距离 | 符合 |
|  | 避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 | 项目位于循环产业园，不在上述区域内 | 符合 |
|  | 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 项目周边无易燃、易爆等危险仓库，不在高压输电线路防护区域以内 | 符合 |
| 贮存设施 | 必须有泄漏液体收集装置 | 本项目拟在车间四周设置导流槽，用以收集渗滤液 | 符合 |
|  |  |  | 符合 |
|  | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 | 项目在收集、运输、贮存过程中铅酸蓄电池均贮存于耐酸、耐腐蚀PV周转箱中，地面进行防渗、防腐处理 | 符合 |
|  | 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 | 无不相容危险废物 | 符合 |
| 堆放 | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 | 按要求重新设计建造车间地面 | 符合 |
|  | 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定 | 本项目日常存贮量小于20T，根据项目车间实际情况进行堆放 | 符合 |
|  | 衬里放在一个基础或底座上 | 废铅酸蓄电池均收贮于耐酸、耐腐蚀的PV周转箱中 | 符合 |
|  | 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统 | 本项目拟设置渗滤液收集系统 | 符合 |
|  | 危险废物堆要防风、防雨、防晒 | 项目租赁循环经济园已建标准化厂房，车间防风、风雨、防晒 | 符合 |

- 14.4工程选址与平面布局合理性分析

（1）工程选址合理性分析

根据汨罗工业园总体规划，该园区将建成以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。本项目地处工业用地中的二类工业用地，属规划中的新材料产业区，符合规划要求。

湖南汨罗工业园区是湖南省人民政府的省级工业园。处于长、株、潭1小时经济区。工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107与京珠高速公路，西侧为武广高速铁路，交通运输十分便利。

园区自2003年开工建设以来，已完成投资4亿元，完成了水、电、路、通讯及绿化、美化、亮化等基础设施建设，形成“三横四纵”的园区交通网络和比较完善的水、电专供体系。各项基础设施正在逐步，可完全满足企业近期的发展规划的要求，吸纳了众多企业投资入驻，正在逐步形成良好的投资氛围。汨罗工业园区将在未来4年内投资近9亿元，重点建设废旧物资处理场所、产品展销交易中心、物流中心、电子商务中心、研发中心、给排水工程、污水收集管道、循环水系统、固体垃圾处理系统以及配套的基础设施等，引导和扶持回收网点向清洁化、集约化、规模化、产业化方向发展。重金属污水处理厂的投入投入运营，为企业的建设创造了良好条件。

本项目拟租赁已建成厂房进行生产。在区域大气环境中，SO2、NO2和PM10均达到GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准，空气环境质量较好。建设项目的纳污水体是汨罗江，其规划水质为Ⅲ类，各项污染物指标基本符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。饮用水源保护区在排污口上游。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的3类标准。区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等，为非敏感区。本项目在工业园内，周边居民较少，与最近居民点距离为80m。本项目在建设和生产过程中排放的各类污染物经处理和控制后，对各环境要素产生不利影响不显著。项目选址从环境角度分析可行。

综上所述，项目的建设选址从环境角度而言是可行的。本项目选址可行性分析结论归纳于表14.3-1：

表14.3-1  项目选址可行性论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园区用地规划 | 园区将建成以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。本项目地处工业用地中的三类工业用地，属规划中的新材料工产业区，符合规划。 |
| 2 | 环境功能区划及区域环境敏感程度 | 工程所在区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅲ类水域，饮用水源保护区在排污口上游，地处非敏感区，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目在工业园内，周边居民较少，与最近居民点距离为80m。 |
| 4 | 发展余地 | 可完全满足企业近期的发展规划的要求 |
| 5 | 环境容量/环境承载能力 | 尚有容量/可承受 |
| 6 | 对外交通 | 交通便捷 |
| 7 | 水、电、气供应条件 | 水、电供应较完善，有天然气供应 |
| 8 | 排水设施 | 重金属污水处理厂与城市污水处理厂已建成投产，区域管网已接通 |
| 结论 |  | 实施总体可行 |

- 平面布置合理性分析

本工程平面布置根据地形地貌、气象条件、道路走向及周边概况等因素进行因地制宜设计。

项目整体分两期建设，北面2座厂房为一期，西面及南面2座厂房为二期。

本工程设计生产区、仓库区及办公区，整体厂房布置成E字形，E字口朝东向，两期项目为分期建设，每期项目形成独立生产单元。

一期项目北面分布有成品库区，原料库区、危化库区及部分生产车间，南面车间布置有生产车间，中部布置为厂区办公。

二期项目生产车间布置在西面厂房，南面厂房主要分布成品库区，原料库区、危化库区。

厂区环保工程统一建设，考虑到生产车间布置情况，将碱液吸收塔设置在2座车间交汇处，废水处理池设置在厂区中部。

项目需要已再生车间为中心，设置50米的卫生防护距离，根据项目总图布置及周边情况，卫生防护距离内无环境敏感目标。

环评认为：项目总图布置较为合理，环保设施设置位置综合考虑了两期生产车间的布置，各原辅材料仓库布置符合生产特点。考虑到项目将产生一定数量的破损蓄电池，建议项目在二期车间南面设置一座专门车间，用于储存该部分蓄电池。

整体而言，项目平面布局符合项目生产工艺特点，整体布局合理可行。

# 15  评价结论与建议

## 15.1 评价结论

### 15.1.1项目基本情况

湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目位于汨罗循环经济产业园区内，在龙舟北路与S308线交汇处的西北角。项目总占地面积6030m2，用地性质为汨罗循环经济产业园二类工业用地。

本项目属于新建项目，整体项目分为两期建设，一期建设年修复30万支铅酸蓄电池生产车间，投入130套设备，配套建设原辅材料库（包括危险化学品储存仓库）、成品库及污水处理池等，厂房占地面积2422m2。二期建设年修复80万支铅酸蓄电池生产车间，投入370套设备，配套建设原辅材料库（包括危险化学品储存仓库）、成品库等，厂房占地面积3608m2。

工程总投资21826.53万元，环保投资255万元，占项目总投资的1.4%。

### 15.1.2工程分析结论

- 废气

本项目年再生蓄电池110万支，按每支25公斤计算，年再生量为2.75万吨。只进行废旧铅酸蓄电池的贮存，不进行后续拆解和加工，收贮工艺和规模总体上与富阳双隆再生资源回收有限公司年收贮废旧铅酸蓄电池4万吨、手机废锂电池2万吨建设项目类似，本项目大气污染物产生情况如下：

蓄电池在再生(内化成)工艺下将产生一定量的硫酸雾，产生量约为1kg/h。

- 废水

项目外排废水主要包括蓄电池（包括原料废旧蓄电池及修复好的成品蓄电池）清洗所产生的废水、地面垫毯清洗所产生的废水及生活污水。主要污染因子为pH、COD、SS、NH3-N、Pb2+。

蓄电池清洗废水包括修复前对废旧蓄电池进行清洗，去除在厂区堆放及其运输时附着在蓄电池上的泥土及灰尘。再生后清洗为保持蓄电池表面干净及清洗蓄电池表面可能附着的溶解液及浓硫酸。过程中蓄电池均密封。车间内垫毯平均每星期清洗1次，清洗时为分批次清洗，每天清洗100张。

项目清洗废水排放总量为5.825m3/d。清洗废水主要污染物为COD及SS，浓度约为：COD，250mg/L；SS，500mg/L。由于人员操作失误及其他原因，极少量的溶解液将随清洗废水一同外排。因此，清洗废水内污染因子将包括Pb2+及pH。

生活污水产生量为4.8m3/d（1440m3/a）。生活污水中所含主要污染物的CODcr、NH3-N的浓度分别为300mg/L，30mg/L。

初期雨水收集后进入污水处理池处理，排放量约为1.12m3/d。

- 固废

本项目为废旧蓄电池再生项目，主要产生固废主要为使用后的各原料包装固废（包括纯水包装桶、特种溶解液包装桶及浓硫酸包装玻璃瓶），产生量约为5t/a。生活垃圾产生量约为60kg/d，18t/a。

- 噪声

本项目设备为充电器及充电测试器，基本无设备噪声，主要噪声源为为生产车间配套的抽风机运行时所产生的噪声。

### 15.1.3 环境质量现状评价结论

（1）水环境质量现状

① 地表水质量现状

本次环评引用《汨罗万容电子废弃物处理有限公司汨罗万容“城市矿产”资源开发产业示范基地二期工程环境影响报告书》中进行的环境现状监测资料作为历史据，监测时间为2014年9月17日至9月19日，监测点位为车对河入汩罗江河口上游500m、汨罗市城市污水厂排污口上游 500m和汨罗市城市污水厂排污口下游1000m。监测因子为：pH、NH3-N、SS、COD、石油类、阴离子表面活性剂、Cu、Pb、挥发酚。监测结果表明：三个监测断面的各现状监测因子的监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

② 地下水质量现状

本项目委托永兰检测对区域地下水环境进行了现场监测，监测因子为：pH、石油类、氨氮、硫化物、砷、铅和高锰酸盐指数、硫酸盐。监测结果表明：除氨氮外，地下水各项监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

（2）环境空气现状

本项目委托永兰检测对区域大气环境进行了现场监测，由监测结果可知，在监测期内项目所在地SO2、NO2、NOx 、TSP、PM2.5、PM10监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

在监测期内项目所在地Pb日均浓度值未超出GB3095-2012中二级标准要求；硫酸雾的小时值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高允许浓度标准要求，区域环境空气质量较好。

（3）声环境现状

本次环评共设厂界东、南、西、北及西面居民点共设置5个监测点位，监测结果表明：厂界声环境现状监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类及2类标准，区域声环境质量较好。

（4）土壤现状

本次土壤环境质量现状引用 《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书》中监测数据，监测时间为 2014年 4月。监测点位为：新市片区东部；新市片区西南部；新市镇区；新桥村。监测因子为：pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍。监测结果表明：4个监测点各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

### 15.1.4环境影响评价结论

- 15.1.4.1 施工环境影响评价结论

本项目为租赁已建成厂房，无新增土建工程，无施工期环境影响。

- 15.1.4.2 运营期环境影响分析

- 废气

项目硫酸雾采取集气罩统一收集，碱液吸收塔吸收处理，高空排放的方式进行处理，根据报告书大气预测结果，有组织排放的硫酸雾不会对区域大气环境及环境敏感目标造成影响，卫生防护距离内无环境敏感目标。

- 废水

项目生活污水经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网，经汨罗市生活污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。本项目生活废水排放量为4.8t/d。不含铅，废水水质简单，占汨罗市污水处理厂处理能力的比例较小，并且达标排入园区生活污水管网，不会对该污水处理厂的工作负荷产生较大影响。

本项目日排放工业废水最大为9m3，占汨罗市重金属污水处理厂处理规模的0.12%，污水厂能完全接纳本项目外排的工业废水。

因此，不会对区域水环境造成明显影响。

- 噪声

项目周围200米范围内主要声环境敏感目标为厂区西面80米处当地农户住宅。通过预测分析。西面居民点在项目正常运行的情况下，声环境仍能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区的要求，项目投入运营后对区域声环境不构成明显影响。

- 固废

本项目各类包装固废均交由供应商回收处理，做到了固废的回收利用，对区域环境无明显影响。生活垃圾由环卫公司定期清运送城市垃圾厂处理，不排放，对环境基本无影响，危险固废委托有资质单位处理。本项目产生的固废得到综合利用或妥善处置，不会对区域环境造成明显的不利影响。

### 15.1.5 环境风险评价结论

结合项目整体生产规模及工艺特征，本项目整体不构成重大危险源，且发生事故概率较小，事故后果危害较低，在认真落实报告书提出的风险防治措施后，项目环境风险已降低至可接受范围。

### 15.1.6 污染防治及风险管理措施

15.1.6.1 施工期环境保护措施

项目无施工期作业，无施工期环境保护措施。

15.1.6.2运营期环境保护措施

（1）废气

项目硫酸雾采取集气罩统一收集，碱液吸收塔吸收处理，高空排放的方式进行处理，在采取上述措施后，项目排放的大气污染物将不会对区域大气环境及周边环境敏感点造成明显影响。

（2）废水

项目产生的废水，依据“雨污分流、污污分流”的原则对项目废水进行处理。厂区内采取“雨污分流”设计，室外铺设雨水管网，厂区内雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网，最终进入汨罗江。污水采取“污污分流”收集系统，将生活污水及清洗废水分别收集，分别采取相应的处理措施进行处理。生活污水经厂区化粪池预处理后排入区域市政管网。铅酸蓄电池清洗废水及车间地面卫生水进入厂区内设置的污水池进行预处理后外排入市政管网。

本项目清洗废水及卫生废水作为同类废水，需设置独立于生活污水的收集管道，集中收集至厂区中部的的污水处理池进行单独处理后外排，铅离子浓度需在二沉池排放口进行监测，并做到达标排放。

（3）噪声

本项目生产不构成明显噪声源，项目投入运营后区域声环境无明显变化，生产噪声不会对区域声环境造成明显影响。因此，未采取特别噪声防治措施。

（4）固废

本项目在生产过程中产生的主要固体废物为各类包装固废及员工办公及生产产生的少量生活垃圾。设置危险化学品库贮存浓硫酸，浓硫酸由供应商专门运输。使用过的浓硫酸玻璃瓶在危化库指定区域单独存放，统一交由供应商集中回收。其余固废包装在原料仓库内存放，统一交由供应商回收。

在厂区内部设置一座垃圾箱用于收集员工生活垃圾，统一交由园区环卫部门处理。

### 15.1.7 清洁生产、循环经济与达标排放

本项目产品属于废旧蓄电池再生，将硫化蓄电池利用专利技术再生为可使用的蓄电池。整体废气、废水、固废资源能尽量综合利用或实现达标排放，总体上达到国际清洁生产先进水平。

项目的建设能体现在园区的物质、能源循环，实现汨罗循环经济产业园的经济的发展模式。项目采取了切实可行的节能降耗措施；采用先进的储运工艺技术和设备，减少原料的损失；严格控制新鲜水的用水，采用相应措施，减少了废水及其中污染物的排放量；项目符合节能减排的要求。

### 15.1.8 总量控制结论

本项目总量控制推荐指标见下表，本项目COD、NH3-N的总量控制指标通过排污权交易获得。

表15.1-1  本项目总量控制推荐建议表

| 污染物 | 现有工程 排放量 | 已分配 总量指标 | 本次需 增加总量指标 | 全厂总量指标建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | - | - | 0.22t/a | 0.22 t/a |
| NH3-N | - | - | 0.0288 t/a | 0.0288 t/a |
| 总铅 | - | - | 0.36kg/a | 0.36kg/a |

### 15.1.9 环境经济损益分析结论

本项目定位准确，投资清晰，选址方案符合国家有关法规政策、城镇发展总体规划，经济效益显著，社会效益巨大，可行性高，市场前景广阔。

本项目本身即为利用危险废物再生项目，项目的投产能有效处理本身为危险废物的废旧蓄电池，节约铅资源的开采，对整体环境有明显的正效益。

### 15.1.10 公众参与结论

根据本次公众参与调查结果，大多数人认为建设项目选址符合要求，认为项目建设能够取得良好的经济效益和社会效益，在做好污染防治工作的前提下，对本项目建设总体表示赞成。

### 15.1.11 产业政策、规划布局合理性结论

15.1.11.1产业政策符合性分析

本项目属于废旧蓄电池再生利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013修正）中鼓励类第三十八项环境保护与资源节约利用：“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”。

因此，项目建设符合国家产业政策。

- 15.1.11.2 规划符合性

本项目建设地点位于汨罗循环经济产业园区内，在龙舟北路与S308线交汇处的西北角，用地位于园区规划二类工业用地内。根据区域规划，循环经济产业园以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于废旧蓄电池再生，符合二类工业用地的用地要求，符合循环经济园“以再生资源回收加工产业”的定位

15.1.11.3 平面布局合理

本工程平面布置根据地形地貌、气象条件、道路走向及周边概况等因素进行因地制宜设计。

项目整体分两期建设，北面2座厂房为一期，西面及南面2座厂房为二期。

本工程设计生产区、仓库区及办公区，整体厂房布置成E字形，E字口朝东向，两期项目为分期建设，每期项目形成独立生产单元。

整体而言，项目平面布局符合项目生产工艺特点，整体布局合理可行。

## 15.2 评价建议

（1）加强对工程环保设施的管理，并定期各设备、设施进行检查、维护，以减少事故排放和风险事故发生的几率；

（2）建议下一步设计中从清洁生产的角度对本工程的各项指标、参数进行核实，以确保和先进的生产工艺及技术装备相匹配。

（3）项目需严格落实报告书提出的各项环保建议、要求措施，保证项目各污染物的达标排放。

（4）考虑到项目为分期建设，一期二期污染物情况产生相同，项目一期建设时需将整体项目的环保设施建设到位。

## 15.3 总结论

本项目符合国家产业政策，所产生污染物经采取各项有效的防治措施后，能实现达标排放、固体废物能得到妥善处理。在全面落实风险防范与应急措施，科学应急处置事故的前提下，风险事故环境影响可控。本项目在落实本报告书提出的各项污染防治、风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。