岳环评[2017]18号

关于湖南正兴化工有限公司3万吨/年次氧化锌、3万吨/年立德粉、1万吨／年活性氧化锌、4万吨／年铁渣搬迁技改项目变更环境影响说明的批复

湖南正兴化工有限公司：

你公司《关于申请3万吨/年次氧化锌、3万吨/年立德粉、1万吨／年活性氧化锌、4万吨／年铁渣搬迁技改项目变更环境影响说明环评审批的报告》、临湘市环保预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南正兴化工有限公司3万吨/年次氧化锌、3万吨/年立德粉、1万吨／年活性氧化锌、4万吨／年铁渣搬迁技改项目建于临湘工业园滨江产业区，总占地面积200亩，于2011年3月取得湖南省环境保护厅的环评批复（湘环评[2011]71号）。主要建设内容为：四台回收次氧化锌的回转窑及其配套设施，湿法硫酸锌生产车间及其配套设施，硫酸钡还原回转窑及其配套设施、立德粉生成车间及其配套设施，活性氧化锌生产车间，炉渣选铁车间等。2014年，完成了二条次氧化锌生产线建设并进行了生产，其他设施仍在建设之中，预计2017年6月完成全部建设。本次变更主要针对项目原料种类、脱硫处理设施和废水处理设施进行变更，变更后产品、产能、生产工艺均不发生变化。SO2排放总量削减，其他不变。

主要变更内容为：

1、原料变更：原批复上使用HW31除尘灰和瓦斯泥（321-003-31）为原料，减少35000吨/年,调整为43580吨/年。新增HW48有色金属冶炼废物（321-003-48）、（321-004-48）、（321-010-48）、（321-021-48）、（321-028-48），共56827吨/年。变更后，危废处理总量100407吨/年。2、脱硫处理设施变更：利用次氧化锌生产线产品次氧化锌粉料加水进行脱硫，取消原环评中的钠碱法脱硫工艺，并变更处理设备。3、废水处理设施变更：增加次氧化锌回转窑冲渣循环水处理系统，采取生物制剂深度处理技术，处理后的尾水用于回转窑冲渣。

根据北京中企安信环境科技有限公司编制的变更环境影响说明基本内容、结论、专家评审意见及临湘市环保局预审意见，从环境保护角度考虑，我局同意公司按以上变更。

二、你公司在后续建设、运行和管理过程中，严格按变更环境影响说明落实各项环境保护措施，并着重注意做好如下工作：

1、加强原辅材料管理。严格按照变更说明中的原料来源、组分组织生产，未经许可，不得擅自进行变更。

2、加强大气污染防治工作。次氧化锌回转窑烟气经冷凝、布袋除尘、氧化锌脱硫，氧化锌热风炉烟气经旋风除尘、氧化锌脱硫后一同由45m排气筒排放；硫化钡回转窑烟气经袋式除尘、氧化锌脱硫，立德粉煅烧炉、干燥炉烟气经氧化锌脱硫后一同由60m排气筒排放；排放废气均应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的排放限值要求。

3、落实水污染防治措施。冲渣废水采取生物制剂深度处理技术，对铊等重金属进行深度处理达到《湖南省工业废水污染物排放标准》（GB43/968-2014）和《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中的要求后循环用于回转窑冲渣，不得外排。

对厂区道路应进行硬化，做好原料产品仓库、生产车间、废水处理设施、危废暂存场所等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集、规范暂存。铁渣、泥煤等一般固废综合利用，冲渣废水处理渣应严格按危险废物管理要求妥善处置。

5、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、余按原环评批复执行。

四、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的变更环评报告文件送临湘市环境保护局，临湘工业园滨江产业区管委会，北京中企安信环境科技有限公司。

五、请临湘市环境保护局负责该项目的建设和运营期的日常环境监督。

岳阳市环境保护局

公     章

经办人：傅 平                       二OO八年五月七日

2017年2月15日

抄送:临湘市环境保护局, 临湘工业园滨江产业区管委会，北京中企安信环境科技有限公司