岳环评 [2017]19号

关于临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司

烟花爆竹专用仓库建设项目环境影响报告书的批复

临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司:

你公司关于申请对《临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹专用仓库建设项目环境影响报告书》进行环评批复的报告、临湘市环保局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为保障烟花爆竹安全，有序经营，你公司拟投资500万元于羊楼司镇如雅村新建烟花爆竹专用仓库建设项目，环保投资21.1万元。项目占地面积：4637m2，建筑面积：2100m2；仓库为1.3级危险品仓库，年周转量为7.5吨。主要建设内容：2栋仓库（1#仓库980 m2、2#仓库1000m2），办公区、值班室及150m进场道路等，配套建设供排水、供电、绿化等辅助、公用工程。项目建设符合国家产业政策,选址符合临湘市羊楼司镇土地利用总体规划要求，不在临湘市生态红线划定范围内，根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的《临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹专用仓库建设项目环境影响报告书（报批稿）》的分析结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目的建设。

二、工程建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、严格按环评文本规定的烟花爆竹品种、配运方式、日常贮存量、年周转量进行仓储，严禁突破最大贮存量。

2、加强施工期生态保护工作。施工场地设置围挡，采用封闭式运输车辆，使用商品混凝土，并定时洒水降尘；尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，确保场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；施工区四周设置排洪沟、沉降池，边坡坡角处修筑挡土墙，施工废水及车辆清洗废水经隔油、沉淀处理后用于洒水抑尘；项目不另设取土场与弃渣场，施工过程中产生的建筑垃圾用于低洼处回填，严禁将其倾倒至周边及运输沿线；尽可能保留项目用地范围内可利用植被，并对削坡开级后坡面及时进行绿化。

3、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设场区排水系统。项目雨水通过梯形拦水沟收集后排入西侧无名小溪，最终排入桃林河；生活污水经2m3四格化粪池处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准要求后用作农肥使用，不外排。

4、加强废气污染防治工作。定期对项目进场道路进行洒水降尘；化粪池及办公室周围设置绿化带，减少恶臭气体对周围环境影响；食堂使用清洁能源，油烟废气经处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），经专用烟道至屋顶排放。

5、强化噪声污染防治工作。严格控制场内车辆行驶速度，设施减速标志，禁止鸣笛，装卸方式为人力搬卸，不使用动力设备装卸，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、加强固体废物管理工作。设置专门储存间存放过期或残损烟花爆竹，并在安全监督管理部门指定或批准的地点销毁，销毁方案需经安全监督管理部门批准；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，严禁就近随意倾倒。

7、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。严格落实消防、安全预评价提出的各项风险防范措施。严格参照《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等规范按甲类仓库进行设计、布局和建设，仓库设置围墙，以仓库为单元设置40m安全防护距离，确保满足安全规范要求；加强管理人员培训教育，按照《烟花爆竹劳动安全技术规程》的要求，分类分级存放烟花爆竹，并做好防火、防爆、防静电、防雷等工作，设置禁烟禁火等安全警示标志及火灾报警系统，配备相应消防设施，加强对电气设施进行维护、保养、检修；规范建设消防水池和300m3事故应急池，落实安评和环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案并组织演练，杜绝次生环境污染事故发生，确保周边环境安全。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局、羊楼司镇人民政府、湖南天瑶环境技术有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年2月15日

抄送：临湘市环境保护局、羊楼司镇人民政府、湖南天瑶环境技术有限公司