岳环评[2017]21号

关于湖南开门春门业有限公司年产4000套木制家具整治项目环境影响报告书的批复

湖南开门春门业有限公司：

你公司《申请批复的函》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》（岳政办发〔2016〕22号）、汨罗市《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（汨政办发〔2016〕5号）精神，该项目属补办环评手续。

湖南开门春门业有限公司成立于2013年，位于汨罗市神鼎山镇云山神村桥上组，占地面积5000m2，建筑面积3399m2，年生产木制家具4000套。项目以原木板、夹芯板、密度板及PU漆为原辅材料，通过开料、平刨、压刨、冷压、钻孔、修边、拼装、打磨、喷漆、晾干、包装等工序生产木制家具。项目已建成，主要建设内容包括：木工车间、机加工车间、油漆车间、原料仓库、成品仓库、办公生活区等，工程总投资960万元，其中环保投资57万元，用于整治现有的环境问题，完善各项污染防治设施，其生产工艺、设备、产品规模及产品方案均不发生变化。

根据安徽中环环境科学研究院有限公司编制的《湖南开门春门业有限公司年产4000套木制家具整治项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，汨罗市环境保护局预审意见，公司在落实各项整治措施后，同意项目继续生产。

二、工程在整改及营运过程中，应严格按照整治文件要求，认真落实环评报告书中提出的整治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在各项环保措施落实之前，不得继续生产。根据汨罗市人民政府办公室关于印发《汨罗市门类加工业行业环保专项整治工作方案》的通知（汨政办函[2016]97号）精神，你公司不得从事木门类产品喷漆。

1、你公司应改进工艺和装备，采用密闭式静电喷涂效率较高的喷涂工艺，落实原材料的更新工作，整改完成后不得使用高挥发性有机物涂料。强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁。

- 加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则规范管理厂区雨污管网；规范建设喷漆废气喷淋水沉淀池，做好沉淀池的防渗工作。喷漆废气喷淋水经收集后，采用Fenton试剂预处理，达到汨罗市重金属污水处理厂接纳标准后，用槽车送汨罗市重金属污水处理厂委托处理，企业不得自行处置外排；食堂和生活污水采用隔油沉淀及化粪池处理，在满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的要求后用作农肥。项目车间除尘须采用人工清扫方式，尽可能减少拖洗水产生。

- 加强大气污染防治工作。切实注重全生产车间的粉尘及有机废气收集工作，涂装车间或工位、喷漆间、烘干间或晾干房均应配置密闭抽排气系统，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。机加工及打磨粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，通过15m高排气筒排放；喷漆废气采用“水帘喷淋+活性炭吸附”工艺处理，处理后的各有机废气污染因子达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后由15m高排气筒排放，VOCs排放标准参照天津市地方标准中《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相关标准要求；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。

根据环评监测结果，项目周边环境敏感点能满足环境质量标准要求，你公司应开展跟踪监测工作，确保区域环境质量稳定达标，同时生产车间外100米的范围内不得新建学校、医院及居民区等环境敏感点。

4、进一步完善噪声污染防治及管理工作。加强企业管理，做好原料成品搬运、装卸产生瞬时噪声的管控工作，高噪声设施应密闭设置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、强化固体废物防治整改工作。做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设50m3危险废物暂存处，废矿物油、漆渣、废活性炭及其他危险物品废弃包装物等危险固废送有资质的单位安全处置；边角料及粉尘等一般工业固废综合利用。

6、加强环境风险防范工作。注重油漆等危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类分区存放各类危险化学品。加强喷漆车间火灾及工业粉尘爆炸事故风险防范，规范建设90m3事故应急池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、项目整改完成后应加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转。

8、本项目总量控制指标为：COD：0.1t/a，氨氮：0.1t/a、VOCs：2.5t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局，神鼎山镇人民政府，安徽中环环境科学研究院有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年2月16日

抄送：汨罗市环境保护局，神鼎山镇人民政府，安徽中环环境科学研究院有限公司