审批意见： 岳环评[2016]78号 湖南川海门业有限公司于2015年初在湘阴县玉华乡玉石村租用原湖南瑞泽农化有限公司闲置厂房，投资300万元自行建设年产2万樘防火门项目，占地面积4000m2，项目以外购镀锌钢板和松木为原料，经机加工、焊接（表面处理）、打磨、喷塑、固化、组装等工序生产钢质防火门12000樘/年和木质防火门8000樘/年，所需五金配件外购。喷涂工序采用生物质燃烧机，喷粉工序采用树脂基材料，不使用油漆喷涂，固化烘干采用电能。生产车间、仓库、办公楼等构筑物已建成，主要设备已安装，暂未生产，给排水、供配电等公用工程依托湖南瑞泽农化有限公司现有工程。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）要求，补办有关环保手续。 本次整治主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施。项目建设符合国家产业政策，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《湖南川海门业有限公司年产2万樘防火门项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容、规模、地点建设。 一、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、加强废水污染防治工作。按照“雨污分流、清污分流”原则规范建设厂区雨水及污水管网，生活污水经化粪池处理后回用作农肥，不外排。 2、加强废气污染防治工作。喷粉室密闭、负压，喷粉工序产生的粉尘经自动回收装置和脉冲袋式除尘器收集后回用，处理后废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级排放浓度标准要求后，由20m的1＃排气筒外排; 生物质锅炉燃烧烟气经布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中相关限值要求后，固化烘干废气收集后达到VOCs达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）后与锅炉烟气一并通过20m的2＃排气筒外排；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，确保满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度最高点浓度限值的要求;焊接打磨粉尘加强车间地面清扫、木质粉尘经袋式吸尘器收集处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求后外排。 3、加强噪声污染防治工作。做好设备的保养和维修，合理安排高噪设备作业时间，对主要噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、强化各类固废的收集储存、处置措施和管理工作。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关要求建设危险废物暂存间和一般工业固废暂存间。分类储放固体废物，建立固体废物产生、转运、处置管理台帐。废机油、废润滑液收集后交有资质单位安全处置；废边角料、废包装材料、收集的粉尘等各类废物综合利用或统一处置；生活垃圾及时收集，送环卫部门统一处理。 5、加强环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，储气罐和压力防腐罐配套围堰，制定应急处理措施，配备应急物资，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保废气等污染防治设施的正常运行，确保各类污染物达标排放，确保周边环境安全。 6、污染物排放总量控制为：NOx≤ 0.041t/a、SO2 ≤0.068t/a、NH3-N≤0.04t/a。 二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县玉华镇人民政府，湘阴县环境保护局，湖南景玺环保科技有限公司。 三、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。 经办人：毛健宇 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年12月12日 抄送：湘阴县玉华镇人民政府，湘阴县环境保护局，湖南景玺环保科技有限公司