岳环评[2017]22号

关于汨罗市楚人家居厂年产3万套木制家具整治项目环境影响报告书的批复

汨罗市楚人家居厂：

你单位《申请批复的函》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》（岳政办发〔2016〕22号）、汨罗市《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（汨政办发〔2016〕5号）精神，该项目属补办环评手续。

汨罗市楚人家居厂成立于2014年，位于汨罗工业园，租赁钱江铜业的场地及建筑物，占地面积20000m2，建筑面积7240m2，主要生产原木门、实木门和木制家具，年产量30000套（原木门5000套、实木门5000套、木制家具20000套）。项目以原木板、高密度板、多层板、木皮、钢板及水性漆、PU漆等为原辅材料，通过开料、平刨、压刨、冷压、钻孔、雕刻、拼装、封边、打磨、喷漆、晾干、包装等工序生产原木门、实木门和木制家具。项目已建成，主要建设内容包括：机加工车间（含原料、成品仓库）、打磨车间、喷漆车间、组装车间、办公生活区等。工程总投资2000万元，其中环保投资37万元，用于整治现有环境问题，完善各项污染防治设施，其生产工艺、设备、产品规模及产品方案均不发生变化。

根据安徽中环环境科学研究院有限公司编制的《汨罗市楚人家居厂年产3万套木制家具整治项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，汨罗市环境保护局预审意见，你厂在落实各项整治措施后，同意项目继续生产。

二、工程在整改及营运过程中，应严格按照整治文件要求，认真落实环评报告书中提出的整治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在各项环保措施落实之前，不得继续生产。

1、你公司应改进工艺和装备，采用密闭式静电喷涂效率较高的喷涂工艺和环保型材料，整改完成后不得使用高挥发性有机物涂料，强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁。

2、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则规范建设厂区排水管网系统；规范建设喷漆废气喷淋水沉淀池，做好沉淀池的防渗工作。初期雨水经50m3初期雨水收集池收集沉淀处理，喷漆废气喷淋水经收集后，采用Fenton试剂+过滤预处理，食堂和生活污水通过隔油沉淀及化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后，通过园区管网排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。项目车间除尘须采用吸尘器收尘方式，尽可能减少拖洗水产生。

3、加强大气污染防治工作。切实注重全生产车间的粉尘及有机废气收集工作，涂装车间或工位、调漆间、烘干间或晾干房均应配置密闭抽排气系统，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。机加工粉尘由袋式吸尘器收集处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，通过15m高排气筒排放；喷漆废气经“水帘净化+过滤棉+活性炭吸附”工艺处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后通过15m高排气筒排放，VOCs排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的家具制造排放标准；打磨粉尘经集气罩收集后，通过袋式除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，通过15m高排气筒排放；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。

根据环评监测结果，项目周边环境敏感点能满足环境质量标准要求，你公司应开展跟踪监测工作，确保区域环境质量稳定达标，同时生产车间外100米的范围内不得新建学校、医院及居民区等环境敏感点。

4、进一步完善噪声污染防治及管理工作。加强企业管理，做好原料成品搬运、装卸产生瞬时噪声的管控工作，高噪声设施应密闭设置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、加强固体废物防治工作。做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设100m2危险废物暂存处，废矿物油、漆渣、废活性炭、废包装物及其他危险废弃物等危险固废，送有资质的单位安全处置；边角料及粉尘等一般工业固废综合利用。

6、加强环境风险防范工作。注重油漆等危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类分区存放各类危险化学品。加强喷漆车间火灾及工业粉尘爆炸事故风险防范，规范建设 100m3事故应急池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、项目整改完成后应加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转。

8、本项目总量控制指标为：COD：0.2t/a，氨氮：0.1t/a、VOCs：0.9t/a。以交易形式获得。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗工业园管委会，汨罗市环境保护局，汨罗市规划局，安徽中环环境科学研究院有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年2月17日

抄送：汨罗工业园管委会，汨罗市环境保护局，汨罗市规划局，安徽中环环境科学研究院有限公司