岳环评〔2017〕23号

关于湖南省福时门业有限公司年产3万套木质门建设项目环境影响报告书的批复

湖南省福时门业有限公司：

你公司《申请批复的函》、湘阴县环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》（岳政办发〔2016〕22号）、湘阴县《关于印发<湘阴县清理整治环保违规建设项目工作实施方案>的通知》（湘政办发〔2016〕10号）精神，该项目属补办环评手续。

湖南省福时门业有限公司成立于2014年，位于湖南省湘阴县文星镇瓦窑湾，租赁原湘阴县原长元人造板厂闲置厂房，年生产木质门30000套。工程以原木板、高密度板、木皮、杉木板、钢板及PU漆为原辅材料，通过开料、平刨、钻孔、雕刻、修边、拼装、打磨、喷漆、晾干及包装等工序生产木制门。项目已建成内容包括：3栋木门生产车间、3栋钢木门加工车间、喷漆房、办公生活区、原料仓库、成品仓库、给排水供电等辅助和公用工程等均依托湘阴县原长元人造板厂现有工程改造。本次整改工程投资500万元，主要整治现有的环境问题，完善各项污染防治设施，其生产工艺、设备、产品规模及产品方案均不发生变化，不新增土地。

根据安徽中环环境科学研究院有限公司编制的《湖南福时门业有限公司年产3万套木质门整治项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及湘阴县环境保护局预审意见，公司在落实各项整治措施后，同意项目继续生产。

二、工程在本次整改及营运过程中，应严格按照整治文件要求，认真落实专家及环评报告书中提出的整治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在各项环保措施落实之前，不得继续生产。

1、你公司应尽可能改进工艺和装备，采用密闭式静电喷涂效率较高的喷涂工艺，落实原材料的更新工作，整改完成后不得使用高挥发性有机物涂料，强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁。

- 加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则规范建设厂区排水管网系统；规范建设喷漆废气喷淋水沉淀池，做好沉淀池的防渗工作。喷漆废气喷淋水经收集后，采用Fenton试剂预处理，达到湘阴县第二污水处理厂接纳标准后，用专用罐车送湘阴县第二污水处理厂委托处理，企业不得自行处置外排；食堂和生活污水采用隔油沉淀及化粪池处理，在满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的要求后用作农肥。项目车间除尘须采用人工清扫方式，尽可能减少拖洗水产生。

- 加强大气污染防治工作。切实注重全生产车间的粉尘及有机废气收集工作，涂装车间或工位、喷漆间、烘干间或晾干房均应配置密闭抽排气系统，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。机加工及打磨粉尘、喷塑粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，通过2根15m高排气筒排放；喷漆废气采用“水帘柜机+过滤棉+活性炭吸附”工艺处理，处理后的各有机废气污染因子达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后由15m高排气筒排放，VOCs排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的家具制造排放标准；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。

根据环评监测结果，项目周边环境敏感点能满足环境质量标准要求，你公司应开展跟踪监测工作，确保区域环境质量稳定达标。

4、进一步完善噪声污染防治及管理工作。加强企业管理，做好原料成品搬运、装卸产生瞬时噪声的管控工作，高噪声设施应密闭设置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、强化固体废物防治整改工作。做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设100m2危险废物暂存处，废矿物油、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废机油、废液压油及其他危险物品废弃包装物等危险固废送有资质的单位安全处置；废钢屑、废边角料、废砂纸及粉尘等一般工业固废综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。

6、加强环境风险防范工作。注重油漆等危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类分区存放各类危险化学品。加强喷漆车间火灾及工业粉尘爆炸事故风险防范，规范建设105m3事故应急池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、项目整改完成后应加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转。

8、本项目总量控制指标为：COD：0.1t/a，氨氮：0.1t/a、VOCs：2.5t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴县环境保护局，文星镇人民政府，安徽中环环境科学研究院有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。并报请县人民政府制定木制家具行业整治整合规划，确保该行业有序发展。

岳阳市环境保护局

2017年2月17日

抄送：湘阴县环境保护局，文星镇人民政府，安徽中环环境科学研究院有限公司