岳环评 [2017]25号

关于湖南海济药业有限公司保健食品、化妆品、卫生洗剂品、医药卫生材料整治项目环境影响报告书的

批   复

湖南海济药业有限公司：

你公司《申请批复的函》、华容县环保局预审意见及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）、华容县《关于印发<环境保护违规建设项目清理整治工作实施方案>的通知》（华政办发〔2016〕4号）精神，对该项目补办环评手续。

- 湖南海济药业有限公司于2009年落户华容县三封工业园，原有生产能力为羊胎素口服液500万支/a、糊精50t/a、蔗糖50t/a、淀粉50t/a、醋酸10t/a。2014年6月，建成了固体制剂，食品类饮料，冻干粉针，口服液，保健食品、化妆品、医药卫生材料车间，其中食品、保健食品、化妆品、涉水卫生产品、医药卫生材料等生产线批建不符，已投入生产。本次环评在现有工程内容的基础上新建1栋专用植物提取车间和3栋仓库，主要建设内容包括：新建植物提取车间、成品库、物流仓库、配套建设乙醇回收设备、乙醇储存区围堰，其他主体、辅助、贮运、公用、环保工程等均依托厂区现有工程。本次技改后，产品方案变更为年产保健食品3000万支（盒）、食品类（饮料冲剂、压片糖果、胶囊等）11100万片（瓶）、涉水卫生洗剂产品600万瓶、化妆品4300万片/瓶、原料1000吨、医药卫生材料40万支。项目总投资13000万元，其中环保投资135万元。各产品不属于药字号、药准字等生产，项目已建成，不新增土地。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《湖南海济药业有限公司保健食品、化妆品、卫生洗剂品、医药卫生材料技术改造项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及华容县环境保护局预审意见，公司在落实各项整治措施后，同意项目继续生产。

二、工程在本次整改及营运过程中，应严格按照整治文件要求，认真落实专家及环评报告书中提出的整治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在各项环保措施落实之前，不得继续生产。

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大产品规模，不得进行任何药字号、准字号等产品生产。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；严禁随意抛洒施工期产生的建筑垃圾，及时对可再利用的建筑垃圾进行回收处置。

3、加强废水污染防治工作。按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范设计厂区给排水系统。项目雨水、清净下水通过园区雨水管网排入进入华洪运河；浓缩、清洗等工序生产废水、设备清洗水、地面拖洗废水、实验室废水、生活废水一并进入厂区现有120m3/d污水处理站（采用CASS工艺）进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准及华容县工业园污水处理厂进水水质接纳标准后排入华容县工业园污水处理厂处理达标后外排。

- 加强废气污染防治工作。强化各生产车间的密闭工作，加强管道、阀门的密封检修，原料储罐等装置安装液封系统，无组织排放废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界限值要求。项目锅炉燃料采用成型生物质，锅炉废气经麻石水膜除尘系统处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的相关标准要求后，分别经35m高排气筒排放；固体制剂、茶剂车间粉尘废气通过集气罩收集后经2套袋式除尘器处理，乙醇回收工序不冷凝气通过集气罩收集后经活性炭吸附处理，分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求后，由3根15m高排气筒排放；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。

- 5、本项目以植物提取车间为单元分别设置50m的卫生环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

6、加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备粉碎机、罐装设备、压片机、冷却塔、空调空压机及水泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

7、加强固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求建设一般固体废物暂存场，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，生物提取残渣脱水后送锅炉做燃料，离心滤渣交环卫部门处理；废机油、废活性炭、废包装材料等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险固体废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；锅炉灰尘灰渣统一收集后外售，；脱水污泥、离心滤渣、生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

8、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存和管理；乙醇储罐区按要求设置150m³围堰，配套修建导流沟、210m³事故池及消防水池；严格按照《建筑设计防火规范》进行平面布局，建构筑物间保证足够的安全距离，安装可燃气体检测报警系统、阻火器，消防水喷淋设施与检测报警系统进行联动；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

10、本项目总量控制指标为：NH3-N≦0.3t/a、NOX≦1.2t/a、VOCS≦4.2t/a，总量指标通过排污权交易方式获得。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送华容县环境保护局、华容县三封工业园管委会、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、请华容县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年2月21日

抄送:华容县环境保护局、华容县三封工业园管委会、常德市双赢环境咨询服务有限公司