岳环评[2017]30号

关于岳阳方阵环保科技有限公司2000吨/年涂料乳液及固化剂生产装置建设项目环境影响报告书的批复

岳阳方阵环保科技有限公司：

你公司《关于“岳阳方阵环保科技有限公司2000吨/年涂料乳液及固化剂生产装置建设项目”环评审批的函》、临湘市环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 岳阳方阵环保科技有限公司位于临湘工业园滨江产业区，2012年，经我局批复，同意建设“5000t/a粗甘油分离提纯项目”。后因市场原因，尚未投运即停止建设。现公司拟利用部分生产装置建设“2000吨/年涂料乳液及固化剂生产装置建设项目”,采用丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸酯等为原料，通过聚合、合成等工序，生产苯丙乳液、乳化环氧树脂、1＃固化剂和2＃固化剂等产品。主要建设内容包括：新建苯丙乳液1000t/a生产线一条、乳化环氧树脂200t/a生产线一条、1＃固化剂400t/a生产线一条、2＃固化剂400t/a生产线一条、600m2生产车间和固体废物暂存场，扩建事故应急池、隔油沉淀池，其他工程依托现有工程。项目建设符合国家产业政策，符合临湘工业园滨江产业区发展规划，项目污水总排放量少于原项目环评批复排放量。根据广州市怡地环保有限公司编制的《岳阳方阵环保科技有限公司2000吨/年涂料乳液及固化剂生产装置建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和临湘市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作。

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放等过程中产生的粉尘对环境污染；加强施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾、废弃建筑材料送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目初期雨水、地面冲洗水和设备检修水一并通过18m³隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，满足北控污水处理厂进水水质要求后，经北控污水处理厂处理后达标排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好装置区、水处理设施区、仓储区的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水的污染，跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强对阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件的日常监管和维护，定期检测、及时修复，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放; 工艺废气经2级活性炭吸附处理后，甲醛、甲醇、酚和苯乙烯达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中相关标准要求，VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求后，由15m高排气筒排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账；2#固化剂生产线的含酚废水和设备检修废水、废活性炭、包装废弃物、废机油和隔油池沉渣等危险废物送有资质的单位安全处置，各类危险废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》和2013年修改单标准建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；一般固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18597-2001）》和2013年修改单标准建设暂存场；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施。加强设施设备的维护和管理，严格落实《石油化工企业防火设计规范》要求，加强对装置区、仓储区等区域的巡查、管理与维修，建立完善的消防和防雷系统；装置区、仓储区内设置物料泄漏报警装置；设置220m³事故应急池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理。规范建立污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目总量控制指标为：COD≦0.3t/a，氨氮≦0.1t/a，VOCs≦0.2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局、湖南临湘工业园区管理委员会、广州市怡地环保有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年2月28日

抄送: 临湘市环境保护局、湖南临湘工业园区管理委员会、广州市怡地环保有限公司