岳环评 [2017]31号

关于湖南金地生物科技有限公司

植物提取改扩建整治项目环境影响报告书的批复

湖南金地生物科技有限公司：

你公司《关于湖南金地生物科技有限公司植物提取改扩建项目环境影响报告书审批的函》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南金地生物科技有限公司成立于2012年，该公司年产青蒿素6吨、绿原酸10吨植物提取建设项目位于汨罗市桃林寺镇永红村（原火天乡周公村），2012年12月17日获得我局批复（岳环评批〔2012〕146号），拟以金银花下脚料、50%乙醇等为原辅材料，经醇提等工序生产绿原酸和青蒿素。目前，已建成绿原酸生产线，未正式投产，青蒿素生产线未建。2014年，该公司擅自进行改扩建，利用枳实、金银花下脚料、片碱、氨水、盐酸、乙醇、石油醚、乙酸乙酯等为原料，经提取等工序生产辛弗林、橙皮苷。改扩建完成后，公司年产绿原酸10吨、年产辛弗林60吨，年产橙皮苷150吨，青蒿素不再进行生产，其中橙皮苷已经投产。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》（岳政办发〔2016〕22号）要求，项目属补办环评手续。

本次改扩建，主要针对存在的环境问题进行整改，公司投资200万元整改完善原有工程，其中环保投资60万元。主要建设内容：新建氨水桶围堰、乙醇罐围堰、布袋除尘器、应急事故池办公楼，改建盐酸罐围堰、调节池等环保设施；其他生产、公用和辅助工程均依托现有已建工程。2t/h锅炉使用成型生物质颗粒作为燃料。项目建设符合国家产业政策，符合桃林寺镇发展规划。根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的《湖南金地生物科技有限公司植物提取改扩建整治项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，公司在落实各项整治措施后，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并应着重做好以下环保工作：

1、项目在工程落实各项环保措施整改要求前，不得继续生产，须按要求规范建设各类污染防治设施。

2、切实做好施工期环境保护工作。严格落实水土保持要求，避免大面积开挖与恶劣天气作业，减少水土流失；合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；施工废水经隔渣、沉淀预处理后回用于场地洒水抑尘。

3、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目雨水通过厂区雨水沟渠排入北侧小溪；药渣池滤液回流至污水处理系统，生产工艺废水、设备清洗废水、车间清洁废水以及生活污水经100m3/d污水处理站经厌氧+二级接触氧化处理达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2009）中表2标准要求后，经污水管道排入北侧小溪，最终进入汨罗江。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、储罐区、污水处理区、厂区沟渠、危险废物暂存场等区域的防腐、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

4、加强大气染防治措施。采用密闭生产装置，加强日常监管,定期对管道、机泵、阀门等进行维护和管理,乙醇罐采用内浮顶罐,密封存放,最大限度减少污染物无组织排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值；粉碎、包装工序粉尘经集气罩+布袋除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB26197-1996）中表2标准要求后，通过15m高排气筒排放；生物质锅炉废气经麻石水膜脱硫除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中相关标准要求后，通过30m高排气筒排放；氨水洗脱工序产生的氨气经真空浓缩器自带的溶剂回收系统回收处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级排放标准要求后经1根15m高的排气筒排放；加强提取车间及药渣堆放处通风，污水处理站周边种植吸附性强植物隔离带、定期喷洒除臭剂，确保达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备提取罐、压滤机、破碎机、水泵、风机等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集、暂存和综合利用，并建立固体废物产生、处置管理台账，固废不得露天堆放；废树脂等危险废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，建立规范的管理台帐，送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；污泥、药渣收集后综合利用，布袋除尘器粉尘收集后回用于生产，锅炉灰渣收集后外售做农肥；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。物料输送采用不锈钢管道，注重各类危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类存放，储罐装置区规范设置围堰、修建导流沟；建设40m3事故应急池和消防水池；按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求做好防火工作；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、本项目以生产车间为单元设置100m的卫生防护距离，以污水处理站、盐酸储罐区、危险化学品仓库为单元分别设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内现有1户居民须予以搬迁，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门负责环保工作人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

10、本项目总量控制指标为：COD≦1.2t/a，NH3-N≦0.2t/a，SO2≦1t/a，NOx≦0.7t/a,VOCs≦0.2t/a，以交易方式取得。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局, 桃林寺镇人民政府，湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年2月28日

抄送: 汨罗市环境保护局, 桃林寺镇人民政府，湖南绿鸿环境科技有限责任公司