岳环评[2017]33号

关于汨罗市绿岩金属有限公司

年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目

环境影响报告书的批复

汨罗市绿岩金属有限公司：

你公司《关于申请<年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目>环评批复的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市绿岩金属有限公司于2012年在汨罗市城郊乡上马村东风路汨罗市工业园建设电子工业废弃物资源循环利用项目，获省环保厅批复（湘环评[2012] 118号），2014年环评变更（湘环评函[2014]3号），2016年验收（岳环评验[2016]10号），现年处理废退锡水6000立方米、含铜含锡固体废物1200吨，年产粗级二氧化锡1160吨、硝酸铜晶体3275吨。为适应市场发展，提高生产效益，公司拟投资200万元在现有厂区内建设年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目，其中环保投资30万元，主要建设内容包括：新增一套制备硫酸亚铁晶体装置、一套聚合硫酸铁生产装置、一套冷却循环水系统、三个硫酸储罐（其中30m31个、35m32个）、一个5m3液氧储罐，其他工程依托现有工程。项目以含铁废旧金属、废硫酸、液氧、固体氢氧化钠等为原辅材料，通过重选、除铝、反应、结晶、溶解、氧化反应等工序，年产1.1万吨聚合硫酸铁。本项目原辅材料均来源于省内，项目建设符合国家产业政策，符合汨罗市工业园发展规划，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《汨罗市绿岩金属有限公司年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见、汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。按照“以新带老”要求，对现有污染处理措施加以完善，确保污染物稳定达标排放。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；施工废水经隔渣、沉淀预处理后回用于施工场地洒水抑尘。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水经50m3初期雨水收集池处理，达到汨罗市工业园重金属污水处理厂进水水质标准后，通过管道排入汨罗市工业园重金属污水处理厂处理达标后排放；车间地面清洗废水收集后，经中和沉淀处理，回用于现有项目浸出生产工段，不外排；生活污水经处理能力5m3/d的 MBR一体化生活污水处理设备处理，碱液喷淋废水经调节池调节pH后，一并满足汨罗市城市污水厂进水水质标准和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放标准限值要求后，通过管道排入汨罗市城市污水厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则，落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好新建生产区、储罐区、污水处理等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值; 项目反应罐和溶解罐产生的硫酸雾由尾气吸收系统收集，经碱液喷淋塔（采用氢氧化钠吸收液）进行吸收处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3硫酸雾排放标准限值要求后，通过20m高排气筒排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要声源设备搅拌装置、各类泵、集气罩及通风设备等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、处置管理台账；危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行贮存，避免造成二次污染；分选产生的含铝废金属经收集后外售，反应过程产生的铜锡金属和酸不溶物，定时清理滤出后，回用于现有项目生产工序；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，注重对硫酸等各类危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类存放，装置区规范设置0.5m高围堰，修建导流沟，建设有效容积不小于240m3的事故应急池；设置可燃气体泄漏通讯、报警系统；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、在本项目生产车间周围设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

9、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

10、本项目总量控制指标为：COD≦0.1t/a，NH3-N≦0.1t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年3月1日

抄送: 汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、湖南景玺环保科技有限公司