岳环评[2017]35号

关于湖南天裕生态农业发展有限公司年产1万吨生态休闲食品改扩建项目环境影响报告表的批复

湖南天裕生态农业发展有限公司：

你公司《关于请求对湖南天裕生态农业发展有限公司年产1万吨生态休闲食品改扩建项目环境影响报批稿予以批复的请示》、岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南天裕生态农业发展有限公司位于岳阳县荣家湾镇麻塘村合兴组。下辖湖南汉人菜业有限（责任）公司和湖南洞庭鹅业发展有限公司两个子公司，具有年10000吨酸菜加工能力和年1000吨鹅制品加工能力。为发展需要，做大做强品牌，公司拟整合以上两个项目改扩建为年产1万吨生态休闲食品项目，项目总用地面积70156m2，总建筑面积81294m2，总投资5000万元，其中环保投资186万元。主要改扩建内容：新建生产车间4栋、配套检测、产品销售、冷链物流、培训中心，改建原有1#、2#车间，新增部分生产设备、环境污染治理设施、风险应急事故池等。项目以外购半制品鹅、湖藕、海带、竹笋、薯类、半成品豆腐干、半成品鱼制品、调味品等原辅材料，经清洗、调味、卤制（油炸）、灭菌、烘干、分拣、包装等工序生产各类袋装休闲食品，产品方案为：鹅制品800吨、湖藕3000吨、鱼制品800吨、豆制品1000 吨、薯类1400吨、海带1500吨、炖笋片1500吨。项目配套2t/h锅炉，使用成型生物质作燃料。仓库采用R22为制冷剂，2030年后停止使用该制冷剂。项目建设符合国家产业政策，符合荣家湾镇发展规划，根据中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制的《湖南天裕生态农业发展有限公司年产1万吨生态休闲食品改扩建项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意项目按报告表所列建设内容、规模、地点建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、做好以新带老工作。采取有效的措施解决原有环境问题，确保项目不对周边环境造成影响。

2、切实做好施工期环境保护工作。加强施工期环境管理，尽量缩短施工期，合理安排施工时间，施工作业应采取隔声降噪措施。建筑物料按要求规范堆放并加覆盖，设置围栏围挡，施工现场及时洒水抑尘，裸露场地采用密目网覆盖处理；易产尘物料及渣土运输须采用密闭式车辆，使用商品混凝土。做好施工废水收集、处理措施，施工废水经处理后综合利用，不外排。建筑垃圾交由渣土部门处置，生活垃圾集中收集交由环卫部门统一处理。

3、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则改造厂区雨水及污水管网。雨水经收集后排入西南面农灌渠；冷库冷却水循环使用，不外排；生物质锅炉喷淋水经沉淀后循环使用，不外排；各生产废水、车间地面及设备清洗废水与生活污水一起，经收集后经原有污水处理系统预处理后进入新建的200t/d生产废水处理系统（采取隔油调节、组合气浮、厌氧、好氧、絮凝沉淀处理工艺）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求后排入西南侧农灌渠。按照分区防控的原则，落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、污水处理区、固体废物暂存场等区域的防渗、防漏工作，防止对地下水污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

4、加强废气污染防治工作。规范设置6个有组织废气排放点。配套2套油烟净化系统及排气筒，油炸工序油烟由抽油烟机收集，经油烟净化系统处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》要求后，均由15m高排气筒外排；作业间均设置抽排风系统，配套2套挥发性废气处理系统及排气筒，腌制、烘烤和蒸煮卤制过程中产生的挥发性废气经抽排风设施收集后，由碳纤维过滤处理，满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求后，均由15米高排气筒外排；生物质锅炉燃烧烟气经水膜除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经25m高烟囱外排；食堂油烟废气经油烟净化处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》要求后，由高出屋顶3m排气筒外排；污水处理站采用封闭式，恶臭气体无组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求。

5、加强噪声污染防治工作。厂房封闭，各生产设备均设置在室内，合理布局。采用低噪声设备，对产生噪声的各种风机、搅拌机、清洗烘干机、压榨机等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

6、强化各类固废的收集、储存、处置和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定建设一般工业固废暂存场所，做好防雨、防渗、防风工作，分类堆放固体废物，建立固体废物产生、转运、处置管理台帐。废润滑油、废碳纤维交由有资质单位处置；油炸工序废渣经收集后外售作饲料；锅炉水膜除尘沉淀物、生物质灰渣等统一收集后用作农肥；原辅材料废包装物经收集后综合利用；卤制固废、不合格产品、污水处理污泥经收集后与生活垃圾一起交由环卫部门统一处理。

7、加强环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，强化原料、生产设备、生产工艺的管理，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，食用油储油罐区规范建设围堰，配套建设100m3事故池，确保周边环境安全。

8、本项目污染物排放总量控制指标为：COD≤2.541t/a、NH3-N≤0.291t/a、SO2≤0.7t/a、NOx≤2.1t/a，在公司现有总量指标中自行调配。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县荣家湾镇人民政府，岳阳县环境保护局，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年3月7日

抄送：岳阳县荣家湾镇人民政府，岳阳县环境保护局，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司