岳环评 [2017]38号

关于中国石油化工股份有限公司长岭分公司

- 120万吨/年催化柴油加氢装置国Ⅴ质量升级改造工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司长岭分公司：

你公司《关于申请“中国石油化工股份有限公司长岭分公司120万吨/年催化柴油加氢装置国Ⅴ质量升级改造工程”环境影响评价批复的报告》、云溪区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、中国石油化工股份有限公司长岭分公司位于湖南省岳阳市云溪区，始建于1965年，现有800万吨/年的原油加工能力，配套5万m3/h制氢能力以及2套6万吨/年硫磺回收装置。根据国家需求及中国石化总部产品质量升级安排，2017年1月1日起，车用柴油质量需达到国Ⅴ标准要求，2017年10月1日起，普通柴油质量需达到国Ⅴ标准要求。公司拟对原有的120万t/a柴油加氢装置进行技术改造，改造后生产能力为80万吨/年，项目总投资1880.26万元，其中环保投资3.5万元。本次技改主要是更换生产装置的部分零部件，提升汽提塔高度，提高脱硫效率，不涉及工艺的改变及原辅材料种类的变动。公用工程、环保工程及辅助工程等均依托公司现有。项目建设符合国家产业政策，根据湖南省葆华环保有限公司编制的《中国石油化工股份有限公司长岭分公司120万吨/年催化柴油加氢装置国Ⅴ质量升级改造工程环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和云溪区环保局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类、数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模；妥善规范处置拆除设备及零部件。项目实施后，富液再生单元、酸性水汽提、硫磺回收以及干气脱硫设施和装置均要求配套满足本装置技改要求，确保达标排放。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；施工废水经收集后依托公司现有污水处理场处理；设备拆除前应对其进行氮气吹扫，确保拆除的设备不含有毒有害物质，应及时对施工固废进行妥善处置，氮气吹扫产生的废气收集后送公司火炬系统处理。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范处理废水。含硫污水送公司现有汽提装置处理，含油污水依托公司污水处理场含油污水处理设施处理，含盐污水依托公司污水处理场含盐污水处理设施处理，公司污水处理场废水出水水质满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准限值后外排长江。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产区、设备区、装置区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染。

4、废气污染防治工作。严格控制项目非甲烷总烃的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，最大限度减少生产装置废气无组织排放，确保满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表5限值要求；加热炉使用公司干气脱硫设施的低硫燃料气作为燃料，外排废气中各污染因子满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表3限值要求后，通过30m 烟囱外排。

5、噪声污染防治工作。加强项目主要声源设备的管理、维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；废瓷球属于一般固废，按《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准要求贮存，妥善处置；废催化剂、保护剂、废油渣等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求依托公司危险废物暂存库暂存，规范管理，妥善处置，避免造成二次污染；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修编事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、项目总量控制指标为：SO2≦0.5t/a，NOx≦3.1t/a。从你公司总量指标中分配。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南葆华环保有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

抄送:云溪区环保分局、湖南葆华环保有限公司

岳阳市环境保护局

2017年3月28日