岳环评［2017］26号

# 关于岳阳雅达塑胶有限公司

# 年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目环境影响报告表的批复

岳阳雅达塑胶有限公司：

你公司《岳阳雅达塑胶有限公司年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产建设项目环境影响环评文件报批申请函》、云溪区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司为巴陵石化改制企业，其年产3000吨塑胶颗粒项目建于1992年。2005年起，负责经营1000吨乳化硬脂酸钙生产项目（原属巴陵石化公司合成橡胶事业部顺丁橡胶装置722工段）。改制后，你公司投资100万元（其中环保投资5万元）继续进行上述两个项目的生产。公司以SBS、SEBS、环烷油、聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等为原料，经混炼、造粒、脱水、过筛、搅拌等工序生产塑胶颗粒；以合成脂肪酸、超细氧化钙、乳化剂、硬脂酸为原料，经加热、混合、冷却、打胶、消泡、过滤等工序生产乳化硬脂酸钙。乳化硬脂酸钙产品全部销售给巴陵石化公司。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）要求，补办有关环保手续。

本次整治主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳雅达塑胶有限公司年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，本项目可继续生产。

二、项目整治和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）废水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善项目区域内的雨水及污水管网。地面冲洗废水、造粒冷却水经收集、沉淀处理，生活废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和巴陵石化污水处理站进水水质标准后，经厂区污水管网排入巴陵石化总污水处理站深度达标处理；尾气回收塔碱性吸收液定期投加氢氧化钙，循环使用不外排。

（二）废气污染防治。加强造粒车间通风，做好造粒挤出等工序密封工作，确保无组织排放粉尘和非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；造粒混炼工序粉尘由集气罩收集后，经布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值要求后，由15m高排气筒外排；乳化硬脂酸钙生产加热废气经风机引至尾气回收塔，由氢氧化钙溶液喷淋吸收处理达到《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准后，由15m高排气筒外排。

（三）加强噪声污染防治工作。加强对声源设备的维护保养，合理安排生产、运输时间，做好隔声、减振等防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（四）强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定完善一般工业固体废物暂存场所，建立收集、储存、处理管理台账。下脚料、次品等一般固体废物经收集后回用于生产；废包装材料、尾气吸收塔沉淀渣回收后综合利用；生活垃圾收集后送环卫部门统一处理。

（五）污染物排放总量控制指标为：COD≤0.2t/a、NH3-N≤0.1t/a，由分配获得。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专人负责环保工作，制定风险应急措施，做好环烷油等各危化学品的运输、使用、储存管理，强化罐区风险防范措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，确保各类污染物达标排放，确保周边环境安全。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至云溪区环保分局，湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目整治和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年2月21日

抄送：云溪区环保分局，湖南志远环境咨询服务有限公司