整治项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙整治项目

建设单位：岳阳雅达塑胶有限公司

编制单位：湖南志远环境咨询服务有限公司

编制日期：二〇一六年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改意见说明

1、完善评价依据,明确项目属于整治项目,补充依据文件。

修改说明：已完善评价依据详见P1、附件。

2、核实项目建设内容、设备清单、依托污水设施及应急设施，明确原辅材料品种、来源及物化性质，补充产品用途及性质，据此完善平面布局图。

修改说明：已核实项目建设内容、设备清单、依托污水设施及应急设施，详见P4，已明确原辅材料品种、来源及物化性质、产品用途及性质详见P6-8。

3、强化现有污染源调查，进一步核实现有污染源源强、细化污染处理措施及存在问题，提出有效的整改措施。

修改说明：已核实污染源源强，并提出整改措施。详见P32-36。

4、细化项目现状调查，补充完善现状监测数据，核实排水去向，补充排水路线图、污水处置协议；完善项目环境保护目标调查；核实环评标准。

修改说明：已补充完善现状监测数据，详见P18。已补充排水路线图、污水处置协议，详见附件附图；已完善项目环境保护目标调查，详见p20。

5、核实项目生产工艺流程和产污节点，细化项目工艺介绍，校核物料平衡图；强化项目场地雨污分流措施分析；核实厂区现有废气产排污状况，补充VOCs影响分析，完善粉尘、VOCs收集处理措施。

修改说明：已校核物料平衡图详见p25，已强化项目场地雨污分流措施分析详见P35；已补充VOCs影响分析，完善粉尘、VOCs收集处理措施。详见p32。

6、核实各类固废的产生量和属性，完善收集、暂存和处置措施要求。

修改说明：已完善收集、暂存和处置措施要求。详见P36。

7、补充项目总量分析，核实总量来源。

修改说明：已补充项目总量分析，核实总量来源，详见P39。

8、强化环境风险分析，完善风险应急措施。

修改说明：已强化环境风险分析，完善风险应急措施。P41。

9、完善项目环保竣工验收一览表，核实环保投资。

修改说明：已完善项目环保竣工验收一览表，已核实环保投资，详见P37-38。

评审人：万四良（组长）、万群、王志勤（执笔）

2016年11月

项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳雅达塑胶有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周秋良 |  |  | 联系人 |  | 丁文军 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区巴陵石化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786012181 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区巴陵石化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 项目性质 | 违规整治 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C292塑料制品业 |  |
| 占地面积（m2） | 9100 |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | 500 |  |
| 总投资（万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 5 |  |  | 环保投资占总投资例% | 5% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 岳阳雅达塑胶有限公司是巴陵石化的下属企业，2005年，巴陵石化对所辖三产单位进行主辅改制分离。公司1000吨/年乳化硬脂酸钙生产装置原属于巴陵石化公司合成橡胶事业部顺丁橡胶装置722工段，改制后乳化硬脂酸钙生产装置转交岳阳雅达塑胶有限公司管理生产，其产品乳化硬脂酸钙一直是巴陵石化合成橡胶事业部锂系产品的主要原辅材料。2016年，云溪区展开环保违规建设项目的清理整治工作。出于安全方面的考虑，排除安全隐患，本项目被列入云溪区环保违规建设项目清理整治工作第二批整顿规范类名单。 本项目年产3000吨塑胶颗粒，始建于1992年。由于多种原因，该项目当时未办理环境影响评价审批手续。2016年，为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号），全面清理整治环保违规建设项目，根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）及环保部办公厅《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46号）要求，岳阳市全面开展了清理整治工作，在岳阳云溪区环保违建建设项目清理整治工作中，本项目被纳入云溪区环保违建项目清理整治工作第二批整顿规范类名单（详见附件）。岳阳雅达 塑胶有限公司年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产项目须补办环境影响评价审批手续。 2016年10月，岳阳雅达塑胶有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该整治项目的环境影响评价工作。在接收委托后，评价单位立即组织有关技术人员对整治项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编写了《年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目环境影响报告表》，供建设单位提交环境主管部门。 二、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； 2.2 地方法规 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月1日施行； 2.3 技术导则、规范 （1）《环境影响评价技术导则—总则》 (HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2008) ； （3）《环境影响评价技术导则— 地下水环境》（HJ610-2016）； （4）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T 2.3-93)； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)； 2.4 相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设方提供的其他相关资料。 三、项目概况 3.1 项目名称、地点、性质及规模 项目名称：年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目； 建设单位：岳阳雅达塑胶有限公司； 建设地点：岳阳市云溪区巴陵石化 建设性质：违规整治； 项目建设占地总面积：9100m2； 项目投资：100万元，其中环保投资5万元，占总投资的5%； 生产规模（产能）：年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙。 3.2 项目组成 3.2.1 建设规模 项目总占地面积9100m2，建筑占地面积为3300m2。厂内设有塑胶造粒生产线和乳化硬脂酸钙生产线。塑胶造粒生产线配备有高速混炼锅、双螺杆挤出机、离心脱水机、振动筛、离心鼓风机、搅拌锅等生产设备，乳化硬脂酸钙生产线配备有配置釜、反应釜、冷却釜、缓冲釜、储存釜、热水管、冷却塔、尾气回收塔、缓冲槽、过渡槽、沉淀过滤池等生产设备。 3.2.2 建设内容 项目地位于岳阳市云溪区巴陵石化，建设内容分为主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程。主体工程包括塑胶造粒生产和乳化硬脂酸钙生产两部分，辅助工程包括办公楼、门卫室等，环保工程包括项目废水沉淀过滤池、尾气处理塔。 具体建设内容及经济建设指标见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目组成; 主要组成部分; 建筑面积（m2）; 备注; 建设情况. 主体工程; 塑胶造粒项目; 造粒车间; 75; 车间位于厂区西南方，车间内有两条塑胶造粒生产线; 已建. 塑胶原料仓库; 476; 原料仓库紧邻生产车间. 碳酸钙原料仓库; 153; 碳酸钙仓库位于车间西侧. 环烷油罐; /; 环烷油罐位于厂区西北角，共三个，每个储量约50m3。用于塑胶造粒过程中的辅料。. 成品仓库; 476; 成品仓库位于原料仓库东侧. 破胶房; 270; 将巴陵石化公司产生的废胶破碎作为塑胶造粒的原料. 乳化硬脂酸钙项目; 乳化硬脂酸钙生产装置; 250; 生产装置位于厂区东北侧，进行乳化硬脂酸钙的生产; 已建. 仓; 2; 4 仓库分为原料仓库和成品仓库. 辅助工程; 办公楼; 229; 位于厂区西南侧，用于人员办公; 已建. 门卫室; 45; 门卫室位于厂区大门一侧. 环保工程; 沉淀池（2个）; 容积分别为0.855 m3、1.5m3，用于处理地面清洗废水; 已建. 尾气处理塔; 用于处理乳化硬质酸钙生产中加热产生的弱酸性气体，容积约7m3. 化粪池; 用于处理生活污水. 围堰; 防止原料泄漏，应在环烷油罐贮存区设置围堰; 新建. 布袋除尘器+15m高排气筒; 通过布袋除尘器收集塑胶造粒车间粉尘，并通过15米高排气筒排放. 尾气处理塔15m高排气筒; 乳化硬脂酸钙项目尾气处理后通过15米高排气筒排放，. 公用工程; 供水; 由区域自来水网提供; 已建. 供电; 依托区域电网提供. 3.3 主要生产设备 本建设单位拥有塑胶造粒3000t/a、乳化硬脂酸钙1000t/a两个生产车间，其主要生产设备详见表2 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 生产厂家; 备注. 1; 高速混炼锅; SHR-500A; 4; 张家港源丰机械厂; 年产3000吨塑胶颗粒项目. 2; 双螺杆; 出机 SJSH-75; 1; 南京康发橡塑机械厂. 双螺杆挤出机; SHSH-60; 2; 南京康发橡塑机械厂. 4; 离心脱水机; 400A; 4; 南京上城机; 厂. 5; 振动筛; ZS.6-; 3; 张家港华铭机械厂. 6; 离心鼓风机; 5-32; 4; 无锡茂胜微型风机厂. 7; 拌; 锅; 3; 张家港明塑机械厂. 8; 台秤; TGT-500; 5; 湘潭衡器厂. 9; 破碎机; /; 1; /. 10; 配置釜; ￠0.8×1.4; 1; /; 年产1000吨乳化硬脂酸钙项目. 11; 反应釜; ￠1.6×2.0; 1; 上海诚兴机电公司. 12; 冷却釜; ￠1.2×1.8; 1; /. 13; 缓冲釜; ￠1.2×1.8; 1; /. 14; 储存釜; ￠1.2×1.8; 4; /. 15; 储存釜; m3 1; /. 16; 热水罐; 1.; m3 1; 上海诚; 机电公司. 17; 冷却塔; GLT-25; 1; 安丘盛源冷却塔. 1; 齿轮泵; KCB83.3/3.3; 4; 泊头市永昌泵业. 19; 齿轮泵; KCB-200; 3; 泊头市永昌泵业. 20; 离心泵; 65-50-725; 2; 保定亨通泵业. 21; 胶体磨; JM140-1; 3; 温州胶体磨厂. 22; 均质机; GJ60-2000; 1; 靖江新恒越机械设备. 23; 电磁流量计; WP-EMF-A; 2; 重庆川仪. 3.4 产品种类及产量 本项目投产后主要产品为塑胶颗粒以及乳化硬脂酸钙。 项目主要产品种类及产量见表3。 表3 主要产品种类及产量一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 塑; 颗粒 3000t/a. 2; 乳化硬脂酸钙; 1000t/a; 供应合成橡胶事业部. 3.5 项目原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况分别见下表4、表5： 表4 主要原辅材料用量一览表 序号; 原; 料 年耗量; 来源; 备注. 1; 碳酸钙; 21.78; 江西奥; 塑胶颗粒项目. 2; 聚苯乙烯; 726.39; 北京燕山石化. 3; 环烷油; 435.84; 新疆克拉玛依炼油厂. 4; SBS/SEBS; 364.12; 巴陵石化. 5; 聚丙烯; 726.39; 巴陵石化. 6; 聚乙烯; 727; 03 巴陵石化. 7; 聚合助剂; 21.78. 8; 超细氧化钙; 100; 辽宁本溪市新光化工厂; 乳化硬脂酸钙项目. 9; 硬脂酸; 200; 马来西亚或印. 10; 乳化剂OP-10; 50; 江苏海安石油化工厂. 1 乳化剂MOA-3; 50; 江苏海安石油化工厂. 12; 乳化剂; S-01 50; 山东大山路桥工程有限公司. 13; C10-13合成脂肪酸; 200; 唐山市开平万兴化工厂. 表5 主要能源消耗情况 项目名称; 能源; 单位; 年用量; 来源. 塑胶颗粒项目; 电; KW.h; 43万; 区域电网. 水; t; 20000; 项目地自来水网. 乳化硬脂酸钙项目; 电; KW.h; 5万; 区域电网. 水; t; 3350; 项目地自来水网. 3.6主要原辅材料及产品化学成分及物理化学性质如下： （1）原辅材料： 碳酸钙 碳酸钙是一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。化学式是CaCO₃，呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙是重要的建筑材料，工业上用途甚广。碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子结合生成的，所以既是钙盐也是碳酸盐。 聚苯乙烯 聚苯乙烯（Polystyrene，缩写PS）是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。它是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于100℃的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次性泡沫饭盒等。 环烷油 环烷油是以环烷烃为主要成分的石油馏分。外观：无色、透明、无气味的油状物质。 产品质量标准：相对密度0.89～0.95，闪点＞180 ℃， 芳香烃含量 2-10%，环烷烃含量 35-49%。 SBS热塑性弹性体 具有优良的拉伸强度、弹性和电性能，永久变形小，屈挠和回弹性好，表面摩擦大。耐臭氧、氧和紫外线照射性能与丁苯橡胶类似。透气性优异。目前是世界产量最大、与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体。 聚丙烯 聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。聚丙烯的软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。 聚乙烯 聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 超细氧化钙（分子式：CaO；分子量56）； 性能：白色粉末，极易受潮、怕湿易溶于酸、难溶于水； 质量标准：氧化钙含量≥92-97％。 硬脂酸（分子式：C17H35COOH；分子量284）； 性能：白色小颗粒；受热易熔化；熔点：54-57℃；易溶于碱；难溶于水； 质量标准：酸值：206-212（mg KOH/g）。 乳化剂OP-10 性能：易溶于水、耐酸、碱、盐类、硬水；具有良好的乳化、均染、润湿、扩散、净洗性能。 乳化剂 MOA-3 性能：易溶于油及其他极性溶剂，具有良好的乳化性能；一般工业中可作W/O型乳化剂。 C10-13合成脂肪酸 性能：常温下为浅黄色液体至黄色油状液体，在低温为油状膏体；适合化妆、表面活性剂、油漆、浮选剂等化工原料。 质量标准：主馏份：≥60％；酸值：270-290；水份：≤2.0％；不皂化物：≤3.0％； 乳化剂DS-01 性能：易溶于水、耐酸、碱、盐类、硬水；具有良好的乳化、均染、润湿、扩散、净洗性能。 （2）产品 聚丙烯改性粒料 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，是最轻的通用塑料。以聚丙烯树脂与定量改性剂、助剂、填料及颜料等组分相混，在螺杆挤出机中挤出造粒后得到的改性聚丙烯物料，产品在混凝土中可形成三维乱向分布的网状承托作用，使混凝土在硬化初期形成的微裂纹在发展过程中受到阻挡，难以进一步发展。从而可提高混凝土的断裂韧性，改善混凝土的抗裂防渗性能，是砂浆、混凝土工程抗裂，防渗，耐磨，保温的新型理想材料。 产品特性： 改性PP专用料是针对特定产品而专门开发的聚丙烯物料，可以直接用于挤出、注射、吹塑等产品的生产。 聚苯乙烯改性粒料 聚苯乙烯是一种用途广泛的脆性塑料。你现在正在使用的计算机的外壳就是聚苯乙烯的。透明的塑料水杯，包装用的泡沫塑料也是由聚苯乙烯制成的。 为了改进聚苯乙烯的脆性，常常采用共混和共聚的方法对它进行改性。 聚苯乙烯共混改性后，冲击强度和韧性提高，但透明度下降，甚至在厚度仅为100um时就变成不透明的了。 聚乙烯改性粒料 聚乙烯的共混改性将线型低密度聚乙烯和低密度聚乙烯掺混后,就可用于加工薄膜及其他制品,产品性能比低密度聚乙烯好.聚乙烯共混后可制得用途广泛的热塑性弹性体。 硬脂酸钙 作聚氯乙烯的热稳定剂和多种塑料加工的润滑剂，脱模剂等。在硬质制品中，与盐基性铅盐、铅皂配合可提高凝胶化速度。也用于食品包装、医疗器具等要求无毒的软质薄膜与器具。还可作聚乙烯，聚丙烯的卤素吸收剂，以消除残留催化剂对颜色和稳定性的不良影响。在橡胶加工中作增塑剂，能使天然橡胶和合成橡胶软化，而对硫化几乎无影响。亦用作聚烯烃纤维和模塑料的润滑剂，润滑脂的增厚剂，纺织品的防水剂，油漆的平光剂，制造塑料唱片时的增塑剂等。还用在铅笔芯生产及医药、香料工业中。 本项目中硬脂酸钙生产后全部用作巴陵石化合成橡胶事业部使用。 3.7项目现场及周边环境 项目选址于岳阳市云溪区巴陵石化，在不破坏原有地形的生态情况下于拟建场地建设办公楼、厂房、库房、化验室及其他辅助建筑。目前，均已建成，且项目已经投入生产，场地内无环境遗留问题。 项目所在地紧邻岳化大道，南侧85~100米处为岳阳鑫达实业公司，东北侧190~250米处为中石化集团第五建设公司。东侧120~150米处为合成橡胶事业部SIS车间。该项目交通位置便捷，地理位置优越。 详细情况见附图 3.8总平面布置 该项目总厂区门朝南向开设，主要构筑物包括：办公楼、厂房、库房、化验室及其他辅助建筑用房。 详细情况见附图。 3.9 公用工程情况 3.9.1 给水系统 根据项目实际情况得知，项目用水由区域供水管网集中供给，主要用于项目生产以及员工生活用水，年需求量约为23612.5t/a。 3.9.2 排水系统 本项目总排水量为20910m3/a，排放的污水包括生活废水和生产废水。 其中，生活污水主要为办公楼办公产生的人员生活废水，经化粪池处理后排入厂区污水管网；生产废水包括塑胶造粒产生的冷却水和乳化硬脂酸钙项目的地面清洗废水。产生的清洗废水经沉淀池处理后排入项目废水总排口与塑胶造粒产生的冷却水混合，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和巴陵石化污水处理站进水标准后排入巴陵石化总污水处理站，最终处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）石化企业一级标准后排入长江。 3.9.3 供配电 本项目用电负荷主要为生产项目所用生产设备以及车间内普通照明，项目电源取自区域供电电网，年用电量约48万度（塑胶造粒43万度/年、乳化硬脂酸钙项目5万度/年），能够满足车间内生产及员工生活需要。 四、工作制度和劳动定员 工作制度：三班制，每班8小时，年工作350天。 劳动定员：项目现有生产定员人数15人 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、本项目目前存在的环境问题 根据现场调查和实际运行情况，本项目污染物污染状况及排放情况如下： 1.1废水 项目运营过程中产生的废水主要为生活污水和生产废水。 厂区内无食堂和住宿，生活污水主要为员工废水在厂区内办公所产生的废水，生活污水排放量约为210m3/a。 本项目生产运营过程中的生产废水主要为塑胶颗粒生产过程中产生的冷却水以及乳化硬脂酸钙项目的地面清洗废水。产生的清洗废水经沉淀池处理后排入项目废水总排口与塑胶造粒产生的冷却水混合后排入巴陵石化总污水处理站，最终处理达标后排入长江。 目前，并未发现项目产生的废水对周边环境造成影响。 1.2废气 该项目运营过程中产生的废气主要为塑胶造粒过程中无组织排放的粉尘。 目前，并未发现项目生产造成周边地区的环境空气影响。 1.3噪声 项目现有主要噪声源为高速混炼锅、双螺杆挤出机、离心脱水机等车间生产设备产生的噪声，根据相关噪声源类比调查，可知该项目生产设备的噪声源强在75~85dB(A)，经建筑隔声以及自然距离衰减，厂界噪声达标。 1.4固废 项目生产过程中产生的固体废物主要为废弃包装材料和员工生活垃圾。 二、本项目目前存在的环境问题 通过现场勘查得知，目前该项目全部生产线已经建成，项目设备安装均已结束且进入生产阶段，该项目生产车间内有具体的作业流程、安全生产管理制度以及生产车间清洁卫生制度。在污染物排放方面，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司的监测结果，其污染物排放基本达标，无明显的环境污染问题。 根据现场调查，为减少塑胶车间粉尘对生产环境和生产员工的不利影响，建议对造粒车间粉尘用集气罩收集布袋除尘最后通过15m高排气筒排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省东北部，地处长江与洞庭湖黄金水道交汇点，湘、鄂、赣三省交界区，介于东经112°18′31″～114°9′06″，北纬28°25′00″～29°51′00″之间。拥有国土面积1.5万平方公里，总人口536万。 云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻，总面积403平方公里。 本项目位于岳阳市云溪区云溪镇巴陵公司厂区内，项目所在地西向距107国道约3.5公里，东向距G56高速约2.7公里，地理位置优越，交通条件便捷。项目具体地理位置见附图一。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300-450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200-300KPa。 云溪区属于幕阜山脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南向西北倾斜，工业园区用地多为山地和河湖。境内最高海拔点为云溪区上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40～60米之间，最大高差为35米左右。地表组成物质65%为变岩质，其余为砂纸岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2001)，该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，云溪区抗震烈度为Ⅶ度。 三、气象气候 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季 明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 境内年均气温16.4℃～17℃。南部的平江、汨罗、湘阴县（市）及屈原农场为16.8℃～16.9℃，北部的临湘、岳阳、华容县（市）及君山区为 16.4℃～16.8℃，岳阳市区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年均气温偏高，为17℃。境内极端最高气温为39.3℃～40.4℃,极端最低气温为-11.8℃～-18.1℃。年均气温日较差为6.6℃～9.1℃,湖区6.6℃～7.4℃,山岳区7.5℃～9.1℃。气温日较差在年内以 9～11月为大。 云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太杨辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 四、水文资料 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km2的河流有27条，流域面积2000 km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 km2；新墙河长108km，流域面积2370 km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 五、植被与生物多样性 云溪区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。流域内以工业用地和林地为主，另有部分农业用地。区内植物有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等野生树种。此外，从松杨湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫，日本柳杉、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。 灌木类：文荆、金樱子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。 丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。 项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物，植被主要为人工农作物，尚未发现珍贵植物品种。

社会环境简况（行政区划、社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 一、行政区划和人口 岳阳市面积15019.2 km2，全县现辖14个镇、25个乡、506个行政（居委会）。2009年末，全县总户数24.07万户，总人口80.03万人，其中农业人口64.9万人，非农业人口15.4万人，城镇人口29.64万人，乡村人口50.39万人。 本项目位于云溪区。云溪区全区总面积388.3km2，其中农业人口8.16万人，非农业人口8.48万人（其中驻区大型企业5.3万人）。行政区划为5个镇、2个乡，其中路口镇、云溪镇均列入1994年省委、省政府首批命名的全省34个经济强镇。全区辖8个居委会、64个村（分场），设18个居民小组，679个村民小组。 ### 二、经济发展状况 云溪区临城伴厂，湖南省“十大标志性工业企业”中有长岭炼化公司、巴陵石化公司、华能湖南岳阳发电有限公司和泰格林纸集团公司等四家驻在云溪区，年工业产值近300亿元，是湖南重要的石化基地、火电基地和纸材基地。云溪以工业发展为重点，以巴陵石化和长炼公司为龙头的两大石化企业集团支撑云溪的工业发展，过去工业用地布局比较零散，从石化产业发展特征及发展趋势来看，产业园区集中发展将促进云溪工业的高效发展，提高产业竞争力，通过工业园的建设积极培育产业集群。在工业园发展时序的安排上，根据产业特征、产业性质及建设条件，分区、分片集中建设，逐步实施将是工业园发展的必然选择。因此，必须针对不退的发展阶段，制定相应的发展对策，并有计划供应土地，以保证工业园的有序发展、分步实施。云溪工业园现状居住用地分布比较零散。其中尤特尔、金茂泰、长科、博大等几个大企业的主要职工住宅区，基本属于Ⅱ类居住用地，区内其他各处散布几个自然村落，其中胜利村较大，还包括部分大田村的居民居住用地，大都为Ⅲ类居住用地。居住环境质量差，绿化水平低，市政设施配套不齐全，突出问题是布局散乱，无统一规划，社会管理体系不完善，土地浪费严重，现状居住用地面积7.92公顷，占总用地面积的1.6%，这也反映了村民住宅较多，住房观念及生活、生产方式还处于比较落后的水平。 据岳阳市统计局初步核算，2015年，岳阳市云溪区全年实现地区生产总值（GDP）301.7亿元，比上年增长7.2%。分产业看，第一产业实现增加值8.41亿元，增长4.3%；第二产业实现增加值254.31亿元，增长7.2%，工业增加值增长7.3%；第三产业实现增加值38.99亿元，增长7.9%。三次产业对GDP增长的贡献率分别为2.8%、84.3%、12.9%。按常住人口计算，人均GDP达165769元，比上年增长1.3%。 全年公共财政预算收入11.25亿元，同口径增长7.7%，其中地方公共财政预算收入3.92亿元，同口径增长12.1%。 GDP总量在全市的占比为10.5%，人均GDP为全市的4倍。固定资产投资、社会消费品零售总额占全市的比重分别为3.6%和2.0%。城镇居民人均可支配收入高于全市平均水平4062元，农村居民人均可支配收入高于全市平均水平3151元。 为民办实事目标任务全面完成。全年关系民生的省、市18项为民办实事工程建设全面或超额完成目标任务，在促进就业、扶贫解困、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居、道路畅通、环境治理等领域效果显著。 全区居民消费价格比上年上涨1.7%，涨幅提升0.5个百分点；商品零售价格下降0.2%。城市居民消费价格上涨1.8%，下降0.2个百分点；食品类上涨2.9%，烟酒及用品上涨0.1%，衣着类上涨1.2%，医疗保健上涨1.7%，交通和通讯工具下降2.3%，娱乐教育文化用品上涨0.5%，居住上涨3.2%。 全年新增城镇就业人员2622人，年末城镇登记失业率为3.8%。 三、文物保护 在整治项目所在地，无需要保护的古文化、文物遗址。 四、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表6。 表6 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 能区 /. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》. 3GB309 -2012)中 级标准; 声环境功能区; 3类区，执行《声环. 4质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值; 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文; 保护单位 否. 10; 是三河、湖两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

环境质量现状

整治项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状及评价 为了解区域大气环境质量，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对本项目环境空气质量现状进行监测。 （1）监测时间：2016年11月1日—2016年11月3日。 （2）监测频次：SO2、NO2每天4次，连续2天；PM10每天1次，连续三天。 （3）监测布点：在厂界西南方外10米（侧风向）布设一个监测点。 监测统计结果详见表7。 表7 大气环境质量监测结果 监测点; 项; SO2 （小时均值） 单位：ug/m3; NO2 （小时均值） 单位：ug/m3; PM10 （日均值） 单位：ug/m3. 项目地外侧风向; 浓度范围; 22~125; 20~57; 81~115. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 150; 80; 150. 由监测结果可知，项目地居民点处SO2、NO2小时均值，PM10日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，表明该区域环境空气质量良好。 2 地表水环境质量现状及评价 本评价收集了湖南永蓝检测技术有限公司对岳阳市云溪区人民医院异地新建工程建设项目的地表水环境现状监测资料。 （1）监测布点： S1：长江道仁矶断面；S2：长江陆城断面；S3：松阳湖。 （2）监测因子 pH、BOD5、NH3-N、COD、TN、TP。 （3）监测时间及频次 监测时间：2013年11月28日至11月30日。 监测频次：连续三天，每天一次。 （4）分析及评价方法 水质采样及分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准执行。评价方法采用标准指数法进行评价。 （5）监测结果 地表水环境质量现状监测与评价结果见表4.2-1。 表4.2-1 地表水现状监测与评价结果 单位：mg/L(pH无量纲) 监测地点; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 标; 指数 超标率; 超标倍数. S1; PH; 无量纲; 6.82~6.90; 6~9; 0.82~0.90; 0; 0. COD; mg/L; 13~15; 20; 0.65~0.; 5 0; 0. BOD5; mg/L; 3.41~3.45; 4; 0; 85~0 86 0; 0. 氨氮; mg/L; 0.437~0.447; 1.0; 0.44~0.45; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.278~0.294; 0.2; .39~1.47 100%; 0.47. 总氮; mg/L; 0.468~0.477; 1.0; 0.47; 0.48 0; 0. S2; P; 无量纲; 6.92~7.01; 6~9; 0.92~0.01; 0; 0. COD; mg/L; 18~19; 20; 0.90~0.95; 0; 0. BOD5; mg/L; 5.35~5.86; 4; 1.34~1.47; 100%. .47; 氨氮; mg/L; 0.543~0.557; 1.0; 0.54~0.56; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.321~0.340; 0.2; 1.61~1.7; 100%; 0.70. 总氮; mg/L; 0.654~0.684; 1.; 0.65~0.68; 0; 0. S3; PH; 无量纲; 6.47~6.56; 6~9; 0.47~0.56; 0; 0. COD; mg/L; 23~24; 30; 0.96~0.77; 0; 0. BOD5; mg/L; 7.26~7.38; 6; 0.98~; .21 100%; 0.23. 氨氮; mg/L; 0.296~0.341; 1.5; 0.87~0.20; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.048~0.053; 0.1; 0.91~0.48; 0. 总氮; mg/L; 0.411~0.427; 1.5; 0.96~0.; 7 0; 0. 由表4.2-1可知，采用超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，监测期间，长江道仁矶监测断面TP，超标率100%，最大超标倍数为0.47；长江陆城监测断面BOD5和TP超标，超标率100%，最大超标倍数分别为0.47、0.70；松阳湖水质监测点BOD5超标，超标率100%，最大超标倍数为0.23。长江监测断面BOD5和TP超标可能的原因为上游河段生活污染源排放所致，松阳湖监测点BOD5因子超标可能的原因为附近生活污水直接排入湖泊造成。 监测期间其他各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的相关水质标准（S1、S2执行III类，S3执行Ⅳ类水质标准）。 3 声环境质量现状及评价 环评期间，环评单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目地声环境质量现状进行了现场监测： （1）监测时间：2016年11月1日—2016年11月2日。 （2）监测频次：在昼间、夜间各监测一次，共两天。 （3）监测布点：在厂界东、南、西、北外1米各布设一个监测点 监测统计结果详见表9。 表9 项目所在地环境噪声现状 单位：LeqdB(A) 监测时间; 监测点位; 监测结果. 昼; 夜. 11; 1 场界东; 56.5; 44.3. 场界南; 48.; 45.8. 场界西; 50.2; 43.9. 场界北; 55.4; 42.1. 11.2; 场界东; 55.9; 44.1. 场界南; 57.3; 45.7. 场界西; 56.1; 44.2. 场界北; 54.9; 48. GB3096-2008中3类标准; 65; 55. 监测结果显示，昼夜间噪声均达标。本项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 以上监测布点图见附图 4 生态环境 经现场调查及走访统计，未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物、野生动物或地方特有动物，多为常见的蛇、蛙、鼠和鸟类或者当你农户饲养的家禽家畜；项目地周围植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。

主要保护目标（列出名单及保护级别）

根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标见表10和附图。 表10 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目; 名称 方位; 距离（m）; 功; 及规模 保护级别. 大气环境; 镇龙村; 西南; 1300~1700; 村镇; （GB3095-2012）二级标准. 岳化一中; 西北; 1500; 学校. 岳化医院; 西; 2100; 医院. 地表水环境; 长江道仁矶; 段 东; 约10公里; -; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m以外区域; 厂界; 1m外; -; （GB3096-2008）3类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1）环境空气质量：项目所在区域属于二类功能区，区域空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准见表1-1： 表1-1 环境空气质量标准 污; 物名称 取; 时间 单; 二级标准 浓度限值; 执行标准. PM10; 年平均; mg/m3; 0.07; 《环境空气质量标准》 （GB. 095-2012）二级标准; 日平均; mg/m3; 0.15. SO2; 小时值; mg/m3; 0.50. 日均值; mg/m3; 0.15. NO2; 小; 值 mg/m3; 0.20. 日; 值 mg/m3; 0.08. 2）地表水：本项目最终纳污水体为长江道仁矶段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体标准见表1-2： 表1-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH; CODCr; NH3; N BOD5; CODMn. III类; 6～9; 20; 1.0; 4; 6. 3）噪声：本项目区域声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准见表1-3： 表1-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼; 夜间. 3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1）废气：本项目无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。厂家采取布袋除尘措施后有组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准。尾气吸收塔排气筒废气执行《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准。 2）废水：本项目废水达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 中三级标准和巴陵石化污水处理站进水标准后通过污水管网排入巴陵石化公司污水处理厂生化设施处理，达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 中的石化企业一级标准后排入长江。 3）噪声：本项目环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表2-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 评价时段; 标准值; 依据. 厂界噪声; 昼间; 65; B(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 夜; 55dB(A). 4）固体废物：固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议控制项目： 废水污染物：本项目生活污水及生产废水经厂内处理达到《污水综合排放标准》（GB8796-1996）中三级标准和巴陵石化污水处理厂进水标准后混合排入项目废水总排口，随后排入巴陵石化总污水处理站，处理达到（GB8796-1996）中石化企业一级标准后最终排入长江。 建议企业总量控制指标：COD：0.2t/a、NH3-N：0.1t/a |

工程分析

- 工艺流程简述（图示）： 本项目产品有塑胶颗粒和乳化硬脂酸钙。其生产工艺流程及产污节点如下图所示： SBS/SEBS 聚苯乙烯/聚乙烯/聚丙烯 粉尘 噪声、粉尘 混炼锅混炼 料斗 环烷油 助剂 碳酸钙 噪声、废气 冷却废水 噪声 双螺杆挤出机 离心脱水机 振动筛 噪声 料仓 拌料锅 称重包装 包装 图1 塑胶造粒工艺及产污节点示意图 脂肪酸 乳化剂 硬脂酸 反应釜 冷却 齿轮泵打胶 冷却消泡 Ca(OH)2溶液 废气 噪声 混合加热 水 装桶 蒸汽 图2 乳化硬脂酸钙生产工艺及产污节点示意图 工艺环节简介如下 年产3000吨塑胶颗粒项目生产工艺说明： 混炼锅混炼：原辅材料从投料口投放，利用高速混炼锅将原料充分混合。该过程会产生一定的噪声和粉尘。 料斗：原辅材料经过混炼后通过料斗进入双螺杆挤出机。 双螺杆挤出机：造粒的生产过程实际上是一种高分子的共混改性过程，它是分子链相互扩散的过程，受到分子链间内聚力的制约。原辅材料在双螺杆挤出机中共混改性，最终形成良好的相容体即塑胶颗粒。 离心脱水机：反应过程中控制温度不宜过高需使用流水冷却，冷却水经离心脱水机除去。 振动筛：塑胶颗粒经过振动筛颗粒分离，进入料仓。 拌料锅：产品装袋前经过拌料锅搅拌，防止粘黏结块。 年产1000吨乳化硬脂酸钙项目生产工艺说明： Ca(OH)2配制：按比例在配置釜中加入超细氧化钙和水，配制Ca(OH)2水溶液。 混合加热：按配方量将热水罐中的热水计量加入到反应釜中，同时加入乳化剂和离子平衡剂等辅料，搅拌升温至75℃，加入硬脂酸和合成脂肪酸，搅拌升温至95℃。 反应釜：Ca(OH)2水溶液泵送入反应釜中与硬脂酸反应，生成硬脂酸钙分散液，打入冷却釜。 齿轮泵打胶：硬脂酸钙分散液由齿轮泵打至胶体，胶体磨研磨合格后由齿轮泵打至缓冲釜。 冷却消泡：乳液在储存釜中静止消泡2-4小时后出料、过滤、装桶。 二、物料平衡图 聚丙烯726.39 聚丙烯改性粒料1024.68 SEBS 109.96 环烷油 181.60 粉尘 0.5 助剂 7.26 挥发性有机物 0.03 图3 聚丙烯改性造粒工艺物料平衡图 单位t/a 聚苯乙烯726.39 聚苯乙烯改性粒料1024.19 SBS 145.28 环烷油 145.28 粉尘 0.5 助剂 7.26 挥发性有机物 0.03 图4 聚苯乙烯改性造粒工艺物料平衡图 单位t/a 聚乙烯727.03 聚乙烯改性粒料951.68 SBS 108.96 环烷油 108.96 粉尘 0.5 助剂 7.26 挥发性有机物 0.03 图5 聚乙烯改性造粒工艺物料平衡图 单位t/a 超细氧化钙100 硬脂酸200.5 乳化硬脂酸钙 1000 乳化剂150 脂肪酸200 挥发废气0.5 水350 图6 乳化硬脂酸钙生产工艺物料平衡图 单位t/a 塑胶造粒冷却用水 20000 乳化硬脂酸钙生产用水350 乳化硬脂酸钙地面清洗用水3000 员工生活用水 262.5 塑胶造粒冷却废水 18000 生活污水210 四、水平衡图 受热挥发2000 清洗损耗300 明沟排放 新鲜水 23612.5 乳化硬脂酸钙地面清洗废水2700 巴陵石化污水处理总站2910 进入产品 损耗52.5 图7 项目水平衡图 单位m3/a 主 要 污 染 工 序 一、营运期主要污染工序及污染源 1、废水污染源 本项目外排废水主要为生产废水和员工生活废水。 （1）生产废水 项目生产废水主要为塑胶造粒项目产生的冷却废水、乳化硬脂酸钙项目生产期间产生的地面清洗废水。 根据实际生产情况，塑胶造粒项目冷却水用量约20000t/a，受热挥发损耗量按10%计，冷却废水产生量约18000t。乳化硬脂酸钙项目生产用水约350t，该部分水最终进入产品。地面清洗水用量3000t/a，抛洒挥发损耗按10%计，清洗废水产生量约2700t/a。 （2）生活污水 本项目劳动人员15人，厂区不设食堂和宿舍。其用水量，平均按每人每天用水50L计，年工作350天。则用水量共计约262.5t/a。排水系数按80%计，则废水排放量为210t/a。其主要污染物为SS、NH 3 -N、BOD 5、COD 等。 根据项目实际情况可知，该项目产生的冷却水为清净水，通过项目厂内明沟直排，生活污水及地面清洗废水经化粪池沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8796-1996）中三级标准和巴陵石化污水处理站进水标准后混合排入项目废水总排口，随后排入巴陵石化总污水处理站，处理达到（GB8796-1996）中石化企业一级标准后最终排入长江。 根据项目生产情况，该项目废水产生情况如下表所示： 表11 废水产生情况 产生环节; 主要污染指标; 水质(mg/L); 产生量（t/a）. 冷却废水; 水量; ——; 18000. 地面清洗废水; 水量; ——; 2700. 生活污水; 水量; ——; 210. 厂区总排口 （废水汇总）; 水量; ——; 2910. SS; 180; 0.524. COD; 200; 0.582. 氨氮; 15; 0.044. 巴陵石化污水处理厂总排口（废水汇总）; SS; 70; 0.204. COD; 60; 0.175. 氨氮; 15; 0.044. 综合以上两个表可知，该项目产生的生活污水和生产废水的主要污染物为COD、SS、NH3-N、BOD5。 2、废气污染源 本项目运营过程中的废气主要有塑胶造粒项目中产生的无组织排放粉尘、非甲烷总烃以及乳化硬脂酸钙项目产生的弱酸性气体。 （1）粉尘 塑胶造粒项目在混炼工序进行搅拌均匀过程中碳酸钙粉末会以粉尘形式逸散，产生量约为1.5t/a，产生速率为0.18kg/h。该废气无组织排放。 （2）非甲烷总烃 塑胶造粒项目在挤出工序时，环烷油受热会产生废气，主要成分为非甲烷总烃。类比类似项目，废气产生量按原料的0.02%计算，产生量约为0.09t/a。产生速率为0.01kg/h。该废气无组织排放。 （3）弱酸性气体 乳化硬脂酸钙项目，原料中脂肪酸、硬脂酸在加热反应时会有少量物料随水蒸汽挥发出来。厂家实际生产中采用酸碱中和的方式处理该部分挥发物料。具体方法如下：先将氢氧化钙投入尾气回收塔中，配置出饱和Ca(OH)3碱性溶液。启动风机，将废气用排气管通入尾气回收塔内氢氧化钙溶液液面以下，废气得到初步吸收。同时把回收塔中的碱液抽入碱液槽，于塔内液面上利用碱液喷淋进一步吸收。经处理后，其挥发物料进入大气环境中的极小。由于湖南省VOCs尚无明确排放标准，因此本项目弱酸性气体排放参考《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准。 吸收挥发性物料的碱性溶液通过添加氢氧化钙的方式重复利用，不外排。 3、噪声污染源 塑胶造粒项目的主要噪声源为高速混炼锅、双螺杆挤出机、离心脱水机等设备产生的噪声，乳化硬脂酸钙项目的主要噪声源为风机、胶体磨等设备产生的噪声。这些设备噪声源强约在70-85dB(A)之间，主要噪声源及声级见表14。 2016年11月1日~2日，湖南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域进行了噪声监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，监测结果如下表所示： 表13 噪声监测结果 监测时间; 监测点位; 监测结果. 昼; 夜. 11.1; 场界东; 60.2; 44.6. 场界南; 58.7; 42.5. 场界西; 57.5; 41.6. 场界北; 58.1; 42.3. 11.2; 场界东; 59.5; 43.8. 场界南; 59.2; 42.7. 场界西; 57.9; 41.9. 场界北; 58.4; 42.5. GB3096-2008中3类标准; 65; 55. 由此可知，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准，由此可知，该项目产生的噪声不会对项目周边环境产生影响。 结合实际监测数据以及项目主要噪声源的噪声源强可知，在采取增加设备减震垫、车间隔音板和厂房隔声的降噪措施后，生产项目噪声平均可降低约20dB(A) 。 表14 本项目主要噪声设备源强及治理措施 位置; 声源名称; 噪声值[dB]; 台数; 降噪措施; 厂界噪声值[dB]. 塑胶造粒车间; 高速混炼锅; 85; 4; 减震、隔音板、厂房隔声; 昼间厂界最大58.7，最低54.9；夜间厂界最大48，最低52.1. 双螺杆挤出机; 80; 3. 离心脱水机; 80; 4. 振动筛; 80; 3. 离心鼓风机; 75; 4. 拌料锅; 70; 3. 乳化硬脂酸钙装置; 风机; 75; 4. 胶体磨; 75; 4. 离心泵; 75; 2. 4、固体废弃物 企业投产后产生的固体废弃物主要包括生产固废和职工生活垃圾。 （1）生产固废 本项目产生的固废污染物主要有塑胶颗粒生产过程中产生的下脚料、次品；废原料包装材料以及尾气吸收产生的残渣。 生产过程中产生的下脚料及次品约45t，利用粉碎机粉碎后回收利用；废原料包装材料产生量约2.4t/a，收集后外卖。尾气吸收产生的残渣为钙盐沉淀，属一般固废，可收集后作铺路材料。项目所用环烷油全程由槽车运输，最终存储于厂区三个50m3 的环烷油罐中。因此，本项目无废油桶产生。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，项目生产定员15人，年生产天数按350天计，则年产生量约2.6t。生活垃圾由环卫部门定期清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 混炼锅 | 粉尘 | 0.18kg/h，1.5t/a | 0.4mg/m3（厂界），0.015t/a |
|  | 环烷油 | 非甲烷总烃 | 0.01kg/h，0.09t/a | 0.8mg/m3（厂界），0.09t/a |
| 水污 染物 | 废水总排口 2910t/a | PH | 6~9 | 6~9 |
|  |  | SS | 180mg/L，0.524t/a | 70mg/L，0.204t/a |
|  |  | COD | 200mg/L，0.582t/a | 60mg/L，0.175t/a |
|  |  | 氨氮 | 15mg/L，0.044t/a | 15mg/L，0.044t/a |
| 固体 废物 | 塑胶造粒项目 | 下脚料、次品 | 45t/a | 破碎回收利用 |
|  |  | 废包装材料 | 2t/a | 外售 |
|  | 乳化硬脂酸钙项目 | 废包装材料 | 0.4t/a | 外售 |
|  |  | 尾气吸收残渣 | 0.01t/a | 作铺路材料 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.6t/a | 由环卫人员统一收集处理 |
| 噪声 | 生产设备 | 等效声级 | 75-85dB(A) | 昼间<65；夜间< 55 |
| 主要生态影响 项目整体工程已经建成，不存在施工现象，项目区域内天然植被少、生物结构相对简单。区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。本项目建设对生态环境无影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、 施工期环境影响分析及污染防治措施 ： 本项目早已建成，生产车间所有设施建设工程已经完毕，故不考虑施工期环境影响。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营过程中的废气主要有塑胶造粒项目中产生的无组织排放粉尘、非甲烷总烃。 （1）粉尘 塑胶造粒项目在混炼工序进行搅拌均匀过程中碳酸钙粉末会以粉尘形式逸散，产生量约为1.5t/a，产生速率为0.18kg/h。该废气无组织排放。经监测，无组织废气排放达标情况见下表： 无组织排放废气. 项目; 厂界浓度最高值（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值; 达标情况. 粉尘; 0.29; 1.0; 达标. 建议：对以上塑胶造粒车间粉尘用集气罩收集布袋除尘，再通过15m高排气筒排放，减少车间粉尘对生产环境和生产员工的不利影响。类比同类项目，布袋除尘效率预计可达99%。这样就能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值。 （2）弱酸性气体 乳化硬脂酸钙项目，原料中脂肪酸、硬脂酸在加热反应时会有少量物料随水蒸汽挥发出来。厂家实际生产中采用酸碱中和的方式处理该部分挥发物料。由于湖南省VOCs尚无明确排放标准，因此本项目弱酸性气体排放参考《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准。建议厂家在尾气回收塔建15m高排气筒，确保尾气达标排放。 （3）非甲烷总烃 塑胶造粒项目在挤出工序时，受热高分子材料在成型过程中将产生有机废气（由于物料在加热熔融状态下不会物料分解，产生的挥发性有机物量较少，主要污染因子为挥发性有机物即VOCs，其主要成分为非甲烷总烃）。类比同类项目，废气产生量按原料的0.02%计算，产生量约为0.09t/a。该废气无组织排放。经监测，无组织废气排放达标情况见下表： 无组织排放废气. 项目; 厂界浓度最高值（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值; 达标情况. 非甲烷总烃; 0.35; 4.0; 达标. 为降低项目VOCs对周边环境的影响，环评要求应采取以下措施： 1、生产线尽量做到封闭，减少无组织VOCs排放。 2、加强车间通风，加强车间通风后，对车间内部和外界空气环境影响较小。 （3）大气环境防护距离和卫生防护距离 大气环境防护距离： 本项目无组织排放废气主要为粉尘颗粒物和非甲烷总烃，根据采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则——大气环境》中推荐的大气环境防护距离计算模式，采用环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算本项目的大气环境防护距离。经计算本项目场界外无超标点，可不设大气环境防护距离。 卫生防护距离： 项目无组织排放污染物为粉尘颗粒物和非甲烷总烃，根据上述分析污染物排放情况，通过卫生防护距离软件计算结果如下： 表15 卫生防护距离计算参数 污染因子; 排放速率（kg/h）; 生产单元占地面积（m2）; 近五年平均风速（m/s）; 标准限值（mg/m3）; 卫生防护距离（m）. 粉尘; 0.18; 750; 2.5; 1.0; 7.442. 非甲烷总烃; 0.01; 750; 2.5; 4.0; 0.484. 卫生防护距离计算系数：A=350 ；B=0.021；C=1.85；D=0.84，污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为：粉尘7.442米，提级后距离为50m，非甲烷总烃0.484米，提级后距离为50m。因此，本项目设置卫生防护距离为50m，由周边环境情况可知，项目车间50m范围内无环境敏感点，东面和北面均在厂界内，西面和南面超出厂界部分为道路，不包含其他建筑。 - 水环境影响分析 本项目生产营运过程中产生的废水主要包括塑胶造粒项目产生的冷却废水、乳化硬脂酸钙项目的地面清洗废水以及职工的生活污水。 其中生活污水排放量为210t/a，其主要污染物其主要污染物为SS、NH 3 -N、BOD 5 、COD 等，该废水经化粪池处理后与其它生产废水一起排入巴陵公司污水处理厂处理。 项目生产废水主要为塑胶造粒项目产生的冷却废水和地面清洗废水。 根据实际生产情况，塑胶造粒项目冷却水用量约20000t/a，受热挥发损耗量按10%计，冷却废水产生量约18000t。该冷却废水直接排入明沟。地面清洗水用量3000t/a，抛洒挥发损耗按10%计，清洗废水产生量约2700t/a。本项目雨污分流，初期雨水和地面清洗废水一同在沉淀池中处理。 产生的清洗废水经沉淀池处理后排入项目废水总排口与生活废水混合后达到《污水综合排放标准》（GB8796-1996）中三级标准和巴陵石化污水处理站进水标准后排入巴陵石化总污水处理站处理达到（GB8796-1996）中石化企业一级标准，最终排入长江。 综合项目污水排放情况得知，该项目产生的生活污水和生产废水不会对周边水环境产生不良影响 3、声环境影响分析及污染防治措施 塑胶造粒项目的主要噪声源为高速混炼锅、双螺杆挤出机、离心脱水机等设备产生的噪声，乳化硬脂酸钙项目的主要噪声源为风机、胶体磨等设备产生的噪声。这些设备噪声源强约在70-85dB(A)之间，主要噪声源及声级见表16。 2016年11月1日~2日，湖南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域进行了噪声监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，监测结果如下表所示： 表16 噪声监测结果 监测点位; 监测结果 单位：dB(A); 标准值. 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准，昼65、夜55. 1日; 2日; 1日; 2日. 东侧厂界外1m; 56.5; 55.9; 44.3; 44.1. 南侧厂界外1m; 58.7; 57.3; 45.8; 45.7. 西侧厂界外1m; 55.2; 56.1; 43.9; 44.2. 北侧厂界外1m; 55.4; 54.9; 42.1; 48. 由此可知，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准，由此可知，该项目产生的噪声不会对项目周边环境产生影响。 结合实际监测数据以及项目主要噪声源的噪声源强可知，在采取设备减震垫、车间隔音板和厂房隔声的降噪措施后，生产项目隔声效果平均可达到约20dB(A) 。 综上所述，企业在后期营运过程中加强对设备的保养和维修，加强对夜间生产和产品原料的装、卸货时间段的管理，本项目营运期厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废污染物主要有塑胶颗粒生产过程中产生的下脚料、次品；废原料包装材料、以及职工产生的生活垃圾。 （1）下脚料、次品 生产过程中产生的下脚料及次品约45t，利用粉碎机粉碎后回收利用； （2）废原料包装材料 本项目废原料包装材料产生量约2.4t/a，属一般固废。其中塑胶造粒项目2t，乳化硬脂酸钙项目0.4吨。该固废回收后外卖。 （3）尾气吸收残渣 本项目尾气吸收残渣产生量约为0.01t/a，属一般固废，需定期收集后作铺路材料处理。 （4）生活垃圾 项目生产定员15人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，年生产天数按350天计，则年产生量约2.6t。生活垃圾由环卫部门定期清运。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），本项目的所有固体废物均在已达到国家标准的情况下实现了妥善处理、贮存以及回收再利用，基本已经实现了污染零排放，不会造成环境的二次污染。 三、环境管理简要分析： 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，其主要目的是通过环境管理工作的开展，促进项目负责人积极并主动地预防和减缓各类环境问题的产生与发展，促进项目建设生态环境的良性循环。要制定出详尽的项目环境管理监控(管)计划并加以广泛的实施，避免因管理不善而可能产生的各种环境风险和使得污染源稳定超标排放。 建设单位目前已制订较为健全的环境管理制度，有专门的环境管理人员，其主要职责有： （1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 （2）建立健全公司各项环境保护规章、制度、办法和环境管理档案；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 （3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 （4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，严禁非正常工况的发生。 （5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 建设单位应当严格按上述职责做好本项目的各项环境管理工作。 四、环保投资估算 本项目环保投资约为 2万元，占总投资100 万的 2％，主要环保投资见表18： 表18 环境保护投资估算 序号; 项目; 设施; 投资估算（万元）. 1; 废水治理; 清洗废水; 沉淀池; 已建. 生活污水; 化粪池. 2; 废气治理; 粉尘; 集气罩收集+布袋除尘; 5. 非甲烷总烃; 排气扇通风. 乳化硬脂酸钙项目加热废气; 尾气回收塔吸收; 已建. 3; 固废处置; 固废暂存场所，生活垃圾箱等; 已建. 4; 噪声治理; 减振基础、车间隔声等; 已建. 合计; 5万占总投资100万元的5%. 五、项目环保三同时验收一览表 表19 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染 类型; 污染源; 监测因子; 防治措施; 达到的排放标准. 废水; 生活废水; COD、BOD5、NH3-N; 生活污水经化粪池处理，生产废水经沉淀处理后，共同排入巴陵石化污水处理总站处理最终排入长江; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和巴陵石化污水处理站进水标准后排入巴陵石化污水处理厂，经处理后达到《污水综合排放标准》石化企业一级标准. 生产废水. 废气; 粉尘; 集气罩+布袋除尘; 达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1993）要求. 非甲烷总烃; 排气扇. 乳化硬脂酸钙项目加热废气; 尾气回收塔吸收. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾篓、垃圾桶; 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 废包装材料; 外售; 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》. 下脚料、次品; 破碎回收. 尾气吸收残渣; 作铺路材料处理. 噪声; 生产噪声; LeqA; 车间厂房隔声、自然衰减、设备减震; 达到《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 六、清洁生产分析 所谓清洁生产，是指不依靠治理末端污染，以“预防为主”，从原料设备、生产、污染控制各个环节入手，实施全程控制，将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。本评价将从以下三个方面对建设工程的清洁生产方案进行评述： 1、原料设备 本项目所使用先进可靠的节能生产设备，以降低能耗。将外购的各种原材料按要求进行加工生产。工艺流畅，污染物产生量较小，生产过程中采用的设备均采取有效的降噪措施，符合清洁生产的要求。 2、生产工艺 本项目生产工艺简单，产生的污染物种类较少，排放浓度和排放量均满足相应的排放标准要求。 3、污染物控制和治理 本项目在生产过程产生的废气很少，加强通风后对周边环境影响不大。生产过程中的清洗废水、冷却废水全部排入巴陵石化污水处理总站处理，不对周围水体排放。工业固废主要是收集后外售给回收公司，综合利用，基本达到零固废排放。 综上所述，本项目总体上满足清洁生产的要求。 七、总量控制分析 1、实施总量控制的目的 为严格控制污染物的排放量，单靠控制污染物排放的措施并不能有效遏制环境质量的恶化，必须实施污染物总量控制，才能真正有助于节约资源和污染的防治。 实施总量控制是控制环境污染实现经济环境协调并持续发展的重要手段，这是环保工作服务于两个根本性转变和推行可持续发展战略重大举措之一。 2、总量控制指标 根据监测结果，结合工程分析，本项目废水和废气中主要污染物排放量见下表： 表20 本项目主要污染物排放量一览表 类别; 主要污染物; 排放量. 废水; COD; 0.175t/a. 氨氮; 0.044t/a. 废气; 颗粒物; 0.015t/a. 非甲烷总烃; 0.09t/a. 本项目生活污水及地面清洗废水经厂内处理后达到《污水综合排放标准》（GB8796-1996）中三级标准和巴陵石化污水处理站进水标准后混合排入项目废水总排口，随后排入巴陵石化总污水处理站，处理达到（GB8796-1996）中石化企业一级标准后最终排入长江。 建议企业总量控制指标：COD0.2t/a、NH3-N0.1t/a 八、项目选址合理性和总平面布置合理性分析 本项目位于岳阳云溪区巴陵石化，厂区地理位置优越，交通便利。根据《岳阳市云溪区控制性规划图》可知，该项目位于岳阳云溪区，用地性质属工业用地，该项目建设工程符合云溪区规划要求。 项目地周边无居民区，距离车间厂区最近的敏感点为距车间1300m的镇龙村，通过监测分析大气、水、固废、噪声各项指标可知，该项目对周边居民区影响小。因此，项目的选址合理可行。 本项目占地面积9100 m2，建筑面积为4500m2，根据平面布置图可知，项目主要构筑物包括：办公楼1栋、厂房2栋、库房2栋、化验室1栋及其他辅助用房，项目生产区与办公区相对独立，同时，项目紧邻岳化大道，极大地方便了项目生产运输需求，地理位置优越。综合考虑得知，本项目布局合理可行。 九、产业政策符合性分析 根据国家发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的指导查阅可知，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中规定的限制类和淘汰类项目，本项目所用设备、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备也未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中，因此项目建设及设备符合国家产业政策。 十、环境风险分析 1、环境风险识别 本项目遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 结合项目现场的实际情况，项目生产的潜在环境风险如表20所示： 表20 生产及贮运过程中潜在危险因素分析 事故类型; 产生原因; 易发场所. 火灾事故; 由于设备电路老化、操作失误、管理不善等原因引起的火灾; 生产设备、原料及产品贮存处. 触电事故; 使用过程不注意安全引发的人员触电; 生产设备附近及电源附近. 2、重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）要求确定，本项目运营过程中使用的生产材料及其他辅助材料没有表格所列的易爆品、氧化性物质和毒性物质。 3、应急预案 为了避免当项目车间内发生火灾、爆炸、人员触电等事故发生时造成现场混乱，贻误救灾时机，造成重大的人员伤亡和财产损失，结合项目的实际情况特制订以下应急预案： 触电事故应急措施： 1）首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。 2）为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。 3）救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。 4）人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。 火灾事故应急措施： 1）如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以控制时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。 2）立即关闭所有电源，拨打“消防中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。 3）如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。 4）在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。 泄漏 1）环烷油发生泄漏后，被喷洒或者是溅到身上的人员应立即用冲洗装置冲洗并尽快脱离现场，并向指挥小组电话报告事故基本情况。 2）指挥小组成员接到汇报后，迅速做出判断，是否启动本预案，如需要，立即启动。 3）应急救援原则：坚持统一指挥、协同作战、以人为本的原则，及时有效的实施急救和安全转移，减少事故损失。 4）必要时要停产及时疏散其它相关人员，避免给周围人员造成伤害。 5）各应急救援小组要各负其责进行抢险救援行动 4、风险防范措施 环烷油贮存的安全防范措施 a）环烷油罐应放置在阴凉、通风的地方，避免阳光直射。 b）为防止原料泄漏及燃烧，在环烷油罐贮存区应设置防止物料泄漏时跑冒外泄的围堰，并配备多种应急处置设备，如防毒面具、物料收集桶、消防沙防油等。贮存区四周应建防火墙。 c）生产区域有烟雾报警器，以便及时采取措施，消除事故隐患。 5、风险评价小结 项目运营过程必须严格按照国家有关技术标准进行生产，并认真落实本评价提出的安全防范措施和风险应急预案，如此，便能最大程度避免火灾、爆炸以及触电事故的发生以及降低对项目周边环境的影响因素。

整治项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 混炼锅 | 粉尘 | 集气罩收集+布袋除尘 | 达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1993）要求 |
|  | 双螺杆挤出机 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 生产废水经沉淀池处理后与生活废水一起排入巴陵石化污水处理总站处理后，最终排入长江 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和巴陵石化污水处理站进水标准后排入巴陵石化污水处理厂，经处理后达到《污水综合排放标准》石化企业一级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 生产废水 | PH |  |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 下脚料、次品 | 破碎回收 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》； |
|  |  | 废包装材料 | 外售 |  |
|  |  | 尾气吸收残渣 | 作铺路材料处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫人员统一收集处理 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 等效声级 | 采用隔音、减震措施 | 达到《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 生态保护措施预期效果： 建设单位应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。增加绿化面积，不仅有利于净化空气中的粉尘，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，完善生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、整治项目的建设概况 本项目为年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目，建设所在地位于岳阳市云溪区巴陵石化公司生产区，由岳阳雅达塑胶有限公司投资建设，总投资100万元。岳阳雅达塑胶有限公司是巴陵石化的下属企业，2005年，巴陵石化对所辖三产单位进行主辅改制分离。公司1000吨/年乳化硬脂酸钙生产装置原属于巴陵石化公司合成橡胶事业部顺丁橡胶装置722工段，改制后乳化硬脂酸钙生产装置转交岳阳雅达塑胶有限公司管理生产，其产品乳化硬脂酸钙一直是巴陵石化合成橡胶事业部锂系产品的主要原辅材料。2016年，云溪区展开环保违规建设项目的清理整治工作。出于安全方面的考虑，排除安全隐患，本项目被列入云溪区环保违规建设项目清理整治工作第二批整顿规范类名单。 环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状结论 根据监测报告，比照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准各项污染物浓度限值，可以看出，目前评价区内各项污染物浓度未出现超标现象，环境空气质量良好。 （2）地表水水环境质量现状结论 根据监测报告，项目区域内地表水各项主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。由此可见，本项目区域主要地表水体水质总体良好。 （3）声环境质量现状结论 根据监测报告，无噪声超标，声环境质量良好本项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （4）生态环境现状结论 据现场调查，项目区域生态属城镇生态系统，本项目用地为租赁厂房，不占用基本农田，植被覆盖率一般，主要为香樟树、小柏树、狗尾草等。区域内野生动物主要为常见的青蛙、鼠、多种鸟类，未发现珍稀动物物种。 - 环境影响分析评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目运营过程中的废气主要有塑胶造粒项目中产生的无组织排放粉尘、非甲烷总烃。根据监测报告可知该废气对周围环境影响较小，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 - 水环境影响分析 本项目生产营运过程中产生的废水主要包括塑胶造粒项目产生的冷却废水、乳化硬脂酸钙项目的地面清洗废水以及职工的生活污水。产生的清洗废水经沉淀池处理后排入项目废水总排口与塑胶造粒产生的冷却水混合后达到《污水综合排放标准》（GB8796-1996）中三级标准和巴陵石化污水处理站进水标准后排入巴陵石化总污水处理站处理达到《污水综合排放标准》中石化企业一级标准，最终排入长江。因此，本项目废水对周围水环境影响较小。 - 声环境影响分析 本项目所有设备均安装在室内，本项目对于噪声大的设备进行隔音减震处理，在厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，噪声对周围环境影响较小。 - 固体废物影响分析 本项目产生的固废污染物主要有塑胶颗粒生产过程中产生的下脚料、次品；废原料包装材料、尾气吸收残渣。 生产过程中产生的下脚料及次品利用粉碎机粉碎后回收利用；废原料包装材料回收后外卖，尾气吸收残渣作铺路材料处理。 生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，项目生产定员15人，年生产天数按350天计，则年产生量约2.6t。生活垃圾由环卫部门定期清运。 通过采取以上措施，本项目无固体废物排放到周围环境中，能达标排放，对周围环境影响较小。 3、项目选址合理性分析 本项目位于岳阳云溪区巴陵石化公司生产区内，厂区地理位置优越，交通便利。根据《岳阳市云溪区控制性规划图》可知，该项目用地性质属工业用地，该项目建设工程符合云溪区规划要求。 项目地周边无居民区，距离车间厂区最近的敏感点为距车间1300m的镇龙村，通过监测分析大气、水、固废、噪声各项指标可知，该项目对周边居民区影响小。因此，项目的选址合理可行。 4、平面布置合理性分析 本项目占地面积9100 m2，建筑面积为4500m2，根据平面布置图可知，项目主要构筑物包括：办公楼1栋、厂房2栋、库房2栋、化验室1栋及其他辅助用房，项目生产区与办公区相对独立，同时，项目紧邻岳化大道，极大地方便了项目生产运输需求，地理位置优越。综合考虑得知，本项目布局合理可行。 5、产业政策符合性结论 根据国家发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的指导，本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类项目，使用的原材料和生产设备也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此项目建设符合国家产业政策。 6、综合结论 本项目选址合理，项目符合国家产业政策，具有较好的经济和社会效益。项目产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生污染性影响。从环境保护的角度来看，本项目在该地址建设是可行的。 二、要求和建议 1、健全环境管理制度，确保污染物处理设施正常稳定运转。 2、加强厂区和厂界边缘环境绿化，努力创造清洁文明生产的现代化企业。 - 对塑胶造粒车间粉尘用集气罩收集后布袋除尘，再通过15m高排气筒排放，减少车间粉尘对生产环境和生产员工的不利影响。 - 尾气吸收塔需建15m高排气筒，确保VOCs达标排放，尾气吸收产生的残渣需定期收集，作铺路材料处理。 - 为防止原料泄漏，在环烷油罐贮存区应设置防止物料泄漏时跑冒外泄的围堰。 - 项目在建成使用后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应重新办理审批手续。

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 清理整顿说明 附件3 质量保证单 附件4 环评相关文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目监测布点图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目周边现状照片 附图5 项目周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据整治项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。