建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100MW渔光互补项目

建设单位（盖章）：湘阴县晶和新能源有限公司

湖南大自然环保科技有限公司

编制日期：二〇一七年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防止措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100MW渔光互补项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县晶和新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李玉含 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 娄总 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县鼻湖渔场场部八栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13547019359 |  |  |  | 传真 |  | - |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县鼻湖渔场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 湖南省发展和改革委员会 岳阳市发展和改革委员 |  |  | 批准文号 |  | 湘发改备案【2016】179号 岳发改【2016】417号 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 太阳能发电D4415 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 120万（1810亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 2082 |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 83724.76 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 120 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.14% |
| 评价经费 (万元) |  | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年9月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目建设背景及建设必要性 1.1编制依据 - （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； - （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； - （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日； - （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日 - （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； - （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月； - （7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2005年4月； - （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日； - （9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号； - （10）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77； - （11）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）； - （12）《环境影响评价技术导则总纲》HJ/T2.1-2016； - （13）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ/T2.2-2008； - （14）《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93； - （15）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016； - （16）《环境影响评价技术导则声环境》HJ/T2.4-2009； - （17）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004； - （18）《一般工业固体废物储存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改清单； - （19）《湘阴县岭北镇鼻湖100MW渔光互补项目可行性研究报告》，2016.9，青海上上电力设计咨询有限公司； - （20）湘阴县晶和新能源有限公司环境影响评价委托书； - （21）湘阴县晶和新能源有限公司提供的其它相关资料。 1.2项目建设背景 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″-29°3′2″，东经112°30′20″-113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。 高效淡水渔业与光伏发电互补项目是将太阳能发电、现代养殖业相结合，一方面太阳能光伏系统架设在鱼塘之上直接低成本发电，不额外占用土地；另一方面充分最大化利用。形成“上面发电、下面养殖、科学开发、综合利用”的“渔光互补”建设模式，综合利用空间资源发展新能源。 本项目位于湘阴阴县鼻湖鱼塘，湘阴县其年平均太阳总辐射为4475.5MJ/m2.a，年平均日照时数为1868h，年平均日照百分率为43%。湘阴县内的日照丰富，太阳辐射能量较高，平均海拔高程约为100m，空气透明度高，太阳辐射在大气中的损耗较少，年内月太阳总辐射值变化基本平稳，工程开发利用价值较高，有利于太阳能能源的稳定输出。 1.3项目建设必要性 “渔光互补”项目是新能源示范城市的有效载体，是争取国家、各省市政策扶持和财政扶持的实质工程。高效渔业与光伏发电互补项目综合利用土地、提高土地附加值，是传统渔业迈向高效渔业的代表。 能源短缺、环境污染和气候变暖已成为困扰世界各国的难题，开发和利用可再生能源已成为促进人类社会可持续发展的必然选择。太阳能因蕴藏量大、清洁环保、分布广泛等诸多优点被人类寄予厚望。 高效渔业与光伏发电互补项目产生的渔业与光伏发电双重经济效益，既有益补充了当地经济发展需要的电力又增加地方财政税收。 湘阴县晶和新能源有限公司租赁湘阴县鼻湖渔场（租赁合同见附件2），拟总投资83724.76万元在湖南省湘阴县岭北镇躲风亭乡鼻湖建设100MW渔光互补光伏发电项目，总占地面积1810亩，项目建成后年均发电量8962.88万kW·h。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法 规的有关规定，本项目须进行环境影响评价。受湘阴县晶和新能源有限公司的委托（委托书见附件1），湖南大自然环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司成立了本项目的环评课题组，课题组经现场踏勘、监测、收集有关资料，根据国家相关政策、 法规等，参照环境影响评价技术导则的要求开展该项目的环境影响评价工作，编制了本环境影响评价报告表。 - 本次环评不包括110kV升压站的建设和110KV输变电线路的电磁辐射评价、鼻湖渔场养殖等内容，以上内容另委托有资质单位进行环境影响评价工作，并进行审批。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100MW渔光互补项目 （2）项目性质：新建 （3）建设单位：湘阴县晶和新能源有限公司 （4）项目投资：83724.76万元，均为业主自筹 （5）项目位置：湖南省湘阴县岭北镇躲风亭乡鼻湖（具体位置详见项目地理位置图，附图1）。 （6）建设规模：占地面积1810亩，总装机容量100MW 2.2主要工程内容及规模 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县岭北镇以北6.8公里，利用湘阴县鼻湖鱼塘建设光伏电站，电站地块的总面积约1810亩，合计120万m2，电站中心位置坐标为：北纬28°35′5.52″，东经112°46′26.82″，项目位于鼻湖，形状呈不规则四边形。 本项目总体建设规模为100MWp并网型太阳能光伏发电系统，鱼塘占地1800亩，管理用房及升压站等占地10亩。 采用渔光互补方案，在鼻湖鱼塘建设。光伏场区由50个2MWp逆变升压子站（发电单元）组成，子站沿靠近道路侧建设箱逆变平台，1个子站包含2台1000kW逆变器，1台35kV升压变，均采用集装箱式结构，共安装331760块电池板，1000kW逆变器100台，35kV箱变50台。每2MWp发电单元通过2 台1000kw 逆变器整流逆变输出三相交流电后，通过电缆线路送至站内35 kv 配电装置，实现并网。 本项目新建三座管理用房，分别为：办公楼、控制中心和生活楼，位于鼻湖西南侧，占地面积5.3亩，建筑面积908.7m2。 拟建一座110kV升压站，升压站包含一台主变、出线间隔、35kV配电室、SVG和接地变等设备，35kV配电室内安装10面高压开关柜及一台站用变，占地面积3亩，位于鼻湖西南侧，管理用房南侧，110KV升压站和输变电线路的建设不包含在本次评价范围内。 投产后，电站25年总发电量为：224072.06万kWh。25年平均发电量为8962.88万kWh，25年年均利用小时数为896.29小时。 产品方案见表1，本工程项目组成一览表见表2。 表1 产品方案 产品名称; 年设计生产能力; 25年总发电量; 25年平均运行小时. 电; 8962.88万kWh; 224072.06万kWh; 896.29小时. 表2 项目组成一览表 工程名称; 主要内容. 主体工程; 光伏组件; 选用315MP多晶硅太阳能电池组件，共331760电池板. 光伏阵列运行; 整个光伏发电系统全部采用固定倾角方式安装，倾斜角度为20度。阵列东西向最小间距为0.5m. 逆变器; 1000kW级逆变器并机方案，组成2MW光伏逆变升压单元，共100台逆变器. 箱变; 35KV箱变，共50台. 光伏阵列设计; 规划容量为100MWp，由50个2MWp单元组成。每个串联回路18块组件。每2串组成一面电池板阵，每16串汇入一台汇流箱，12台汇流箱接入一台1000kW的逆变器。. 电缆; 本工程以1回35kV架空线路接入拟建变电站的35kV侧. 养殖; 本项目养殖工程依托原有渔场。. 公用工程; 控制中心; 1栋2F，占地面积200m2，建筑面积350m2. 生活楼; 1栋2F，占地面积150m2，建筑面积247m2. 办公楼; 1栋2F办公楼，占地面积200m2，建筑面积311.7m2. 储运工程; 公路运输; 站内设有环形道路，选用公路型道路，路面均为混凝土路面。道路宽度4.5m，道路转弯半径7m，主变运输道路转弯半径为9m。. 辅助工程; 堤垸修整; 对原有堤垸进行修整和硬化，并加设围栏. 公用工程; 供电; 施工期用电引自周边现有的电力供电线路，运营期生活用电电源由升压站内配电装置置引接。. 供水; 项目生活用水从村内引自来水，光伏板清洗水源自区域下方池塘。. 排水; 项目采取雨污分流，采用“平坡式”竖向布置来进行场地平整。雨水由场地整平坡度排至围墙处，再从围墙上排水口外排至附近自然沟渠。生活污水经化粪池处理后作为农肥外运处置。；太阳能 光伏板清洗废水主要污染物为SS，排入鱼塘。. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后作为农肥外运处置。. 噪声; 项目逆变器、变压器及相关泵阀采用基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运，危废储存于危废暂存间，委托有资质单位清运。. 2.3主要生产设备 表3 主要设备一览表 序号; 设备材料名称; 型号及规范; 单位; 数量; 备注. 一; 光伏方阵及逆变室部分. 1; 太阳电池组件; 315Wp多晶硅太阳电池组件; 块; 331760. 2; 直流汇流箱; 16路直流输入，带电流监测功能; 台; 1200. 3; 光伏并网逆变器（集成直流柜）; 1000kW国产并网逆变器; 台; 100. 4; 光伏电缆. （1）; 组串至汇流箱电缆; PV1-F 1x4; 米; 1200000. （2）; 汇流箱至直流配电柜电缆; ZC-YJV22-0.6/1kV-2x70; 米; 170000. 5; 逆变室通信设备; 包括逆变室内网络通信设备及通信电缆、光缆; 套; 100. 6; 低压动力电缆; ZC-VV22，各种截面; 米; 950. 7; 1kV电缆终端; ZC-YJV22-0.6/1kV-1x70; 只; 4805.6. 8; 1kV电缆终端; ZC-YJV22-0.6/1kV-1x95; 只; 4404.8. 9; 电缆保护管; Ф30可挠金属保护管; 米; 32444.8. 10; 电缆保护管; Ф70可挠金属保护管; 米; 9611.2. 11; 电缆桥架; XQJ-T-01-10-2型槽盒及配套支架; km; 40; 0.4km每2MW. 12; 电缆桥架; XQJ-T-01-10-4型槽盒及配套支架; km; 10; 0.1km每2MW. 13; 光伏方阵及逆变室接地装置; -60x6热镀锌扁钢; km; 80. 14; 逆变室照明; 套; 100. 二; 箱变部分. 1; 箱变; 内装：35kV变压器S11-2000/35GY，2000/1000-1000kVA，355%/0.27，D，yn11，Ud=6.5% 1台35kV负荷开关：1只35kV限流熔断器：3只 35kV带电显示器：1只断路器：1只（0.27kV，50kA）1kV变压器：1台 3kVA35kV避雷器：3只低压避雷器：3只微型断路器：3只电压表：3只UPS：1台; 台; 50; 干变. 2; 控制电缆; ZC-KVVP22-450/750V（10x1.5）; 米; 2000. 三; 电气二次设备. 1; 微机综合自动化监控装置; 包括：监控主机，显示器，基础、支撑、运用、通信、开发软件等; 套; 1; 含监控系统计算机电缆3000m. (1); 公用测控屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1. (2); 主变保护屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1. (3); 主变测控屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1. (4); 无功调节屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 2. (5); 故障录波屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1. (6); 电能质量监测装置; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 2. (7); 远动通信柜; 内含2套远动工作站; 面; 2. 2; 电度表屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 1. 3; 直流系统; 面. (1); 直流系统充电屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 3. (2); 直流系统馈线屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 6. (3); 免维护铅酸蓄电池屏; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 4; 200Ah. (4); UPS交流不间断电源; 高×宽×深：2260×800×600mm; 面; 2; 5kVA. 4; 微机五防装置; 套; 1. 5; 光伏方阵图像监视及防盗报警系统; 套; 1. 6; 火灾报警系统; 套; 1. 7; 控制电缆; ZC-KVVP22; km; 15; 各种 截面. 8; 信号电缆; ZC-DJYVP22; m; 800. 9; 直流电缆; ZC-VV22; m; 800. 10; 光功率预测系统; 套; 1. 四; 防雷接地. 1; 避雷针; 提前放电避雷针 h=25m，Δt=45μs; 根; 2. 2; 接地装置; 包括室内接地干线、设备接地线、主控室通信室接地铜排等; 套; 1. 五; 照明部分. 1; 照明配电箱; OPOMM2-L104/3G; 只; 5. 2; 室内灯具; 各种型号; 套; 300. 3; 室外灯具; 各种型号; 套; 90. 4; 电缆; BVV-0.5,2.5mm2; m; 6000. BVV-0.5,4mm2; m; 3500. VV22-1，3x4 mm2; m; 1200. 六; 通信部分. 1; 155M光传输设备; 台; 1. 2; PCM设备; 套; 1. 3; 通信电源; 每套包括48V/200Ah高频模块，两组100Ah蓄电池; 套; 1. 4; 录音系统; 套; 1. 5; 综合配线系统; 48回ODF架、24系统DDF架; 套; 1. 6; 音频配线系统; 200回音频配线架; 套; 1. 7; 调度数据网设备; 1台路由器、2台网络交换机、机柜; 套; 1. 8; 安全防护; 套; 1. 2.4公用工程 （1）厂区给排水 - 供水 本项目用水主要为生活用水。 本项目工作人员为9人，均在场区食宿，用水量为 1.35t/d,（每人150L/d），年用水量为492.75t，从村内引接自来水。太阳能光伏清洗用水为局部间断性用水，清洗次数按每年2次考虑。按单个光伏支架方阵单元清洗1次用水量为 20 m3计，光伏支架方阵单元共计50个，则太阳能光伏板单次清洗用水量为 1000 m3，年用水量为2000 m3。 - 排水 项目实施雨污分流，项目运营期项目废水主要为职工生活污水和光伏电板清洗水。 职工办公生活用水量为492.75t/a，产污系数按0.8计，则生活污水量产生量为394.2t/a，经化粪池处理后作为农肥外运处置。太阳能光伏板清洗废水主要污染物为SS，直接排入项目所在鱼塘。 由于项目所在地地势较平缓，且所内建(构)筑物、地下管线、沟道等布置比较密集，因此采用“平坡式”竖向布置来进行场地平整。场地排水采用自由散流式，雨水一部分由进所道路排向所外，而大部分雨水由所区中间顺场地整平坡度排至围墙处，再从围墙上排水口外排至附近自然沟渠。场地设计排水坡度为1%，坡向为东北至西南。 - 鼻湖排涝方案 鼻湖无进水闸，当湖水位高于28.2m（蓄水深0.7m）时，通过湖区南侧闸门放水至南干渠、纵干渠，经官港电排排至湘江。进水闸及出水闸尺寸均为3m×5m（宽×高），闸门泄洪槽宽3m，泄洪时闸门基本保持闸门定高于洪水位0.5m。 （2）供电 施工期用电引自周边现有的电力供电线路，运营期生活用电电源由升压站内配电装置置引接。给直流系统、站内消防水泵、逆变器自用电等低压负荷提供可靠的电源，本电站设置站用0.4kV段，其工作电源由升压站内35kV配电段母线上引接，备用电源由施工电源引接，项目建设结束后保留；设置容量为315kVA的低压站用变压器和单母接线的0.4kV低压配电段，为站用负荷供电。就地0.4kV用电设备采用就地供电的原则，由35kV箱变低压侧就地供电，供给各逆变器自用电、逆变室内通风、照明及安全闭路电视安防系统等电源。 （3）道路 站内设有环形道路，选用公路型道路，路面均为混凝土路面。道路宽度4.5m，道路转弯半径7m，主变运输道路转弯半径为9m，便于设备运输、安装、检修和消防车辆通行。 - 施工方式 - 项目施工由湖南工业设备安装有限公司进行组织，在鼻湖东北侧300m设立临时项目部，施工人员约400人，部分为当地工人，部分依托湘阴县躲风亭乡双华小学，不在施工现场设置食宿，项目部仅容纳10-20人食宿。 - 施工用水从场址附近村庄运水，建筑材料由施工单位在市区进行购买，建设施工期设置临时道路，便于运输。在鼻湖西侧，即管理用房西北侧建设临时仓库，储存建筑施工材料。 - 项目站址为鱼塘，地形相对平坦，场地平整时考虑池塘底平整后及池塘重新分割土方量，不许外购和外运土石，挖方与填方量为5500m3。 2.5劳动定员 本项目各光伏发电子站均为数字自动化设计，人员需求量较少，定员9人，其中运行人员3人，检修人员和其他工作人员5人，管理1人。均在厂区住宿，工作时间为三班8小时制，每年工作365天。 2.6施工期限 总工期9个月，2016年12月至2017年8月。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100MW渔光互补项目为新建项目，无原有污染情况。 鼻湖建于1963年，现有水面5540亩，其中精养面积3740亩，湖泊水域面积1800亩，主要经营水产品养殖。 鱼类养殖过程中无废气、噪声的产生，鼻湖池塘水质较好，经现场监测达到《地表水环境质量标准》III类标准要求；固体废物主要为湖底淤泥，一般2-3年清淤一次，作为花卉有机肥。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县鼻湖渔场，项目地理位置详见附图1。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 （三）气候、气象 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 （四）水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 （五）动物资源和植物资源 湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。 （六）鼻湖 鼻湖建于1963年，现有水面5540亩，其中精养面积3740亩，湖泊水域面积1800亩，集雨面积17.94km²（约27000亩），常水位水深为1.8m（原设计湖底高程25.7m，蓄水区间下限27.5m，对应蓄水深1.8m；蓄水上限28.2m，对应蓄水深2.5m。），平均水面面积3.693 km²，上限常水位28.2m时湖泊容积302万m³。现湖泊主要用于养殖和调蓄。 根据“湘阴县十三五规划纲要”岭北镇鼻湖综合整治工程属于提升水利设施保障能力重点工程，本项目的推进了鼻湖综合整治工程，符合湘阴县规划要求。 社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖静河、六塘、杨林寨、玉华4个乡，文星、三塘、樟树、金龙、东塘、鹤龙湖、新泉、岭北、湘滨、南湖洲10个镇，总面积1581.5平方千米，总人口77万人。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 岭北镇位于湘阴县南部，南与望城县接壤，西同益阳市毗邻。面积98.4平方千米，人口82586人（2009年末）。辖3个居委会、49个行政村、3个渔场。镇政府驻铁角嘴，常住人口约2万人，距长沙50千米，距岳阳140千米。湘江于此流过。 2015年湘阴县全县完成地区生产总值310.71亿元，其中第一产业增加值39.49亿元，增长2.7%；第二产业增加值178.54万元，增长10.2%；第三产业增加值92.67亿元，增长15.8%。 2015年全县完成农林牧渔业总产值 74.08亿元，其中，农业产值32.8亿元，林业产值24.01亿元，牧业产值17.8亿元，渔业产值19.95万元，农林牧渔服务业产值1.13亿元。全县实有耕地面积63.2万亩，全年粮食产量61.17万吨，水稻总产量61.17万吨，全年蔬菜播种面积23.63万亩，蔬菜产量5.48万吨，肉类总产量7.59万吨。 2015年湘阴县全县规模以上工业企业有151家，完成规模工业总产值710亿元，新增规模企业15家。2015年全县高新科技企业37家，高新技术产品企业18家，完成高新科技增加值85亿元。 全县园区企业61家，实现园区规模工业增加值100.6亿元， 2015年全县新开工项目31个、新投产项目27个、承接产业转移项目28个，特别是百尔泰克生物科技、君德工业地产、奇思环保等10个工业项目集中开工，共完成工业技改投资137.2亿元，共向上申报各类工业技术改造项目130个。目前，全县共拥有中国驰名商标8件、中国名牌产品1个、省名牌产品9个、省著名商标37件、国家地理标志保护产品1个。 2015年全县现有学校291所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师262人，在校学生数3855。全县现有幼儿园85个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积206.4万平方米、建筑面积10.2万平方米、共有图书216.7万册。 2015年全县年未总人口为77.89万人，男女性别比为103.46:100。出生人口9395人，出生率为12.06‰；死亡人口4436人，死亡率为5.7‰；人口自然增长率为4.41‰,出生人口男女性别比为107.29:100。 据调查，本项目评价区域内目前未发现重要文物、古迹。 湘阴县“十二五规划” - 产业发展布局 - 第一产业布局：湖区五大区垸重点抓好水产养殖、优质稻等优势特色农产品的规模化、标准化生产。东部丘岗地区的主要发展蔬菜、花卉苗木、水果种植、药材、有机茶种植和生猪养殖；建立农家乐休闲基地和绿色休闲旅游基地。 - 第二产业布局：依托现有基础主要形成“一园四区”,“一园”即湘阴省级工业园区，重点发展装备制造业和电子信息产业以及加工贸易龙头项目，建设完善的制造业基地。“四区”，包括樟树、界头铺、漕溪港、虞公庙等四大制造业、物流产业区。 - 第三产业布局：一是发展商贸业；二是依托港口、站场发展现代物流业；三是发展休闲旅游业；四是依托县城和洋沙湖、青龙湖发展房地产业。 - 村镇布局结构 - 湘阴村镇空间布局结构规划为“一城、两极、三镇、三区、双轴双带”的空间格局。 - 一城指湘阴县城，两极指樟树镇、界头铺镇为核心增长极，三镇：规划确定岭北镇、新泉镇、东塘镇为片区中心镇; - 三区：规划将全县划分为东部低山丘岗区、西部滨湖平原区和北部湖州湖泊区。 - 双轴双带：双轴指南北向重点发展轴和东西向综合发展轴。双带指湘江重点提升带和界（界头铺）樟（樟树）岭（北）优化发展带。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.空气环境质量现状： 本次环评委托湖南中润恒信环保有限公司于2017年1月04日～06日对项目所在地大气进行监测，监测点位为项目上风向○1，及下风向○2，监测因子为SO2、NO2、PM10（SO2、NO2监测小时值，PM10监测日均值），小时值每天监测4次，日均值每天监测一次。监测结果统计见下表4： 表4 大气数据统计表 单位：mg/m3 评价项目 监测因子; SO2; NO2; PM10. 项目上风向G1; 最大值; 0.025; 0.023; 0.046. 最小值; 0.015; 0.017; 0.038. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 项目下风向G1; 最大值; 0.034; 0.029; 0.056. 最小值; 0.025; 0.025; 0.051. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 评价标准; 0.15; 0.08; 0.15. 由表3-1可知，项目所在区域：SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2.水环境质量现状： 本项目位于湘阴县岭北镇躲风亭乡，该区域内主要地表水为项目地东侧湘江、属于樟树港至浩河口断面，属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 （1）湘江水环境监测 本次环评委托湖南中润恒信环保有限公司于2016年1月4日-5日对湘江上游500mW1、下游500mW2、下游500mW3三个监测断面进行监测，监测因子为pH值、CODCr、SS、NH3-N、石油类，每天监测一次。监测结果统计见下表5： 表5 地表水水质监测结果表（单位：除pH值无量纲外，均为mg/L） 监测点位; 监测项目; 监测结果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. 湘江上游500mW1; pH值; 6.59-6.89; 0; 0; 6～9. CODCr; 10.8-11.4; 0; 0; ≤20. SS; 20-21; 0; 0; /. NH3-N; 0.579-0.564; 0; 0; ≤1. 石油类; ＜0.01-0.02; 0; 0; ≤0.05. 湘江下游500mW2; pH值; 6.50-6.53; 0; 0; 6～9. CODCr; 10.4-11.2; 0; 0; ≤20. SS; 22-23; 0; 0; /. NH3-N; 0.560-0.571; 0; 0; ≤1. 石油类; 0.02; 0; 0; ≤0.05. 湘江下游500mW3; pH值; 6.58-6.69; 0; 0; 6～9. CODCr; 11.3-12.1; 0; 0; ≤20. SS; 23-24; 0; 0; /. NH3-N; 0.568-0.574; 0; 0; ≤1. 石油类; 0.02-0.03; 0; 0; ≤0.05. 监测结果表明，本项目W1-W3共3个监测点位水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 - 鱼塘水环境监测 本次环评委托湖南中润恒信环保有限公司于2016年1月4日对鱼塘水质进行监测，监测因子为pH值、CODCr、NH3-N、溶解氧、总磷，每天监测一次。监测结果统计见下表6： 表6 鱼塘水质监测结果表（单位：除pH值无量纲外，均为mg/L） 监测点位; 监测项目; 监测结果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. 鼻湖中心W4; pH值; 7.31; 0; 0; 6～9. CODCr; 15.7; 0; 0; ≤20. NH3-N; 0.604; 0; 0; ≤1.0. 总磷（以P计）; 0.041; 0; 0; ≤0.05. 溶解氧; 5.28; 0; 0; ≧5. 鼻湖东面W5; pH值; 7.29; 0; 0; 6～9. CODCr; 15.6; 0; 0; ≤20. NH3-N; 0.610; 0; 0; ≤1.0. 总磷（以P计）; 0.041; 0; 0; ≤0.05. 溶解氧; 5.26; 0; 0; ≧5. 鼻湖南面W6; pH值; 7.31; 0; 0; 6～9. 鼻湖东面W4; CODCr; 15.8; 0; 0; ≤20. 鼻湖东面W4; NH3-N; 0.597; 0; 0; ≤1.0. 鼻湖东面W4; 总磷（以P计）; 0.039; 0; 0; ≤0.05. 鼻湖东面W4; 溶解氧; 5.12; 0; 0; ≧5. 鼻湖西面W7; pH值; 7.28; 0; 0; 6～9. 鼻湖东面W4; CODCr; 16.4; 0; 0; ≤20. 鼻湖东面W4; NH3-N; 0.634; 0; 0; ≤1.0. 鼻湖东面W4; 总磷（以P计）; 0.042; 0; 0; ≤0.05. 鼻湖东面W4; 溶解氧; 5.41; 0; 0; ≧5. 鼻湖北面W8; pH值; 7.24; 0; 0; 6～9. CODCr; 15.3; 0; 0; ≤20. NH3-N; 0.621; 0; 0; ≤1.0. 总磷（以P计）; 0.037; 0; 0; ≤0.05. 溶解氧; 5.17; 0; 0; ≧5. 监测结果表明，本项目鼻湖W4-W8共5个监测点位水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本次环评委托湖南中润恒信环保有限公司于2017年1月4日对项目所在地环境噪声进行监测，监测点位为厂界东、南、西、北四侧，监测昼间及夜间噪声，监测结果见表6。 表7 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间; 标准值. 厂界外东侧N1; 56.8; 47.1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求 昼间：60 dB(A) 夜间：50 dB(A). 厂界外南侧N2; 58.8; 48.9. 厂界外西侧N3; 57.4; 48.0. 厂界外北侧N4; 56.2; 46.8. 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护见下表8： 表8 项目主要环境保护目标示意表 要素; 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目距离; 保护级别. 大气 环; 居民; 10户; N; 250-300m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 孔家山居民; 约100户; NW; 20-900m. 大岭村居民; 约150户; SW; 280-660m. 落扇桥村居民; 约50户; S; 420-850m. 居民; 约30户; SE; 10-500m. 彭家塘居民; 约30户; E; 300-1000m. 高湖村居民; 约50户; E; 0.7-1.6km. 声环境; 孔家山居民; 约50户; NW; 20-200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民; 约30户; N; 10-200m. 水环境; 湘江; 大河; W; 2.2km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 鱼塘; 养殖; S; 10m-2.3km. 主要环境保护目标示意图详见附图。 石伏村村民 （1户）

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。 2、评价范围内樟树港至浩河口属渔业用水区共7.4km，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 3、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。 振动执行《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88） 4、电磁辐射：执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 施工期大气污染物属于无组织排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。 - 噪 声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； - 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 的 2 类标准。 - 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 拟建项目为非生产性建设项目，本项目实施后，不产生废气，只有生活污水和太阳能光伏板清洗废水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物的施肥灌溉，不外排；太阳能光伏板清洗废水主要污染物为SS，直接排入鱼塘内。 无需申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程简述（图示）： 光伏电站的建设首先要修建简易道路，平整场地，然后进行光伏电板固定安装：光伏电板安装需在池塘内进行打桩，打桩深度为2m，同时配置安装 配电柜、逆变器、避雷系统等电器设备、其次还需要建设管理区办公楼以及敷设电缆沟，将太阳能电池组件间的连线及各设备之间的连接，光伏电板安装需在池塘内进行打桩，打桩深度为2m。 在光伏发电系统设计时，就要在计划施工的现场进行勘测，确定安装方式和位置，测量安装场地的尺寸，确定太阳能电池方阵的朝向方位和倾斜角。太阳能电池方阵的安装地点不能有建筑物或树木等遮挡物，如实在无法避免，也要保证太阳能方阵在上午 9 时到下午 16 时能接收到阳光。太阳能电池方阵与方阵的间距等都应严格按照设计要求确定。具体施工示意见下图。 图1 项目施工期工艺流程及产污节点图 - 运营期工艺流程简述（图示）： 光伏面板在太阳光的照射下，将太阳能转化为直流电能，直流电能经汇流箱汇集后，再经逆变器转化成交流电，然后经箱式变压器升压至35kV，通过场内共5回集电线路并联后接入管理区35kV综合配电室35kV母线，35kV综合配电室出线1 回接入110kV 升压站。 （1）太阳能电池板 本项目采用315Wp多晶硅电池板组件，以固定倾角方式分别布设于岳阳市湘阴县北岭镇鼻湖鱼塘水面。多晶硅电池组件长时间运行后，需要定期检修更换，将产生废旧多晶硅电池板组件。 太阳能光伏发电原理： 太阳能光伏技术的基本原理，是利用物理学的光生伏特效应（是一种量子效应）直接将太阳能光能转变为电能。当太阳光照射在太阳电池表面时，电池吸收光能，产生光生电子一空穴对。在电池内电场作用下，光生电子和空穴被分离，电池两端分别出现正负电荷的积累，即产生“光生电压”，若在内电场的两端引出电极并接上负载，则负载中就有“光生电流”通过，从而获得功率输出。所以这种太阳能发电技术也称为光伏发电。目前常规使用晶体硅太阳电池组件、非晶硅太阳电池组件、铜铟硒薄膜太阳电池组件、碲化镉薄膜太阳电池组件，其中晶体硅太阳电池组件占市场的90%以上。太阳能光伏发电的优点是：没有运动部件，无噪声，无污染，模块化安装，建设周期短，避免长距离输电，可就近供电。太阳能电池板的发电原理如下图所示： 太阳能电池板发电原理 （2）直流汇流箱 本项目将一定数量、规格相同的多晶硅太阳能光伏组件串联起来，组成一个个光伏串列，然后再将若干个光伏串列并联接入直流汇流箱。本项目直流汇流箱可输入16回路电池组串。熔断器的耐压值不小于1000Vdc，每路输入配有光伏专用高压防雷器，具备防雷功能，具有高直流耐压值，可承受的直流电压值不小于DC1000V。 （3）直流配电柜 直流配电柜的主要作用就是对直流电能进行分配、监控、保护功能（一般指分配直流负荷的柜），直流配电柜可以将总输入直流分为多路，而起每路都有保护装置（熔丝，空开等）、防雷等，而且可以对每路电压电流进行监控，可以远程通信。 本项目直流配电柜按照1000kW的逆变器进行设计，1000kW的逆变器配置1台直流配电柜。直流配电柜的每路输入都配有电压和电流监测。输入/输出有防雷保护。其接地电阻小于5欧姆。直流配电柜的输入直流开关电流100A，12回路；输出直流开关电流600A，2回路。 （4）并网逆变器 本项目并网逆变器采用MPPT（最大功率跟踪技术）使光伏阵列保持最佳输出状态，同时将直流电转换成为与电网频率和相位均相同的交流电能，逆变室内设有低压交流配电柜。逆变器在运行过程中会产生一定的噪声。 （5）变压器 本项目采用箱式变压器将逆变器输出的低压交流电升压至35kV，光伏方阵共配5台箱式变压器，容量1000kVA，变压器采用浸油式变压器，接入光伏电站的35kV配电柜。 （6）110kV升压装置 本项目以5回从35kV高压配电房接入110kV升压站35kV母线。再通过1台容量为100MVA、35/110kV主变压器升压至110kV后接入电网。（本次环评不包括110KV升压装置） 图2 本项目营运期工艺流程及产污节点图 ■施工期污染工序： 本项目施工工序主要为场地平整及道路施工、基础施工及设备安装等。施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、植被破坏、水土流失、施工废水、生活污水、固体废弃物等，但其主要环境影响如下： 本项目在厂区内设置临时堆场，在鼻湖东北侧设置工作站（不在厂区内），工作站及堆场均在施工完成后进行拆除。本项目不另外设置施工便道和施工营地。 1施工期废气 施工扬尘来源于土石方开挖、临时堆放和回填产生的尘土，建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）现场搬运及堆放也会出现扬尘，施工垃圾的清理及堆放发生的扬尘，运输车辆车来往造成的道路扬尘。 a.场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： 1）施工场地内清除和地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。 2）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工地面行驶。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目厂区土建工程占地面积为3532.9m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为2.97kg/d。 b.场地外扬尘 被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。 C.施工扬尘 项目开关站、工作站的建设工程中以及光伏支架施工过程中会产生一定的扬尘，与路面情况和施工情况关系密切。 2施工废水 施工期的废水排放主要来自管道施工及项目厂区施工人员的生活污水和施工水。 （1）生活污水 本工程施工现场不设施工营地，施工人员约400人，部分为当地工人，部分依托湘阴县躲风亭乡双华小学，吃饭依托当地居民。因此本项目无工地食堂和工地宿舍，施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按400人计，平均每天50L/人计算，则日生活用水量为20m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为16m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 项目在池塘内施工主要为打桩和光伏电板的安装，无施工废水的产生。施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。根据本工程特点，及与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m3/d，其中CODcr为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.5kg/d，石油类约0.75kg/d，SS约1.25kg/d。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，废水量与降雨量及监狱强度有关，不做定量计算。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用场内洒水降尘。 3施工噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机、光伏支架施工等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表9 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级dB(A); 测量距离m. 1; 挖掘机; 80; 15. 2; 抓泥机; 85～90; 1. 3; 压缩机; 75～88; 15. 4; 吊车; 82; 1. 5; 打桩机; 105; 10. 6; 压路机; 73; 10. 7; 铲土机; 75; 15. 8; 运输卡车; 85～94; 15. 4施工期固废物 施工期的固体废弃物主要有施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾和弃土石方三类。 项目对水位较浅的地方进行清淤，根据施工方提供的资料，清淤量为2500m3。 站址为鱼塘，地形相对平坦，根据可研站址场地土石方量为：挖方：5500m3，填方：5500m3。无废弃石方的产生。 建筑垃圾包括弃土、混凝土碎块、废弃钢架、施工下脚料等，类比同类工程，该项目施工期建筑垃圾产生量约30t。 人均生活垃圾产生量按0.3公斤/人·日计算，则每天产生的生活垃圾量为0.12t，施工期为9个月，则施工期产生的生活垃圾32.4t。 施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处理不当，不但影响景观，散发臭气，滋生蝇、鼠，而且其含有的BOD5、COD、大肠肝菌等对周围环境造成不良影响。 表10 工程土石方平衡表 单位：m3 项目组成; 挖方; 填方; 调入; 调出; 弃土. 池塘; 2500; 0; 0; 0; 0. 管理用房; 2000; 2500; 0; 0; 0. 道路; 500; 1000; 0; 0; 0. 施工场地; 500; 1000; 0; 0; 0. 堤垸修整; /; 1000; 0; 0; 0. 合计; 5500; 5500; 0; 0; 0. 5施工期生态影响 项目项目建设内容主要包括进站道路、施工检修道路、光伏阵列系统基础及安装、配电装置和电缆敷设等工程，这些工程的实施均要占压地表、破坏地表植被。另一方面，施工机械和人员的活动也会对站内和附近地表土壤及植被造成扰动破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。光伏电站水土流失重点时段为施工期，重点区域为光伏阵列和检修道路区。因此电站建设中，应按已制定的施工方案明确施工范围，避免对周边土地和植被的扰动。 - 施工期振动影响 - 施工时打桩产生的振动对周围建筑物有一定的影响，特别是软土地区，大规模打桩更易引起周围土体隆起及侧向位移。 - 营运期污染物产生情况 项目营运期污染产生情况如下： - 大气污染物 本项目光伏发电站主要是利用光伏元件转化太阳能为电能，在转换过程中没有废气排放，太阳能的利用属于清洁能源。 本项目职工人员少，实行远程监控的原则，拟定定员标准为9人，负责运行和日常巡查工作，生活区设置食堂，食堂做饭炒菜时产生油烟。该食堂基准灶头数为2个，规模为小型，燃料为液化气，液化气属于清洁能源。每人每天食用油用量按 30g 计算，油烟废气按照 3%的产生量计算，即厨房油烟产生量2.96kg/a，每天按3小时计，排烟量按 4000m3 /h 计，油烟最高产生浓度为 0.675mg/m3 。 - 水污染物 本项目选址湖南省地域内，当地风沙小，降雨量较为丰沛，地面太阳能电池板清洁 一般可通过自然降雨进行冲洗（湖南省年降雨天数平均在 145 天）。长时间不降雨，连续晴天超过 15～30 天时，为了保持发光效率，则根据太阳能电池板积尘具体情况采用专对光伏电板进行清洗（视当地实际情况确定，按每年2 次考虑），太阳能光伏板表面主要是沙尘，采用人工擦洗，用清水冲洗即可。按单个光伏支架方阵单元清洗 1 次用水量为 20 m3计，光伏支架方阵单元共计50 个，则太阳能光伏板单次清洗用水量为1000 m3，年用水量为2000 m3。太阳能光伏板清洗废水为间断废水，主要污染物为SS。由项目环境质量现状可知，项目所在区域环境空气质量较好，类比同类项目，对光伏板进行清洗时，SS 浓度不高，约为50 mg/L，清洗废水直接排入鱼塘。 本项目电池板表面主要附着少量颗粒物，经降雨冲刷后，雨水中将携带这些颗粒物落入电池板下方鱼塘，由于雨水本身污染因子浓度就极低，对光伏组件抽刷后，也不会对项目鱼塘水质造成污染，因此本项目运营期间不产生清洗废水。 本项目工作人员为9人，负责运行和日常巡查工作，均在场区食宿，用水量为 1.35t/d,（每人150L/d），全年工作365天，年用水量为492.75t，按照排放系数0.80计算，则生活污水排放量为394.2m3/a，污染物浓度为COD：300mg/L，SS：150mg/L， NH3-N：30mg/L。 - 噪声 本项目光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，运营期没有噪声产生。 项目噪声来源于变压器运行噪声、变压器冷却风扇的空气动力噪声和变压器、逆变器、电抗器铁芯的电磁噪声，无强噪声源。其中变压器噪声属于低频噪声，经类比分析，距变压器1m处的噪声源强约为55dB（A）。 - 固体废物 运营期间固体废物主要为废旧的太阳能光伏电池板、废蓄电池及生活垃圾。 废旧的太阳能光伏电池板：光伏电站运营期的固废主要为运营期正常维护和安装过程产生的少量的破损光伏电池板，产生量按照电池板总量的0.2‰计，每块太阳能电池板重量约为 23kg；则年产生破损光伏电池板数量为64块，总重量约为1.472t/a，先堆放于临时贮存库，然后定期由厂家回收处理。 废蓄电池：配电室内所使用到的蓄电池使用寿命一般为10 年左右，使用达到使用寿命后产生的报废蓄电池属于危险废物，应交管理区危险废物暂存间进行暂存，将报废蓄电池集中收集储存后定期由生产厂家回收。 生活垃圾：按照职工9人，发生系数1.0kg/p.d计算，则产生量为3.285t/a。 - 光污染 本项目采用太阳能光伏电板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射，折射太阳光。本项目光伏组件的反射面朝向为向上，与水平面倾斜20°，倾角较小，反射面较为水平，太阳光经反射后绝大部分反射向天空，随着太阳光入射角的减小，反射光所影响的面积会随之减少，由于冬季的阳光照射时间短，同时照射强度也较弱，而夏季阳光照射时间长，同时照射强度也较强。因此，在影响的程度上夏季比冬季要强烈些，范围要大一些。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县鼻湖渔场，项目四侧均为养殖鱼塘，建设单位采用多晶硅太阳能电池板，颜色为蓝色，结构简单，可靠性高，并在光伏电池组件内的晶硅板表面涂敷一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能光伏组件对阳光的反射以散射为主，其镜面反射性要远低于玻璃幕墙，最大程度地减少对太阳光的反射。一方面提高其发电效率，另一方面有效的降低太阳能电池方阵的反光性。本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。 - 电磁辐射 本项目315MWp太阳电池组件采用100台1000kW并网逆变器和35kV箱变50台。电池组件采用串并联的方式组成多个太阳电池组，太阳电池组的输出进入直流汇流箱后接入直流配电柜，经光伏并网逆变器接入升压系统，再通过35kV升压接入110KV升压站并网。 本次环境影响评价不包括110KV升压站和输变电线路，本项目35kV 集电线路和输电线路会产生一定的电磁辐射，但辐射量很小。根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《电磁辐射环境保护管理办法》电磁辐射建设项目和设备名录中可知，电压在 100 千伏以下的送、变电系统处于豁免水平，可免于电磁辐射环境保护管理。本项目为 35千伏，处于豁免水平，可免于电磁辐射环境保护管理。 110KV升压站及输变电设施产生的电磁辐射可能对人体产生影响，输变电设施的工频电场和工频磁场也可能对操作人员的健康产生影响，建设单位需要单独请相关资质单位做专业评价并报辐射审批。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处 理 前 |  | 处 理 后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| 大气 污染 物 | 营运期 | 油烟 | 2.96kg/a 0.675mg/m3 |  | 油烟排放浓度＜2mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水 | 394.2m3/a |  | 0 |
|  |  | CODCr | 300mg/L | 0.118t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.012t/a | 0 |
|  | 清洗废水 | 废水 | 2000m3/a |  | 2000m3/a |
|  |  | SS | 50mg/L | 0.1t/a | 50mg/L，0.1t/a |
| 固 体 废 物 | 报废电池板 | 废电池板 | 1.472t/a |  | 0 |
|  | 废蓄电池 | 废蓄电池 | 0.7t/10a |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.285t/a |  |  |
| 噪声 | 鼓风机房及各构筑物 | 营运期的噪声影响主要为变压器和逆变器产生的噪声，噪声值为60-65dB（A） |  |  | 厂界达标 |
| 光污染 | 光伏组件 表面反射光 | 本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。 |  |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 输变电 设施 | 本项目属于辐射管理豁免范围。 110KV升压站及输变电设施产生的电磁辐射，建设单位需要单独请有资质单位做专业评价并报辐射审批。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设地原有生态功能为湿地，用于家鱼养殖，项目占地范围内基本无植被覆盖；项目施工中光伏方阵用 5 米高的管桩打入鱼塘河床以下约 2 米，其它站房均采取管桩支撑基础，不对鱼塘或其它土地进行开挖，对陆生植被及鱼塘河床的影响较小；项目建成后对所占地的光线遮挡，将减轻项目所占鱼塘的光合作用，对鱼塘的水生生物存在一定影响；由于项目周围均以水产养殖为主，区域内基本无国家保护的珍稀濒危野生动物。项目建成后，不改变现有生态功能，并且充分利用湿地生态环境，在养殖水面上建立光伏电站项目，是一产和二产的集成叠加(鱼塘里打桩建设光伏电站，水面实施水产养殖)。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.大气影响分析 项目施工期大气环境影响主要考虑厂区基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘对区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对施工地周边居民，本环评要求扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。施工工地内，物料堆放应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。项目拟在湖边西侧建设一个临时仓库，储存原材料。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民道路。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网进行覆盖处理。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2.水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水的排放量为16m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水量约2.5m3/d，主要污染因子为CODCr、SS及石油类。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中收集，制定有效的节水措施，利用周边居民厕所或使用旱厕等，减少生活废水产生量，同时建设临时化粪池，对污水进行集中处理，处理后废水可用于周边菜地浇灌。 ②设置临时隔油池和沉淀池对施工污水进行收集，施工污水经初步隔油、沉淀处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上。施工期噪声包括搅拌、切割、装卸等机械施工噪声和运输车辆噪声，管网铺设及施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响，因此，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）由于厂区施工场地为项目北侧。敏感点相对密集且距离较近，高噪声设备尽量远离北侧，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。管道铺设施工时需合理布局施工现场，对施工现场高噪声设备禁止设置在学校、人群集中区等敏感点附近；对重点敏感点采取临时的消声围护结构或吸声的隔声屏障；由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，设备尽量设置在项目东侧，避开周边邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 本项目周围有居民住宅等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，项目施工过程中厂界环境噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），可有效减少噪声对周围居民的影响。 4.固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 项目对池塘水位低洼处进行清淤，并对项目进行平整，清淤后的底泥沥干后和挖方的土石用于平整所需的土方，不外运。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内，设置临时建筑垃圾堆场，并对堆场进行防雨防渗。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 - 生态影响分析 - 工程占地 - 本项目施工期占地主要为施工场地临时占地、弃土弃渣暂存临时占地。施工场地临时占地占用期间，占用土地的生产能力暂时丧失，待工程完工后，进行绿化种植，可增强原有生态功能。 - 对水生生物的影响 - 项目施工时，不进行底泥的扰动，将鱼塘水按照原排水渠引入其他鱼塘后采用自然风干 的方式，塘底变干后进行施工，待施工完毕后恢复原状。项目对水生生物的影响主要是水排干后，影响原有生物的物理化学环境，给水生植物及鱼类和浮游动物栖息环境带来不利影响。 - 对景观的影响 - 在施工过程中，由于机械扰动，将对区域的植被、水体造成影响。在施工过程中因材抖 堆放、堆场建设过程将不可避免会对堆场附近区域的自然景观造成不利影响，在堆场堆满之后，可采取生态恢复等措施。增加植被和景观类型，改善自然景观视觉效果。 本项目采用自然风干方式进行施工，不进行清淤工程，给鱼塘底带来的扰动相对较小，因此影响程度相对较低。 - 水土流失分析 项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。本项目挖填方均较小，造成一定数量的水土流失。为降低项目施工期水土流失对鱼塘的影响，应采用以下措施： - 施工期要注重优化施工组织和指定严格的施工作业制度，尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间。土石方和堆料堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。施工单位应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来，并在堆放场临鱼塘一侧修建临时挡土设施，以防止泥土流失进入河道。对于易产生水土流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围拦、开挖 水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。土石方工程结束后，结合项目功能设计，进行植被恢复。 - 施工场地建立排水系统，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧， 排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷。 - 施工过程中项目区将不可避免地产生大型带有一定坡度的裸露面，建设部门在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。雨季施工应尽量避免同时产生较多 的裸露地表。应密切注意天气情况，避免在雨期施工。 - 动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土，施工道路采用硬 化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉 淀池沉清后回用于洒水降尘等，尽量减少施工期水土流失。 - 施工结束后，所有建筑垃圾必须及时清运，不得占用土地，影响项目区域环境卫生，且应采用封闭运输，避免运输尘土洒落对周围环境影响，特别是对鱼塘的影响。 - 弃土弃渣暂存点容易造成水土流失。弃土弃渣暂存点应修筑坡脚挡土墙，采取土工布围栏，弃土弃渣用于场地的平整。 - 结合工程的实际情况以及池塘水位低洼处清淤的设计要求，确定清淤厚度，避免施工过程中超挖或挖深不足，在施工过程必须保护好城市河道的边坡护岸。 - 振动环境影响分析 - 项目打桩时会对周围环境产生一定的振动影响，应采取以下措施，减少振动对周围居民和泥土的影响。 - （1）采用预钻孔打桩工艺预钻孔打桩亦称“钻打法”。它是先在地面桩位处钻孔，然后在孔中插入套管，通过电动锤振动将桩打到采用预钻孔打到设计标高，钻孔深度一般不宜超过桩长的1/3。 - （2）采用钻孔砂桩释放应力沿沉桩区四周。在打桩区外约0.5倍桩长处，采用钻孔方式设钻孔砂桩作为应力释放孔。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响及防治措施分析 - 光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。项目产生的废气主要来自食堂油烟废气。 - 油烟是在烹饪过程中加热挥发的食用油及食用油受热氧化和分解反应而产生的挥发性有机化合物的混合物。项目食堂油烟废气产生量为 2.96kg/a，产生浓度为 0.675mg/m3。可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放浓度限值要求。此外，食堂油烟由集气罩收集后引向楼顶排放。项目油烟净化装置净化效率达 60%，油烟废气经油烟净化器处理后的排放浓度为 0.14mg/m3，以保证油烟经处理后稳定达标排放。 - 水环境影响及防治措施分析 - 营运期间工作人员产生的生活污水量较少，主要污染为 COD、BOD5、SS 等，产生量为1.35t/d，本项目新建一座化粪池用于处理生活污水，周围农林较多，处理后的生活污水定期清掏，用于农田灌溉，不外排。 - 本项目选址湖南省地域内，当地风沙小，降雨量较为丰沛，地面太阳能电池板清洁一般可通过自然降雨进行冲洗（湖南省年降雨天数平均在 145 天）。长时间不降雨，连续晴天超过 15～30 天时，则根据太阳能电池板积尘具体情况采用人工定期进行清洗，根据建设方介绍，项目采用清水清洗，不采用酸、碱性清洗剂清洁光伏板，产生的废水为间断性废水，一年两次，主要污染物为SS，类比同类项目，SS 浓度约为50 mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，可以直接排入项目所在鱼塘内，而鱼塘与外界水环境间用闸门隔开。因此，清洗废水对外界水环境影响较小。 - 声环境影响及防治措施分析 - 本项目在运营期间没有任何机械传动部件，逆变器、变压器均由电子元器件组成，其运行中噪声很小。 - 本项目涉及的变压器为箱式变压器，项目每2.0MWp 光伏阵列配置一台箱式变压器，共50台，分散布置，本项目逆变器、变压器等均设在站房内，站房做全封闭，并采用隔声建筑材料，再通过距离衰减，可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。噪声对周围环境影响较小。 - 4 固体废物影响及防治措施分析 - 项目营运期固体废弃物主要包括生活垃圾及光伏电站固体废物。 - 生活垃圾 项目生活垃圾产生量 3.285t/a，在项目区内设带盖的垃圾箱收集，分类、集中收集后按当地环卫部门统一处理。 - 光伏电站营运期的固体废物光伏电站运营期的固废主要为运营期正常维护和施工产生的破损光伏电池板，年产生破损光伏电池板数量为 64块，总重量约为 1.472t/a，先堆放于临时贮存库，然后定期由厂家回收处理。其贮存库的设计要达到《危险废弃物贮存污染物控制标准》 （GB18597-2001）中的要求，地面和裙脚需硬化。 - 配电室内所使用到的蓄电池使用寿命一般为10 年左右，产生量约为0.7t。使用达到使用寿命后产生的报废蓄电池属于危险废物，应交管理区危险废物暂存间进行暂存，将报废蓄电池集中收集储存后定期由生产厂家回收。 表11 固体废物产生及处理措施一览表 - 产生源; - 类别; - 产生量; - 处理措施. - 生活垃圾; - 一般固废; - 3.285t/a; - 环卫部门清运. - 破损光伏电池板; - 危险废物; - 1.472t/a; - 有资质厂家进行回收. - 蓄电池; - 危险废物; - 0.7t/a; - 有资质厂家进行回收. - 4.1 废电池储运的一般要求 - （1）废电池储存应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）、《废电池污染防治技术政策》（环发[2003]163号）的有关规定。废电池应堆放在阴凉干爽的的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。 - （2）废电池的储存、运输单位应获得当地环保部门的批准，取得相应的经营资质，属于危险废物的应取得危险废物经营许可证。 - （3）废电池在储存、运输过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。 - （4）废电池的储存仓库及场所应设专人管理，管理人员须具备电池方面的专业知识。 - （5）废电池在储存、运输过程中宜处于放电状态。 - 4.2 废电池储存场所的安全防护和污染控制 - （1）废电池的储存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 - （2）废电池的储存场地应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 - （3）废电池的储存仓库及场所的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。 - （4）储存点必须有足够的空间满足特殊管理要求。 - 通过以上措施，本项目的固废污染问题会得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 - 5 光污染 由于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处埋技术或者是采镀减反射膜技术。目前采用以上技术的太阳能电池可使入射光的反射率减少到10以内，如果采用镀两层减反射模或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低到4以下。 本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县鼻湖渔场，项目四侧均为养殖鱼塘，建设单位采用多晶硅太阳能电池板，结构简单，可靠性高，并在光伏电池组件内的晶硅板表面涂敷一层防反射涂层，最大程度地减少对太阳光的反射，一方面提高其发电效率，另一方面有效的降低太阳能电池方阵的反光性。本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。 - 6 电磁影响 - 本项目集电线路和输电线路会产生一定的电磁辐射，但辐射量很小。根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《电磁辐射环境保护管理办法》电磁辐射建设项目和设备名录中可知，电压在 100 千伏以下的送、变电系统处于豁免水平，可免于电磁辐射环境保护管理。 本次环境影响评价不包括110KV升压站，本项目为 35千伏，处于豁免水平，可免于电磁辐射环境保护管理。 110KV升压站及输变电设施产生的电磁辐射可能对人体产生影响，输变电设施的工频电场和工频磁场也可能对操作人员的健康产生影响，建设单位需要单独请相关资质单位做专业评价并报辐射审批。 - 7 防洪影响及防治措施分析 建设方编制了《湖南省岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100KW渔光互补项目防洪影响评价报告》，湘阴县水务局于2016年11月8日予以审批，建设方应按照防洪影响评价报告中采取相应的防洪补救措施。 湘阴县晶和新能源有限公司计划在项目建设范围内对原有堤垸进行硬化和修整，并减少围栏。另对建设范围内鼻湖进行清淤，清淤后使湖泊水深提高0.7m，常年水深由工程前的0.5~1.5m保持在工程后的1.8m，湖泊容积由工程前的121万m³提升至工程后的为217万m³。 由于容积的增加，加之鼻湖周围堤埂的修整和硬化，鼻湖的防洪能力将进一步增加，由于渔光互补项目的建设，水面浪高减小，湖面更加趋于平缓。 综上述，本项目的建设和运行不会对湘江的防洪造成不利影响。 - 8 项目对渔业的影响 由于光伏组件的遮挡，减缓了春季水温的上升，对鱼类生长和生存造成不利影响，放苗后投喂应适当推后、减量，但在夏天气温偏高时，可减弱水温的升高，防止水温偏高而提高鱼类的生长和摄食。 另外，光照和温度变化改变水体环境中溶氧、氨氮、亚硝酸盐等理化指标及水生植物、微生物数量和种群，影响鱼类的代谢速率，需考虑适宜在暗光环境摄食生长的鱼类如黄颡鱼、河蟹等，养殖水质调节方面，并使用有益藻种及微生态制剂改良水质。 总体来看，“渔光互补”模式可能会对鱼类的生长和捕捞带来一定的影响，但是通过科学合理的对策，挑选喜阴的鱼类进行养殖，增大光伏板的间距，使鱼塘温度维持在适宜的范围，对渔业的影响很小。 - 9 项目对景观的影响 根据建设单位的设计方案，该光伏电站采用“渔光互补”的方式，湖面发电，湖下 养鱼。光伏组件基础采用预应力管桩基础，在鼻湖养殖喜阴鱼类。建项目实施后，现有地块依然保持原有的鱼类养殖功能，现有地块的四周的基本保持现状，只是养殖的种类改变，因此，拟建项目的建设不会破坏现有地块的生态功能，保持了原有生态的系统的完整性。 拟建项目建成后，在项目地块形成了渔光互补的人工景观，部分改变了项目地块内现有的农业景观，不会对区域原有景观产生破坏性影响。 10 项目营运期满后的影响 光伏电站在运行使用 25 年后，达到使用寿命的原有光伏电站设备将予以拆除或更换系统继续下一阶段的服务期。如果拆除则项目原有太阳能电池板清洗污水排放、光污染及设备运行噪声等问题即消除，有利于环境质量的改善。如全面更换继续下一阶段的服务期，则由于周边环境可能发生大的变化，环评建议应重新进行环境影响评价。 本项目服务期满后需要对拟安装的设备进行拆除与处理，拆除过程有少量的扬尘和噪声产生。要求文明施工，对扬尘较大的地方适当洒水，同时做到夜间不施工。 本项目服务期满后环境遗留问题大部分是固体废物污染， 治理过程一般不会产生新的固废，但由于需要处理的固废部分属于危险废物。同时要求如有利用价值的固废首先回收利用。因此所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理；各类固废暂存措施应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（ GB16889-1997）和《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）实施，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染，确保固废污染得到有效治理。 本电站服务期满后， 主要废弃物是所有的废旧电池 ，应做好废旧电池的回收及储存。光伏电站服务期满后所有的废旧电池收集至专用贮存场所，并移交有资质公司直接回收处置，避免长期堆存。 通过妥善处理，本项目的废旧电池问题会得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 11项目选址可行性、平面布置合理性和产业政策符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 本项目站址位于湘阴县境内，该区域太阳辐射能直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利。站址范围内土地利用类型主要为鱼塘，场地较开阔、平坦，有利于光伏电站的布置并减小大风对其影响，场址无文物保护对象和军事设施，区域内无通讯设施。项目安装的光伏设备高度为 1.8-2 米，并设有一定的角度，同时，光伏设备之间有间隔，不影响鱼塘的采光和防洪要求，从环境保护角度分析，项目选址可行。 本项目租赁湘阴县鼻湖渔场，位于湖南省湘阴县岭北镇，不在自然保护区范围内。项目所在区域为农村生态环境，渔光互补工程不改变现有区域性质，根据“湘阴县十三五规划纲要”岭北镇鼻湖综合整治工程属于提升水利设施保障能力重点工程，本项目的推进了鼻湖综合整治工程，符合湘阴县规划要求。 场区附近有省道S101与县道X072，交通条件较便利。该渔场属于未利用土地类型（见湘阴县国土局证明附件6），且未占用林地，从土地利用规划角度分析，项目选址可行。 - 厂区平面布置合理性与建议 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县北岭镇，鼻湖呈不规则形，管理用房和配电间设置在鼻湖东侧。工程布置容量为100MW，共分 50个单元，每一个单元为2MW，配一台箱式变压器。箱式变压器紧邻检修道路，安装检修便利。厂区平面布置见附图2。 （3）产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第 21 号《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正版）“第五款 新能源项目 第1条太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”属鼓励类。 《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》（发改委 能源【2007】2898号）对规划建设的光伏并网示范电站提出了具体的建设性指导意见要求“建设 规模大于 5MWp；占地场址选择应主要为沙漠、戈壁、荒地等非耕用土地。”本项目建设规模为100Mwp，位于鱼塘内，属于非耕用土地，见林业局证明。 因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 - 项目防洪规划可行性分析 项目区-鼻湖距东南侧湘江堤防的最近距离为1.6km，项目区与堤防位置较远，不会影响《湘阴县水利中长期发展规划》和《湖南省湘、资、沅、澧干流及洞庭湖河道采砂规划报告》（2012~2016年）的实施。工程的建设与当地的流域规划、流域防洪规划、城市防洪规划等水利规划无冲突，不影响各项水利规划目标的实现。 工程后鼻湖容积增加了96.95万m³，相对防洪来说更为有利，且工程前后鼻湖的洪水期的水位基本未发生改变，对周围农田的保护对象基本无影响。 鼻湖工程前后最大下泻流量均为6.65m³/s，此时无论是通过南侧官港电排还是北侧永兴电排，均能满足鼻湖排涝需求，工程的建设对鼻湖的排涝基本无影响。 - 项目环境影响可行性分析 - 项目所在区域环境空气、水环境、声环境质量较好，均达到国家标准要求，本项目无废气产生，废水仅生活污水，产生的噪声值较小，固体废物分类收集，对周围环境影响较小。本项目为清洁能源项目，污染较小，且能促进经济发展，与环境相容性较好。 12环保投资及三同时验收 （1）环保投资 本项目总投资为83724.76万元，环保投资120万元，占总投资0.14%，具体环保投资及三同时验收见表13。 表11 项目环保投资一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元). 1; 施工期; 施工洒水抑尘、围挡等; 15. 沉淀池、化粪池; 5. 生活垃圾环卫部门收运; 10. 施工设备低噪声设备、隔声减振; 8. 水土流失防治措施; 60. 2; 营运期; 三级化粪池; 2. 固废临时贮存、生活垃圾收集; 10. 变压器隔声减振; 8. 事故池、围堰; 2. 4; 合计; 120. 表12 项目三同时验收表 类别; 项目; 环保设施; 验收标准. 施工期; 废气; 施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储 存物料四周设置挡风网; 达（GB16297-1996）中的 无组织排放浓度监控限值. 废水; 施工废水设沉淀池处理后用于洒水降尘; 不外排. 固废; 能回收利用的建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的建筑垃圾运至有资质单位; 妥善处置. 噪声; 高噪设备设局部围挡，合理安排施工时间、施工机械设置；居民区设置隔声屏; 达（GB12523－2011）中 标准限值要求. 运营期; 废水; 三级化粪池处理; 处理后用于农田灌溉，不外排. 固废; 生活垃圾环卫部门统一清运; 不外排. 废旧太阳能光伏板生产厂商回收利用. 废蓄电池由厂家进行回收. 噪声; 采用低噪声设备、隔音、减震; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求. 风险; 对变压器设置围堰和事故池; 建设围堰和事故池.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂 | 食堂油烟 | 于楼顶高空排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、氨氮、SS等 | 化粪池 | 不外排，用于农灌 |
| 固体 废物 | 报废电池板 | 废电池板 | 厂家进行回收 | 不外排 |
|  | 废蓄电池 | 废蓄电池 | 厂家进行回收 | 不外排 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 不外排 |
| 噪声 | 本项目在运营期间没有任何机械传动部件。逆变器、变压器均由电子元器件组成，其运行中噪声很小，通过隔声减振和距离衰减，对外环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建设地原有用于家鱼养殖，项目占地范围内基本无植被覆盖；项目施工中光伏方阵用5米高的管桩打入鱼塘河床以下约 3 米，其它站房均采取管桩支撑基础，不对鱼塘或其它土地进行开挖，对陆生植被及鱼塘河床的影响较小；项目建成后对所占地的光线遮挡，将减轻项目所占鱼塘的光合作用，对鱼塘的水生生物存在一定影响；由于项目周围均以水产养殖为主，区域内基本无国家保护的珍稀濒危野生动物。项目建成后，不改变现有生态功能，并且充分利用生态环境，在养殖水面上建立光伏电站项目，是一产和二产的集成叠加(鱼塘里打桩建设光伏电站，水面实施水产养殖)。 |  |  |  |  |

结论与建议

- 结论： 1、工程概况 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县岭北镇以北6.8公里，利用湘阴县鼻湖鱼塘建设光伏电站，电站地块的总面积约1810亩，合计120万㎡，电站中心位置坐标为：北纬28°35′5.52″，东经112°46′26.82″，项目位于鼻湖，形状呈不规则四边形。 本项目总体建设规模为100MWp并网型太阳能光伏发电系统，占地面积约1810亩。采用渔光互补方案，在鼻湖鱼塘建设。光伏场区由50个2MWp逆变升压子站（发电单元）组成，子站沿靠近道路侧建设箱逆变平台，1个子站包含2台1000kW逆变器，1台35kV升压变，均采用集装箱式结构，共安装331760块电池板，1000kW逆变器100台，35kV箱变50台。 2、环境质量状况 气环境：根据项目大气监测数据，项目所在区域：SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 水环境：根据对水质监测结果表明，本项目3个监测点位水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 声环境：根据2017年1月4日项目所在地噪声监测结果，项目监测点东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求 - 项目污染防治措施 采取相应措施后可将施工期影响可控制在一定范围内，另外施工期影响是暂时的， 将随施工期的结束而消失 - 废水：本项目生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉，光伏电板清洗水排入池塘进行沉淀，不会对周边地表水环境产生不利影响。 - 噪声：本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，产生的噪声值 较小，对区域声环境影响较小。 - 固废：生活垃圾集中收集于垃圾箱内定期由环卫部门清理。运营期正常维护产生的少量的破损光伏电池板，先堆放于临时贮存库，然后定期由厂家回收处理。废蓄电池由厂家进行回收。 - 光污染：营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射， 避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 - 项目环境可行性分析 - 本项目站址位于湘阴县境内，该区域太阳辐射能直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利。站址范围内土地利用类型主要为鱼塘，场地较开阔、平坦，有利于光伏电站的布置并减小大风对其影响，场址无文物保护对象和军事设施，区域内无通讯设施。项目安装的光伏设备高度为1.8-2米，并设有一定的角度，同时，光伏设备之间有间隔，不影响鱼塘的采光和防洪要求，项目选址可行。 本项目租赁湘阴县鼻湖渔场，位于湖南省湘阴县岭北镇。场区附近有省道S101与县道X072，交通条件较便利。该渔场属于未利用土地类型，不属于湿地保护区范围不涉及林地，项目与相关规划可行。 5、综合评价结论 - 综上所述，本项目符合国家产业政策，满足当地环境功能区划要求，工程选址合理。 本项目在认真落实报告表提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废水、噪声可 做到达标排放，固废可得到妥善处置，项目建设及运营对周 边环境的影响较小。综上所述，本项目的建设从环保角度分析是可行的。 二、建议与要求 （1）建设单位落实各项污染防治措施，避免引起环境纠纷。 （2）加强施工期环境管理，增强施工人员的环保意识，施工过程中尽量减少对环 境的影响。 （3）运营过程中定期检修，使项目能够正常运行。 （4）建设方应严格执行国家 “三同时”政策，做到环保治理措施与主体工程同时设 计、同时施工、同时运行投产；本项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。 （5）建设方应对变压器设置围堰和事故池，预防变压器油的泄露。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 项目环评委托书 附件2 营业执照 附件3 租赁合同 附件4 省发改委立项文件 附件5 市发改委立项文件 附件6 林业局预审意见 附件7 县国土局证明 附件8 水利局防洪批复 附件9 公众意见调查表 附件10 质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目管理区平面布置图 附图3 项目湖面平面布置图 附图4 项目监测布点图 附图5 环境保护目标图 附图6 鼻湖排涝示意图 附图7 周围环境状况照片