岳环评［2017］42号

关于湘阴县晶和新能源有限公司

岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100MW渔光互补项目

环境影响报告表的批复

湘阴县晶和新能源有限公司：

你公司《关于报批〈岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100MW渔光互补项目环境影响报告表〉的请示》、湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴县晶和新能源有限公司拟投资83724.76万元（环保投资120万元），租赁湘阴县岭北镇躲风亭乡鼻湖渔场大湖水面（约1700亩）实施岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100MW渔光互补项目。项目总占地1810亩，在渔场周边及上方架设光伏板阵列和监测控制系统。本次环评内容仅包括光伏电站建设工程，不包括110KV升压站、输变电系统、鱼场养殖等项目。项目建成后年均发电量可达8962.88万kW·h。计划于2017年9月底并网。主要建设内容包括：安装总发电容量为100MW的50个光伏发电单元（包括多晶硅光伏组件、多晶硅太阳能电池、逆变升压装置、配套的光伏组件支架）、直流汇流、防雷、监控、通信等配套工程；在鼻湖西南侧新建办公楼、控制中心和生活楼，给水依托当地村组供水管网。环保工程有三级化粪池、事故池等。项目符合国家产业政策，符合湘阴县“湘阴县十三五规划纲要”要求，对推进鼻湖综合整治工程具有积极意义。根据湖南大自然环保科技有限公司编制的《湘阴县晶和新能源有限公司岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100MW渔光互补项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。加强施工期环境管理，文明施工，尽量缩短施工期。优化施工工艺，科学施工，注意做好水土保持工作，渔场不清淤，不扰动底泥，待塘底自然风干后施工，施工完毕后恢复原状。强化施工扬尘防治措施，采取洒水抑尘、围挡、覆盖等措施，易产尘物料实行密闭运输，工地进出道路硬化处理。使用商品混凝土。施工现场不另设施工便道和施工营地，不设工地食堂、宿舍。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用于场内洒水降尘；施工人员生活污水，经临时化粪池处理后用于周边农肥。选用低噪声设备，合理安排施工时间和运输路线，车辆减速慢行，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。废包装物由厂家回收，建筑垃圾收集后交相关部门统一处理。施工结束后，做好临时占地修复工作。

2、加强项目固体废物管理。建立各类固体废物产生、转运、储存、处置管理台帐，各类固体废物和危险废物暂存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-1997）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，规范建设暂存场所，避免二次污染。废光伏组件、报废蓄电池均分类集中收集后移交各生产厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

3、废水污染防治措施。场站办公区实施“雨污分流、清污分流”， 太阳能电池板积尘定期采用清水清洗，清洗除尘废水排入渔塘；生活污水经化粪池处理后用作农肥。

4、噪声污染防治措施。对箱式变压器等产生噪声的设备进行合理布局，变压器、逆变器等设备均安置在站房内，并采取隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、光污染防治措施。光伏组件反射面东西向安装，安装倾斜角度20度，光伏电池组件内的晶硅板片表面采取镀防反射模涂层，降低反射率，表面发射比符合标准要求，减少光污染影响，避免对周边环境、特别是交通主干道造成影响。

6、生态影响防治措施。增大光伏组件前后间距，减少太阳能电池板对阳光的遮挡，避免光伏发电对养殖业造成影响。

7、加强环境管理和环境风险防范工作。规范建设事故池，事故时排出的变压器油统一收集至事故池，交由有资质单位回收处理，不外排。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专人负责环保工作，定期做好各项环保设施的维护和管理，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县环境保护局、湖南大自然环保科技有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年4月14日

抄送：湘阴县环境保护局、湖南大自然环保科技有限公司