岳环评 [2017]44号

关于岳阳恒忠新材料有限公司云溪工业园催化剂配套

工程（15万t/a高模数水玻璃和 5万t/a液态硫酸铝）

项目环境影响报告书的批复

岳阳恒忠新材料有限公司：

你公司《关于申请对“岳阳恒忠新材料有限公司云溪工业园催化剂配套工程（15万t/a高模数水玻璃和 5万t/a液态硫酸铝）项目”环境影响报告书进行审批的报告》、云溪区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳恒忠新材料有限公司成立于2011年，是中石化长岭炼化公司的二次改制企业，现有水玻璃干湿法生产线1条，年生产能力10万吨,硫酸铝生产线一条，年生产能力4万吨。你公司拟投资2800万元在湖南岳阳绿色化工产业园云溪工业园区建设15万t/a高模数水玻璃和 5万t/a液态硫酸铝项目，项目总投资2800万元，其中环保投资314万元，占地面积50亩。项目以水玻璃固体为原料，高温高压加水溶解后，通过调密度、过滤等工序生产高模数水玻璃；以浓硫酸、氢氧化铝粉为原料，在高温高压下经复分解和酸碱中和反应、冷却、沉降、过滤等工序生产液态硫酸铝。主要建设内容包括：新建水玻璃生产厂房、硫酸铝生产厂房、原料仓库、办公楼和公用工程，建设1650m2储罐区（共13个储罐4100m3，其中水玻璃储罐4个800m3，硫酸铝储罐6个3000m3，浓硫酸储罐3个300m3）及日处理能力3000m3的污水处理站和废气处理系统。本项目建成后，原10万吨/年的水玻璃、4万吨/年硫酸铝生产线停产。项目建设符合国家产业政策，根据深圳市环境工程科学技术中心有限公司编制的《岳阳恒忠新材料有限公司云溪工业园催化剂配套工程（15万t/a高模数水玻璃和5万t/a液态硫酸铝）项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目使用园区蒸汽系统，不得自建锅炉。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关要求；施工场地内设置循环沉淀水池，施工废水、施工设备清洗废水经沉淀预处理后循环利用，不外排；严禁随意抛洒施工物料、建筑垃圾，应及时妥善处理建筑垃圾，减少施工期对环境的影响。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。厂区建设68m3的初期雨水收集池。后期雨水经雨水管网系统收集后，外排松阳湖；生活污水经隔油池+化粪池预处理，初期雨水经收集池收集后与生产废水、清洗废水一并排入厂区污水处理站（调节PH+絮凝沉降+过滤）处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准与云溪污水处理厂接纳标准后，通过管道排入云溪污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产区、设施区、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。硫酸铝项目生产过程中产生的含硫酸废气，通过水封罐+石灰水吸收处理；粉尘通过集尘罩收集+脉冲式布袋除尘器处理达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)中相关标准要求后，分别通过15m高排气筒排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备机泵、空压机、引风机等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物处置工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；建设20m3一般固废暂存库，水玻璃工艺滤渣、硫酸铝沉降工序废渣、污水处理压滤污泥、除尘器收集颗粒物和废弃渗透膜等一般固体废物须严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行贮存和处置，避免造成二次污染；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故发生。设置120m3事故池，加强生产系统和环保设备维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存和管理；物料管道和公用工程管道设管架，管架下方设集槽收集泄漏物料；储罐区按要求设置0.5m高围堰，罐区、装置区四周设置环形导流沟，并与事故应急池连通；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、在本项目硫酸铝车间周围设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

10、本项目总量控制指标为：COD≦0.1t/a，NH3-N≦0.1t/a，经交易取得。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、深圳市环境工程科学技术中心有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年5月5日

抄送:云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、深圳市环境工程科学技术中心有限公司