岳环评验〔2017〕5号

岳阳市环境保护局

关于湖南聚仁化工新材料科技有限公司年产2000吨羟基己酸内酯工程竣工环保验收意见的函

湖南聚仁化工新材料科技有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南聚仁化工新材料科技有限公司年产2000吨羟基己酸内酯工程位于岳阳市云溪区云溪化工园区内，占地面积23592.03m2。项目以粗醇酮、双氧水、丙酸、丙酸乙酯、硼酸、2-甲基吡啶为主要原料，年产羟基己酸内酯2000吨、精环己酮1985吨（共计生成精环己酮3875吨，其中1890吨自用），并年产生混合溶剂400吨及粗聚羟基己酸内酯205吨。该项目于2015年2月获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2015]25号），2015年10月28日经岳阳市环境保护局现场核查同意投入试生产。主要建设内容包括：主体工程（生产装置）、辅助工程（冷冻空压室）、公用工程、储运工程（危险化学品仓库及罐区）、辅助生产生活设施及环保工程等。工程总投资2995.76万元，其中环保投资305万元，配套建设了活性炭尾气吸附装置、危废暂存库、事故应急池等环保设施。

二、湖南永蓝检测技术股份有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（永蓝环竣监 [2016]第58号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，废水总排口中pH范围值、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类监测浓度值均符合云溪区华浩污水处理厂最高允许进水浓度要求。

项目应急池通过清理措施后，外排废水中pH范围、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类日均浓度值均符合云溪区华浩污水处理厂最高允许进水浓度要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织监控点位中非甲烷总烃的最大排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

导热油炉燃烧废气中颗粒物、SO2和NOx的最大排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；生产工艺尾气中非甲烷总烃最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- （四）固体废物

废机油、混合溶剂交由湖南德邦石油化工有限公司回收处理；废活性炭产生量为4t/2a（截至目前暂未产生），委托湖南万容固体废物处理有限公司处置；废脱氢催化剂产生量为4t/5a（截至目前暂未产生），失效后交由厂家（南京创明催化剂技术有限责任公司）回收；生活垃圾交当地环卫部门处置。

- （五）总量排放

验收监测数据表明：COD排放总量为0.31t/a，SO2排放总量为0.084t/a，NOX排放总量0.109t/a，满足环评批复中规定的COD≤0.48t/a，SO2≤0.156t/a，NOX≤0.534t/a的限值要求。

- （六）环境风险防范

场区建设有160m3不锈钢半埋地式应急事故池、消防事故废水池；罐区地面完成防腐、防渗、防泄漏处理，罐区设置了围堰及导流沟，配备有倒灌等应急状态下的物料回收和应急切换装置并建设有，并配备有相应的应急救援物资。

- （七）应急预案

项目单位已编制环境突发事件应急预案，并在岳阳市环境应急与事故调查中心备案。

三、湖南聚仁化工新材料科技有限公司年产2000吨羟基己酸内酯工程环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应进一步完善各项环保管理制度，加强无组织废气收集管理；加强危险废物的管理，必须交由有资质单位处置；制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境保护云溪区分局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 2月 13日

抄送：岳阳市境保护局云溪分局、云溪区工业园