岳环评验〔2017〕6号

岳阳市环境保护局

关于临湘市强盛矿业有限责任公司1000吨/日

选铅、锌、萤石矿选厂改建项目

竣工环保验收意见的函

临湘市强盛矿业有限责任公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、临湘市强盛矿业有限责任公司1000吨/日选铅、锌、萤石矿选厂改建项目位于临湘市忠防镇，总占地面积146000㎡。项目以临湘市富安矿业提供的矿石为主要原料，采用“破碎—磨矿—浮铅—浮锌—浮萤石”工艺，年产铅精矿2640吨、锌精矿1565吨、萤石58860吨。主要建设内容包括：淘汰关闭原有两条500吨/日选铅、锌、萤石选矿生产线，新建1座1000吨/日选铅、锌、萤石矿选厂，配套建设有效库容79.77064万m³尾矿库、规模3500m³/d废水处理站及其他公用辅助设施等 。该项目于2014年3月31日取得湖南省环保厅环评批复（湘环评〔2014〕35号），2014年8月建设完成投入试运行， 2015年1月至2016年5月因富安矿业采矿证到期续办原因一直处于停产状态，2016年7月重新恢复试生产。该项目总投资6895万元，环保投资994万元，配套建设了精矿废水沉淀回用水池、3500m³/d尾矿废水处理站及回用管道、水洗喷淋除尘系统、事故应急池等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环保验收监测报告书》（亿科环竣监字〔2016〕第017号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生活污水处理站排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量监测浓度值均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准要求。

尾矿库溢流水外排部分中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、总锌、总铜、硫化物、氟化物、总铬、总镉、总汞、总镍、总铅、总砷监测浓度值均符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中的表2限值要求。

- （二）废气

验收监测期间，厂界无组织排放监控点位中总悬浮颗粒物、铅及其化合物最大监控浓度值均符合《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466—2010) 表6中标准限值要求。

破碎筛分车间排气筒出口中颗粒物、铅及其化合物排放浓度最大值均符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5标准限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监控点昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准限值要求。

- （四）固体废物

该项目固体废物主要为尾矿砂、污水处理站污泥、生活垃圾。尾矿砂、污水处理站污泥送至厂区尾矿库堆存；生活垃圾送当地环卫部门处置。

验收监测期间，污水处理站压滤污泥浸出液中铜、锌、铅、镉、铬、镍浓度值均低于《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别（GB 5085.3-2007 ）》表1标准限值要求，不属于危废。

- （五）环境风险防范

项目尾矿库坝下建设了1000m³事故应急池，同时安排专人对厂区污水处理站运行管理，落实各项环境风险防范措施。

（六）应急预案

已编制环境突发事件应急预案，并在临湘市环保局备案。

三、临湘市强盛矿业有限责任公司1000吨/日选铅、锌、萤石矿选厂改建项目的环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目投入正式运行后，你公司应进一步完善环保管理制度，建立管理台账，制定日常监测计划，加强各类污染防治设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。

五、临湘市环境保护局负责项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年 2 月 13日

抄送：临湘市环境保护局