岳环评验〔2017〕10号

岳阳市环境保护局

关于湖南铂固标准件制造有限公司年产5万吨标准件生产线建设项目阶段性竣工环保验收意见的函

湖南铂固标准件制造有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南铂固标准件制造有限公司年产5万吨标准件生产线建设项目位于湘阴县金龙新区界头铺镇，占地面积约133340㎡。工程以钢材为主要原料，经退火、酸除锈、清洗、磷化、皂化、拉拔、冷锻拉丝、淬火、回火、及染黑等工序生产各类铂固标准件。产品方案为：年产8.8级螺钉3.5万吨、10.9级螺栓5000吨、牙条5000吨及螺母5000吨。由于市场需求关系，湖南铂固标准件制造有限公司现仅年产3.5万吨8.8级螺钉和5000吨12.9级螺栓（与10.9级螺栓生产工序及原辅材料使用均相同，仅退火工序控制温度不同），暂不生产螺母和牙条，本次仅对现有生产规模进行验收。该项目2011年12月16日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评批[2011]102号），主要建设内容包括：综合办公楼、生产车间、成品仓库、宿舍及食堂、公用工程及配套环保工程等。主要生产设备为：多位冷镦机、倒立式拉丝机、井式退火炉、攻牙机、切割机、甩干机、滚光清洗设备、连续式网带淬火炉及0.5吨锅炉。工程总投资6000万元，环保投资200万元，配套建设了污水处理站、废气处理设施、危废暂存间及事故应急池等环保设施。

二、岳阳市衡润检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（岳衡竣监字 [2016]第21号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生活污水处理系统出口中pH范围、SS、CODCr、氨氮、动植物油监测浓度值均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准要求。

生产废水处理系统出口中pH范围、CODCr、氨氮、SS、LAS、石油类以及磷酸盐监测浓度值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织监控点位中颗粒物、SO2、HCl的浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

锅炉废气排气筒出口颗粒物、SO2，NOX监测浓度值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1燃煤锅炉排放浓度限值要求。

盐酸储罐排气筒出口、酸洗池排气筒出口HCl排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。

淬火车间排气筒出口、冷镦车间排气筒出口油雾监测浓度值均满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB26665-2012)表2限值要求。

- （三）噪声

- 验收监测期间，厂界四周昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

- （四）固体废物

一般固废切边屑、锅炉灰渣回收综合利用；磷化废渣、除锈废渣、污泥及废矿物油危险废物委托湖南翰洋环保科技有限公司安全处置；生活垃圾交由环卫部门处置。

- （五）总量排放

- 验收监测数据表明： CODCr排放量为0.643t/a，氨氮排放量为0.117t/a，SO2排放量为0.072t/a，满足环评总量COD：2.1 t/a，NH3-N：1.4t/a，SO2: 0.3t/a控制指标要求。

- （六）环境风险防范

盐酸储罐周围设置围堰，围堰采取防腐防渗措施；冷镦油、淬火油与其它原辅料分开堆放，存放于矿物油暂存区并设置围堰；厂区设置100m3的风险事故池。

- （七）应急预案

项目单位已编制突发环境事件应急预案，并在湘阴县环保局进行备案。

三、湖南铂固标准件制造有限公司年产5万吨标准件生产线建设项目阶段性工程环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理工作，杜绝现场跑冒滴漏现象，建立好各类设施环保运行管理台帐；规范危险废物管理，严禁与一般固废混存，危险废物必须交由有资质单位进行处置，其转运严格实行转移联单制；制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、湘阴县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 2月 27日

抄送：湘阴县环境保护局