岳环评验〔2017〕20号

岳阳市环境保护局

关于岳阳环宇药业有限公司年产地夫可特等118吨原料药中间体建设项目阶段性竣工环保验收意见的函

岳阳环宇药业有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳环宇药业有限公司位于临湘工业园儒溪工业区内，其年产地夫可特等118吨原料药中间体建设项目利用厂区内闲置车间进行建设，占地2960m2。项目于2015年8月31日获得岳阳市环境保护局对该项目环评报告的批复（[2015]91号）。该项目于2015年9月开工建设，2016年8月建成投入试运行，设计年产原料药醋酸环丙孕酮10吨、醋酸甲羟孕酮30吨、地夫可特8吨、甲泼尼龙13吨，年产医药中间体黄体酮50吨及雌二醇7吨。目前仅建设了原料药醋酸甲羟孕酮30吨、地夫可特8吨、甲泼尼龙13吨生产线，本次仅针对已建成的生产线进行验收。项目主要建设内容包括：建设原料药醋酸甲羟孕酮、地夫可特、甲泼尼龙生产线（醋酸甲羟孕酮在精制车间，地夫可特和甲基泼尼松龙在合成一车间）各一条；贮运工程及原料罐区依托原有工程；原有污水处理站进行改扩建。项目总投资2800.06万元，其中环保投资482.5万元，配套建设了综合废气处理设施及收集管网完善、工艺废水预处理站、废水综合处理站等环保设施。

二、岳阳市环境监测中心编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（岳环竣监字 [2016]第16号）表明：

- （一）废水

验收监测期间， 初期雨水池排口中pH范围值、SS、色度、COD、BOD5、氨氮、总磷、甲醛监测浓度均符合临湘工业园区污水处理厂接纳标准要求；二氯甲烷监测浓度符合《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2限值要求。

含铬废水预处理设施出口中六价铬监测浓度值符合《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2限值要求。

综合废水处理站出口中pH范围值、SS、色度、COD、BOD5、氨氮、总磷、甲醛监测浓度均符合临湘工业园区污水处理厂接纳标准要求；二氯甲烷符合《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准的限值要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织排放监控点位中甲醇（未检出）、甲苯最大浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放浓度限值；氨气、硫化氢、臭气浓度的最大浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中二级标准限值； VOCs的浓度最大值为0.613mg/m3，符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5排放限值。

综合废气处理设施废气出口中甲醇、甲苯的最大浓度值及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值； VOCs的最大浓度值为20.1mg/m3，符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2排放限值。

无组织排放监测点中二氯甲烷浓度最大值为0.054mg/m3、三氯甲烷（未检出），综合废气处理设施废气出口中二氯甲烷、三氯甲烷浓度最大值分别为4.77mg/m3、1.81mg/m3，均符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中相关限值要求（《大气污染物排放标准》中无二氯甲烷、三氯甲烷排放执行标准，参照执行（GBZ 2.1-2007）中200 mg/m3、20 mg/m3限值要求）。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- （四）固体废物

项目产生的废母液（12.2t/a）、废炭渣（15.23t/a）、废铬泥（4.86t/a）、污水处理站污泥（约30t/a）、废有机溶剂（不可回收，20.4t/a）、废危化品包装物（2.5 t/a）交由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行处置；废催化剂钯炭（7.08t/a）返回生产厂家再生；废有机溶剂（可回收，171.32 t/a）交由岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂及湖南德邦石油化工有限公司进行处置；生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置。

- （五）环境风险防范

公司制定了生产管理制度，危险化学品原料及产品储罐区、瓶装和固态遇湿易燃等进行分区贮存，并分别做好风险防范工作；罐区及危化品仓库地面采取了防腐、防渗、防泄漏措施；储备了防毒面具、防护服、堵漏器材等应急物资。

- （六）应急预案

已编制环境突发事件应急预案，并分别在岳阳市环境保护局、临湘市环境保护局备案。

三、岳阳环宇药业有限公司年产地夫可特等118吨原料药中间体建设项目阶段性工程环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应加强各环节的环境管理和风险防范工作，定期开展环境应急事故演练，杜绝环境风险事故发生；建立健全各类环保设施运行台账，加强危险废物的管理，制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、临湘市环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 2月14日

抄送：临湘市环境保护局、临湘市工业园滨江产业示范区