岳环评验〔2017〕11号

岳阳市环境保护局

关于湖南尔康明胶有限公司年产2000吨药用明胶生产线新建项目竣工环保验收意见的函

湖南尔康明胶有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、岳阳市衡润检测有限公司验收监测报告及湘阴县环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南尔康明胶有限公司年产2000吨药用明胶生产线新建项目位于湘阴县文星镇瓦窑湾（原湖南洞庭柠檬酸化学有限公司），总占地面积66000m2。2015年1月13日，湖南省岳阳市环境保护局以岳环评[2015]1号予以批复。项目主要建设内容为切皮车间，熬油车间，洗皮、酸浸、熬胶联合车间，明胶过滤净化及浓缩车间，回用水池，干燥、挤压、粉碎及包装车间、污水处理站和盐酸、硫酸、液碱三个储存罐等，以猪皮、三清皮和牛皮为主要原料，经切皮、水洗、加硫酸酸浸、水洗、加液碱中和、水洗、熬胶（压榨）、过滤、离子交换、浓缩、冷冻切胶、干燥、粉碎等工艺，年产药用明胶2000吨。工程总投资11000万元，环保投资1383万元，配套建设了布袋除尘器+40m高排气筒，臭气收集管网，改造原柠檬酸公司污水处理站、新建调节隔油+气浮+水解酸化+接触氧化的污水处理设施、初期雨水收集池（循环冷却池）以及配套污水管网，危废暂存间，固废暂存间，减振机座，消声器等环保设施。

二、岳阳市衡润检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（岳衡竣监字[2016]第20号）表明：

（一）废气

验收监测期间，锅炉烟囱废气处理系统外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度的最大排放浓度值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准值；1车间排气筒外排废气中甲醛、甲苯最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。

验收监测期间，污水处理站恶臭处理设施和车间恶臭处理设施的外排废气中H2S、NH3和臭气的浓度的最大值及排放速率均达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准值。

验收监测期间，车间气体收集外排气体中硫酸雾、氯化氢的最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）中二级标准值。

验收监测期间，厂界无组织点位上风向和居民点的硫酸雾、氯化氢、氨气、硫化氢、臭气均未检出，下风向氨气、硫化氢、臭气的最大浓度值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准无组织排放限值，硫酸雾和氯化氢检测数值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中无组织排放标准限值。

（二）废水

验收监测期间，项目废水经厂区内污水处理站处理后排入湘阴第一污水处理厂处理，污水处理站出口废水中pH、SS、甲醛、苯胺类、甲苯排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，CODCr、氨氮最大浓度值均满足湘阴县第一污水处理厂的接管标准（COD≤350mg/L，氨氮≤35mg/L）。

（三）噪声

验收监测期间，厂界监测点位噪声昼、夜结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四）固体废物

危险废物废活性炭、废树脂经分类收集后交由湖南瀚洋环保科技有限公司安全处置；属于一般固废的滤渣、脱水污泥交由湘阴县环境卫生管理中心卫生处理；锅炉灰渣外售综合利用；油污交给瑞安市万事达油脂厂处置；生活垃圾由当地环卫部门处置。

（五）总量控制

验收监测期间，COD年排放量为18.19t/a，氨氮年排放量为1.17t/a，SO2的年排放量为3.89t/a，NO2的年排放量为2.14t/a，满足环评批复中规定的COD≤36t/a、NH3-N≤9t/a、SO2≤10.08t/a、NO2≤14.4t/a的限值要求。

（六）环境风险防范

按《危险化学品安全管理条例》的规定，已对硫酸、液碱及盐酸储罐区建设防腐、防渗、防泄漏的围堰。

（七）应急预案

已编制环境突发事件应急预案，通过专家评审，并分别在湘阴县环境保护局备案，备案文号为4306002017C0200032。

三、湖南尔康明胶有限公司年产2000吨药用明胶生产线新建项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须进一步完善环境管理制度，加强各生产环节的环境管理工作，严格落实环评批复要求，并做好标识标牌。你公司应制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，建立环保设施运行台帐，确保污染物稳定达标排放。

五、湘阴县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 2月13日

抄送：湘阴县环境保护局