岳环评验〔2017〕1号

岳阳市环境保护局

关于湖南奇思环保设备制造有限公司年产1000台环卫专用车生产建设项目竣工环保验收意见的函

湖南奇思环保设备制造有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、岳阳市衡润检测有限公司验收监测报告及湘阴县环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南奇思环保设备制造有限公司年产年产1000台环卫专用车生产建设项目位于湘阴县金龙镇金龙新区安嘉路以西、文襄路以南，总占地面积32487.78m2。2015年3月17日，湖南省岳阳市环境保护局以岳环评[2015]32号予以批复。项目主要建设内容为1栋联合厂房、1栋总装厂房、1栋后勤中心、1栋综合办公用房、门卫值班用房、动力系统一套和配套建设给排水、道路等。项目主要工艺为加工、装配、喷漆、调试等工序，本项目不包括铸造、酸洗、碱洗、电镀及钝化等工序。通过购置各类外协件及钢型材料，年生产1000台环卫专用车。工程总投资9300万元，环保投资243万元，占工程总投资的2.61%。配套建设了废气处理设施（喷漆房：滤棉过滤+活性炭吸附、打磨粉尘：内置式滤袋除尘）、化粪池+地埋式一体化处理设施、减震垫、隔声罩、危险废物暂存间、一般工业废物暂存区等环保设施。

二、岳阳市衡润检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（岳衡竣监字[2016]第22号）表明：

（一）废气

验收监测期间，油漆废气处理系统外排废气中1号排气筒和2号排气筒的出口的苯、二甲苯和甲苯的最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求；打磨废气的最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求。

验收监测期间，厂界无组织点位中颗粒物在厂界四周检出最大浓度值符合《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)表2无组织标准限值；甲苯、苯、二甲苯在西南方向有检出，最大浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织标准限值。

（二）废水

验收监测期间，项目废水经厂区内污水处理站处理后排入湘江，污水处理站出口废水和初期雨水中pH、CODCr、氨氮、SS、动植物油和石油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

（三）噪声

验收监测期间，厂界监测点位噪声昼、夜结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）固体废物

本项目产生的废活性炭、废过滤棉、废机油、废油液、废油漆桶、废漆渣属危废物，经分类收集后送往湖南瀚洋环保科技有限公司安全处置；一般固废有切割边角料、金属屑、废包装、废抹布，经收集后回收利用；生活垃圾由当地环卫部门处置。

- （五）环境风险防范及应急预案

- 项目已编制环境突发事件应急预案，通过专家评审，并分别在湘阴县环境保护局备案，备案文号为460624-2016-010-L。

三、湖南奇思环保设备制造有限公司年产1000台环卫专用车生产建设项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须进一步完善环境管理制度，加强各生产环节的环境管理工作，严格按环评批复要求和固废管理规定，做好危废分类收集、暂存、处置，建立好危废处置台账，使用规范的标示标牌。你公司应制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，建立环保设施运行台帐，确保污染物稳定达标排放。

五、湘阴县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 2月10日

抄送：湘阴县环境保护局