岳环评验〔2017〕22号

岳阳市环境保护局

湖南鑫光新材料科技有限公司年产40万吨热镀锌型材改扩建项目竣工环保验收意见的函

湖南鑫光新材料科技有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南亿科检测有限公司验收监测报告及湘阴县环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南鑫光新材料科技有限公司年产40万吨热镀锌型材改扩建项目位于湘阴县工业园，原为年产40万吨轧钢件建设项目。为满足市场经营需求，鑫光新材料科技有限公司投资2700万元，在厂内预留地新扩建年产40万吨热镀锌生产车间，对原厂内40万吨轧钢型材进行镀锌防腐。总占地面积6666㎡。2016年1月11日，湖南省岳阳市环境保护局以岳环评[2016]2号予以批复，以岳环评[2017]32号予以变更。项目主要建设内容为镀锌生产车间，钢结构厂房，其中3条镀锌生产线共计40万吨/年，天然气站、冷却水池、应急事故池。工程总投资2700万元，其中环保投资541万元，配套建设了生产废水处理站及其配套工程 、生活废水处理装置（依托原有）、危废间、普通固废间、3条生产线对应的3套废气处理设施和排气筒等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（亿科环竣监字[2016]第019号）表明：

（一）废气

项目主要大气污染物排放为无组织排放的颗粒物及氨气。有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾。

无组织废气：监测期间，组织废气总悬浮颗粒物上风向监测最高浓为0.169mg/m3，下风向监测最高浓度为0.341 mg/m3，符合：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4标准限值要求。氨气上风向监测最高浓度为0.148 mg/m3，下风向监测最高浓度为0.413 mg/m3。符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值要求。

有组织废气：

监测期间天然气燃烧机排气筒出口SO2监测最大值为14 mg/m3，NOX监测最大值为2 mg/m3，废气监测值满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中相关标准限值要求。

监测期间布袋除尘器进口总悬浮颗粒物监测最大值为486 mg/m3，出口监测最大值为1.79 mg/m3。处理效率为99%，出口监测值满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2标准限值要求。

监测期间硫酸雾处理设施出口硫酸雾监测最大值为4.69 mg/m3，出口监测值满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2标准要求。

（二）废水

监测期间生活废水化粪池出口监测的各项污染因子排放浓度最大值分别为 ：pH 6.58~6.83、SS监测最大值为 317 mg/L、CODcr监测最大值为 198 mg/L、BOD5监测最大值为 147 mg/L、动植物油监测最大值为 17.2 mg/L、氨氮监测最大值为6.88mg/L。排放浓度均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

（三）噪声

监测期间，项目四周噪声昼间测值范围为53.6～63.1 dB，夜间噪声测值范围为46.3～54.8dB ，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（四）固体废物

项目生活垃圾及时清扫、清运交由环卫部门定时收集处理；普通固废包括水处理药剂编织袋 、不合格产品交由物资公司回收；铁锈剥离物及热镀锌渣运转至原有工程炉回用；危险废物包括锌灰、污水站污泥临时贮存于严格执行相关标准的危废暂存场，定时由有资质的公司回收。危废暂存间按照国家要求进行建设，进行封闭式专人管理，地面做好防渗防漏。

（五）总量控制

工程SO2排放总量约为0.05t/a, 氮氧化物排放总量为0.144t/a。符合验收总量SO2≤0.1t/a、氮氧化物≤0.5 t/a的控制要求。

（六）应急预案

公司制定了企业突发环境事故应急预案，并向湘阴县环保局备案，备案编号为430624-2016-011-L。

三、湖南鑫光新材料科技有限公司年产40万吨热镀锌型材改扩建项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须进一步完善环境管理制度，加强各生产环节的环境管理工作，严格落实环评批复要求。加强污水处理站区域池体、管道、设备的维护管理，杜绝跑冒滴漏现象的产生确保运行正常，建立环保设施运行台帐，确保污染物稳定达标排放。

五、湘阴县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 4月10日

抄送：湘阴县环境保护局