岳环评 [2017]46号

关于湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）生产基地搬迁工程环境影响报告书的批复

湖南屈原酒业有限公司：

你公司《关于湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）生产基地搬迁工程申请批复的函》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南屈原酒业有限公司前身是国营汨罗酒厂，始建于1967年，位于汨罗市城关镇城北村，生产规模为年产1000吨基酒。现将生产基地搬迁至汨罗市屈子祠镇，G240线西侧，搬迁前后产能不变。项目总投资2000万元，其中环保投资215万元，总占地面积40000m2。

湖南屈原酒业有限公司于2012年9月委托长沙环境保护职业技术学院承担该搬迁工程的环境影响评价工作，2013年5月28日,湖南省环境保护厅环境评估中心主持召开了《湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨白酒）生产基地搬迁工程环境影响报告书》的专家技术评审会，2015年4月，出具了技术评估报告（湘环评估书[2015]54号）并上报省环保厅。审批公示后，由于企业资金困难，没有交纳“三同时”保证金，至2016年1月1日，因时效已过，审批材料全部退窗，未获取省环保厅的批复。2014年，公司在未取得环评批复的情况下，擅自开工建设，目前已完成了厂房建设和设备安装，并进行了试生产。

根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》，该项目为汨罗市清理整治的环保违规建设项目，属补办环评手续。鉴于白酒项目的审批权限已下放，原环评单位已改制等原因，经请示省环保厅，同意由长沙环境保护职业技术学院继续完成该项目环评工作，同意我局受理并完成该项目后续环评审批工作。

本次搬迁工程主要建设内容有生产仓储区、文化博览区、办公生活区。项目以高粱、小麦等粮食为原料，通过制曲、酿造、勾兑和灌装生产摆酒1300吨/年，配套储酒罐60个，总库容2650吨。项目建设符合国家产业政策及《汨罗市土地利用总体规划（2006-2020年）》等。根据长沙环境保护职业技术学院编制的《湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）生产基地搬迁工程环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见、省评估中心技术评估报告和汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，公司在落实各项污染防治措施后，同意项目继续生产。

二、项目整治和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并应着重做好以下环保工作：

1、企业现有厂房和设备已全部拆除和按要求淘汰，现有场地上已建有房地产，现有场地内已没有遗留环境问题。

2、加强水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目黄水收集后回用；雨水通过厂区雨水沟渠排入西侧小溪；锅底废水、车间清洗废水、勾兑浓排水、洗瓶废水及生活污水经收集后采用UASB厌氧反应器+CASS循环式活性污泥反应池（SBR改进型）+气浮池工艺处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放标准要求排入厂区西侧池塘，后通过厂区西侧的小溪沟最终汇入汨罗江。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好原料仓库、生产区、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、加强大气染防治。确保各类废气稳定达标排放，加强白酒发酵、蒸馏工序、污水处理站及酒糟临时堆存时无组织排放的异味及恶臭污染控制，采用密闭车间及设置绿化隔离带等措施。2t/h燃油锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉标准后，通过20m高排气筒排放；原料破碎粉尘通过集气罩收集+布袋除尘器处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，通过20m高排气筒排放；食堂油烟通过油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后排放；

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备风机、破碎机、水泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集、暂存和综合利用，建立管理台账，固废不得露天堆放，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求规范建设暂存场所。酒糟外卖做饲料利用，废硅藻土、包装废料、生活垃圾、污水处理站产生的污泥统一收集后，交由当地环卫部门定期统一处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。注重白酒的运输、储存过程的安全管理，储罐装置区规范设置围堰、修建导流沟；建设316m3事故应急池和消防水池；按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求做好防火工作；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、本项目以酿造车间为单元设置100m的卫生防护距离，以污水处理站、破碎车间为单元分别设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，规范化建设排污口，设专门负责环保工作人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

9、本项目主要污染物总量较搬迁前均有削减，总量控制指标为：COD≦2.0t/a，NH3-N≦0.2t/a，SO2≦0.8t/a，NOx≦3.6t/a，COD、NH3-N以及SO2初始权满足要求，NOx部分调剂获得。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局, 汨罗市经信委，长沙环境保护职业技术学院。

四、请汨罗市环境保护局负责项目运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年5月22日

抄送: 汨罗市环境保护局，汨罗市经信委，长沙环境保护职业技术学院