建设项目环境影响报告表

项目名称： 720吨年黄豆加工生产豆制品建设项目

建设单位（盖章）：   岳阳市东顺工贸有限公司

国家环保部制

编制日期：2017年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 720吨年黄豆加工生产豆制品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市东顺工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宁国良 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 宁国良 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973068880 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C1392豆制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 600 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 600 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 60 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  | 2016年5月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 豆制品加工是我国传统的食品加工行业之一，具有悠久的历史。随着社会经济的迅速发展，我国豆制品产业进入了一个崭新的发展阶段——豆制品产量呈现迅速增长的趋势。但是，由于豆制品生产门槛低，很多产品无法进行完全设备化生产，整个市场形成了小作坊产品占据大半壁江山的格局，并且这些小作坊分布散、生产条件差，存在较大食品安全隐患。 根据调查，目前岳阳市区内有豆制食品小作坊约100余家，每天加工的黄豆大7-8吨，这些小作坊生产条件简陋，污水横流，鼠患严重，卫生状况极差，加热过程中燃煤产生的烟尘和二氧化硫等严重影响附近居民点生活，造成环境污染，给市民提供豆制食品的质量安全、卫生带来了隐患，在此背景下，为规范岳阳市豆制品加工小作坊生产经营行为，岳阳市东顺工贸有限公司拟投资600万元在岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面租用岳阳建华工程有限公司工业用地用地6800m2，建设720吨年黄豆加工生产豆制品建设项目，用以整合岳阳市区内的豆制品小作坊，本项目建成后，年产豆腐1657.4吨，千张500吨。 其中项目建设单位岳阳市东顺工贸有限公司和岳阳建华工程有限公司属于合作关系，项目建成后具体生产销售由岳阳市东顺工贸有限公司负责，前期用地及项目需依托巴陵分公司的相关协议由岳阳市东顺工贸有限公司出面签订（与巴陵公司相关协议会议纪要详见附件6-8）。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，岳阳市东顺工贸有限公司委托我公司承担了《720吨年黄豆加工生产豆制品建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起实施； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起实施； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起实施； （9）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起实施； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日起实施； （11）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日起实施。 （12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998年11月29日； （13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）； （14）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2015年6月1日施行）； （16）《清洁生产审核暂行办法》（原国家环境保护总局令第16号），2004年10月18日； （17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （18）《水污染防治行动计划》（2015年4月16日发布）； （19）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）。 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； （2）《湖南省环境保护“十二五”规划》湘政办发〔2012〕37号； （3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）； （4）《湖南省环境保护条例》（2002）； （5）《关于印发〈湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》(湘政办发〔2013〕77号) （6）岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告(岳政告〔2015〕5号) （7）《关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>、<岳阳市水环境功能区划分>、<岳阳市环境空气质量功能区划分>、<岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定>的通知》（岳政发〔2010〕30号）。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：720吨年黄豆加工生产豆制品建设项目 （2）建设单位：岳阳市东顺工贸有限公司 （3）建设地点：岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：项目租用岳阳建华工程有限公司用地面积共计6800m2，总的建筑面积为3930m2，该地块目前已有建筑物为门卫室、办公室、生产车间，建设单位需新建建筑物为1栋2层的办公楼和厂区污水处理站，并对现有生产车间进行装修和设备安装及厂区道路的规划建设。 （6）总投资：600万元，其中环保投资60万元，占总投资的10%。 3.2项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体 工程; 生产车间; 3600; 1栋1层，砖混结构，内设置生产区，原辅材料仓库及产品暂存冷库等配套设施 （现有）. 辅助 工程; 门卫室; 40; 1栋1层，砖混结构（现有）. 办公室; 50; 1栋1层，砖混结构（现有）. 办公楼; 240; 1栋2层，砖混结构（新建）. 环保 工程; “气浮+水解酸化+生物接触氧化”污水处理系统（30m3/d）; 处理厂区综合污水. 通风; 水蒸气. 建筑物密闭、绿化; 净化恶臭气体. 隔声、减振、绿化带等; 设备噪声. 固废暂存场所; 一般固废暂存场所. 绿化; 种植绿化植物以吸声、降噪. 公用 工程; 供水; 城镇自来水. 供电; 当地电网供给. 蒸汽; 依托巴陵石化动力事业部. 储运 工程; 冷库; 位于生产车间内，最大存储量50t，用R134a制冷剂. 运输; 利用厂区道路和周围交通道路，依靠物流运输. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建工程技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 建筑面积. 1; 总占用地面积; m2; 6800. 2; 建筑占地面积; m2; 3810. 3; 总建筑面积; m2; 3930. 3.1; 生产车间; m2; 3600. 3.2; 门卫室; m2; 40. 3.3; 办公室; m2; 50. 3.4; 办公楼; m2; 240. 4; 绿地率; %; 10. 5; 总投资; 万元; 600. 6; 劳动定员; 人; 15. 7; 工作制度; d/a; 300. 3.3、主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目需要的生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备清单 一、干豆提升系统. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 配置、规格及技术要求; 备注. 1; 干豆地槽; 个; 1; 380*380*250mm. 2; 漩涡气泵; 台; 1; 功率：7.5kw. 3; 真空储豆罐; 个; 1; φ200*250mm. 4; 空气过滤器; 个; 1; 304不锈钢材质. 5; 干豆分配小车; 个; 1; 容量：300kg（干豆）. 6; 小车轨道 兼放水管道; 套; 16; 轨道φ60*4mm. 7; 提升管件; 套; 1; 201不锈钢管. 8; 安装支架; 套; 1; 201不锈钢方管. 二、浸泡系统. 9; 泡豆桶; 个; 5; 1200x1200x1500mm，生产能力：500kg/桶（干豆）. 10; 淌槽; 米; 6; 210*190mm. 11; 去杂淌槽; 米; 3; 210*290mm. 12; 去杂淌槽排污阀; 套; 3; 不锈. 13; 淌槽弯头; 个; 3; 304不锈钢，材料厚度t1.2mm. 14; 沥水筛; 台; 1; 600x350x250mm， 生产能力：0.5t/h 功率：0.75kw. 15; 双叉料斗; 个; 1; 304不锈钢. 16; 泡豆平台; 个; 1; 有泡豆桶支架、平台、护栏和爬梯. 17; 电器控制箱; 个; 1; 采用201不锈钢. 18; 放豆阀门管件; 套; 16; 含Φ102卫生级不锈钢阀门和弯头. 19; 排水阀门管件; 套; 16; PVC材质. 20; 电缆、穿线管及支架; 套; 1; 包含电箱至设备的电缆和穿线管支架等. 三、磨浆系统. 21; 湿豆定量分配器; 套; 1; 电压：3N-380v功率：0.37kw。. 22; 磨浆机; 台; 1; 尺寸：1220x650x1250mm，磨轮直径：Φ400mm，生产能力：300kg/h，额定功率：11kw. 23; 浆糊桶; 个; 1; 尺寸：800*400*700mm. 24; 离心机; 台; 2; 尺寸：1800×800×1450mm，生产能力：300kg/h，筛网目数：90目，功率：5.5kw，转速：1800r/min. 25; 浆渣桶; 个; 2; 尺寸：640*480*900mm，桶体材料厚度t1.2mm，带搅拌器， 电压：3N-380v，功率：0.75kw. 26; 生浆桶; 个; 1; 尺寸：500x300x250mm. 27; 二浆桶; 个; 1; 尺寸：500x300x250mm. 28; 三浆桶; 个; 1; 尺寸：500x300x250mm. 29; 玻璃转子流量计; 套; 1; 流量0-1000L/h. 30; 恒压水箱; 个; 1; 尺寸：Φ1100x1450mm容积1m³。. 31; 离心泵; 台; 2; 流量1吨/小时，扬程12米。. 32; 磨浆分离电 器控制箱; 个; 1; 采用201不锈钢. 33; 磨浆机管件 阀门支架; 套; 2; 采用不锈钢方管。. 34; 三分离电气控制箱; 个; 1; 采用不锈钢方管。. 35; 离心机管件 阀门支架; 套; 3; 采用2不锈钢方管。. 36; 电缆、穿线管及支架; 套; 2; 包含电箱至设备的电缆和穿线管支架等. 四、煮浆系统. 37; 密闭式自动 煮浆系统; 套; 1; 外形尺寸：Φ300x4550mm）、自动控制阀门、管路、架体、PLC程序控制部分和定量供浆泵。. 38; 缓冲桶; 个; 1; 配蒸汽管道，Φ300x4550mm，材料厚度t1.5mm,带圆锥盖和烟囱口. 39; 稳压阀; 套; 1; 包含蒸汽稳压阀、蒸汽减压阀、蒸汽过滤器、蒸汽截止阀、压力表等。. 40; 离心泵; 台; 1; 流量1吨/小时，扬程12米。. 41; 震动筛; 台; 2; 筛网直径1200mm. 42; 熟浆桶; 个; 1; 外形尺寸：500x300x250mm，材料厚度t1.5mm，带蒸汽管. 43; 电器控制箱; 个; 1; 箱体材质采用201不锈钢. 44; 煮浆管件阀门支架; 套; 1; 采用201不锈钢方管. 45; 电缆、穿线管及支架; 套; 1; 包含电箱至设备的电缆和穿线管支架等. 五、豆腐及千张生产线（厚度2-2.5mm). 48; 豆花输送泵; 台; 1; 定量输送豆花，流量740-1500L/h，手动调速，泵头材质304不锈钢，功率：2.2kw. 49; 豆花分配器; 套; 1; 不锈钢，额定功率：0.75kw. 50; 浇注机; 台; 1; 生产能力250-500kg/h，功率：1.1kw，尺寸：11670*950*2380mm，用600mm宽百页布. 51; 浇注机接水盘; 套; 1; 不锈钢，盛接黄浆水. 52; 浇注机至压机辊道; 个; 2; 不锈钢，连接浇注机和压机之间的小车滑动轨道. 53; 百页预压机; 台; 1; 不锈钢，折叠完百页预压脱水. 54; 六联百页液压机; 台; 2; 额定压力5MPa，压制过程自动控制，含接水盘. 55; 双剥机; 台; 1; 生产能力200-500kg/h（厚度0.8-2mm），配转运小车，尺寸：2288*950*1200mm，功率：1.5kw. 56; 压机至双剥机滑道; 套; 1; 304不锈钢. 57; 液压站; 台; 2; 排量：6ml/r,额定压力10MPa，油缸容积160升，带水冷却系统功率：3kw，尺寸：750*550*600mm. 58; 浇注机小车; 个; 15; 不锈钢，与浇注机配套折叠转运用. 59; 卷布辊; 根; 40; 304不锈钢，卷百页布用. 60; 切块机; 台; 1; 用于豆腐切块. 61; 黄浆水排放管; 套; 1; 材质采用PVC管. 62; 电器控制箱; 个; 1; 柜体材质201不锈钢. 63; 管件阀门支架; 套; 1; 采用201不锈钢方管. 64; 电缆、穿线管及支架; 套; 1; 国标电缆、不锈钢. 65; 制冷压缩机; 套; 1; 冷库内. 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）及2013年修正》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 3.4、主要原辅材料及能源消耗情况 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 名 称; 单位; 年耗量; 包装，最大储量; 来源; 备注，储存方式. 原辅材料消耗. 原料. 1; 黄豆; 吨; 720; 袋装，60; 岳阳; 车间内. 辅料. 2; 凝固剂; 吨; 1; 袋装，1; 岳阳; 车间内. 动力消耗. 3; 电; 万KWh/年; 26; 城区电网. 4; 水; m3/年; 9885; 新鲜自来水. 5; 蒸汽; m3/年; 3600; 来自巴陵分公司动力事业部. 6; 制冷R134a; 吨; 0.5; 冷库制冷使用. 主要原辅材料性质说明： 制冷剂：项目采用R134a作为冷库制冷剂，分子式为CH2FCF3，沸点（101.3kpa）/℃：-26.1。R134a是是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）的制冷剂，R134a的毒性非常低，在空气中不可燃，安全类别为A1，是很安全的制冷剂。 凝固剂：是指使食品组织结构不变，增强黏性固形物的物质。本项目使用凝固剂的主要成为硫酸钙，辅助成分为少量的葡萄糖酸内酯、氯化镁以及硫酸镁。 3.5、主要产品及规模： 产品方案见下表1-5： 表1-5 项目产品方案表 产品名称; 产量（吨/年）; 备注. 豆腐; 1657.4; 产品含水率为90%. 千张; 500; 产品含水率为20%. 3.6、总平面布置图 项目厂区大门入口设置在延寿寺路一侧，厂区分为东西两块，东侧由北往南依次布置为门卫室、办公室以及生产车间；西侧主要布置为办公楼及污水处理站。 具体平面布局图见附图2。 3.7、给排水 （1）给水工程： 本项目用水主要为职工生活用水及生产用水，项目用水来自于城镇自来水管网，其水质水量均能满足厂区内生产和生活正常供水需要。本项目生活用水及生产用水总计为：9885t/a。 （2）排水工程： 项目排水系统采用雨污分流制，雨水经厂区内设置的雨水管道排放至周边沟渠，综合污水经厂内自建的“气浮+水解酸化+生物接触氧化”污水处理系统处理达巴陵分公司供水事业部鹰山生化车间污水处理站接管标准要求后排入厂区污水管道并经自建管道流至东北侧200m处的中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部设置的污水提升泵内经提升送至己内酰胺事业部1600污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至长江。项目外排废水总量为7650m3/a。 3.8、供电工程 项目电源从区内110千伏变电站引入，在厂区办公室内设置配电室，供应全厂用电。根据规范要求，工程除消防用电及公用设施用电为一类负荷外，其余用户用电均属三类用电负荷。电力供应能满足本项目生产的要求，无需设置发电机。 3.9、供热工程 本项目生产所用热源由中国石油化工股份有限公司巴陵分公司动力事业部提供，根据依托工程分析可知其完全能够满足本项目用热需求。建设单位自行建设供热管道接于延寿寺路北侧项目对面的巴陵分公司动力事业部供热管道对接接口处（见附图4），并在本项目围墙内三米处安装蒸汽计量装置，供热管道采用高架明管道方式，并在管道外侧加装保温材料，防止热量损失和泄漏。建设单位定期对供热管道进行维护，如发现有蒸汽泄漏，立即停止生产进行检修。 3.10、冷库 本项目在生产车内东北角设置一个容量为50m3的冷库，冷库温度为-15~-18℃，用来储存产品豆腐和千张，冷库制冷剂为R134a。 3.11、劳动定员及工作制度： 项目管理和固定生产人员定为15人，员工为周边居民，均不在厂区内食宿。生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日300天。 4、依托工程分析 4.1、依托单位基本情况 中石化巴陵分公司位于岳阳市岳阳楼区和云溪区，占地约30km2，南接洞庭湖，北倚长江，毗邻国家一类口岸城陵矶港，紧临京广铁路、武广高铁、京港澳（G4）、杭瑞（G56）、随岳高速公路及107国道，水陆交通十分便利。巴陵分公司隶属于中国石油化工集团公司，包括中国石油化工股份有限公司（上市）和中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司（未上市）两个部分，现下辖炼油事业部、环己酮事业部、合成橡胶事业部、环氧树脂事业部、己内酰胺事业部、化肥事业部等17个直属单位。巴陵分公司经过40多年的发展建设，已成为拥有石油炼制和煤气化双原料，集油、化、纤、肥于一体，以锂系聚合物、环氧有机氯、己内酰胺和环己酮、化肥等几大产业链为主导的国有大型石油化工联合企业，是国内最大的锂系聚合物、环氧树脂、己内酰胺和商品环己酮生产企业。 巴陵分公司岳阳楼区主要有化肥事业部、己内酰胺事业部及动力事业部，己内酰胺事业部是以石油苯为化工原料，生产环己烷、环己酮、己内酰胺、硫铵等化工、化纤产品的大型化工、化纤联合生产区，是目前国内最大的已内酰胺生产装置之一。化肥事业部主要生产合成氨、尿素以及双氧水。 2.7.2、依托工程可靠性分析 （1）蒸汽供应 中石化巴陵石化分公司动力事业部负责巴陵分公司城区片蒸汽供热，动力事业部可外供汽电负荷分别为高压蒸汽 491t/h、中压蒸汽 181t/h、低压蒸汽 130t/h（含采暖用汽 35t/h）、供电负荷 80MW，目前区域内蒸汽供应情况见下表。 表1-6 区内用汽量情况统计表 用户名称; 10.0MPa超高压蒸汽(t/h); 4.0MPa高 压蒸汽(t/h); 1.0MPa中低 压蒸汽(t/h); 0.4MPa中低 压蒸汽(t/h); 备注. 己内酰胺事业部; 113（夏季） 118（冬季）; 98（夏季） 118（冬季）; 含转供汽. 化肥事业部（含JV）; 200; 240; -60; 14.5; 其中转供：动力事业部 25.5t/h（0.5MPa）， 己内酰胺事业部25t/h. 社区; 35; 冬季采暖. 小计; 200; 353（夏季） 358（冬季）; 73（夏季） 93（冬季）; 14.5. 根据建设单位提供的资料，本项目营运期蒸汽使用量为1.5t/h的低压蒸汽，由上表可知动力事业部低压蒸汽供应量为130t/h，除去社区供暖的35t/h和化肥事业部使用的14.5 t/h外，剩余蒸汽能力为80.5 t/h。完全能够满足本项目1.5t/h蒸汽用量的需求，因此项目蒸汽来源依托巴陵石化分公司动力事业部可行可靠。 （2）污水处理站 项目排水系统采用雨污分流制，雨水经厂区内设置的雨水管道排放至周边沟渠，综合污水经厂内自建的“气浮+水解酸化+生物接触氧化”污水处理系统处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中新建企业水污染物排放限值后排入厂区污水管道并经自建管道流至东北侧200m处的中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部设置的污水提升泵内经提升送至己内酰胺事业部污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至长江。 中石化巴陵石化分公司己内酰胺事业部有两座污水处理站，分别为600 装置和1600装置，600 装置处理能力为250m3/h ，采用的是水解酸化+ 一级好氧+ 二级好氧+ 膜生物反应器（A/O/O＋MBR）的生化处理方法，其中高浓度有机废水采用 UASB（处理能力为100m3/h）预处理后与综合废水进入水解酸化。1600装置设计处理能力200m3/h，采用水处理工艺为水解酸化、缺氧、好氧、膜生物反应器（MBR）生化处理工艺，臭氧催化氧化（HPOD）+曝气生物滤池（BAF ）组合深度处理工艺。 根据己内酰胺事业部2014年统计资料可知，目前己内酰胺事业部污水产生总量约422.25m3/h，600 装置和1600装置污水总的处理能力为450m3/h，剩余能力约27.75m3/h，而本项目废水产生量为3.2m3/h（按每天8小时计，25.5m3/d），小于其剩余能力，因此己内酰胺事业部污水站剩余处理量可以满足本项目废水量要求，同时本项目废水经自建污水站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后在排入己内酰胺事业部污水站，处理后其主要污染物均为己内酰胺事业部污水处理站常规处理项目，不会影响污水站的运行效果，因此项目废水预处理后排入己内酰胺事业部污水站处可行可靠。 同时本次评价收集了中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部污水总排污口2015年2季度和和3季度监督性数据资料，统计结果见下表1-7。 表1-7 己内酰胺事业部排污口污染源废水监测数据表 执行 标准名称; 监测点 名称; 监测 日期; 监测项 目名称; 污染 物浓度; 标准 限值; 单位; 是否 达标. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）1级（石化工业COD标准修改单）; 鹰山3＃ 排口; 2015-5-25; 化学需氧量; 30.7; 60; mg/L; 是. 氨氮; 0.168; 15; mg/L; 是. 鹰山4＃ 排口; 2015-5-25; 化学需氧量; 55.9; 60; mg/L; 是. 氨氮; 0.374; 15; mg/L; 是. 鹰山3＃ 排口; 2015-7-15; 化学需氧量; 42.4; 60; mg/L; 是. 氨氮; 1.95; 15; mg/L; 是. 鹰山4＃ 排口; 2015-7-15; 化学需氧量; 45.10; 60; mg/L; 是. 氨氮; 0.30; 15; mg/L; 是. 由上述监测结果可知，中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部污水站运行良好，各污染物能够处理达标排放。 根据附件七和八内容可知，巴陵分公司已经同意接纳项目外排废水，其废水外排至已内酰胺事业部1600污水处理站处理达标后外排。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面，租用岳阳建华工程有限公司用地建设豆制品加工基地项目，该地块内岳阳建华工程有限公司目前建设有门卫室、办公室、生产车间，其中生产车间还未进行装修，现场踏勘时地块内不存在环境问题。 项目周边工业污染源为中国石化集团资产经营管理有限公司岳阳楼区巴陵石化分公司，其主要设有化肥事业部、己内酰胺事业部及动力事业部，项目北侧20-500m处的巴陵石化动力事业部，西北面200-1000m处的巴陵石化化肥事业部，东北及东侧200-1000m处的巴陵石化己内酰胺事业部，根据各事业部2014年统计资料，其主要污染物排放情况分别见下表。 表1-8 己内酰胺事业部主要污染物排放汇总一览表 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 是否达标排放. 废水; 3378000; 3378000; 是. COD; 7953; 202.68; 是. NH3-N; 312; 50.67; 是. 有组织废气; 221519万m3/a; 221519 万m3/a; 是. NH3; 31; 3.1; 是. NOx; 125; 47; 是. 粉尘; 10330; 103.3; 是. 表1-9 动力事业部主要污染物排放汇总一览表 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 是否达标排放. 烟气量; 792000万m3/a; 792000万m3/a; 是. 烟尘; 5720; 176; 是. NOx; 5870.4; 1257.4; 是. 二氧化硫; 7920; 1096; 是. 表1-10 化肥事业部主要污染物排放汇总一览表 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 是否达标排放. 废水; 2016000; 2016000; 是. COD; 1229.76; 201.6; 是. NH3-N; 201.6; 80.64; 是. 有组织废气; 221519万m3/a; 221519 万m3/a; 是. 苯; 23.99; 3.598; 是. 甲苯; 83.58; 12.537; 是. 二甲苯; 311.76; 46.764; 是. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 本项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面，临近延寿寺路，交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300—450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200—300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 三、气候、气象 岳阳属于长江中下游地区北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，平均日照数1813.8小时，多年平均降雨量1387.9mm，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，处日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年主导风向为北北东，年平均风速为2.8m/s。 四、水文 岳阳市水网密布。境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。全市有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 五、土壤、动植物 岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、行政区划和人口 岳阳古称巴陵，又名岳州，是一座有2500多年历史的文化名城。位于湖南省东北部，与湖北、江西两省相邻，是一个富（资源丰富）、优（区位优越）、美（风景优美）的地方。现辖2个县级市、4个县、3个城市区和岳阳经济技术开发区、洞庭湖风景区、屈原管理区，总面积15019.2平方公里，总人口550万，其中市区面积824.4平方公里，城市人口95万，综合经济实力仅次于省会长沙，居湖南第二位。岳阳先后被国家批准为沿江对外开放城市、国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家卫生城市和国家园林城市。 岳阳是湖南唯一的临江城市。地处一湖（洞庭湖）两原（江汉平原、洞庭湖平原）三省（湘、鄂、赣）四水（湘江、资江、沅水、澧水）五线（京广铁路、武广高速铁路、京珠高速公路、107国道、长江）的多元交汇点上，是长江中游仅次于武汉的又一个“金十字架”，特别是洞庭湖大桥的通车，构成了“承东联西”“南北贯通”的便捷交通网。1992年，岳阳被国务院确定为长江沿岸首批对外开放城市。城陵矶港早在清朝时期就是湖南对外开放设立海关的唯一口岸，1996年，长江八大深水良港之一的城陵矶港经全国人大批准，正式对外轮开放。 二、社会经济状况 2014年，市委、市政府认真贯彻落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的各项政策措施，坚持“一张蓝图干到底”，国民经济在新常态下平稳运行，结构调整出现积极变化，发展基础不断夯实，民生事业持续改善，实现了经济社会持续健康发展。 年末全市常住人口为559.51万人，比上年末增加3.61万人，其中城镇常住人口为292.58万人，占总人口比重为52.29%。全年出生人口7.3万人，出生率为13.09‰；死亡人口3.76万人，死亡率为6.74‰；自然增长率为6.35‰。 国民经济稳定增长。初步核算，全市生产总值2669.39亿元，比上年增长9.3%。其中，第一产业增加值292.24亿元，增长4.6%；第二产业增加值1440.08亿元，增长9.0%；第三产业增加值937.07亿元，增长11.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.9%，第二产业增加值比重为54.0%，第三产业增加值比重为35.1%。 全年城镇新增就业5.72万人。年末城镇登记失业率为4.02%。失业人员再就业2.96万人。 价格水平涨幅较低。全年居民消费价格比上年上涨1.2%，其中食品价格上涨0.7%。商品零售价格上涨0.1%。固定资产投资价格上涨1.5%。工业生产者出厂价格下降1.6%。 财政收入稳定增长。全年全市公共财政预算收入256.35亿元，比上年增加0.3亿元，增长0.1%，其中税收收入190.8亿元，减少9.9亿元，下降4.9%。地方公共财政预算收入121.74亿元，比上年增加15.75亿元，增长14.9%，其中税收收入57.78亿元，增加5.11亿元，增长9.7%。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价采用岳阳市城陵矶常规监测点2013年4季度的监测数据，监测点位于本项目西北2.0km，因此数据可以满足项目评价要求。 （1）监测时间：2013年4季度 （2）监测布点：城陵矶常规监测点，位于本项目西北2.0km处 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测 点位; 监测项目; 日平均浓度. 最小值; 最大值; 平均值; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（%）. 城陵矶; SO2; 0.017; 0.114; 0.041; 0.15; 0; 0. NO2; 0.002; 0.087; 0.052; 0.08; 0; 0. PM10; 0.046; 0.164; 0.084; 0.15; 0.09; 1.1. 监测结果表明项目所在区域SO2 和NO2能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10出现超标，最大超标倍数为0.09倍。 PM10超标的原因主要是由于城陵矶常规监测点所地基础建设较大，有一定的工程量，建筑施工时产生的扬尘造成的。 2、水环境质量现状 本评价采用岳阳市环境监测站于2014年长江的水质历史监测资料，说明项目区地表水环境质量状况。 （1）监测断面 S1——长江荆江口断面。 S2——长江城陵矶断面。 （2）监测因子：pH、TP 、NH3-N 、CODcr、石油类、SS （3）评价标准：评价区域长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 （4）评价方法：采用历史有效值与评价标准值比较计算超标率和超标倍数法。 （5）监测结果分析 水质监测和评价结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测评价统计表 （mg/L，pH值除外） 监测点位; 监测因子; 浓度值; 超标率; 超标倍数; 标准值. 长江荆江口断面; pH; 7.43~7.64; 0; 0; 6~9. TP; 0.17~0.18; 0; 0; 0.2. NH3-N; 0.7~0.8; 0; 0; 1.0. CODcr; 15.2~16.3; 0; 0; 20. 石油类; 0.03~0.04; 0; 0; 0.05. SS; 27~35; 0; 0; /. 长江城陵矶断面; pH; 7.73~7.81; 0; 0; 6~9. TP; 0.18~0.19; 0; 0; 0.2. NH3-N; 0.8~0.9; 0; 0; 1.0. CODcr; 17.4~18.2; 0; 0; 20. 石油类; 0.03~0.04; 0; 0; 0.05. SS; 46~59; 0; 0; /. 由上表可知，长江水质指标均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目厂界四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2016年1月11日。结果表明项目所在地昼间噪声值为48.7~53.4dB(A)，夜间噪声值为42.2~46.1dB(A)，项目各监测点均能满足2类标准要求，声环境质量较好。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 厂界东侧; 50.6; 42.7; 60（昼）,50（夜）; 达标. N2; 厂界南侧; 48.7; 42.2; 达标. N3; 厂界西侧; 51.1; 45.5; 达标. N4; 厂界北侧; 53.4; 46.1; 达标. 4、生态环境 本项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面，绿地率较低，生态环境以人工环境为主，植被类型较为单一；动物主要为当地常见物种，主要有老鼠、青蛙、蛇类等。未发现珍稀频危需特殊保护的野生动植物物种。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面，北路临近延寿寺路。项目周边临近的工业企业主要为北侧20-500m处的巴陵石化动力事业部，西北面200-1000m处的巴陵石化化肥事业部，东北及东侧200-1000m处的巴陵石化己内酰胺事业部。项目东侧紧邻为废弃厂房、100m处为中山财校，西侧紧邻为已经关停的巴陵石化永昌保温防腐公司、300-500m处分为延寿村居民点约100户，南侧为废弃的砖厂、350-500m处分为延寿村居民点约80户，西南面100-200m处分为延寿村居民点约20户、350-500m处分为洞氮生活区约500户。 项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-4，项目四至、敏感点图见附图5。 表3-4 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标 功能; 方位与 距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 延寿村居民点; 居住; 西，300-500m; 100户左右; GB3095-2012二级标准. 延寿村居民点; 居住; 西南，100-200m; 20户左右. 巴陵分公司员工; 办公; 北、西北及东北侧，30-500m; 1000人左右. 延寿村居民点; 居住; 南，350-500m; 80户左右. 洞氮生活区; 居住; 西南，350-500m; 500户左右. 中山财校; 文教; 东，60-120m; 80人左右. 水环境; 长江; 渔业 用水; 西北面，7.5km; 大河; GB3838-2002Ⅲ类标准. 声环境; 巴陵分公司员工; 办公; 北、西北及东北侧，30-200m; 300人左右. 中山财校; 文教; 东，100m; 80人左右; GB3096-2008 2类标准. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气： 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的评价标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 二级标准 浓度限值; 执行标准. PM10; 日平均; mg/m3; 0.15; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. SO2; 日均值; mg/m3; 0.15. NO2; 日均值; mg/m3; 0.08. 2、地表水 项目纳污体长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 评价标准; pH; COD; 石油类; NH3-N; CODMn; SS; BOD5; 总磷. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤0.05; ≤1.0; ≤4; /; ≤4; ≤0.2. 依据：《地表水环境质量标准》GB3838-2002. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 1、大气污染物： 恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，详见表4-4。 表4-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限制（mg/m3）. 高度（m）; 速率（kg/h）. 硫化氢; 15; 0.33; 0.06. 氨; 15; 4.9; 1.5. 2、废水：项目污水经预处理后排入巴陵分公司己内酰胺污水站，根据附件8外排污水执行鹰山（即己内酰胺事业部污水处理站）生化污水处理车间接管标准，详见表4-5。 表4-5 废水水污染物排放标准 污染源; pH; COD; NH3-N; SS; BOD5; 污水量. 综合废水; 6～9; ≤500; ≤25; ≤400; ≤300; ≤30t/d. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-6；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表4-7。 表4-6 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. - 固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)； |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家环保部有关总量控制管理条例，并结合拟建项目污染物排放特点。本项目总量控制建议指标COD：0.459t/a、氨氮0.115t/a，总量指标建议建设单位向环保部门申请购买。 |

- 五、建设项目工程分析

一、施工期 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。本工程施工期的工艺流程及产污情况图示如下： 图5-1 施工期工艺流程图 二、营运期生产工艺及产物节点图 图5-2 豆制品生产工艺及产物节点图 工艺流程综述： ①、选料和清洗：豆制品的质量好坏，很大程度上取决于原料的品质。因此，制作豆制品的原料应颗粒饱满、无霉变、无虫蛀、无杂质，并经充分的洗涤，以减少微生物对成品的污染。选好后的优质大豆放入不锈钢桶中，用水清洗1 次。选料过程有不合格原料固体废物产生，清洗过程会产生废水。 ②、浸泡：亦称浸渍。指原料全部浸入过量水中，使其充分吸水膨胀，以利于原料蒸煮变性或有效充分的提取。浸泡时间长短要根据气温高低具体情况决定，一般冬季气温低时约泡15-16小时，春秋季约泡10-12小时；夏季气温高时约需8-9小时。泡豆程度的感官检查标准是掰开豆粒，两片子叶内侧呈平板状，但泡豆水表面不出现泡沫。浸泡好的黄豆经过振动筛过滤多余水分，然后黄豆由泵采用管道输送至磨浆机中。侵泡过程会产生废水。 ③、磨浆：又称磨糊。将浸泡好的大豆研磨成糊状物的过程。磨浆的目的是破坏大豆的细胞组织，便于对营养成分的提取。磨糊的粗细度，直接影响豆腐的产率。磨浆过程主要是机械设备产生的噪声。 ④、滤浆：又称过滤或分离。是将豆渣从豆糊中过滤分离出去，以制得以蛋白质为主要分散质的豆浆。滤浆的工艺有两种： a. 熟浆法：是将豆糊先加热煮沸，然后过滤。特点是灭菌及时，不易变质，但成品韧性不足，适合于生产含水量较少的豆腐干、豆腐皮等。但此法过滤困难，成品保水性差。 b. 生浆法：是把经过研磨的豆糊先除豆渣，然后把豆浆煮沸。特点是操作方便，易过滤，成品口感滑润，常用于嫩豆腐的生产。但此法由于豆糊。豆浆易受微生物污染变质，因此生产过程卫生条件要求较高。 本项目对二种工艺的利弊进行比较、分析。因生浆工艺更适合于机械化、自动化生产，尤其是在制浆工序中，砂轮磨的推广应用，密闭式压力煮浆锅，板式热交换器等连续煮浆先进没备的配套，如采用熟浆工艺是有一定困难的。豆制品生产的出路在于提高机械化程度，那么工艺要求适合于机械化、自动化的配套，是不容置疑。所以本项目采用生浆法滤浆工艺。滤浆过程会产生滤浆固废。 ⑤、煮浆：将滤出的豆浆在尽量短的时间内，加热至95～100℃ 并维持3～10分钟。产生泡沫时，可适量加入食用消泡剂。热处理和热变性是大豆蛋白质发生胶凝作用的前提，也是提高豆腐坯产量的一种有效方法；同时通过煮浆可消除生理有害因子，清除大豆异味。煮浆主要是通过蒸汽加热。 ⑥、凝固：是蛋白质在热变性的基础上，在凝固剂的作用下，由溶胶状态变成凝胶状态的过程。主要由两道工序完成： a. 点脑：又叫点浆，是把葡萄糖酸内酯、硫酸钙、氯化镁、硫酸镁等凝固剂按一定比例和方法加入到煮熟的豆浆中，使豆浆变成豆腐脑或豆腐花。影响豆腐脑质量的因素很多，如原料的品种和质量、生产用水质的好坏、凝固剂的种类和添加量，豆浆的熟化程度，点浆温度、熟浆的浓度与pH值以及搅拌方法等。点脑是豆制品生产中关键的工序。 b. 蹲脑：又叫养花或涨浆，是凝固过程的继续。 ⑦、浇制成型：是将凝固好的豆腐脑放入特定的成型箱内。 a. 豆腐是指上板、压制、分切和冷却；此工序会产生废水。 b. 千张是指浇制压滤过程；此工序会产生废水。 ⑧、入库：压滤去水后的豆制品送入冷库内保存及外售。 三、项目物料平衡 项目物料平衡图见5-1。 表5-1 物料平衡表 投入; 产出; 流失. 项目; 物料 名称; 用量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 原料; 黄豆; 720; 豆腐; 1657.4（含水90%）; 选料 固废; 3.6; 固废. 辅料; 凝固剂; 1; 千张; 500（含水20%）; 废水; 7200; 废水. 水; 9360; 豆渣; 720; 固废. 小计; 10081; 2157.4; 7923.6. 四、项目水平衡 项目总用水量为32.95m3/d（9885m3/a），总排放量为25.5m3/d（7650m3/a），包括生活废水、生产废水以及地面设备清洗废水。 ①生活废水：项目生活用水量为0.75m3/d（225t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.6m3/d，180t/a。 ②生产用水：根据业主提供的数据资料豆制品生产过程中新鲜水用量为每吨黄豆需13吨水，项目每天加工黄豆2.4吨，则新鲜用水量为31.2m3/d（9360m3/a），废水排放量为每吨产品生产过程外排废水量为10吨，则本项目豆制品生产过程外排废水量为24m3/d（7200m3/a），其中进入产品的水量6m3/d（1800m3/a），进入豆渣的水量为1.2m3/d（360m3/a）。 ③地面设备清洗水：项目地面设备清洗用水为300t/a，废水排放系数为0.9，则地面设备清洗废水量为270t/a。 ④水蒸气：根据建设单位提供的资料，项目蒸汽用量为1.5t/h，每天生产8小时，则蒸汽消耗量为12m3/d（3600m3/a），20%的蒸汽在厂区内蒸发，80%的蒸汽变成冷凝水后排入厂区的雨水管道。 项目总水平衡见图5-3： 图5-3 项目水平衡图 单位t/a 五、主要污染源 1、施工期污染工序 建设过程中所进行的场地平整、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 1、噪声 挖掘机、装载机、推土机、运输车等机械作业时产生的噪声。 2、废气 ①各类燃油动力机械在场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 ②土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。 3、废水 ①施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N。 ②运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS。 4、固体废物 主要是基础工程施工时的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 2、运营期污染源分析 1、废水 项目营运期的废水主要是生产废水和生活废水，本次评价生产废水量类比同类企业及污染源普查系数确定，各污染物的产生浓度根据污染源普查系数确定。 （1）生产废水 本项目豆制品生产过程中外排废水主要来自黄豆的清洗、浸泡以及压制工序，清洗废水的主要成分有水溶性非蛋白氮、税苏糖、棉籽糖等寡糖，柠檬酸等有机酸以及水溶性维生素、矿物质、异黄酮等色素类物质。黄浆水中除含泡豆水的所有成分以外，还含有蛋白质（大豆清蛋白、大豆凝血素、胰蛋白酶抑制因子等）、氨基酸、脂类等。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（上册）》中豆制品制造行业产排污系数及类比同类项目（湖南省桃林佬食品有限公司，其主要采用黄豆制作各种豆制品，生产工艺与本项目相同）实际生产用排水情况，确定本项目豆腐和千张生产过程中废水产生量为每吨原料加工外排废水量10吨，项目黄豆加工量为720t/a（2.4t/d），其中悬浮物的产生情况类比同类项目（湖南省桃林佬食品有限公司）确定，其产生浓度约为1000mg/L，项目生产过程中废水产生量以及各主要污染物的产生情况见表5-2。 表5-2 生产废水情况一览表 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 排污浓度; 10吨/吨-原料; 7473mg/l; 4120mg/l; 79mg/l; 1000mg/l. 产生量t/a; 7200; 53.81; 29.66; 0.57; 7.2. （2）、地面、设备清洗废水 根据建设单位提供的资料项目生产设备和地面每天清洗2次（早晚各一次），用水量约1m3/d，300m3/a，排水系数取0.9，则设备清洗废水排放量为0.9m3/d，地面设备清洗水中污染物的浓度分别为COD：1000mg/L、BOD5：500mg/L SS：500mg/L、NH3-N：50mg/L。 表5-3 地面设备清洗废水情况一览表 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 排污浓度; ——; 1000mg/l; 500mg/l; 50mg/l; 500mg/l. 产生量t/a; 270; 0.27; 0.135; 0.0135; 0.135. （3）生活污水 本项目职工15人，年工作300天，员工均不在厂区食宿，按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为0.75m3/d（225t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.6m3/d，180t/a。项目生活污水产污情况表5-4。 表5-4 生活污水排放情况一览表 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 排污浓度; ——; 300mg/l; 150mg/l; 30mg/l; 200mg/l. 产生量t/a; 180; 0.054; 0.027; 0.0054; 0.036. （4）项目废水污染源汇总 根据上述分析统计项目废水污染源情况见表5-5，综合水质是根据各类废水的产生量和浓度进行物理加权所得。 表5-5 项目废水产生排放量汇总表 废水产生; 废水排放; 处理措施及去向. 指标; 年产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/l）; 年排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/l）. 水量; 7650; /; 7650; /; 经自建的污水处理设施预处理后排入已内酰胺污水站进一步处理达标排入长江. COD; 54.134; 7080; 0.459; ≤60. BOD5; 29.822; 3900; 0.153; ≤20. SS; 7.371; 960; 0.536; ≤70. NH3-N; 0.5889; 77; 0.115; ≤15. （表格中污染物浓度均取偏大整数值，排放浓度已最终排污口排放标准值计算） 2、废气 项目营运期蒸汽来自中国石油化工股份有限公司巴陵分公司动力事业部，厂区不设置锅炉，营运期废气主要为水蒸气以及污水水处理的恶臭气体。 （1）水蒸气 项目生产车间煮桨、点浆和压榨工序会产生水蒸气，水蒸气中不含任何有害杂质且产生量较小，可忽略不计。项目在车间顶部和墙体四周设置抽排风扇，及时排放车间水蒸气，对周围环境影响很小。 （2）异味 项目综合污水处理过程中在水解酸化、沉淀、气浮及接触氧化等工序产生无组织排放的恶臭污染物，恶臭废气中主要污染物为NH3、H2S。类比同类项目按处理1kgCOD产生75mgH2S、700mgNH3计算，则项目污水站排放量H2S为3.78kg/a、NH3为35.2kg/a。 3、噪声 本项目投产后噪声源主要为磨浆机、震动筛、离心机、浇注机、泵、风机等产生噪声，主要设备噪声声压级见表5-6。 表5-6 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（台）; 工作方式. 1; 磨浆机; 85; 1; 连续. 2; 震动筛; 80; 1; 连续. 3; 离心机; 80; 2; 连续. 4; 浇注机; 75; 1; 连续. 5; 输送机; 80; 1; 连续. 6; 泵类; 90; 4; 连续. 7; 风机; 85; 1; 连续. 8; 制冷压缩机; 85; 1; 连续. 4、固体废弃物 项目生产过程中产生的主要废物有：（1）选料固废；（2）废包装材料；（3）豆渣；（4）污水处理站底泥；（5）生活垃圾，具体情况见表5-7。 （1）选料固废 根据建设方提供的资料，项目黄豆选料时固废的产生量一般为原料重量的0.5%，项目黄豆消耗量为720吨/年，则选料固废产生为3.6吨/年，属一般工业固体废物，可以外售作为饲料原料。 （2）废包装材料 项目生产过程中的原辅材料均为外购，生产过程中产生的废弃外包装材料约为0.5t/a，属一般工业固体废物，集中收集后外售。 （3）豆渣 项目豆制品生产过程中会产生豆渣，产生量为1t/t黄豆，豆渣产生量为720t/a（含水50%），集中收集后外售作为饲料原料。 （4）污水处理站底泥 项目污水处理站运行过程中会产生一定量的污泥，产生量约为15t/a，污水处理站污泥经浓缩脱水达到50%以下含水率后运往城市垃圾填埋场进行卫生填埋。 （5）生活垃圾 项目劳动定员15人，均不在厂区食宿，根据生活垃圾产生经验系数，其生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作时间以300天计，则本项目生活垃圾产生量为2.25t/a。 表5-7 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 2.25; 生活垃圾; 环卫部门. 2; 选料流程; 选料固废; 3.6; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 收集后外售做饲料. 3; 原辅材料包装; 废包装材料; 0.5; 收集后外售. 4; 豆制品过滤; 豆渣; 720; 收集后外售做饲料. 5; 污水处理站; 底泥等; 15; 脱水至含水率不高于50%送城市垃圾填埋场进行卫生填埋.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 煮浆、点浆 | 水蒸气 | 无组织排放，少量 |  | 无组织排放，少量 |  |
|  | 污水处理站恶臭 | 硫化氢 | 3.78kg/a |  | 3.78kg/a |  |
|  |  | 氨气 | 35.2kg/a |  | 35.2kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 综合废水 （7650m3/a） | COD | 7080mg/L | 54.134t/a | 60mg/L | 0.459t/a |
|  |  | BOD5 | 3900mg/L | 29.822t/a | 20mg/L | 0.153t/a |
|  |  | SS | 960mg/L | 7.371t/a | 70mg/L | 0.536t/a |
|  |  | NH3-N | 77mg/L | 0.5889t/a | 15mg/L | 0.115t/a |
| 固 体 废 物 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  | 环卫部门 |  |
|  | 选料流程 | 选料固废 | 3.6t/a |  | 集中收集后用作饲料 |  |
|  | 原辅材料包装 | 废包 装材料 | 0.5t/a |  | 集中收集后外售 |  |
|  | 豆制品过滤 | 豆渣 | 720t/a |  | 集中收集后用作饲料 |  |
|  | 污水处理站 | 底泥等 | 15t/a |  | 含水率不高于50%送城市垃圾填埋场进行卫生填埋 |  |
| 噪 声 | 营运期：磨浆机、振动筛、泵、风机等设备噪声，源强在75~90dB(A) |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目选址于岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面，利用岳阳建华工程有限公司工业用地，仅办公楼和污水处理站为新建，因此，本项目的建设对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目新建建筑物施工期的主要污染因素有施工扬尘、冲洗废水、施工人员生活污水、水土流失、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。 1、施工期对环境空气的影响及防治措施 本项目建设过程中，由于土建挖方、建材运输等过程将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。此外，施工机械及运输车辆会产生尾气，但由于排污点分散，且区域地势空旷，尾气排放对大气环境影响很小。为减少扬尘对项目所在地空气环境的影响，根据国家环保部《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，应主要采取下列扬尘污染防治措施： （1）整个施工期必须设置不少于2名的专职保洁员。 （2）施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围档或围墙。要采取洒水、覆盖等防尘措施，保证施工工地周围环境整洁。 （3）施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理。 （4）施工工地内必须设置车辆清洗设施，运输车辆必须密闭式运输，在进行除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。 （5）施工工地内的泥浆作业和车辆清洗设施，必须配备相应的沉淀处理设施，泥浆不得外流；废泥浆应当采取密闭式罐车外运。 （6）建筑垃圾、工程渣土如不能及时清运，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。 （7）建筑施工完工后，应及时完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。 采取以上措施处理后，本项目施工期所产生的废气能够得到有效控制，对周围大气环境影响很小。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等；施工砼浇筑废水、基坑废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起水体的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： （1）施工场地设化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，人工清理用于农田施肥。 （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后可回用。 （3）项目基坑废水、砼浇筑废水应设置沉淀池充分沉淀后回用。 （4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染。 （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。 3、施工期水土流失及防治措施 由于开挖地面、机械碾压、堆放废弃物等施工破坏了原有的地貌，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为防治水土流失，施工中应采取如下措施： （1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分区分片开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。 （2）施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。 （4）制定土地整治计划，搞好项目区域的植树、绿化，项目建成后应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。 采取上述措施后，水土流失可得到有效控制，将其对环境的影响降至较低程度。 4、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 10m; 30m; 50m; 100m; 120 m; 150m. 施工机械; 85.0; 75.5; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 根据现场调查，项目与东侧中山财校相距约60m，则根据上表知，本项目施工期间厂界中山财专噪声值可能出现超标情况，因此施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （3）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感点近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 采取上述措施后，尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 5、施工期固体废物对环境影响及防治措施 施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，建筑垃圾主要包括废水泥浇注体、碎砖、包装箱、包装袋等。施工场地土方基本可做到场内平衡，废水泥浇注体、碎砖等做地基填料，包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站；生活垃圾收集后及时清运至生活垃圾填埋场填埋。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。 6、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 （1）水蒸气的影响分析 项目生产车间煮桨、点浆和压榨工序会产生水蒸气，环评建议在生产车间顶部和墙体四周设置抽排风扇，及时排放车间水蒸气，采取上述措施后水蒸气对周围环境影响很小。同时在排风扇外均加装百叶窗，防止外部的灰尘进入生产车间。 （2）污水处理站恶臭影响分析 厂区产生的综合废水由自建的污水处理站处理，由于污水站规模不大（30m3/d），且其恶臭产生量一般来说较小，同时污水处理具有较好的密封性。所以，在系统正常运行时，产生的恶臭气体较少，其一般对地面大气环境质量影响不大。 为了减少项目污水处理站臭气对周围环境的影响，本评价建议建设方从厂区平面布置、运行管理及绿化等方面采取相应的防治措施： （l）对污水处理站的调节池、接触氧化池、气浮池、污泥暂存池等加盖预制板密封，夏季喷洒除臭剂。 （2）厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。 （3）及时外运污泥暂存池中污泥、减少污泥堆放时间，对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理。 （4）在厂内种植高大的树木（阔叶树）形成绿化隔离带，有效地阻挡和吸收(吸附)可能产生的恶臭和致病污水微生物气溶胶。厂区内构筑物应合理布局，使主要产生恶臭的构筑物远离生产和生活区。 在采取相应防治措施后，恶臭对周围环境影响不大。 ### 大气环境防护距离： 根据国家有关规定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置大气环境防护距离。 项目无组织排放废气主要来自污水处理站产生的无组织排放的恶臭气体（以硫化氢和氨计）。大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的计算模式进行计算，根据计算结果，各生产装置的大气防护距离列入下表。 表7-2 大气环境防护距离计算结果 装置名称; 源强kg/a; 污染因子; 环境标准mg/m3; 防护距离m. 污水处理站; 3.78; H2S; 0.01（一次值）; 无超标点. 35.2; NH3; 0.2（一次值）; 无超标点. 从上表中可知出，污水处理站产生的无组织排放的恶臭气体（硫化氢和氨）的无超标点。因此，本项目无需设置大气防护距离。 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/13201－91）中规定的计算方法，其公式：Qc/Cm=1/A（BLc+0.25r2）0.05LD 式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； r —无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。 针对本项目无组织恶臭气体排放源设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算 污染 因子; 源强（kg/h）; 标准浓度限值mg/m³; 生产单元占地面积（m2）; 计算系数（无因次）; 卫生防护距离 （m）. A; B; C; D. 氨; 0.0147; 0.2; 150; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 19.981. 硫化氢; 0.00158; 0.01; 150; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 36.856. 根据上式计算，计算结果L（氨）=19.981m，L（粉尘）=36.856m，按（GB/T13201-91）规定，L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；大于1000m时，级差为200m。 综上，本项目污水处理站周边需设置50m卫生防护距离，根据现状调查的结果可知项目污水处理站外围最近敏感点为东侧中山财校，最近距离为100m，能满足卫生防护距离的要求。 环评要求区域建设过程中，在项目防护距离内不得建设对恶臭敏感的居住区、医院或其他建设项目。 - 水环境影响及污染防治措施分析 （1）废水水质 据工程分析，项目生产废水和生活污水均进入厂区污水处理系统统一处理，污水综合废水水质为：COD：7080mg/l、BOD:3900mg/l、 SS：960mg/l、NH3-N：77mg/l，从水质指标看，属于易于生物降解的有机废水。 （2）废水特点 ①、本项目废水水量不大、排水不均匀，水质、水量在一天内的变化比较大； ②、有机污染物含量高； ③、可生化性较好，BOD/COD约0.55； ④、污水中悬浮物含量高； ⑤、NH3-N浓度较高。 （3）废水处理规模 本项目实施后，每天产生生产、生活污水约25.5m3，工程新建废水处理站对废水进行达标处理，废水处理站设计规模按处理30m3/d进行设计。 （4）处理方案的确定 由于项目外排废水浓度较高，对本项目废水深度处理工艺环评在探讨不同工艺技术与经济可行性的基础上，选择适合本项目的工艺，将各类方法的具体情况列表进行分析如下： 表7-4 废水深度处理方法一览表 处理方法; 优点; 确定. 曝气生物滤池; 具有有机负荷高、占地面积小（是普通活性污泥法的1/3）、投资少（节约30%）、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好。; 进水SS要求较严（一般要求SS≤100mg/L，最好SS≤60mg/L），反冲洗水量、水头损失都较大。. 生物接触 氧化池; 容积负荷高，耐冲击负荷能力强，处理时间短，节约占地面积；生物活性高，有较高的微生物浓度；污泥产量低，不需污泥回流；出水水质好而且稳定；动力消耗低，节约能源及运行费；挂膜方便，可以间歇运行；不存在污泥膨胀问题。; 填料上的生物膜储量视BOD负荷而异；生物膜只能自行脱落，剩余污泥不易排走，滞留在滤料之间易引起水质恶化，影响处理效果。. CASS 工艺; 占地小、投资省；出水水质好，运行稳定；抗冲击负荷能力强；容积利用率高；具有较好的除磷脱氮效果。; 缺点是各池子同时间歇运行，人工控制几乎不可能，全赖电脑控制，对处理厂的管理人员素质要求很高，对设计、培训、安装、调试等工作要求较严格，运行费用较好。. 对比上表各废水处理工艺，结合本项目废水特点、处理方法的实用性、运行费用管理等方面确定项目废水深度处理采取生物接触氧化法。 因此环评要求建设单位建一座日处理量为30m3/d，主体工艺采用“气浮+水解酸化+生物接触氧化”污水处理站，对综合废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入厂区污水管道并经自建管道流至东北侧200m处的中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部设置的污水提升泵内经提升送至己内酰胺事业部污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至长江。 项目废水处理工艺流程如图7-1所示： 图7-1 废水处理工艺流程图 废水处理工艺流程说明 ### ①格栅池 ### 废水自流进入格栅井，中粗大的悬浮物和漂浮物被截留，避免杂物沉积在水池中，防止后续构筑物管道阀门和水泵堵塞，保证管路和处理设施的畅通，并降低后续处理装置的有机负荷。被截留的杂物人工清除后，定期与其它垃圾、污泥外运处理。 ②沉淀、调节池 废水经过隔栅池后进入沉淀池，进一步去除细小的可沉淀物及漂浮物。沉淀池底部布有排泥管网，池底污泥采用污泥泵定期排入污泥浓缩池。沉淀后，废水进入调节池，在调节池内调节水量、水质，使用提升水泵均衡系统的处理水量。调节池水力停留时间为8 小时。 ③气浮池 污水从调节池中用泵泵入气浮系统，在混合池内与投加的碱剂、PAC、PAM 混合反应生成絮体吸附水中的污染物，在反应完毕后，废水进入气浮池进行气浮分离，当溶气水在接触区释放出大量微气泡附着在药剂絮体上时，絮体上升到水面形成浮渣，清水在池底收集后进厌氧池。 ④水解酸化 装有填料的水解池一座，废水在微生物作用下进行水解酸化反应，达到部分降解有机负荷的目的，并为后续的生物接触氧化处理系统创造有利条件，酸化池停留时间 12h，CODcr 去除率45%~50%。 水解酸化原理：水解酸化过程主要包括水解和酸化两个阶段。 水解阶段：在这一过程，复杂的颗粒物被转化为低分子量的溶解性化合物。这个过程需要由发酵细菌所分泌的胞外酶参与。蛋白质的降解通过多肤到氨基酸，碳水化合物被转化为溶解性糖（单糖或多糖），而脂肪被转化为长链脂肪酸和甘油。实际上水解的速度可能限制厌氧硝化总反应速度，特别是脂类在，0℃以下的转化速率非常慢。 酸化阶段：在水解化阶段产生的溶解性化合物被发酵细菌所吸收，经过酸化被分解为简单的有机物，如挥发性脂肪酸、乙醇、乳酸和矿化物（CO2 、H2 、NH3 、H2S）等。酸化发酵由很广的细菌种群完成，大部分种群是专性厌氧菌，但也有些是兼性的，并可以通过氧化途径代谢有机物。 水解酸化可以去除一部分有机负荷。对含有较多难降解的高分子复杂有机物的废水而言，借助于水解酸化工艺可提高废水的可生化性，即提高废水BOD5 /COD 比。佘宗莲等人对生物制药废水处理的研究表明，该废水经水解酸化处理后，不溶性有机物被厌氧菌吸附、水解和酸化，转化为可溶性易生物降解有机物，从而提高出水的BOD5 /COD比，其进水的 BOD5 /COD 比为0.338～0.386之间，出水 BOD5 /COD 比则提高到0.601～0.622，效果明显。 ⑤生物接触氧化 水解酸化池中出来的废水进入接触氧化池进行好氧生物处理，生物氧化池称生物接触氧化池，又称好氧池，它是采用生物接触氧化（充氧）来反硝化和去除剩余的有机碳化合物。主要工艺是充氧生物接触氧化技术，兼氧反应器的废水通过好氧生物池悬挂的填料，截留废水中悬浮物质，并把废水中胶体物质吸附表面。其中微生物在氧气充足条件下迅速繁殖，同时这些微生物进一步吸附悬浮物和溶解状态下的有机物物质。逐渐形成生物膜，废水通过生物膜的吸附、氧化、絮凝得到净化。在接触氧化池中，微生物所需要的氧气来自水中，而废水则自鼓入的空气不断补充失去的溶解氧。空气是通过设在池底的穿孔布气管进入水流，当气泡上升时向废水供应氧气，有时并借以回流池水，接触氧化池COD去处率大于85％。 ⑥二沉池 二沉池作为生物接触氧化工艺的组成部分，其作用主要为：对氧化池出水中悬浮微生物絮凝体进行沉淀与水分离，并使废水得到净化、澄清；对沉淀的污泥起到一定的浓缩作用。 （5）达标排放分析 本项目废水经厂区污水处理站预处理后，预期处理效果见表7-5。 表7-5 生产废水处理效果表 处理单元; 处理效率; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS(mg/L); NH3-N(mg/L). 预沉 调节池; 进水; 7080; 3900; 960; 77. 出水; 6726; 3705; 864; 77. 去除率; 5%; 5%; 10%; /. 气浮; 进水; 6726; 3705; 864; 77. 出水; 4708; 2594; 520; 70. 去除率; 30%; 30%; 40%; 10%. 水解酸化池; 进水; 4708; 2594; 520; 70. 出水; 2825; 1427; 364; 70. 去除率; 40%; 45%; 30%; /. 接触氧化池; 进水; 2825; 1427; 364; 70. 出水; 424; 142.7; 182; 14. 去除率; 85%; 90%; 50%; 80%. 二沉池; 进水; 424; 142.7; 182; 14. 出水; 382; 135.6; 146; 14. 去除率; 10%; 5%; 20%; /. 最终出水; 382; 135.6; 146; 14. 接管标准; 500; 300; 400; 25. 由上表可知，本项目外排综合废水经厂区污水处理设施处理后，能达到巴陵分公司供排水事业部鹰山生化污水处理车间（即己内酰胺事业部污水处理站）接管标准要求。 （6）污水处理可行性分析 项目综合污水进入污水管道后由厂区污水处理设施处理后排放，由分析结果可知，经处理后污水水质为COD：382mg/m³、BOD：135.6mg/m³、SS：:146mg/m³、氨氮：14mg/m³，可达到巴陵分公司供排水事业部鹰山）生化污水处理车间（即己内酰胺事业部污水处理站接管标准要求，污水处理设施设置于厂区东南角侧，便于沿现有沟渠设置暗管排至己内酰胺污水提升泵内，由此可见，厂区污水处理处置可行。 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后，排至周边沟渠；厂区内铺设地下污水管道，车间内应设置污水收集沟，污水经收集最终排入厂区污水处理设施处理后经过自建的管道排入己内酰胺污水提升泵内。 （7）污水纳污已内酰胺污水站的可行性分析 由项目依托工程可行性分析内容可知目前己内酰胺事业部污水产生总量约422.25m3/h，600 装置和1600装置污水总的处理能力为450m3/h，剩余能力约27.75m3/h，而本项目废水产生量为3.2m3/h，小于其剩余能力，因此己内酰胺事业部污水站剩余处理量可以满足本项目废水量要求，同时本项目废水经自建污水站处理达到巴陵分公司供排水事业部鹰山生化污水处理车间（即己内酰胺事业部污水处理站）接管标准后在排入己内酰胺事业部污水站，处理后其主要污染物均为己内酰胺事业部污水处理站常规处理项目，不会影响污水站的运行效果，因此项目废水预处理后排入己内酰胺事业部污水站处可行。 综上可行，本项目污水采取的措施可行，对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析及治理措施 3.1、工程噪声源强 本项目投产后噪声源主要为磨浆机、震动筛、离心机、浇注机、各类泵、风机等等设备运行时产生的噪声，噪声值在75-90B(A)之间。 3.2、噪声治理措施 为了尽量减少项目对敏感点的声环境影响，使项目的厂界噪声达到所在区域的环境标准要求，应采取治理措施，具体如下： （1）购买环保低噪声设备，并且加强设备日常维护与保养；适当对高噪声的生产设备采用减振装置或消声器对设备进行减振消声处理； （2）生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传(一般标准厂房噪声经墙体隔声量可降低23～30dB(A)，参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年)； （3）水泵置于专门的泵房，泵房安装隔声门窗；对泵体采取安装减振基础、进出水管道安装避振喉、穿墙的管道与墙壁接触的地方用弹性材料包扎等降噪减振措施。可设置橡胶隔震器，采取在进出水管道设置可曲挠橡胶接头、在管道支架及吊架处设橡胶胶垫等措施，减少振动和噪声对环境的影响；调整低区变频泵上缓闭式止回阀的开度，使水流回流时阀门缓慢关闭，降低了水锤压力；调整泵的基础使之水平，从而使泵机组轴线对称；拧紧地脚螺丝，使泵体与基础牢固连接； （4）合理布局，应充分考虑高噪设备的安装位置，高噪声设备安装在车间内的中部，减小项目噪声对周边敏感点的影响； （5）控制车辆噪声源强，降低车辆行驶噪声，运输车辆应保持良好的运行状态，定期检修，并根据实际情况安装排气消声器； （6）加强厂区绿化工作，设置绿化隔声带。 3.3、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，其中项目主要设备距离各厂界的距离分别为：北侧40m，南侧10m、东侧12m、西侧8m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-6： 表7-6 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 dB(A); 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 贡献值; 叠加值 dB(A); 达标. 1; 东厂界; 昼间; 50.6; 53.4; 55.2; 昼间：60. 2; 南厂界; 昼间; 48.7; 55; 55.9. 3; 西厂界; 昼间; 51.1; 56.9; 57.9. 4; 北厂界; 昼间; 53.4; 42.9; 53.8. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。 4、固废环境影响分析 营运期间固体废物的来源主要来自员工日常生活垃圾以及生产过程中产生的各类一般工业固体废物，具体见下表。 表7-7 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 2.25; 生活垃圾; 环卫部门. 2; 选料流程; 选料固废; 3.6; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 集中收集后喂猪. 3; 原辅材料包装; 废包装材料; 0.5; 集中收集后外售. 4; 豆制品过滤; 豆渣; 720; 集中收集后喂猪. 5; 污水处理站; 底泥等; 15; 含水率不高于50%送城市垃圾填埋场进行卫生填埋. 本项目营运期产生的生活垃圾2.25t/a，由厂区集中收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 本项目生产过程中产生的豆渣、选料固废和污水处理产生的污泥均等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置在生产车间西南角，临时贮存场所设置面积约20m2，一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注标志标识。 同时建设方应与生产废料收集人制定清运计划，确定清运时间和清运量，尽量做到日产日清，运输车辆应处于良好的状态，特别是其遮盖部分应该完好，而且进出时要慢速行驶，避免固废撒落。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001））规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、外环境对本项目的影响 本项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面，根据现场踏勘可知项目周边工业企业污染源主要为北侧20-500m处的巴陵石化动力事业部，西北面200-1000m处的巴陵石化化肥事业部，东北及东侧200-1000m处的巴陵石化己内酰胺事业部，根据项目拟建位置外环境对本项目的影响主要是北侧500m处巴陵石化动力事业部烟囱外排烟气对本项目的影响。 本次环评根据巴陵石化动力事业部2014年统计的烟囱外排污染物实际情况进行环评预测分析，本报告表分正常排污和风险排污两种情况进行预测，风险排污按没有去除效率计算。 表7-8 动力事业部烟囱污染物排放数据一览表 排污 状况; 烟气量 （m3/h）; 源高 （m）; 出口内径 （m）; 出口温度 （℃）; SO2 （kg/h）; 烟尘 （kg/h）; NOx （kg/h）. 正常; 1100000; 180; 5; 352; 137; 22; 157.175. 风险; 1100000; 180; 5; 352; 990; 715; 733.8. 根据预测结果可知：巴陵石化动力事业部烟囱烟气正常排放时，废气污染物二氧化硫、烟尘和氮氧化物的最大落地浓度在排气筒下风向11300米处。各大气污染物最大落地浓度及占评价标准限制百分比分别是：二氧化硫0.01288mg/m3，占评价标准限值的2.58%，烟尘0.002069mg/m3，占评价标准限值的0.46%，氮氧化物0.01483mg/m3，占评价标准限值的6.18%，远小于标准限值。本项目位于下风向500m，二氧化硫、烟尘和氮氧化物的落地浓度占评价标准限制百分比分别是：二氧化硫0.24%，烟尘0.04%，氮氧化物0.57%，远小于标准限值，对本项目影响较小。 根据预测结果可知：巴陵石化动力事业部烟囱烟气在环保措施出现故障的情况下，事故排放时工艺废气所产生的最大落地浓度贡献值分别为：二氧化硫0.0931mg/m3，占评价标准限值的18.62%；烟尘0.06724mg/m3，占评价标准限值的14.94%，氮氧化物0.06901mg/m3，占评价标准限值的28.75%。因此，事故排放情况下，各污染物浓度贡献值不大，不超过评价标准限值；本项目位于下风向500m，事故时二氧化硫、烟尘和氮氧化物的落地浓度占评价标准限制百分比分别是：二氧化硫1.7%，烟尘1.37%，氮氧化物2.63%，二氧化硫、烟尘和氮氧化物的浓度均小于标准限值，对本项目影响不大。 综上可知，外环境对本项目影响较小，同时结合项目特点，为确保食品生产安全，当地政府应对项目周边用地进行合理规划，项目周边不得新建化工、电镀、水泥生产等以气型污染为主的企业。 6、生态环境影响分析 项目厂区绿化应以净化空气，减少噪声外传，美化环境为目的。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主，并注意增加物种的多样性；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④乔、灌、草合理配置，特别是提高乔木、灌木的比例；落叶与常绿结合，以常绿为主。⑤注意异质性布局，与周边的自然组分构成团块式的混交布置，以增强系统抗御内外干扰的能力。 项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。 7、清洁生产 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）工艺及设备 该项目采用成熟的加工工艺生产豆腐和千张、先进的机加设备生产工件，加工过程采用机械设备、自动化程度高、安全、对环境影响小。项目所选取的设备，均为较先进的设备，其生产工艺和设备不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2013修订）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列。 （2）原材料指标 本项目产品生产过程中不使用有毒有害原料；对生产过程严格按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）进行控制，以保证产品的清洁性。 （3）资源能源利用分析 本项目采用的能源为电，为清洁能源，符合清洁生产要求。同时项目利用巴陵公司蒸汽加热，厂区不设置锅炉设置，从源头减轻了污染。因此，本项目资源能源利用方面符合国内清洁生产先进水平。 （4）污染物产生及处理分析 本项目营运期产生的废气主要为污水处理站恶臭，废气产生量较小，经采取相应措施后，对周围环境影响小；废水主要为生产废水和生活污水，这些废水经相应的污水处理设施处理后均能达标排放；固体废物主要为生产废料、生活垃圾及污泥，根据其性质分类收集回收处理或送至生活垃圾填埋场处置。总体来说，本项目营运期产生的各种污染物经采取相应污染防治措施后，能做到达标排放，对周围环境影响小。 （5）废物综合利用分析 本项目生产过程中产生的选料固废和豆渣均可处理给饲料厂作为养猪饲料，符合清洁生产要求。 （6）环境管理 本项目建成后，企业将按照国家环保政策法规要求，积极落实项目环评文件及主管部门批复中提出的各项环保措施，制定生产过程环境管理制度，保证项目环保设备正常有效运行。 综上所述，拟建项目清洁生产水平可达国内清洁生产先进水平。 8、环境风险分析 风险防范意识是企业安全生产的前提和保障。本评价将对本工程原辅材料储运及生产等过程中可能产生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节、认识危险程度，从而针对性的采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。根据《重大危险源辨识》GB18218-2000中规定，本项目生产过程中所用原辅材料未涉及该标准所规定的四大类物质，因此本项目不存在重大危险源。但本项目生产废水事故性外排会对已内酰胺污水站及周围水环境造成不良影响。 项目污水处理设置发生事故排放一般是在处理设备发生故障而停止运转。因此需要选择运行稳定可靠的设备，重要设备均应配备备用设备，应经常对处理设施进行检查和维护，建立事故防范和处理应对制度。 （1）事故性排放会造成水体污染 本项目废水若事故排放，废水进入已内酰胺污水站渠，由于废水中COD、BOD、SS和氨氮等污染物浓度均较高，将影响已内酰胺污水站的处理效率。 （2）污水渗入地下水造成的污染 项目污水若渗入地下将对地下水造成污染，导致地下水中的硝酸盐含量过高。 防范措施：水污染事故风险来源是生产车间和废水处理站。生产线是废水的发生源，水质水量方面的稳定性是污水处理站正常运行的保证。废水处理站的事故风险主要来自设备故障检修等方面的原因。 短期的事故性排放时由于项目生产废水的COD、NH3-N浓度较高，将严重影响纳污水体的水质。为此必须谨防事故发生，要求企业采取如下事故防范措施： ① 切实改变观念，落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制定有关制度保证其良好运行，以降低水耗及各种废水污染物的发生量，确保污水达标排放； ② 重视废水处理系统的建设，尽可能使其达到国内同类厂先进水平，从根本上减少事故排放的可能性； ③ 充实污水处理站的技术力量，加强设备的维修和运行管理，对废水处理装置的运行必须严格按照规定操作，杜绝事故排放造成对环境的影响； ④ 为尽可能避免事故性排放对己内酰胺污水站造成影响，要求厂方建设污水配套事故贮存池，避免废水直排。建议在新建废水处理站时修建能贮存3天生产废水80m3事故应急池； ⑤ 如果出现污水处理系统完全失效的情况，企业必须立即停产，废水进事故贮存池储存，事故贮存池总容积不少于一天的废水量，这些废水逐步通过污水处理站处理。待解决好污水问题后再继续生产，不允许大量废水不受控制直接排入已内酰胺污水站，当地环保部门应加强监督检查。 项目不涉及重大危险源，环境风险水平可接受，采取的风险防范措施可行，环境风险防范措施可行。 9、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定不利的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-9 环境监测计划一览表 类型; 采样口位置; 监测频率; 监测项目; 备注. 地表水; 厂区总排口; 半年一次; pH、CODCr、BOD5、 NH3-N、SS、总磷; 非正常情况均另外加测，环境监测与污染源监测重复部分可不重复监测. 环境空气; 厂界; 每年一次; 恶臭浓度、NH3、H2S. 噪声; 厂界噪声; 每年一次; 昼、夜. 10、达标排放、总量控制分析 项目采取本报告表中的污染防治措施后，污染物排放可以做到达标排放。按照“十二五”环境保护规划，将COD、NH3-N 、SO2、NOX四项污染物纳入总量控制指标体系。根据项目营运期特点本次评价将COD、氨氮作为本项目的总量控制指标，COD总量控制指标为0.459t/a，NH3-N总量控制指标为0.115t/a，总量控制指标由建设单位向岳阳市环保局岳阳楼区分局申请购买。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为豆制品生产，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）、项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面租用（见附件3）岳阳建华工程有限公司用地进行生产，根据6国土证可知本项目所在地为工业用地，用地符合规划。 （2）、项目建设已经取得了岳阳楼区望月街道办事处、岳阳楼区商务局以及岳阳楼区食品药品监督管理局的建设意见，均同意项目的建设（见附件4和5），因此项目建设符合相关部门要求。 （3）、根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；地表水环境质量能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，且均具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）、本项目选址北侧临近延寿寺路，交通便利。 （4）、项目所在地水、电供应均有保证，能够满足生产及生活需求，生产蒸汽来源依托巴陵石化动力事业部，其量能够满足项目生产需求。 （5）、项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界噪声均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。 （6）、项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 （7）、该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （8）、由外环境对本项目的影响分析可知其对本项目影响较小，项目建设不存在制约因素。 综上所述，项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目选址合理。 3、总平面布置的合理性分析 项目建设平面布置见附图2。该建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。项目厂区大门入口设置在延寿寺路一侧，便于交通运输。 厂区西侧由北往南依次布置为门卫室、办公室以及生产车间；东侧主要布置为办公楼及污水处理站。生活区和生产车间之间保持了一定的防火安全距离，生产车间配有安全设备；由于生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生高噪声的主要设备，布置在车间西侧，使之远离东面办公区和中山财校的声环境敏感点。厂区污水站位于东南角，处于主导风向侧方向，各处理设置采取地埋式，同时在周边设置绿化带后，恶臭对周边敏感点影响较小。 综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。

- 九、环保投资及验收

岳阳市东顺工贸有限公司豆制品加工基地项目总投资600万元，其中环保投资为60万元，所占比例为10% 项目环保投资及“三同时”竣工验收见下表： 表9-1 工程环保设施与环保工程“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资 (万元); 治理效果. 1; 废气; 污水站恶臭气体; 建筑物密闭，加强周边绿化; 3; 达到（GB14554-93）中标准要求. 2; 废水; 生产废水、 生活废水; “气浮+水解酸化+生物接触氧化”污水处理系统（30m3/d）; 40; 达到《水污染物综合排放标准》三级级标准要求. 雨水、污水; 自建污水管道对接至己内酰胺污水站，雨污分流、应急池80m3; 5; 建立完善的排水管网和排污管网. 3; 噪声; 厂房隔声、隔声罩、围墙、绿化带等降噪等措施; 5; GB12348-2008中 2类标准. 4; 选料固废、豆渣; 集中收 集喂猪; 一般固废暂存间，位于车间西南角，面积20m2; 2; 达到固体废物储存管理相关要求. 废包装材料; 集中收 集后外售. 污水处理站底泥; 含水率不高于50%，卫生填埋. 生活垃圾; 垃圾垃圾桶; 1; 交由环卫部门处理. 5; 生态; 绿化; 4; 生态保护相关要求. 合计; 60.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 煮浆等 | 水蒸气 | 车间通风 | / |
|  | 污水站 | 恶臭气体 | 采取地埋式污水站，加强周边绿化 | 达（GB14554-93）中标准要求 |
| 水 污 染 物 | 综合污水 | CODcr、BOD5 、氨氮、SS | “气浮+水解酸化+生物接触氧化”污水处理系统（30m3/d） | 达到《水污染物综合排放标准》三级标准排入己内酰胺污水站 |
| 固 体 废 物 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场处置 | 达到环保要求 |
|  | 选料流程 | 选料固废 | 外售喂猪 |  |
|  | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 外售 |  |
|  | 豆制品过滤 | 豆渣 | 外售喂猪 |  |
|  | 污水处理站 | 底泥等 | 含水率不高于50%送城市垃圾填埋场进行卫生填埋 |  |
| 噪 声 | 各种机器采用围护结构隔声降噪；设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 1、项目概况 岳阳市东顺工贸有限公司投资600万元在岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面租用岳阳建华工程有限公司用地6800m2，建设720吨年黄豆加工生产豆制品建设项目，用以整合岳阳市区内的豆制品小作坊，项目建成后，年产豆腐387.4吨，千张320吨。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况 监测结果表明项目所在区域SO2 和NO2能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10出现超标，最大超标倍数为0.09倍。 PM10超标的原因主要是由于城陵矶常规监测点所地基础建设较大，有一定的工程量，建筑施工时产生的扬尘造成的。 （2）水环境质量状况 由监测结果可以看出，项目纳污水体长江各断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明其水环境质量较好。 （3）声环境质量状况 从监测数据来看，项目拟建地各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。 3、环境影响评价分析结论 （1）水环境影响分析结论 项目建一座日处理量为30m3/d，主体工艺采用“气浮+水解酸化+生物接触氧化”污水处理站，对综合废水处理达巴陵分公司供排水事业部鹰山生化污水处理车间（即己内酰胺事业部污水处理站）接管标准后排入厂区污水管道并经自建管道流至东北侧200m处的中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部设置的污水提升泵内经提升送至己内酰胺事业部污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至长江，对地表水影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 项目生产车间煮桨、点浆和压榨工序会产生水蒸气，环评建议在生产车间顶部和墙体四周设置抽排风扇，及时排放车间水蒸气，采取上述措施后水蒸气对周围环境影响很小。同时在排风扇外均加装百叶窗，防止外部的灰尘进入生产车间。 厂区产生的综合废水由自建的污水处理站处理，由于污水站规模不大（30m3/d），且其恶臭产生量一般来说较小，同时污水处理装置又置于地下，具有较好的密封性。所以，在系统正常运行时，产生的恶臭气体较少，其一般对地面大气环境质量影响不大。 （3）声环境影响分析结论 根据预测结果可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求，对周边敏感点的影响较小。 （4）固废环境影响分析结论 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 4、清洁生产结论 项目生产工艺成熟，原辅材料的使用、工艺设计、节水节能等方面均体现了先进性，对原材料进行高质量控制，最大限度使使用成本最小，保证了产品的质量，“三废”排放量较少，整体而言，该生产线的清洁生产水平较先进。 5、产业政策符合性分析 项目为豆制品生产，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 6、选址合理性分析 项目位于岳阳市岳阳楼区巴陵石化动力事业部对面租用（见附件3）岳阳建华工程有限公司用地进行生产，根据6国土证可知本项目所在地为工业用地，用地符合规划。同时项目地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 7、总平面布置的合理性分析 厂区西侧由北往南依次布置为门卫室、办公室以及生产车间；东侧主要布置为办公楼及污水处理站。生活区和生产车间之间保持了一定的防火安全距离，生产车间配有安全设备；由于生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生高噪声的主要设备，布置在车间西侧，使之远离东面办公区和中山财校的声环境敏感点。厂区污水站位于东南角，处于主导风向侧方向，各处理设置采取地埋式，同时在周边设置绿化带后，恶臭对周边敏感点影响较小。综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 综合结论： 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址整体上符合环境保护要求，环境质量现状较好，污染物经治理后能够达标排放，项目具有良好的社会效益、经济效益。在重点落实好厂内污染治理措施，从环境保护角度出发，该项目所选择的厂址是可行的。 建议和要求： （1）厂区内必须实行雨污分流，项目外排污水必须经自建污水处理站预处理达标后方可排入已内酰胺污水站； （2）为防止产生因污水处理站出现故障导致废水直排的风险，建议建设单位建设一个能容纳项目1天废水量的事故应急池； （3）建立相应的环保专门机构和完善的环保管理制度体系，对厂区内有关环保设施（污水处理站）定期维护保养，定期对外排的废水等进行监测，坚持执行清洁生产、清污分流、总量控制的原则，保证所有外排废水达标排放； （4）项目必须严格执行“三同时”制度，在项目实施前，应及时将专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收后方可投入运营。 （5）在没有和已内酰胺签订污水接纳协议之前，项目不得投入运行。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 等级核定表 附件2 环评委托书 附件3 租赁合同 附件4 街道办事处及商务部门意见 附件5 食品药品监督管理局意见 附件6 国土证 附件7 巴陵分公司会议纪要 附件8 HSE管理协议 附件9 专家签到表 附件10 专家评审意见 附件11 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 现状监测布点图 附图4 项目蒸汽管道接入及污水走向图 附图5 项目四至及环境保护目标图 附图6 雨水污水排放路径图 附图7 项目周边环境照片 附表 审批登记表 |  |