岳环评验〔2017〕32号

关于湖南省化工农药产业基地（临湘市工业园

儒溪工业区）供水工程阶段性（5000m3/d）

竣工环保验收意见的函

岳阳北控制水有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、验收监测报告、临湘市环保局预验收意见等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南省化工农药产业基地（临湘市工业园儒溪工业区）供水工程位于临湘市儒溪镇，为园区基础设施项目。该项目由湖南省化工农药产业基地管理委员会取得前期相关手续后，岳阳北控制水有限公司投资建设并负责后期运营管理。工程一期设计供水规模为5万m3/d，主要建设内容包括取水口工程、原水输送工程、水厂净水工程、配水管网工程等。该项目于2010年5月7日获得湖南省环境保护厅环评批复（湘环评[2010]124号）。工程以长江水作为供水水源，取水口位于长江干堤与纬七路交位的西南面100m处，为Ⅲ类渔业用水区，距离上游最近的排污口（长炼排污口）8.5km。净水厂位于儒溪工业园纬七路南沿江路旁，距长江约250m，总占地面积30亩，配套新建输、配水主干管共计10km，一期设计生产供水4万m3/d，生活供水1万m3/d，但因园区供水需求量目前达不到设计规模，实际供水规模为5000m3/d，本次仅对实际供水规模进行验收。项目总投资8300万元，其中环保投资526万元，主要配套建设了化粪池、污泥脱水系统、污泥暂存间等环保设施。

二、湖南精科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（精检竣监[2016]52号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生活废水处理设施出口中pH范围值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类日均最大浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB18978-1996）表4中一级标准要求。

污泥浓缩池上清液外排口中pH范围值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总余氯日均最大浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB18978-1996）表4中一级标准要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织废气监测点位中臭气浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准；氯气最大浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界四周昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、脱水污泥及藻类。脱水污泥暂存达到一定数量后送园区填埋场填埋；藻类与生活垃圾交由环卫部门处理。

- （五）环境风险防范

- 液氯间设置了液氯泄漏报警装置，并设置了氯气截流沟与吸收装置。

- （六）应急预案

项目单位已编制突发环境事件应急预案，并在岳阳市环境应急与事故调查中心进行备案。

三、湖南省化工农药产业基地（临湘市工业园儒溪工业区）供水工程阶段性工程（5000m3/d）环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。

四、目前，取水口饮用水源保护区范围尚未划定，你单位应根据工程实际需要，提出饮用水水源保护区的分级划分建议，报相关部门批准公布，并按照饮用水源保护区管理要求建立明显的范围标志及严禁事项的告知警示；地方政府和基地管委会应依照国家和地方水污染防治法律法规的要求，加强对水源地的管理，确保取水点的水质符合饮用水水源水质的要求。饮用水源一级保护区内，严禁捕捞、游泳和任何可能污染水源的活动；取水点上游1000m至下游100m的水域，不得设置任何排污口，其沿岸防护范围不得堆放废渣，不得设立有害化学物品仓库、堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头，不得从事其他可能污染该段水域水质的活动。

五、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作，建立好各类设施环保管理台帐，做好水厂周边的卫生防护，水厂生产区的范围应明确划定并设立明显的标志；加强净水厂源水水质监测，确保取水水质安全。

五、临湘市环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 5 月 31日

抄送：湖南省化工农药产业基地管理委员会、临湘市环境保护局