建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

精检竣监［2016］30号

项目名称：岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃

生产项目（阶段性验收）

委托单位：岳阳市中顺化工有限责任公司

湖南精科检测有限公司

二 O 一 六 年 十 一 月

| 承担单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表： | 昌宏斌 |
| 项目负责人： | 黄淮 |
| 报告编写人： |  |
| 报告审核： |  |
| 报告审定： |  |
| 监测人员： | 黄建、许一凡 |
| 检测人员： | 庹冰、易宇倩、陈亮 |

声明：复制本报告中的部分内容无效。

报告说明

1.本报告无湖南精科检测有限公司报告专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告只对监测样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

地 址: 中国湖南省长沙市雨花区环保中路188号国际企业中心12栋501房

邮 编: 410000

电 话: 0731-86953966

传 真: 0731-86953766

目  录

1 前言	3

2 验收监测依据	3

3 工程概况	3

3.1 工程概况	3

3.2 生产工艺流程	3

3.3工艺条件	3

3.4 原料成分分析	3

3.5项目物料平衡	3

3.6 主要污染物及其排放情况	3

3.7 环保设施及投资一览表	3

4 环境影响评价结论、建议及环评批复意见	3

4.1 环评主要结论	3

4.2 环评建议	3

4.3 环评批复意见	3

5 验收监测评价标准及总量控制	3

5.1 废气验收执行标准	3

5.2 废水验收执行标准	3

5.3 噪声验收执行标准	3

5.4 总量控制指标	3

6 验收监测工作内容	3

6.1 验收监测要求	3

6.2 质量保证与质量控制	3

6.3 监测内容	3

6.4 监测分析方法	3

7 验收监测结果与评价	3

7.1 验收监测期间工况分析	3

7.2 废气监测结果及评价	3

7.3 废水监测结果及评价	3

7.4 噪声监测结果及评价	3

8 环境管理检查	3

8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查	3

8.2 环评批复落实情况	3

8.3 环保设施安装及运行情况	3

8.4 固体废物的处理处置	3

8.5环境风险防范	3

9 公众意见调查	3

10 验收监测结论及建议	3

10.1 验收监测及检查结论	3

10.2 环境管理检查结论	3

10.3 总体结论	3

10.4 建议	3

附件：

附件1 岳阳市环境保护局关于《岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、

4000吨/年磷酸三辛酯生产项目环境影响报告书》的批复意见

附件2 岳阳市中顺化工有限责任公司危险废物处理协议

附件3 岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂危险废物经营资质

附件4 岳阳市中顺化工有限责任公司环境管理制度

附件5 岳阳市中顺化工有限责任公司环保投资一览表

附件6 危险化学品建设项目安全设施设计审查书

附件7 项目备案资料

附件8 建设工程消防验收意见书

附件9 围堰、防火堤防腐防渗说明

附件10 关于未安装油气回收装置的说明

附件11 危险化学品经营许可证

附件12 长炼污水处理厂进水水质标准

附件13 总量购买证明

附件14 工业园污水接纳协议

附件15 与工业园事故应急池共用协议

附件16 环境风险应急预案备案卡

附件17 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书

附件18 岳阳市云溪区环境监察大队“三同时”环境监察意见

附件19 项目建设期间与试运行期间情况说明

附件20 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件21 公众参与调查表

附图：

附图1 雨水、污水、事故废水排放路线示意图

附图2 项目现场照片

附图3 项目现场监测点位图

修改说明

| 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 报告明确本次验收范围具体建设内容、已建设施、未建设施；对未配套建设环保设施（污水处理站、事故缓冲池、油气回收系统）情况进行说明 | 项目建设内容、已建设施、未建设施；未配套建设环保设施（污水处理站、事故缓冲池）情况详见章节3.1；P3；油气回收系统未安装原因详见附件10，P50 |
| 补充氨氮总量核算情况 | 已补充氨氮总量核算情况，详见见章节2.1；P18 |
| 附件补充废水处理、事故应急池依托长炼园区公用设施协议 | 已补充废水处理、事故应急池依托长炼园区公用设施协议，详见附件14，15；P53，P54，P55 |
| 补充环境风险应急预案备案登记表、当地环保部门三同时监察意见，并提供该项目建设期、试生产期间无污染事故发生、无投诉纠纷证明材料。 | 已补充环境风险应急预案备案登记表，详见附件16，P56；已补充当地环保部门三同时监察意见，详见附件18，P58；已补充该项目建设期、试生产期间无污染事故发生、无投诉纠纷证明材料，详见附件19，P61。 |

# 1 前言

岳阳市中顺化工有限责任公司在岳阳市七里山建设有2000吨/年重芳烃和200吨/年磷酸三辛脂两套生产装置，因原厂区占地面积比较小，经过多年运行装置设备已经开始老化，能耗物耗开始损失加大，安全防护距离也达不到相关要求，已经不利于企业的长远发展。所以岳阳市中顺化工有限责任公司投资2200万元在云溪工业园长炼分园内新建20000吨/年重芳烃生产项目，同时将原厂区装置进行停产关闭。项目总投资为2200万元，其中环保投资53.6万元，占地面积为13340平方米，劳动定员30人。

岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收）于2013年6月由广州环发环保工程有限公司完成其环境影响评价报告书并通过评审，岳阳市环境保护局于2013年6月28日予以批复。项目基本情况详见表1-1。根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，受岳阳市中顺化工有限责任公司委托，湖南精科检测有限公司负责该项目竣工环境保护验收监测工作，并于2016年9月2日~9月3日进行了现场勘查，于2016年9月7日至9月8日对项目进行了现场监测并对样品进行了分析，在此基础上结合资料收集，编制了本验收监测报告。

表1-1 项目基本情况一览表

| 项目名称 | 岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市中顺化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈振兴 |  |  | 联系人 | 陈振兴 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪工业园长岭分园 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13575038445 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市云溪工业园长岭分园 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 | 精细化工 |  |
| 占地面积(m2) | 13340 |  |  | 绿化率% | / |  |
| 总投资(万元) | 2200 | 其中：环保投资(万元) |  | 53.6 | 环保投资占 总投资比例 | 2.4% |

# 2 验收监测依据

2.1 国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

2.2 原国家环保总局［2001］13号令《建设项目竣工环境保护验收管理方法》，2001年12月。

2.3 原国家环境保护总局环发［1999］246号《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》，1999年11月。

2.4 中国环境监测总站验字［2005］188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

2.5 中国环境监测总站验字[2005]172号《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》，2005年12月。

2.6 湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

2.7 原湖南省环境保护局湘环发［2004］42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

2.8 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日。

2.9 《中华人民共和国水污染防治法》第十七、第七十一条，2008年6月1日。

2.10 《中华人民共和国大气污染防治法》第十一、第四十七条，2015年8月29日。

2.11 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十三、第六十九条，2005年4月1日。

2.12 广州环发环保工程有限公司《岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目环境影响报告书》，2013年6月。

2.13 岳阳市环境保护局关于《岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目环境影响报告书》的批复意见，2013年6月28日。

# 3 工程概况

## 3.1 工程概况

项目选址于云溪工业园长岭分园化工产业区内。主要建设情况详见表3-1，主要原辅材料及能源消耗情况见表3-2，主要设备统计见表3-3。项目污水处理、事故应急池依托长炼园区公用设施，因此未建设污水处理站和事故应急池。

表3-1 项目主要建设情况一览表

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 |  | 亩 | 86 |  |
| 2 | 其中 | 重芳烃生产产品和原料罐区 | m2 | 2400 | 含装卸平台 |
|  |  | 重芳烃生产区 | m2 | 160 | 已建成 |
|  |  | 磷酸三辛酯产品和原料罐区 | m2 | 1100 | 未建 |
|  |  | 分析化验室 | m2 | 320 | 已建成 |
|  |  | 办公用房 | m2 | 500 | 已建成 |
|  |  | 成品罐区 | m2 | 200 | 已建成 |
|  |  | 原料仓库 | m2 | 260 | 已建成 |
| 3 | 绿化率 |  | % | / |  |
| 4 | 项目投资额 |  | 万元 | 2200 |  |
| 5 | 劳动定员 |  | 人 | 30 |  |

表3-2 主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 吨产品耗量 | 年耗用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗芳烃 | t | 1.05 | 21000 | 长岭分公司铂重整部 |
| 2 | 蒸汽 | t | 0.5 | 10000 | 长岭分公司动力厂 |
| 3 | 新鲜水 | m3 | 0.28 | 5600 | 长岭分公司自来水厂 |
| 4 | 电 | Kwh | 40 | 800000 | 区域供电网 |

表3-3 主要设备统计一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料泵 | Q=12m3/h | 台 | 2 | 碳钢 | 防爆等级dIIBT4 防护等级IP54 |
|  |  | H=30m |  |  |  |  |
|  |  | 功率=2.2kw |  |  |  |  |
| 2 | 回流泵 | Q=12m3/h | 台 | 2 | 碳钢 | 防爆等级dIIBT4 防护等级IP54 |
|  |  | H=30m |  |  |  |  |
|  |  | 功率=2.2kw |  |  |  |  |
| 3 | 芳烃塔底泵 | Q=12m3/h | 台 | 2 | 碳钢 | 防爆等级dIIBT4 防护等级IP54 |
|  |  | H=30m |  |  |  |  |
|  |  | 功率=2.2kw |  |  |  |  |
| 4 | 循环水泵 | Q=250m3/h | 台 | 2 | 碳钢 | 防爆等级dIIBT4 防护等级IP54 |
|  |  | H=35m |  |  |  |  |
|  |  | 功率=45kw |  |  |  |  |
| 5 | 冷冻水泵 | Q=50m3/h | 台 | 2 | 碳钢 | 防爆等级dIIBT4 防护等级IP54 |
|  |  | H=35m |  |  |  |  |
|  |  | 功率=11kw |  |  |  |  |
| 6 | 装车泵 | Q=80m3/h | 台 | 2 | 碳钢 | 防爆等级dIIBT4 防护等级IP54 |
|  |  | H=25m |  |  |  |  |
|  |  | 功率=15kw |  |  |  |  |
| 7 | 卸车泵 | Q=80m3/h | 台 | 2 | 碳钢 | 防爆等级dIIBT4 防护等级IP54 |
|  |  | H=25m |  |  |  |  |
|  |  | 功率=15kw |  |  |  |  |
| 8 | 芳烃回流罐 | φ1800x2800 | 台 | 1 | 碳钢 | 卧式 |
| 9 | 原料罐 | φ9000x9000 | 台 | 2 | 碳钢 | 立式 |
| 10 | 产品罐 | φ9000x9000 | 台 | 5 | 碳钢 | 立式 |
| 11 | 芳烃塔再沸器 | F= 145 m² | 台 | 1 | 碳钢 | 固定管板式 |
| 12 | 塔顶冷凝器 | F= 154 m² | 台 | 1 | 碳钢 | 固定管板式 |
| 13 | 原料预热器 | 55 | 台 | 1 | 碳钢 | 固定管板式 |
| 14 | 芳烃后冷器 | 55 | 台 | 1 | 碳钢 | 固定管板式 |
| 15 | 残液后冷器 | 55 | 台 | 1 | 碳钢 | 固定管板式 |
| 16 | 芳烃精馏塔 | φ1800x21600 | 台 | 1 | 碳钢 | 填料塔 |
| 17 | 吸附塔 | φ2600x9000 | 台 | 1 | 碳钢 | / |

## 3.2 生产工艺流程

图3-1 重芳烃生产工艺流程图

工艺流程简述及工艺条件说明：

1、第一个塔的工艺说明：

原料罐内的物料经过原料输送泵（P101A/B）加压，通过原料流量计（FIC101）的计量后进入脱轻组份塔（T101）的中部。

原料在脱轻组份塔（T101）内被分成三部分，塔顶馏出的是气相150#芳烃溶剂；通过塔顶冷却器（E101）冷却后，自流进塔顶产品缓冲罐（V111）内，塔顶产品缓冲罐（V111）内一部分物料自流入塔顶回流泵（P102A/B）内，通过塔顶回流泵（P102A/B）加压后，再通过塔顶回流量流量计（FIC102）计量和控制后打回塔顶作为回流，以保证精馏塔能够正常运行。塔顶产品缓冲罐（V111）内一部分物料自流入塔顶采出泵（P103A/B）内，再经过塔顶采出泵（P103A/B）加压后，通过控制塔顶缓冲罐（V111）的液位（LIC102）来控制塔顶产品的采出量。

塔底作为中组分塔（T201）的进料，经过塔底采出泵（P104A/B）加压后，再经过控制脱轻组份塔（T101）的塔底液位（LIC102）来控制塔底采出量。

脱轻组份塔（T101）的热源是塔底再沸器（E102）通过蒸汽换热来提供的。塔底温度（TIC103）就是通过控制蒸汽进入再沸器的量来实现控制的。

2、第二个塔的工艺说明：

第一个塔的塔底液，通过塔底泵（P104A/B）加压和液位调节（LIC102）后进入中组分精馏塔（T201）中部。在塔内分成三部分，塔顶产出的是合格的S-180芳烃溶剂的蒸汽，S-180芳烃溶剂蒸汽通过塔顶冷却器（E201）冷却后，自流进塔顶产品缓冲罐（V211）内，又由塔顶产品缓冲罐（V211）内一部分物料自流入塔顶回流泵（P202A/B）内，通过塔顶回流泵（P202A/B）加压后，再通过塔顶回流量流量计（F202）计量和控制后打回塔顶作为回流，以保证精馏塔能够正常运行。塔顶产品缓冲罐（V211）内一部分物料自流入塔顶采出泵（P203A/B）内，再经过塔顶采出泵（P203A/B）加压后，通过控制塔顶缓冲罐（V211）的液位（LIC202）来控制塔顶产品的采出量。

塔底作为重组份塔（T301）的进料。在经过塔底采出泵（P204A/B）加压后，再经过控制中组分塔（T201）的塔底液位（LIC202）来控制塔底采出量。

中组分塔（T201）的热源是塔底再沸器（E202）通过蒸汽换热来提供的。塔底温度（TIC203）就是通过控制蒸汽进入再沸器的量来实现控制的。系统抽真空的点是塔顶缓冲罐（V211）的顶部。

3、第三个塔的工艺说明：

第二个塔的塔底液，通过塔底泵（P204A/B）加压和液位调节（LIC202）后进入重组份精馏塔（T301）中部。在重组分精馏塔内被分成两部分，塔顶产出的是合格的S-200芳烃溶剂蒸汽，S-200芳烃溶剂蒸汽通过塔顶冷却器（E301）冷却后，自流进塔顶产品缓冲罐（V311）内，又由塔顶产品缓冲罐（V311）内一部分物料自流入塔顶回流泵（P302A/B）内，通过塔顶回流泵（P302A/B）加压后，再通过塔顶回流量流量计（FIC302）计量和控制后打回塔顶作为回流，以保证精馏塔能够正常运行。塔顶产品缓冲罐（V311）内一部分物料自流入塔顶采出泵（P303A/B）内，再经过塔顶采出泵（P303A/B）加压后，通过控制塔顶缓冲罐（V311）的液位（LIC302）来控制塔顶产品的采出量。

塔底作为产品进入罐区，采出量一般在2.5%左右。在经过塔底采出泵（P304A/B）加压后，再经过控制重组分塔（T301）的塔底液位（LIC302）来控制塔底采出量。由于塔底残液的粘度比较大且容易结块而堵塞管道，所以，重组分塔（T301）的塔底采出管线采用夹套伴热保温。装残液的储罐也需要伴热和保温。

重组分塔（T301）的热源是塔底再沸器（E302）通过蒸汽换热来提供的。塔底温度（TIC303）就是通过控制蒸汽进入再沸器的量来实现控制的。系统抽真空的点是塔顶缓冲罐（V311）的顶部。

4、真空系统工艺说明：

由于整个系统的真空度比较高，而物料的饱和蒸汽压也比较高，所以，真空系统不可避免的带出一些物料，这样就要污染环境和增加物料的损失率。为了避免这种情况的发生，在真空系统的前后缓冲罐上都加上冷却器，以再次回收低沸点的物料。

在真空系统中，真空系统后缓冲罐（V511）的冷却器的冷却效果要比前冷却器的冷却效果好很多。前缓冲罐（V411）是保证无液体进入真空泵，后缓冲罐（V511）是除去真空气体内的油气的关键设备，因为在后缓冲罐（V511）内，已经是微正压，物料比较容易冷凝成液体。

5、冷却水系统工艺说明：

T101、T201、T301塔顶冷却器使用常温冷却水。T101、T201、T301塔顶产品及侧线产品后冷器也是用常温冷却水。真空系统的真空泵同样使用常温冷却水。由于冷却水的循环量有限，所以，每台需要冷却水的换热器的冷却水出口都要限制，满足工艺要求即可，不可全开。

## 3.3工艺条件

项目工艺条件见表3-4。

表3-4 工艺条件一览表

| 位 号 | 内 容 | 单位 | 指 标 | 调节方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FI101 | 进料量 | m³/h | 5 | 手动调节 |  |
| TI101 | 塔顶温度 | ℃ | 170 |  |  |
| TIC102 | 塔底温度 | ℃ | 230 |  |  |
| LIC101 | 塔顶缓冲罐液位 | % | 50 |  |  |
| LIC102 | 塔底塔釜液位 | % | 50 |  |  |
| FIC102 | 回流量 | m³/h | 1.5 |  |  |
| PIC101 | 塔顶压力控制 | % | 90 |  |  |
| PI102 | 塔底压力 | % | 89 |  |  |
| TI201 | 塔顶温度 | ℃ | 180 |  |  |
| TIC202 | 塔底温度 | % | 240 |  |  |
| LIC201 | 塔顶缓冲罐液位 | % | 50 |  |  |
| LIC202 | 塔底塔釜液位 | m³/h | 50 |  |  |
| FIC202 | 回流量 | % | 1.5 |  |  |
| PIC201 | 塔顶压力控制 | % | 95 |  |  |
| PI202 | 塔底压力 |  | 94 |  |  |
| TI301 | 塔顶温度 | ℃ | 200 |  |  |
| TIC302 | 塔底温度 | % | 250 |  |  |
| LIC301 | 塔顶缓冲罐液位 | % | 50 |  |  |
| LIC302 | 塔底塔釜液位 | m³/h | 50 |  |  |
| FIC302 | 回流量 | % | 1.5 |  |  |
| PIC301 | 塔顶压力控制 | % | 98 |  |  |
| PI302 | 塔底压力 |  | 97 |  |  |

## 3.4 原料成分分析

项目原料成分分析见表3-5。

表3-5 原料芳烃油全组分定性定量分析

| 序号 | 化合物名称 | 碳10原料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未知 | ---- |
| 2 | 甲苯 | ---- |
| 3 | 乙苯 | ---- |
| 4 | 间，对二乙苯 | ---- |
| 5 | 邻二甲苯 | ---- |
| 6 | 未知 | ---- |
| 7 | 未知 | ---- |
| 8 | 异丙苯 | ---- |
| 9 | 未知 | ---- |
| 10 | 正丙苯 | 0.011 |
| 11 | 间，对甲乙苯 | 0.185 |
| 12 | 三甲苯 | 0.127 |
| 13 | 邻甲乙苯 | 0.074 |
| 14 | 未知 | --- |
| 15 | 三甲苯 | 1.001 |
| 16 | 异丁基苯 | 0.003 |
| 17 | 仲丁基苯 | 0.003 |
| 18 | 未知 | --- |
| 19 | 甲基异丙基苯 | 0.010 |
| 20 | 三甲苯 | 0.772 |
| 21 | 茚满 | 0.110 |
| 22 | 间二乙苯 | 1.732 |
| 23 | 对二乙苯 | 4.191 |
| 24 | 邻二乙苯 | 0.441 |
| 25 | 甲基丙基苯 | 0.232 |
| 26 | 二甲基乙基苯 | 2.676 |
| 27 | 二甲基乙基苯 | 4.112 |
| 28 | 二甲基乙基苯 | 8.448 |
| 29 | 二甲基茚满 | 0.481 |
| 30 | 五碳烷基苯 | 0.172 |
| 31 | 二甲基乙基本 | 1.692 |
| 32 | 四甲苯 | 5.084 |
| 33 | 四甲苯 | 7.041 |
| 34 | 未知 | 0.025 |
| 35 | 甲基二乙基苯 | 0.173 |
| 36 | 甲基二乙基苯 | 0.707 |
| 37 | 甲基茚满 | 1.217 |
| 38 | 甲基异丁基苯 | 0.070 |
| 39 | 四甲苯 | 3.553 |
| 40 | 甲基仲丁基苯 | 0.399 |
| 41 | 甲基二乙基苯 | 0.086 |
| 42 | 四氢萘 | 1.070 |
| 43 | 甲基仲丁基苯 | 0.217 |
| 44 | 三甲基乙基本 | 0.039 |
| 45 | 三甲基乙基本 | 0.237 |
| 46 | 三甲基乙基本 | 0.131 |
| 47 | 萘 | 3.440 |
| 48 | 三甲基乙基本 | 0.534 |
| 49 | 三甲基乙基本 | 0.469 |
| 50 | 三甲基乙基本 | 0.334 |
| 51 | 六碳烷基苯 | 0.044 |
| 52 | 甲基四氢萘 | 0.230 |
| 53 | 甲基四氢萘 | 0.120 |
| 54 | 二甲基异丙基苯 | 0.297 |
| 55 | 二甲基茚满 | 0.248 |
| 56 | 六碳烷基苯 | 0.070 |
| 57 | 二甲基茚满 | 0.396 |
| 58 | 六碳烷基苯 | 0.032 |
| 59 | 二甲基茚满 | 0.167 |
| 60 | 甲基四氢萘 | 0.523 |
| 61 | 未知 | 0.131 |
| 62 | 五甲苯 | 0.302 |
| 63 | 二甲基茚满 | 0.270 |
| 64 | 二甲基四氢萘 | 0.119 |
| 65 | 二甲基四氢萘 | ---- |
| 66 | 2-甲基萘 | 0.011 |
| 67 | 未知 | 0.005 |
| 68 | 乙基四氢萘 | 0.015 |
| 69 | 未知 | 0.011 |
| 70 | 1-甲基萘 | 2.806 |
| 71 | 乙基四氢萘 | 0.037 |
| 72 | 未知 | 0.025 |
| 73 | 三甲基四氢萘 | 0.036 |
| 74 | 未知 | 0.048 |
| 75 | 未知 | 0.063 |
| 76 | 未知 | 0.007 |
| 77 | 三甲基四氢萘 | 0.114 |
| 78 | 未知 | 0.016 |
| 79 | 未知 | 0.037 |
| 80 | 联苯 | 0.255 |
| 81 | 三甲基四氢萘 | 0.185 |
| 82 | 乙萘 | 0.713 |
| 83 | 乙萘 | 0.170 |
| 84 | 二甲萘 | 1.497 |
| 85 | 二甲萘 | 1.517 |
| 86 | 二甲萘 | 0.749 |
| 87 | 甲基联苯 | 0.226 |
| 88 | 二甲萘 | 0.751 |
| 89 | 二甲萘 | 0.226 |
| 90 | 二甲萘 | 0.062 |
| 91 | 二甲萘 | 0.380 |
| 92 | 未知 | 0.087 |
| 93 | 二甲基环己基苯 | 0.401 |
| 94 | 甲基联苯 | 0.393 |
| 95 | 三甲萘+二甲基联苯 | 0.149 |
| 96 | 二甲基联苯 | 0.627 |
| 97 | 三甲萘 | 0.920 |
| 98 | 三甲萘 | 0.248 |
| 99 | 六甲基四氢萘 | 0.502 |
| 100 | 二甲基联苯 | 1.164 |
| 101 | 三甲萘 | 0.571 |
| 102 | 三甲萘 | 0.617 |
| 103 | 三甲萘 | 1.188 |
| 104 | 三甲萘 | 0.697 |
| 105 | 碳四烷基环己基苯 | 0.469 |
| 106 | 三甲萘 | 0.703 |
| 107 | 三甲萘+碳四烷基环己基苯 | 1.627 |
| 108 | 二甲基联苯+碳三烷基环己基苯 | 0.690 |
| 109 | 二甲基联苯 | 0.399 |
| 110 | 碳四烷基环己基苯 | 0.974 |
| 111 | 笏 | 0.581 |
| 112 | 二甲基联苯 | 0.270 |
| 113 | 碳四烷基环己基苯 | 0.935 |
| 114 | 二甲基苄基苯 | 1.031 |
| 115 | 碳四烷基环己基苯 | 1.152 |
| 116 | 二甲基联苯+二甲基苄基苯 | 0.484 |
| 117 | 甲基乙基苄基苯 | 0.831 |
| 118 | 碳四烷基环己基苯 | 1.098 |
| 119 | 二甲基苄基苯 | 0.296 |
| 120 | 甲基乙基苄基苯 | 0.757 |
| 121 | 碳四烷基环己基苯 | 1.353 |
| 122 | 二甲基苄基苯 | 0.131 |
| 123 | 甲基乙基苄基苯 | 0.447 |
| 124 | 乙基苄基苯+甲笏 | 1.254 |
| 125 | 甲笏 | 0.870 |
| 126 | 甲基乙基苄基苯 | 0.180 |
| 127 | 甲笏 | 0.249 |
| 128 | 甲基乙基苄基苯 | 0.214 |
| 129 | 二甲基苄基苯 | ---- |
| 130 | 四甲基联苯 | 0.835 |
| 131 | 二乙基联苯 | 0.141 |
| 132 | 菲 | 0.457 |
| 133 | 二甲笏 | 0.251 |
| 134 | 四甲基联苯 | 0.288 |
| 135 | 二甲笏 | 0.186 |
| 136 | 四甲基联苯 | 0.290 |
| 137 | 二乙基联苯 | 0.253 |
| 138 | 二甲笏 | 0.496 |
| 139 | 未知 | 0.185 |
| 140 | 四甲基联苯 | 0.147 |
| 141 | 未知 | 0.221 |
| 142 | 甲菲 | 0.600 |
| 143 | 二甲基二氢菲 | 0.437 |
| 144 | 甲菲 | 0.066 |
| 145 | 二甲基二氢菲 | 0.363 |
| 146 | 乙菲 | 0.151 |
| 147 | 二甲菲 | 0.819 |
| 148 | 三甲菲 | 0.151 |
| 149 | 未知 | 0.041 |

## 3.5项目物料平衡

项目物料平衡关系分析分别见图3-2和表3-6所列：

图3-2 重芳烃装置物料平衡流程示意图 单位：t/d

表3-6  物料平衡分析表  单位：t/d

| 工序 | 输入过程 |  | 输出过程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 物料量 | 物料名称 | 物料量 | 备注 |
| 预处理 | 粗芳烃 | 62.87 |  |  |  |
|  | 夹套蒸汽 | 11.98 | 蒸汽损耗 | 1.2 |  |
|  |  |  | 冷凝水 | 10.78 |  |
| 精馏 | 夹套蒸汽 | 17.96 | 蒸汽损耗 | 2.69 |  |
|  |  |  | 冷凝水 | 15.27 |  |
|  |  |  | 残液 | 2.947 | 外售 |
| 冷凝 |  |  | S-150溶剂油 | 29.93 | 去产品罐 |
|  |  |  | S-180溶剂油 | 14.97 |  |
|  |  |  | S-200溶剂油 | 14.97 |  |
|  |  |  | 芳烃类 | 0.05 | 收集后返回预处理回用 |
| 整套装置 |  |  | 无组织逸散 | 0.003 | 含非甲烷总烃等 |
| 总计 |  | 92.81 |  | 92.81 |  |

## 3.6 主要污染物及其排放情况

3.6.1废气污染物产生、治理及排放情况分析

表3-7废气污染物治理措施一览表

| 序号 | 产污环节 | 主要污染因子 | 排放量 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重芳烃装置罐区、 装卸区 | 非甲烷总烃 | 0.003t/d | / | 无组织排放 |
| 2 | 精馏塔塔顶 |  | 0.006t/d | / | 通过管道收集后排放，排放高度为30米 |

3.6.2废水污染物产生、治理及排放情况分析

表3-8废水污染物治理措施一览表

| 序号 | 产污环节 | 主要污染因子 | 排放量 | 治理措施 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备洗涤废水、地面冲洗废水、初期雨水 | 化学需氧量、五日生化 需氧量、悬浮物、石油类 | 90t/a | 污水收集池隔油收集废油 | 通过厂区污水管网接入园区污水管网进入中石化长岭分公司第二污水处理厂处理 |
| 2 | 生活废水 | 化学需氧量、五日生化 需氧量、悬浮物 | 480t/a | 化粪池 |  |

3.6.3固体废物污染物产生、治理及排放情况分析

表3-9固体废物污染物治理措施一览表

| 序号 | 产污环节 | 固废名称 | 类别 | 排放量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 | 生活垃圾 | 一般 | 4.5t/a | 由环卫部门统一清运 |
| 2 | 污水收集池 | 污油 | 危废 | 10t/a | 废油用专用的容器暂存在废水收集池一侧，精馏残渣用专用槽罐暂存在生产区内，委托岳阳市云溪区湘粤金化工厂清运处理。 |
| 3 | 精馏 | 精馏残渣 |  | 0.8t/a |  |

3.6.4噪声污染物产生、治理及排放情况分析

表3-10噪声污染及治理措施一览表

| 序号 | 产污环节 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料泵、凉水塔 | 选用低噪声设备，安装了减振设施 |

## 3.7 环保设施及投资一览表

岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目总投资2200万元，其中环保投资53.6万元，占总投资的2.4%。

表3-11环保投资一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期雨水收集池 | 5m3 | 9 | 4.5 |
| 2 | 雨污收集分离池 | 27m3 | 2 | 8.0 |
| 3 | 废水处理池 | 5m3 | 2 | 1.0 |
| 4 | 尾气冷凝器 | 20m2 | 1 | 6.0 |
| 5 | 食堂油烟处理装置 |  | 1 | 2.0 |
| 6 | 残渣罐 | 5m3 | 2 | 15.0 |
| 7 | 污油收集箱 | 1m3 | 2 | 0.6 |
| 8 | 污水泵 | Q=12m3/h，H=30m，W=2.2kw | 1 | 1.5 |
| 9 | 污水管网 |  |  | 15.0 |
| 10 | 合计 |  |  | 53.6 |

# 4 环境影响评价结论、建议及环评批复意见

## 4.1 环评主要结论

岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目的建设将促进地区经济的发展。项目建设符合国家产业政策要求，符合城镇发展规划，满足资源综合利用和清洁生产政策的要求，在充分落实本评价提出的污染防治措施的前提下，投产后正常运行时各种污染物均能满足环境管理的要求，对周围环境敏感点和主要环境保护目标影响较小。选址符合区域空气环境功能区划、水环境功能区划以及建设项目环境管理的要求。从环保角度而言，项目在拟建地按拟定规模进行建设是可接受的。

## 4.2 环评建议

4.2.1建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，确保治理资金的落实和到位，确保各项环保措施正常运行，各项环保管理制度的贯彻落实。

4.2.2加强管理，严格岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行。

4.2.3项目运营过程中，厂方应进一步加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝

各种事故性排放现象出现。

4.2.4根据每年进行的安全评估，定期对全厂员工进行安全培训，落实风险防范措施，

建立完善的风险应急救援机制、预案和队伍。

4.2.5在项目投入运行前，建设单位应及时督促云溪工业园长炼分园管委会完成项目周边剩余零散居民的拆迁。

4.2.6根据固废的处理措施不设暂存场，各类固体废物当天清理当天运往相关厂家处理，为了预防危废清理后未得到及时处理，环评建议本项目仍需在厂区设置各类固体废物的暂存场，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》建设危险固废暂存处。

## 4.3 环评批复意见

详见本验收监测报告附件1。

# 5 验收监测评价标准及总量控制

## 5.1 废气验收执行标准

项目废气排放执行标准值见表5-1。

表5-1 废气验收执行标准

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放 监控浓度限值 | 非甲烷总烃 | 4.0 |

## 5.2 废水验收执行标准

项目废水执行标准值见表5-2。

表5-2 废水验收执行标准

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 最高允许排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中的三级标准 | pH值（无量纲） | 6~9 |
|  |  | 悬浮物 | 400 |
|  |  | 化学需氧量 | 500 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 300 |
|  |  | 氨氮 | — |
|  |  | 石油类 | 20 |

## 5.3 噪声验收执行标准

项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。噪声执行标准见表5-3。

表5-3 噪声验收执行标准

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 排放限值dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 等效连续 A声级 | 2类 | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

## 5.4 总量控制指标

项目已从岳阳市云溪区环保局购买了总量指标，本项目总量控制指标为：化学需氧量≤4.8t/a，氨氮≤0.95t/a。根据现场实际核查，项目实际排污总量控制指标为化学需氧量，氨氮。项目废水排放总量约570t/a。根据监测结果，核算其排放总量，化学需氧量为0.144t/a，氨氮为0.013t/a。其计算结果详见表5-4。

表5-4 污染物排放总量

| 总量 控制因子 | 污水总排口 |  | 环评批复总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 | 排放总量 |  |
| 总排放量 | 570t/a |  | – |
| 化学需氧量 | 253mg/L | 0.144t/a | ≤4.8t/a |
| 氨氮 | 22.5mg/L | 0.013t/a | ≤0.95t/a |

# 6 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测要求

验收监测期间要求企业保证正常生产作业，环保设施运行正常，满足验收监测时生产负荷必须达到75%以上的要求。

## 6.2 质量保证与质量控制

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关监测、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

6.2.1按监测规定对废气测定仪器进行校准，监测前用标准气体流量计进行流量校准。

6.2.2 严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行监测及测试。

6.2.3对废气样品，采集指标10%的现场空白及现场平行样。

6.2.4对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

6.2.5所用玻璃仪器均经校准，分析仪器经过了周期性计量检定。

6.2.6噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。

6.2.7实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取

10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表6-1、表6-2。

## 6.3 监测内容

本验收项目监测内容见表6-1。

表6-1验收项目监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界四周各布设1个点 （东、南、西、北侧） | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续2天 |
| 废水 | 废水总排口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、 五日生化需氧量、氨氮、石油类 | 3次/天，连续2天 |
| 噪声 | 厂界四周各布设1个点 （东、南、西、北侧） | 等效连续A声级 | 2次/天 昼、夜各1次； 连续2天 |

## 6.4 监测分析方法

本验收项目监测分析方法见表6-2。

表6-2 监测分析方法一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测标准（方法）名称及编号（含年号） | 仪器名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ/T38-1999) | G5气相色谱仪，JKJC-004 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 （GB6920-1986） | FE20K实验室pH计， JKJC-010 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB11901-1989） | LE204E电子天平， JKJC-009 |
|  | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光光度法(HJ/T399-2007) | UV-5100紫外可见 分光光度计，JKJC-007 |
|  | 五日生化 需氧量 | 水质 五日化学需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法(HJ505-2009) | LRH-150F生化培养箱，JKJC-051 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ535-2009) | UV-5100紫外可见 分光光度计，JKJC-007 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) | MAI-50G红外测油仪,JKJC-006 |
| 噪声 | 等效连续 A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | AWA5680-3多功能 声级计，JKJC-026 |

# 7 验收监测结果与评价

## 7.1 验收监测期间工况分析

2016年9月7日至9月8日，我公司对该项目进行了现场监测，监测期间全厂设备、环保设施运行正常，工况达到75%以上，符合环保验收对工况负荷的要求。验收期间生产工况详见表7-1。

表7-1  监测期间运行工况记录表

| 监测时间 | 设计生产能力（吨/日） | 实际生产能力（吨/日） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016.9.7 | 66.7 | 60 | 90 |
| 2016.9.8 | 66.7 | 54 | 81 |

## 7.2 废气监测结果及评价

2016年9月7日至9月8日，我公司对该项目的无组织废气实施了监测，监测期间气象参数及监测结果详见表7-2和表7-3。

表7-2  项目无组织废气监测期间气象参数

| 监测点位 | 监测日期 | 温度（℃） | 气压（KPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧1m处 | 2016.9.7 | 29.8 | 101.7 | 北风 | 0.7 |
|  | 2016.9.8 | 31.0 | 101.5 | 北风 | 0.9 |
| 厂界南侧1m处 | 2016.9.7 | 30.5 | 101.6 | 北风 | 0.8 |
|  | 2016.9.8 | 30.9 | 101.6 | 北风 | 0.7 |
| 厂界西侧1m处 | 2016.9.7 | 29.7 | 101.7 | 北风 | 0.9 |
|  | 2016.9.8 | 30.4 | 101.6 | 北风 | 0.9 |
| 厂界北侧1m处 | 2016.9.7 | 30.6 | 101.6 | 北风 | 0.8 |
|  | 2016.9.8 | 31.1 | 101.5 | 北风 | 0.9 |

表7-3  项目废气监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 非甲烷总烃监测结果（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 厂界东侧1m处 | 2016.9.7 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
|  | 2016.9.8 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| 厂界南侧1m处 | 2016.9.7 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
|  | 2016.9.8 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| 厂界西侧1m处 | 2016.9.7 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
|  | 2016.9.8 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 厂界北侧1m处 | 2016.9.7 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
|  | 2016.9.8 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| 最大值 |  | 0.17 |  |  |
| 标准限值 |  | 4.0 |  |  |
| 是否达标 |  | 是 |  |  |
| 备注：标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 |  |  |  |  |

由表7-3可知：验收监测期间，该项目厂界四周监测点位中非甲烷总烃监测最大浓度值为0.17mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度监控限值要求。

## 7.3 废水监测结果及评价

验收监测期间，我公司对该项目的废水实施了监测，监测结果详见表7-4。

表7-4  项目废水总排口监测结果一览表

| 监测 点位 | 监测时间 |  | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 (无量纲) | 化学 需氧量 | 五日生化 需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 石油类 |
| 废水 总排口 | 2016.9.7 | 第一次 | 7.23 | 255 | 112 | 74 | 22.3 | 5.84 |
|  |  | 第二次 | 7.15 | 257 | 111 | 81 | 22.6 | 5.92 |
|  |  | 第三次 | 7.36 | 247 | 110 | 79 | 22.5 | 5.81 |
|  |  | 日平均值 | - | 253 | 111 | 78 | 22.5 | 5.86 |
|  | 2016.9.8 | 第一次 | 7.14 | 248 | 114 | 72 | 22.3 | 5.86 |
|  |  | 第二次 | 7.11 | 256 | 115 | 76 | 22.4 | 5.94 |
|  |  | 第三次 | 7.28 | 252 | 116 | 71 | 22.3 | 5.96 |
|  |  | 日平均值 | - | 252 | 115 | 73 | 22.3 | 5.92 |
| 标准限值 |  |  | 6～9 | 500 | 300 | 400 | - | 20 |
| 是否达标 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 |
| 注：标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表7-4可知：验收监测期间，本项目废水总排口测得pH值范围为7.11~7.36，化学需氧量日均浓度最大值为253mg/L，五日生化需氧量日均浓度最大值为115mg/L，氨氮日均浓度最大值为22.5mg/L，悬浮物日均浓度最大值为78mg/L，石油类日均浓度最大值为5.92mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。

## 7.4 噪声监测结果及评价

验收监测期间，我公司根据项目噪声源分布情况，在厂区周围共设4个厂界噪声监测点位（监测点位示意图见附图3）。监测结果及分析评价见表7-5。

表7-5  项目噪声检测结果一览表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果dB（A） |  | 标准限值dB（A） |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2016.9.7 | 1▲（厂界东面外1米） | 49.6 | 40.7 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2▲（厂界南面外1米） | 53.6 | 41.0 | 60 | 50 | 是 |
|  | 3▲（厂界西面外1米） | 57.7 | 42.4 | 60 | 50 | 是 |
|  | 4▲（厂界北面外1米） | 48.4 | 40.4 | 60 | 50 | 是 |
| 2016.9.8 | 1▲（厂界东面外1米） | 50.1 | 41.4 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2▲（厂界南面外1米） | 53.9 | 42.4 | 60 | 50 | 是 |
|  | 3▲（厂界西面外1米） | 56.2 | 43.1 | 60 | 50 | 是 |
|  | 4▲（厂界北面外1米） | 47.1 | 40.7 | 60 | 50 | 是 |
| 注：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |  |  |  |

由表7-5可知：厂界东、南、西、北侧4个监测点位中昼间噪声最大值为57.7dB，夜间噪声最大值为43.1dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

# 8 环境管理检查

## 8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查

岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收），依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度。环保设施竣工验收监测期间运转正常。

## 8.2 环评批复落实情况

项目环评批复要求及落实情况见表8-1。

表8-1 项目环评批复要求及落实情况一览表

| 序号 | 岳阳市环境保护局环评批复要求 | 具体落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳市中顺化工有限责任公司投资4500万元，在云溪工业园长炼分园内建设20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目，重芳烃溶剂油分馏装置生产用原材料为粗芳烃，磷酸三辛酯装置主要原材料为三氯磷、辛醇。拟建项目占地面积约为53360m2，主要建设内容包括重芳烃分馏装置、磷酸三辛酯装置、综合办公楼、库房（含机修）、门房及磅房、循环水站、原料罐区、成品罐区、原料仓库、污水处理站、事故缓冲水池等。 | 岳阳市中顺化工有限责任公司投资2200万元，在云溪工业园长炼分园内建设20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收），重芳烃溶剂油分馏装置生产用原材料为粗芳烃，项目占地面积为13340m2亩，主要建设内容为重芳烃分馏装置、综合办公楼、库房（含机修）、门房及磅房、循环水站、原料罐区、成品罐区、原料仓库等，项目产生的废水主要来自于4000吨/年磷酸三辛酯生产项目产生的工艺废水，因4000吨/年磷酸三辛酯生产项目暂未建设，厂区没有建设污水处理站。 |
| 2 | 项目排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”，配套建设厂区污水处理站，进一步优化废水处理规模及工艺设计，规范化设置排污口。该项目生产废水为连续性产生，主要为磷酸三辛酯装置产生的工艺废水，包括降膜吸收塔的废液、中和工段产生的废碱液和水洗废水。设备地面清洗水、生产工艺废水、循环水站定期排污和初期雨水经收集后，进厂区污水处理站进行预处理，达到长岭分公司第二污水处理厂含盐污水处理系统的接管标准后排入园区污水管网，进长岭分公司第二污水处理厂含盐污水处理系统深度处理后最终排入长江；生活污水经过化粪池预处理后进厂区污水管网。 | 项目排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范化设置了排污口。该项目的废水主要是设备洗涤废水、地面冲洗废水和废水；设备洗涤废水、地面冲洗废水由污水收集池收集，生活污水经过化粪池预处理后，一并通过厂区污水管网达长岭分公司第二污水处理厂含盐污水处理系统的接管标准后进一步处理。污水处理厂进水水质要求详见附件12。 |
| 3 | 落实工程大气污染防治措施。磷酸三辛酯装置在正常运行情况下酯化工段产生的氯化氢废气，通过管线收集至配套建设的降膜吸收塔处理，氯化氢废气经处理排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后通过30m高排气筒外排；重芳烃溶剂油分馏装置正常情况下无法冷凝下来排放的非甲烷总烃废气拟通过收集管道，通过精馏塔塔顶放空管排放；按报告书要求做到采用内浮顶储罐、采用固定顶罐、配套油气回收系统、装车鹤管等措施，切实减少储罐区大、小呼吸和装置区无组织逸散等排放废气排放。 | 项目主要生产废气为重芳烃溶剂油分馏装置正常情况下无法冷凝下来排放的非甲烷总烃废气和产品和原料贮存、物料装卸时，有少量挥发出来的非甲烷总烃废气，精馏塔塔顶排放的不凝气经30m收集管道通过精馏塔塔顶放空管排放。采用固定顶罐、装车鹤管等措施减少储罐区大、小呼吸和装置区无组织逸散等排放废气排放。食堂内安装了抽烟烟机，建议安装油烟净化器。 |
| 4 | 优化设备布局及选型，对高噪声设备采取隔声降噪减振工程措施，确保厂界噪声达标。 | 厂区平面布局合理，对高噪声设备采取隔声降噪减振等工程措施。 |
| 5 | 加强固废管理控制。严格按国家危废管理的相关要求，废机油应委托有相关资质的单位安全处置。在厂内按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》建设危险固废暂存处，危废转移严格执行五联单制度。 | 污水收集池中的废油、废机油与精馏残渣暂存于厂区内危废暂存间内，定期交由岳阳市云溪区湘粤金化工厂清运处理，目前废油和精馏残渣产生量较少，暂存在危废暂存间内，待湘粤金化工厂收集后再补充危险废物转移联单。 |
| 6 | 设立专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，严格按照国家《危险化学品安全管理条例》的规定及安评和环评提出的各项风险防范措施要求，加强各类危险化学品在运输、储存使用等环节的安全管理。对各类化学品储存系统严格按《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》、《石油化工企业防火设计规范》等规范进行设计施工，确保满足各储罐、生产装置间的安全距离、防火间距等安全要求;对输送管道设置检漏设施，罐区设置围堰、防火堤，界区内设置有一定有效容积的事故池和应急切换装置，全面做好储罐区、车间、作业场所地面、围堰及事故池的防腐防渗处理，切实防止泄漏污染事故。 | 公司配有专门的环保管理机构和人员，制定了严格的环保管理制度，进行了安全风险评价，在生产设备处设有检漏设施，罐区设置了面积为2400m2的围堰、防火堤，储罐区、车间、作业场所地面、围堰及事故池的进行了防腐防渗处理。围堰、防火堤防腐防渗说明详见附件9。公司制定了相应的风险应急预案并报岳阳市环保局备案。 |
| 7 | 污染物总量控制指标：化学需氧量≤28.5t/a， 氨氮≤0.95t/a。项目所需总量控制指标纳入长岭分公司一并考虑。 | 项目已从岳阳市云溪区环保局购买了总量指标，本项目总量控制指标为：化学需氧量≤4.8t/a。 |

## 8.3 环保设施安装及运行情况

岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收）已建立环境保护规章制度，环保设施已按照要求建成，并已正常运行。本项目污水处理设施、废气处理设施、噪声治理措施、固废处置场所等环保设施的管理和运行情况，基本符合环评文件和环评批复的要求。

## 8.4 固体废物的处理处置

岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收），所产生的各类固废处置详见本验收监测报告3.6.3。由表3-9可知，本项目各类固废均得到妥善处置，符合环境管理要求。

## 8.5环境风险防范

根据项目环评资料和现场察看，本工程可能存在的环境风险主要有重芳烃储罐的泄漏、火灾爆炸引发的环境污染事故，生产区装置化工原料和产品泄漏、火灾爆炸引发的环境污染事故，以及环保设施故障和运输事故引发的环境污染事故。其主要环境风险源项识别见表8-2。

表8-2  环境风险事情识别表

| 主要风险源 | 事故类别 | 事故危害 |
| --- | --- | --- |
| 原料罐区、装卸区、 装置区 | 泄漏事故 | 重芳烃的泄漏可能引发燃烧爆炸的安全事故，进而引发次生环境危害；污染大气、水及土壤环境。 |

公司制定了相应的风险应急预案并报岳阳市环保局备案。同时，岳阳市中顺化工有限公司也有针对性地实施了相应的工程措施。其主要风险防范措施有：

（1）罐区设置了围堰，面积为2400m2，可容纳的体积为2400 m3，罐区内地面为硬化地面，罐区内设置了导流沟；罐区防火堤设置了相应的切换阀与事故液管道相连，可确保围堰内的事故液进入事故管网进入园区的公用事故池后，再由工业园和长岭长云公司负责进行妥善处置。罐区围堰能满足最大的储罐泄漏收集要求。

（2）罐区周围铺设环状消防水管线和泡沫管线，储罐采用固定式冷却水喷淋系统和固定式低倍数泡沫灭火系统，设置了一定数量的消防栓和泡沫拴，地面采用不发火地面；

（3）储罐设液位计、温度计、压力表；对储罐的液位可实现实时监控，高、低液位报警，高-高、低-低液位，对物料输送泵的进出口压力进行监控，进口压力可实现远传；火灾自动报警系统和手动报警系统；罐区设置了可燃气体浓度监测报警装置；

（4）罐区有专人定期进行巡查；

（5）生产上严格执行生产的操作规程，工艺设备定期进行设备检修、检测工作，定期对生产设施现场进行巡回检查；

（6）生产设备具有完善的生产工艺控制手段，生产设施设置有可靠的温度、液位、压力等工艺参数仪表，设置了可燃气体浓度监测报警装置，采用DCS控制，生产设施在控制室进行远程控制；有定期巡查的安保制度；

（7）生产装置区设置了导流明沟，泄漏液体可直接进入污水收集池。另装置区四周还设置了收集沟；

（8）设置了安全生产的警示牌说明了物料的毒性、理化性质、健康危害、以及相应的紧急处理措施，一旦发生事故员工可立即按警示牌的内容进行相应的操作。

（9）装卸区周边有明沟可收集泄漏物并由地漏设施与厂区废油收集池设施相连，装卸平台设置了收集沟。有定期巡查的安保制度；

（10）装卸平台下方放置了相应的应急材料，发生泄露后可通过应急沙对泄露液体进行吸附处理；

对于可能发生的火灾和爆炸事故，罐区和装置区域内设置有火灾报警系统，可燃气体检测系统，进行了相应的防静电、防雷、接地等工作。

# 9 公众意见调查

根据国家环境保护总局环办[2003] 26 号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众对于建设项目环保执行效果的意见。
9.1 调查目的
    在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众意见调查，可广泛地了解和听取民众意见和建议，以便进一步了解项目环保执行情况，予以民众一定的知情权及监督权，使企业进一步做好环境保护工作。

9.2 调查范围和方式
    以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域范围内单位以及周边居民进行随机调查，了解项目建设和生产对当地环境及居民生活的影响。
9.3 调查内容及结果分析
    本次验收监测期间主要对项目周边环境保护敏感目标进行调查，分别向个人（10份）和团体（5份）发放了问卷调查表。

收回调查表后就调查内容进行了统计，结果如下：

您对本项目的生产情况是否清楚：100%回答很清楚；

本地区最主要的环境问题是：30%回答水污染，70%回答大气污染；

您认为本项目对您的生活质量有何影响：100%回答无影响；

您认为本项目对当地社会经济发展的影响是：100%回答有利；

根据您的了解，认为本项目对环境造成了哪些危害：30%回答水污染，70%回答大气污染；

从环保角度出发，您对本项目验收的态度是：100%回答赞成。

综合来看，全部居民和单位对本项目的态度是：同意验收。

收回的调查表详见附件20。

# 10 验收监测结论及建议

## 10.1 验收监测及检查结论

10.1.1废气监测结论

验收监测期间，该项目厂界四周监测点位中非甲烷总烃的最大浓度值为0.17mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

10.1.2废水监测结论

验收监测期间，该项目废水总排口监测点位中测得pH值范围为7.11~7.36，化学需氧量日均浓度最大值为253mg/L，五日生化需氧量日均浓度最大值为115mg/L，氨氮日均浓度最大值为22.5mg/L，悬浮物日均浓度最大值为78mg/L，石油类日均浓度最大值为5.92mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。

10.1.3噪声监测结论

验收监测期间，该项目厂界4个监测点位中昼间噪声最大值为57.7dB，夜间噪声最大值为43.1dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

10.1.4固体废物处置结论

本项目产生的固废主要是污水收集池的污油、精馏残渣和生活垃圾。经查证国家危险废物名录相关资料，污油、精馏残渣属于危险废物（编号HW08、HW11），均暂存于厂区危废暂存间内，定期交由岳阳市云溪区湘粤金化工厂清运处理；生活垃圾由环卫部门负责清运处理。厂区内固废均得到了有效的处理。

## 10.2 环境管理检查结论

岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收）环境保护审查、审批手续齐全，环保设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，环评批复要求基本落实，并建立了相关环境管理制度。

## 10.3 总体结论

验收监测期间，该项目废气、废水、噪声均符合相应标准限值的要求；固体废物均得到妥善处理。环评批复的要求基本落实。岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收）基本能够达到竣工环境保护验收条件，建议予以验收。

## 10.4 建议

（1）建议加强环境管理，设立专职环保人员，负责各项环保措施的落实，加强厂区内员工环保意识，明确各项环境管理制度，加强厂区内环保措施的日常维护。

（2）建议加强对厂区内化学原料的管理，避免因原料泄露发生的风险事故。

（3）建议厂区安装好油烟净化器，加强厂区环境治理和绿化。

附件1  岳阳市环境保护局关于《岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目环境影响报告书》的批复

附件2  岳阳中顺化工有限责任公司危险废物处理协议

附件3  岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂危险废物经营资质

附件4  岳阳中顺化工环境管理制度

附件5  岳阳中顺化工环保投资表

附件6  危险化学品建设项目安全设施设计审查书

附件7 项目备案资料

附件8 建设工程消防验收意见书

附件9 围堰、防火堤防腐防渗说明

附件10 关于未安装油气回收装置的说明

附件11 危化品经营许可证

附件12 长炼污水厂进水水质标准

附件13 总量购买证明

附件14 工业园污水接纳协议

附件15 与工业园共用事故应急池协议

附件16 环境风险应急预案备案卡

附件17 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书

附件18 岳阳市云溪区环境监察大队“三同时”环境监察意见

附件19 项目建设期间与试运行期间情况说明

附件20 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：          验收类别：验收报告   □验收表     □登记卡             审批经办人：

| 建设项目 名称 |  | 岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 岳阳市云溪工业园长炼分园内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 岳阳市中顺化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 414000 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |
| 行业类别 |  | 精细化工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | □新建 改扩建 □补办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 生产能力 |  | 20000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际 生产能力 |  | 20000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表） 审批部门 |  | 岳阳市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  | 时间 |  | 2013年6月28日 |  |  |  |  |  |
| 初步设计 审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | / |  | 环保验收 审批部门 |  |  | 岳阳市环境保护局 |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表） 编制单位 |  | 广州环发环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 4500万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 总概算 |  |  |  |  | 53.6万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 1.2% |  |
| 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 2200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施 监测单位 |  | 湖南精科检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  | 53.6万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 2.4% |  |
| 废水治理 |  | 废气治理 |  |  |  | 噪声治理 |  |  | 固废治理 |  |  |  |  |  |  |  | 绿化及生态 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 30万元 |  | 8万元 |  |  |  | - |  |  | 15.6万元 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  | t/d |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 7200h/a |  |  |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 | 原有 排放量 (1) |  | 新建 部分 产生量 (2) |  | 新建 部分 处理 削减量 (3) |  |  | 以新带老削减量 (4) |  | 排放增减量 (5) |  | 排放 总量 (6) |  | 允许排放量(7) |  |  |  | 区域削减量 (8) |  | 处理前 浓度 (9) |  |  | 实际排放浓度(10) |  | 允许 排放 浓度(11) |
| 废水 |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学 需氧量 |  |  | 0.144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.144 |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |  | 700 |
| 氨氮 |  |  | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |  | 50 |
| 废气 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |

单位：废气量：标米3/年；         废水、固废量：吨/年；

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表附在监测报告内。此表最后一格为该项目的特征污染物。

附件21 公众参与调查表

附图1 雨水、污水、事故废水排放路线示意图

附图2  项目现场照片

| 中顺化工有限公司 | 罐区 |
| --- | --- |
| 水循环池 | 园区事故应急池 |
| 围堰 | 危废暂存间 |
| 生活垃圾桶 | 食堂抽油烟机 |
| 装卸区污水收集池 | 装置区污水收集池 |
| 污水总排口 | 重芳烃生产装置 |

附图3  项目现场监测点位图

注：“★”表示废水监测点位，“▲”表示噪声监测点位，“○”表示废气监测点位。