目录

前言	V

1.总论	1

1.1编制依据	1

1.2评价目的和重点	3

1.3环境影响因素识别与评价因子的确定	4

1.4环境功能区划及评价标准	5

1.5评价工作等级及评价范围	9

1.6环境保护目标	10

1.7评价工作程序	12

2. 整治前工程概况及工程分析	13

2.1整治前工程概况	13

2.2.整治前工程分析	19

2.2.1整治前工艺流程	19

2.2.2整治前工程污染源产生及排放分析	20

2.2.3整治前工程“三废”污染物排放量汇总	27

2.2.4整治前项目主要环境问题及居民投诉情况	28

3整治工程概况及工程分析	30

3.1整治工程概况	30

3.2整治后工程分析	31

3.2.1整治后生产工艺流程	31

3.2.2整治后污染源分析	31

3.3整治前、后污染物排放“三本帐”	35

3.4整治后相关平衡	37

3.5工程投资与资金筹措	38

3.6项目实施进度计划	38

4.区域环境质量现状评价	39

4.1自然环境	39

4.1.1地理位置	39

4.2社会经济环境	41

4.3环境质量现状监测与评价	44

4.3.1地表水环境质量现状监测与评价	44

4.3.2地下水环境质量现状监测与评价	45

4.3.3大气环境质量现状监测与评价	46

4.3.4声环境质量现状监测与评价	49

5.环境影响预测与评价	51

5.1施工期环境影响评价	51

5.2运营期环境影响评价	51

5.2.1运营期大气环境影响评价	51

5.2.2运营期地表水环境影响分析	62

5.2.3运营期地下水环境影响评价	62

5.2.4运营期声环境影响评价	63

5.2.5运营期固体废物影响评价	64

6.污染防治措施分析	66

6.1施工期污染防治措施分析	66

6.2营运期污染防治措施分析	66

6.2.1营运期大气污染防治措施	66

6.2.2 营运期地表水污染防治措施	70

6.2.3营运期地下水污染防治措施	71

6.2.4营运期噪声污染防治措施	71

6.2.5营运期固体废物污染防治措施	72

7.环境风险分析	74

7.1风险评价目的和重点	74

7.2环境风险识别及分析	74

7.3评价等级的确定及评价范围	76

7.4评价范围内敏感保护目标分别情况	77

7.5源项分析	77

7.6事故风险环境影响分析	78

7.7风险防范措施	79

7.8风险事故应急预案	84

7.9环境风险评价结论与建议	87

8.清洁生产分析	88

8.1清洁生产要求	88

8.2清洁生产评价方法及标准	88

8.3清洁生产水平分析	89

8.4清洁生产评述	92

8.5清洁生产建议	93

8.5清洁生产小结	93

9.达标排放和总量控制	94

9.1达标排放	94

9.2总量控制	94

10.环境影响经济损益分析	96

10.1 环保工程投资估算	96

10.2环境损益分析	96

10.2经济效益	97

10.3社会效益分析	97

11.环境管理与环境监测	98

11.1环境管理	98

11.2环境监测计划	99

11.3环境保护验收	99

12.项目建设环境可行性分析	101

12.1产业政策符合性	101

12.2选址合理性分析	101

12.3平面布局合理性分析	101

13.结论与建议	103

13.1项目建设概况	103

13.2环境质量现状	103

13.3工程分析及环境影响结论	104

13.4项目环境可行性	107

13.5总结论	108

13.6建议	108

附件

附件1：环评委托书

附件2：监测质量保证单

附件3：评价标准执行函

附件4：《汨罗市人民政府办公室关于清理整治环保违规建设项目的通知》汨政办发（2016）5号文

附件5：环保违法违规告知书（汨罗市环境保护局，2016年8月28日）

附件6：工业用地性质文件

附件7：规划许可证及建设用地规划审批单

附件8：高燕村峡山口组同意建设的村民签字

附件9：营业执照

附件10：危废处理协议

附件11：汩罗中鼎专家评审意见

附件12：评估专家签到

附件13：修改说明

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：监测布点布图

附图4：项目环境敏感目标分布图

附图5：项目现场照片图

附表

附表1：建设项目审批登记表

# 前言

中国是世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时也是国际上最大的木材采购商之一。我国的人造板、家具、地板年产量已经位居世界前列，近年来，我国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现战略性转变。预计在2018年前中国木材消费量将以更快的速度递增，今后中国对木材及其制品的需求量将会随着经济的发展快速增加。

在此背景下，汨罗市中鼎家俱有限公司在湖南省汨罗市弼时镇高燕村峡山组投资1300万元建设年加工600套木质酒店家家具项目，公司占地面积为10100㎡，总建筑面积约为7568㎡。项目已于2014年8月投产运营，至今未进行环境影响评价工作。相关环保部门对该公司进行了污染源现场检查，并进行了环保法律法规的宣传，要求其尽快对现有相关污染源进行整治，并补办环评审批手续。

根据湖南省人民政府《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发[2006]14号、岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）及《汨罗市人民政府办公室关于清理整治环保违规建设项目的通知》汨政办发[2016]5号文件精神，汨罗市中鼎家俱有限公司拟投入资金30万元对相关环境问题进行整治。公司存在的主要环境问题：①机加工过程部分机械设备未安装收尘器（如精密锯差一台收尘器、砂光机、单片锯），一方面对生产员工的身体健康造成影响，另一方面则可能会对周边环境造成影响；②喷漆房废气收集处理装置不完善（仅通过水帘除漆雾装置处理后经9米排气筒排放），二甲苯、VOCs等可被作业员工吸入，危害员工身体健康，同时，有机废气向厂界外扩散对周边大气环境造成一定不利影响；③本项目的固废处理处置过程中未按《国家危险废物名录》（2016年）进行区分，危险废物也未移交给相关资质单位处理，对环卫部门造成一定的处理压力；④喷漆废气处理产生的废水无处理措施（每季定期排放一次，随生活污水一起经化粪池处理后用于周边农田施肥）；⑤本项目无应急池，缺乏一定的应急收集能力，可能造成消防废水外流导致环境污染事故。

汨罗市中鼎家俱有限公司整治后对生产过程中产生的粉尘、喷漆废气进行收集、处理处置，可有效降低外排废气，一方面改善本项目内部作业环境，还可降低废气排放量；定期排放的喷漆废气处理废水进行委外处理；危险废物经由暂存间收集后，交由相关资质单位进行处理。汨罗市中鼎家俱有限公司的生产规模为年产600套酒店家具，项目主要利用多层板及原木板，制作完成后进行少量喷漆。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年）和国务院第253 号令《建设项目环境保护管理条例》(1998年)和中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月）等有关规定，汨罗市中鼎家俱有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司（原宁夏智诚安环科技发展股份有限公司）承担了“年加工600套木质酒店家具整治项目”的环境影响评价工作。评价单位依据环评导则中的有关要求，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本环境影响报告书。报告重点评价了项目对大气、噪声、水等环境的影响，认为项目在做好报告提出的各项环保措施要求的前提下，从环境保护的角度分析，项目可行的。

# 1.总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家法律、法规和政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

(4)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

(7)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年7月1日；

(9)《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

(10)《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

(11)《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日；

(12)《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第253号），1998年11月29日；

(13)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日；

(14)《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，2006年2月4日；

(15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》[环发〔2012〕98号]；

(16)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2012〕77号]；

(17) 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），国家发改委令[2011]第9号；

（18）《关于加强工业节水工作的意见》（2000年10月，国经贸资源[2000]1015 号）。

（19）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）；

（20）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

（21）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（22）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）。

### 1.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

（3）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发[2006]14号；

（4）《湖南省环境保护条例（修正案）》 2012.5；

（5）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年1月）；

（6）《岳阳市城市总体规划》（2008－2030）；

（7）《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉的通知》（岳政发[2010]30号）；

（8）湖南省人民政府《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）

（9）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发[2006]14号

（10）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）

（11）及《汨罗市人民政府办公室关于清理整治环保违规建设项目的通知》汨政办发[2016]5号

### 1.1.3环境影响评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ 2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-1993)；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（8）《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)；

（9）《常用危险化学品贮存通则》(GB15603-1995)；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) （2013年修订）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)（2013

年修正）；

（13）《固体废物鉴别导则(试行)》（2006 年11 号公告）。

### 1.1.4相关资料及文件

（1）汨罗市中鼎家俱有限公司环评委托书；

（2）关于汨罗市中鼎家俱有限公司年加工600套木质酒店家具整治项目环境影响评价执行标准的函，汨罗市环境保护局；

（3）汨罗市中鼎家俱有限公司提供的其他相关资料。

## 1.2评价目的和重点

### 1.2.1评价目的

本次评价工作主要目的是论证汨罗市中鼎家俱有限公司年加工600套木质酒店家具整治项目的可行性及合理性，分析其是否符合国家产业政策，根据现状调查、工程分析及污染防治措施评述，预测分析结果，评价其是否能作到“总量控制、达标排放、清洁生产”，达到保护环境目的，具体内容如下：

(1)根据国家有关规定和本项目工程的实际情况，以及当地发展规划分析该项目建设的必要性及可行性。

(2)对项目所在区域的环境质量、污染源分布进行详细调查，根据功能区划分及区域环境容量、环境承载力等分析该项目的可行性和合理性。

(3)以国家的产业政策为依据，分析本项目工程工艺技术路线的可行性，对清洁生产水平分析比较，同时提出对本项目所产生的三废拟采取的具体污染治理措施要求。

(4)通过对项目工程分析，计算污染物排放情况，在此基础上进行预测分析，说明本工程整治投产后对环境的污染贡献及对周边环境的生态影响，以及项目发生风险事故的可能性及其造成的人身伤害和环境影响，同时，对项目污染源提出防治措施，对生态影响提出防护、恢复与补偿措施。

(5)根据项目的工程特点及污染物排放特征，制定避免或减少污染的对策及措施，结合当地环境特征，依据环保法规、标准和区域评价给出的当地环境总量目标值，提出污染物总量控制的方案，并实现污染物浓度的达标排放，明确回答本工程的环境可行性。

(6)通过对本工程环境经济损益分析，论证本工程的经济效益、社会效益和环境效益，要求本项目在污染治理措施上有足够的资金投入，以保证本工程的建设能够达到经济建设与环境保护协调健康发展的环保要求。

(7)通过公众参与调查，让当地公众了解本工程的内容、性质及对本地区带来的正、负效益情况。让公众充分发表对本项工程的意见和建议，为项目相关整治工程提供社会公众意见依据。

### 1.2.2评价重点

根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：

（1）现状调查：主要调查项目目前工程概况、生产状况，结合污染源监测，调查产排污现状，明确目前存在的主要环境问题，据此提出相关整治方案及要求。

（2）工程分析：突出工程分析，分析该项目木质家具生产过程各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为做好污染防治提供依据。同时做好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。

（3）清洁生产与循环经济评价：针对本项目的木质家具生产工艺特点，分析其工艺的先进性，根据清洁生产标准，从资源的消耗及三废的排放比较核定项目的清洁生产水平，以“三R”原则分析项目的循环经济水平。

（4）污染防治措施评价及对策建议：从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价及其经济技术论证为重点，在此基础上，提出进一步的对策建议。

（5）环境影响评价：在工程分析的基础上，重点预测评价该工程对大气环境和声环境的不利影响。

## 1.3环境影响因素识别与评价因子的确定

### 1.3.1 污染因素识别

（1）施工期

本项目为整治项目，相关土建等施工期已完成，故本项目不对施工期进行污染因素识别。

（2）营运期

根据本项目的工程特点、污染因子及所在地区的环境特征，分析、识别营运期各污染因素对环境造成不同影响的程度，本项目环境影响因素识别见表1-1。

表1-1   项目营运期环境影响因素识别表

| 名称 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 生产废气 | 粉尘、甲苯、二甲苯、TVOC |
| 水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 |
|  | 生产废水 | COD、SS |
| 固体废物 | 生产装置 | 一般工业固废及危险固废 |
|  | 职工 | 生活垃圾 |
| 声环境 | 切割机械、打磨等设备 | Leq（A） |

### 1.3.2 评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如上表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表。

表1-2  评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：PM10、NO2、SO2、甲苯、二甲苯、TVOC |
|  | 影响评价因子：颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS等 |
|  | 影响评价因子： CODcr、BOD5、NH3-N、SS |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：色度、pH、CODmn、氨氮、铜、锌、铅、砷、镍、镉、铬、汞 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子：等效连续A声级 |
| 固体废物 | 产生因子：工业固废、危险固废、生活垃圾 |
|  | 评价因子：工业固废、危险固废、生活垃圾 |

## 1.4环境功能区划及评价标准

### 1.4.1环境功能区划

（1）大气环境功能区

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，本项目所在地属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境功能区

项目所在区域主要的地表水体为项目厂区西面农灌渠，该区域地表水系为水产养殖区等渔业区以及农业用水区。根据同一水域兼有多类使用功能的，执行最高功能类别对应的标准值，故本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

- 地下水环境功能区

项目所在区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

- 声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，项目所在地为2类声环境功能区，执行2类环境噪声限值。

项目所在区域环境功能属性汇总：

项目所在区域的功能属性见表1-3。

表 1-3    项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 西侧农灌渠 | 农业、渔业用水 | III类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是 |  |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

### 1.4.2评价标准

根据项目所在地环境功能区划及汨罗市环境保护局出示的标准函，本项目执行评价标准如下：

- 环境质量标准

①大气环境质量标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值；甲苯参照执行苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度，TVOC执行《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002）中相应的标准。具体标准值见表1-4。

表1-4   环境空气质量标准     （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 标准值 |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 | 150（ug/m3） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 1小时平均 | 500（ug/m3） |  |
| PM10 | 日平均 | 150（ug/m3） |  |
| NO2 | 日平均 | 80（ug/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 200（ug/m3） |  |
| 甲苯 | 最大一次 | 0.60（mg/m3） | 苏联居民区大气中有害物质的 最高容许浓度 |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 0.30 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 总挥发性有机物 | 8小时均值 | 0.60（mg/m3） | 《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002) |

②地表水环境质量标准

项目附近地表水主要为项目西边农灌渠，区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体标准值见下表。

表1-5   地表水环境质量标准     （单位：除pH外mg/L）

| 评价因子 | pH | SS | CODCr | 氨氮 | BOD5 | 粪大肠菌群 | DO | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB3838-2002） 中III类标准 | 6-9 | -- | 20 | 1.0 | 4 | 10000 | 5 | 0.2 | 0.05 |

③地下水环境质量

项目区域地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表1 -6  地下水环境质量标准      （单位：除pH外mg/L）

| 评价因子 | 色度 | pH | CODMn | 氨氮 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB14848-93中Ⅲ类 | ≤15 | 6.5-8.5 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 评价因子 | 铅 | 砷 | 镍 | 镉 | 铬 | 汞 |
| GB14848-93中Ⅲ类 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |

④声环境质量

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见下表。

表1-7   声环境质量标准     （单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（2）污染物排放标准

①废气排放标准

甲苯、二甲苯和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准；VOCs的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准，具体见下表1-8。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体标准值见表1-9。

表1-8    废气排放标准     （单位：mg/m3）

| 评价因子 | 有组织排放标准 |  |  | 无组织排放标准 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度（m） | 浓度 | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |
| 二甲苯 | 15 | 70 | 1.0 | 1.2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 甲苯 | 15 | 40 | 3.1 | 2.4 |  |
| 颗粒物 | 15 | 120 | 3.5 | 1.0 |  |
| VOCs | 15 | 60 | 1.5 | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |

表1-9饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/Nm3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

②废水排放标准

本项目生产中产生的喷漆废水经厂区处理后循环使用，定期更换的废水经预处理后送湖南瀚洋环保科技有限公司处理，不直接外排；生活污水经化粪池处理后用于农田的施肥，综合利用，不直接外排。

③噪声排放标准

营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表1-10 工业企业厂界环境噪声排放标准等效声级：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

④固体废物控制标准

一般工业固体废物贮存场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

## 1.5评价工作等级及评价范围

### 1.5.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》的有关要求，结合项目所处的地理位置、环境功能区划、所排污染物种类、数量以及执行排放标准限值等，确定该项目各环境要素的评价等级，见表1-11。

表1-11环境影响评价等级一览表

| 项目 | 判据 |  |  |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 环境空气质量功能类别 |  | 二类区 |  | 三级 |
|  | 项目所在地地形 |  | 平原微丘 |  |  |
|  | 最大地面浓度占标率为无组织排放TVOC |  | Pmax=6.83%＜10%（计算过程见第五章） |  |  |
|  | 区域空气环境敏感程度 |  | 一般 |  |  |
| 地表 水 | 污水量 |  | <1000m3/d | 3.2m3/d | 三级 |
|  | 水质复杂程度 |  | 中等 | 简单 |  |
|  | 地表水域规模 |  | 大、中、小 | 小 |  |
|  | 地表水水质要求 |  | Ⅰ∽Ⅴ | III类 |  |
| 地下 水 | Ⅰ 类 | 项目行业分类 | N、轻工-109、锯材、木片加工、家具制造 | III类 | 三级 |
|  |  | 地下水环境敏感程度分级 | 不位于水源地、水源地补给区和环境敏感区 | 不敏感 |  |
| 噪声 | 项目所处的声环境功能区 |  | （GB3096-2008）规定的2类区 |  | 二级 |
|  | 环境敏感目标噪声增加值 |  | ＜3dB（A） |  |  |
|  | 受影响的人口数量 |  | 较少 |  |  |
| 生态 环境 | 工程占地（水域）范围 |  | ＜2km2 |  | 三级 |
|  | 影响区域生态敏感性 |  | 一般区域 |  |  |
| 风险 评价 | 危险源情况 |  | 可燃、易燃危险性物质，非重大危险源 |  | 二级 |
|  | 区域环境敏感程度 |  | 非环境敏感地区 |  |  |

### 1.5.2评价工作范围

根据各专题评价工作等级，结合当地气象、水文、地质条件和本项目“三废”排放情况，及厂址周围企事业单位、居民分布特点，本次评价范围及重点保护目标见下表。

表1-12  评价范围和重点保护目标

| 项目 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以项目厂址为中心，半径2.5km 圆形范围内 | 厂址周围居民区等敏感目标 |
| 地表水 | 农灌渠项目区域上游200m，下游1500m | 项目厂区西农灌渠 |
| 地下水 | 厂址周围6.0km2 范围内 | 地下水 |
| 噪声 | 厂界外200 米范围 | 评价范围内的居民区 |
| 生态环境 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 | 项目附近农田、林地 |
| 环境风险 | 以厂址为中心，半径3km 范围内 | 评价区内各单位及村庄人群 |

## 1.6环境保护目标

根据建设方提供的资料和现场踏勘可知：项目周边主要为农田和林地，项目所在地有高燕村居民，用水来源于自备水井。项目附近地表水体主要为农灌渠。评价区域内没有重点保护的单位和珍稀野生动植物资源。根据工程性质和周围环境特征。本项目主要保护目标及其保护级别详见表1-13，环境保护目标分布图见附图。

表1-13  环境保护目标表

| 保护目标 |  | 规模 | 厂界 距离 | 方位 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 高燕村居民点① | 10户 | 30-100m | 东 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 |
|  | 高燕村居民点② | 4户 | 50-85m | 东 |  |
|  | 高燕村居民点③ | 9户 | 150-226m | 东 |  |
|  | 高燕村居民点④ | 2户 | 180m | 东 |  |
|  | 高燕村居民点⑤ | 5户 | 15-50m | 南 |  |
|  | 高燕村居民点⑥ | 10户 | 30-60m | 西 |  |
|  | 高燕村居民点⑦ | 3户 | 150-213m | 北 |  |
|  | 高燕村居民点⑧ | 约45户 | 450-1080m | 东 |  |
|  | 高燕村居民点⑨ | 约35户 | 430-1050m | 南 |  |
|  | 高燕村居民点⑩ | 约50户 | 460-1100m | 西 |  |
|  | 高燕村居民点11 | 约30户 | 580-1000m | 北 |  |
| 水环境 | 农灌渠 | / | 140m | 西 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准 |
| 声环境 | 高燕村居民点① | 10户 | 30-100m |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 高燕村居民点② | 4户 | 50-85m |  |  |
|  | 高燕村居民点③ | 9户 | 150-226m |  |  |
|  | 高燕村居民点④ | 2户 | 180m |  |  |
|  | 高燕村居民点⑤ | 5户 | 15-50m |  |  |
|  | 高燕村居民点⑥ | 10户 | 30-60m |  |  |
|  | 高燕村居民点⑦ | 2户 | 150-213m |  |  |
| 地下水环境 | 评价区域地下水资源，地下水水质 |  |  |  | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 项目附近农田、林地 |  |  |  |  |

## 1.7评价工作程序

图 1-1  评价工作程序

# 2. 整治前工程概况及工程分析

## 2.1整治前工程概况

根据湖南省人民政府《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发[2006]14号、岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知(岳政办发〔2016〕22号及《汨罗市人民政府办公室关于清理整治环保违规建设项目的通知》汨政办发[2016]5号文件精神，对汨罗市中鼎家俱有限公司相关环境问题进行整治，主要环境问题：①机加工过程部分机械设备未安装收尘器（如精密锯差一台收尘器、砂光机、单片锯），一方面对生产员工的身体健康造成影响，另一方面则可能会对周边环境造成影响；②喷漆房废气收集处理装置不完善（仅通过水帘除漆雾装置处理后经9米排气筒排放），二甲苯、VOCs等可被作业员工吸入，危害员工身体健康，同时，有机废气向厂界外扩散对周边大气环境造成一定不利影响；③本项目的固废处理处置过程中未按《国家危险废物名录》（2016年）进行区分，危险废物也未移交给相关资质单位处理，对环卫部门造成一定的处理压力；④喷漆废气处理产生的废水无处理措施（每季定期排放一次，随生活污水一起经化粪池处理后用于周边农田施肥）；⑤本项目无应急池，缺乏一定的应急收集能力，可能造成消防废水外流导致环境污染事故。

汨罗市中鼎家俱有限公司整治后对生产过程中产生的粉尘、喷漆废气进行收集、处理处置，可有效降低外排废气，一方面改善本项目内部作业环境，还可降低废气排放量；定期排放的喷漆废气处理废水进行委外处理；危险废物经由暂存间收集后，交由相关资质单位进行处理。汨罗市中鼎家俱有限公司的生产规模为年加工600套木质酒店家具，项目主要利用原木板及多层板，制作完成后进行少量喷漆。

## 2.1.1整治前工程组成

本项目主要建设内容为

主体工程：机加工车间（包括板式机械车间、家具制作车间、实木机械车间）、油漆车间（包括油漆暂存间、晾干房）、软包车间等；

辅助工程：仓库（含原料仓库、成品仓库、）、办公楼、员工食堂及宿舍、配电房；

公用工程：供电、供水、排水等相关配套设施；

项目组成见下表。

表2-1  工程项目组成表

| 项目 | 工程内容 |  | 指标 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 机加工车间 | 板式机械车间 | 单层，建筑面积576m2 | 现有 | 合用一个大机加工车间，建筑面积2112 m2 |
|  |  | 家具制作车间 | 单层，建筑面积1152m2 |  |  |
|  |  | 实木机械车间 | 单层，建筑面积384m2 |  |  |
|  | 油漆车间 | 底漆车间 | 单层，建筑面积1792m2 | 现有 | 总建筑面积2304 m2 |
|  |  | 面漆车间 | 单层，建筑面积320m2 |  |  |
|  |  | 晾干房 | 单层，建筑面积192m2 |  |  |
|  | 软包车间 |  | 单层，建筑面积144m2 | 现有 | / |
| 辅助 工程 | 木材仓库 |  | 单层，建筑面积432m2 | 现有 | 包括原料库、成品库 |
|  | 板材仓库 |  | 单层，建筑面积432m2 | 现有 | / |
|  | 成品仓库1 |  | 单层，建筑面积288m2 | 现有 | / |
|  | 成品仓库2 |  | 单层，建筑面积384m2 | 现有 | / |
|  | 五金仓库 |  | 单层，建筑面积96m2 | 现有 |  |
|  | 办公楼 |  | 四层，建筑面积1040m2 | 待建 | 包括展厅 |
|  | 食堂、宿舍 |  | 二层，304m2 | 现有 | / |
|  | 配电、气泵 |  | 单层，32m2 | 现有 | / |
| 公用 工程 | 供电 |  | 50万KWh | 现有 | 市政电网 |
|  | 供水 |  | 1370 t/a | 现有 | 地下水 |
|  | 排水 |  | 项目采用雨污分流制 | 现有 | / |
|  | 空压机房 |  | 16m2 | 现有 | / |
| 环保 工程 | 沉淀池 |  | 8m3 | 已建 | 处理水帘除漆雾循环水 |
|  | 隔油、化粪池 |  | 约25m3 | 现有 | 处理生活污水 |
|  | 一般固废暂存间 |  | 约60m2 | 待建 | 拟建于机加工车间的家具制作区 |
|  | 危废暂存间 |  | 约20m2 | 待建 | 喷漆车间的底漆车间区 |
|  | 事故应急池 |  | 1座，80m3 | 待建 | 处理消防废水 |
|  | 机加工粉尘处理 |  | 机加工设备安装收尘器 | 完善 | 如精密锯差一台收尘器、砂光机、单片锯无收尘器（其他设备均有收尘器）； |
|  | 喷漆废气处理 |  | 水帘喷淋+活性炭吸附+15m排气筒 | 完善 | 新增活性炭吸附及将排气筒提高到15m |
| 储运 工程 | 运输采用社会车辆 |  |  |  |  |

## 2.1.2生产规模及产品方案

项目主要生产木质家具，年加工600套木质酒店家具，具体产品方案见表2-2。

表2-2  主要产品名称及年产量

| 序号 | 产品名称 | 年产量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒店客房家具 | 600 | 以原木板或多层板为材料，部分根据客户需求定尺 |

## 2.1.3项目总平面布置

①交通组织

本项目道路设置顺畅，生产区出入口临近仓库，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。

②建筑布置

本项目主要建筑有生产车间、仓库和办公楼。办公楼和生产区分开布置，机加工车间和喷漆车间分别位于生产区厂区西侧、东侧，仓库机加工车间和喷漆车间，保证了项目生产工艺的连贯性。

③总平面布局结论

综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

## 2.1.4工程技术经济指标

表2-3   工程技术经济指标一览表

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占用地面积 |  | m2 | 10100 |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 7568 |
| 3 | 绿地率 |  | % | 9 |
| 4 | 绿化面积 |  | m2 | 910 |
| 5 | 投资 | 总投资 | 万元 | 1330 |
|  |  | 原有投资 | 万元 | 1300 |
|  |  | 追加投资 | 万元 | 30 |
| 6 | 劳动定员 |  | 人 | 48 |

## 2.1.5公用工程

### 2.1.5.1 给水

本项目主要用水为生产过程中喷漆车间水帘喷淋系统用水和员工生活用水。项目员工48人，部分在厂区食宿，根据建设方提供的资料显示，生活用水量约1000m3/a，水帘喷淋系统废水循环使用，定期外排（每季度排放一次，委外处理）。用水来源于自建水井，其水量、水质均可满足本项目生活的正常供水要求。

### 2.1.5.2排水

本项目排水实行雨污分流制。项目东高西低，顺应地势情况，厂区内的雨水经过重力作用汇流至雨水沟，再由厂区西面雨水排放口排入项目西面农灌渠。项目员工生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

### 2.1.5.3供电

本项目用电来自当地电网，架设120KV输电线路至生产区。

### 2.1.5.4消防

本项目各生产车间和仓库的火灾危险性类别为丁、戊类，建筑物耐火等级均为二级，建筑物高度小于24米，各建筑物之间防火距离满足《建筑设计防火规范》的规定要求，各建筑物外均设有环形消防车道，配置窒外消防栓，厂区消防管网可以满足窒外消防用水的要求。室内于各危险点配置消防栓、灭火器，按《建筑灭火器配器设计规范》配置。

### 2.1.5.5空压机

空压机房设置于项目北侧，单层建筑，建筑面积16m2。

## 2.1.6原材料消耗

（1）原辅材料消耗情况。

根据建设单位提供资料，本项目原辅料消耗及资源、能源消耗情况见下表。

表2-4  项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 年用量 | 主要成分 | 来源 | 贮存方式 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 原木板 | 240m3 | / | 广州 | 车间内暂存 | 50m3 |
|  | 多层板 | 80m3 | / | 广州 | 车间内暂存 | 20m3 |
| 辅料 | PU底漆 | 1.2t | 聚氨酯 | 广州 | 桶装辅料仓库 | 0.2t |
|  | PU面漆 | 1.2t | 聚氨酯 | 广州 | 桶装辅料仓库 | 0.2t |
|  | 稀释剂 | 1.92t | 二甲苯、醋酸丁酯 | 广州 | 桶装辅料仓库 | 0.4t |
|  | 固化剂 | 0.5 | 异氰酸酯基 | 广州 | 桶装辅料仓库 | 0.1 |
|  | 白乳胶 | 0.6t | 聚醋酸乙烯酯 | 长沙 | 桶装辅料仓库 | 0.1t |
|  | 砂纸 | 8万张 | / | 市场采购 | 辅料仓库 | 5000张 |
|  | 海绵 | 1500张 | / |  | 辅料仓库 | 300张 |
|  | 皮革、布料 | 3000米 | / | 广州 | 辅料仓库 | 1000米 |
|  | 活性炭 | 1.6t | / | 市场采购 | 辅料仓库 | 0.2t |
|  | 机油 | 0.5t | 烷烃、芳烃类 | 市场采购 | 辅料仓库 | 0.1t |
|  | 液压油 | 0.6t | 磷酸酯类 | 市场采购 | 辅料仓库 | 0.1t |
| 能源 | 水 | 1370m3 | / | 井水 | / | / |
|  | 电 | 50万kw.h | / | 区域电网 | / | / |

本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2012 版)》中所列的335 种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素，同时项目今后实际生产过程不得使用含有铬、铅、汞等重金属元素的原辅材料。

（2）主要原辅材料理化性质分析

本项目油漆为PU漆（聚氨酯涂料的统称），属溶剂型漆，分为底漆、面漆，底漆为木制品上打底用漆，面漆为在木制品上最后一道用漆。油漆成膜方式为自然成膜，无须特殊工艺。聚氨酯漆为双组分化学结构：甲组分（固化剂）的异氰酸酯基（-NCO）+乙组分（漆）的羟基（-OH）=聚氨酯，再经与稀释剂调和后方可使用。

油漆施工中挥发出现溶剂蒸气，浓度高时对人体神经有较严重刺激和危害性。低浓度时也有头痛、恶心、疲劳和腹痛等现象。在长期接触中会使食欲减退，损坏造血系统，发生慢性中毒。

根据类似油漆检测报告，项目油漆与稀释剂和固化剂调和后，油漆中苯约占0.04%，甲苯约占4%，二甲苯约占10%。

PU底漆：固相为聚氨酯树脂、颜料；液相为二甲苯、乙酸正丁脂和正丁醇；底漆、稀释剂比例为1：0.8进行调漆后使用。

PU面漆：固相为聚氨酯树脂、颜料；液相为二甲苯、乙酸正丁脂和正丁醇。面漆为在木制品上最后一道用漆，面漆、稀释剂比例为1：0.8进行调漆后使用。

稀释剂：无色透明易挥发的液体，有较浓的香，本项目的稀释剂不含苯，主要成分是乙酸乙酯、乙酸正丁酯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙醇、丁醇，挥发性极强，易燃易爆有毒，是危险品，微溶于水，能溶于各种有机溶剂。

白乳胶：以醋酸乙烯酯、聚乙烯醇、邻苯二甲酸二丁酯、辛醇、过硫酸铵等为原料组成的白乳胶，广泛用于木器、胶合板、水泥砂浆、纸张、布、皮革等的粘接。其在常温下是无色透明液体，易挥发，带有特殊甜味，可与醇、醚相溶混，不溶于脂肪烃，微溶于水。沸点 73℃，自燃点 427℃，爆炸极限 2.6-13.4%（体积），空气中允许浓度极限 0.2mg/m3。低毒、无腐蚀，可在室温下干燥、粘合面柔软、抗冲击、耐老化性能优良。

## 2.1.7主要设备

本项目主要的生产设备见下表。

表2-5主要工艺设备选型表

| 序号 | 型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MJ6132D | 精密推台锯 | 台 | 1 | 广东、伦教 | 马氏机械 |
| 2 | MJ6132B | 精密推台锯 | 台 | 1 | 广东、伦教 | 马氏机械 |
| 3 | MH3248X50T | 冷压机 | 台 | 1 | 广东、伦教 | 锐豪机械 |
| 4 | MH3248X50T | 冷压机 | 台 | 1 | 广东、伦教 | 瑞泰科机械 |
| 5 | AB-105 | 自动封边机 | 台 | 1 | 广东、东莞 | 华力机械 |
| 6 | B3S1700 | 三排钻 | 台 | 1 | 广东、东莞 | 华力机械 |
| 7 | MJGYZ6128B | 精密裁板锯 | 台 | 1 | 广东、伦教 | 新华达机械 |
| 8 | S400 | 精密推台锯 | 台 | 1 | 广东、东莞 | 华力机械 |
| 9 | MC3020 | 仿形木工车床 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 10 | MJ345B | 木工带锯机 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 11 | MB504A | 木工平刨床 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 12 | MB102E | 单面压刨 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 13 | MJ163 | 自动纵锯修边机 | 台 | 1 | 广东、伦教 | 沃克尼奥 |
| 14 | MD2108B | 五碟出榫机 | 台 | 1 | 广东、伦教 | 瀚力机械 |
| 15 | MS362A | 立式单轴榫槽机 | 台 | 1 | 广东、伦教 | 瀚力机械 |
| 16 | MJ113TC | 推台摆角圆盘锯 | 台 | 2 | 广东、伦教 | 精达机械 |
| 17 | MXS5115A | 立式单轴镂铣机 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 18 | MX5317 | 立式双轴木工铣床 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 19 | MX507 | 木工镂铣机 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 20 | MX5057 | 木工镂铣机 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 21 | MM2617 | 立式窜动砂光机 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 22 | SGJ700R-RPA | 宽带砂光机 | 台 | 1 | 青岛 | 建诚机械 |
| 23 | GM-RP1000 | 宽带砂光机 | 台 | 1 | 广东、伦教 | 三通机械 |
| 24 | MJB3707CX30 | 木工锯机 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 25 | MX3815C-K | 长形榫头作榫机 | 台 | 1 | 四川 | 青城机械 |
| 26 | MJ162C | 自动多片纵锯机 | 台 | 1 | 四川 | 青城机械 |
| 27 | MZ54118 | 立式多轴木工钻床 | 台 | 1 | 广东、顺德 | 展飞机械 |
| 28 | QMB4012D | 四面木工刨床 | 台 | 1 | 四川 | 青城机械 |
| 29 | MZX-506 | 多轴木工钻床 | 台 | 1 | 广东、顺德 |  |
| 30 | MJ930 | 纵向摇摆锯 | 台 | 1 | 广东、顺德 |  |
| 31 | ZA16 | 单轴钻床 | 台 | 1 | 广东、中山 | 翠山机械 |
| 32 | MH324X25X2 | 液压式冷压机 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |
| 33 | MZ6414 | 卧式多轴木工钻床 | 台 | 1 | 广东、伦教 |  |

由上表经对照分析可知，本项目所用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。

## 2.1.8工作制度与劳动定员

本项目职工总人数48人，年工作300天，每天工作8小时，员工均在厂区内食宿。

## 2.2.整治前工程分析

## 2.2.1整治前工艺流程

本项目整治前后采用的生产工艺、流程和设备均不变，仅对相应产污环节进行整治，本项目整治前后工艺流程及产污节点见下图。

开料

钻孔

木料

修边

喷漆

包装

噪声

入库

晾干

平刨/胶压

噪声、粉尘

打磨砂光

拼装

粉尘、噪声、边角料、木屑、废包装桶

废包装桶、漆渣、有机废气

图2-1项目工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

1）开料：利用开料机、精密锯等机械按照用户要求的规格对原料板材、木材进行切割。然后对高密度板木材进行人工贴木皮（原木板不用贴皮）。

2）机加工：形成产品木胚工件，包括平刨、压刨、胶压、打孔等加工工序。开料好的木材通过分切、压刨进行定长、定厚、定宽加工，通过机械进行钻孔、雕刻、开槽等加工；开料好的板材加入白乳胶通过冷压机对开料好的板材进行冷胶压，通过手刨对其进行修边。

3）拼装：加工制造成符合各种设计形状的部件拼装成半成品。

4）打磨砂光：对拼装好的半成品使用砂光机进行砂光处理，再由人工使用砂光纸对局部进行细致打磨，打磨好后进入喷漆工序。

5）喷漆：喷漆工序包括喷底漆、喷面漆、晾干，均在封闭的喷漆房内进行，底漆和面漆均同稀释剂配合使用。组装打磨好的工件首先进入底漆房进行底漆喷漆，然后在晾干房自然晾干（冬季室温低于20℃时开启烤漆灯提高室温），通过检查有毛刺的地方进行人工砂磨（砂磨出的毛刺与漆渣一起处理），再进入面漆房进行喷面漆工序，喷完面漆后进入晾干房自然晾干。

6）包装入库：对喷漆完的产品进行检查、包装，即得成品，入库。

## 2.2.2整治前工程污染源产生及排放分析

### 2.2.2.1整治前工程废气污染源分析

根据项目生产工艺及设备配置情况分析，本项目整改前废气主要为机加工粉尘，喷漆废气。

①机加工粉尘

项目原料在切割、平刨压刨、打孔、修边及打磨等机加工过程中均会产生粉尘，污染物为木屑颗粒物。

项目使用的原料大部分为板材和少量半成品木材，根据建设单位的经验值并类比同类项目，原材料切割过程粉尘产生量约为原材料消耗量的0.4%，平刨压刨、打孔等机加工过程粉尘产生量约为原材料消耗量的0.3%，修边过程粉尘产生量约为原材料消耗量的0.2%，打磨砂光过程中产生的粉尘约占原材料消耗量的0.5%，项目总机加工过程产生粉尘量约占原材料消耗量的1.4%，项目原料消耗量为320m3/a，密度按0.7g/cm3折算，项目原料消耗量为224t/a。

则项目原材料机加工粉尘产生量约为3.136t/a（1.31kg/h）。

项目在机加工车间相应工段（部分精密锯、封边机、裁板锯等）安装了收尘器，收集机加工工序产生的粉尘废气，收尘器的处理效率约95%，未收集的粉尘与收尘器未能捕集的粉尘一并呈无组织排放。整治前由于收尘器不完善，总体粉尘收集效率不高，根据现场勘查情况（车间无组织排放粉尘量情况），由于部分设备未安装收尘器，总粉尘收集效率约70%，则项目机加工过程无组织粉尘排放量约为3.136×（1-70%）+3.136×70%×（1-95%）=1.051t/a。

由于家具加工过程产生的粉尘粒径较大，未能收集的粉尘大部分重力沉降在车间内部，重力沉降的粉尘通过移动式吸尘器收集，主要是对车间生产环境产生一定的影响，飘散到车间外的机加工粉尘量实际很小，一般不超过25%，本次环评按25%飘散至车间外，计算无组织排放粉尘为0.263t/a。

表2—6     整治前机加工粉尘产生及排放现状

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 无组织排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h |  | t/a | kg/h |
| 机加工 | 粉尘 | 3.136 | 1.31 | 收尘器处理后无组织排放 | 0.263 | 0.110 |

由于项目机加工在车间内进行，无组织排放粉尘大部分随重力作用沉降在车间内（地面通过移动式吸尘器收集），无组织排放粉尘对外环境影响大大降低，为了了解项目机加工过程无组织排放粉尘对外环境的影响情况，本次环评委托了汨罗市环境监测站于2016年11月7日至8日对项目颗粒物无组织排放进行了2天监测（车间外10米范围内，监测时气象条件：阴，气温11℃左右，西北风2-3级，监测期间生产工况：监测期间项目生产正常，机加工设备均处于正常运行状态）。具体监测结果如下：

表2-7：整治前无组织排放颗粒物监测结果   （单位：mg/m3）

| 监测地点 |  | 项目地东侧（FG1） | 项目地南侧（FG2） | 项目地北侧（FG3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 |  | 颗粒物 |  |  |
| 监测结果 | 2016.11.7 | 0.195 | 0.186 | 0.128 |
|  | 2016.11.8 | 0.190 | 0.195 | 0.115 |
| 排放标准 | 1.0 |  |  |  |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从以上监测结果看，项目整治前无组织排放粉尘能达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度监控限制要求（1.0mg/m3），未对外环境级周边敏感点产生明显影响，但数据相对背景点偏高（如下风向东侧、南侧监测点），为了进一步减少粉尘排放对外环境的影响，应积极采取措施，减少粉尘对外环境的影响。

②喷漆废气

项目设喷漆车间（包括底漆车间、面漆车间集晾干房），工件放入封闭喷漆房内进行喷漆。项目喷漆废气由喷漆过程中产生的漆雾及溶剂的挥发、晾干工序的挥发组成，漆雾的主要成分为漆雾颗粒物、二甲苯、甲苯、总VOCs（包含了二甲苯、甲苯及酮类、乙酸丁酯、苯等其他挥发性有机废气，下同），溶剂的挥发、晾干工序的挥发的废气成分主要为甲苯、二甲苯、总VOCs，根据类比项目所使用油漆的检验报告，苯的含量仅为0.04%，不单独列出，项目油漆和稀释剂调和后有害物质主要为甲苯、二甲苯、总VOCs。

项目喷漆过程中产生的漆雾颗粒物绝大部分被水幕除漆雾装置吸附沉淀为漆渣，项目整个喷漆房最终产生的废气主要成分为甲苯、二甲苯、总VOCs。

本项目油漆、稀释剂用量总共为4.32t/a（其中底漆1.2t/a，面漆1.2m/a，稀释剂1.92t/a），根据同类型漆类比调查，项目所使用的PU漆和稀释剂调和后二甲苯、甲苯、总VOCs的含量分别为10%、4%、20%，整个喷漆工序中按7%被水帘喷淋装置带到循环水及漆渣中，5%被带到产品中，剩余的88%全部挥发计算，则项目二甲苯、甲苯、总VOCs的产生量分别为0.380t/a、0.152t/a、0.760t/a。项目喷漆房喷漆时间按每天5小时计，则喷漆工序污染物产生的废气污染速率分别为二甲苯：0.253kg/h、甲苯：0.101kg/h 、总VOCs：0.506kg/h。项目喷漆过程中采用水帘除漆雾净化装置处理喷漆废气（含晾干房），整治前水帘除漆雾净化装置集气装置较完善，收集效率较高，根据建设单位的经验值，整治前水帘除漆雾净化装置收集效率约90%，处理后的喷漆废气通过各个喷位经9米排气筒排放，则：

喷漆废气有组织排放量如下：

二甲苯：0.380×90%=0.342t/a（0.228kg/h）

甲苯：0.152×90%=0.137t/a（0.091kg/h）

总VOCs：0.760×90%=0.684t/a（0.456kg/h）

无组织排放喷漆废气：

二甲苯：0.380×10%=0.038t/a（0.025kg/h）

甲苯：0.152×10%=0.015t/a（0.010kg/h）

总VOCs：0.760×10%=0.076t/a（0.051kg/h）

根据以上数据计算，项目喷漆房（含晾干房）废气污染物产生及排放量如下（按300d/a、5h/d计）：

表2-8     整治前喷漆房废气产生及排放现状

| 污染源 | 污染物 |  | t/a | kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 1 | 二甲苯 | 0.380t/a | 0.253 |
|  | 2 | 甲苯 | 0.152t/a | 0.101kg |
|  | 总VOCs |  | 0.760t/a | 0.506 |
| 有组织排放 |  |  | 排放量 | 排放速率 |
|  | 1 | 二甲苯 | 0.342 | 0.228 |
|  | 2 | 甲苯 | 0.137 | 0.091 |
|  | 总VOCs |  | 0.684 | 0.456 |
| 无组织排放 | 1 | 二甲苯 | 0.038 | 0.025 |
|  | 2 | 甲苯 | 0.015 | 0.010 |
|  | 总VOCs |  | 0.076 | 0.051 |

为了了解喷漆废气（含晾干房）对外环境的影响情况，本次环评委托了汨罗市环境监测站于2016年11月7日至8日对项目有组织、无组织排放甲苯、二甲苯、TVOC进行了2天监测（车间外10米范围内，监测时气象条件：阴，气温10℃左右，西北风2-3级，监测期间生产工况：监测期间项目生产正常，喷漆设备均处于正常运行状态）。具体监测结果如下：

表2-9：项目有组织排放甲苯、二甲苯、TVOC监测结果 （单位：mg/m3）

| 监测因子 监测地点 | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | TVOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.8 |
| 风量 | 7800m3/h | 7600m3/h | 7800m3/h | 7600m3/h | 7800m3/h | 7600m3/h |
| 排气筒出口 | 3.8 | 3.9 | 10.2 | 11.0 | 19.3 | 20.3 |
|  | 4.0 | 4.2 | 10.0 | 10.8 | 18.6 | 19.7 |
|  | 4.2 | 4.3 | 9.9 | 11.2 | 18.2 | 19.2 |
|  | 3.6 | 4.0 | 11.3 | 11.0 | 19.4 | 20.5 |

从表2-9可以看出，项目有组织排放甲苯、二甲苯、TVOC监测排放浓度，污染物甲苯、二甲苯、TVOC总产生量、处理效率均与表2-8产生、排放情况关联性较好，有组织排放甲苯、二甲苯、TVOC均达到了相应排放标准。根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号），为了进一步降低项目挥发性有机污染物排放总量，公司拟将喷漆废气作进一步处理，将各喷位9米排气筒整合为一根15米排气筒，新增一套活性炭吸附装置，减少挥发性有机污染物排放。

表2-10：项目无组织排放甲苯、二甲苯、TVOC监测结果 （单位：mg/m3）

| 监测因子 监测地点 | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | TVOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.8 |
| 项目地东侧FG1 | 未检出 | 未检出 | 0.012 | 0.010 | 0.018 | 0.016 |
|  | 未检出 | 未检出 | 0.009 | 0.011 |  |  |
|  | 未检出 | 未检出 | 0.014 | 0.008 |  |  |
|  | 未检出 | 未检出 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 项目地南侧FG2 | 未检出 | 未检出 | 0.010 | 0.009 | 0.020 | 0.017 |
|  | 未检出 | 未检出 | 0.012 | 0.011 |  |  |
|  | 未检出 | 未检出 | 0.008 | 0.013 |  |  |
|  | 未检出 | 未检出 | 0.011 | 0.012 |  |  |
| 项目地北侧FG3 | 未检出 | 未检出 | 0.020 | 0.021 | 0.025 | 0.029 |
|  | 未检出 | 未检出 | 0.016 | 0.018 |  |  |
|  | 未检出 | 未检出 | 0.018 | 0.015 |  |  |
|  | 未检出 | 未检出 | 0.020 | 0.021 |  |  |

（注：苯、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，由于大气综排标准并无VOCs因子，VOCs的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准）

从以上监测结果看，项目整治前无组织排放苯未检出，甲苯、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求， TVOC满足天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准，未对外环境及周边敏感点产生明显影响，为了进一步减少苯、甲苯、二甲苯、TVOC排放，应积极采取措施，进一步减轻对外环境的影响。

### 2.2.2.2整治前工程废水污染源分析

本项目整改前产生的废水主要为喷漆废水及职工的生活污水，其中生活污水处理一方面依托厂区生活污水处理区处理，另一方面在住宿、生活区产生的生活污水依托于当地化粪池处理。

- 喷漆废水

项目采用水帘喷淋系统对喷漆车间漆雾进行吸收，废水经沉淀过滤装置过滤漆渣后循环使用。水帘喷淋系统设循环水池水量约5m3，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为0.5m3/d，循环水池补充水量约为0.5m3/d，全年补充水量为150m3。循环水每个季度全部更换一次，则循环水池排水约为20m3/a，整治前更换的废水随经化粪池处理后的生活污水一起用于周边农田施肥（不符合环保要求）。废水中污染物浓度COD：800mg/L、SS：600mg/L（废水中污染物浓度（该废水浓度类比汨罗市康华家具厂年产木质家具1000套建设项目，其主要生产酒店宾馆木质家具）。

②生活污水：

本项目劳动定员为48人，部分在厂区食宿，根据建设方提供的资料，结合根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2014）中的居民生活用水定额，生活用水量约1200m3/a。污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为960m3/a。其生活污水中各种污染指标浓度见下表。

表2-10  生活污水中各种污染指标浓度

| 污染指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 960t/a |  |  |  |
| 产生浓度mg/L | 350 | 180 | 200 | 25 |
| 产生量t/a | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.024 |
| 处理后浓度mg/L | 250 | 150 | 70 | 20 |
| 处理后产生量t/a | 0.24 | 0.144 | 0.067 | 0.019 |

生活污水经过隔油池和化粪池处理后用于周边农田施肥，不直接外排地表水体。

### 2.2.2.3整治前工程噪声污染源分析

本项目主要噪声源为铣床、精密裁板锯、空压机、钻床等，噪声值在70～100dB(A)之间，主要噪声设备见下表。

表2-11  项目主要噪声设备一览表    单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强[dB(A)] | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分切机 | 80-90 | 间歇 |
| 2 | 开料机 | 80-88 | 间歇 |
| 3 | 精密锯 | 80-90 | 间歇 |
| 4 | 冷圧机 | 75-85 | 间歇 |
| 5 | 压刨机 | 75-85 | 间歇 |
| 6 | 立铣机 | 80-90 | 间歇 |
| 7 | 空压机 | 85-90 | 间隙 |
| 8 | 砂光机 | 70-80 | 间歇 |

为了了解项目噪声排放情况，本次环评委托了汨罗市环境监测站于2011年11月7日至8日对项目厂界噪声进行了两天的监测（监测期间生产工况：监测期间项目生产正常，机加工设备均处于正常运行状态），具体监测结果如下：

表2-12 环境噪声监测统计与评价结果   单位：dB(A)

| 编号 |  | 监测点 | 昼间 | 夜间 | 标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 2016.11.7 | 厂界东侧 | 53.1 | 42.2 | 昼间：60 夜间：50 | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 51.3 | 43.7 |  |  |
| N2 | 2016.11.7 | 厂界南侧 | 51.2 | 45.8 |  | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 51.8 | 45.7 |  |  |
| N3 | 2016.11.7 | 厂界西侧 | 51.0 | 43.9 |  | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 52.2 | 43.2 |  |  |
| N4 | 2016.11.7 | 厂界北侧 | 55.5 | 47.3 |  | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 55.1 | 47.6 |  |  |

从以上监测结果可知，东、南、西、北厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求，可见，项目噪声在运营期间未对外环境产生明显影响。

### 2.2.2.4整治前工程固体废物污染源分析

本项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废、危险固废和员工生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表2-13。

- 一般工业固废

本项目产生的一般工业固废主要为木屑、边角料、粉尘、废砂纸。因本项目主要原料为原木板、多层板，无需进行相关包装，故本项目无原料的废包装材料。

①木屑及边角料

本项目在加工过程中会产生木屑以边角料，类比同类木门加工企业，产生量约为原料的5%，项目原木板、多层板用量224t/a，即木屑及边角料11.2t/a。

②机加工收集粉尘

本项目机加工整治前采用收尘器收集机加工过程产生的粉尘，经重力沉降的粉尘人工清扫收集，项目粉尘产生量约为2.64t/a。

（2）危险固废

①漆渣

喷漆产生的漆雾使用水帘净化设施去除后经絮凝沉淀会产生漆渣，漆渣产生量约为油漆用量的1%，则该部分漆渣产生量约为0.043t/a。根据《国家危险废物名录》，废漆渣属于HW12油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物。

②油漆、稀释剂、机油、液压油等废包装物

油漆、稀释剂、机油、液压油等危险物品的废物包装物产生量为0.3t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49。

③废机油

本项目机械设备使用过程中，将使用到少量的机油，会产生废机油。根据建设单位的经验，项目废机油产生量约40kg/a。根据《国家危险废物名录》，废机油属于HW08类危废。

- 员工生活垃圾

项目职工48人，部分员工在厂区食宿，员工生活垃圾产生量按0.6kg/d计，则项目生活垃圾产生量为8.6t/a，在厂区集中收集后交由环卫部门统一清运。

表2-13  整治前固废产排情况表

| 序号 | 类别 | 数量 | 分号类别 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木屑及边角料 | 11.2t/a | —— | 一般固废 | 外售综合利用 |
| 2 | 机加工收集粉尘 | 2.87t/a | —— | 一般固废 | 外售综合利用 |
| 3 | 漆渣 | 0.43t/a | HW12 | 危险固废 | 整治前漆渣、装入油漆、稀释剂包装桶一起由油漆供应商回收；废机油无处置措施 |
| 4 | 油漆、稀释剂的废包装物 | 0.3t/a | HW49 | 危险固废 |  |
| 5 | 废机油 | 0.04t/a | HW08 | 危险固废 |  |
| 6 | 生活垃圾 | 8.6t/a | —— | 一般固废 | 环卫部门 |

## 2.2.3整治前工程“三废”污染物排放量汇总

整治前工程主要污染物排放情况汇总见下表。

表2-14  整治前工程“三废”排放情况汇总表

| 类别 | 污染物名称 |  |  | 单位 | 产生量 | 消减量 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工粉尘 |  |  | t/a | 3.136 | 2.639 | 0.497 |  |
|  | 喷漆 | 1 | 二甲苯 | t/a | 0.380 | 0 | 0.380 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放0.342 | 无组织排放0.038 |
|  |  | 2 | 甲苯 | t/a | 0.152 | 0 | 0.152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放0.137 | 无组织排放0.015 |
|  |  | 总VOCs |  | t/a | 0.760 | 0 | 0.760 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放0.684 | 无组织排放0.076 |
| 废水 | 喷漆废水 | 总量 |  | t/a | 20 | 0 | 20 |  |
|  |  | CODcr |  | t/a | 0.016 | 0 | 0.016 |  |
|  |  | SS |  | t/a | 0.012 | 0 | 0.012 |  |
|  | 生活污水 | 总量 |  | m3/a | 960 | 0 | 960 |  |
|  |  | CODcr |  | t/a | 0.34 | 0.10 | 0.24 |  |
|  |  | NH3-N |  | t/a | 0.024 | 0.005 | 0.019 |  |
| 固废 | 木屑及边角料 |  |  | t/a | 11.2 | 11.2 | 0 |  |
|  | 粉尘 |  |  | t/a | 2.64 | 2.64 | 0 |  |
|  | 漆渣 |  |  | t/a | 0.43 | 0.043 | 0 |  |
|  | 油漆、稀释剂的废包装物 |  |  | t/a | 0.3 | 0.3 | 0 |  |
|  | 废机油 |  |  | t/a | 0.04 | 0.04 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | t/a | 8.6 | 0 | 5.4 |  |

## 2.2.4整治前项目主要环境问题及居民投诉情况

整治前工程在生产过程中主要存在的环境问题为：

①机加工过程部分机械设备未安装收尘器（如精密锯差一台收尘器、砂光机、单片锯），一方面对生产员工的身体健康造成影响，另一方面则可能会对周边环境造成影响；

②喷漆房废气收集处理装置不完善（仅通过水帘除漆雾装置处理后经9米排气筒排放），二甲苯、VOCs等可被作业员工吸入，危害员工身体健康，同时，有机废气向厂界外扩散对周边大气环境造成一定不利影响；

③本项目的固废处理处置过程中未按《国家危险废物名录》（2016年）进行区分，危险废物也未移交给相关资质单位处理，对环卫部门造成一定的处理压力；

④喷漆废气处理产生的废水无处理措施（每季定期排放一次，随生活污水一起经化粪池处理后用于周边农田施肥）；

⑤本项目无应急池，缺乏一定的应急收集能力，可能造成消防废水外流导致环境污染事故。

根据项目组对当地居民的走访调查及建设单位介绍，自建成运营后，未接到周边居民对环境问题的相关投诉。

# 3整治工程概况及工程分析

## 3.1整治工程概况

### 3.1.1项目名称及建设性质

（1）项目名称：年加工600套木质酒店家具整治项目

（2）项目性质：整治补办

（3）建设地点：湖南省汨罗市弼时镇高燕村峡山组

（4）建设单位：汨罗市中鼎家俱有限公司

（5）工程投资：项目已投资1300万元，追加环保投资30万元，整治后环保投资总额约为48万元，占项目总投资（1330万元）的3.61%。

（6）工作制度：劳动定员48人，每天工作8小时，年生产300天。

（7）整治内容综述：整治主要是通过对打磨房、喷漆房、下料房等废气进行收集、处理，解决存在的环保的问题；将喷漆废气处理废水经预处理后送湖南瀚洋环保科技有限公司处理；分设一般固废暂存场和危险废物暂存间，并与相关资质单位签订危废处理协议，确保危废合理处置；设立80m³应急池，提高本项目消防废水应急能力。

### 3.1.2整治工程概况

汨罗市中鼎家俱有限公司年加工600套木质酒店家具整治项目工程组成、产品方案、原辅材料、主要生产设备、平面布局均没有变化，主要是对未完善相关环保工程进行完善。

本项目此次主要整治工程组成主要为完善环保工程设施，包括废气处理系统（水帘+活性炭吸附处理达标后通过15m排气筒排放、完善机加工车间收尘器安装）、废水处理系统、分设一般固废暂存场和危险固废固废暂存场、消防废水应急池等，具体见下表。

表3-1 整治前项目存在的环境问题及整治措施

| 序号 | 存在的环境问题 | 整治措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆废气收集系统不完善，喷漆废气经水帘水帘喷淋系统处理后通过9米排气筒排放 | 公司拟将喷漆废气作进一步处理，将各喷位9米排气筒整合为一根15排气筒，新增一套活性炭吸附装置，减少挥发性有机污染物排放。 |
| 2 | 下料、打磨、组装等机加工生产过程中部分机加工产尘点未安装集气罩导致集气效率较低，产生的粉尘经收尘器除尘后无组织排放 | 完善如精密锯、砂光机、单片锯收尘器安装 |
| 3 | 整治前漆渣装入油漆、稀释剂包装桶一起由油漆供应商回收，废机油无处置措施，未分类经收集后交由相关资质单位处理 | 建设一般固废固废暂存场（拟建于机加工车间的家具制作区，60m2）和危险固废固废暂存场（喷漆车间的底漆车间区内，20m2），危险固废送湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 4 | 油漆废气喷淋废水未经有效处理直接与经化粪池处理后的生活污水一起用于周边农田施肥 | 油漆废气喷淋废水（每季度一次）经有效处理后送湖南瀚洋环保科技有限公司处理。 |
| 5 | 无消防废水应急池 | 建设一座80m3的消防废水应急池 |

项目施工无拆除重建内容、主要是完善环保设施建设，土建内容主要是80m3的消防废水应急池的建设。

同时，项目应强化现场管理，明确具体环保负责人，确保各污防设施的正常运行。

## 3.2整治后工程分析

### 3.2.1整治后生产工艺流程

本项目整改前后生产工艺流程、产排污节点基本不变，主要是在喷漆废气水帘处理后新建活性炭吸附装置会新增废活性炭固废。

### 3.2.2整治后污染源分析

### 3.2.2.1废气污染源分析

根据项目生产工艺及设备配置情况分析，本项目整改前废气主要为粉尘，喷漆废气和食堂油烟废气。

①机加工粉尘

项目原料在切割、平刨压刨、打孔和修边等机加工过程中均会产生粉尘，污染物为木屑颗粒物。

整治工程由于产品方案、原辅材料、设备、生产工艺均未变化，因此，机加工粉尘产生情况与整治前没有变化，根据整治前工程分析可知，项目原材料机加工粉尘产生量约为3.136t/a（1.31kg/h）。

整治前由于收尘器装置不完善（具体如前所述），粉尘集气效率约70%，粉尘集气效率不高，为了完善粉尘收集效率，本次整治将完善机加工车间产尘点的集气罩安装，整治完成后，粉尘收集效率从整治前的70%提高到90-95%（本次环评按收集效率90%计算），收尘器处理效率约95%，整治完成后，无组织排放排放粉尘为3.136×（1-90%）+3.136×90%×（1-95%）= 0.329t/a。

由于家具加工过程产生的粉尘粒径较大，未能收集的粉尘大部分重力沉降在车间内部，重立沉降的粉尘通过移动式吸尘器收集，主要是对车间生产环境产生一定的影响，飘散到车间外的机加工粉尘量实际很小（根据生产车间密封现状，一般不超过25%，本次环评按25%飘散至车间外计算为0.082t/a）。

表3-2     整治后机加工粉尘产生及排放表

|  | 粉尘产生量（t/a） | 产生速率 (Kg/h) | 无组织排放量（t/a） | 排放速率(Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 3.136 | 1.31 | 0.082 | 0.034 |

②喷漆废气

项目喷漆过程中产生的漆雾颗粒物绝大部分被水幕除漆雾装置吸附沉淀为漆渣，因此，项目整个喷漆房最终产生的废气主要成分为甲苯、二甲苯、总VOCs。

整治工程由于产品方案、原辅材料、设备、生产工艺均未变化，因此，喷漆废气产生情况与整治前没有变化，根据整治前工程分析可知，项目二甲苯、甲苯、总VOCs的产生量分别为0.380t/a、0152t/a、0.760t/a。项目喷漆房喷漆时间按每天5小时计，则喷漆工序污染物产生的废气污染速率分别为二甲苯： 0.253kg/h、甲苯：0.101kg/h 、总VOCs：0.506kg/h。

项目喷漆过程中采用水帘除漆雾净化装置处理喷漆废气（含晾干房），整治前水帘除漆雾净化装置集气装置较完善，收集效率较高，根据建设单位的经验值，整治前水帘除漆雾净化装置收集效率约90%。

为了减少喷漆废气排放量，提高喷漆废气处理效率，公司拟将喷漆废气作进一步处理，将各喷位9米排气筒整合为一根15米排气筒，新增一套活性炭吸附装置，减少挥发性有机污染物排放。活性炭吸附装置喷漆废气处理效率可达90%，风机风量设计8000m3/h。则整治工程完成后，喷漆废气产排情况如下（项目喷漆房喷漆时间按每天5小时计）：

有组织排放：

二甲苯：0.380×90%×（1-90%）=0.0342t/a（0.0228kg/h）

甲苯：0.152×90%×（1-90%）=0.0137t/a（0.0091kg/h）

总VOCs：0.760×90%×（1-90%）=0.0684t/a（0.0456kg/h）

无组织排放：

二甲苯：0.380×10%=0.038t/a（0.0253kg/h）

甲苯：0.152×10%=0.0152t/a（0.0101kg/h）

总VOCs：0.760×10%=0.0760t/a（0.0507kg/h）

根据以上数据计算，项目喷漆房（含晾干房）废气污染物产生及排放量如下：

表3-3    整治后喷漆房废气产生及排放表

|  | 因子 | 产生量（t/a） | 产生速率 (Kg/h) | 产生浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放速率(Kg/h) | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机风量 | 8000m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 有组织排放 | 甲苯 | 0.137 | 0.091 | 11.4 | 0.0137 | 0.0091 | 1.14 |
|  | 二甲苯 | 0.342 | 0.228 | 28.5 | 0.0342 | 0.0228 | 2.85 |
|  | 总VOCs | 0.684 | 0.456 | 57.0 | 0.0684 | 0.0456 | 5.7 |
| 无组织 | 甲苯 | 0.0152 | 0.0101 | / | 0.0152 | 0.0101 | / |
|  | 二甲苯 | 0.0380 | 0.0253 | / | 0.0380 | 0.0253 | / |
|  | 总VOCs | 0.0760 | 0.0507 | / | 0.0760 | 0.0507 | / |

③食堂油烟废气

本项目约有15人在厂区就餐，厨房为一般家庭式厨房，设2个灶头，厨房每天使用约3小时，以液化气为燃料，液化气属于清洁能源，食堂产生的废气主要为油烟废气。据统计，目前居民食用油量为15-30g/人·d，本环评取30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本环评取4%。油烟日产生量为12g，年产生量为3.6kg，单个灶头风量为2000m3/h，油烟浓度为1mg/m3。

### 3.2.2.2废水污染源分析

整治项目完成后，项目产生废水除员工生活废水外，还会产生喷漆废水。根据现场勘察可知，本项目无消防废水应急池。

- 喷漆废水

项目喷漆废气处理系统在本次整治中没有变化，因此，喷漆废气水帘喷淋废水产生情况没有变化，根据整治前工程分析可知，项目水帘喷淋系统设循环水池水量约5m3，循环水池补充水量约为0.5m3/d，全年补充水量为150m3。循环水每个季度全部更换一次，循环水池排水约为20m3/a，废水中污染物浓度，该废水浓度COD：800mg/L、SS：600mg/L。

根据《国家危险废物名录》（2016），喷漆废气水帘喷淋废水属HW12染料、涂料废物中264-013-12类危险废物，本次整治将每季度更换水帘喷淋废水送湖南瀚洋环保科技有限公司处理（详见附件）。

②生活污水：

本整治工程企业劳动定员不发生变化，因此员工产生的生活污水没有变化，根据整治前工程分析可知，生活用水量约1200m3/a，项目生活污水产生量为960m3/a。其生活污水中各种污染指标浓度见下表。

表3-4  生活污水中各种污染指标浓度

| 污染指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 960t/a |  |  |  |
| 产生浓度mg/L | 350 | 180 | 200 | 25 |
| 产生量t/a | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.024 |
| 处理后浓度mg/L | 250 | 150 | 70 | 20 |
| 处理后产生量t/a | 0.24 | 0.144 | 0.067 | 0.019 |

生活污水经过隔油池和化粪池处理后用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

### 3.2.2.3噪声污染源分析

本整治工程生产设备不发生变化，设备噪声源强基本与整治前一致，根据整治前噪声工程分析可知，整治工程完成后，项目噪声源强如下：

表3-5  项目主要噪声设备一览表            单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强[dB(A)] | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分切机 | 80-90 | 间歇 |
| 2 | 开料机 | 80-88 | 间歇 |
| 3 | 精密锯 | 80-90 | 间歇 |
| 4 | 冷圧机 | 75-85 | 间歇 |
| 5 | 压刨机 | 75-85 | 间歇 |
| 6 | 立铣机 | 80-90 | 间歇 |
| 7 | 空压机 | 90-100 | 间隙 |
| 8 | 砂光机 | 70-80 | 间歇 |

### 3.2.3.4固体废物污染源分析

项目整治前后固废产生量变化很小，主要是油漆废气处理系统增加一套活性炭吸附装置会增加一定的废活性炭及机加工粉尘收集系统完善后，收集的粉尘会微量增加。

失效活性炭：

项目喷漆废气采用活性炭进行吸附处理，活性炭定期更换，按照1t活性炭吸附0.3t有机废气计算，项目总VOCs产生量0.76t/a，失效活性炭产生量约为2.5t/a。根据《国家危险废物名录》，该类固废属于HW12的危险固废的染料、涂料废物。

结合整治前工程分析，本项目整治完成后企业固废产生情况如下：

表3-6   整治完成后固废产排情况表

| 序号 | 类别 | 数量 | 分号类别 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木屑及边角料 | 11.2t/a | —— | 一般固废 | 外售综合利用 |
| 2 | 机加工收集粉尘 | 3.05t/a | —— | 一般固废 | 外售综合利用 |
| 3 | 油漆、稀释剂的废包装物 | 0.3t/a | HW49 | 危险固废 | 送湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 4 | 漆渣 | 0.43t/a | HW12 | 危险固废 |  |
| 5 | 废活性炭 | 2.5t/a | HW12 | 危险固废 |  |
| 6 | 废机油 | 0.04t/a | HW08 | 危险固废 |  |
| 7 | 生活垃圾 | 8.6t/a | —— | 一般固废 | 环卫部门 |

## 3.3整治前、后污染物排放“三本帐”

根据项目整治前工程主要污染物排放情况、整改后项目主要污染物排放情况，汇总整改前后污染物排放量及排放增减情况，具体见下表。

表3-7  本项目整治前后污染物排放“三本账”（单位t/a）

| 类别 | 污染物 |  |  | 整治前排放量 | 整治后排放量 | “以新带老” 消减量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 甲苯 |  | 0.137 | 0.0137 | 0.1233 | -0.1233 |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.342 | 0.0342 | 0.3108 | -0.3108 |
|  |  | 总VOCs |  | 0.684 | 0.0684 | 0.6156 | -0.6156 |
|  | 无组织 | 粉尘 |  | 0.263 | 0.082 | 0.181 | -0.181 |
|  |  | 甲苯 |  | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 |
|  |  | 总VOCs |  | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 |
| 废水 | 喷漆废水 |  | 总量 | 20 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  | CODcr | 0.016 | 0.006 | 0.01 | -0.01 |
|  |  |  | SS | 0.012 | 0.001 | 0.011 | -0.011 |
|  | 生活废水 |  | 总量 | 960 | 960 | 0 | 0 |
|  |  |  | CODcr | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |
| 固废 | 木屑及边角料 |  |  | 11.2 | 11.2 | 0 |  |
|  | 机加工收集粉尘 |  |  | 2.87 | 3.05 | / | / |
|  | 油漆、稀释剂包装物 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 漆渣 |  |  | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 |
|  | 活性炭 |  |  | 0 | 2.5 | / | / |
|  | 废机油 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |

## 3.4整治后相关平衡

### 3.4.1物料平衡

开料（贴皮）

钻孔雕刻

木材

修边

喷漆

成品

晾干

平刨/胶压

机加工

木屑边角料11.2

木质粉尘2.016

打磨砂光

拼装

白乳胶

224

0.3

白乳胶

0.3

211.384

213.394

油漆、稀释剂等

4.32

漆渣0.43

有机废气0.76

粉尘1.12

210.264

图3-1项目物料平衡图  （单位t/a）

油漆、稀释剂含VOCs

无组织排放

0.864

0.061

产品

0.043

0.760

0.076

0.684

活性炭吸附(效率90%）

有组织排放

0.0684

漆渣

0.0684

吸附

0.6156

图3-2    VOC平衡图（单位：t/a）

### 3.4.2水平衡

本项目整改后主要用水为生产用水和生活用水。

本项目用水主要为生产过程中喷漆车间水帘喷淋系统循环水池用水和员工生活用水。

循环水池用水：项目采用水帘喷淋系统对喷漆车间漆雾进行吸收，废水经沉淀过滤装置过滤漆渣后循环使用。水帘喷淋系统设循环水池水量约5m3，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为0.5m3/d，循环水池补充水量约为0.5m3/d，全年补充水量为150m3。循环水每个季度全部更换一次，则循环水池排水约为20m3/a，更换的废水经送湖南瀚洋环保科技有限公司处理。

本项目劳动定员为48人，部分在厂区食宿，根据建设方提供的资料，结合根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2014）中的居民生活用水定额，生活用水量约1200m3/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量约为960m3/a。生活污水经隔油池、化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排周边水体。

综上，项目总用水量约为1370m3/a，职工生活用水量约为1200m3/a。本项目水平衡图见图3-2。

蒸发240

生活污水

用于周边农田施肥

960

1200

隔油化粪池

960

新鲜水

1370

蒸发150

170

循环水池

沉淀池

20

送有资质单位处理

循环3000

图3-3   项目用水平衡图     单位m3/a

## 3.5工程投资与资金筹措

项目整改前投资约1300万元，本项目整治工程追加30万元环保设施投资，资金来源全部为企业自筹。

## 3.6项目实施进度计划

本项目筹备、设计与建设总计约4个月。

# 4.区域环境质量现状评价

## 4.1自然环境

### 4.1.1地理位置

汨罗位于湖南省东北部，属幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，西临洞庭湖。地处东经112°51′-113° 27′，北纬28°28′-29°27′之间。地势由东南向西北倾斜。 汨罗市东与平江相靠，南与长沙、望城两县相携，西与湘阴县、沅江市接壤，北同岳阳县毗邻。最东处为八景乡山阳村的山阳寨，最西处是芦苇场的石湖包，最南端系高家坊镇鹿峰村的陈家湾，最北端是磊石乡汨岳村的汨岳界。南北相距66.75公里，东西相距62.5公里，全境周长301.84公里，总面积1561.95平方公里，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市建城区面积12平方公里。

项目建于汨罗市弼时镇高燕村峡山组。弼时镇位于湖南省汨罗市南部，地处107国道沿线。项目具体位置见附图1。

### 4.1.2地形地貌

汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。其中，东有幕阜山余脉智峰山，群峰拱岱，岭峦盘结，沟谷回环，犬牙交错，地形险峻。山区还有南岭、米家寨、老山尖、苦岭、乌石尖、冷水尖、从毛山、汉峰山等山峰。南部有飘峰山、神鼎山、隐居山、玉池山、湖鼻山、密岩山等。 丘陵·岗地·平原 汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110-250米之间。岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占全市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50 米以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃，水利条件好，是全市粮食、棉花的主要产区。同时，平原中水域较广，有利于发展水产养殖业。

### 4.1.3地质与地震

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。

### 4.1.4气候与气象

汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。

### 4.1.5水文

境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。

汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。

项目地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。

### 4.1.6土壤与植被

汨罗土壤的成土母质有第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质4种，不同母质形成不同类型的土壤。土壤类型有水稻土45.60 万亩，，红（黄）壤94.57万亩，紫色土11.57万亩，潮土 2.54万亩。土壤分布为南部红（黄）壤水稻土区、中北部红壤水稻土区、汨罗江流域潮土及水稻土区、东北部紫色土、红壤水稻土区。汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎栲林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湖平原栎栲林、农田及防护林、堤坑沼泽湖泊植被区。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。

工程施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，水生动物以鱼类为主，由于该区属于农村地区，人为活动频繁，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到一定影响，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。

据调查，本工程区未发现珍稀和濒危需特殊保护的野生动植物。

## 4.2社会经济环境

汨罗市位于中国湖南省东北部，汨罗江的下游。汨罗市因汨罗江而得名，是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1562平方公里，汨罗市辖17个镇、1个乡、1街道，人口72万。占岳阳市面积的10.4%，汨罗市建城区面积16平方公里。交通发达，京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境。汨罗再生资源集散市场被国务院批准列为国家循环经济试点。龙舟竞渡破碧浪，千年故土展新姿。占改革发展之天时，凭区位优势之地利，集万众一心之人和，汨罗经济社会实现了持续快速协调发展，率先进入全省小康县（市）行列。市域经济综合实力进入全省十强，基本竞争力在中部百强中排名第70位。同时，素质教育早已誉满三湘，农业综合开发、科技、国土、社会综合治理等各项工作均跻身全国先进。汨罗是伟大的爱国诗人屈原晚年生活、写作、以身殉国的地方。纪念屈原的国家级重点文物保护单位屈子祠建于城西北10公里的汨罗江畔的玉笥山，该处有众多的纪念屈原的名胜古迹，伟大的无产阶级革命家、一代开国元勋任弼时为汨罗市弼时镇唐家桥村人，任弼时纪念馆位于城区东南30多公里处，为全国重点文物保护单位。现代著名作家杨沫、康濯和电影表演艺术家白杨为本市人。汨罗市曾先后被命名为全国基础教育先进县，全国体育先进县，全国卫生先进城市。

农业

2015年，全市实现农林牧渔业总产值51.3亿元，增长4.6%，其中农业产值24.2亿元，增长3.9%；林业产值1.2亿元，增长6.1%；牧业产值19.7亿元，增长4.4%；渔业产值5.4亿元，增长7.0%；农林牧渔服务业产值0.8亿元，增长12.0%。
    全市农作物播种面积为92.6千公顷，增长2.3%。其中：粮食作物种植67.7千公顷，增长2.3%；全年粮食总产量39.5万吨，增长2.5%，其中稻谷产量35.7万吨，增长2.0%;蔬菜31.3万吨，增长10.0%;肉类产量8.8万吨，增长1.5%;水产品产量3.8万吨，增长8.6%。
    全市农产品加工企业发展达255家。培育市级以上龙头企业27家，其中省级龙头企业3家；4星级休闲农业庄园3家。
    全年开工各类水利工程5560处，投入资金2.7亿元，完成水利工程土石方610万立方米；新增农村公路24公里。

工业

2015年，全市工业总产值增长12.9%，规模工业总产值增长12.2%，规模工业增加值增长12.2%。新增规模工业企业19家，规模工业企业达到230家，规模工业全部资产利税率27.3%，工业用电增长8.5%，大工业用电增长23.4%。天然气销售量增长80.0%，其中工业用气增长44.0%。成品油销售量增长24.5%。货运发送量增长10.5%。淘汰落后产能27.9万吨，万元规模工业增加值能耗降低5.1%，高新技术产品增加值占规模工业增加值比重23.9%，工业固定资产投资总额161.6亿元，增长0.1%，工业技术改造投资降低10.8%。
    工业园规模工业增加值总额73.1亿元，增长23.0%。循环经济产业园顺利通过国家循环经济标准化试点验收，新增亿元项目5个。长沙经开区汨罗产业园（飞地工业园）当年签约、当年落地、当年获得省级立项，成为全省首个 “飞地经济”试点园区。新增国家高新技术企业1家，金正科技、博发铜业、旭光环保、拓曼科技等一批转型升级项目竣工投产，金龙铜业入选全省民营企业100强。
    全市共有21个建筑企业,其中7个为二级建筑业企业,14个为三级建筑业企业,实现建筑业总产值20.4亿元，增长1.3%。房屋建筑竣工面积114.3万平方米，竣工房屋总价值为12.7亿元。

房地产业和建筑业

2015年，全市房地产开发企业27家，比上年增加5家，其中三级资质及以上企业4家，房地产开发完成4.3亿元.从商品房屋建筑用途看，住宅投资占全部房地产开发投资的76.0%，房地产新开工面积10.7万平方米，竣工面积6.8万平方米，商品房销售面积8.2万平方米。

全市共有21个建筑企业,其中7个为二级建筑业企业,14个为三级建筑业企业,实现建筑业总产值20.4亿元，增长1.3%。房屋建筑竣工面积114.3万平方米,竣工房屋总价值为12.7亿元。

固定资产投资和招商引资

2015年，全市共完成全社会固定资产投资255.7亿元，增长23.7%，其中，工业投资完成额160.5亿元。年内开工项目251个，投产项目224个，全年新增固定资产172.4亿元。

全市实现社会消费品零售总额68.5亿元，增长12.8%，其中城镇59.6亿元，增长8.3%；乡村8.9亿元，增长56.1%。按行业分,批发业15.0亿元,零售业39.8亿元,住宿业2.8亿元，餐饮业10.9亿元。全年完成电子商务5.0亿元，增长25.0%。

交通运输、邮电、旅游

2015年，全市现有客运汽车254辆，客运量353.3万人次，增长9.5%；客运周转量15481.0万人次，下降57.3%。铁路旅客发运量84.7万人，其中高铁发运量43.0万人；货运发送量112302万吨。
    全市上牌机动车辆52945辆，其中汽车31435辆，摩托车20775辆，农用运输车721辆，挂车14辆。2014年新增机动车辆8813辆，其中各类汽车4212辆。
    全年共完成邮电业务总量9158.6万元，增长7.6%，其中：邮政业务总量3373.6万元，增长7.3%;电信业务总量5785.0万元，增长7.8%，本地电话用户17.9万户，增长72.1%;移动业务收入2.3亿元，增长9.5%，移动电话用户31.5万户，增长10.1%，GSM900兆基站数245个，增加19个；联通业务收入6292万元，下降12.6%，联通用户11.0万户，增长15.4%。
    全市市内旅游线路4条，乡村旅游区（点）20个。全年接待国内外游客达251.1万人次，增长15.6%；实现旅游总收入20.8亿元，增长15.6%。

财政、金融和保险

2015年，全市完成地方财政总收入19.4亿元，增长2.1%，其中一般预算收入11.4亿元，增长3.6%，上划中央“两税”收入5.9亿元，下降14.5%。全年一般预算支出30.1亿元，增长1.7%。
    全市年末金融机构各项存款余额为108.1亿元，增长13.7%，其中个人存款83.0亿元，增长17.4%。年末各项贷款余额为54.6亿元，增长10.1%。
    全市保险机构共19个，全年实现保费收入4.8亿元，增长17.1%，其中，财产保险费收入0.8亿元，下降38.5%；寿险保费收入3.2亿元，增长14.3%。全年共支付和结付各项赔款1.0亿元，下降9.1%。

据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。

## 4.3环境质量现状监测与评价

### 4.3.1地表水环境质量现状监测与评价

本项目区域地表水体有厂区西面的农灌渠，为了解本项目区域地表水体水质，地表水现状监测布设2个监测断面，即W1（项目所在地农灌渠上游200m）、W2（项目所在地农灌渠下游500m），监测因子为pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS。汨罗市环境监测站于2016年11月7日至11月8日共二天对这二个监测断面进行现场监测，其监测资料统计结果见表4-1。

表4-1 各监测断面水质监测情况统计表单位：mg/L（pH除外）

| 监测项目 |  | W1 | W2 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 浓度范围 | 7.46-7.60 | 7.35-7.48 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| CODCr | 浓度范围 | 13.7-15.4 | 14.6-15.9 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 氨氮 | 浓度范围 | 0.316-0.395 | 0.382-0.403 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| BOD5 | 浓度范围 | 3.75-3.79 | 3.63-3.84 | ≤4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | 浓度范围 | 8600-11000 | 8600-11000 | ≤10000 |
|  | 超标率（%） | 50 | 50 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0.10 | 0.10 |  |
| DO | 浓度范围 | 9.63-9.25 | 8.65-9.15 | ≥5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 总磷 | 浓度范围 | 0.142-0.156 | 0.145-0.154 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| SS | 浓度范围 | 20-28 | 20-28 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |

备注：ND表示最低值未检出限值。

由表4-1可知，除粪大肠菌群外其余各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，粪大肠菌群超标的原因是周边农业污染和居民生活污水直排。

### 4.3.2地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点布：项目建设地场地内水井设一个点。

（2）监测因子：色度、pH、CODMn、氨氮、铜、锌、铅、砷、镍、镉、铬、汞。

（3）监测时间：2016年11月7日-8日，连续监测两天

表4-2   地下水环境质量现状监测结果统计表单位：mg/L（pH除外）

| 监测项目 |  | 2016.11.7 | 2016.11.8 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 浓度 | 9 | 9 | ≤15 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| pH | 浓度 | 7.35 | 7.40 | 6.5-8.5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 高锰酸盐指数 | 浓度 | 2.56 | 2.58 | ≤3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 氨氮 | 浓度 | 0.185 | 0.176 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 氯化物 | 浓度 | ND | ND | ≤250 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 铜 | 浓度 | ND | ND | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 锌 | 浓度 | ND | ND | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 砷 | 浓度 | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 铅 | 浓度 | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 镍 | 浓度 | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 镉 | 浓度 | ND | ND | ≤0.01 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 铬 | 浓度 | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| 汞 | 浓度 | ND | ND | ≤0.001 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |

由表4-2可见，监测结果表明，项目所在地附近监测水井各监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准。

### 4.3.3大气环境质量现状监测与评价

（1）为了解项目特征因子背景情况，本评价在综合考虑区域风频特征、环境功能、保护目标位置等因素后，项目上风向1个监测点（项目西北侧居民点），侧风向1个点（西侧居民点），下风向（项目地东南侧居民点）设一个监测点共3个点。（具体见监测布点图）。

（2）监测项目

监测项目为：SO2、NO2、PM10、甲苯、二甲苯、TVOC

- 监测时间及频率

2016年11月7日-11月13日，共计7天。其中SO2、NO2、甲苯、二甲苯小时浓度监测采样制度为每天监测4次，时间：02：00、08：00、14：00、20：00，每次连续采样1h；PM10连续7天监测，每个采样点采样1次，每次连续采样12小时；TVOC连续7天监测，每天采样一次，8h平均浓度至少连续采样6h。同步监测风向、风速、气温、气压等气象参数。

- 监测方法

表4-3  空气环境监测方法

| 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 甲醛溶液吸收盐酸副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | HK-59 可见分光光度计 | 0.007mg/m3 |
| 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | HK-59 可见分光光度计 | 0.015mg/m3 |
| PM10 | 重量法HJ 618-2011 | HK-01分析天平 | 0.010mg/m3 |
| 甲苯 | 气相色谱法HJ 584-2010 | HK-95气相色谱仪 | 0.0015mg/m3 |
| 二甲苯 | 气相色谱法HJ 584-2010 | HK-95气相色谱仪 | 0.0015mg/m3 |
| TVOC | 气相色谱法GB/T 18883-2002 | HK-98气相色谱仪 | 0.0001mg/m3 |

- 评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值；甲苯参照执行苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度，TVOC执行《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002）中相应的标准。

- 监测结果统计

环境空气质量现状调查监测结果具体见表4-4、4-5。

表4-4  环境空气监测结果统计表1（单位：mg/m3）

| 监测 地点 | 监测 项目 | 日均浓度值范围值 | 日平均值 | 超标率 | 超标倍数 | 小时浓度范围值 | 小时平均值 | 超标率 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | PM10 | 0.056-0.065 | 0.060 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | 0.018-0.024 | 0.021 | 0 | 0 |
|  | NO2 | / | / | / | / | 0.016-0.022 | 0.019 | 0 | 0 |
| G2 | PM10 | 0.071-0.078 | 0.073 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | 0.020-0.028 | 0.025 | 0 | 0 |
|  | NO2 | / | / | / | / | 0.015-0.030 | 0.024 | 0 | 0 |
| G3 | PM10 | 0.066-0.074 | 0.070 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | 0.018-0.024 | 0.022 | 0 | 0 |
|  | NO2 | / | / | / | / | 0.016-0.028 | 0.020 | 0 | 0 |

表4-5   环境空气监测结果统计表2     （ 单位：mg/m3）

| 监测项目 | 监测地点 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 甲苯 | G1 | 11.7 | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 |
|  |  | 11.8 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.9 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.10 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.11 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.12 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.13 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  | G2 | 11.7 | 0.005 | ND | 0.006 | ND | 0 | 0 |
|  |  | 11.8 | 0.006 | ND | 0.006 | ND |  |  |
|  |  | 11.9 | ND | 0.006 | 0.005 | 0.006 |  |  |
|  |  | 11.10 | 0.007 | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.11 | 0.007 | ND | ND | 0.006 |  |  |
|  |  | 11.12 | ND | 0.006 | 0.005 | 0.006 |  |  |
|  |  | 11.13 | 0.006 | ND | ND | ND |  |  |
|  | G3 | 11.7 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 |
|  |  | 11.8 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.008 |  |  |
|  |  | 11.9 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |  |  |
|  |  | 11.10 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.005 |  |  |
|  |  | 11.11 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.005 |  |  |
|  |  | 11.12 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |  |  |
|  |  | 11.13 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.006 |  |  |
| 二甲苯 | G1 | 11.7 | 0.012 | 0.010 | ND | 0.010 | 0 | 0 |
|  |  | 11.8 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.9 | ND | 0.009 | 0.012 | ND |  |  |
|  |  | 11.10 | ND | 0.008 | ND | 0.009 |  |  |
|  |  | 11.11 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.12 | 0.006 | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.13 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  | G2 | 11.7 | ND | 0.010 | 0.010 | ND | 0 | 0 |
|  |  | 11.8 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.9 | ND | ND | 0.008 | 0.012 |  |  |
|  |  | 11.10 | ND | 0.011 | ND | ND |  |  |
|  |  | 11.11 | ND | ND | 0.008 | ND |  |  |
|  |  | 11.12 | 0.007 | ND | 0.008 | 0.007 |  |  |
|  |  | 11.13 | 0.006 | ND | 0.006 | ND |  |  |
|  | G3 | 11.7 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |
|  |  | 11.8 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.010 |  |  |
|  |  | 11.9 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.015 |  |  |
|  |  | 11.10 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.014 |  |  |
|  |  | 11.11 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |  |  |
|  |  | 11.12 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.013 |  |  |
|  |  | 11.13 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.012 |  |  |
| TVOC | G1 | 11.7 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 11.8 | 0.014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | 0.012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.10 | ND |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.11 | 0.015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.12 | 0.012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.13 | 0.011 |  |  |  |  |  |
|  | G2 | 11.7 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 11.8 | 0.015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | 0.010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.10 | 0.013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.11 | 0.016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.12 | 0.014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.13 | 0.012 |  |  |  |  |  |
|  | G3 | 11.7 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 11.8 | 0.017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | 0.020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.10 | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.11 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.12 | 0.019 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.13 | 0.022 |  |  |  |  |  |

由表4-4和4-5可见，现场监测期间各大气监测点环境空气中PM10的日浓度值，SO2、NO2的小时均值均能够满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；二甲苯能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值的要求；甲苯满足苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度；TVOC可以满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的相应要求（TVOC监测背景来源一方面与项目无组织排放有关，另一方面由于项目与107国道较近，汽车尾气也有一定的贡献）。综上所述，项目所在区域环境空气质量良好。

### 4.3.4声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本评价在项目厂界四周各布设一个监测点，共4个点进行现状监测。

（2）监测时间

监测时间：2016年11月7日～8日，连续2天。

（3）监测因子

连续等效声级

- 监测结果

本次评价，噪声监测结果，详见表4-6。

表4-6 环境噪声监测统计与评价结果   单位：dB(A)

| 编号 |  | 监测点 | 昼间 | 夜间 | 标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 2016.11.7 | 厂界东侧 | 53.1 | 42.2 | 昼间：60 夜间：50 | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 51.3 | 43.7 |  |  |
| N2 | 2016.11.7 | 厂界南侧 | 51.2 | 45.8 |  | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 51.8 | 45.7 |  |  |
| N3 | 2016.11.7 | 厂界西侧 | 51.0 | 43.9 |  | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 52.2 | 43.2 |  |  |
| N4 | 2016.11.7 | 厂界北侧 | 55.5 | 47.3 |  | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 55.1 | 47.6 |  |  |

由现状监测可知，评价区域声环境现状较好，东、南、西、北厂界各点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

# 5.环境影响预测与评价

根据企业现存的问题，汨罗市中鼎家俱有限公司将从废气、废水、固废及其他环保设施方面进行整改，本章将对整改的效果进行分析并对整改后的环境影响进行预测。

## 5.1施工期环境影响评价

本项目已建成，本环评为整治补办项目，故不对施工期环境影响做出评价。

## 5.2运营期环境影响评价

### 5.2.1运营期大气环境影响评价

### 5.2.1.1气象参数

（1）气象要素

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表5-1。

表5-1  项目地基本气象要素统计

| 项目 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.5 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 2.7 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 2.8 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.5 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.7 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.1 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.1 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.0 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.0 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.4 |

（2）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图8-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（3）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（4）风向、风速

年平均风速2.4m/s。常年主导风向为东南风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6.2-2。

图5-1 月平均气温变化曲线图

图5-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

全年

秋季

（5）光照

日照：市内累年平均日照2007.6小时，以8月份最多，为253.7小时；2月份最少，为105.1小时。全年日照时数占可照时数的4%。

蒸发：市内累年平均蒸发量为1727.9mm，最小月70.1mm（1月），最大月248.6mm（7月）。

（6）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表5-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表5-2 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

### 5.2.1.2参数选取：

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中要求的Screen3 估算模式对项目污染物的排放进行估算。本次预测选择主要污染因子3种：颗粒物、二甲苯和VOCs。主要污染物有组织正常排放源强参数见表5-3。

表5-3项目排放源正常排放源强一览表

| 污染 源 | 排放状况 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放状况 |  | 排放源参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 速率 kg/h | 总量 t/a | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |  |
| 机加工 | 无组织排放 | / | 颗粒物 | 0.034 | 0.082 | / | / | / | 连续排放 |
| 喷漆 | 有组织排放 | 8000 | 二甲苯 | 0.0228 | 0.0342 | 15 | 0.4 | 30 | 连续排放 |
|  |  |  | 总VOCs | 0.0456 | 0.0684 |  |  |  |  |
|  | 无组织排放 | / | 二甲苯 | 0.0253 | 0.0380 | / | / | / | 连续排放 |
|  |  |  | 总VOCs | 0.0507 | 0.0760 | / | / | / |  |

### 5.2.1.3评价等级的确定：

根据表5-3所选取的计算参数，采用导则要求的Screen3 估算软件计算后，本项目评价等级确定见表5-4。

表5-4项目评价等级确定表

| 污染物 |  | 污染物最大地面浓度（mg/m3） | D10%距离 （m） | 最大浓度下风距离 （m） | 标准值 （mg/m3） | 占标率 （Pmax） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | VOCs | 0.0007795 |  | 193 | 0.6 | 0.13% |
|  | 二甲苯 | 0.0003897 |  | 193 | 0.3 | 0.13% |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.012 |  | 216 | 0.9 | 1.33% |
|  | VOCs | 0.02046 |  | 216 | 0.6 | 6.82% |
|  | 二甲苯 | 0.04101 |  | 216 | 0.3 | 6.83% |

注：TSP 标准值按日均值的3倍计算；VOCs小时浓度标准值参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）；甲苯、二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值。

由表5-5可见，本项目Pmax（6.83%）为无组织排放的甲苯、总VOCs，判定本项目大气环境影响评价等级为三级。

### 5.2.1.4大气环境评价范围的确定：

根据Screen3 估算模式结果，本项目各污染物的占标率（Pmax）未达到标准限值的10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）5.4.2 中要求“评价范围的直径或边长一般不应小于5km”，确定本项目环境空气评价范围为以生产车间为中心、半径2.5km 的圆形。

### 5.2.1.5有组织废气正常排放大气环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）5.3.2.4 条要求大气三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算有组织正常排放的颗粒物、VOCs、二甲苯。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，结果见表5-5。

表5-5  有组织正常排放的颗粒物、二甲苯和TVOC估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  | 二甲苯 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.0002802 | 0.03 | 0.0003423 | 0.11 | 0.0006846 | 0.11 |
| 100 | 0.0002802 | 0.03 | 0.0003423 | 0.11 | 0.0006846 | 0.11 |
| 193 | 0.0003191 | 0.04 | 0.0003897 | 0.13 | 0.0007795 | 0.13 |
| 200 | 0.0003184 | 0.04 | 0.0003888 | 0.13 | 0.0007777 | 0.13 |
| 300 | 0.0002776 | 0.03 | 0.0003391 | 0.11 | 0.0006782 | 0.11 |
| 400 | 0.0002686 | 0.03 | 0.000328 | 0.11 | 0.000656 | 0.11 |
| 500 | 0.0002318 | 0.03 | 0.0002832 | 0.09 | 0.0005663 | 0.09 |
| 600 | 0.0001947 | 0.02 | 0.0002379 | 0.08 | 0.0004757 | 0.08 |
| 700 | 0.0001634 | 0.02 | 0.0001996 | 0.07 | 0.0003991 | 0.07 |
| 800 | 0.0001381 | 0.02 | 0.0001687 | 0.06 | 0.0003374 | 0.06 |
| 900 | 0.0001179 | 0.01 | 0.000144 | 0.05 | 0.000288 | 0.05 |
| 1000 | 0.0001016 | 0.01 | 0.0001242 | 0.04 | 0.0002483 | 0.04 |
| 1100 | 9.004E-5 | 0.01 | 0.00011 | 0.04 | 0.0002199 | 0.04 |
| 1200 | 9.166E-5 | 0.01 | 0.000112 | 0.04 | 0.0002239 | 0.04 |
| 1300 | 9.198E-5 | 0.01 | 0.0001124 | 0.04 | 0.0002247 | 0.04 |
| 1400 | 9.136E-5 | 0.01 | 0.0001116 | 0.04 | 0.0002232 | 0.04 |
| 1500 | 9.005E-5 | 0.01 | 0.00011 | 0.04 | 0.00022 | 0.04 |
| 1600 | 8.827E-5 | 0.01 | 0.0001078 | 0.04 | 0.0002156 | 0.04 |
| 1700 | 8.616E-5 | 0.01 | 0.0001052 | 0.04 | 0.0002105 | 0.04 |
| 1800 | 8.385E-5 | 0.01 | 0.0001024 | 0.03 | 0.0002048 | 0.03 |
| 1900 | 8.142E-5 | 0.01 | 9.945E-5 | 0.03 | 0.0001989 | 0.03 |
| 2000 | 7.893E-5 | 0.01 | 9.641E-5 | 0.03 | 0.0001928 | 0.03 |
| 2100 | 7.632E-5 | 0.01 | 9.322E-5 | 0.03 | 0.0001864 | 0.03 |
| 2200 | 7.378E-5 | 0.01 | 9.012E-5 | 0.03 | 0.0001802 | 0.03 |
| 2300 | 7.133E-5 | 0.01 | 8.713E-5 | 0.03 | 0.0001743 | 0.03 |
| 2400 | 6.897E-5 | 0.01 | 8.424E-5 | 0.03 | 0.0001685 | 0.03 |
| 2500 | 6.671E-5 | 0.01 | 8.148E-5 | 0.03 | 0.000163 | 0.03 |
| 最大落地浓度 | 0.0003191 | 0.04 | 0.0003897 | 0.13 | 0.0007795 | 0.13 |
| 最大浓度出现距离 | 193 |  | 193 |  | 193 |  |

经过估算模式计算，有组织正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.0003191mg/m3，浓度占标率为0.04%，出现在下风向193m处；二甲苯的最大落地浓度为0.0003897mg/m3，浓度占标率为0.13%，出现在下风向193m处；VOCs的最大落地浓度为0.0007795mg/m3，浓度占标率为0.13%，出现在下风向193m处。

本项目有组织正常排放的大气污染物颗粒物、VOCs和二甲苯对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目有组织正常排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

### 5.2.1.6有组织废气非正常排放大气环境影响预测

有组织排放非正常状况废气排放源强参数见表5-6。

表5-6 项目有组织排放源非正常排放源强一览表

| 污染 源名称 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放状况 |  | 排放源参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率 kg/h | 总量 t/a | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |  |
| 喷漆 | 8000 | 二甲苯 | 0.2285 | 0.342 | 15 | 0.4 | 30 | 连续排放 |
|  |  | 总VOCs | 0.456 | 0.684 |  |  |  |  |

采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算有组织非正常排放的颗粒物、VOCs和二甲苯。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，结果见表5-7。

表5-7  有组织非正常排放的颗粒物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  | 二甲苯 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.02824 | 3.14 | 0.003423 | 1.14 | 0.006846 | 1.14 |
| 100 | 0.02824 | 3.14 | 0.003423 | 1.14 | 0.006846 | 1.14 |
| 193 | 0.03216 | 3.57 | 0.003897 | 1.30 | 0.007795 | 1.30 |
| 200 | 0.03209 | 3.57 | 0.003888 | 1.30 | 0.007777 | 1.30 |
| 300 | 0.02798 | 3.11 | 0.003391 | 1.13 | 0.006782 | 1.13 |
| 400 | 0.02707 | 3.01 | 0.00328 | 1.09 | 0.00656 | 1.09 |
| 500 | 0.02337 | 2.60 | 0.002832 | 0.94 | 0.005663 | 0.94 |
| 600 | 0.01963 | 2.18 | 0.002379 | 0.79 | 0.004757 | 0.79 |
| 700 | 0.01647 | 1.83 | 0.001996 | 0.67 | 0.003991 | 0.67 |
| 800 | 0.01392 | 1.55 | 0.001687 | 0.56 | 0.003374 | 0.56 |
| 900 | 0.01188 | 1.32 | 0.00144 | 0.48 | 0.00288 | 0.48 |
| 1000 | 0.01024 | 1.14 | 0.001242 | 0.41 | 0.002483 | 0.41 |
| 1100 | 0.009074 | 1.01 | 0.0011 | 0.37 | 0.002199 | 0.37 |
| 1200 | 0.009238 | 1.03 | 0.00112 | 0.37 | 0.002239 | 0.37 |
| 1300 | 0.009271 | 1.03 | 0.001124 | 0.37 | 0.002247 | 0.37 |
| 1400 | 0.009208 | 1.02 | 0.001116 | 0.37 | 0.002232 | 0.37 |
| 1500 | 0.009076 | 1.01 | 0.0011 | 0.37 | 0.0022 | 0.37 |
| 1600 | 0.008896 | 0.99 | 0.001078 | 0.36 | 0.002156 | 0.36 |
| 1700 | 0.008684 | 0.96 | 0.001052 | 0.35 | 0.002105 | 0.35 |
| 1800 | 0.008451 | 0.94 | 0.001024 | 0.34 | 0.002048 | 0.34 |
| 1900 | 0.008206 | 0.91 | 0.0009945 | 0.33 | 0.001989 | 0.33 |
| 2000 | 0.007955 | 0.88 | 0.0009641 | 0.32 | 0.001928 | 0.32 |
| 2100 | 0.007692 | 0.85 | 0.0009322 | 0.31 | 0.001864 | 0.31 |
| 2200 | 0.007436 | 0.83 | 0.0009012 | 0.30 | 0.001802 | 0.30 |
| 2300 | 0.007189 | 0.80 | 0.0008713 | 0.29 | 0.001743 | 0.29 |
| 2400 | 0.006951 | 0.77 | 0.0008424 | 0.28 | 0.001685 | 0.28 |
| 2500 | 0.006723 | 0.75 | 0.0008148 | 0.27 | 0.00163 | 0.27 |
| 最大落地浓度 | 0.03216 | 3.57 | 0.003897 | 1.30 | 0.007795 | 1.30 |
| 最大浓度出现距离 | 193 |  | 193 |  | 193 |  |

经过估算模式计算，有组织非正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为：0.03216mg/m3，浓度占标率为3.57%，出现在下风向193m处；二甲苯的最大落地浓度为0.003897mg/m3，浓度占标率为：1.30%，出现在下风向193m处；VOCs的最大落地浓度为0.007795mg/m3，浓度占标率为1.30%，出现在下风向193m处。

可以看出事故排放造成的浓度贡献值较小，且颗粒物未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，VOCs未超过《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准，二甲苯未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值要求，因此对周边环境明敏感的大气环境影响较小。

### 5.2.1.7无组织排放废气大气环境影响预测

无组织排放废气排放源强参数见表5-8。

表5-8  项目无组织排放源估算参数选择

| 参数 污染物 | 污染源类型 | 释放高度(m) | 排放速率(kg/h) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 接受点高度(m) | 城市/乡村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 面源 | 5 | 0.034 | 60 | 30 | 0 | 乡村 |
| 二甲苯 | 面源 | 5 | 0.0253 | 60 | 30 | 0 | 乡村 |
| VOCs | 面源 | 5 | 0.0507 | 60 | 30 | 0 | 乡村 |

采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算无组织正常排放的颗粒物、VOCs和二甲苯。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，结果见表5-9。

表5-9  无组织排放的颗粒物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 0.004512 | 0.50 |
| 100 | 0.01189 | 1.32 |
| 100 | 0.01189 | 1.32 |
| 200 | 0.01191 | 1.32 |
| 216 | 0.012 | 1.33 |
| 300 | 0.01073 | 1.19 |
| 400 | 0.008403 | 0.93 |
| 500 | 0.006523 | 0.72 |
| 600 | 0.005154 | 0.57 |
| 700 | 0.004165 | 0.46 |
| 800 | 0.003463 | 0.38 |
| 900 | 0.002934 | 0.33 |
| 1000 | 0.00252 | 0.28 |
| 1100 | 0.002204 | 0.24 |
| 1200 | 0.001944 | 0.22 |
| 1300 | 0.001731 | 0.19 |
| 1400 | 0.001555 | 0.17 |
| 1500 | 0.001406 | 0.16 |
| 1600 | 0.001279 | 0.14 |
| 1700 | 0.001169 | 0.13 |
| 1800 | 0.001074 | 0.12 |
| 1900 | 0.0009912 | 0.11 |
| 2000 | 0.0009187 | 0.10 |
| 2100 | 0.0008577 | 0.10 |
| 2200 | 0.0008035 | 0.09 |
| 2300 | 0.0007549 | 0.08 |
| 2400 | 0.0007111 | 0.08 |
| 最大落地浓度 | 0.012 | 1.33 |
| 最大浓度出现距离 | 216 |  |

表5-10  无组织排放的二甲苯和VOCs估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 二甲苯 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 0.007693 | 2.56 | 0.01542 | 2.57 |
| 100 | 0.02027 | 6.76 | 0.04061 | 6.77 |
| 100 | 0.02027 | 6.76 | 0.04061 | 6.77 |
| 200 | 0.0203 | 6.77 | 0.04068 | 6.78 |
| 216 | 0.02046 | 6.82 | 0.04101 | 6.83 |
| 300 | 0.01829 | 6.10 | 0.03666 | 6.11 |
| 400 | 0.01433 | 4.78 | 0.02871 | 4.79 |
| 500 | 0.01112 | 3.71 | 0.02229 | 3.72 |
| 600 | 0.008787 | 2.93 | 0.01761 | 2.94 |
| 700 | 0.0071 | 2.37 | 0.01423 | 2.37 |
| 800 | 0.005903 | 1.97 | 0.01183 | 1.97 |
| 900 | 0.005002 | 1.67 | 0.01002 | 1.67 |
| 1000 | 0.004297 | 1.43 | 0.008611 | 1.44 |
| 1100 | 0.003757 | 1.25 | 0.007528 | 1.25 |
| 1200 | 0.003315 | 1.11 | 0.006642 | 1.11 |
| 1300 | 0.002952 | 0.98 | 0.005915 | 0.99 |
| 1400 | 0.00265 | 0.88 | 0.005311 | 0.89 |
| 1500 | 0.002397 | 0.80 | 0.004804 | 0.80 |
| 1600 | 0.00218 | 0.73 | 0.004369 | 0.73 |
| 1700 | 0.001993 | 0.66 | 0.003994 | 0.67 |
| 1800 | 0.001831 | 0.61 | 0.003669 | 0.61 |
| 1900 | 0.00169 | 0.56 | 0.003386 | 0.56 |
| 2000 | 0.001566 | 0.52 | 0.003139 | 0.52 |
| 2100 | 0.001462 | 0.49 | 0.00293 | 0.49 |
| 2200 | 0.00137 | 0.46 | 0.002745 | 0.46 |
| 2300 | 0.001287 | 0.43 | 0.002579 | 0.43 |
| 2400 | 0.001212 | 0.40 | 0.002429 | 0.40 |
| 最大落地浓度 | 0.02046 | 6.82 | 0.04101 | 6.83 |
| 最大浓度出现距离 | 216 |  |  |  |

经过估算模式计算，无组织排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.012mg/m3，浓度占标率为1.33%，出现在下风向216m处；二甲苯的最大落地浓度为0.02046mg/m3，浓度占标率6.82%，出现在下风向216m处；VOCs的最大落地浓度为0.04101mg/m3，浓度占标率为6.83%，出现在下风向12m处。

本项目无组织排放的颗粒物、VOCs和二甲苯对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目无组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

### 5.2.1.8防护距离计算

①大气环境防护距离计算：

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离计算软件计算本项目大气环境防护距离，结果为大气环境防护距离为0，即本项目无需设置大气环境防护距离。运行截图过程见图5-3、5-4和5-5。

图5-3  颗粒物大气环境防护距离预测结果

图5-4  二甲苯大气环境防护距离预测结果

图5-5  VOCs大气环境防护距离预测结果

②卫生防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2008），建设项目大气防护距离主要考虑大气环境防护距离，并未对卫生防护距离作强制性要求。

根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）规定，木器厂卫生防护距离标准为100米，但其主要是针对中型木器厂，本项目为小型家具厂，没有中、大型锯台，设备噪声源强不超过90分贝，《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）并不适用本小型家具厂；

1）项目整治前达产运行期间监测结果表明，厂界及周边环境敏感点各污染因子监测浓度均达到了相应环境质量标准要求；

2）项目整治前无组织排放废气（机加工粉尘、喷漆废气）收集处理系统不完善，待整治完善后，无组织排放相关污染物的排放将进一步减小，对外环境、特别是周边敏感点的影响将进一步减小；

3）环评阶段通过对周边住户走访调查及建设单位介绍，项目运行以来未产生相关的环境污染及环境纠纷事件；

4）公众参与调查显示周边住户均支持项目建设。

综合考虑以上因素，本整治项目不计算卫生防护距离。

### 5.2.2运营期地表水环境影响分析

本项目的废水主要包括生产废水和生活污水。其中食堂含油废水经隔油处理后与其它生活污水一起经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体；员工住宿、生活区产生的生活污水同样经过隔油化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

项目生产废水为喷漆房水帘喷淋废水，漆雾颗粒物水帘废水经沉淀池循环使用，定期更换废水及时清理漆渣，每季度排放一次，属于HW12中264-013-12类危废。项目每季度更换的废水送至湖南瀚洋环保科技有限公司（详见附件）。本项目生产废水总排放量仅为20m3/a（5m3/次），废水量较少，桶装送往有资质单位进行处理的成本不高，同时能有效保证项目生产废水不外排，因此，项目废水的排放不会对周边水体造成影响。

### 5.2.3运营期地下水环境影响评价

（1）项目分类

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)（2016.1.7发布）以及建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，本项目属于“N、轻工-109、锯材、木片加工、家具制造”，判定本项目为Ⅲ类建设项目。

（2）评价等级确定

I 类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分，主要根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等五项指标确定。项目场地包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等涉及的场地。

（3）地下水污染途径

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

- 防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染；

②工程使用的各类废水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

③工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；

④生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

（4）地下水保护措施

本废水排放量远小于1000m3/d，水质复杂程度为简单，渗入地下的概率极小，对地下水基本不构成影响。主要措施：

1）本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。

2）做好仓库区的防渗防漏措施，避免各类油漆和有机溶剂泄漏。

3）加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。

只要建设方严格按照国家固废暂存标准进行建设，做好雨水导流、防渗，渗滤液导排等措施，对地下水环境基本不会造成影响。

### 5.2.4运营期声环境影响评价

本整治工程基本不新增噪声设备，汨罗市环境监测站于2016年11月7日至8日（监测期间项目正常生产）对项目厂界噪声进行了两天的监测，具体监测结果如下：

表5-11 环境噪声监测统计与评价结果   单位：dB(A)

| 编号 |  | 监测点 | 昼间 | 夜间 | 标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 2016.11.7 | 厂界东侧 | 53.1 | 42.2 | 昼间：60 夜间：50 | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 51.3 | 43.7 |  |  |
| N2 | 2016.11.7 | 厂界南侧 | 51.2 | 45.8 |  | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 51.8 | 45.7 |  |  |
| N3 | 2016.11.7 | 厂界西侧 | 51.0 | 43.9 |  | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 52.2 | 43.2 |  |  |
| N4 | 2016.11.7 | 厂界北侧 | 55.5 | 47.3 |  | 达标 |
|  | 2016.11.8 |  | 55.1 | 47.6 |  |  |

从以上监测结果可知，东、南、西、北厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求，可见，项目噪声在运营期间不会对外环境产生明显影响。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，不对外环境产生扰民时间，本环评建议：

1）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。

2）机加工车间作业时窗户保持关闭状态，减轻噪声对外环境的影响。

3）在车间南面、北面加强绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治完成后噪声对周围声环境影响较小。

### 5.2.5运营期固体废物影响评价

本项目在运营期产的主要固废有木屑及边角料和机加工收集粉尘等一般固废，油漆、稀释剂的废包装物、漆渣、废活性炭及废机油等危险固废以及员工生活产生的生活垃圾。

其中一般固废中的木屑及边角料和机加工收集粉尘收集后外售，实现综合利用。

油漆、稀释剂的废包装物送湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

漆渣、废活性炭、废机油等均属危险废物送湖南瀚洋环保科技有限公司处置。生活垃圾收集后由环卫部门处理。

根据《国家危险废物名录》，本项目生产过程中产生的油漆、稀释剂的废包装物、漆渣、废活性炭及废机油等属危险废物，在本厂内贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存场，分类存放，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。

生活垃圾统一收集处理，运至当地环卫部门指定的垃圾场处置，不乱堆乱放。

对生产过程中产生的一般工业固废应妥善分类收集，并贮存在相应的一般工业固废临时贮存场所中。

本项目工艺过程产生的一般固体废物外售（生活垃圾交由环卫部门处理），危险废物经暂存后交由湖南瀚洋环保科技有限公司处理，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，因此，项目产生的固体废物不会造成环境污染。

# 6.污染防治措施分析

## 6.1施工期污染防治措施分析

本项目已建成投产，且本环评为整治补办项目，施工期土建内容主要是80m3的消防废水应急池的建设及相关环保设备的安装，主要污防措施：

（1）施工扬尘：设置围挡、围栏及防溢座；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间； 施工过程中建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙或采用防尘布苫盖；进出工地的运输车辆，采用密闭车斗，保证物料、渣土、垃圾等不露出；对于工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网；

（2）施工废水：设置沉淀池，将泥浆水、设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（3）施工噪声：使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械；合理安排施工时间，避免在22：00-06：00之间进行高噪作业；物料运输应尽量安排在昼间进行，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点。

（4）施工固废：对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，开发土方送填埋场填埋。

## 6.2营运期污染防治措施分析

### 6.2.1营运期大气污染防治措施

1、喷漆废气

项目整治前喷漆过程中采用水帘除漆雾净化装置处理喷漆废气（含晾干房），整治前收集效率较高，根据建设单位的经验值，整治前水帘除漆雾净化装置收集效率约90%，水帘除漆雾装置对喷漆废气的去除率约70%计，处理后的喷漆废气通过9米排气筒排放，通过污染源监测结果看，项目整治前有组织、无组织排放甲苯、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求， TVOC天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准，对外环境未产生明显影响，根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号），为了进一步降低项目挥发性有机污染物排放总量，公司拟将喷漆废气作进一步处理，将各喷位9米排气筒整合为一根15米排气筒，新增一套活性炭吸附装置，减少挥发性有机污染物排放，处理工艺如下：

喷漆废气

水幕除漆雾系统

15m排气筒

引风机

达标排入大气

活性炭系统

漆渣、废活性炭（属危废，委托有资质的单位处置）

图6-1   喷漆废气处理工艺流程图

两种工艺详述如下：

（1）“水幕除漆雾”处理工艺

对于喷漆房喷漆废气首先采用“水幕除漆雾”处理喷漆废气，以去除漆雾，喷漆过程产生的废气首先进入水幕除漆雾系统，与水幕撞击，其中的部分粘性物质被截留于水中。然后穿过水帘进入气水搅拌通道，与通道里的水雾产生强烈的搅拌混合，将漆雾颗粒物完全清洗到水中。一部分水跟随气流组织进入集气箱后，当进入集气箱后，流速突然降低，气水分离，空气通过挡水板后，排入活性炭吸附装置进一步处理。

技术可行性：目前国内外漆雾处理方法包括：液体吸收法、直接燃烧法、催化燃烧法和活性炭吸附等四种不同的方法，较多采用的是水吸收法和过滤法。项目除漆雾设计中采用目前应用较多的水幕除漆雾处理工艺。

水幕除漆雾是一种湿法处理设备，其原理及工艺是采用排风机的风力诱导提水形成循环水幕，在风力提水过程中提起的水被吹散成水雾状，含有漆雾的空气在引风机形成负压的情况下进入漆雾处理系统，其中的部分漆雾颗粒被截留于水中。然后剩余废气穿过水帘进入气水搅拌通道，与通道里的水雾产生强烈的搅拌混合，将剩余颗粒物完全清洗到水中。一部分水跟随气流组织进入集气箱后，当进入集气箱后，流速突然降低，气水分离，空气通过挡水板后，被排风机排放到大气中；而被分离的水在集气箱汇集后流入溢水槽，水从溢水槽溢流到泛水板上形成水幕，流回水箱，如此往复循环，可有效去除空气中的漆雾颗粒有害成分。循环水中添加特殊的絮凝剂，改变漆雾的粘附状况，使漆雾结成渣块，便于清理。设备运行过程中不断的有新水经自动补水装置加入水箱，水箱中的水可反复循环使用，定期更换。处理工艺流程见图6-2。

废气进入活性炭吸附装置

漆雾及有机废气

图6-2 水幕喷漆处理工艺图

（2）“活性炭吸附”处理工艺

喷漆过程中产生的废气经水幕除漆后使漆雾大部分被去除，在水幕除漆雾后飘逸在喷漆房的的漆雾再与挥发的有机废气经活性炭装置进一步去除喷漆废气中的有机废气（甲苯、二甲苯及总VOCs），污染物去除率在90%以上，有机废气经过高效的活性炭吸附后可以实现达标排放。

技术可行性：活性炭吸附塔的原理是在多孔性的活性炭可将流体中的某些组分吸引到炭表面并且浓集其表面上，常常被用来吸附处理空气中的有机溶剂物和恶臭物质。为防止漆雾造成活性炭板结影响处理效果，应采用多层床式吸附装置，通过及时更换废气入口处的活性炭层解决堵塞问题。该工艺处理废气工艺简单、技术设备成熟，因此技术上是可行的。

综上分析可知，本项目有机废气的处理措施合理可行。

- 要求与建议

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；②含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

本项目在今后的生产运营中，根据企业的实际情况，积极采取新技术，尽可能产品大多使用水性涂料、粉末涂料，同时项目采取密闭式的静电喷涂效率较高的涂装工艺；对喷涂过程的有机废气设置集气罩集中收集经活性炭吸附处理达标后高空排放，并定期更换活性炭，保证活性炭的吸附效率，减少活性炭的排放。产生的废活性炭应定期交由湖南瀚洋环保科技有限公司处理。与此同时，项目在原材料的采购过程中，采购含挥发性有机物较少的材料，在源头上减少挥发性有机物的产生因子。

2、机加工粉尘污染防治措施可行性分析

粉尘为本项目主要废气之一，主要在下料车间对原料进行加工、处理过程产生，以及在打磨车间对产品产生的打磨粉尘。

项目在机加工车间相应工段安装收尘器，收集机加工工序产生的粉尘废气，根据现场勘查，整治前由于收尘器装置不完善（部分机加工产尘点未安装集气罩、管理不到位），集气效率不高，集气效率约85%，由于项目机加工在车间内进行，无组织排放粉尘大部分随重力作用沉降在车间内（地面人工定期清扫收集），无组织排放粉尘对外环境影响大大降低，根据汨罗市环境监测站于2016年11月7日至8日对项目颗粒物无组织排放进行了的2天监测结果：项目整治前无组织排放粉尘能达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度监控限制要求（1.0mg/m3），对外环境未产生明显影响，但数据相对背景点偏高，为了完善粉尘收集效率，本次整治将完善机加工车间产尘点的集气罩安装，提高粉尘收集效率。

由于家具加工过程产生的粉尘粒径较大，未能收集的粉尘大部分重力沉降在车间内部，重力沉降的粉尘通过移动式吸尘器收集，主要是对车间生产环境产生一定的影响，飘散到车间外的机加工粉尘量实际很小。

以上机加工粉尘整治措施技术成熟，效率稳定，应用广泛，目前已被国内家具企业广泛采用，效果较好，因此技术上是可行的。

废气处理工艺流程如图6-3所示：

3、排气筒高度校核

根据现场踏勘，厂区周边200m范围内建筑物高度不超过15m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）对排气筒高度的要求（烟囱应高于周边200m范围内建筑物3m以上）。结合本项目周边区域用地性质，可知本项目排气筒（15m）高度满足要求。

4、油烟废气污染防治措施的可行性分析

项目食堂用餐采用清洁能源，油烟经抽油烟机处理后（抽油烟机净化效率为80%），油烟排放量为0.0005t/a，油烟排放浓度为0.83mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，说明本项目对油烟废气处理措施可行，外排的油烟废气对区域大气环境影响不大。

### 6.2.2 营运期地表水污染防治措施

（1）废水产生情况

本项目生产过程中产生的废水有喷漆废水和职工生活污水。其中生产废水产生量为20m3/a，生活污水产生量为960m3/a。

（2）废水处理措施

本项目的废水主要包括生产废水和生活污水。项目生产废水为喷漆房水帘喷淋废水，漆雾颗粒物水帘废水经过沉淀池循环使用，定期更换废水及清理漆渣，每季度排放一次，属于HW12中264-013-12类危废。项目每季度更换的废水送湖南瀚洋环保科技有限公司处理。严禁生产工艺废水排放附近水体和农田。食堂含油废水经隔油处理后与其它生活污水一起经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体；员工住宿、生活区产生的生活污水同样经过隔油化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

（3）生产废水处理可行性

项目生产废水为喷漆房水帘喷淋废水，漆雾颗粒物水帘废水经沉淀池循环使用，定期更换废水及时清理漆渣，每季度排放一次，送湖南瀚洋环保科技有限公司处理。本项目生产废水总排放量仅为20m3/a（5m3/次），废水量较少，送往有湖南瀚洋环保科技有限公司处理的成本不高，同时能有效保证项目废水不外排。

- 生活污水处理措施可行性

本项目食堂含油废水经隔油处理后与生活污水一起经化粪池处理后用于周边农田施肥；员工住宿、生活区产生的生活污水同样经过隔油化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。生活污水处理工艺见图6-4。

图6-4  项目生活污水处理工艺流程图

综上所述，本项目废水治理措施是可行。

### 6.2.3营运期地下水污染防治措施

本废水排放量远小于1000m3/d，水质复杂程度为简单，渗入地下的概率极小，对地下水基本不构成影响。为进一步降低本项目出现污染地下水的可能性，对项目采取如下防治措施：

1）本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。

2）做好仓库区的防渗防漏措施，避免各类油漆和有机溶剂泄漏。

3）加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。

### 6.2.4营运期噪声污染防治措施

项目整治前采取的减震降噪措施：

（1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。

（2）选用低噪音设备，从声源上降低设备噪声；锯、风机、压缩机等高噪声设备进行基础减震。对于设置在屋顶的风机或排气口加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。

（4）建筑物隔声。所有生产设备均布置在车间内，车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声，并在房屋内壁铺设吸声材料。

（5）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。

（6）厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。

通过采取以上减振降噪措施，各厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响较小，措施可行。

本整治工程基本不新增噪声设备，根据汨罗市环境监测站2016年11月7日至8日（监测期间项目正常生产）对项目厂界噪声进行的监测结果，东、南、西、北厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求，可见，项目噪声在运营期间不会对外环境产生明显影响。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，不对外环境产生扰民时间，本环评要求：

1）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。

2）机加工车间作业时南面窗户保持关闭状态，减轻噪声对南面住户的影响。

3）在车间南面、北面加强绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。

### 6.2.5营运期固体废物污染防治措施

本项目在运营期产的主要固废有木屑及边角料和机加工收集粉尘等一般固废，油漆、稀释剂的废包装物、漆渣、废活性炭及废机油等危险固废以及员工生活产生的生活垃圾。

其中一般固废中的木屑及边角料和机加工收集粉尘收集后外售，实现综合利用。

油漆、稀释剂的废包装物分类收集后送湖南瀚洋环保科技有限公司处理。

漆渣、废活性炭、废机油等均属危险废物，分类收集后送湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

生活垃圾收集后由环卫部门处理。

根据《国家危险废物名录》，本项目生产过程中产生的油漆、稀释剂的废包装物、漆渣、废活性炭及废机油等属危险废物，本次整治在喷漆车间建设一个15m2危废暂存间，建设要求：按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存场，分类存放，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。

对生产过程中产生的一般工业固废暂存场建在机加工车间，面积约50m2，妥善分类收集，建设要求：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。

生活垃圾统一收集处理，运至当地环卫部门指定的垃圾场处置，不乱堆乱放。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

本项目固废治理措施在经济和技术上是可行的。

# 7.环境风险分析

## 7.1风险评价目的和重点

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2005〕152号】、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》【环发〔2012〕98号】和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2012〕77号】的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

## 7.2环境风险识别及分析

### 7.2.1 风险识别的范围和类型

识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

- 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

依据《危险化学品名录》（2015版）及物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。项目主要危险物质有油漆（含易燃溶剂，危险货物编号为2828），根据油漆的成分分析，在发生泄漏时，主要挥发的有毒有害物质为二甲苯。根据物质特性，对环境影响较大的主要是油漆中的二甲苯可能会发生泄漏或火灾等事故。

根据本项目各物质的物化性质分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》参照附录A1中表1标准，本项目装置物质危险性识别见表7-1。

表7-1  物质危险性识别表

| 品名 | 主（次）危险性类别 | 类别 | 是否是环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油漆 | 易燃 | 辅料 | 是 |
| 稀释剂 | 易燃 | 辅料 | 是 |

- 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

项目生产设施风险识别见表7-2。

表7-2  项目生产设施环境风险因素识别

| 序号 | 风险源项 | 风险内容 | 发生风险的原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 泄漏、火灾、爆炸 | 仓库罐装原料损坏泄漏、遇明火等 | 居民、大气环境、水环境、土壤环境 |
| 2 | 废气处理系统 | 事故排放 | 处理装置失效 | 大气环境 |

### 7.2.2重大危险源识别

项目使用的油漆、稀释剂及固化剂中成分为有毒有害及易燃物质，项目所使用的危险物质性质见表7-3。由表7-3可知，项目使用的油漆、稀释剂中有毒成分为甲苯和二甲苯，为3级有毒物质，危害性为中度危害。这些物质在运输、仓储和使用过程，如管理操作不当或意外事故，存在着中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒有害物质的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。

表7-3  物质危险性调查表

| 项目 | 指标 | 二甲苯（PU漆、稀释剂） | 甲苯（PU漆、稀释剂） |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C6H4(CH3)2 | C7H8 |
|  | 密度(mg/m3) | 0.86 | 0.88 |
|  | 性质描述 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味，难溶于水，溶于乙醇和乙醚。有刺激性。 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味，难溶于水，可混溶于苯、醇、醚等有机溶剂。有刺激性。 |
| 毒性 特征 | LD50（mg/kg） | 4000（大鼠经口） 1364（小鼠静脉） | 1000（大鼠经口） |
|  | LC50（mg/m3） |  |  |
| 危险 特征 | 闪点（℃） | 25 | 4 |
|  | 熔/沸点（℃） | 138.35～144.42 | 110.06～135.22 |
|  | 爆炸极限（V/V,%） |  |  |
|  | 蒸汽压 (kPa) | 1.16 | 4.89 |
| 判定 结果 | 毒性（GB5044-8） | Ⅲ级中度危害 | Ⅲ级中度危害 |
|  | 危险性（HJ/T169-2004） | 3级有毒物质 | 3级有毒物质 |

### 7.2.3生产及储存设施风险识别

项目生产使用有危害物质原料储存情况及生产设备情况见表7-4。

表7-4  危险物质贮存量

| 危险物质 | 二甲苯（PU漆、稀释剂） | 甲苯（PU漆、稀释剂） |
| --- | --- | --- |
| 危险单元 | 油漆暂存间 | 油漆暂存间 |
| 相态 | 液态 | 液态 |
| 压力（Mpa） | 常压 | 常压 |
| 温度（℃） | 常温 | 常温 |
| 最大存储量（t） | 0.08 （0.8） | 0.032 （0.8） |
| 临界量（t） | 100 | 50 |
| 最大存储量/临界量>1为重大危险源 | 0.0008 | 0.00064 |
|  | Σ=0.00144＜1 |  |

注：（）里为油漆、稀释剂存储量。

由上表可知，项目危险物质储存量远小于其临界量，为非重大危险源。

## 7.3评价等级的确定及评价范围

### 7.3.1评价等级确定

本项目涉及的风险物质归属为一般毒性危险性物质、可燃易燃危险性物质、爆炸危险性物质；项目厂区不构成重大危险源；且项目厂址位于汨罗市弼时镇高燕村峡山组，不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，即该项目所处地区为非环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的有关规定，确定本项目风险评价等级为二级。

根据二级风险评价的要求，应对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。建设项目风险评价导则判定表见表7-5。

表7-5评价工作等级判定表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 7.3.2评价范围的确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，本次环境风险评价范围为距离危险源点边界3公里以内的区域。

## 7.4评价范围内敏感保护目标分别情况

根据国家环境保护总局办公厅环办（2006）4号文件的要求，对本项目危险源周围主要集中居住区、学校、医院等环境保护敏感目标进行了3km圆周排查，范围内的环境保护敏感目标见表7-6。

表7-6本项目环境风险保护目标分布

| 保护目标 |  | 规模 | 厂界 距离 | 方位 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 高燕村居民点① | 10户 | 30-100m | 东 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 |
|  | 高燕村居民点② | 4户 | 50-85m | 东 |  |
|  | 高燕村居民点③ | 9户 | 150-226m | 东 |  |
|  | 高燕村居民点④ | 2户 | 180m | 东 |  |
|  | 高燕村居民点⑤ | 5户 | 15-50m | 南 |  |
|  | 高燕村居民点⑥ | 10户 | 30-60m | 西 |  |
|  | 高燕村居民点⑦ | 3户 | 150-213m | 北 |  |
|  | 高燕村居民点⑧ | 约45户 | 450-1080m | 东 |  |
|  | 高燕村居民点⑨ | 约35户 | 430-1050m | 南 |  |
|  | 高燕村居民点⑩ | 约50户 | 460-1100m | 西 |  |
|  | 高燕村居民点11 | 约30户 | 580-1000m | 北 |  |
| 水环境 | 农灌渠 | / | 140m | 西 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准 |
| 地下水环境 | 评价区域地下水资源，地下水水质（包括评价范围水井） |  |  |  | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 |

## 7.5源项分析

（1）最大可信事故：本项目可能发生的事故主要有油漆发生泄漏，遇明火引发火灾、爆炸事故。

（2）事故概率

项目在喷漆过程中使用的油漆为化工原料，因此，与类似的化工企业风险有一定的可比性。

根据国内外化工企业贮罐事故概率分析，贮罐及贮存物质发生泄漏及泄漏物遇明火发生火灾、爆炸等重大事故概率为8.7×10-5次/( 罐·a)。本项目虽使用了化工原料，但物质一般都是储存在常温、常压下，并且危险物质总量少、毒性低，因此，本评价确定项目油漆泄露及泄漏物遇明火发生火灾、爆炸最大可信事故概率为10-6次/年。

## 7.6事故风险环境影响分析

（1）喷漆车间火灾、爆炸事故分析

喷漆作业的火灾危险性分类根据所采用的涂料和种类来确定，爆炸危险区等级的划分根据生产中使用涂料的种类，产生事故的可能性和危害程度来确定的。在喷漆作业中形成的漆雾颗粒物、有机溶剂蒸气、固化过程中排出的废气，在喷漆车间空气中若达到一定的浓度，一遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故。考虑到本项目涂装采用PU油漆，其在使用和贮存过程中环境风险较小，正常情况下泄漏不容易引起火灾爆炸事故。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本项目同一时间的火灾次数为一次，室外消防用水量为12L/S，火灾延续时间为2小时，则消防总用水量为86.4m3，消防废水按照80%产生量，则消防废水量为69.12m3；消防尾水经收集后排入应急池。本环评建议建设应急池80 m3，可以满足消防废水储量需求。

- 油漆泄漏事故分析

油漆桶一旦发生泄漏事故，进而进入消防废水中不经收集处理排放，可能会导致受纳水体受到污染。项目针对油漆贮存区设置有截水沟，在出现油漆泄漏和地面冲洗时，其废水收集进入应急池。因此项目泄漏对水环境影响较小。

由于本项目油漆采用多个桶装储存，在不发生爆炸的情况下，同时所有的油漆及稀释剂泄漏的概率几乎为零，其发生泄漏而不引起火灾爆炸事故时，主要影响是挥发的有机废气（包括二甲苯）对环境空气的影响，由于单桶油漆量相对较小，其泄漏挥发的有机污染物经换气系统排放，不会对厂区大气环境造成污染。

（3）喷漆车间中毒事故分析

本项目所用油漆的有机溶剂常含有毒性，有机溶剂由呼吸或皮肤进入到人体内，与人体发生化学作用或物理作用，对人体健康产生危害。根据其化学结构选择性蓄积原理，有机溶剂蓄存在人体内脏器官、血液、神经骨骼组织中引起神经、造血等机能障碍，有的直接刺激皮肤、刺激眼、鼻等粘膜引起疾病。当吸入量多时引起麻醉，失去知觉甚至死亡。

（4）废气事故排放分析

本项目废气主要为木质粉尘、喷漆废气等，造成废气处理设施器故障的原因有停电、风机故障等，一旦出现风机损坏就会发生废气“短路”，未经过处理的废气进入大气中，影响区域环境大气质量。同时，喷漆废气处理装置的活性炭未及时更换，会引发处理效率下降，影响区域环境大气质量。

(5)事故伴生/次生污染环境风险分析

本项目油漆使用过程中遇火发生爆炸，产生有毒气体，引发工作人员中毒。发生燃烧爆炸后不会进入附近水体、土壤等。因此，本项目伴生的环境风险主要是泄漏液蒸发、燃烧产生的废气对周边环境的影响。

## 7.7风险防范措施

### 7.7.1严格执行有关法律法规和相关规章制度

严格执行我国颁布的国务院令344号《危险化学品安全管理条例》、国家经贸委第35号令《危险化学品管理办法》、国务院352号《使用有毒物品作业场所劳动保护条件》、《常用危险化学品储存通则》(GBl5603)、《危险物品运输规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、2002年劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。

此外，各岗位操作人员必须严格遵守厂内制定的相关规章制度，按程序进行操作，尽可能减少因操作失误造成风险事故的概率。

### 7.7.2建立安全管理机构和管理制度

安全生产是企业立厂之本，尽管本项目环境风险不大，但从保护环境、减少企业损失的角度考虑，企业仍要建立安全管理机构和管理制度，强化风险意识、加强安全教育，具体要求如下：

（1）设立安全科，负责全厂的安全运营，负责人应聘请具有多年安全实际经验的人才担当，并设置多名专职安全员；

（2）必须进行广泛系统的培训，操作工人必须经岗位培训考核合格，取得安全作业证，所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对事故装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

（3）建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。

（4）制定涂装车间废气处理设施等环保设备的操作规程，以及危险品卸运、储存、使用等过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。

### 7.7.3风险防范具体措施

- 7.7.3.1喷漆车间事故防范措施

（1）喷漆车间火灾事故防范措施

含不饱和基团的速干性自干性涂料中，不饱和双键与空气中的氧气化合时产生氧化热，如果氧化热不及时散发而聚集，可能引起自燃。而涂料中的干燥剂、有机颜料有促燃作用，增加自燃危险性。因此，油漆废渣以及涂料污染物如工作服、手套等都必须及时清理，合理放置，通常放置在散热性好的金属网上，以防热聚集。

加强管理，防止因管理不善而导致喷漆车间火灾。每天对车间设备，特别是加热设备、电器设备、烘箱设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对喷漆车间的员工进行上岗培训，使其了解喷漆作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。

- 喷漆车间防爆措施

喷漆车间中所有的电气设备需符合相应的电气防爆技术规定。

喷漆车间的隔墙采用防火防爆墙，泄爆面朝车间外。地坪采用不发火、防静电地坪。各类设备可靠接地，送排风系统中需安装防火阀。喷漆室采用非燃烧材料制造设备，排风管道上应该设防火阀，室内及排风系统必须防爆。自动供漆系统必须与火灾系统、报警系统联动互锁。晾干室控制可燃气体最高浓度不得超过起爆炸下限的25%，排风系统需安装防火阀。

（3）喷漆车间中毒事故的防治措施

喷漆车间内必须加强通风，使空气中有害物质的浓度低于最高允许浓度。限制油漆中使用的有害物质，尽量采用清洁、无毒、安全的油漆。产生有害蒸气、气体和粉尘的工位应该设排风装置，使有害物质含量不超过卫生许可浓度。根据喷漆作业现场不同的有害因素，发给喷漆作业人员适用、有效的防护用品，如面罩、手套、工作服等。

（4）油漆泄漏的应急措施

装卸过程中发现有泄漏现象时，要及时更换盛装容器，将泄漏的物品用不燃物质或沙围堵起来，集中收集，如发现库内有泄漏容器时，立即更换泄漏容器，对泄漏出的物品围堵收集。严禁用水冲洗泄漏物品进下水道和地下渗漏。如有大量泄漏时，必须按紧急救援预案流程处置。

- 7.7.3.2火灾爆炸事故的抢救措施

①利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

②同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。储罐火灾尽可能远距离灭火或使用遥控水枪、水炮等扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。

③一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。

④隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。

- 7.7.3.3贮运工程风险防范措施

（1）运输过程污染风险及防范对策

由于油漆等危险物品的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题：

- 合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。

②本项目所用的油漆在运输过程中仍应遵守危险化学品运输条例的规定，必须在油漆外包装的明显部位按《危险废物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要牢固、正确。

③运输途中，临时停车位置应通风良好，远离机关、学校、桥梁、厂矿、仓库和人员密集的场所。与重要的公共建筑、设施须保持25米以上的安全间距，与明火或散发火花的地点应保持40米以上的安全间距。中途停车时，司机或押运员必须留车监护，不得使用明火或能发火的工具进行检修。夜间休息时，不得将槽车停放在公共停车场以及易燃、易爆物品库房，普通车辆附近。夏季停车时，应避免日光曝晒。

④在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

- 贮存过程事故及对策

①油漆原料桶不得露天堆放，应储存于阴凉通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。

②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。

③在油漆贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗，防止二甲苯等泄漏至外环境中。发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

- 7.7.3.4粉尘爆炸风险防范措施

1、粉尘预防爆炸技术措施：

（1）消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温；防止机械，特别是传动部分，由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温；使用有色金属手工具以防止产生摩擦火花或撞击火花。

（2）在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，万一发生爆炸，可早期检知，早期抑制。

（3）为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。这个方法简便易行，但因在出事故时火焰、烟、未燃粉尘从泄压孔大量涌出，即使设备等未遭破坏，其周围也会受到相当大的损害。因此要慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。

（4）可以加大设备本身的强度，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。

（5）设备启动时应先开除尘设备，后开主机；停机时则正好相反，防止粉尘飞扬。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚。

（6）易燃粉尘场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。

2、粉尘预防爆炸管理措施：

（1）生产过程中要严格执行国家的技术规范和操作规程，严格按照国家标准 GB 15577-1995《粉尘防爆安全规程》执行。

（2）设置独立厂房，且厂房不设置在居民区内，不设置在人员聚集场所、交通要道等重点部位。

（3）相关证照齐全。“三同时”手续齐全，防雷检测、消防验收、应急预案、持证上岗等符合要求。

（4）清洁生产：每天对生产场所进行清理，应当采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所，禁止使用压缩空气进行吹扫。

（5）禁火措施：生产场所严禁各类明火；需要在生产场所进行动火作业时，必须停止生产作业，并采取相应的防护措施。

（6）器材配备：根据不同的作业条件与环境，配备消防器材和个人劳动防护用品。粉尘燃烧时必须使用消防沙灭火，严禁使用普通灭火器灭火。

（7）电气电路：生产场所电气线路应当采用镀锌钢管套管保护，在车间外安装空气开关和漏电保护器，设备、电源开关应当采用防爆防静电措施。生产场所电气线路、设备等应当由专业电工安装，严禁乱拉私接临时电线、增加设备。

（8）检维修作业：生产系统完全停止、现场积尘清理干净并经管理人员确认、实施监护后，方可进行检维修作业；严禁交叉作业。

（9）规章制度：建立健全粉尘作业安全生产管理制度、操作规程并严格落实。

（10）教育培训：企业从业人员经安全培训合格后，方可上岗；企业负责人、从业人员要定期参加安全教育培训，掌握金属粉尘的危害性及防爆措施。

（11）安全检查：企业应当定期进行粉尘防爆检查，并做好记录。

（12）应急预案：企业应当制定有针对性的应急预案，保证作业和施救人员掌握相关应急预案内容。

- 7.7.3.5事故排放防范措施

废气治理风险事故防范措施

- 为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气处理装置净化系统应定期检修、保养；

②废气处理设施中，应设相应的备用设备，主要是风机；

③废气处理设施一旦发生故障，应立即停产，并应及时检修，尽快使其恢复运行。

建设项目出现风险事故时应采取的泄漏应急处理、防护措施、急救措施详见表7-7。

表7-7   风险事故泄漏时应急、防护、急救、灭火措施

| 指标 | 甲苯、二甲苯（PU漆、稀释剂） |
| --- | --- |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。迅速将被二甲苯污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面二甲苯的扩散。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量水，催吐。就医。 |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |

## 7.8风险事故应急预案

应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表7-8。

表7-8  应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

1、应急防范准备

（1）、建立应急事件处理组织。制定防灾、防火规划，明确责任区，针对本企业重点生产装置、重点部位、重要设备等风险易发生区域，制定风险应急作战方案，进行实地演练，不断提高业务素质、处理突发事件能力和灭火能力。

（2）、配备防灾、消防技术装备。包括应急处理工具、药品、装备、消防水池、消防栓、灭火器等。

（3）、建立工业卫生、环境监测及其管理系统。

2、应急救援措施

工厂灾害事故应急措施应贯彻在预防为主的前提下，实施统一指挥，条块结合，以块为主，单位自救与工厂救援相结合的原则。

（1）、应急机构及其职责。工厂应成立应急中心。其职责主要是：

①组织制定本企业预防灾害事故的管理制度和技术措施，制定灾害事故应急救援预案；

②组织本企业开展灾害事故预防和应急救援的培训和训练；

③组织和指导本企业各单位的灾害事故自救和社会救援工作。

应急中心下设若干专业部门负责完成各自专业救援工作：

- 安全监督部门负责组织制定预防灾害事故的管理制度和技术措施；编制应急救援计划方案；组织灾害事故预防和应急救援教育和训练；组织与指导工厂灾害事故的自救与社会应急救援；组织事故分析上报。

②环境保护部门负责组织对灾害事故的现场监测和环境监测，测定事故的危害区域，预测事故危害程度，指导控制污染措施的实施。

③工业卫生、医疗部门负责组织对事故现场医疗救护，测定危险品对工作人员危害程度，指导现场人员救护和防护。

④专业消防队负责组织控制危害源、营救受害人员、扑灭火灾和洗消工作。

⑤信息部门负责组织应急通讯队伍，保证救援通讯的畅通。

⑥物资部门负责保障救灾物资、器材的供应。

⑦交通部门负责保证救灾运输，物资运输，撤离和运送受伤人员。

⑧保卫部门负责组织快速应急救援队伍，协助公安和消防部门营救受害人员和治安保卫及撤离任务。

⑨维修部门负责善后机电仪器及建筑物的抢修任务。

工厂成立事故应急专家委员会，由生产、安全、环保、卫生、科研、消防、工程、气象等方面有一定应急理论和实践的专家组成，为事故应急决策提供技术咨询和技术方案及建议。

（2）、应急救援程序

一量发生事故，立即将可能受影响范围内的人员进行撤离，并设置警戒线。

工厂所属单位在发生灾害事故时，应迅速准确地报警同时组织义务消防队伍开展自救，采取措施控制危害源，防止次生灾害的发生。

当需要工厂救护中心救援时，迅速报告。工厂应急中心迅速通报各专业部门赴现场各司其职，实施救援任务。

在事故现场的救援中，由现场指挥部集中统一指挥。灾情和救援活动情况由指挥部向工厂应急救援中心报告。由工厂救援中心向社会救援中心报告。如需社会救援，则由社会救援中心派遣专业队伍参战。

工厂在运输过程中发生的灾害事故，按就近救援的原则，先由运输人员自救，同时请求事故所在地社会救援中心或人防办组织救援，并同时报告所在单位、工厂。单位、工厂接到报告后，迅速组织专业队伍赴现场组织救援。

C、应急状态的终止和善后计划措施

工厂应急状态的终止由工厂应急中心根据现场指挥部和事故应急专家委员会意见决定，并发布。

事故现场及受其影响区域，根据实际情况采取有效善后措施。

工厂善后计划措施包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作；对事故中受伤人员的医治；事故损失的估算；事故原因分析和防止事故再发生的防范措施等，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门等。

## 7.9环境风险评价结论与建议

经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源。最大可信事故为油漆、稀释剂在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。有毒有害品到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。建议项目进行安全评价。

# 8.清洁生产分析

## 8.1清洁生产要求

清洁生产是一种新的创造性的思想，该思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对于生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有固体废物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。简言之，清洁生产就是使用更清洁的原料，采用更清洁的生产过程，生产更清洁的产品或提供更清洁的服务。《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”；国家环保局《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》（环控（1997）232号）中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容，具体要求：

(1) 项目建议书阶段，要对工艺和产品是否符合清洁生产要求提出初评。

(2) 项目可行性研究阶段，要对重点原料选用、生产工艺和技术改进、产品等方案进行评价，最大限度地减少技术和产品的环境风险。

(3) 对于使用限期淘汰的落后工艺和设备，不符合清洁生产要求的建设项目，环境保护行政主管部门不得批准其项目环境影响报告书。

(4) 所提出的清洁生产措施要与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条明确规定：新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。因此，清洁生产分析是基于对生产全过程废物减量化、资源化、无害化的技术、措施或方案分析。分析的基础是对工程物料平衡和水平衡分析。指标评价时不仅要考虑污染物浓度，还要考虑携带污染物的介质形态和数量。其评价对象着重在生产过程，而非生产末端。

## 8.2清洁生产评价方法及标准

目前国家暂无木质家具制造清洁生产指标，本项目从清洁生产的七项评价指标（生产工艺与装备要求、原材料指标、产品指标、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求）对本项目的清洁生产水平进行评价。

## 8.3清洁生产水平分析

### 8.3.1生产工艺与装备要求

建设项目生产技术路线在国内属于成熟的生产技术路线。项目木材加工生产线的精密锯采用先进的数字操作控制系统，与原有的常规机械比，提高生产效率，立铣机是国内先进的铣床设备，可以配送料器自动送料，刀片可以随意更换，操作简单，加工面光滑。

项目生产工艺与装备方面还有进一步提高清洁生产水平的潜能：如采用宽带数控砂光机，较常规的机械卧砂、手动轮砂、人工砂纸相比较，效率更高；采用国内先进的冷压机，其构操作更方便、质量更高、性能更好、噪音更小。

### 8.3.2原材料指标

家具生产过程需用到各种粘合剂将各个零配件粘合在一起，不同粘合剂的组成不同，排放的污染亦不同，根据同类项目分析可知，家具行业的粘合剂产生的主要污染物为VOCs。总体来说：粘合剂可分为溶剂型与水性型，产生的污染物与危害见表8-1。

表8-1 粘合剂类型

| 粘合剂类型 | 产品种类 | 主要污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶剂型 | 氯丁胶、硝化纤维素胶 | VOCs、甲苯、二甲苯等等 | 粘合性能强，应用范围广 |
| 水性型 | 环氧树脂胶、聚氨酯胶等 | 少量VOCs | 粘合性能一般，由于价格较高，应用范围少 |

通过以上分析可以看出，粘合剂的选用，直接影响生产者与消费者的生活环境及身体健康。近年来，材料生产厂家也越来越重视绿色材料的开发，加强水性型粘合剂的研发与推广。本项目需使用粘合剂的工序为组装工序，采用的粘合剂是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其不含溶剂、无毒无味，属环保型化学产品，且本项目使用的白乳胶不需经过高温处理，不会发生物理化学变化，故本项目无粘合废气产生。

除此外本项目原辅料还有PU底漆、PU面漆以及稀释剂。

PU底漆：固相：为酯类及苯系物等的共聚树脂、色片、填料；液相：为醇酸树脂、醋酸丁酯、同时含有少量的甲苯、二甲苯等。PU底漆为在木制品上打底用漆，一般漆三道；底漆：稀释剂的比例按100：80进行调漆，然后进行喷漆。

PU面漆：固相为聚氨酯树脂、色片、填料；液相为醇酸树脂、PMA、以及甲苯、二甲苯，还有少量的甲苯二异氰酸酯。高光面漆为在木制品上最后一道用漆；油漆：稀释剂按比例为100：80进行调漆，然后进行喷漆。

稀释剂：用于调稀油漆，降低油漆的黏度，满足喷枪使用。本项目的稀释剂由甲苯、二甲苯及醋酸丁酯组成，甲苯及二甲苯中带有微量的苯。

油漆和稀释剂属于轻度危害，前处理使用的原辅材料属于轻微危害，应在储存和操作过程中采取以下措施：

（1）油漆和稀料储存于包装桶中，用量少，且与生产车间之间的距离满足《建筑设计防火规范》 （GB50016-2006）等规范的要求。

（2）保持物料储存过程中容器的密闭性，按时定期对物料存储仓库进行检查，减少其挥发和泄露的可能性。

（3）保证晾干车间废气处理系统的封闭性，生产过程产生的废气经过处理后达标排放，减少废气直接排入大气的可能性。

由于油漆和稀料在该工艺过程中具有不可替代性，尽管物料本身具有一定的毒性，但在采取规范化操作，将风险降至最低程度后，物料使用过程中对人体健康和生态环境的影响也会降至最低。

此外，项目加强对原材料的使用管理，如停止作业后，要确保剩余的漆、溶剂等密封保存，以防有机物挥发。从整个产品的设计上要充分考虑木板等原材料的选择，要减少使用的木料种类，这样有利于提高生产过程中废料的利用率。

根据《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号：一、加大综合治理力度，减少多污染物排放（一）加强工业企业大气污染综合治理：推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。

因此，项目在油漆使用上，积极开展使用水性涂料的研究，进一步提高清洁生产水平。

### 8.3.3产品指标

对产品的要求是清洁生产的一项重要内容，因为产品的销售、使用过程以及报废后的处理处置均会对环境产生影响，有些影响是长期的，甚至是难以恢复的。因此产品清洁生产分析主要考虑：(1)产品应是我国产业政策鼓励发展的产品；(2)还要考虑产品的包装和使用，如避免过分包装，选择好无害的包装材料，运输和销售过程不对环境产生影响，产品使用安全，报废后不对环境产生影响等。

项目投产后产品主要为木质家具，报废后可由再生资源回收部门回收，不会对环境产生明显影响。

### 8.3.4资源能源利用指标

在正常的操作情况下，生产单位产品对资源的消耗程度可以部分地反映一个企业的技术工艺和管理水平，即反映生产过程的状况。从清洁生产的角度看，资源指标的高低同时也反映企业的生产过程在宏观上对生态系统的影响程度，因为在同等条件下，资源消耗量越高，则对环境的影响越大。资源指标可以由单位产品的能耗、单位产品的物耗和新用水量指标和原来表达。

（1）新鲜用水量

结合项目水平衡分析，生产用水主要为喷漆房水帘用水，新鲜水的补充量约为150m3/a。

（2）中水回用

本项目喷漆房水帘用水循环使用，产生的废水定期送湖南瀚洋环保科技有限公司处理，不外排。

（3）使用清洁的能源

生产过程中所有工序均采用市政供电，项目采用的能源符合清洁能源要求；食堂使用的燃料为液化石油气。

### 8.3.5污染物产排指标

（1）废水产排情况

结合项目水平衡分析，本项目生产废水主要是喷漆房水帘废水，年产生量为20t/a，经预处理后定期送湖南瀚洋环保科技有限公司处理。

（2）工艺废气产生量

结合工程分析，项目整治前后粉尘排放量从0.497t/a降至0.341t/a，甲苯排放量从0.056t/a降至即0.0289t/a，二甲苯排放量从0.141t/a降至0.0722t/a，总VOCs排放量从0.281t/a降至0.1444t/a。

- 固体废物产生量

本项目一般固废中的木屑及边角料和机加工收集粉尘收集后外售，实现综合利用；油漆、稀释剂的废包装物送湖南瀚洋环保科技有限公司处理；漆渣、废活性炭、废机油等均属危险废物送湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

从污染物排放角度分析，本次整治工程项目清洁生产水平有较大的提高。

### 8.3.6废物回收利用指标

（1）工业用水重复利用率

本项目喷漆房水帘用水循环使用，产生的废水定期（一个季度一次）送湖南瀚洋环保科技有限公司处理。

（2）危险废物回收率

根据建设单位提供的资料，本项目的漆渣、废活性炭、油漆、稀释剂等危险物品的废弃包装物以及废机油等危险废物全部交资质公司处理，回收率达到100%。

### 8.3.7环境管理要求

（1）环境管理制度：项目整治后，能做到环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效，加强生产过程中的环境管理。建设单位充分重视环境管理，在远期完备环境管理手册、程序文件及作业文件，按照ISO14001建立并运行GB/T24001环境管理体系。

（2）废物处理处置

废水处理：本项目喷漆房水帘用水循环使用，产生的废水定期（一个季度一次）送湖南瀚洋环保科技有限公司处理。

废物处理：严控废物和危险废物委托湖南瀚洋环保科技有限公司处理。

（3）生产过程环境管理：建设单位重视生产管理，整治后实改扩建原材料质检制度和原材料消耗定额管理，将对能耗、水耗进行考核，对产品合格率进行考核，各种人流、物料包括人的活动区域、物品堆放区域、危险品等有明显标识，对跑冒滴漏现象能够做好控制。

## 8.4清洁生产评述

综上所述，建设项目符合国家产业政策，从生产工艺、生产设备选用、产品、资源消耗及产、排污情况可以看出，整治后相对于整治前清洁生产水平有较大提高，项目符合我国当前提倡的清洁生产原则，本项目符合国内清洁生产要求，但也还有进一步提升清洁生产水平的空间。

## 8.5清洁生产建议

在对建设项目清洁生产水平分析的基础上，提出持续清洁生产方案建议如下：

1、根据《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号“推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂”的精神，积极开展使用水性涂料的研究，进一步提高清洁生产水平。

2、污染物控制：在对各类污染源实施有效防治的基础上，加强污染防治设施的维护与管理，保证其长期稳定地运行，最大限度地减少各污染物排放，减轻对周围环境的影响；

3、生产运行管理：建立完善的生产管理规章制度，提高职工的责任心，认真操作，确保生产全过程安全、稳定运行，对各工序设备应进行定期检修和维护，制定严格的操作规程，按操作规程进行生产；

4、建立和完善清洁生产组织：为使企业长期、持续地推行清洁生产，建议企业设专职人员，组织协调并监督实施清洁生产方案，经常性对职工进行清洁生产教育和培训，负责清洁生产指标考核和日常管理；

5、建立完善的清洁生产制度：把清洁生产成果纳入企业的日常管理，制定能耗、物耗、用水等指标，并严格执行，把清洁生产工业过程控制措施列入企业的技术规范；建立和完善清洁生产奖惩机制；搞好职工培训工作，保证清洁生产方案的落实及清洁生产目标的实施。

## 8.5清洁生产小结

综上所述，本项目采用技术含量高的工艺技术、较先进的生产设备，使用污染含量低的原料，推广清洁生产技术。综合整治过程中采用较先进的污染治理工艺。

本项目从原辅材料的选取，产品生产过程控制、及工艺流程和节能措施等方面，均较好地按照清洁生产的要求进行设计；其质量管理和员工素质均达到较先进水平，并将清洁生产的原则贯穿于生产的全过程。工程整治投产后，在物耗、能耗、排污等方面均可满足清洁生产的基本要求，因此，项目的建设是符合清洁生产的要求的。

# 9.达标排放和总量控制

## 9.1达标排放

污染物达标排放是我国控制污染的一项重要措施，各建设项目必须执行的环境保护制度，确保工程整治投产后，各污染物均能做到达标排放。

（1）废水排放

本项目生产废水为喷漆房水帘喷淋废水，循环使用，经预处理后定期（每季度一次）送湖南瀚洋环保科技有限公司处理；项目员工生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

（2）废气排放

本项目粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准要求；项目喷漆房废气经水帘喷淋+活性炭吸附塔吸附处理后甲苯、二甲苯符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准；VOCs的排放符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准；食堂油烟废气经净化设施处理后，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。

（3）噪声排放

本项目主要噪声源为铣床、精密裁板锯等机械设备，项目夜间不得生产，在采用减振、消声、隔声等措施处理后，东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准的要求。

（4）固废

本项目一般固废中的木屑及边角料和机加工收集粉尘收集后外售，实现综合利用；油漆、稀释剂的废包装物送湖南瀚洋环保科技有限公司处理；漆渣、废活性炭、废机油等均属危险废物经有资质单位处置。项目固废处理（处置）符合环保要求。

## 9.2总量控制

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。

本项目的生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。生产废水为喷漆房水帘喷淋废水，定期送湖南瀚洋环保科技有限公司处理；同时本项目排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物，项目特征因子为VOCs。

本项目整治后VOCs排放量为0.1444t/a，本环评建议项目总量控制指标：

VOCs：0.15t/a。

# 10.环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环评工作一项重要内容，它是衡量建设项目投入环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。本次环评的经济损益分析主要从环境效益、经济效益和社会效益对工程的环境经济损益分析作简要的分析。

## 10.1 环保工程投资估算

本项目环境保护措施对应的环境保护投资约为48万元，占总投资（1330万元）的3.61％，具体详见表10-1。

表10-1   环境保护投资估算

| 类别 | 防治对象 | 防治措施 | 环保投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已投资 | 追加投资 |
| 废气 | 粉尘 | 各机加工设备安装收尘器 | 5 | 6 |
|  | 喷漆废气 | 水帘+活性炭吸附+15m高排气筒 | 6 | 8 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1 | / |
| 废水 | 生产废水 | 送湖南瀚洋环保科技有限公司处理 | / | 2 |
|  | 生活污水 | 隔油池+化粪池 | 2 | / |
| 噪声 | 噪声 | 隔（消）声、基础减振等 | 2.5 | / |
| 固废 | 一般固废 | 一般固废暂存场所 | / | 1.5 |
|  | 危险废物 | 危险废物临时贮存场所 | / | 2.5 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶，环卫部门收集处置 | 0.5 | / |
| 风险 | 消防废水 | 建设80m3消防废水池 | / | 9 |
| 生态 | 绿化 | 厂区绿化 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  | 18 | 30 |
|  |  |  | 48 |  |

## 10.2环境损益分析

整治完成后的环境影响预测结果表明，本项目各污染物经处理后可达标排放，对环境的影响较小。工程环保投资充足，污染防治措施合理有效。

排放的废水：项目运营后，定期更换的水帘循环废水经预处理后送湖南瀚洋环保科技有限公司处理；员工生活污水经隔油池、化粪池处理达标后用于周边农田施肥，不直接外排地表水体。

排放的废气：项目产生木料加工粉尘、喷漆甲苯、二甲苯及总VOCs等废气污染物经相应的废气处理设施处理后均能达标排放，对环境空气影响较小。本整治完成后，项目整治前后粉尘排放量从0.497t/a降至0.341t/a，甲苯排放量从0.056t/a降至即0.0289t/a，二甲苯排放量从0.141t/a降至0.0722t/a，总VOCs排放量从0.281t/a降至0.1444t/a。

产生的固废：一般固废及危废均有合理去向。

项目噪声：建设项目投产后在采取关闭门窗、减振降噪等措施的情况下，各预测点昼间噪声预测值均达标（夜间不生产）。

可能发生的最大可信风险事故为环保装置出现事故，但由于生产可随时（或短暂时间内）停产，不会产生重大污染事故。

## 10.2经济效益

根据类比建设单位整治前情况，本项目整改后总投资约为348万元，整治后正常生产年，总营业额为900万元，总支出约640万元（包括水费、电费、人工费、部分原材料、利息、环保运行成本），利润总额260万元，所得税40万元，税后利润220万元。由此可见，本项目具有较好的经济效益。

## 10.3社会效益分析

本项目社会效益是十分明显的，特别是对地方经济促进作用突出，对推动地方工业结构调整，促进地方经济发展具有重要意义。项目建设对地方财政也有较大的贡献。

项目的社会效益主要表现在：

1、为汨罗市弼时镇高燕村增加了新的经济增长点，带动了相关产业的发展，增加了当地居民的收入，提高了地方财政收入。

2、充分合理有效地利用了当地资源和区位条件，并将其转化为经济实力。促进了本地产业结构的调整和进一步优化。项目的建设和生产对周边乡镇企业有极大的促进作用，对改善当地基础设施和经济结构优化及向规模效益型经济发展提供了机遇。

3、项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入。

综上所述，在落实各项污染防治措施，污染物达标排放的前提下，工程的运行具有较好的社会、环境和经济效益。

# 11.环境管理与环境监测

## 11.1环境管理

### 11.1.1环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 11.1.2环境管理机构

根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：环保处（科），配备专职环保管理人员1名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

（5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

### 11.1.3环境保护规章制度和措施

（1）制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

（2）制定污染处理设施操作规程；

（3）制定危险品管理、使用和防护制度；

（4）制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度；

（5）搞好场区绿化工程，提高场区绿化率，美化场区环境。

## 11.2环境监测计划

环境监测主要为环境空气和环境噪声监测，环境监测可委托汨罗市环境监测站承担。针对本项目所排污染物情况，制定了详细监测计划，具体见表11-1。

表11-1   环境监测项目及频率一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒及厂界下风向 | 颗粒物、甲苯、二甲苯和VOCs | 每季度一次 | 非正常情况均另外加测，环境监测与污染源监测重复部分可不重复监测 |
| 废水 | 厂区、住宿区 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 每季度一次 |  |
| 噪声 | 厂界 | Leq(A) | 每季度一次 |  |
| 固废 | 统计各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每季度统计一次 |  |

## 11.3环境保护验收

本次整治完成后，项目必须向负责审批的环保行政主管部门提交“环保竣工验收报告”说明设施运行情况，治理的效果，达到的标准。经验收合格后，方可正式投入生产使用。验收内容见表11-2。

表11-2   本项目竣工验收一览表

| 类别 | 防治对象 | 防治措施 | 处理效果及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 各机加工设备安装收尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准 |
|  | 喷漆废气 | 水帘除漆雾净化装置+活性炭吸附+15m高排气筒 | 甲苯、二甲苯达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求；VOCs的排放达到天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001） |
| 废水 | 生产废水 | 送湖南瀚洋环保科技有限公司处理 | 定期更换的喷漆废水送湖南瀚洋环保科技有限公司处理 |
|  | 生活污水 | 隔油池+化粪池 | 生活污水经化粪池处理后用于农田的施肥，综合利用，不直接外排； |
|  | 消防废水等 | 应急池 | 建设一座，容积约为80m³ |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪设备、消声器、减振垫，合理布局 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 固废 | 一般固废 | 一般固废暂存场所 | 《一般工业固体废物存储、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单 |
|  | 危险废物 | 危险废物临时贮存场所 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶，环卫部门收集处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 生态 | 绿化 | 厂区绿化 | / |

# 12.项目建设环境可行性分析

## 12.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。

因此，本项目建设符合国家产业政策。

## 12.2选址合理性分析

（1）与城镇发展规划的相符性

本项目位于汨罗市弼时镇高燕村峡山组，项目用地性质为工业用地（见附件），符合区域发展规划（见附件），汨罗市弼时镇人民政府、弼时镇高燕村村委会等团体均赞成项目建设（详见附件），本项目属于家具制造类别，项目所在地未在区域发展规划范畴，无明显规划制约因素。

（2）公共设施建设情况

选址地区水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。

（3）选址区域内环境容量和总量的许可

环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降，满足总量要求。

（4）交通运输

本项目位于汨罗市弼时镇高燕村峡山组，弼时镇位于湖南省汨罗市南部，地处107国道沿线，交通区位优势明显。

（5）本项目厂址不占用基本农田，不占用保护林地，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。

（6）本项目已通过公示、调查问卷等方式向周边居民表明本项目整治后可能对周边环境造成的影响。通过反馈，周边居民对项目可能造成的环境影响认为可以接受，无反对意见。

综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行。

## 12.3平面布局合理性分析

①交通组织

本项目道路设置顺畅，生产区出入口临近仓库，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。

②建筑布置

本项目主要建筑有生产车间、仓库和办公楼。办公楼和生产区分开布置，下料车间、打磨房和喷漆房分别位于厂区西南侧、南侧、东侧，仓库靠厂区道路布置，保证了项目生产工艺的连贯性。

③总平面布局结论

综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，功能分区明确，人流物流通畅，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求，各类污染防治措施布置可行。总体说来，项目总平面布置基本合理。

# 13.结论与建议

## 13.1项目建设概况

汨罗市中鼎家俱有限公司位于湖南省汨罗市弼时镇高燕村峡山组，公司占地面积10100㎡，其年加工600套木质酒店家具项目于2014年8月投产运营，投资1300万，至今未进行环境影响评价工作，根据湖南省人民政府《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发[2006]14号、岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知(岳政办发〔2016〕22号及《汨罗市人民政府办公室关于清理整治环保违规建设项目的通知》汨政办发[2016]5号文件精神，对汨罗市中鼎家俱有限公司相关环境问题进行整治，公司计划追加投资28万元进行相关环保设施完善，并补办环评审批手续。主要整治内容：①公司拟将喷漆废气作进一步处理，将各喷位9米排气筒整合为一根15排气筒，新增一套活性炭吸附装置，减少挥发性有机污染物排放；②机加工车间完善产尘点的集气罩安装；③建设一般固废固废暂存场（拟建于机加工车间的家具制作区，60m2）和危险固废固废暂存场（喷漆车间的底漆车间区内，20m2），危险固废送有湖南瀚洋环保科技有限公司处置；④油漆废气喷淋废水（每季度一次）经有效处理后送湖南瀚洋环保科技有限公司处理；⑤建设一座80m3的消防废水应急池。

## 13.2环境质量现状

（1）大气环境现状

为了解项目特征因子背景情况，本次评价委托汨罗市环境监测站于2016年11月7日-11月13日对项目上风向1个监测点（项目西北侧居民点），侧风向1个点（西侧居民点），下风向（项目地南居民点）设一个监测点共3个点共3个点进行了5天的大气环境质量现状监测，现场监测期间各大气监测点环境空气中PM10的日浓度值，SO2、NO2的小时均值均能够满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；苯、二甲苯能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值的要求；甲苯满足苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度；TVOC可以满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的相应要求。综上所述，项目所在区域环境空气质量良好。

（2）地表水环境现状

本项目区域地表水体有厂区西面的农灌渠，为了解本项目区域地表水体水质，地表水现状监测布设2个监测断面，即W1（项目所在地农灌渠上游200m）、W2（项目所在地农灌渠下游500m），汨罗市环境监测站于2016年11月7日至11月8日共二天对这二个监测断面进行现场监测，除粪大肠菌群外其余各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，粪大肠菌群超标的原因是周边农业污染和居民生活污水直排。

（3）地下水环境现状

本次评价委托汨罗市环境监测站于2016年11月7日-8日对项目地地下水环境质量现状进行了2天监测，监测结果表明，项目所在地附近监测水井各监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准。

（4）声环境现状

2016年11月7日～8日汨罗市环境监测站对项目地声环境质量现状进行了2天的监测，由现状监测可知，评价区域声环境现状较好，东、南、西、北厂界各点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

## 13.3工程分析及环境影响结论

（1）大气环境

根据项目生产工艺及设备配置情况分析，本项目整改前废气主要为粉尘，喷漆废气和食堂油烟废气。

①机加工粉尘

项目原料在切割、平刨压刨、打孔和修边等机加工过程中均会产生粉尘，污染物为木屑颗粒物。项目机加工粉尘产生量约为3.92t/a（1.63kg/h）。本次整治将完善机加工车间产尘点的集气罩安装，整治完成后，有组织排放粉尘量0.035t/a；无组织排放排放粉尘0.392t/a，收集的粉尘量为3.493t/a。

②喷漆废气

项目喷漆过程中产生的漆雾颗粒物绝大部分被水幕除漆雾装置吸附沉淀为漆渣，因此，项目整个喷漆房最终产生的废气主要成分为甲苯、二甲苯、总VOCs。

项目二甲苯、甲苯、总VOCs的产生量分别为0.380t/a、0.152t/a、0.760t/a。本次整治公司拟将喷漆废气作进一步处理，将各喷位9米排气筒整合为一根15排气筒，新增一套活性炭吸附装置，减少挥发性有机污染物排放，整治工程完成后，喷漆废气产排情况：有组织排放：二甲苯：0.0342t/a（0.0228kg/h），甲苯0.0137t/a（0.0091kg/h），总VOCs： 0.0684t/a（0.0456kg/h）；无组织排放：二甲苯： 0.0380t/a（0.0253kg/h），甲苯：0.0152t/a（0.0101kg/h），总VOCs： 0.0760t/a（0.0507kg/h）。

有组织正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.0003191mg/m3，浓度占标率为0.04%，出现在下风向193m处；二甲苯的最大落地浓度为0.0003897mg/m3，浓度占标率为0.13%，出现在下风向193m处；VOCs的最大落地浓度为0.0007795mg/m3，浓度占标率为0.13%，出现在下风向193m处。本项目有组织正常排放的大气污染物颗粒物、VOCs和二甲苯对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目有组织正常排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

有组织非正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为：0.03216mg/m3，浓度占标率为3.57%，出现在下风向193m处；二甲苯的最大落地浓度为0.003897mg/m3，浓度占标率为：1.30%，出现在下风向193m处；VOCs的最大落地浓度为0.007795mg/m3，浓度占标率为1.30%，出现在下风向193m处。可以看出事故排放造成的浓度贡献值较小，且颗粒物未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，VOCs未超过《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准，二甲苯未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值要求，因此对周边环境明敏感的大气环境影响较小。

无组织排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.012mg/m3，浓度占标率为1.33%，出现在下风向216m处；二甲苯的最大落地浓度为0.02046mg/m3，浓度占标率6.82%，出现在下风向216m处；VOCs的最大落地浓度为0.04101mg/m3，浓度占标率为6.83%，出现在下风向12m处。本项目无组织排放的颗粒物、VOCs和二甲苯对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目无组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离计算软件计算本项目大气环境防护距离，结果为大气环境防护距离为0，即本项目无需设置大气环境防护距离。

（2）地表水：

本项目的废水主要包括生产废水和生活污水。其中食堂含油废水经隔油处理后与其它生活污水一起经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体；员工住宿、生活区产生的生活污水同样经过隔油化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

项目生产废水为喷漆房水帘喷淋废水，漆雾颗粒物水帘废水经沉淀池循环使用，定期更换废水及时清理漆渣，每季度排放一次。项目每季度更换的废水送至湖南瀚洋环保科技有限公司，不外排。本项目生产废水总排放量仅为20m3/a（5m3/次），废水量较少，送湖南瀚洋环保科技有限公司处理的成本不高，同时能有效保证项目废水不外排，因此，项目废水的排放不会对周边水体造成影响。

（3）地下水：

地下水保护措施：本废水排放量远小于1000m3/d，水质复杂程度为简单，渗入地下的概率极小，对地下水基本不构成影响。主要措施：本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）；做好仓库区的防渗防漏措施，避免各类油漆和有机溶剂泄漏；加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。只要建设方严格按照国家固废暂存标准进行建设，做好雨水导流、防渗，渗滤液导排等措施，对地下水环境基本不会造成影响。

（4）声环境影响

本整治工程基本不新增噪声设备，汨罗市环境监测站于2016年11月7日至8日（监测期间项目正常生产）对项目厂界噪声进行了两天的监测，从监测结果可知，东、南、西、北厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求，可见，项目噪声在运营期间不会对外环境产生明显影响。在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治完成后噪声对周围声环境影响较小。

（5）固废：

本项目在运营期产的主要固废有木屑及边角料和机加工收集粉尘等一般固废，油漆、稀释剂的废包装物、漆渣、废活性炭及废机油等危险固废以及员工生活产生的生活垃圾。其中一般固废中的木屑及边角料和机加工收集粉尘收集后外售，实现综合利用；油漆、稀释剂的废包装物送湖南瀚洋环保科技有限公司处理；漆渣、废活性炭、废机油等均属危险废物送湖南瀚洋环保科技有限公司处置。生活垃圾收集后由环卫部门处理。危险废物，在本厂内贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存场，分类存放，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理；对生产过程中产生的一般工业固废应妥善分类收集，并贮存在相应的一般工业固废临时贮存场所中。

本项目工艺过程产生的一般固体废物外售（生活垃圾交由环卫部门处理），危险废物经暂存后交由相关资质单位处理，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，因此，项目产生的固体废物不会造成环境污染。

## 13.4项目环境可行性

### 13.4.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。

### 13.4.2项目选址和总图布置合理性

（1）项目选址合理性结论：

本项目位于汨罗市弼时镇高燕村峡山组，项目用地性质为工业用地（见附件），项目符合规划要求（见附件），项目经弼时镇政府、弼时镇高燕村村委同意允许建设该项目（详见附件），本项目属于家具制造类别，项目所在地未在区域发展规划范畴，无明显规划制约因素。从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。

（2）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，功能分区明确，人流物流通畅，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求，各类污染防治措施布置可行。总体说来，项目总平面布置基本合理。

### 13.4.3清洁生产

建设项目符合国家产业政策，从生产工艺、生产设备选用、产品、资源消耗及产、排污情况可以看出，整治后相对于整治前清洁生产水平有较大提高，项目符合我国当前提倡的清洁生产原则，本项目符合国内清洁生产要求，但也还有进一步提升清洁生产水平的空间。清洁生产建议：根据《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号“推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂”的精神，积极开展使用水性涂料的研究，进一步提高清洁生产水平。

### 13.4.4环境风险分析可接受性

经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源。最大可信事故为油漆、稀释剂等产品在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。有毒有害品到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

### 13.4.5总量控制

本项目的生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。生产废水为喷漆房水帘喷淋废水，定期送湖南瀚洋环保科技有限公司处理；同时本项目排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物，项目特征因子为VOCs。本项目整治后VOCs排放量为0.1444t/a，本环评建议项目总量控制指标：VOCs：0.15t/a。

### 13.4.6公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示和现场问卷调查，结果表明，本项目周边区域被调查居民群众和团体单位对本项目的建设均持支持态度。项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

### 13.4.7环境经济损益分析

环保投资：本项目整治前已投入环保投资18万元，本次整治追加环保投资30万元，主要用于机加工粉尘、喷漆废气处理设施的完善、生产废水（处理喷淋废水）处理、建设一般固废、危废暂存场、消防废水池等，整治完成后总环保投资约48万元，占总投资的3.61%。

环境损益分析：整治完成后的环境影响预测结果表明，本项目各污染物经处理后可达标排放，对环境的影响较小。本整治完成后，项目整治前后粉尘排放量从0.497t/a降至0.341t/a，甲苯排放量从0.056t/a降至即0.0289t/a，二甲苯排放量从0.141t/a降至0.0722t/a，总VOCs排放量从0.281t/a降至0.1444t/a。

## 13.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的整治措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，有效的减少污染物的排放总量，具有明显的环境、经济、社会效益，从环保角度来说是可行的。

## 13.6建议

1）根据《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号“推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂”的精神，积极开展使用水性涂料的研究，进一步提高清洁生产水平。

2）建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。

3）项目不得设废水排放口，生产废水严禁外排。建立污水转运台账记录，定期送往环保部门备案。

4）建设单位应处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目整治和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

5）项目应严格遵守环保要求，确保整治环保资金到位。