岳环评 [2017]52号

关于湖南国发精细化工科技有限公司

100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书的批复

湖南国发精细化工科技有限公司：

你公司《关于申请“湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目”环评批复的报告》、临湘市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南国发精细化工科技有限公司位于临湘市工业园滨江产业示范区，公司占地面积73000m2，公司主要生产氨基甲酸酯类系列农药产品（原药及乳剂、农药半成品）、医药中间体、精细化工产品和基础化工原料四大类30多个品种。目前具有光气生产能力10000吨/年、氨基甲酸酯类农药生产能力10000吨/年。为适应市场需求，公司拟淘汰3000t/a杀虫单项目，在原生产车间建设100t/a茚虫威原药项目，项目总投资1520万元，其中环保投资41万元。项目以5-氯-1-茚酮、对三氟甲氧基苯胺、碳酸二甲酯、叔丁基过氧化氢、肼基甲酸苄酯、二乙氧基甲烷、甲苯、氯甲酸甲酯、光气等为原辅材料，通过脂化、氧化、水洗、缩合、制备、合成等工序生产茚虫威原药100吨/年，副产品甲醇6.52吨/年、盐酸127.4吨/年。主要建设内容：项目利用原杀虫单车间安装生产装置，其他环保、公用、辅助等工程依托或改造现有工程，工程不新增排污量。项目建设符合国家产业政策，根据湖南葆华环保有限公司编制的《湖南国发精细化工科技有限公司100吨/年茚虫威原药项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、临湘市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意该项目建设。

二、工程建设及营运必须全面落实专家及环评报告书中提出的各项环保措施，并着重在做好以下工作：

1、应严格按照报告书所列建设项目性质、规模、地点以及拟采取的环保措施，不得擅自变更，按照“以新带老”要求，切实整改现有雨污未分流、VOC未收集处理等环境问题。

2、切实做好施工期环境保护工作。合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；由具有相关资质的专业施工队伍对拟淘汰的杀虫单项目设备进行拆除，管道、储罐中的残渣、残液收集后送有资质的单位处置；妥善处置拆除设备及管线，设备清洗水、场地清洗水引入公司污水处理站处理达标后，外排园区污水处理厂。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。生产工艺废水和工艺废气处理废水及地面冲洗水、初期雨水、生活污水经收集后进入公司现有废水处理站通过生化法深度处理，达到《污水综合排放标准GB8978-1996》中的三级标准和园区污水处理厂接管标准要求后排至园区污水处理厂。

4、按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、装置区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

5、废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、储罐、法兰等进行维护和管理，最大限度减少生产装置区的废气无组织排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界浓度限值，恶臭、氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2011）要求；脂化尾气、氧化尾气、羧酸甲酯合成尾气、母液回收尾气引入综合废气处理系统，产品干燥废气经布袋除尘后引入综合废气处理系统，4-三氟甲氧基苯基氨基甲酸甲酯制备尾气、茚虫威合成尾气经三级水吸收（副产盐酸）后引入综合废气处理系统。综合废气处理系统采用“冷凝+碱洗+活性炭吸附”处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后，由25m排气筒高空排放；氯甲酰基（4-三氟甲氧基苯基）氨基甲酸甲酯制备尾气引入苯菌灵光气处理系统，经“二级降膜吸收塔（副产盐酸）+破光塔破光+碱吸收塔”处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后由60米排气筒高空排放。

6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源真空泵、风机、离心装置等采取隔音、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

7、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；蒸馏残渣、废活性炭、废催化剂、废水处理站污泥等危险废物送有资质的单位处理，并做好转移联单工作；各类危险固体废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求设置危险废物暂存场，避免造成二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

8、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。事故废水、消防废水通过污水收集系统进入公司450m3事故池暂存，经公司污水处理站处理达园区污水处理厂接管标准要求后排入园区污水处理厂；光气输送采用无缝钢管，设置光气浓度报警仪，一旦报警，自动切断，同时进行局部抽风，有毒气体引入光气事故塔；罐区设置0.6m高围堰；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修编事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

10、本项目总量控制指标为：COD≤0.5t/a，氨氮≤0.1t/a，VOCs≤0.41t/a。从你公司总量指标中调配。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局、临湘市工业园滨江产业示范区管委会、湖南葆华环保有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

抄送:临湘市环境保护局、临湘市工业园滨江产业示范区管委会、湖南葆华环保有限公司

2017年6月19日