岳环评 [2017]53号

关于岳阳市康利医药化工有限公司

10吨/年5-溴-7氮杂吲哚、10吨/年环丙磺酰胺项目环境影响报告书的批复

岳阳市康利医药化工有限公司：

你公司《关于岳阳市康利医药化工有限公司10吨/年5-溴-7氮杂吲哚、10吨/年环丙磺酰胺项目环境影响报告书申请批复的函》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资4343.95万元在湖南岳阳绿色化工产业园（云溪工业园）内建设10吨/年5-溴-7氮杂吲哚、10吨/年环丙磺酰胺项目，环保投资119万元，占地面积23357.4㎡（合计35亩）。项目以2-氨基-3-甲基吡啶、二碳酸二叔丁酯、溴素等为原辅材料，经合成-结晶-洗涤-萃取-反应-蒸馏-干燥等工序生产5-溴-7氮杂吲哚；以1,3-丙烷磺内酯、二氯亚砜、叔丁胺、甲酸等为原辅材料，通过合成-过滤-洗涤-蒸馏-干燥等工序生产环丙磺酰胺。主要建设内容包括：新建1728.5m2生产车间（车间内设置1套5-溴-7氮杂吲哚生产装置和1套环丙磺酰胺生产装置），甲类仓库2栋，丙类仓库1栋，613.5m2储罐区，同时配套建设公用、环保工程。项目建设符合国家产业政策，根据南京科泓环保技术有限责任公司编制的《岳阳市康利医药化工有限公司10吨/年5-溴-7氮杂吲哚、10吨/年环丙磺酰胺项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；施工废水、设备清洗废水经隔油、沉淀预处理后，用于道路浇洒或排入园区污水管网，经云溪污水处理厂处理达标后外排；施工期产生的建筑垃圾应妥善处置。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。工艺废水不外排，酸性气体吸收液循环使用不外排；后期雨水经雨水管网系统收集，外排松阳湖；生活污水经化粪池预处理、初期雨水经20m3初期雨水收集池收集、车间地面冲洗水经200m3污水收集池收集，达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）排放标准和云溪污水处理厂接纳标准要求后，通过管道排入云溪污水处理厂处理达标后排放。

4、按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、原料仓库、污水收集池、危废暂存库、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

5、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，提高废气收集效率，最大限度减少废气的无组织排放；冷凝后的工艺废气、储罐区呼吸废气、进料废气、污水池废气分别收集后排入UV光催化氧化装置处理，VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2011）表2中排放限值要求；环丙磺酰胺生产中反应工段产生的酸性气体单独收集后，经1套冷凝+碱液吸收装置处理，二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准；采取上述措施后，废气统一经一根20m高排气筒高空排放。

6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备物机泵、冷却塔等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

7、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；工艺废水进入残液，作危废处理；废溶剂、废催化剂交由供货方回收，蒸馏残渣、废包装材料等危险废物送有资质的单位处置，并做好转移联单工作；各类危险固体废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

8、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存和管理；储罐区按要求设置0.5m高围堰，装置区设置截流沟；设置1个650m3事故应急池，罐区、装置区四周设置的环形截流沟应与事故应急池连通；严格按照《石油化工企业设计防火规范》进行平面布局，建构筑物间预留足够的安全距离，安装可燃气体检测报警系统、阻火器，消防水喷淋设施与检测报警系统进行联动，严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求制定环境事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

9、本项目以生产车间为单元分别设置100m的卫生环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

- 加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，

设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

11、本项目总量控制指标根据环评预测拟定为：COD≤0.2t/a、氨氮≤0.1t/a、SO2≤1.2 t/a、VOCs≤0.306t/a。投产后，以污染源监测情况重新核准。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、南京科泓环保技术有限责任公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年6月19日

抄送:云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、南京科泓环保技术有限责任公司