岳环评 [2017]54号

关于湖南云峰科技有限公司600吨/年废硫酸综合利用项目环境影响报告书的批复

湖南云峰科技有限公司：

你公司《湖南云峰科技有限公司600吨/年废硫酸综合利用项目环评批复的报告》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南云峰科技有限公司位于岳阳绿色化工产业园，公司现有4条焦亚硫酸钠生产线，生产能力为36000吨/年，于2010年10月取得了我局的环评批复，并于2012年通过验收。

公司拟投资30万元对焦亚硫酸钠生产产生的600吨/年废硫酸进行综合利用，废硫酸与废铜包铁针进行反应，生产七水硫酸亚铁晶体922吨/年，副产五水合硫酸铜85吨/年。项目主体、公用、辅助等工程依托公司现有工程，仅新增部分生产设备，不新增工作人员。项目建设符合国家产业政策。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《湖南云峰科技有限公司600吨/年废硫酸综合利用环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及云溪区环保局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类、成分要求进行生产。废酸液仅限于本厂焦亚硫酸钠生产所产生，不得擅自外购。铜包铁针主要成分为铁和铜，不得含有一类重金属。

2、加强现有环境问题整治。强化生产管理，严格工艺控制，减少物料跑冒滴漏；加强燃烧炉和反应器的密闭性检查，控制SO2无组织排放；同提高除尘设备收集效率、采用自动进料工艺等方案，减少颗粒物的外排。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范管理、维护厂区雨污管网。碱液吸收废水收集后经调节池调节pH到6-9、地面清洗废水经沉淀池进行预处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表1中间接排放限值要求，通过园区污水管道排入云溪工业园污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区、废硫酸储槽等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，机泵、阀门、法兰及等定期进行维护和管理，最大限度减少装置和反应釜的废气无组织排放，硫酸雾厂界浓度达到无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) 表3中厂界限值要求;项目反应槽和溶铜罐中产生的硫酸雾和氢气，由尾气吸收系统收集经碱液喷淋塔进行吸收处理，剩余尾气达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表3中排放限值要求后，通过15m高排气筒排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备搅拌釜、风机、机泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的收集、暂存和处理，完善固体废物产生、处置管理台账；反应罐中不能与硫酸反应的固体废物，应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求进行管理，避免造成二次污染。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。事故废水、消防废水通过污水收集系统进入公司500m3事故池暂存，经处理达园区污水处理厂接管标准要求后排入园区污水处理厂；在排气筒出口处设置可燃气体测爆仪、氢气阻火器等设备，严禁烟火，防范氢气燃爆事故；硫酸储罐区设置1.0m高围堰，在储罐上方设置碱液喷淋系统，并安装硫酸泄漏自动报警装置；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修编事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请云溪区环境保护分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

抄送:云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南景玺环保科技有限公司

2017年6月19日