岳环评 [2017]55号

关于岳阳鼎格云天环保科技有限公司炼油催化剂固废重金属综合利用技术改造项目环境影响报告书的

批  复

岳阳鼎格云天环保科技有限公司：

你公司《关于请求对<炼油催化剂固废重金属综合利用技术改造项目环境影响报告书>审查批复的申请》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳鼎格云天环保科技有限公司（原岳阳云剑化工有限公司）成立于2003年，位于岳阳绿色化工产业园云溪工业园，现有年处理废催化剂1.5万吨能力和HW02等6类危废利用许可证，由于生产工艺无法满足连续性生产，金属回收率偏低，现公司拟投资5270万元在现有厂区内实施炼油催化剂固废重金属综合利用技术改造项目，其中环保投资330万元。项目技改后，具有年处理危险废物2万吨/年的能力，其中采用焙烧、浸取法处理加氢类废催化剂3000吨/年、铜锌类废催化剂800吨/年、FCC类废催化剂12500吨/年、镍催化剂1000吨/年、烟气脱硫废催化剂1500吨/年，采用焚烧法处理废活性炭200吨/年、有机树脂类废物1000吨/年。主要产品：耐火砖材料、氢氧化铝、氢氧化铜、氢氧化锌、氢氧化镍、氢氧化镁、硅酸、偏钒酸铵、钼酸铵、硫酸钠等。主要建设内容：拆除现有脱油装置及部分原有设备，新增30m3氨水罐、液碱罐各一个，新增石灰喷射装置和活性炭粉喷射装置、初期雨水收集池等；主要生产车间由1个调整为3个，优化布局。其他主体、公用、辅助等工程依托公司现有工程。项目建设符合国家产业政策，根据湖南润美环保科技有限公司编制的《岳阳鼎格云天环保科技有限公司炼油催化剂固废重金属综合利用技术改造项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模；妥善处置拆除淘汰的旧设备，清污残渣和废水按照相关要求进行妥善处置；公司必须取得相关危险废物经营许可证后，方可对许可证允许范围内的危险废物进行利用。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。后期雨水经雨水管网系统收集，外排松阳湖；项目碱液喷淋废水、蒸汽冷凝水、硫酸喷淋废水、设备清洗水、地面冲洗废水经收集处理后循环使用，不外排；压滤废水经离子交换柱预处理，生活废水与化粪池预处理后，初期雨水经50m3初期雨水收集池收集处理，锅炉废水经沉淀预处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相关标准要求和云溪污水处理厂接纳标准要求后，一并排入云溪工业园污水管网，经云溪污水处理厂处理达标后排放。

3、按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、装置区、储罐区、仓库等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，最大限度减少装置区和储罐区的废气无组织排放，确保满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表5浓度限值；项目回转窑废气、隧道窑废气、燃气废气共采用“二次燃烧+余热锅炉+表冷烟道+石灰喷射装置+活性炭喷射装置+布袋除尘+两级碱液喷淋”处理，破碎、球磨工序粉尘经布袋除尘装置收集处理，浸出废气经硫酸喷淋塔净化处理，二噁英达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）控制要求，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，其他污染物达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相关标准要求后，分别通过26m、15m、20m高3根排气筒排放。

本项目以加氢类生产车间为中心设置300m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备搅拌釜、物料机泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、处置管理台账；项目废离子交换树脂、废包装材料等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；废活性炭、废油、污泥收集后回用于生产；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；压滤渣、磷硅渣、燃煤渣等一般工业固废收集后综合利用，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设一般固废暂存场；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施。加强生产系统和环保设备的维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存和管理；储罐区按要求设置围堰，修建导流沟，规范建设200m3事故应急池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目总量控制指标为：VOCs≤0.0214吨/年，通过交易获得COD≤0.7吨/年、SO2≤5.0吨/年、NOX≤1.8吨/年。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南润美环保科技有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年6月28日

抄送:云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南润美环保科技有限公司