中国石油化工股份有限公司长岭分公司

新建危险废物暂存库项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：中国石油化工股份有限公司长岭分公司

评价单位：湖南景玺环保科技有限公司

2017年 6月

目   录

概 述	1

第1章	总则	4

1.1 编制依据	4

1.2 项目区环境功能区属性	6

1.3 评价标准	7

1.4 评价因子识别与筛选	10

1.5 评价工作等级及评价范围	11

1.6 评价时段、内容及评价重点	14

1.7 环境保护目标	15

1.8 环境影响评价工作程序	17

第2章	长岭分公司现有工程概况	18

2.1 长岭分公司现有工程概况	18

2.2 主要污染防治措施	18

2.3 长岭分公司排污情况	19

2.4 长岭分公司危险废物产生处置情况	20

2.5 长岭分公司现有危险废物暂存库情况、存在问题及整改措施	20

第3章	项目概况	22

3.1 项目基本情况	22

3.2 项目建设内容	22

3.3 危险废物收集贮存方案	23

3.4 危险废物收集贮存	24

3.5 主要原辅材料及主要设备	25

3.6 公用及辅助工程	26

3.7 总平面布置	27

第4章	工程分析	28

4.1 施工期工程分析及污染源分析	28

4.2 运营期工程分析	29

4.3 运营期污染源强	31

第5章	环境现状调查与评价	34

5.1 自然环境现状调查与评价	34

5.2 环境空气质量现状监测与评价	36

5.3 地表水环境质量现状监测与评价	38

5.4 地下水质量现状调查与评价	41

5.5 声环境质量现状评价	44

第6章	环境影响预测与评价	45

6.1 运营期地下水环境影响分析	45

6.2 运营期大气环境影响预测评价	53

6.3 运营期地表水环境影响分析	61

6.4 运营期声环境影响分析	62

6.5 运营期固体废物影响分析	62

6.6 土壤环境影响	62

6.7 施工期环境影响分析	63

第7章	环境保护措施及其技术经济可行性论证	65

7.1 危险废物收集和贮存过程环境影响减缓措施	65

7.2 危险废物贮存场所建设要求	68

7.3 运营期大气污染防治措施及技术经济可行性分析	72

7.4 运营期废水污染防治措施及技术经济可行性分析	73

7.5 运营期地下水污染防治措施	74

7.6 噪声污染防治措施	75

7.7 施工期污染防治措施	75

第8章	环境风险分析	77

8.1 评价目的与重点	77

8.2 环境风险识别	77

8.3 源项分析	78

8.4 后果计算与分析	81

8.5 环境风险防范措施	82

8.6 突发环境事件应急预案及应急处理措施	88

8.7 环境风险评价小结	92

第9章	清洁生产与总量控制	93

9.1 清洁生产	93

9.2 总量控制	94

第10章	环境应经济损益分析	95

10.1 环保投资估算	95

10.2 环境保护效益分析	95

10.3 工程经济效益与社会效益分析	96

10.4 环境经济损益分析小结	96

第11章	环境管理与监测计划	97

11.1 环境管理	97

11.1 环境监测计划	99

11.2 “三同时”竣工内容	99

第12章	项目可行性分析	101

12.1 产业政策相符性分析	101

12.2 选址合理性分析	101

12.3 与相关要求的符合性分析	102

12.4 与环境功能区划符合性分析	103

12.5 平面布局合理性分析	103

第13章	结论与建议	104

13.1 结论	104

13.2 建议	108

附图：

  - 项目地理位置图；

  - 项目四至图及现状照片；

  - 项目敏感点分布图及评价范围图；

  - 项目总平面布置图；

  - 环境监测点位图；

  - 项目区水文地质图；

  - 抽水试验综合成果图。

附件：

- 环评委托书；

- 评价标准执行函；

- 环境现状监测质保单；

- 项目预审意见。

附表：

建设项目环境保护审批登记表。

# 概 述

1、项目由来

中国石油化工股份有限公司长岭分公司（以下简称长岭分公司）是中国石油化工股份有限公司直属国有大型工业企业，位于岳阳市云溪区（地理位置见附图1），占地面积8.4平方公里。2010年长岭分公司实施了800万吨/年油品质量升级改扩建项目，2016年4月800万吨/年油品质量升级改扩建项目已建成并通过竣工验收，公司现拥有近30套炼油化工装置，是中南地区重要的石油化工产业基地。

目前长岭分公司在生产过程产生的废催化剂等危险废物暂存库系70年代初期老库房，于2010年改造而成。由于该库不是按危险废物暂存库要求建造的，存在以下环保隐患：1、未按要求进行防渗处理，可能污染地下水和土壤；2、未设置事故应急池，一旦发生泄漏，事故液将通过库区明沟直接外排，将会造成严重的环境污染事故；3、库区固废物未分开储存，如固废物相互发生反应，极可能引发火灾爆炸事故及次生环境风险；因此，长岭分公司新建一个标准的危险废物暂存库十分必要。

为此，长岭分公司拟投资522万人民币，在长岭分公司老山洞库区建设危险废物暂存库项目，仅贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40含醚废物两大类危险废物，暂存库内危险废物最大贮存量为800t，年最大周转量为1400t。根据贮存危险废物的种类、数量、形态及相容性，拟建项目危险废物暂存库内分为2个固体库房和1个液体库房，配套建设事故应急池等，所有设施以及贮存区地面均采取防渗、防腐措施。公司将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规》（HJ2025-2012）等要求集中收集长岭分公司产生HW50废催化剂和HW40含醚废物，在本项目拟建设的危险废物暂存间贮存后，交由有资质处置单位统一转移运输处置。本次评价包括HW50废催化剂和HW40含醚废物在厂内的收集、贮存，不包括危险废物的运输、转移及处置。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该建设项目应进行环境影响评价。长岭分公司委托湖南景玺环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。

2017年3月24日，项目通过了由岳阳市环境保护局组织的专家评审，与会专家对本项目环评报告进行了认真的评审，并提出了相关的补充与修改意见。会后我司技术人员根据项目评审意见进行了认真的修改完善，形成了《中国石油化工股份有限公司长岭分公司新建危险废物暂存库项目环境影响报告书》（报批稿），现上报审批。

2、评价目的及原则

针对本项目的实际特点，本次评价的主要目的为：

1、根据现场调查，掌握本项目区环境质量现状和当地社会经济状况，调查项目周围环境敏感点的环境概况，为项目的运营提供背景资料并提出相关的建议。

2、分析论证项目建设与环境保护之间的关系，找出存在和潜在的环境问题，提出切实可行的防治措施和解决办法，以求经济建设和环境保护协调发展。

3、分析预测项目对周围环境的污染及其影响程度和范围，得出结论并提出建议，提出污染处理措施以及环境管理与运行监控计划方案，为项目建设单位和环境保护部门提供环境管理和监控依据。

4、分析预测项目周边环境对项目的影响程度和范围，并作出结论和建议，提出必要的解决办法。

5、促进公众了解项目内容，充分考虑公众的看法和意见，希望公众参与、监督项目的建设和运营工作，为政府、环保管理部门提供决策和日常管理依据。

为突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，本评价遵循的原则如下：

1、依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，对建设项

3、关注的主要环境问题

根据项目特点，建设单位需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对贮存场所做好防渗漏、防腐措施，按要求设置导流沟及配套建设事故应急池，做好风险管理控制措施。

本项目营运期正常情况下不会对地下水造成影响，在非正常状况，防渗层发生破损情况下，液态醚类废物（四乙二醇醚）发生泄漏，在不同时段高锰酸盐指数最大超标范围约5.0m，发生在事故发生后的第247d；石油类超标的最大距离为92.5m，发生在污染发生后796d时，超标范围均在长岭分公司厂区范围内，项目建设对地下水的环境影响在可接受范围内；危险废物的贮存会产生少量有机废气（以VOCs计），废气收集经UV光解处理后通过15m高排气筒高空排放对环境空气影响较小；运输设备、风机等作业会产生一定的噪声，经隔声、距离衰减后对声环境影响较小；营运期无生产废水产生，员工生活污水经厂区污水处理厂处理后达标排放，对水环境影响较小；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，不外排。

4、环境影响报告书的主要结论

中国石油化工股份有限公司长岭分公司新建危险废物暂存库项目符合国家产业政策，选址和总平面布置基本合理；无制约项目建设的重大环境问题；项目建成后对改善长岭公司危险废物贮存现状具有积极的意义，在采取有效的污染防治措施和风险防范措施后，其不利影响能得到有效控制，外排污染物对环境的影响较小，在可接受的范围内。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 总则

  - 编制依据

    - 法律法规及相关政策文件

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9 月1日施行；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日施行；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；

  - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253 号令，1998 年11 月29日施行；

  - 《危险废物经营许可证管理办法》，国务院第408号令，2016年修订；

  - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第33号，2015年6月1号起实施；

  - 《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8月1日施行；

  - 《危险化学品目录》（2015年版），2015年5月1日起实施；

  - 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591 号，2011年12月1日起施行；

  - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013] 37 号）；

  - 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015] 17号）；

  - 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016] 31号）；

  - 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）；

  - 《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局，1999 年 10 月 1 日施行）；

  - 《“十三五”生态环境保护规划》；

  - 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正，国家发展改革委2013年第21号令）；

  - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

  - 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）；

  - 《湖南省建设项目环境保护管理规定》（2007年8月28日）；

  - 《湖南省“十三五”环境保护规划》；

  - 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，（湖南省环保局、质监局）；

  - 《关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》的通知》（湘政办发[2016] 33号）；

  - 《关于印发《贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则》的通知》(湘政办发〔2013〕77号)；

  - 《关于印发《湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案（2016-2020年）》的通知》（湘政发[2015] 53号）；

  - 《湖南省环境保护厅关于加强涉危险废物单位规范化管理工作的通知》（2014 年 10 月 28 日）；

  - 《湖南省危险废物经营许可证管理办法》（2012 年 12 月 13 日）；

  - 《湖南省环境保护厅关于加强危险废物收集、利用、处置建设项目环保审批 管理的通知》（湘环发[2016]12 号）；

  - 《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》，（岳政发[2010]30 号）；

  - 《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》，（岳政办函〔2015〕21号）；

  - 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

    - 导则及有关技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

- 《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》（环发[2004]58 号）；

- 《危险货物包装标志》（GB 190-2009）；

- 《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单；

- 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）；

- 《危险废物污染防治技术政策》环发[2001] 第 199 号。

    - 其他依据

- 本项目环评合同；

- 项目可行性研究报告；

- 项目评价执行标准函；

- 建设单位提供的其它资料。

  - 项目区环境功能区属性

本项目位于湖南岳阳云溪长岭片区中国石油化工股份有限公司长岭分公司厂内，项目所在区大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中的3类标准；项目废水经厂区污水处理系统处理达标后排入长江，该江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中III类标准；项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准。

项目区环境功能属性见下表。

- 项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否在“饮用水源保护区”内 |  | 否 |
| 2 | 水环境功能区 | 地表水 | 长江项目段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  |  | 地下水 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准 |
| 3 | 环境空气功能区 |  | 二类环境空气功能区、“两控区” |
| 4 | 环境噪声功能区 |  | 3类声环境功能区 |
| 6 | 是否占用基本农田保护区 |  | 否 |
| 7 | 是否在自然保护区 |  | 否 |
| 8 | 是否在风景名胜保护区 |  | 否 |
| 9 | 是否有文物保护单位 |  | 否 |

  - 评价标准

根据岳阳市环境保护局云溪区分局出具的本项目环评执行标准函（见附件2），本项目执行标准如下：

    - 环境质量标准

#### 1、环境空气

SO2、NO2和PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中解释执行，TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行。

项目环境空气质量标准具体标准值详见下表：

- 环境空气质量标准

| 指 标 | 取值时间 | 标准值 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》中解释 |
| TVOC | 8小时均值 | 0.60 mg/m3 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

#### 2、地表水环境

本项目无生产废水产生排放，管理人员生活污水利用现有的长岭分公司污水处理系统处理后排放。长江云溪区段、长岭分公司排洪渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）中Ⅲ类标准，详见下表：

- 地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 7 | 石油类 ≤ | 0.05 |
| 2 | 溶解氧 ≥ | 5 | 8 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 10000 |
| 3 | 化学需氧量（COD）≤ | 20 | 9 | 铬（六价）≤ | 0.05 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5）≤ | 4 | 10 | 锌 ≤ | 1.0 |
| 5 | 氨氮（NH3-N）≤ | 1.0 | 11 | 铜 ≤ | 1.0 |
| 6 | 总磷（以P计）≤ | 0.2 | 12 | 镍 ≤ | 0.02 |

#### 3、地下水环境

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的III类标准，详见下表。

- 地下水质量标准  单位:mg/L(pH值除外)

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 6 | 氯化物 | ≤250 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 7 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 3 | 高锰酸钾指数 | ≤3.0 | 8 | 锌 | ≤1.0 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.2 | 9 | 铜 | ≤1.0 |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20 | 10 | 镍 | ≤0.05 |

注：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中无石油类指标，本评价中石油类标准值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）中Ⅲ类标准限制，为0.05 mg/l。

#### 4、声环境

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，见下表：

- 声环境质量标准  dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

    - 污染物排放标准

#### 1、废气排放标准

根据云溪区环保分局出具的本项目环评执行标准函，拟建项目暂存间产生的废气(非甲烷总烃)执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值，考虑到项目废气中主要成分为挥发的四乙二醇醚属于挥发性有机物，同时挥发性有机物的环境质量标准和排放标准均严于非甲烷总烃，结合专家评审意见，本评价中使用挥发性有机物（VOCs）作为废气的评价因子。挥发性有机物参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准，详见下表。

- 大气污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 周界外浓度最高点(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 120 | 10（15m高排气筒） | 4.0 |
| 挥发性有机物 | 80 | 2.0（15m高排气筒） | 2.0 |

#### 2、废水排放标准

项目无工艺废水产生排放，生活污水经长岭分公司污水处理场处理后排入长江，2017年7月1日后长岭污水处理厂总排口执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）。项目污水排放标准详见下表：

- 水污染物排放限值  单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | 最高允许浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015） |
| COD | 60 |  |
| 石油类 | 5 |  |
| 氨氮 | 8 |  |
| 悬浮物 | 70 |  |

#### 3、噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，详见下表。

- 噪声排放标准  dB（A）

| 阶段 | 昼夜 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011） |
| 运营期 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 |

#### 4、固体废物

项目执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

  - 评价因子识别与筛选

    - 环境影响要素识别

经过对拟建项目建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响，详见表1.4-1。

- 拟建项目环境影响因素识别表

| 环境影响要素 |  | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然环境 | 环境空气 | -2 | -2 |
|  | 地表水水质 | -1 | -1 |
|  | 地下水水质 | -1 | -1 |
|  | 声环境 | -2 | -1 |
|  | 土壤 | -1 | -1 |
| 生态环境 | 植被 | -1 | 0 |
|  | 水土流失 | -1 | 0 |

注：“-”表示不利影响，“+”表示有利影响，数字大小表示影响程度。1――轻度影响；2――中度影响；3――重度影响。

    - 评价因子筛选

根据项目特点和工程分析，本项目主要评价因子见表1.4-2。

- 评价因子确定表

| 评价要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃、TVOC |
|  | 污染源评价 | VOCs |
|  | 影响评价 | VOCs |
| 地面水 | 现状评价 | pH、COD、氨氮、挥发酚、总磷、BOD5、悬浮物、硫化物和石油类 |
|  | 污染源评价 | COD、氨氮、BOD5、悬浮物 |
|  | 影响评价 | / |
| 地下水 | 现状评价 | pH值，硫酸盐、氯化物、挥发性酚类（以苯酚计）、高锰酸盐指数和氨氮、石油类 |
|  | 污染源评价 | 高锰酸盐指数、石油类 |
|  | 影响评价 | 高锰酸盐指数、石油类 |
| 声环境 | 现状评价 | 连续等效A声级 |
|  | 污染源评价 | 连续等效A声级 |
|  | 影响评价 | 连续等效A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 项目特征因子：生活垃圾、危险废物 |
|  | 影响评价 | 环境影响预测因子：生活垃圾、危险废物 |

  - 评价工作等级及评价范围

    - 大气评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，选择导则推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。根据拟建项目特点，营运期废气主要为暂存间挥发产生的四乙二醇醚，考虑到挥发性有机物的环境质量标准和排放标准均严于非甲烷总烃，本评价中使用挥发性有机物（VOCs）作为废气的评价因子。采用估算模式计算污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，大气环境评价等级按Pi和D10%来确定。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

大气评价工作等级按下表的分级判据进行划分。

- 大气环境评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

项目污染源的预测结果见下表。

- 项目排放主要污染物估算结果

| 污染物 |  | 环境标准（mg/m3） | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大占标率（%） | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | VOCs | 0.6 | 1.34E-03 | 0.223 | —— |
| 无组织排放 | VOCs | 0.6 | 1.94E-02 | 3.23 | —— |

由估算模式的计算结果可知，项目排放废气VOCs的地面最大浓度占标率Pmax=3.23%，低于10%。根据大气导则，确定本项目大气评价等级为三级。

2、评价范围

大气评价范围以项目大气污染源为中心，半径2.5km的圆形区域。

    - 地面水评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据工程分析，本项目无生产工艺废水产生，主要为生活污水，项目外排废水量约0.17m3/d。由公司污水处理场处理达标后排入长江，项目排水段长江水体功能为Ⅲ类水体，其属于大型河流，排放污水的水质复杂程度为中等，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93），项目水环境影响评价等级为三级。由于项目废水量小且依托现有污水处理设施，因此地表水分析简要说明所排污染物类型和数量、排放去向等，进行简单的环境影响分析。

2、评价范围

评价范围为长岭分公司生产废水排水口上游500m至下游5km长江断面。

    - 地下水环境评价等级及范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），拟建项目为Ⅰ类建设项目，同时根据现场踏勘及资料收集，本项目所在地未发现集中式饮用水水源准保护区、集中式饮用水水源准保护区、分散式饮用水源保护区及其补给径流区，未发现热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ 610－2016)，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

- 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I 类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

根据项目区水文地质情况，本次地下水评价范围面积约6.5km2。

    - 声环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于长岭分公司内，属于3类声环境功能区，项目200m范围内无声环境敏感点，受项目影响人口不多，项目建设后敏感点噪声级增加在3dB(A)以内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目声环境影响评价等级为三级。

2、评价范围

评价范围为项目周围200m范围内。

    - 生态影响评价等级及评价范围

1、评价工作等级

项目的影响区域无珍稀动、植物分布，生态环境较简单，本项目总占地面积远小于2km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中4.2.1规定，确定本次生态影响评价工作等级为三级，进行简单分析。

2、评价范围

评价范围为项目周围200m范围内。

    - 风险评价等级及评价范围

本项目位于长岭分公司厂内，不属于环境敏感区，工程运营过程危险物质贮存量已构成重大危险源。因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169- 2004），本项目的环境风险评价等级定为一级。详见下表。

- 风险评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

2、评价范围

环境风险评价范围为以项目危险源为中心，半径5km的范围。

  - 评价时段、内容及评价重点

    - 评价时段

根据《关于拆迁活动是否纳入建设项目环境影响评价管理问题的复函》（环函[2010] 250号），项目施工前现有场地建筑的拆迁活动不纳入环境影响评价管理，本次评价时段包括施工期和建成后的营运期两个部分，由于本项目建设施工内容较少，本评价重点考虑营运期环境影响。

    - 评价内容及重点

本次评价将在工程分析的基础上，选用导则中推荐的有关模式和计算方法评价项目对建设地区地下水、环境空气、地表水、噪声等环境要素产生的影响范围和程度，并提出污染物控制措施；评述工程环境保护设施的实用性和可靠性，并进行技术经济论证，明确项目建设的环境可行性。

考虑建设项目特点和项目所处位置情况，本项目评价的重点为地下水环境影响、环境风险以及污染防治措施。

  - 环境保护目标

本项目位于长岭分公司厂区内，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标见下表和附图3。

- 环境保护目标一览表

| 项目 | 环境保护目标 | 方位 | 与场界最近距离 | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 200m范围内无声环境敏感目标 |  |  |  | GB3096-2008中3类标准 |
| 地表水环境 | 长江道仁矶江段 | NW | 6.64km | 大河，渔业用水区 |  |
| 地下水环境 | 区域地下水 | —— | —— | 项目区下游居民均使用自来水，项目区地下水无饮用功能 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
| 生态 | 位于长岭分公司厂内，不属于敏感地区，无需特殊保护物种 |  |  |  | 可接受水平 |
| 大气环境 | 新合村 | S | 250m | 约100户400人，行政村 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 南山社区 | NW | 862m | 约300人，居民区 |  |
|  | 岳阳长炼医院 | NW | 1448m | 床位200张，医院 |  |
|  | 长炼学校 | NW | 1698m | 学校，师生约500人 |  |
|  | 湖南石油化工职业技术学院 | W | 1911m | 学校，师生约4000人 |  |
|  | 长岭分公司生活区 | W | 800-2300m | 约4000人，居民区 |  |
|  | 长兴花园 | W | 2217m | 约300人，居民区 |  |
|  | 阳西村小区 | NW | 2270m | 约500人，居民区 |  |
|  | 路口镇卫生院 | WS | 1682m | 床位20张，医院 |  |
|  | 路丰村 | S | 1976m | 约100户370人，行政村 |  |
|  | 路口村 | S | 2139m | 约300户1100人，行政村 |  |
|  | 和平村 | NE | 2200m | 约160户500人，行政村 |  |
| 环境风险 | 拟建厂区5km范围内的居民，包括环境空气保护目标外，还包括以下保护目标 |  |  |  | 风险值达到可接受水平 |
|  | 荆竹村 | E | 4285m | 约300户700人，行政村 |  |
|  | 水井村 | E | 4122m | 约200户500人，行政村 |  |
|  | 石山村 | SE | 3243m | 约200户500人，行政村 |  |
|  | 视冲村 | WS | 3855m | 约100户400人，行政村 |  |
|  | 南太村 | W | 4924m | 约200户700人，行政村 |  |
|  | 牌楼村 | W | 3148m | 约300户800人，行政村 |  |
|  | 南岳村 | NW | 3549km | 约200户700人，行政村 |  |
|  | 臣山学校 | WN | 4330m | 学校，师生约600人 |  |
|  | 臣山村 | NW | 4636m | 约300户1200人，行政村 |  |
|  | 望城村 | NE | 4507m | 约400户1600人，行政村 |  |
|  | 文桥村卫生院 | N | 3394m | 床位20张，医院 |  |
|  | 文桥村 | N | 2837m | 约300户1200人，行政村 |  |

  - 环境影响评价工作程序

本次环评工作开展程序如下。

- 环评工作程序

- 长岭分公司现有工程概况

  - 长岭分公司现有工程概况

中国石油化工股份有限公司长岭分公司的前身是长岭炼油化工总厂，位于湖南省岳阳市云溪区。始建于 1965 年，至2000年现有工程原油加工能力为500万吨/年。2010年公司实施了“中国石化股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建项目” ，环境保护部于 2010 年12 月 13日以环审[2010]407号文予以批复，原油加工能力提升至800万吨/年，该项目于2016年2月通过湖南省环境保护厅的竣工环境保护验收（湘环评验[2016]14号）。现有工程基本情况见下表。

- 公司现有工程基本情况一览表

| 建设单位名称 | 中国石化股份有限公司长岭分公司 |
| --- | --- |
| 项目建设地点 | 湖南岳阳市云溪区中国石油化工股份有限公司长岭分公司现有厂区 |
| 工程建设规模 | 年加工原油800 万吨 |
| 主要建设内容 | 800 万吨/年常减压装置、280 万吨/年催化裂化装置、50 万吨/年气体分馏装置、170 万吨/年渣油加氢装置、240 万吨/年柴油加氢精制装置、120万吨/年催化汽油吸附脱硫装置、70万吨/年连续重整装置、2 套6万吨/年硫磺回收联合装置、5万立方米/小时制氢装置和催化干气、液化气产品精制装置 |
| 环评及验收情况 | 2010年 11月湖南省环境保护科学研究院完成项目的环境影响报告书， 国家环保部于2010年12月9日以环审[2010]407号予以批复； 2016年2月湖南省环境保护厅以湘环评验[2016]14号予以竣工环境保护验收 |
| 项目占地面积 | 16675m2 |
| 工程投资 | 总投资 590468 万元，其中环保投资78034 万元，占工程总投资的11.4%。 |
| 工程纳污水体 | 长江 |

  - 主要污染防治措施

长岭分公司现有工程主要污染防治设施见表2.2-1。

表2.2-1   长岭分公司现有工程主要污染防治措施一览表

| 分类 | 序号 | 装置名称 | 主要环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 各装置加热炉烟气 | 采用低硫燃料气作为燃料，高空排放 |
|  | 2 | 气体脱硫、脱硫醇处理设施 | 干气及液化气采用胺法脱硫工艺，脱硫后的干气含硫量低于50ppm |
|  | 3 | 硫磺回收装置 | 制硫：常规Claus硫回收工艺 尾气处理：常规还原吸收工艺+焚烧处理 含硫污水汽提后净化水60%回用于炼油装置区，40%外排污水处理站含油污水处理系统 |
|  | 4 | 储罐呼吸气 | 轻油采用内浮顶罐 |
|  | 5 | 火炬设施 | 有5座火炬，用于燃料气回收以及事故情况下工艺废气的燃烧处理 |
|  |  | 燃料气回收气柜 | 1个20000m3的气柜 |
|  | 6 | 3#催化裂化烟气脱硫除尘 | 采用碱液湿法洗涤工艺 |
|  | 7 | 含硫污水罐恶臭治理 | 通过管线将5台污水罐从罐顶连通，利用喷射泵将罐内的废气抽出，经两级吸收塔吸收和一级过催化氧化脱臭，脱臭后的气体通过15m排气筒集中排放 |
|  | 8 | 污水处理场恶臭处理 | 全部密闭收集恶臭气体进行“洗涤+生化”处理 |
|  | 9 | 铁路装车油气回收设施 | 膜法回收系统，处理能力450m3/h，尾气烃含量低于25g/m3，处理效率不小于95% |
| 废水 | 1 | 第一污水处理场 | 采用调节、隔油、一级涡凹气浮、二级溶气气浮分别预处理全厂含油废水及含盐废水 |
|  | 2 | 第二污水处理场 | 含盐废水采用短程硝化和曝气生物滤池处理后外排，含油废水采用接触氧化、水解、氧化沟、砂滤、BAF处理回用至炼油装置区（废水回用设施目前处于调试阶段，规划回用75%，实际回用50%） |
|  | 3 | 事故水池及雨水监控池 | 3座事故池分别为：大排洪沟东侧一座10000m3的事故水池和雨水监控池，“一污”内一座10000m3的事故水池，两座事故池通过管线连通，并设有大流量的潜水泵；原油罐区一座18500 m3的事故水池；用于全厂事故水及后期雨水的收集 |
| 地下水 | 1 | 地下水污染防治 | 装置区、边沟、构筑物、管道防渗 |
| 噪声 | 1 | 噪声治理措施 | 各种消音罩、消声器、隔震垫等 |

  - 长岭分公司排污情况

长岭分公司外排废水量504.98万m3/a，COD 309.27 t/a、氨氮3.234 t/a、石油类25.04 t/a、硫化物0.055 t/a。外排SO2 1175.1 t/a、NOx 617.18 t/a、烟尘323.08 t/a、VOCs 2190.23 t/a。

  - 长岭分公司危险废物产生处置情况

目前长岭分公司产生的危险废物主要是HW50废催化剂、HW35废碱渣、HW08废矿物油以及少量的HW40含醚废物等。公司现有危险废物产生情况及处置情况见下表。

表2.4-1   长岭分公司危险废物产生情况表

| 危险废物类别 | 固废名称 | 主要成分 | 产生装置 | 产生量t/a | 暂存处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW50 废催化剂 | 251-016-50 加氢精制废催化剂 | Al2O3、Ni、Mo、Co | 渣油加氢装置等 | 30 | 在现有危废暂存库贮存后交由有资质单位处置 |
|  | 251-017-50 催化裂化废催化剂 | Al2O3、Ni等 | 催化裂化装置 | 500 |  |
|  | 251-018-50 加氢裂化废催化剂 | Ni等 | 加氢裂化装置 | 25 |  |
|  | 251-019-50 催化重整废催化剂 | Al2O3、Pt等 | 重整装置 | 25 |  |
|  | 其他废催化剂 | TiO2、Al2O3等 | 烟气脱硝、脱硫剂等 | 100 |  |
| HW40 含醚废物 | 废醚类 | 四乙二醇醚 | 重整装置 | 20 |  |
| HW35 废碱 | 废碱渣 | 游离碱、硫化钠等 | 产品精制装置 | 300 | 收集后送公司碱渣装置处理 |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 浮渣 | 废矿物油 | 污水处理设施 | 720 | 收集后送公司焦化装置掺炼 |
|  | 油泥 | 废矿物油 |  | 100 | 收集后交岳阳市云溪振发化工厂处置 |
|  | 活性污泥 | 废矿物油 |  | 48 |  |
|  | 罐底油泥 | 废矿物油 | 罐区 | 100 |  |

  - 长岭分公司现有危险废物暂存库情况、存在问题及整改措施

公司现有危险废物暂存库位于本项目拟建暂存库东北约30m，建筑面积约400m2，主要用于贮存长岭公司HW50废催化剂以及HW40 含醚废物，危险废物在此贮存后交由有资质的单位处置。

公司现危废暂存库系70年代初期老库房，于2010年改造而成。由于该库不是按危险废物暂存库要求建造的，存在以下环保隐患：1、未按要求进行防渗处理，可能污染地下水和土壤；2、未设置事故应急池，一旦发生泄漏，事故液将通过库区明沟直接外排，将会造成严重的环境污染事故；3、库区危险废物未分开储存，如相互发生反应，极可能引发火灾爆炸事故及次生环境风险。

建议尽快建设标准的、符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）及其修改单要求的危险废物暂存间，将现有危废暂存间中贮存的危险废物装运至本项目拟建暂存间中。现有危险废物暂存库关闭时应对库房进行清理，清理产生的物料（主要为沾染废催化剂的表层墙体及地面）应按危险废物（HW50）收集后交有资质的单位进行处理处置。现有危险废物暂存库关闭后必须依法进行土地污染评价，如有污染应进行消除。

- 项目概况

  - 项目基本情况

项目名称：中国石油化工股份有限公司长岭分公司新建危险废物暂存库项目；

建设单位：中国石油化工股份有限公司长岭分公司；

项目性质：新建；

建设地点：中国石油化工股份有限公司长岭分公司厂内；

项目投资：本项目总投资为522万元，环保投资约131万元，占项目总投资的25.1%。

主要建设内容及规模：项目拟新建一个危险废物暂存库房，建筑面积约600m2，内分为2个固体库房和1个液体库房，配套建设事故应急池等设施。项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，暂存库内危险废物最大贮存量为800t，年最大周转量为1400t。

劳动定员及工作制度：拟建项目劳动定员4人，从公司内部调配，不新增员工，工作制度为1班制，8h/班，年工作360天，除安排1人24h值班以外，所有职工不住厂，不设食堂。

地理位置及周边情况：

本项目位于岳阳市云溪区长岭分公司厂内的老山洞库区，项目南北及东面紧邻为公司物质供应处库房，东北约30m为长岭公司现有危废暂存库，西面约140m处为长岭分公司储罐区，南面约120m为长岭分公司铁路站台，项目周边最近的敏感点为南面约250m的新合村零散居民点。

项目地理位置图见附图1，项目四置情况见附图2。

  - 项目建设内容

本项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，暂存库内危险废物最大贮存量为800t，年最大周转量为1400t。主要建设内容为新建1座600m2的危险废物暂存库房，根据危废类别、贮存量及危废各类别相容性，将危险废物暂存库房分为2个固体库房和1个液体库房，配套建设事故应急池等。长岭分公司各装置及单元产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物收集至本危险废物暂存间贮存后由有资质的单位运输处置，本项目不进行危险废物的运输转移和处置。拟建项目主要建设内容见下表。

- 拟建项目建设内容表

| 工程内容 | 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 危险废物暂存库房 | 建筑面积600m2，采取防渗措施，危险废物最大贮存量为800t，年最大周转量为1400t | 尺寸规格为50×12×5m，内分为2个20×12×5m的固体库房和1个10×12×5m的液体库房 |
| 辅助工程 | 事故应急池 | 有效容积318m3 | 10×6×5.3m（长×宽×净深），采用沟渠与库房相连 |
|  | 办公 | 依托公司现有其他建筑，不设食堂和宿舍 |  |
|  | 道路及车行地面 | 1400m2 | 南侧设6m宽消防道路，西侧设15×20m回车场，道路转弯半径为6～12m |
| 公用工程 | 给水 | 由长岭分公司内现有供水系统提供 | 依托 |
|  | 供配电 | 就近取自低压配电室的备用回路 | 依托 |
|  | 排水 | 排入长岭分公司污水处理站 | 依托 |
|  | 消防 | 接自库房内现有稳高压消防给水系统，建设一个3×1×0.6m的砂池 |  |
| 环保工程 | 废气 | 废气经1套废气UV光解系统处理后通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 废水 | 废水进入公司污水处理厂 | 依托 |
|  | 噪声治理 | 合理布局，采用低噪声设备，采取基础减振、消声、隔声、加强 |  |
|  | 风险防范措施 | 采取防渗措施，设立事故应急池 |  |
|  | 地下水污染防范 | 采取防渗措施 |  |

  - 危险废物收集贮存方案

    - 危险废物收集范围

本项目仅收集中国石化股份有限公司长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两个大类的危险废物，在项目区贮存后由有资质的单位的转移运输处置，本项目不进行危险废物的转移运输和处理处置。

    - 危险废物收集贮存类别和数量

根据《国家危险废物名录》（2016年版），经建设单位确认，本项目拟收集、贮存的危险废物为HW50废催化剂和HW40含醚废物两个大类，本项目危险废物最大贮存量为800t，危险废物年最大周转量为1400t。本项目危险废物贮存类别和数量情况详见下表。

- 拟建项目危险废物收集贮存类别和数量一览表

| 废物类别 | 废物代码 | 主要成分 | 产生装置 | 危险 特性 | 状态 | 贮存形式 | 贮存区域 | 公司年 产生量 | 最大 贮存量 | 年周转量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW50废催化剂 | 251-016-50 | Al2O3、Ni、Mo、Co | 渣油加氢装置等 | T | 固态 | 150-200kg铁桶 | 固体库房 | 30t | 60t | 60t |
|  | 251-017-50 | Al2O3、Ni等 | 催化裂化装置 | T | 固态 | PVC吨包袋 |  | 500t | 500t | 1000t |
|  | 251-018-50 | Ni等 | 加氢裂化装置 | T | 固态 | PVC吨包袋 |  | 25t | 50t | 50t |
|  | 251-019-50 | Al2O3、Pt等 | 重整装置 | T | 固态 | PVC吨包袋 |  | 25t | 50t | 50t |
|  | 其他类废催化剂 | TiO2、Al2O3等 | 烟气脱硝、脱硫剂等 | T | 固态 | PVC吨包袋 |  | 100t | 100t | 200t |
| HW40含醚废物 | 261-072-40 | 四乙二醇醚 | 重整装置 | T | 液态 | 2t塑料桶 | 液体库房 | 20t | 40t | 40t |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 700t | 800t | 1400t |

备注：表中字母代表的危险特性：毒性(Toxicity，T)。

长岭分公司产生的危险废物主要是HW08 废矿物油与含矿物油废物、HW35废碱、HW40 含醚废物以及HW50废催化剂等，其中HW08 废矿物油与含矿物油废物以及HW35废碱均不贮存在本项目危废暂存间，收集后交相关有资质单位处置。长岭分公司HW40 含醚废物以及HW50废催化剂产生量分别约为20t/a 和680t/a，拟在本暂存间贮存后交由有资质的单位处置，本项目暂存库内危险废物最大贮存量为800t，危险废物年最大周转量为1400t。本项目暂存间以此规模和贮存危废类别进行设计，设计规模是基本合理的。

  - 危险废物收集贮存

本项目仅收集贮存长岭分公司内部产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物，因此项目危险废物的收集都在公司厂区范围内进行。危险废物统一收集后按照规定的线路转运至拟建项目所在地贮存，并定期由有资质单位统一运出处置。本项目不包括危险废物的运出和处置。

各类危险废物收集后严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）及其修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求贮存在厂区存储区。HW50废催化剂中除251-016-50采用150~200kg铁桶存储外，HW50其他废催化剂均采用PVC包装袋存储，HW40含醚废物261-072-40（主要是四乙二醇醚）采用塑料桶装贮存在液体库房。各危险废物的包装表面均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单附录A 所示的标签应明确标识出危险废物名称等，并满足《危险货物包装标志》（GB190-2009）中要求。

本项目HW40含醚废物在常温常压下属于易爆、易燃的危险废物，在项目区贮存时不进行稳定预处理，因此含醚废物应按易爆、易燃危险品贮存。本项目含醚废物单独储存在液体危险废物库房中，满足易燃危险品单独存放要求。项目贮存含醚危险废物的库房应配备相应的消防设施，区域内不准堆置可燃物、不得进行焊接、明火作业、吸烟等，库房内应使用防爆型照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5m。库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。库房必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。

  - 主要原辅材料及主要设备

    - 主要原辅材料及动力能源消耗

本项目主要原辅材料及动力能源消耗见下表。

表3.5-1  项目主要原材料用量及能源消耗

| 序号 | 名称 | 规格 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC包装袋 | 1 t/袋 | 650个/a | 外购 |
| 2 | 铁桶 | 150~20kg/个 | 200个/a | 外购 |
| 3 | 塑料桶 | 2000L/个 | 10个/a | 外购 |
| 4 | 水 | / | 72m3/a |  |
| 5 | 电 | / | 0.5万KW·h/a |  |

    - 主要设备

本项目主要设备见下表。

表3.5-2  主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车 | 3t | 2辆 |  |
| 2 | 手推车 | / | 2辆 |  |
| 3 | 可燃气体报警探头 | / | 8个 | 液体库房2个，两个固体库房各3个 |
| 4 | 有毒气体报警探头 | / | 2个 | 液体库房内 |

  - 公用及辅助工程

    - 给水

本项目给水依托长岭分公司厂区内现有供水系统，由厂区内现有供水设施供给。本项目所需水主要为管理人员生活用水，所需水量约为0.2m3/d。

    - 排水

项目区内实行雨污分流。初期雨水以及经化粪池处理后的生活污水一起排入厂区污水管网进入公司污水处理厂处理达标后排入长江。后期雨水通过排入雨水沟。事故应急池收集的废水不排放，作为危废外运处理。

    - 供电

本项目用电依托长岭分公司厂区内现有供电系统，就近取自低压配电室的备用回路，在各个库房内分别设置一个动力配电箱，便于给库房内的用电设施以及照明供电。各库房出入口设置一个人体静电消除装置。

    - 消防

消防给水接自库房内现有稳高压消防给水系统。库房周围设置DN150消防给水管道，液体库房及固体库房内分别设置两个室内消火栓，共6个；室外消防水管道上设2个地上式消火栓。室内消火栓设计流量10L/s，室外消防水量为15L/s，火灾延续时间按3小时考虑；室内一次消防水量为108m3，室外一次消防水量为162m3。同时在库房外新增一个3m×1m×0.6m的砂池。

    - 电信

在危险废物暂存库库房内设置感烟探测器，库房外四周墙壁上设置声光报警器及手动报警按钮。当库房内发生火情时，库房外的声光报警器能即时通过声光报警以达到警示的作用。设置可燃气体报警探头8个，其中液体库房2个，两个固体库房各3个，液体库房有毒气体报警探头2个。

  - 总平面布置

本危险废物暂存库长50m，宽12m，高5m。厂房内设置2个固体库房(20×12×5m)和1个液体库房(10×12×5m)，西侧为液体库房，中部及东侧为固体库房。拟建事故应急池位于危废暂存库东侧，砂池位于库房西侧，废气处理系统拟设置在液体库房北侧。库房南侧设6m宽消防道路，西侧设15×20m回车场，道路转弯半径为6～12m。

本项目总平面布置图见附图4-1，危险废物暂平面布置详见附图4-2。

- 工程分析

  - 施工期工程分析及污染源分析

    - 施工内容及施工工艺

本项目施工主要为危险废物暂存库的建设，主要为建筑结构施工，地面和池面的防渗防漏防腐蚀处理，导流沟的建设，包括现有建筑的拆除，少量的基础土方开挖、库房建设、道路修筑、设备安装以及少量的装饰工程，总体土建施工较少，土建施工期较短，且混凝土采用外购商品混凝土。因此，项目施工期产生的污染较少，主要为少量施工粉尘、施工噪声、建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾和生活污水等。

本项目施工过程及产污节点见图4.1-1。

图4.1-1  施工期工艺流程及产污节点图

项目区现有建筑的拆除采用人工和机械配合的方式进行，不得进行爆破，项目施工时应严格控制施工范围，采用商品混凝土，不得在现场进行散装水泥调配。

    - 施工期污染源分析

1、废气

施工期废气主要有施工扬尘、运输车辆及其它燃油动力设备运行产生燃烧尾气。

施工期扬尘量与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关。施工期间的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当设置有屏障施工围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。

运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到排放标准。

2、废水

施工期排放的废水主要有施工废水和施工人员生活污水。

施工期产生的施工废水有：地表开挖、主体工程施工产生的泥浆水；各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；罐体、管道及设备试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。泥浆水、清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类。项目施工废水经隔油沉淀处理后回用于道路浇洒，同时可依托厂区污水处理厂进行处理。

项目施工人员最大按10人计，按照人均日用水量约100L，按80%的排放率，人均日排水量约80L，本项目施工期产生的生活污水量为0.8m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为50mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集后处理，可通过污水管网排入厂区污水处理厂处理后外排。

3、噪声

项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量，但本项目周围200m范围内没有环境敏感点，项目施工产生的噪声在可接受范围内。

4、固废

施工期间固体废物主要为建筑垃圾、土石方，施工人员的生活垃圾等。施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理；初步估算，项目区挖填方量平衡，项目区内无富余土方；项目施工人员最大按10人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，项目施工期为2个月，整个施工期生活垃圾产生量为0.3t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。

  - 运营期工程分析

    - 运营周转流程

本项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，不进行危废的转运及处置，项目运营周转流程及产污环节示意图如下。

图4.2-1  项目运营周转流程和产污环节见图

    - 工艺流程简介及产污环节

- 1、危险废物收集装车转运

公司各部门产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物经适当容积包装后（HW50废催化剂中除251-016-50采用150~200kg铁桶存储外，HW50其他废催化剂均采用PVC包装袋存储， HW40含醚废物采用塑料桶装贮存），由长岭分公司专用密闭转运车辆收集运送至本项目拟建危废暂存库。由于项目废物的收集转运全部在企业内部进行，内部转运前应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物收集转运时应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。

- 2、危险废物卸车

HW50 废催化剂和HW40 含醚废物经公司专用密闭车辆经过厂内规定的转运线路运至拟建项目贮存区，用叉车及手推车进行卸车，卸车前进行危险废物登记。在厂区卸车区域进行危废的转运，转运方式为直接将车上袋装或桶装的危险废物移至厂区内相应的贮存区，各危险废物均不在厂区内更换包装及容器。

本项目不涉及转运容器及转运车辆的清洗。

- 3、分区贮存

根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类贮存于拟建项目对应的危险废物贮存区。具体为HW50 废催化剂贮存在固体库房，HW40 含醚废物贮存在液体库房。贮存区地面与裙脚均采取防渗、防腐措施，库房内均设置排水沟，液体危废库房、固体危废库房内事故液进入各自排水沟，分别通过管道引入事故池。

项目危险废物贮存期间主要废气为贮存废物挥发的少量有机废气，拟通过密闭液体车间并进行抽风，收集后的废气通过 UV 光解系统系统处理后通过 15m 高排气筒排放。

- 4、危险废物运出及最终处置

本项目不进行危险废物的运输转移和处置，长岭分公司各装置及单元产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物收集至本危险废物暂存间贮存后由有资质的单位上门运出及处置。

  - 运营期污染源强

    - 废气

本项目不对危险废物进行处理处置，只收集贮存，废气挥发量很小。项目废气主要来源于贮存废物的挥发，本项目醚类废物不设储罐，储存在2t的塑料桶中，项目区最大存储量为40t。根据类比《重庆弘邦环保有限公司危险废物收集、贮存项目环境影响报告书》（中煤科工集团重庆设计研究院有限公司，2016.11），该项目产生挥发性有机物的危险废物一次最大贮存量25t，挥发性有机物的产生量速率为0.045kg/h。因此通过类比预计本项目挥发性有机物的产生量速率为0.072kg/h。项目拟对液体库房进行相对密闭处理，设置风量为4000m3/h的风机，液体库房的换气次数约为7次/h，可保证密闭液体库房内处于微负压状态，通过采取该密闭收集措施后，液体库房的废气的收集率不低于 85%（剩余15%的废气以无组织形式排放），收集的废气经废气 UV 光解系统处理（处理效率70%）后通过15m 的排气筒排放。

项目废气产排情况见表4.3-1和表4.3-2。

- 挥发性废气有组织排放表

| 污染源 | 污染物 | 废气治理前 |  |  | 风量m3/h | 处理效率（%） | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 浓度 mg/m3 |  |  | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 |
| 挥发性废气 | VOCs | 0.0612 | 0.536 | 15.3 | 4000 | 70 | 0.0184 | 0.161 | 4.6 |

- 挥发性废气无组织排放表

| 污染源 | 污染物 | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率kg/h | 产生量t/a |
| 挥发性废气 | VOCs | 0.0108 | 0.095 |

非正常排放情况

本项目非正常情况是指废气有机废气处理设施出现故障，无法正常运转，废气处理设施达不到预期的效果。本次评价中有机废气的非正常排放按最不利情况进行考虑，即处理效率为0进行估算，则排气筒中VOCs的排放速率为0.0612kg/h。

    - 废水

转运车辆不进入车间，箱体尾部对准车间大门后，开箱，用叉车将危废转运进入车间暂存区域贮存，正常情况下无废物泄漏，不对车间地面进行冲洗及拖扫处理，如果发生泄漏需要清洗地面，则将冲洗废水通过导流沟导入事故应急池，废水收集后作为危险废物运往有资质单位处理处置。

项目运营期无工艺废水产生，废水主要为办公生活污水。本项目劳动定员4人，从公司内部调配，不新增员工，均不在厂区住宿，生活用水主要为办公和厕所冲洗用水，用量按 0.05 m3/（人·d）计算，则生活用水量为0.2 m3/d（即 72 m3/a），污水排放系数取 0.85， 则生活污水产生量为 0.17 m3/d（即61.2 m3/a）。生活污水排入厂区污水管道经长岭分公司污水处理厂处理达标后排放长江。

本项目废水产排污情况见下表。

- 项目废水产排污情况表

| 排放源 | 废水量（m3/a） | 因子 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施及排放去向 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 61.2 | COD | 300 | 0.0184 | 排入厂区污水管道经公司污水处理厂处理达标后排入长江 | 60 | 0.0037 |
|  |  | BOD5 | 160 | 0.0098 |  | 20 | 0.0012 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0018 |  | 8 （15） | 0.0005 （0.009） |
|  |  | SS | 150 | 0.0092 |  | 70 | 0.0043 |

注：上表中括号内为2017年7月1日前执行标准及排放量。

由于本项目所需工作人员均从长岭分公司内部调配，不新增员工，相对长岭分公司而言，本项目不新增废水污染物排放。

    - 噪声

拟建项目营运期噪声主要为叉车转运危废、危险废物专用转运车辆进出以及风机产生的噪声，其噪声源源强及治理措施见下表。

- 主要噪声源强表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级（dB） | 排放特征 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车 | 2台 | 65~70 | 间断 | 厂房隔声、绿化降噪 |
| 2 | 转运车辆 | 2台 | 70~80 | 间断 | 减速慢行 |
| 3 | 风机 | 2台 | 70~80 | 连续 | 基础减震、厂房隔声 |

    - 固体废物

本项目作为危险废物暂存间用于收集贮存长岭分公司的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，贮存的危险废物不作为本项目产生的固废。正常情况本项目不产生危险废物，非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流沟进入事故应急池中，收集后作为危险废物运往有资质单位处理处置。

项目主要固废为员工生活垃圾，项目劳动定员4人，生活垃圾产生量以0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为2kg/d(0.72t/a)。生活垃圾设垃圾桶分类收集后交环卫部门处理处置。

    - 项目污染源汇总

运营期项目主要污染物产生及排放情况详见下表。

- 项目运营期主要污染物产排放情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 外排量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性废气（有组织） | VOCs | 0.536 | 0.375 | 0.161 |
|  | 挥发性废气（无组织） | VOCs | 0.095 | 0 | 0.095 |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 61.2 | 0 | 61.2 |
|  |  | COD | 0.0184 | 0.0147 | 0.0037 |
|  |  | BOD5 | 0.0098 | 0.0086 | 0.0012 |
|  |  | NH3-N | 0.0018 | 0.0013（0.009） | 0.0005（0.009） |
|  |  | SS | 0.0092 | 0.0049 | 0.0043 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.72 | 0.72 | 0，交环卫部门处理 |
| 噪声 | 设备噪声 | Leq dB(A) | 声源65～80dB(A)，经隔声、减震等处理后厂界噪声达标，昼间≤65 dB(A)，夜间≤55 dB(A) |  |  |

注：1、上表中括号内为2017年7月1日前执行标准及排放量；

2、由于本项目所需工作人员均从长岭分公司内部调配，不新增员工，相对长岭分公司而言，本项目不新增废水污染物排放。

- 环境现状调查与评价

  - 自然环境现状调查与评价

    - 地理位置

中国石油化工股份有限公司长岭分公司位于岳阳市云溪区，自然地貌为丘陵地区，西近长江、南靠京广铁路，与107国道和京珠高速公路相邻，水陆交通便利，地处北纬29º32´，东经113º22´，本项目位于厂内的老山洞库区，项目地理位置详见附图1。

    - 地形地貌

岳阳市市境地貌是经过多次地壳运动和长期侵蚀堆积而成的，由于地质构造和岩性组合复杂以及气候的深刻影响，从而发育、演变成了多种多样的地貌。丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15∶24∶17∶27∶17。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆倾斜。最高点为平江县连云山主峰，最低地面高程为黄盖湖，黄海21米。全境地貌可划分为三个分布区，分别为东部山丘区，中部丘岗区，西部平原区。本项目位于西部平原区。

公司所处地貌为由冷家溪群变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来，地壳运动相对上升、经长期侵蚀剥蚀所至；现公司所在地地势相对平缓开阔，地势由东南向西北倾斜。

    - 地质

调查区位于江南地轴与扬子准地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构造形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次迭加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。调查区为长江中游重要的地震带之一。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震基本烈度为Ⅵ度，地震加速度值为0.05g，地震特征周期值为0.35s。

    - 气候气象

项目区域属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。

根据临湘市气象站1981~2010近30年的统计资料，年平均气温16.5℃，年平均气压1008.6hpa，年主导风向NNE(北北东)，夏季主导风向SSW，年平均风速2.2m/s，年平均无霜期258.9d，年最大降雨量3064.4mm，年最小降雨量850mm，年平均降雨量1582.5mm，日最大降雨量292.2mm，年平均蒸发量为1396.3mm；历年最大积雪深度20cm，历年最多雷暴日数59天，年平均日照数1840h。

项目区全年风向玫瑰如下。

图2-1   全年风向玫瑰图（C=27%）

    - 水文情况

长岭分公司污水处理场处理达标后废水去向为长江，根据长江螺山水文站水文数据，长江岳阳段主要水文参数如下：

流量：		多年平均流量20300 m3/s；

历年最大流量61200 m3/s；

历年最小流量4190 m3/s；

流速：		多年平均流速1.45 m/s；

历年最大流速2.00 m/s；

历年最小流速0.98 m/s；

水位：		多年平均水位23.19m（吴淞高程）；

历年最高水位33.14 m；

历年最低水位15.99 m。

    - 地下水及水文地质

根据《中国石化股份有限公司长岭炼化厂厂区及其周边水文地质专题勘查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年12月）可知，区域内为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。各类型地下水的富水性及含水岩组的渗透性见下表。

表5.1-1  厂区地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌水量等级 (m3/d) | 含水岩组 | 含水层厚 （m） | 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10 | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m | 场地的东侧 | 渗透系数一般在2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10 | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚10-30m | 厂区东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数2~5m/d，属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100 | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约47-70m | 厂址的表部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100 | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

区域地下水总体流向为：以公司厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给，径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或直接排入长江。

  - 环境空气质量现状监测与评价

本次环评空气质量收集《中国石化股份有限公司长岭分公司120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置环境影响报告书》（湖南省环境保护科学研究院，2015年2月）中的SO2、NO2 、PM10和非甲烷总烃相关大气监测数据来说明项目区环境空气质量情况。监测单位为湖南永蓝监测技术有限公司，同时本评价收集了《湖南长炼兴长集团有限责任公司年产500吨环烷酸精制装置及年产1000吨CS-6矿物浮选剂生产线整治项目》中TVOC监测结果进行评价，监测单位为岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心。

- 1、引用资料监测点位

在本项目大气评价范围内布设了2个环境空气监测点，分别为本项目东北面的G1和西北面G2，分别距本项目2200m和1250m，均在本项目评价范围内。具体监测点位见下表和附图5。

- 环境空气现状监测点布设一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本工程位置 | 与本项目距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 文桥镇和平村 | 东北 | 2200 |
| G2 | 南山社区 | 西北 | 1250 |

- 2、监测因子

监测因子为SO2、NO2和非甲烷总烃的小时浓度，SO2、NO2和PM10的24小时平均值，TVOC 为8小时均值。

- 3、技术时间与频次

SO2、NO2、PM10和非甲烷总烃监测时间为2014年7月2日~8日，TVOC监测时间为2016年11月1~7日，均属于近三年的监测数据，监测以来区域污染源未发生重大变化，引用监测数据有效。

- 4、评价标准

SO2、NO2和PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中解释2.0 mg/m3执行，TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行。

- 5、监测结果统计

大气环境质量监测结果统计见下表。

- 大气环境质量现状监测结果统计表

| 项目 |  | 指标 | 文桥镇和平村G1 | 南山社区G2 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 小时值 | 浓度范围（μg/m3） | 16~36 | 20~37 | 500μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 7.2 | 7.4 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |
|  | 24小时平均值 | 浓度范围（μg/m3） | 22~32 | 24~32 | 150μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 21.3 | 21.3 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |
| NO2 | 小时值 | 浓度范围（μg/m3） | 20~34 | 17~31 | 200μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 17.0 | 15.5 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |
|  | 24小时平均值 | 浓度范围（μg/m3） | 23~29 | 20~26 | 80μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 36.3 | 32.5 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |
| PM10 | 24小时平均值 | 浓度范围（μg/m3） | 59~70 | 53~64 | 150μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 46.7 | 42.7 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 浓度范围（mg/m3） | 0.04ND | 0.04ND | 2.0mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | — | — |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |
| TVOC | 8小时均值 | 浓度范围（mg/m3） | 0.47~0.59 | — | 0.6mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | — |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 98.3% | — |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出，不计算最大值占标率。

- 6、引用监测结果分析

由上表的监测结果可知，各引用点的SO2和NO2的小时浓度，SO2、NO2和PM10的24小时平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》解释中的2.0 mg/m3要求，TVOC能满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的标准要求。

  - 地表水环境质量现状监测与评价

项目废水经厂区污水管道排入公司污水处理厂处理后排入长江，本次环评地表水项目纳污段长江水环境质量现状数据收集引用《湖南长炼兴长集团有限责任公司年产500吨环烷酸精制装置及年产1000吨CS-6矿物浮选剂生产线整治项目环境影响报告书》（广西博环环境咨询服务有限公司，2016年12月）中的相关监测数据进行评价。监测时间为2016年11月2~4日，监测单位为岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心。

- 1、监测断面

W1：长岭分公司污水处理厂长江总排口上游500m；

W2：长岭分公司污水处理厂长江总排口下游1000m；

W3：长岭分公司污水处理厂长江总排口下游5000m。

- 2、监测因子

监测因子为pH、COD、氨氮、挥发酚、总磷、BOD5、悬浮物、硫化物和石油类。

- 3、监测时间和频率

监测时间：2016年11月2~4日，连续监测3天。

- 4、评价标准

各监测断面均执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

- 5、评价方法

本项目地表水环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。

表5.3-1  地表水现状监测结果   单位：mg/L（pH除外）

| 监测断面 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | 氨氮 | 挥发酚 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 硫化物 | 石油类 |
| W1 | 监测浓度 | 7.54~7.56 | 9.21~9.35 | 0.55~0.60 | 0.002 | 0.13~0.18 | 2 | 6 | 0.005 | 0.25~0.28 |
|  | 标准指数 | 0.6 | 0.4675 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | / | 0.025 | 5.6 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.6 |
| W2 | 监测浓度 | 7.48~7.52 | 12.8~13.5 | 0.72~0.80 | 0.003~0.005 | 0.21~0.24 | 2 | 6~10 | 0.005~0.006 | 0.56~0.60 |
|  | 标准指数 | 0.74 | 0.675 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | / | 0.03 | 12 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | 100 | / | / | / | 100 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | 0.2 | / | / | / | 11 |
| W3 | 监测浓度 | 7.41~7.43 | 102~10.5 | 0.65~0.68 | 0.004~0.005 | 0.15~0.20 | 2 | 6 | 0.005 | 0.43~0.48 |
|  | 标准指数 | 0.79 | 0.525 | 0.68 | 1 | 1 | 0.5 | / | 0.025 | 9.6 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.6 |
| 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |  | 6~9 | 20 | 1 | 0.005 | 0.2 | 4 | / | 0.2 | 0.05 |

- 6、监测结果及评价

长江项目排污段水质监测及评价结果见表5.3-1。

从上表的监测结果可以看出，三个取样断面石油类均出现超标情况，最大超标倍数为11倍，在长岭污水处理厂总排口下游1000m断面总磷也出现超标情况，最大超标倍数为0.2倍。项目段超标的原因可能是受长岭分公司污水厂、巴陵石化污水处理厂及云溪工业园区污水处理厂等外排废水的影响，同时区域沿岸码头排放污水及未进入污水厂的废水直接排放，也在一定程度上导致区域水环境石油类及总磷超标。根据区域环境整治计划，长岭分公司污水厂、巴陵石化污水处理厂均将进行提制改造，2017年7月1日起，将分别执行严于目前《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）和《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）水污染物直接排放标准，对区域水环境将起到一定改善作用。

  - 地下水质量现状调查与评价

本评价引用《中国石油化工股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建工程竣工环境保护验收监测报告》中湖南省环境监测站于2015年11月对区域地下水监测数据来进行评价。

表5.4-1  地下水监测结果（单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测位置 | 监测因子 | 监测结果 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厂区内 长盛△1 | pH值 | 6.99 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 36.9 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 15.4 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0014 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.29 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.058 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02ND | ≤0.05 | 达标 |
| 主厂区内 渣油加氢外操室旁△2 | pH值 | 6.80 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 92.7 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 11.2 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0019 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.25 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.163 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02ND | ≤0.05 | 达标 |
| 主厂区内 重整铁路旁△3 | pH值 | 6.91 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 5.33 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 2.59 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0003 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.19 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.191 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.74 | ≤0.05 | 超标 |
| 主厂区区 二循泵房草坪前△4 | pH值 | 6.59 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 6.42 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 3.04 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0009 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.98 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.183 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.40 | ≤0.05 | 超标 |
| 芳烃罐区△5 | pH值 | 6.57 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 9.41 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 3.03 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0006 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.86 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.192 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.65 | ≤0.05 | 超标 |
| 原油罐区 王龙坡△6 | pH值 | 7.02 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 23.2 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 11.7 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0016 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.21 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.122 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02ND | ≤0.05 | 达标 |
| 厂区下游 小桥△7 | pH值 | 6.85 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 60.5 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 52.3 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0018 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.17 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.127 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02ND | ≤0.05 | 达标 |
| 厂区下游 北干道△8 | pH值 | 7.04 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 15.5 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 11.9 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0007 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.90 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.136 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.34 | ≤0.05 | 超标 |
| 厂区下游 职业学院旁△9 | pH值 | 6.59 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 50.9 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 10.9 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0007 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.94 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.160 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 1.00 | ≤0.05 | 超标 |
| 厂区下游 火箭桥△10 | pH值 | 6.92 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 47.2 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 23.6 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0009 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.33 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.170 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02ND | ≤0.05 | 达标 |
| 陆城桥头组马家井水△11 | pH值 | 6.96 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 32.6 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 13.5 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0020 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.29 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.063 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02ND | ≤0.05 | 达标 |
| 厂区上游 (对照点) 1#污水汽提北边的农户水井△12 | pH值 | 6.92 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 28.7 | ≤250 | 达标 |
|  | 氯化物 | 21.9 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0016 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.15 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.158 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02ND | ≤0.05 | 达标 |

注：ND表示未检出。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）中Ⅲ类标准限制，为0.05 mg/l。

监测结果表明，监测期间厂区内及厂区外的对照点监测井的pH值，硫酸盐、氯化物、挥发性酚类（以苯酚计）、高锰酸盐指数和氨氮，均符合《地下水质标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值要求，部分点位石油类超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）中Ⅲ类标准限制，石油类超标的主要原因可能是长岭分公司建厂初期地面未采取防渗措施，物料下渗所致，本项目建成后将取代现有未按要求进行防渗处理的暂存库，能减轻对地下水环境的不利影响。

  - 声环境质量现状评价

本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年3月20日至3月21日对项目区声环境进行了监测。

- 1、监测点位

在项目东南西北四个边界分别布设了1个具有代表性的噪声监测点，监测点位布设见附图5。

- 2、监测项目

等效连续A声级Leq(A)。

- 3、监测时间与频次

监测时间为连续监测两天，昼、夜间各测1次，每次监测不少于20min。

- 4、测量方法与仪器

测量方法与仪器应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。

- 5、监测与评价结果

表5.5-1  声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| N1（东边界外1米） | 2017.3.20 | 53.5 | 43.8 | 《声环境质量标准》 （GB3096—2008）3类 昼间65、夜间55) |
|  | 2017.3.21 | 53.7 | 43.4 |  |
| N2（南边界外1米） | 2017.3.20 | 55.1 | 45.6 |  |
|  | 2017.3.21 | 54.8 | 45.5 |  |
| N3（西边界外1米） | 2017.3.20 | 53.9 | 44.8 |  |
|  | 2017.3.21 | 53.2 | 44.7 |  |
| N4（北边界外1米） | 2017.3.20 | 52.1 | 43.6 |  |
|  | 2017.3.21 | 52.3 | 43.2 |  |

根据上表监测结果，项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

- 环境影响预测与评价

  - 运营期地下水环境影响分析

    - 环境水文地质情况

项目厂区水文地质情况主要根据《中国石化股份有限公司长岭炼化厂厂区及其周边水文地质专题勘查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年12月）中的相关资料。

- 6.1.1.1 地层岩性

调查区分布的土层有第四系人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。区域地层岩性由新至老分述如下：

1、第四系地层（Q）

（1）人工填土层（Qml）

该层主要分布在回填区段，分布范围较大，其厚度随原始地貌起伏变化，按填土成分可分为杂填土和素填土。杂填土主要成分为建筑垃圾，素填土成分为开挖山体残坡积碎石土及强风化、中风化板岩，己经过分层压实处理。填土一般厚度1~5m。

（2）坡洪积层（Qal+pl），残坡积层（Qel+dl）

主要分布在原丘陵区和沟谷中。现地貌之回填区及周边地区，厚1~10m不等。主要岩性为含碎石粉质粘土、粉质粘土，呈灰黄、褐黄色，呈湿、可塑—硬塑。

2、基岩区

（1）奥陶系（O）

出露在临湘向斜核部，分下、中、上三个岩性段。

下段为灰黄色瘤状泥质灰岩，厚度大于130m；中段的下部为灰—浅灰中厚层瘤状灰岩，中部为中厚层状紫红—黄灰色瘤状生物碎屑灰岩，上部为浅灰—浅紫红色厚层状瘤状灰岩，厚87.6~92.62m；上段的下部为灰黄——黄绿色厚层状瘤状灰岩，上部为灰绿—黄绿色瘤状泥灰岩和钙质页岩（或泥岩），顶部为黑色、黑黄色含炭页岩，厚20.5~44.5m。

（2）寒武系（∈）

下统五里牌组（∈1w）：主要在调查区西部、南部外围出露。岩性上部为粉砂岩，下部为粉砂质页岩，浅灰~黄绿色。厚346.7m。与下伏羊楼洞组呈整合接触。

区域上，该组在其上部有一段浅黄白色、纯白色石英砂岩，石英含量在95%以上，粒径0.1~1.0mm。大多呈纯白色，风化质呈“沙糖状”。该岩性成因不明。可见出露厚度30~50m。在临湘向斜南翼未见该岩性段。

下统羊楼洞组（∈1y）：分布在调查区西部、南部，为一套灰黑色含炭质粉砂质页岩，岩石性软易风化，厚度361m，与下伏震旦系灯影组呈整合接触。

（3）震旦系（Z）

主要分布在调查区南部，F3断层以东，分上、下二统四组。

上统灯影组（Zbdn），为一套浅灰—灰黑色硅质岩、硅质页岩及炭质页岩，厚47~70m，与下伏陡山沱组整合接触。

上统陡山沱组（Zbd），为一套浅灰—灰白色硅质页岩夹薄层微晶白云岩，厚46~107m，与下伏南沱组呈整合接触。

下统南沱组（Zan），为一套灰白色含砾长石石英砂岩、粉砂岩（在临湘向斜南翼有冰碛砾泥岩），厚48.76~203.41m。

下统莲沱组（Zal），为一套灰白色、紫灰色、灰绿色浅变质砾岩，含砾石英砂岩，凝灰质砾岩和石英砂岩。砾岩胶结物主要为泥质，底部砾岩为铁质胶结，厚30~103m，与下伏冷家溪群呈不整合接触。

（4）冷家溪群（Ptln）

调查区内大面积分布。岩性为一套浅黄绿、浅灰绿色浅变质碎屑岩系，主要含板岩、粉砂质板岩、砂质板岩等。变余砂质泥质结构，板状构造，具板劈理。与震旦系地层呈不整合接触，厚度大于5161m，地貌上为低山丘陵。

- 6.1.1.2 地质构造

项目区位于江南地轴与扬子准地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构造形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次迭加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

- 1、褶皱

项目区处于区域上的临湘向斜北翼。向斜呈近东西向延伸，西至长江边，南北宽度变化较大。路口铺一带宽为4-5km，陆城一带宽达9km。核部由奥陶系、志留系地层组成，两翼由寒武系、震旦系和冷家溪群组成。向斜北翼岩层产状基本正常，东部向南东倾，西部向南西倾，倾角40°～75°。南翼倒转，倾角50°～84°。

- 2、断层

区内发育有一条区域性断层（F3）及湖嘴逆断层（F11）。

F3断层发育于临湘向斜中部，东起临湘县城大墩畈，沿京广铁路往北西延伸，到白云矿总场附近，走向变为312°，推测断层长度14km。下湾一带断层倾向5°，倾角78°，破碎带宽9m，带内大小石英脉普遍发育，且破碎，脉宽一般在10cm左右，最宽达22cm。破碎带劈理极发育，且呈弯曲状，两侧岩石硅化较强，牵引褶皱发育。

F11逆断层为一条推测断层，发育于奥陶系灰岩中，位于图区的西南角。调查区内出露长度1850m，走向95~100方向，倾向南西，倾角81°~86°。断层面的岩性为瘤状灰岩，岩层倾向190°，倾角25°。沿断层存在一陡峻断层面，高约10m左右，断层面光滑，垂直擦痕发育，局部地段有断层角砾岩，沿断层走向方向，局部可见断层陡崖。

- 6.1.1.3 区域水文地质特征

区域内为一斜线谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂。评价区地下水共有三大类型，即松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水。项目区水文地质图见附图6。

- 1、松散岩类孔隙水

分布于厂区内回填区及周边外围山坡沟谷中，赋存于第四系残坡积、坡洪积和人工填土松散岩类孔隙中。据己有的调查资料表明，坡洪积层、残坡积层含碎石粘土，为弱—微透水层，富水性贫乏。泉水流量0.05-0.1L/s，民井涌水量为5-10m3/d。回填区的人工填土，由于存在着回填土层厚度、回填料成分、压实程度等不确定因素，致使填土中孔隙水或与下层含水层中孔隙水、裂隙水融为一体，或完全下渗补给下伏含水层，而本身透水不储水，也可能在局部地段形成上层滞水。由于回填土渗透性存在较大差异，在原始地貌为沟谷地势低洼的地下水排泄区，地下水集中排泄补给填土层，则填土层可能含水，且水量相对较大。

- 2、基岩裂隙水

基岩裂隙水是调查区主要地下水类型遍布全区。含水层为冷家溪群板岩，震旦系下统石英砂岩、震旦系上统硅质页岩、页岩、硅质岩及寒武系下统炭质页岩、粉砂质页岩等。地下水主要赋存于地表以下较深的基岩裂隙中，且以浅部风化裂隙为主。已有资料表明，浅部岩体节理裂隙发育，其透水性相对较好，而由浅入深大部分岩体的节理裂隙相对减少或闭合，透水性相对减弱。总体上岩体渗透系数为10-4~10-3m/d数量级，透水性能较弱，富水性贫乏—极贫乏。泉水流量0.04~0.06L/s，民井涌水量2~5m3/d。但在局部因构造影响形成的破碎带部位，岩体节理裂隙较发育，透水含水性相对较好。特别是灯影组硅质岩，由于岩石坚硬性脆，节理裂隙发育，而且呈垄脊地形裸露于地表，有利于接受降水的补给与富集，其含水性相对较好，富水程度可达中等，泉流量一般0.04~0.22L/s。由于其含水层上下有羊楼洞组和陡山沱组页岩构成相对隔水顶底板，致使地下水多具承压性。

另外，发育于调查区内的F3区域断层，因其贯通区内外的主要含水层，断层破碎带含裂隙承压水，地下水多呈上升泉沿断层带涌出地表，流量0.30~0.454L/s，富水性中等。

- 3、碳酸盐岩类裂隙溶洞水

碳酸盐岩类裂隙溶洞水主要分布于调查区西南部，以裸露或半裸露型为主，地表大部分被第四系覆盖而不可见。地貌形态为溶蚀低丘谷地，标高50~150m，含水岩组由寒武系下统高台~清虚洞组白云岩、白云质灰岩；中上统由娄山关群的角砾状白云岩及奥陶系瘤状灰岩组成，含水层厚度达200余米。地下水主要受大气降水补给和两侧低山丘陵的汇流及其它地层的越流补给，而地下水主要储存于岩石的裂隙溶洞中，以上升泉形式出露于谷地低洼处，出露标高25~64.2m。调查区内的F11逆断层发育于奥陶系灰岩中，贯穿区内外的主要含水层，断层破碎带含裂隙溶洞水，地下水多呈上升泉沿断层带涌出地表，泉流量一般为0.325~2.25L/s。富水性中等—丰富。

本项目拟建位置地下水类型为松散岩类孔隙水，水量贫乏。

- 6.1.1.4 地下水补给、径流、排泄条件及动态特征

松散岩类孔隙水主要靠接受降水补给，水位变化具明显的季节性差异，动态变化大。水位变幅3-5m。地下水总体流向是由高向低处径流，在地势低洼之沟谷以面流方式排泄。

基岩裂隙水也是以降水补给为主要补给来源，水位变化具有季节性，这与松散岩类孔隙水相似。地下水的总体流向是由两侧向谷地运移，再由东向西径流，在低洼处以泉或面流形式排泄于溪沟中，最终汇入白泥湖。

岩溶水主要受大气降水补给和两侧低山丘陵的汇流及其它地层的越流补给，具有补给、径流、排泄区的特点。F11逆断层发育于奥陶系灰岩中，贯穿区内外的主要含水层，地下水沿断层破碎带由东向西运移，最终多呈上升泉出露于谷地低洼处及白泥湖。据资料显示，白泥湖内有几处较大的泉水出露，即为地下水的主要排泄区。

根据已有工作成果并结合本次调查，项目区内地下水总体流向为：以场区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。本项目拟建位置水位标高为71.44~83.97m，地下水自东南向西北径流，汇入地表水撇洪干渠。

- 6.1.1.5 水文地质试验

- 1、钻孔布置

根据《中国石化股份有限公司长岭炼化厂厂区及其周边水文地质专题勘查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年12月），在本项目场地下游约500m处布置了5个钻孔，其中抽水钻孔1个（Q5），抽水观测孔4个（Q1~Q4），钻孔呈中心孔十字布置。

- 2、群孔抽水试验

抽水试验选取涌水量相对较大的Q5孔做抽水主孔，其余4个孔为观测孔。抽水试验综合成果图见附图7。根据试验结果可以看出，地下水位变化影响半径R为90.44m，渗透系数K为1.1155m/d。项目区F3断层属于弱含水断层，断层及其影响带地下水贫乏，降落漏斗影响半径小，与其他含水层水力联系差。

- 6.1.1.6 地下水开发利用现状

项目所在区域不开采使用地下水，附近企业及居民生产生活用水均由长岭公司提供，水源为长江水，公司现有生产给水供水能力4000 m3/h，生活给水供水能力1800 m3/h，新鲜水总供水能力为5800m3/h。供水能力完全满足项目区用水需求。项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

    - 地下水环境影响评价

- 6.1.2.1 正常状况下地下水影响分析

拟建项目仅收集、贮存中石化长岭分公司产生的HW50废催化剂类和HW40含醚废物，其中HW50废催化剂类均为固态，采用PVC包装袋或铁通进行贮存；HW40含醚废物为液态，以2t的塑料桶进行贮存。

项目各危险废物分类储存，且储存在具有以混凝土、水泥砂浆等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口。暂存区基础及裙脚均采取防渗、防腐措施，暂存区地面及裙角、排水沟和事故应急池均采用防腐卷材做防腐层，拟建采用HDPE 材料作防渗层，渗透系数≤1×10-12cm/s；同时在液态危险废物暂存区设围堰，在各库房内均设置排水沟，液体危废库房、固体危废库房内事故液进入各自排水沟，分别通过管道引入事故池。本项目拟设置有效容积318m3的事故池，用于储存事故废液和消防废水等。工程建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）要求，因此在正常状况下工程建设不会造成地下水环境的污染。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）9.4.2条，已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。

- 6.1.2.2 非正常状况下地下水环境影响分析

    - 预测工况选择

当固态危险废物泄漏至地面，通过清扫可有效收集，然后对地面进行冲洗，废水进事故应急池进行收集，然后作为危险废物进行处置；液态危险废物醚类废物（四乙二醇醚）发生泄漏至地面，通过对废液进行收集，对场地进行冲洗，冲洗废水同样经过暂存库的排水沟进入事故应急池进行收集，然后作为危险废物进行处置，可有效降低污染物渗漏对地下水环境的影响。根据本项目特点，选取醚类废物（四乙二醇醚）发生泄漏对地下水的影响进行预测。

危险废物贮存容器和储存设施基础防渗层同时发生事故的非正常状况发生的概率极低，且污染物泄漏量较少（单个容器容积2000L），泄漏事件处置时间较短（处置时间不大于8h）。本次评价按照单个容器发生破损并全部泄漏至地面，储存区防渗结构1%发生破损，预测污染物渗漏对地下水环境的影响。

    - 预测因子

根据工程分析可知，本项目无生产废水排放，根据项目实际建设情况，本评价主要考虑贮存的液态危险废物四乙二醇醚发生泄漏时对地下水的影响，选取高锰酸盐指数和石油类作为预测因子。

    - 预测模式选取

预测采用一维稳定流动二维水动力弥散问题模型。事故池破损污染物渗漏为瞬时性泄漏，因此按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）采用瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源（D.3）数学模型进行预测：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

    - 预测参数选取

（1）渗透系数

根据水文地质试验，项目区渗透系数K为1.115m/d。

（2）孔隙率

根据查阅相关资料，项目区有效孔隙度为0.07。

（3）地下水流速

根据相关资料项目区地下水类型属于松散岩类孔隙水，地下水流速为0.16m/d。根据项目区水文地质资料，项目区地下水流向为312°（正北开始顺时针方向）。

（4）弥散系数

类比相关文献，确定含水层的纵向弥散系数为0.23m2/d，横向弥散系数为0.008m2/d。

（5）承压含水层厚度

根据相关资料，项目区含水层厚度为49m。

    - 预测情景

本次评价非正常状况下按照防渗层底部1%发生破损，完全失去防渗功能的非正常状况下进行预测。醚类废物（四乙二醇醚）无地下水环境质量标准，本评价中醚类废物中主要污染物以高锰酸盐指数和石油类考虑。

防渗破损部分的的渗漏量应按下式计算：

Q2=K2×I×A2

式中：

Q2—破损部分的渗透量，m3/d；

K2—包气带渗透系数， m/d；

I—水力坡度 ；

A2—泄漏面面积，m2；

本次评价按照1个容器发生破损并全部泄漏至液体库房地面，储存区防渗结构1%发生破损，预测污染物渗漏对地下水环境的影响。项目区岩层渗透系数为1.115m/d，水力坡度为0.001，泄漏面面积为1.2m2。经计算，破损部分的渗漏量为0.00134 m3/d，项目设有泄漏报警系统，发生泄漏后的处置时间不大于8h，则发生泄漏事件后每次的渗漏量为0.00045 m3/次，考虑到岩层对醚类的吸附性较强，本评价中醚类污染物的渗入量按渗漏量的15%考虑，则发生渗漏事故后四乙二醇醚的渗入量为0.0675L，常温下四乙二醇醚的密度为1.09g/ml，则四乙二醇醚的渗入量为0.0736kg/次。广义上说，四乙二醇醚属于石油类，则石油类的渗入量为0.0736kg；四乙二醇醚的CODMn当量为1.886gCODMn/g四乙二醇醚，则非正常状况下CODMn的渗入量为0.139kg。

- 6、预测结果及分析

非正常状况下，四乙二醇醚储存桶发生泄漏且贮存区防渗层出现破损情况下，高锰酸盐指数和石油类的预测结果如下：

表6.1-1 非正常状况下污染物对地下水影响范围预测表

| 预测因子 | 质量标准（mg/L） | 预测时间 （d） | 预测最大值（mg/m3） | 超标距离 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 3.0 | 10 | 7.518 | 4.6 |  |
|  |  | 25 | 3.00 | 5.0 | 最大超标范围 |
|  |  | 100 | 0.752 | 未超标 |  |
|  |  | 365 | 0.206 | 未超标 |  |
|  |  | 1000 | 0.075 | 未超标 |  |
| 石油类 | 0.05 | 10 | 3.980 | 8.6 |  |
|  |  | 100 | 0.398 | 30 |  |
|  |  | 365 | 0.109 | 75.4 |  |
|  |  | 796 | 0.050 | 92.5 | 最大超标范围 |
|  |  | 1000 | 0.039 | 未超标 |  |

注：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中无石油类指标，本评价中石油类质量标准值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）中Ⅲ类标准限制，为0.05 mg/l。

当四乙二醇醚储存桶发生泄漏且贮存区防渗层出现破损情况下，经采用采用瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源数学模型预测，在不同时段高锰酸盐指数最大超标范围约5.0m，发生在事故发生后的第247d；石油类超标的最大距离为92.5m，发生在污染发生后796d时。由于本次预测未考虑土壤对污染物解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小。高锰酸盐指数和石油类超标范围均在长岭分公司厂区范围内，项目建设对地下水的环境影响在可接受范围内。项目投入运行后，应加强对场地防渗层的维护和日常巡查，如发现破损尽快修复，尽量减少非正常状况下污染物的渗漏。

本项目将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规》（HJ2025-2012）等要求建设，项目危险废物暂存库房地面及裙脚、排水沟、事故应急池均做防渗处理，拟采用2mm厚的HDPE 材料作防渗层，渗透系数≤1×10-12cm/s，正常状况下不会对地下水造成影响。本项目建成后将取代现有未按要求进行防渗处理的暂存库，能减轻对地下水环境的不利影响。总体而言，本项目的建设能避免现有危险废物暂存库存在的环境问题，有利于地下水的保护。

  - 运营期大气环境影响预测评价

本项目运营期主要的废气污染源为挥发性有机物在存储过程中产生的有机废气，主要污染物以VOCs考虑。项目拟对库房进行相对密闭处理，废气收集效率不低于85%，剩余15%的废气以无组织形式排放，收集的废气经废气 UV 光解系统处理后通过15m 的排气筒排放。

    - 气象资料

距离项目厂址最近的气象站为临湘市气象站（29°29′N  113°27′E），相距约16km。厂址与气象站均位于临湘市药姑山西侧的低矮丘陵地带，没有大型山体、湖泊相隔，地形条件基本相似。本评价选择临湘市气象站的地面观测资料作为厂址区域的气象背景。

根据临湘市气象站近三十年的气象资料统计，气温、风向风速等气象资料统计如下。

- 1、气温

临湘市多年平均气温为16.5℃，临湘市平均气温的变化情况见表6.2-1和图6.2-1。

- 临湘市温度变化统计表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 4.1 | 6.0 | 10.1 | 16.8 | 21.6 | 25.2 | 28.6 | 27.7 | 22.9 | 17.4 | 11.5 | 6.4 | 16.5 |

图6.2-1  临湘市月平均温度变化曲线

从表6.2-1可知，临湘市多年平均气温为16.5℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以7月平均气温最高，为28.6℃，1月最低，为4.1℃。

- 2、风向、风速

临湘市多年风向频率统计见表6.2-2。风向玫瑰图见图6.2-2。

- 临湘市多年风向频率统计

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 风向 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 23 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 27 | NNE | 23 |
| 2 | 11 | 22 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | NNE | 22 |
| 3 | 10 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | NNE | 21 |
| 4 | 8 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | NNE | 15 |
| 5 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 | SSW | 15 |
| 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 | SSW | 18 |
| 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | SSW | 24 |
| 8 | 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25 | NNE | 12 |
| 9 | 12 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | NNE | 19 |
| 10 | 11 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 35 | NNE | 19 |
| 11 | 10 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 36 | NNE | 19 |
| 12 | 9 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 | NNE | 19 |
| 全年 | 9 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 | NNE | 16 |

由表6.2-2可知，该区域年最多风向为NNE，主导风向为N~NE，风频之和为34%。各月比较，除5、6、7三个月最多风向为SSW外，其他各月均为NNE。

临湘市月平均风速变化统计见表6.2-3和图6.2-3。

- 月平均风速的变化  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |

图6.2-3  临湘市月平均风速变化曲线图

图6.2-2  区域风向频率玫瑰图

    - 模式选取及预测方案和内容

- 1、预测模式

点源及无组织排放预测采取《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式-SCREEN3模型进行预测。

大气环境防护距离计算采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的大气环境防护距离计算模式。

卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)所规定的方法，按有害气体无组织排放量确定卫生防护距离。

- 2、预测方案

本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

- 3、预测内容

(1) 预测时段：营运期

(2) 预测范围

考虑到大气污染源排放特征以及评价区域环境特点，环境空气评价范围确定为半径为2.5km 的圆形区域。

(3) 预测因子

有组织排放源：VOCs；无组织排放源：VOCs。

(4) 预测内容

①有组织排放污染物影响预测

正常工况及非正常排放情况下主导风下风向的地面轴线最大落地浓度及出现距离、附近大气环境敏感点浓度预测。

②厂区无组织排放源影响预测

A：主导风下风向的地面轴线最大落地浓度及出现距离、大气环境敏感点浓度预测；

B：大气防护距离计算；

C：卫生防护距离计算；

    - 大气污染物源强及参数

根据工程分析，项目废气有组织排放参数见表6.2-4，无组织排放参数见表6.2-5。

- 废气有组织排放参数一览表

| 项目 | 点源编号 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 废气量 | 年排放小时数 | 烟气出口温度 | 污染物名称 | 工况 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | —— | m | m | Nm3/h | h | K | —— | —— | kg/h |
| 参数 | 1#排气筒 | 15 | 0.30 | 4000 | 8760 | 289.7 | VOCs | 正常排放 | 0.0184 |
|  |  |  |  |  | —— | 289.7 |  | 非正常排放 | 0.0612 |

- 无组织扩散源强

| 无组织扩散源 | 污染物 | 面源参数 |  |  | 排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源高度（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） |  |  |
| 库房 | VOCs | 5 | 10 | 12 | 0.0108 | 0.6 |

其它估算参数选择见下表。

- 其它估算参数

| 气象条件 | 环境温度（K） | 地形 | 扩散系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有气象 | 289.7 | 简单平坦地形 | 城市 |

    - 估算结果及分析

本项目排放的废气VOCs估算模式计算结果见表6.2-7，对附近敏感点的预测结果见表6.2-8。

- 废气排放预测结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 点源有组织排放 |  |  |  | 面源无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#排气筒正常排放 |  | 1#排气筒非正常排放 |  | 暂存库房 |  |
|  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  |
|  | C11 | P11 | C21 | P21 | C31 | P31 |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |
| 10 | 0.00E+00 | 0 | 0.00E+00 | 0 | 9.10E-03 | 1.5163 |
| 100 | 1.30E-03 | 0.2173 | 4.34E-03 | 0.7227 | 9.16E-03 | 1.5267 |
| 200 | 1.31E-03 | 0.2183 | 4.35E-03 | 0.7257 | 2.99E-03 | 0.4983 |
| 300 | 1.20E-03 | 0.2003 | 4.00E-03 | 0.6660 | 1.48E-03 | 0.2470 |
| 400 | 9.25E-04 | 0.1543 | 3.08E-03 | 0.5130 | 9.03E-04 | 0.1503 |
| 500 | 7.12E-04 | 0.1187 | 2.37E-03 | 0.3947 | 6.19E-04 | 0.1033 |
| 600 | 5.62E-04 | 0.0937 | 1.87E-03 | 0.3117 | 4.57E-04 | 0.0760 |
| 700 | 4.56E-04 | 0.0760 | 1.52E-03 | 0.2527 | 3.55E-04 | 0.0593 |
| 800 | 3.78E-04 | 0.0630 | 1.26E-03 | 0.2100 | 2.86E-04 | 0.0477 |
| 900 | 3.21E-04 | 0.0533 | 1.07E-03 | 0.1777 | 2.38E-04 | 0.0397 |
| 1000 | 2.76E-04 | 0.0460 | 9.19E-04 | 0.1533 | 2.02E-04 | 0.0337 |
| 1100 | 2.42E-04 | 0.0403 | 8.03E-04 | 0.1340 | 1.74E-04 | 0.0290 |
| 1200 | 2.14E-04 | 0.0357 | 7.11E-04 | 0.1183 | 1.53E-04 | 0.0253 |
| 1300 | 1.91E-04 | 0.0317 | 6.35E-04 | 0.1060 | 1.35E-04 | 0.0227 |
| 1400 | 1.72E-04 | 0.0287 | 5.72E-04 | 0.0953 | 1.21E-04 | 0.0203 |
| 1500 | 1.56E-04 | 0.0260 | 5.20E-04 | 0.0867 | 1.09E-04 | 0.0183 |
| 1600 | 1.43E-04 | 0.0240 | 4.76E-04 | 0.0793 | 9.96E-05 | 0.0167 |
| 1700 | 1.32E-04 | 0.0220 | 4.37E-04 | 0.0730 | 9.13E-05 | 0.0153 |
| 1800 | 1.22E-04 | 0.0203 | 4.05E-04 | 0.0673 | 8.41E-05 | 0.0140 |
| 1900 | 1.13E-04 | 0.0190 | 3.76E-04 | 0.0627 | 7.79E-05 | 0.0130 |
| 2000 | 1.05E-04 | 0.0177 | 3.51E-04 | 0.0583 | 7.25E-05 | 0.0120 |
| 2100 | 9.87E-05 | 0.0163 | 3.28E-04 | 0.0547 | 6.77E-05 | 0.0113 |
| 2200 | 9.27E-05 | 0.0153 | 3.08E-04 | 0.0513 | 6.35E-05 | 0.0107 |
| 2300 | 8.74E-05 | 0.0147 | 2.91E-04 | 0.0483 | 5.97E-05 | 0.0100 |
| 2400 | 8.26E-05 | 0.0137 | 2.75E-04 | 0.0457 | 5.63E-05 | 0.0093 |
| 2500 | 7.82E-05 | 0.0130 | 2.60E-04 | 0.0433 | 5.33E-05 | 0.0090 |
| 最大落地浓度 | 1.34E-03 | 0.2233 | 4.46E-03 | 0.7430 | 1.94E-02 | 3.2267 |
| 最大浓度出现距离 | 225m |  | 225m |  | 29m |  |

由上表的预测结果可知，正常排放情况下排气筒排放的VOCs最大地面浓度为0.00134mg/m3，占标率为0.2233%，最大落地浓度出现在距离排放口下风向225m处；非正常排放情况下VOCs最大地面浓度为0.00446mg/m3，占标率为0.7430%；无组织排放的VOCs最大地面浓度为0.0194mg/m3，占标率为3.2267%。项目排放废气VOCs的最大落地浓度很小，对周边环境影响很小。

- 废气排放对附近敏感点影响预测结果表  单位：mg/m3

| 敏感点 | VOCs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 |  | 背景值 | 预测值 |
|  | 1#排气筒 | 暂存库房无组织源 |  |  |
| 南面新合村散户1 | 0.00132 | 0.00203 | 0.59 | 0.59335 |
| 东南面新合村散户2 | 0.00116 | 0.00136 | 0.59 | 0.59252 |
| 西南面新合村散户3 | 0.00091 | 0.00088 | 0.59 | 0.59179 |
| 东面新合村散户4 | 0.00068 | 0.00059 | 0.59 | 0.59127 |

由上表的预测结果可知，拟建项目排放的VOCs在敏感点处落地浓度均很小，叠加背景值后，能满足标准限值。本项目排放废气不会对附近敏感点环境空气带来明显不利影响。

    - 大气防护距离

- 1、大气环境防护距离确定方法

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。

- 2、源强及参数选择

本次评价选择暂存库房排放的VOCs作为评价因子进行计算，大气环境防护距离计算源强及参数见前文表6.2-5。

- 3、计算结果及分析

根据大气环境防护距离模式，计算出的废气的最大地面浓度及大气环境防护距离见下表。

- 大气环境防护距离计算结果表

| 无组织扩散源 | 大气环境防护距离计算结果 | 大气环境防护距离 |
| --- | --- | --- |
| 暂存库房 | 无超标点 | 0m |

由上表可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织排放废气污染物无超标点，即本项目厂界废气无组织排放监控点及附近区域环境空气质量均能达到相应标准，无需设置大气环境防护距离。

    - 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对库房无组织排放的VOCs计

算确定卫生防护距离，可由下式计算：

式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Cm—环境空气质量标准浓度限值，mg/m3；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

γ—无组织排放源的等效半径，γ=（S/π）0.5m；

L—安全卫生防护距离，m；

2、源强与参数选择

该地区长期平均风速为2.2m/s，卫生防护距离计算源强及参数见下表：

- 卫生防护距离计算源强及参数

| 无组织排放源 | 污染物 | Qc (kg/h) | Cm (mg/m3) | S (m2) | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂存库 | VOCs | 0.0108 | 2.0 | 120 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |

3、计算结果及分析

卫生防护距离计算结果详见下表。

- 卫生防护距离计算结果

| 无组织排放源 | 污染物 | 计算距离 | 取整后距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暂存库 | VOCs | 2.3 m | 50 m |

通过上述公式计算，本项目卫生防护距离为暂存库外50m。根据调查目前卫生防护距离内无敏感目标。项目卫生防护内不得建设居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。

  - 运营期地表水环境影响分析

根据工程分析，本项目无生产工艺废水排放，项目外排废水主要为生活污水，总废水排放量为61.2m3/a，项目生活污水经化粪池预处理后通过污水管网直接进入长岭第二污水处理厂进行处理。本项目所需工作人员均从长岭分公司内部调配，不新增员工，相对长岭分公司而言，本项目不新增废水污染物排放。

长岭分公司第二污水处理场位于本项目西北侧约6.8km，采取生化方式处理一污的来水以满足全厂废水达标外排的要求，第二污水处理场处理系统分为含油污水、含盐污水两个处理系统，含油污水处理系统处理能力为600t/h，为接触氧化、氧化沟、砂滤、BAF，处理后的污水部分排长江，部分经活性炭吸附处理后回用；含盐污水处理系统处理能力为250t/h，处理工艺为短程硝化、BAF，处理后的污水排长江。2017年7月1日前长岭污水处理厂总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准要求，2017年7月1日后长岭污水处理厂总排口执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570- 2015）中废水排放标准要求。

本项目年废水排放量仅为61.2m3，废水排放量很小，水质简单，同时由于本项目所需工作人员均从长岭分公司内部调配，不新增员工，相对长岭分公司而言，本项目不新增废水污染物排放，项目废水排放已在长岭污水处理厂的预测排放要求内。项目废水排放不会对地面水环境产生影响。

  - 运营期声环境影响分析

本项目噪声源主要为叉车、转运车辆噪声、风机影响，噪声源强约65~80dB（A），主要噪声源及源强情况见工程分析章节表4.3-4。

项目位于长岭分公司厂区内，项目区为3类声环境功能区。拟建项目采取一班工作制度，夜间不运营，并且噪声源叉车和转运车辆在厂内速度很低，年转运量较小，并且风机采取选用低噪设备、基础减震等措施后噪声对周边环境影响较小。因此，本项目噪声对周边影响较小，拟建项目营运期各边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类区标准。经过现场调查，项目周围200m范围内无声环境保护目标，拟建项目营运期噪声对周边外环境敏感点影响很小。

  - 运营期固体废物影响分析

本项目作为危险废物暂存间用于收集贮存长岭分公司的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，收集贮存的危险废物不作为本项目产生的固废。正常状况本项目不产生危险废物，非正常状况下泄漏的废液及冲洗水通过导流沟进入事故应急池中，收集后作为危险废物运往有资质单位处理处置。项目产生的固体废物为生活垃圾，设垃圾桶分类收集后交环卫部门处理处置。本项目建成后将取代现有未按要求进行防渗处理的暂存库，可极大地减少危险废物对环境的影响及危害，对环境的正面意义远大于产生的污染危害。

  - 土壤环境影响

本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）进行防渗，正常状况下不会对土壤环境产生不利影响。同时厂区通过采取防渗、防漏、加强管理等措施，可有效避免非正常状况下由于管道等“跑、冒、漏、滴”导致废水进入土壤。本项目建设对土壤环境影响是可以接受的。

  - 施工期环境影响分析

    - 环境空气影响分析

项目施工期对空气的环境影响主要因素为施工扬尘、施工机械和运输汽车尾气。

1、施工扬尘

项目施工过程中，建筑的拆除、基础的开挖、场地的平整、土石方及各种建筑材料的运输、堆放过程中，都将会有粉尘产生。特别是在干旱和有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响环境空气质量。项目建设规模较小，建设周期也较短，施工过程中扬尘产生量不大。项目位于长岭分公司内，周边200m范围内没有环境敏感目标，项目施工期扬尘对环境的影响在可接受范围内。

2、机械及汽车尾气

运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。此类废气的产生量一般来说不是很大，在环境空气中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目区的环境空气质量的影响很小。

    - 水环境影响分析

施工期排放的废水主要有施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水经沉淀处理后用于道路浇洒和降尘，施工期产生的生活污水量为0.8m3/d，可依托厂区污水管网排入长岭分公司污水处理厂处理，可以避免对附近地表水的影响。

    - 声环境影响分析

施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆。本项目主要施工内容较少，施工机械和运输车辆的噪声级一般在80dB(A)～95dB(A)之间。施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。本项目周边200m范围内无声环境敏感点，施工期噪声不会对周围区域和敏感点声环境质量造成大的影响。

    - 固体废物环境影响分析

施工期所产生的固体废弃物主要为施工过程中的建筑垃圾以及少量生活垃圾。

项目建设规模较小，施工期所产生的建筑垃圾产生较小，外运到有关部门指定的场地，对环境不会造成影响；生活垃圾由环卫部门统一清运处理处置，不会对环境造成明显不利影响。

    - 生态环境影响分析

项目长岭分公司厂区内，项目建设期不会改变土地利用现状，项目区无珍稀濒危动植物存在，施工中对土地扰动较小，水土流失量也不大。因此，项目建设期不会产生明显的生态影响。

- 环境保护措施及其技术经济可行性论证

  - 危险废物收集和贮存过程环境影响减缓措施

本项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，不进行危险废物的运输转移和处置，收集贮存的危险废物由有资质的单位运输处置。本项目应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规》（HJ2025-2012）等要求收集贮存HW50和HW40类危险废物。

    - 危险废物收集要求

根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物产生单位进行的危险废物收集包括在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动以及将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。

- 1、危险废物收集类别要求

本项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，不得收集贮存长岭分公司外其他公司产生的危险废物，也不得收集贮存长岭分公司HW50 废催化剂和HW40 含醚废物外的其他种类危险废物，项目收集贮存危险废物情况详见表3.3-1。危险废物在收集贮存前，首先是搞清危险废物的种类和理化特性，并根据危险废物的种类和理化性能等指标在不同的库房分区存储。

- 2、危险废物收集作业要求

- 应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

- 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

- 收集时应配备必要的收集工具和包装物，及必要的应急监测设备及应急装备。

- 危险废物收集应参照下表填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

- 收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

- 收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

- 危险废物收集记录表

| 收集地点 |  | 收集日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物种类 |  | 危险废物名称 |  |
| 危险废物数量 |  | 危险废物形态 |  |
| 包装形式 |  | 暂存地点 |  |
| 责任主体 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |
| 联系电话 |  | 邮编 |  |
| 收集单位 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |
| 联系电话 |  | 邮编 |  |
| 收集人签名 |  | 责任人签字 |  |

- 3、危险废物内部转运作业要求

（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照下表填写《危险废物厂内转运记录表》。

（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。

- 危险废物产生单位内转运记录表

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物种类 |  | 危险废物名称 |  |
| 危险废物数量 |  | 危险废物形态 |  |
| 产生地点 |  | 收集日期 |  |
| 包装形式 |  | 包装数量 |  |
| 转移批次 |  | 转移日期 |  |
| 转移人 |  | 接收人 |  |
| 责任主体 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |
| 联系电话 |  | 邮编 |  |

    - 危险废物贮存要求

拟建项目将危险废物暂存库房内分为2个固体库房和1个液体库房，保证不同物理状态危险废物分区贮存，各区域互不干扰，不同类型危险废物禁止混合堆存，便于管理。其中，固体废物中的除石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂（251-016-50）以铁桶进行贮存外，其余固体类危险废物采用PVC袋包装贮存；含醚废物以塑料桶进行贮存，各贮存区设置有200mm高裙角，并作防渗处理。

    - 各危险废物暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，各储存间裙脚高度为200mm，防渗层采用2mmHDPE防渗膜+防渗混凝土防渗（50~100mm）+20mm的水泥砂浆。

    - 各危险废物暂存间均修建排水沟，并采取防渗、防腐措施，排水沟与事故应急池连接，危废暂存区产生的废液废水均进入事故应急池作为危险废物。围堰、事故应急池、导流沟均应采取防渗、防腐措施。

    - 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

    - 在危废暂存区域设置设固定式可燃气体及有毒气体检测报警系统，一旦发生火灾或泄漏事故能够及时采取措施，应设置火灾报警装置和导出静电的接地装置。

    - 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照下表执行。

    - 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

- 危险废物出入库交接记录表

| 贮存库名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物种类 |  | 危险废物名称 |  |
| 危险废物来源 |  | 危险废物数量 |  |
| 危险废物特性 |  | 包装形式 |  |
| 入库日期 |  | 存放库位 |  |
| 出库日期 |  | 接受单位 |  |
| 经办人 |  | 联系电话 |  |

  - 危险废物贮存场所建设要求

本项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，不进行危险废物的运输转移和处置。项目危险废物贮存场所的设计和设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013 年第 36 号）的相关要求。具体如下：

    - 一般要求

1、应建造专用的危险废物贮存设施。本项目建设有专用的危险废物贮存设施。

2、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。本项目含醚废物单独储存在液体危险废物库房中，满足易燃危险品单独存放要求。项目贮存含醚危险废物的库房配备相应的消防设施。

3、在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

4、除第三条规定外，必须将危险废物装入容器内。

5、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

6、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

7、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

8、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合 GB18597-2001附录A 所示的标签，见下图7.2-1和图7.2-2。

    - 危险废物贮存容器

1、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

2、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

3、装载危险废物的容器必须完好无损。

4、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

5、液体危险废物可注入开孔直径不超过 70 mm并有放气孔的桶中。

本项目HW50废催化剂中除251-016-50采用150~200kg铁桶存储外，HW50其他废催化剂均采用PVC包装袋存储，HW40含醚废物261-072-40（主要是四乙二醇醚）采用塑料桶装贮存在液体库房。贮存容器与危险废物相容，满足危险废物贮存容器要求。

图7.2-1  危险废物标签

图7.2-2  危险废物危险废物种类标志

    - 危险废物贮存设施(仓库式)的设计

1、地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

3、设施内有安全照明设施和观察窗口。

4、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

5、设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

6、不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。

本项目设有两个固体库房和一个液体库房，中间完全隔开，分别用于贮存HW50废催化剂类和HW40含醚废物，按要求进行了防渗，液体库房设置有围堰，各库房均设置有排水沟，发生事故时废液和废水能自流进入事故应急池，满足相应要求。

    - 危险废物的堆放

1、基础必须防渗，防渗层为至少 1m厚黏土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或 2 mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。本项目库房地面及裙脚、排水沟、事故应急池均做防渗处理，使用2 mm厚高密度聚乙烯材料防渗。项目库房内均设置排水沟，排水沟依据地势坡向场地东侧，并连接至事故应急池。

2、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

3、衬里放在一个基础或底座上。

4、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

5、衬里材料与堆放危险废物相容。

6、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

7、设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

8、危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集 25 年一遇的暴雨 24 小时降水量。

9、危险废物堆要防风、防雨、防晒。

10、产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

11、不相容的危险废物不堆放在一起。

12、总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

    - 危险废物贮存设施的运行与管理

1、从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

2、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

3、不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

4、盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

5、每个堆间应留有搬运通道，便于用车辆进行转移、堆放和容器的存取。

6、不得将不相容的废物混合或合并存放。

7、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、人库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

8、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

9、泄漏液、清洗液、浸出液必须符合 GB8978 的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足 GB16297 和 GB14554 的要求。

    - 危险废物贮存设施的安全防护与监测

1、安全防护

（1）危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。

（2）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

（3）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（4）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

2、按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

    - 危险废物贮存设施的关闭

1、危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。

2、危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。

3、无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。

4、监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

  - 运营期大气污染防治措施及技术经济可行性分析

本项目不对危险废物进行处理处置，只收集贮存，废气主要为液体库房含挥发性的危废挥发出来的少量废气，以VOCs考虑。

本项目设有1个液体库房，项目拟对液体库房并进行相对密闭处理，项目液体库房的尺寸为10×12×5m，密闭区域体积约为600 m3，项目拟设置抽风管道对密闭的液体库房进行抽风，抽风量为4000m3/h，则液体库房的换气次数约为7次/h，可保证密闭液体库房内处于微负压状态。通过采取该密闭收集措施后，液体库房的废气的收集率不低于 85%，废气收集后经 UV 光解系统处理后通过15m 的排气筒排放。

UV 光解系统也叫光催化氧化，主要是通过紫外线光的作用下进行的化学反应，净化设备运用特制波长的高能 UV 紫外线光束及臭氧对废气进行协同分解氧化反应，使废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，根据《湖南省工业VOCs排放量测算技术指南》可知，光催化氧化对挥发性有机物的去除效率在70%以上。

由于本项目只进行危险废物的贮存不进行处置，有机废气的挥发量较小，废气通过管道收集输送至 1 套废气 UV 光解系统处理，尾气再经由 15m 高排气筒外排，废气去除效率达70%，风机风量为4000m3/h。则处理后挥发性有机物排放浓度为4.6mg/m3，排放速率为 0.0184kg/h满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准要求的挥发性有机物浓度限值80 mg/m3，排放速率限值2.0kg/h的要求。因此项目液体库房进行相对密闭收集后经UV 光解系统处理后通过15m高排气筒高空排放是能满足废气排放标准要求的。

本项目催化剂粉料均采用PVC袋装，进厂和出厂均不进行拆包，只有装卸，因而无粉尘产生。

因此，从技术、经济角度分析，评价认为上述废气的治理措施是合理可行的。

  - 运营期废水污染防治措施及技术经济可行性分析

拟建项目无生产工艺废水产生，仅有少量的生活污水产生，由于本项目所需工作人员均从长岭分公司内部调配，不新增员工，相对长岭分公司而言，本项目不新增废水污染物排放。根据工程分析，拟建项目生活污水排放量约61.2m3/a，项目生活污水经化粪池预处理后通过污水管网直接进入长岭第二污水处理厂处理达标后排放长江。

长岭分公司第二污水处理场位于本项目西北侧约6.8km，采取生化方式处理一污的来水以满足全厂废水达标外排的要求，第二污水处理场处理系统分为含油污水、含盐污水两个处理系统，含油污水处理系统处理能力为600t/h，为接触氧化、氧化沟、砂滤、BAF，处理后的污水部分排长江，部分经活性炭吸附处理后回用；含盐污水处理系统处理能力为250t/h，处理工艺为短程硝化、BAF，处理后的污水排长江。2017年7月1日前长岭污水处理厂总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准要求，2017年7月1日后长岭污水处理厂总排口执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570- 2015）中废水排放标准要求。

本项目废水经长岭污水处理厂处理达标后排入长江，不会对地表水环境产生明显影响。

  - 运营期地下水污染防治措施

本项目危险废物暂存区、排水管沟、事故应急池为本项目重点防渗区，其余区域为简单防渗区。所有暂存区基础、裙脚、排水管沟、事故应急池均采取防渗、防腐措施，暂存区地面、裙脚、排水管沟、事故池结构均采取防渗、防腐措施，各储存间裙脚高度为200mm。

根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，项目库房地面及裙脚、排水沟、事故应急池均做防渗处理，防渗结构见下表。

表7.4-1 拟建项目重点区域防渗结构

| 层数 | 材料 | 厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 素土 | 100mm |  |
| 第二层 | 碎石 | 150mm |  |
| 第三层 | C30混凝土 | 200mm |  |
| 第四层 | HDPE防渗膜 | 2mm | 渗透系数≤1×10-12cm/s |
| 第五层 | 混凝土(加防渗剂) | 50~100mm | C30 |
| 第六层 | 水泥砂浆 | 20mm |  |

由上表的项目拟采用的防渗结构可知，其防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中基础防渗要求（标准要求：防渗层为至少 1m厚黏土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或 2 mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s）。同时，根据项目区水文地质条件，项目区填土厚度为1~5m，粉质黏土厚度在1m以上，素填土及粉状黏土具有一定的防渗效果，因此，总体而言本项目的防渗措施防渗效果可行。

项目库房内均设置排水沟，排水沟依据地势坡向场地东侧，并连接至事故应急池。发生事故时，液体危废库房、固体危废库房内事故液进入各自排水沟，分别通过管道自流引入事故应急池，确保事故时泄漏物料及消防废水、雨水等能全部自流进入事故应急池中。

项目应在场区下游设置1口污染监视井，对地下水进行动态监测。

  - 噪声污染防治措施

拟建项目运营期噪声主要为叉车、风机产生的设备噪声。拟建项目运营的主要时段为昼间，夜间不进行运营。由于项目所在地周边200m范围内无居民区等敏感点，同时转运线路尽量避开了人口密集区。拟建项目拟采取以下噪声减缓措施：厂区内车速限制在5km/h以内；风机选取低噪设备、吸风口处加装消音器、基础减震、隔声。采取以上措施后，产生的噪声对周围产生的影响较小，在可接受范围内。

因此，评价认为评价认为上述噪声治理措施和控制措施是可行的，可使厂界噪声符合标准要求。

  - 施工期污染防治措施

    - 大气污染防治措施

1、尽量使用商品混凝土，避免混凝土搅拌产生粉尘，如使用混凝土搅拌应合理安排搅拌场地及防尘措施，防止搅拌过程中粉尘的产生。

2、汽车运输土方、砂石料、水泥建材料进场时，对易起尘的物料加盖蓬布，减少装卸粉尘污染。

3、施工场地和主要交通道路经常洒水抑尘，减少运输过程中扬尘的产生。

4、对施工现场进行科学管理，统一堆放施工材料，设置防尘或围栏防护设施，减少扬尘或粉尘污染。避免露天长期堆放易起尘的物料。

5、对入场施工机械进行管理，检查合格的机器才可进场作业，尽量减少施工机器产生的废气。

经采取以上措施后，项目施工期对周边空气环境影响较小。

    - 水污染防治措施

本项目施工内容较少，工期较短，施工废水经沉淀池的沉淀后循环使用，施工生活废水经排入厂区污水管经处理后排放。项目施工不会导致施工场地周围水环境的污染。

    - 噪声污染的控制措施

为减少噪声对项目区声环境的影响，建议采取以下措施：

1、尽量选用低噪声系列工程机械设备；

2、合理布置高噪声的施工设备；

3、对较高噪声值的固定设备，应建设隔声间或声屏障；

采取上述措施后，可有效地降低施工噪声，拟建项目200m范围内没有居民住户或其他环境噪声保护目标，且施工过程中造成的噪声是暂时性的，随着施工过程的完成，施工噪声即会消失。

    - 固体废物的控制措施

本项目固体废物主要为少量建筑垃圾及生活垃圾。施工期产生的建筑垃圾外运到有关部门指定的场地，不得随意弃置；保持文明、清洁运输。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理处置。

- 环境风险分析

  - 评价目的与重点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），建设项目环境风险评价是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、减缓与应急措施。使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。重点评价事故对厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响。

  - 环境风险识别

    - 主要物质危险性识别

拟建项目涉及的危险废物主要为废催化剂和含醚废物两大类。根据《国家危险废物名录》（2016年版），拟建项目贮存的危险废物的危险特性详见下表。

表8.2-1 项目涉及的危险化学品一览表

| 废物类别 | 废物代码 | 危险废物名称 | 危险特性 | 状态 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW50废催化剂 | 251-016-50 | 石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂 | T | 固态 | 60 |
|  | 251-017-50 | 石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂 | T | 固态 | 500 |
|  | 251-018-50 | 石油产品加氢裂化过程中产生的废催化剂 | T | 固态 | 50 |
|  | 251-019-50 | 石油产品催化重整过程中产生的废催化剂 | T | 固态 | 50 |
|  | 其他类废催化剂 | 烟气脱硝、脱硫剂等 | T | 固态 | 100 |
| HW40 含醚废物 | 261-072-40 | 醚类残液、反应残余物 | T | 液态 | 40 |

备注：表中字母代表的危险特性：毒性(Toxicity，T)。

    - 潜在风险识别

本项目潜在的环境风险主要有：

1、危险废物收集转运过程潜在风险识别

危险废物收集转运过程中潜在风险主要为泄漏风险。

2、危险废物暂存过程潜在风险识别

拟建项目暂存过程的潜在风险主要为液态危险废物醚类废物在厂内暂存过程中，若管理不善或操作失误，易造成泄漏、燃烧、爆炸等事故。

    - 重大危险源识别

根据表8.2-1各危险废物识别，拟建项目涉及的危险物质主要为T—毒性，根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，毒性危险物质的临界量为500。拟建项目一次危险废物最大贮存量800t，从保证环境安全性考虑，定性为重大危险源。

    - 环境敏感因素识别

本项目位于中石化长岭分公司厂内，周边200m范围内没有居民区等环境敏感点，项目区不属于自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和饮用水水源保护区等区域。因此本项目不属于环境敏感区。

    - 风险评价等级和范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价的工作等级划分见下表。

表8.2-2   环境风险评价工作级别

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目区主要危险废物具有毒性，醚类物质还具有可燃性，项目已构成重大危险源，因此本项目环境风险评价等级为一级。大气环境风险评价范围确定为：以风险源为中心，半径5km的范围，风险评价范围详见附图3。

本项目风险评价范围内的敏感点分布见表1.7-1和附图3。

  - 源项分析

    - 事故资料统计

近年来，国内外发生的同类物质泄漏、火灾、爆炸等事故统计分析见下表。

表8.3-1  近期国内外发生风险事故统计情况

| 序号 | 公司名称 | 事故时间 | 危险物质 | 事故经过 | 事故后果 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江京哈公路 | 2006.2.11 | 废油 | 三车相撞事故，其中一辆油罐车车体产生裂缝，罐内废油发生泄漏。 | 无伤亡 | 运输人员安全意识差 |
| 2 | 山东滨莱高速 | 2011.7.19 | 废油 | 罐车装载的废油发生漏洒，废油污染路面，以致后续车辆发生侧滑撞坏护栏并车身横挡堵塞道路。 | 无伤亡 | 运输人员安全意识差 |
| 3 | 上海淳中化工公司 | 2011.2.24 | 废有机溶剂 | 废有机溶剂储罐阀门破损事故，导致大约3吨的黑色油状物质泄漏，对周边地区的大气环境造成了影响。 | 无伤亡 | 管理不严格，危险化学品储存设施日常维护不到位。 |

上述案例可以表明事故发生的原因主要集中在以下几方面：

1、管理不严格，危险废物储存设施日常维护不到位，未能及时发现老化、破碎设备部件；

2、转运过程管理完善，转运驾驶人员预防风险事故意识不强烈；

3、危险品相关操作人员操作不够规范，安全知识缺失，安全意识薄弱；

4、未建立有效的风险事故应急预案，风险事故发生时未能有序撤离和科学施救，导致环境受污染等后果。

本企业应在吸收以上案例教训的基础上，加强自身安全生产管理工作，杜绝同类事故的重复发生。必须从危险废物收集、贮存和管理等方面采取综合措施，预防事故的发生。

    - 最大可信事故确定

1、事件树分析

拟建项目收集、转运和贮存的危险废物多具有危险性，如设计、管理及操作不当，在生产过程中可能发生危险事故。风险评价不会把每个可能发生的事故逐一进行分析，而是筛选出系统中具有一定发生概率，其后果又是灾难性的，且其风险值为最大的事故，作为评价对象。

根据工程分析和对本项目所用物料特性识别，确定本项目潜在的风险为液态危险废物四乙二醇醚泄漏事故。根据拟建项目物料储存情况，本评价对液体危险废物区储存桶全部泄漏事故进行影响分析。本项目最大可信事故为四乙二醇醚储存容器泄漏。

具体见顶端事故与基本事件关联图8.3-1。本项目储存容器事件树见图8.3-2。

泄漏造成污染事故

●

废油泄漏

+

设计失误

设备原因

管理问题

人为失误

应急失效

+

灭火装置失效

报警器失灵

图8.3-1  顶端事故与基本事件关联图

图8.3-2   储存容器事件树示意图

从图8.3-1可知，泄漏风险事故对环境的影响与发现事故是否及时(即泄漏时间)以及各种应急处理措施的有效性密切相关。因此控制泄漏风险事故应从两个方面着手：一是预防泄漏，有针对性的落实各种安全技术措施，实现本质安全化，二是确保各种应急设施正常运行，使风险事故影响减小到最低限度。

2、四乙二醇醚泄漏事故概率

根据原国家环保总局监督管理司编制的《建设项目环境风险评价专集》资料，据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏事故概率在1×10-5次/a左右，本项目管理相对规范，设有较完善的安全防范措施和监控系统，抗风险能力较强，风险概率至少下降50%，因此，项目四乙二醇醚储存容器危险废物泄漏最大可信事故概率确定为0.5×10-5次/a。

  - 后果计算与分析

根据拟建项目所贮存的危险废物特性识别出拟建项目的潜在风险为四乙二醇醚贮存区泄漏，根据储存情况，本评价对危险废物四乙二醇醚贮存区泄漏事故进行影响分析。

    - 泄漏事故影响分析

当暂存区发生泄漏时，若不采取有效的防范措施，尽管经过紧急消防处理后，有可能会有危险废物进入地表水体、土壤和地下水，使得局部水体、土壤和地下水受到污染。

本项目四乙二醇醚储存桶为2000L，常温常压下储存，即使在极端情况下，桶内液态废物全部泄漏，其泄漏量为2000L。

如果一个液体废物储存桶全部泄漏，其泄漏量最大为2000L，设计中在各危险废物暂存间均修建排水沟，并接入事故应急池，以用于收集泄漏的危险废物。事故应急池有效容积为318m3，完全能够容纳下因储存桶破裂而泄漏出的液体危险废物，能满足风险防范措施要求。

    - 事故排污水的影响分析

火灾事故发生时，在应急救援中，都会在事故现场喷射大量消防水和喷淋、冷却水进行灭火或降低有毒物质对大气的污染。若无应急措施，势必会有部分毒性物质直接或随喷淋、消防用水流入水体，造成严重污染。

    - 固体废物处理不当对环境影响分析

拟建项目涉及危险废物，若管理不善或处置不当将会对空气、地表水、土壤和生态等环境产生不同程度危害。

    - 伴生/次伴生影响分析

拟建项目在事故应急救援中产生的喷淋水、消防灭火水伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；灭火过程中可能产生大量的废灭火剂等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

若发生泄漏，泄漏物料挥发进入大气，将对环境空气造成伴生污染；在事故应急救援中产生的喷淋稀释水伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

  - 环境风险防范措施

本项目仅收集、贮存长岭分公司内部产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，不包括危险废物的运出和处置。在收集（含装卸）和贮存过程中均潜存一定的环境风险，因此建设单位应从危险废物的收集（含装卸）和贮存过程落实风险防范措施，最大程度的降低拟建项目的环境风险。

    - 危险废物收集（含装卸）过程中的风险防范措施

- 公司应建立规范的危险废物管理和技术人员培训制度，定期针对危险废物管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物包装和标识、危险废物转运要求、危险废物事故应急方法等。

- 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

- 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

- 装卸人员必须按照规定采用一定的搬运工具，不得损坏包装物和包装容器，不得将危险废物倒置、洒落、渗漏，谨防污染环境。

- 在装卸过程中如出现危险废物有洒落、渗漏情况，应由责任人立即清理现场，消除污染，不得随意外排。

- 危险废物收集（含装卸）和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

- 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

- 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

- 危险废物收集现场禁止吸烟、进食、饮水；危险废物收集完毕，应洗澡换衣；单独存放被危险废物污染的衣服，洗后备用；收集车辆应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。

- 对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，同时还要加强防护器材的维护保养，保证器材随时处于备用状态。

    - 危险废物内部转运作业风险防范措施

企业将公司内部各装置产生的危险废物向本项目暂存库的装运作业时，应尽量消除转运过程中存在的隐患。首先危险废物内部转运作业应采用专用的工具；其次，应严格遵守《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)要求，为防止在收集转运过程中发生废物泄漏、洒落等事故污染周围环境，引发污染事故，应注意以下转运过程的风险防范措施：

1、在危险废物的收集转运过程中必须做好废物的密封包装等措施，严禁将具有反应性的不相容的废物、或者性质不明的废物进行混合，防止在转运过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况发生。

2、在危险废物的包装容器上清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和包装日期。

3、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，转运设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

4、危险废物收集转运时应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。

5、对准运设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用，负责转运人员必须了解所转运的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

6、由于项目废物的收集转运全部在企业内部进行，内部转运前应填写《危险废物厂内转运记录表》。

7、在危险废物转运过程中，一旦发生突发性事故，不可弃车而逃，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，并及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

8、企业需要制定意外事故的防范措施和应急预案，对危险废转物运过程中发生的风险事故负责。

    - 危险废物贮存过程中的风险防范措施

拟建项目将危险废物暂存库房内分为2个固体库房和1个液体库房，保证不同物理状态危险废物分区贮存，各区域互不干扰，不同类型危险废物禁止混合堆存，便于管理。其中，固体废物中的除石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂（251-016-50）以铁桶进行贮存外，其余固体类危险废物采用PVC袋包装贮存；含醚废物以塑料桶进行贮存，各贮存区设置有200mm高裙角，并作防渗处理。

针对危险废物的特性、数量，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修订单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求，做好贮存风险事故防范工作。

1、各危险废物暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，各储存间裙脚高度为200mm，防渗层采用2mmHDPE防渗膜+防渗混凝土防渗（50~100mm）+20mm的水泥砂浆。

2、各危险废物暂存间均修建排水沟，并采取防渗、防腐措施，排水沟与事故应急池连接，危废暂存区产生的废液废水均进入事故应急池作为危险废物。围堰、事故应急池、导流沟均应采取防渗、防腐措施。

3、暂存场所均应远离火种、热源。

4、各暂存区设置1m宽的搬运通道。

5、发现危险废物专用容器发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，并由当班人员或岗位主要操作人员组成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。

6、对事故隐患存在点要进行定期的检查，及时排除，避免发生。

7、各种固体危险废物在场内按指定区域分别堆存，并做好标识。散落的固体危险废物及时回收，并清扫干净。

8、各种危险废物均不得和能与其起化学反应的物品混存共运。

9、库房应配备必需的消防(消防栓，泡沫灭火器、消防砂池等)、通风、降温、防潮、防雷等安全装置。

10、在危废暂存区域设置设固定式可燃气体及有毒气体检测报警系统，一旦发生火灾或泄漏事故能够及时采取措施。

11、全厂应配套科学、完善的消防报警系统，并对此系统进行监控管理，与公司消防支队建立畅通、及时的报警系统。

12、万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

13、暂存区域应设有必要的喷淋洗眼器、洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。

14、各危险废物暂存区设置通讯设备、安全照明设施、观察窗口、安全防护服装及工具和应急防护设施，同时各暂存区应设置明显的危险废物的标识。

15、危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照表7.1-3执行。

16、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

    - 对地表水的风险防范措施

本项目拟在库房西侧设置一个有效容积为318m3的事应急故池，同时在暂存间内设置排水沟，排水沟与事故应急池联通，满足项目事故废水收集的要求。

拟建项目在采取以上风险防范措施，加上项目距地表水较远，可有效防止事故废水进入地表水造成的地表水污染。

    - 次/伴生伴污染防治措施

事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入事故池暂时收集，再分批送至有资质单位处置；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集，并根据性质作为拟建项目危险废物贮存或送有资质单位进行处理。

    - 项目区的防腐、防渗工程措施

1、常用防腐、防渗措施

(1) 建筑物应选用耐候性优良的涂料；

(2) 经常有水作用的部位，宜选用沥青、环氧沥青类涂料；

(3) 水池的内壁防腐，宜选用树脂类涂料或鳞片涂料等抗渗性和耐腐蚀性优良的涂料；

(4) 地面涂料宜选用各种地面专用涂料或物理力学性能良好的涂料，涂层总厚度大于150μm，室外涂漆宜采用有良好耐候性的清漆罩面；

(5)喷涂施工应自上而下，先喷垂直面，后喷水平面；

(7) 地面可在混凝土基础上，贴上耐酸、碱的砖板，定期清扫、维护；

2、拟建项目采取的措施

(1) 暂存区地面及裙角、排水沟和事故应急池均采用防腐卷材做防腐层，拟建采用2mmHDPE防渗膜（渗透系数≤1×10-12cm/s）+50~100mm防渗混凝土防渗+20mm的水泥砂浆，以达到地表防渗目的。

(2) 拟建项目采用优质的光面HDPE防渗膜。HDPE防渗膜也被称为高密度聚乙烯膜、HDPE土工膜，由HDPE树脂构成的塑料卷材，其HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。HDPE具有很好的防腐性能、防潮性能、防渗漏性能、拉伸强度高，所以是很适用于工程防渗、养殖防渗、油罐防渗、地下室防渗、垃圾填埋防渗、固废填埋防渗等领域。

HDPE土工膜是垃圾填埋场工程常用的三种主要土工合成材料(另有土工网和土工织物)之一，其防渗性能是衡量垃圾卫生填埋场是否达到环保要求的主要指标。HDPE土工膜通常由连续的聚合物薄层制成，并不是绝对不透水气，只是相对土工织物或填土甚至粘土而言是不透水气的。

(3)拟建项目防腐、防渗工程的施工，应聘请具有相关资质的单位，根据实际情况对生产区及厂区其它需要进行防腐、防渗的地方详细设计，选用适合的防腐材料，做好厂区的防腐工作。

    - 事故应急池设置合理性分析

事故应急池容积参照中石化安环[2006]10号文发布的《水体环境风险防控要点（试行）》中的《水体污染防控紧急措施设计导则》计算，公式如下：

V总=(V1+ V2- V3)max + V4+ V5

式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中(V1+ V2 - V3)max是指对收集系统范围内不同储罐或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。本项目最大存储容器容积为2m3，V1取2m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

根据《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》要求，项目消防用水量为25L/s（室内10 L/s，室外15 L/s），消防持续时间按3h，一次消防用水量为180m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目V3为0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目中V4取0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；项目降雨量计算方法如下：

V5=10×F×qa/n

其中：F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

项目区多年平均降雨量为1583mm，年平均降雨天数为140天，项目区域集雨面积约为0.2ha，经计算，V5=23m3。

因此，本项目所需事故储存设施总有效容积最少应为2+180-0+0+23=205 m3，项目拟建事故应急池有效容积为318 m3，其完全可以容纳本项目事故废水，确保本项目发生事故时废水不排入到外环境当中。

    - 风险防范的管理对策

制定生产管理和安全管理制度，加强职工的日常操作技能培训和安全管理，保证各项设备的的正常运行。开展应急演习，保证各项应急措施的落实。

1、在编制初步设计文件时，应同时编制“劳动安全卫生专篇”，在初步设计中，应严格遵守现有的职业安全卫生方面的法规和技术标准；

2、在施工过程中，应加强环境监察工作，确保环境保护设施、环境风险防范设施的施工质量，及时纠正施工中的缺陷；

3、建立公司安全生产委员会，负责统筹、协调全公司安全生产工作；

4、建立安全生产和环境风险防范的责任制；

5、建立各种安全生产规章制度；

6、建立健全设备安全检修制度，同时建立安全作业许可证；

7、建立安全生产管理台帐；

8、提高职工的环保意识和异常情况下的应变能力；

9、加强对厂区消防设施的定期检查，定期组织消防训练；

10、制定相应的施工安全管理方案；

11、建设单位必须对施工单位的资质进行有效审查，并加强对施工队伍的环境保护教育；

12、建设单位须加强施工阶段的环境监督和管理工作，建立严格的安全管理制度和监督机制。

  - 突发环境事件应急预案及应急处理措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》关于“产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案”。企业应应根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》及《危险废物经营单位编制应急预案指南》等要求，制定突发环境事件应急预案。

应急预案是在紧急状态期间的行动方案。建设单位应当采取措施，确保紧急状态期间应急预案的有效实施。包括：

1、对全体员工，特别是对应急工作组进行培训和演练。一般应当针对事故易发环节，每年至少开展一次预案演练。应急响应一般程序是：（1）评估紧急状态；（2）隔离并防止人员进入受影响的现场，撤离有关人员或进入避难场所；（3）必要时，提供紧急医疗救助；（4）通知响应机构和设施响应人员；（5）如果可行，控制事故（如控制泄漏等），但要注意安全，工作人员要受过训练并使用合适的装备；（6）为公共机构响应人员提供支持；（7）清理和处理现场，结束；（8）后续事项：报告，评估。

2、建立应急队伍。本项目依托长岭分公司当建立专业的应急队伍（如火灾小组、爆炸小组等）。

3、安排应急专项资金，用于隐患排查整改、危险源监控、应急队伍建设、物资设备购置、应急预案演练、应急知识培训和宣传教育等工作。

4、与周围社区和临近企业、外部应急/救援力量建立定期沟通机制，促进相互配合。

5、将应急预案依法报政府相关主管部门备案。

6、在事故应急期间，按照地方政府的统一要求，做好各项应急措施的衔接和配合。

    - 突发环境事件应急预案内容

突发环境事件应急预案一般包括下述内容：

1、总则：包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等；

2、企业基本情况及周边环境概述：包括本单位的生产工艺、主要产品及原辅材料、安全环保设备设施等概况、周边环境状况、环境敏感点等；

3、环境危险源情况分析：主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度等；

4、企业突发环境事件风险评估：包括企业环境风险等级评定，现有环境风险防控和应急措施差距分析等；

5、应急组织机构与职责：包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等；

6、预防与预警机制：包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等；

7、应急处置：包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、应急监测、分级响应、指挥协调、信息发布、应急终止等程序和措施；

8、后期处置：包括善后处置、调查与评估、恢复重建等；

9、应急保障：包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等；

10、监督管理：包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等；

11、附则：包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等；

12、附件：包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单、厂区及周边环境敏感目标分布图、主要生产设施分布图、给排水系统分布图、环保及应急设施分布图等。

    - 事故发生后采取的处理措施

在制订应急救援预案时，应主要包括以下几个方面：

1、危险废物泄漏时的应急处理措施；

2、危险废物发生火灾时的应急处理措施；

本评价建议的应急处理措施如下：

1、危险废物泄漏

（1）确定泄漏物名称、性质和泄漏量；

（2）现场警戒，在彻底收集处理前严禁无关人员接近；

（3）应急人员在了解泄漏物料的性质后再进行处理；

（4）应急人员必须佩带相应的应急防护用品；

（5）收集方法：

①液体泄漏，在保证安全的前提下切断泄漏源，使用提前准备好的消防沙等设施进行覆盖、拦截、引流等措施，同时采取相应的回收、吸附等措施清除污染物，降低对环境的影响，用水冲洗污染地面等，废液、冲洗水等进入事故应急池中，以防污水排入附近水环境中，影响环境。

②固体泄漏，使用适当的工具和容器收集泄漏物。

2、危险废物发生火灾

（1）确定泄漏物名称，性质和可燃危险废物量。

（2）现场警戒，在彻底扑灭火灾前严禁无关人员接近；

（3）应急人员在了解火灾物质的性质后再进行处理；

（4）应急人员必须佩带相应的应急防护用品；

（5）必须首先消除泄漏污染区域的点火源。

（6）扑救方法：

①迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；

②在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用消防砂、或现场其它各种消防设备、器材扑火初期火灾和控制火源。

③对周围设施及时采取冷却保护措施。

    - 控制事故扩大的措施

1、迅速查明泄漏、火灾、爆炸事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源处理措施而能消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应向指挥组报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

2、指挥组成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆液体大量泄漏，则命令在发生事故的一定区域内停止一切作业。

3、应急指挥小组到达现场后，在查明液体外泄部位和范围后，视能否控制，作出应急调整。

4、应急抢险组到达现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个人防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

    - 事故可能扩大后的应急措施

1、如发生重大爆炸或泄漏事故，指挥组成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导部门报告事故情况。

2、由指挥组下达紧急安全疏散命令。

3、一旦发生重大爆炸或泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥组立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由信息联络组人员联络、引导并告知注意事项。

建设单位应编制突发环境事件应急预案，建立应急组织机构，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育；同时，明确各类突发环境事件的应急响应和应急处置方案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训。

  - 环境风险评价小结

本项目储存的危险废物具有毒性和易燃性，项目区已构成重大危险源。项目可能的风险事故主要是贮运过程中液态危险废物四乙二醇醚泄漏事故。在采取设计与本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。

- 清洁生产与总量控制

  - 清洁生产

根据本项目特点，本节重点从以下几方面进行分析：1、危险废物的收集、包装和贮存方式；2、原辅材料；3、资源和能源料；4、技术工艺水平；5、污染物排放控制；6、危废减量化、无害化、资源化。

    - 危险废物的收集转运、包装和贮存方式

1、危险废物的收集转运

(1)项目危险废物由标准的容器进行盛装。

(2)危险废物的收集转运使用专用转运车辆，车厢全封闭、具有气密性、隔热、防渗漏、等功能要求，从源头避免危险废物装卸输送可能产生的环境影响。

2、危险废物的包装和贮运方式

(1)对各类危险废物分类储存，按性质形态选择相容性的容器及贮存设施。

(2)在危险废物贮存场所附近设置警示标志。

(3)健全组织机构、加强管理，严格执行规章制度和安全操作规程，对于重大危险源应有明显标识，建立严格的管理制度。

    - 原辅材料

项目运营后，可年周转1400吨危险废物。项目的实施能够有效利用资源，减少区域污染物的排放，减少固体废物对环境的污染。

    - 资源和能源

项目总用水量为72t/a，均为生活用水，项目用电量为0.5万(kwh)/a，各项节能指标均低于国家规定的有关标准；清洁生产水平较高。

    - 技术工艺水平

生产过程的技术工艺水平基本上决定了废弃物的产生量和状态，先进而有效的技术可以提高原材料的利用效率，从而减少废弃物的产生。从本项目的工艺过程看，项目减少了物料在转移过程中的损耗，减少了污染物的排放。

    - 污染物排放控制

本项目对容易挥发废气的危险废物单独设置密闭存储区，并将废气集中收集后通过UV光解处理，达标排放。

项目生活污水经公司污水处理系统处理处理达标后排入长江，2017年7月1日前总排口能达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准要求，2017年7月1日后长岭污水处理厂总排口应满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）要求。

所有危险废物均交由有资质的单位进行处置。生活垃圾由环卫部门收集处理。

    - 危废减量化、无害化、资源化

本项目作为危险废物暂存间用于收集贮存长岭分公司的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，贮存的危险废物不作为本项目产生的固废，项目贮存的所有危险废物均交由有资质的单位处置。

    - 清洁生产评价

本项目工艺较为成熟，生产设备先进，污染物排放量相对较少，运营过程中产生的废气、废水、噪声以及固废都能得到有效预防和治理。目前国内同类型行业产品产污系数尚没有统计数据，因此较难以定量比较，但从定性分析看，本项目在国内同行业企业中达到清洁生产较先进水平。

综上所述，本项目在清洁生产方面是可行的。

  - 总量控制

根据建设项目排污特征、国家环境保护的要求，本建设项目实施总量控制的污染因子为：COD、NH3-N和VOCs。

本项目所需工作人员均从长岭分公司内部调配，不新增员工，相对长岭分公司而言，本项目不新增废水污染物排放，项目废水排入长岭分公司污水处理厂处理达标后排入长江，项目废水总量指标已纳入长岭污水处理厂总量指标内，项目排放的VOCs也在长岭分公司总量指标内，因此本项目无需申请总量指标。

- 环境应经济损益分析

环境经济损益分析是项目环境影响评价的一个重要组成部分。其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果。因此，在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效，甚至还包括项目的社会经济效益，以求对项目环保投资取得的环境保护效果有全面和明确的评价。

  - 环保投资估算

本项目用于环境保护方面的投资约131万元，占项目总投资522万元的25.1%，项目环保投资详见下表。

- 本项目环境保护投资

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气收集处理 | UV光解处理系统+15m排气筒外排 | 10 |  |
| 废水 | 污水处理 | 依托公司污水处理厂处理本项目污水 | 3 | 污水管网 |
| 固体废物 | 固废贮存设施 | 危险废物暂存间，地面的防渗防腐措施 | 50 |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1 |  |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 3 |  |
| 风险 | 事故应急池 | 排水沟、事故应急池 | 10 |  |
|  | 应急设备 | 应急物质储备，有毒气体报警探头 | 8 |  |
|  | 防渗处理 | 暂存间地面、排水沟、事故应急池采用HDPE防渗等防渗措施 | 20 |  |
|  | 地下水监测井 | 设置1口地下水监测井 | 20 |  |
| 环境管理及监测 |  | 废气、地下水等各项污染物的监测 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 131 |  |

  - 环境保护效益分析

拟建项目采用一系列环保措施后，各项废气经处理后排放，削减了污染物的排放，有效减轻了因拟建项目建设而带来的大气污染负荷。废水和噪声经治理后实现达标排放，危险废物全部转运有危废处置资质的单位，得以妥善处理，维持了厂区周围的现有

环境质量，避免了因项目建设带来的环境破坏。

本项目采用成熟稳定、实用可靠的工艺流程和设备。工艺废气采用UV光解系统处理，处理效率可达70%，确保废气污染物达标排放；废水经厂区污水处理厂处理后达标排放；所有产生噪声的设备均采用隔声、消声及减振措施，减少噪声对职工和外环境的影响，固体废物修建防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，生活垃圾统一收集，危险固废送有资质单位处理。通过对工程污染控制措施的技术分析，说明工程所采用的环保措施是可行的，运行可靠，可减少本项目污染物的排放。

同时，本项目作为环保型项目对长岭分公司的危险废物进行了妥善的处理处置，在创经济效益的基础上也创造了巨大的环境效益。

  - 工程经济效益与社会效益分析

本项目的实施将产生良好的社会效益，分析如下：

1、项目通过收集贮存长岭分公司HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物后由有危废处置资质单位进行运输处置，能解决危险废物所带来的各种危害，达到了保护环境的目的。

2、项目的实施可给当地提供就业岗位，增加就业，对促进经济发展，实现社会全面进步有着积极的作用。

综上所述，本项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，促进社会、经济和环境的协调发展。

  - 环境经济损益分析小结

拟建项目施工期及建成投入使用后，将产生大气污染物、水污染物、噪声和固体废物等环境影响因素，在保证前述环保投资的前提下，严格采取各种废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施，确保各种污染物均能达标排放。

尽管本工程采取了各项环保措施，但仍然会排放一定的污染物，因此，建设单位在建设完善污染防治措施的基础上，加强生产管理和日常环境监测工作，保证各项环保设施安全有效运行，使生产对环境产生的不良影响降到最低程度。

总体来说，本工程环境影响导致的环境损失远小于拟建项目带来的经济和社会效益，拟建项目的建设将带来可观的经济效益、广泛的社会效益，在环境保护方面也是可以接受的。

- 环境管理与监测计划

  - 环境管理

    - 环境管理计划目标

通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告书针对项目建设产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和项目主体工程建设符合国家同时设计、同时实施和同时投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。

通过环境管理计划的实施，将拟建项目对周边环境带来的不利影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使项目建设的经济效益和环境效益协调、持续和稳定发展。

    - 环境管理机构设置

1、人员配置

拟建项目应建立专门的环境管理部门，配备环境保护负责人、专(兼)职人员各1人，安排1人跟随车辆进行危废收集记录，夜间安排1人值班，全部岗位实行责任制。

2、制度建设

拟建项目应制订如下制度：

（1）风险事故应急救援制度；

（2）危险废物安全贮存有关的规章制度(安全操作规程、岗位责任制、车辆设备保养维修等规章制度)；

（3） 危险废物贮存全过程的管理制度；

（4） 转移联单管理制度；

（5）职业健康、安全、环保管理体系(HSE)。

（6）建设项目环境保护竣工验收

由审批拟建项目环境影响报告书的环境保护行政主管部门负责该项目环境保护验收工作。。

    - 环境管理主要内容

本项目是危险废物的收集贮存项目，为此必须加强环境保护管理。

（1）危险废物的限制条件

本项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，不得收集贮存长岭分公司外其他公司产生的危险废物，也不得收集贮存长岭分公司HW50 废催化剂和HW40 含醚废物外的其他种类危险废物。危险废物在收集贮存前，首先是搞清危险废物的种类和理化特性，并根据危险废物的种类和理化性能等指标在不同的库房分区存储。

（2）ISO14001 环境管理体系

项目实施后建设单位应尽快将本项目的环境管理纳入公司的ISO14001 环境管理体系，使公司内部拥有一个完整有效的环境管理机制。

按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）、《危险废物规范化管理考核指标体系》，制定详细的环境管理制度，并严格按照上述规范标准和管理制度执行。

由于环境影响主要体现在地下水、废气、固废管理等方面，因此主要针对这些环境问题提出环境管理内容：入厂危险废物管理。本项目投入运行后，必须加强入厂危险废物管理，包括危险废物转运车在厂区内行驶规定。制订污染物排放相关岗位的操作作业指导书，严格执行工艺操作规程。建设单位应加强对设备的维护，确保对废气治理设施的有效。

（3）管理要求

不得接收未粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中4.9条规定的标签或标签没有按规定填写的危险废物；每个危险废物堆间应留有搬运通道；不得将不相容的废物混合或合并存放；项目应做好危险废物的记录，记录上应明确危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期以及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；泄漏液、清洗液、浸出液必须符合 GB8978 的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足 GB16297 和 GB14554 的要求。

  - 环境监测计划

1、日常监测

（1）废气

监测点位：有机废气排气筒、场界；

监测因子：挥发性有机物；

监测频次：每季度一次；监测取样按照污染源要求进行。

（1） 噪声

监测点位：东、南、西、北侧场界外1m处；

监测因子：昼、夜等效A声级；

监测频率：每年监测一次。

（3）地下水

监测点位：在场区下游设置1口污染监视井；

监测因子：pH值、高锰酸盐指数、石油类、硝酸盐、硫酸盐、氨氮、铜、锌、镍、六价铬；

监测频率：每年监测一次。

(2) 应急监测

发生风险事故时，由岳阳市环境监测站对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质，严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。造成大气污染的事故在事故源的下风向及附近环境保护敏感目标设置监测点，造成水体污染的事故在事故源的下游及下游处理设施排放口设置监测断面，进行连续跟踪监测，直至事故解除。

  - “三同时”竣工内容

本项目环境保护“三同时”具体内容见下表。

表11.3-1  环保“三同时”竣工内容

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 污染防治措施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气挥发 | 挥发性有机物 | 加强暂存库废气收集，废气 UV光解处理后通过15m排气筒外排 | 挥发性有机物参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524 -2014）表2中其他行业标准 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 | 排入厂区污水管网 | 长岭公司污水处理厂满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015） |
| 噪声 | 风机、叉车等 | 选用低噪声设备，基础减震，隔声；厂房做隔声处理，车间内各设备合理布置，高噪声源设备远离厂区边界。 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 厂区收集后，由环卫部门及时清运处置 |  | 不对周围环境造成影响 |
|  | 危险废物（HW50和HW40类危险废物） | 本项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，本项目不进行危险废物的运输转移和处置，危险废物贮存于项目区后，由有资质的单位运输处置。项目库房房和存储区应满足GB 1859 7-2001要求：基础应防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；地面与围堰要用坚固、防渗的材料建造；车间应做好防雨、防风、防渗漏、防腐措施。 |  | 本项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，贮存后由有资质的单位运输处置，本项目不进行危险废物的运输转移和处置，项目应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求 |
| 地下水 |  | 暂存间等区域防渗，设置1口地下水观测井 |  | 按要求设置监测井 |
| 风险防范 |  | 导流沟、318m3的事故应急池等 |  | 满足环境风险防治要求，使项目环境风险为环境所接受 |
|  |  | 应急物质储备，设置砂池 |  |  |
|  |  | 在危险废物贮存场内设置火灾报警装置及有毒气体报警系统，以便于及时发现危险废物泄漏燃烧，及时报警 |  |  |
|  |  | 突发环境事故应急预案及演练，日常演练及防护、堵漏材料等 |  |  |
| 现有危险废物暂存库 |  | 现有危险废物暂存库应进行关闭，关闭时对现有库房进行清理，如有污染应进行消除 |  | 现有危险废物暂存库不存在污染 |

- 项目可行性分析

  - 产业政策相符性分析

拟建项目属于环境治理项目，主要功能为危险废物的收集、贮存。不进行处置处理。根据《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正）规定，拟建项目属于鼓励类第三十八条：“环境保护与资源节约综合利用”范畴，因此，拟建项目的建设是符合国家现行产业政策要求的。

  - 选址合理性分析

本项目为危险废物收集贮存项目，不进行处理处置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，本项目与该标准选址符合性分析如下：

表12.2-1拟建项目与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析

| 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中要求 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 | 地质结构稳定，基本烈度为Ⅵ度 | 符合 |
| 6.1.2 设施底部必须高于地下水最高水位。 | 设施底部高于地下水最高水位 | 符合 |
| 6.1.3应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。” 在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。 | 项目位于长岭分公司内，周边均规划为工业用地，正启动搬迁，目前最近居民在250m外。本项目周边应设置50m的防护距离。项目周边无地表水体，地下水往西北方向径流，不会影响项目南侧土壤。 | 符合 |
| 6.1.4 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 | 周边无溶洞区或不易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 | 符合 |
| 6.1.5 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 | 项目距长岭分公司芳烃储罐约140m，大于《石油化工企业设计防火规范》中要求的防火间距，在易燃、易爆等危险品仓库外，周边无高压输电线路 | 符合 |
| 6.1.6 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 | 本项目位于长岭分公司内，长岭分公司所在区域为工业集中区，周边居民主要为企业职工和家属，项目区无集中居民区分布 | 项目区无集中居民区，基本符合 |
| 6.1.7 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1款要求。 6.3.1 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 | 基础防渗，防渗层拟采用2mm 的HDPE 材料作防渗层，渗透系数≤1×10-12cm/s | 符合 |

综上，项目选址基本合理。根据计算，本项目周边应设置50m的防护距离，在此防护范围内不得建设居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。

  - 与相关要求的符合性分析

《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中要求，加强化学品、危险废物、医疗废物、持久性有机污染物、放射性物品等规范化管理，建立收集、贮存、运输、利用和处置等全过程环境管理体系，实行流量流向登记制度。加强对危险废物产生单位和经营单位的监督管理，严格落实各项管理制度，强化企业内部台账，实施危险废物规范化管理。本项目建设符合该规划。

根据《湖南省“十三五”环境保护规划》，要求推进固体废物综合利用和安全监管。加强危险废物、危险化学品、医疗废物、持久性有机污染物等的规范化管理，建立收集、贮存、运输、利用和处置等全过程环境管理体系。加强对危险废物产生单位和经营单位的监管，明确产生单位主体责任，建立健全危险废物产生单位清单并动态更新，鼓励产生单位自行综合利用。本项目为规范长岭分公司的危废收集、贮存而建设，因此符合该规划要求。

根据《湖南省环境保护厅关于加强危险废物收集、利用、处置建设项目环保审批管理的通知》（湘环发[2016]12号）：1、各市(州)环保局在受理危险废物收集、利用、处置（危险废物集中处置项目除外）建设项目环境影响评价文件审批申请时，应依据本辖区危险废物产生情况，统筹规划危险废物收集、利用和处置（危险废物集中处置项目除外）项目的建设；3、科学控制危险废物收集单位数量，各市（州）应对危险废物收集网络布局进行科学规划，合理确定经营单位数，防止出现散而乱的局面。本项目作为长岭公司内部危废暂存库，不收集贮存长岭分公司外其他其他企业产生的危险废物，因此本项目的建设符合该通知要求。

  - 与环境功能区划符合性分析

本项目位于中石化长岭分公司内，项目仅收集贮存长岭分公司危险废物，项目区域大气环境中SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃、VOCs等均达到《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准等标准要求。项目的最终纳污水体是长江，其为大河，纳污能力强，规划水质为Ⅲ类，目前石油类等指标超标，但长江项目段的的巴陵石化污水厂和长岭污水厂均在提质改造，对地表水环境有一定的改善作用。项目附近地下水监测点各监测因子达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质要求，部分点位石油类超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）中Ⅲ类标准限制，本项目建成后将取代现有未按要求进行防渗处理的暂存库，能减轻对地下水环境的不利影响。建设项目附近昼夜间监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

  - 平面布局合理性分析

本项目位于长岭分公司内，本危险废物暂存库长50m，宽12m，高5m。厂房内设置2个固体库房(20×12×5m)和1个液体库房(10×12×5m)，西侧为液体库房，中部及东侧为固体库房。拟建事故应急池位于危废暂存库东侧，砂池位于库房西侧。库房南侧设6m宽消防道路，西侧设15×20m回车场，道路转弯半径为6～12m。项目出入口设置在东侧，与厂区内道路连接，保证了交通的流畅。

根据设计，项目场地西高东低，西侧地面标高为84.30m，东侧地面标高为83.50m，发生事故时，项目泄漏的液体物料、消防废水以及发生事故时的降雨将顺地势从西往东自流。若将事故应急池靠近液态库房设置于库房西侧，则发生事故时的消防废水及雨水无法全部自流进入事故应急池中，因此项目事故应急池设置在场地地势最低处的库房东侧是基本合理的。

从整体上看，该项目总平面布置基本合理。

- 结论与建议

  - 结论

    - 建设项目概况

中国石油化工股份有限公司长岭分公司拟投资522万人民币，在长岭分公司老山洞库区建设危险废物暂存库项目，项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，暂存库内危险废物最大贮存量为800t，年最大周转量为1400t。项目拟新建一个危险废物暂存库房，建筑面积约600m2，内分为2个固体库房和1个液体库房，配套建设事故应急池等设施，所有设施以及暂存区地面均采取防渗措施，项目建成后对改善长岭公司危险废物贮存现状具有积极的意义。

    - 区域环境质量现状

1、环境空气

项目区SO2和NO2的小时浓度，SO2、NO2和PM10的24小时平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》解释中的2.0 mg/m3要求，TVOC能满足《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）的标准要求。

2、地表水环境

项目纳污水体长江石油类及总磷超标，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中Ⅲ类标准；项目段超标的原因可能是受长岭分公司污水厂、巴陵石化污水处理厂及云溪工业园区污水处理厂等外排废水的影响，同时区域沿岸码头排放污水及未进入污水厂的废水直接排放，也在一定程度上导致区域水环境石油类及总磷超标。根据区域环境整治计划，长岭分公司污水厂、巴陵石化污水处理厂均将进行提制改造，2017年7月1日起，将分别执行严于目前《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）和《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）水污染物直接排放标准，对区域水环境将起到一定改善作用。

3、地下水环境

监测期间厂区内及厂区外的对照点监测井的pH值，硫酸盐、氯化物、挥发性酚类（以苯酚计）、高锰酸盐指数和氨氮，均符合《地下水质标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值要求，部分点位石油类超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）中Ⅲ类标准限制，石油类超标的主要原因可能是长岭分公司建厂初期地面未采取防渗措施，物料下渗所致，本项目建成后将取代现有未按要求进行防渗处理的暂存库，能减轻对地下水环境的不利影响。

4、声环境

项目区昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

    - 环境影响预测评价

- 1、地下水

项目采取了防渗措施，在正常状况下不会对地下水环境造成影响，在非正常状况，防渗层发生破损情况下，液态醚类废物（四乙二醇醚）发生泄漏，在不同时段高锰酸盐指数最大超标范围约5.0m，发生在事故发生后的第247d；石油类超标的最大距离为92.5m，发生在污染发生后796d时，超标范围在长岭分公司厂区范围内，项目建设对地下水的环境影响在可接受范围内。本项目建成后将取代现有未按要求进行防渗处理的暂存库，能减轻对地下水环境的不利影响。总体而言，本项目的建设能避免现有危险废物暂存库存在的环境问题，有利于地下水的保护。

- 2、大气环境

正常排放情况下排气筒排放的VOCs最大地面浓度为0.00134mg/m3，占标率为0.2233%，最大落地浓度出现在距离排放口下风向225m处；非正常排放情况下VOCs最大地面浓度为0.00446mg/m3，占标率为0.7430%；无组织排放的VOCs最大地面浓度为0.0194mg/m3，占标率为3.2267%。项目排放的VOCs在敏感点处落地浓度均很小，本项目排放废气不会对附近敏感点环境空气带来明显不利影响。

大气环境防护距离：按照导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，无超标点。因此本项目无需设置大气环境防护距离。

卫生防护距离：本项目卫生防护距离确定为暂存库外50m，根据调查目前卫生防护距离内无敏感目标。

- 3、地面水环境

本项目所需工作人员均从长岭分公司内部调配，不新增员工，相对长岭分公司而言，本项目不新增废水污染物排放。生活污水经公司污水处理厂处理达标后排入长江，不会对地表水环境造成较大影响。

- 4、声环境

建设项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目的建设对附近声环境质量影响不大。

- 5、固体废物

项目贮存的危险废物不作为本项目产生的固废。正常情况本项目不产生危险废物，非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流沟进入事故应急池中，收集后作为危险废物运往有资质单位处理处置。项目产生的固体废物为生活垃圾，设垃圾桶分类收集后交环卫部门处理处置。

本项目仅收集贮存中石化长岭分公司产生的HW50 废催化剂和HW40 含醚废物两大类危险废物，不进行危险废物的运输转移和处置，收集贮存的危险废物由有资质的单位运输处置。本项目在严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规》（HJ2025-2012）等各项要求后，可极大地减少危险废物对环境的影响及危害，对环境的正面意义远大于产生的污染危害。

    - 环境风险评价结论

本项目储存的危险废物具有毒性和易燃性，项目区已构成重大危险源。项目可能的风险事故主要是贮运过程中液态危险废物四乙二醇醚泄漏事故。在采取设计与本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。

    - 污染防治措施及技术经济可行性结论

1、废气

项目拟对液体库房并进行相对密闭处理，设置抽风管道对密闭的液体库房进行抽风，废气收集经 UV 光解系统处理后通过15m的排气筒排放，污染物排放可满足相应标准要求。

2、废水

项目废水排入厂区污水管网，经厂区污水处理厂处理达标后排入长江。

3、地下水

所有暂存区基础、裙脚、排水管沟、事故应急池均采取防渗、防腐措施，防渗层采用2mmHDPE防渗膜（渗透系数≤1×10-12cm/s）+50~100mm防渗混凝土防渗+20mm的水泥砂浆。同时设置1口地下水观测井，对地下水进行动态监测。

4、噪声

通过对生产设备采取减振、隔声等综合治理措施后，昼夜厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3类标准的要求。

5、固体废物

项目生活垃圾交环卫部门处理，危废贮存后，送有资质单位处置，本项目在严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规》（HJ2025-2012）等各项要求后，可极大地减少危险废物对环境的影响及危害。

    - 清洁生产和总量控制

项目运营过程中产生的废气、废水、噪声以及固废都能得到有效预防和治理。目前国内同类型行业产污情况尚没有统计数据，因此较难以定量比较，但从定性分析看，本项目在国内同行业企业中达到清洁生产较先进水平。

本项目所需工作人员均从长岭分公司内部调配，不新增员工，相对长岭分公司而言，本项目不新增废水污染物排放，项目废水总量指标已纳入长岭污水处理厂总量指标内，项目排放的VOCs也在长岭分公司总量指标内，因此本项目无需申请总量指标。

    - 公众参与调查结论

建设单位按照相关要求进行了项目的公众参与调查，根据调查结果，被调查者均对中国石油化工股份有限公司长岭分公司新建危险废物暂存库项目有一定的了解，全部被调查者和被调查单位均支持本项目建设，提出了加强环保管理的要求。针对公众的意见，建设单位表示采纳公众的意见，加强环保力度，落实各项环保措施，保证污染物达标排放，避免环境风险事故发生。

    - 环境影响经济损益分析结论

本项目的建设可极大地减少危险废物对环境的影响及危害，对环境的正面意义远大于产生的污染危害，本项目的综合效益较为明显。

    - 建设项目合理合法性结论

项目的建设符合国家产业政策和相关规划要求，项目的选址基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，平面布局基本合理。

    - 综合结论

中国石油化工股份有限公司长岭分公司新建危险废物暂存库项目符合国家产业政策，选址和总平面布置合理；无制约项目建设的重大环境问题；项目建设后对改善长岭公司危险废物贮存现状具有积极的意义，在采取有效的污染防治措施和风险防范措施后，其不利影响能得到有效控制，外排污染物对环境的影响较小，在可接受的范围内。因此，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

  - 建议

1、建设单位必须严格落实本评价提出的环保措施及风险防范及应急措施，保证各项污染物的达标排放，将事故的风险降到最低。

2、定期对危险废物专用收集桶、贮存区进行常规检查。

3、应不断完善事故应急救援预案，并定期进行演练、总结，不断提高对突发事件的应对能力。

4、加强对危险废物收集、装运、贮存的管理，建立进出台账和记录。