岳环评[2017]  号

关于年产2.5万吨固体重金属螯合剂（福美钠）联产1万吨液体重金属螯合剂（福美钠）项目环境影响报告书的批复

湖南福尔程环保科技有限公司：

你公司《关于申请<年产2.5万吨固体重金属螯合剂（福美钠）联产1万吨液体重金属螯合剂（福美钠）项环境影响报告书目>环评批复的报告》、临湘市环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南福尔程环保科技有限公司成立于2016年9月，其前身为株洲福尔程化工有限公司，原位于株洲清水塘老工业区。2014年3月，国家将株洲市清水塘地区列入全国21家城区老工业区搬迁改造第一批试点，湖南福尔程环保科技有限公司决定在临湘工业园滨江产业区建设年产2.5万吨固体重金属螯合剂（福美钠）联产1万吨液体重金属螯合剂（福美钠）项目，属于异地转移升级项目，全部设备新购，不利用老厂旧设备。项目总投资4830万元，其中环保投资221.5万元。公司采用二甲胺、二硫化碳、液碱等为原料，经过化学合成、闪蒸、冷却结晶、离心等过程生产重金属螯合剂（福美钠）。主要建设内容包括：福美钠主生产厂房、结晶包装厂房、原料及产品罐区、仓库、循环水站、综合楼、初期雨水池、事故应急池和废气处理设施等。项目建设符合国家产业政策，符合临湘工业园滨江产业区发展规划。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《年产2.5万吨固体重金属螯合剂（福美钠）联产1万吨液体重金属螯合剂（福美钠）项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和临湘市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作。

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放等过程中产生的粉尘对环境污染；加强施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾、废弃建筑材料送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。设备和车间地面清洗水收集后回用于生产，不外排；循环水站排水作为清净下水排放；项目初期雨水经294m3初期雨水池收集，生活污水经化粪池处理，满足北控污水处理厂进水水质要求后，经北控污水处理厂处理后达标排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好装置区、水处理设施区、仓储区的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水的污染，跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强对阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件的日常监管和维护，定期检测、及时修复，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放; 合成釜放空吸收尾气、闪蒸冷凝尾气经过两级水吸收后，二硫化碳满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、二甲胺满足《多介质环境目标值估算方法计算值》（31.41 mg/m3）要求后，由25m高排气筒排放；离心及包装废气经粉尘吸收塔吸收处理达到《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准后，由20m高排气筒排放；食堂油烟经净化处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关标准要求后引伸至楼顶排放。

本项目以福美钠生产车间为中心设置200m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对离心机、泵、冷却塔、压缩机等声源设备采取消声、减震措施，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账；片碱包装袋收集后交原厂家回收利用，按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》和2013年修改单标准要求开展危险废物的贮存和运输工作，规范建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施。加强设施设备的维护和管理，严格落实《石油化工企业防火设计规范》要求，加强对装置区、储罐区等区域的巡查、管理与维修，建立完善的消防和防雷系统；装置区、储罐区内设置物料泄漏报警装置；设置630m³事故应急池，生产装置外设置150mm高围堰，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。规范建立污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目总量控制指标为：VOCs≦0.714t/a，通过交易获得COD≦0.8t/a，氨氮≦0.2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局、湖南临湘工业园区管理委员会、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

抄送: 临湘市环境保护局、湖南临湘工业园区管理委员会、湖南景玺环保科技有限公司

2017年6月30日